STUDIU de AMENAJARE ȘI REVITALIZARE A PEISAJULUI NATURAL

aferent

Servicii de elaborare studii topografice, geotehnice și amenajarea și revitalizarea peisajului natural

din cadrul proiectului “Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă” - Ob. Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval Oradea - frontiera româno – maghiară

CONTRACT Nr. 49/22.06.2023 – P32/28.08.2023

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Administrația Națională ”APELE ROMÂNE”prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

VOLUMUL 2

SINTEZĂ: DATE DE TEMĂ ȘI RECOMANDĂRI

ELABORATOR PROIECT:

ASOCIEREA S.C. PRO CARTO S.R.L.  / S.C. RAMI STUDIO DESIGN S.R.L.

SEF PROIECT: dr. arh. Cerasella Crăciun

TITLUL LUCRĂRII:

STUDIU DE AMENAJARE ȘI REVITALIZARE A PEISAJULUI NATURAL

Volum 2 - SINTEZĂ: DATE DE TEMĂ ȘI RECOMANDĂRI

FAZA:

SERVICII DE ELABORARE STUDII TOPOGRAFICE, GEOTEHNICE ȘI AMENAJAREA ȘI    REVITALIZAREA PEISAJULUI NATURAL

PROIECT:

“Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii     conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă”

OBIECTIV:

Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval Oradea - frontiera româno – maghiară

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Administrația Națională ”APELE ROMÂNE”, prin

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI,

cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35.

CONTRACT:

Nr. 49/22.06.2023 – P32/28.08.2023

SURSA DE FINANȚARE:

PNRR (Investiția I4, Subinvestiția I4.1.,

Componenta 2 – Păduri  și Protecția Biodiversității) și

Surse proprii A.N. Apele Române

ELABORATORI PROIECT/ LISTA DE SEMNĂTURI:

PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA S.C. PRO CARTO SRL și S.C. RAMI STUDIO DESIGN S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. RAMI STUDIO DESIGN S.R.L.,

ȘEF PROIECT COORDONATOR / ELABORATOR STUDIU DE SPECIALITATE: dr.arh. Cerasella CRĂCIUN

COLECTIV DE ELABORARE: urb. peisag. Atena GÂRJOABĂ – VOL. 1,2 parte scrisă/parte desenată arh. Raluca E. A. COVĂCESCU – VOL. 1,2 parte scrisă/parte desenată arh. Ram GREȚCU – VOL. 1,2 parte scrisă/parte desenată arh. Anca POPA BUCUREAN – VOL 2 parte scrisă/parte desenată ing. hort. Diana Andreea HARANGUȘ – VOL. 1 – parte scrisă

CUPRINS/BORDEROU:

A. INCADRARE ZONA DE IMPLEMENTARE ÎN UNITĂȚI DE PEISAJ LA NIVELUL ZONEI STUDIATE

1. Elemente/factori de analiză care au determinat încadrarea în unitățile de peisaj la nivelul zonei studiate (extras-sinteză – vol 1)

2. Descriere succintă a unităților de peisaj UP1-UP10 (extras-sinteză – vol 1)

3. Delimitare zona de intervenție -Inventar de coordonate (UP1, UP2, UP 3-4-5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10)

B. DOCUMENTE/ DOCUMENTATII APROBATE - ÎNCADRARE PROPUNERI / MĂSURI ALE PREZENTULUI STUDIU în conformitate cu obiectivele studiului

1.Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri -Anexe

2. Situri Natura 2000 care intersectează Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (A.P.S.F.R.) (ciclul II)

3. Plan de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca inferioară a Crișului Repede

4. Planul de management al Sitului Natura 2000  ROSPA0103 VALEA ALCEULUI

5. Planul de management al riscului la inundații ABA. Crișuri (ciclul II) de implementare a directivei inundații 2007/60/CE

6. Fisa descriptiva RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-08-A022F-Crisul_Repede-RO-FI (CICLUL II)

7. Harta hazard si risc la inundatii (ciclul II)

C. SOLUȚII DE PRINCIPIU/ MĂSURI DE VIABILIZARE PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE aferentă UP1-UP10 în corelare concluziile STUDIULUI pentru zona studiată

1. UP1 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  1 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.1)

2. UP2 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  2 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.2)

3. UP3-4-5 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ 3-4-5 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.3)

4. UP6 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ 6 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.4)

5. UP7 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ 7 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.5)

6. UP8 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  8 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.6)

7. UP9 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ 9 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.7)

8. UP10 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ 10 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.8)

A. INCADRARE ZONA DE IMPLEMENTARE ÎN UNITĂȚI DE PEISAJ LA NIVELUL ZONEI STUDIATE

1. Elemente/factori de analiză care au determinat încadrarea în unitățile de peisaj la nivelul zonei studiate (extras-sinteză – vol 1)

- zona studiata = zona de implementare +vecinătăți

- sinteză – criterii/factori de analiză pentru delimitarea unităților de peisaj:

- topografia și  geomorfologia zonei

- natura juridică și de folosință a terenului

- constrângeri rezultate din reglementări legale de protecție

- potențial de dezvoltare integrată în corelare cu gradul de antropizare

2. Descriere succintă unități de peisaj UP1-UP10 (extras-sinteză – vol 1)

UP1- UNITATE DE PEISAJ 1  (Obiect 1 și Obiect 3)

-Secvențe de interes-teritorial:

PROTECȚIE, CONSERVARE, RENATURARE ȘI CERCETARE A HABITATULUI ȘI ECOSISTEMULUI NATURAL VALOROS

BANDĂ TRANSVERSALĂ DE COMPLETARE AXĂ VERDE ALBASTRĂ (vegetație-apă)

- Descriere succintă zona studiată:

Digul malului drept delimitează o zona industrială cu sedii de societăți comerciale și depozite logistice, în marea majoritate din sectorul de construcții.

Aceasta zonă se continuă cu bazinele de decantare ale Stației de Epurare Oradea. În dreptul confluenței cu pârâul Peța (de pe partea stângă a apei), se găseste canalul deversor de apă de la stația de epurare.

Pe malul stâng – deja pe teritoriul administrativ al comunei Sântandrei, până la, dar și după confluența cu pârâul Peța, exista terenuri degradate, unele utilizate în șantierul drumului de legătură peste Crișul Repede cu autostrada A3 (care include podul nou construit).

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede și Peța (cu insule) zonă teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație și terenuri degradate, lucrări hidro-tehnice (canale deversoare, consolidări cu  anrocamentre/gabioane etc.)

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP2- UNITATE DE PEISAJ 2 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

RENATURARE PEISAJ CVASI-NATURAL

- Descriere succintă:

Zona amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Sântandrei, al comunei Borș și al municipiului Oradea, sector Crisul Repede (tronsonul cursului de apă, albia minoră, zona dig-mal și terenurile adiacente albiei) din zona de adiacentă a cursului apei, cuprinzand zona bazinelor de decantare a stației de epurare a municipiului Oradea (mal drept), până in zona de curbură a centurii Sântandrei (mal stâng)

Pe malul drept între zona incintei stației de epurare – dig și cursul râului, există zone umede, cu ochiuri de apă rezultate din excavare de balastieră. Din zona podului și până în satul Sântion (comuna Borș), digul este întrerupt până după balastiera încă funcțională legal. Pe această zonă, intravilanul satului Sântion prevede o zonă cu funcțiuni industriale. Pe malul stâng, se desfășoară intravilanul satului Sântandrei, care prevede continuarea unui coridor verde, funcțiuni rezidentiale/turistice și servicii industriale, până la drumul ocolitor al satului Sântandrei.

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), zone teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație și terenuri punctual degradate, lucrări hidro-tehnice (consolidări cu gabioane etc.)

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP3- UNITATE DE PEISAJ 3 (Obiect 1- mal drept)

-Secvență de interes-teritorial:

PASTRAREA SI CONSERVAREA MEMORIEI LOCULUI / GENIUS LOCI

-Descriere succintă:

Partea de nord cuprinde o delimitare strictă între dig și zonele limitrofe: spre nord sunt terenuri arabile, un sit arheologic (Movila Mănăstirii), iar partea de sud, este o zonă umedă meandrată, cu densitate de specii protejate.

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), zone teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație , lucrări hidro-tehnice.

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP4- UNITATE DE PEISAJ 4 (Obiect 1- mal stâng)

-Secvență de interes-teritorial:

DEZVOLTARE ZONĂ DE ODIHNĂ ÎN RELAȚIE CU ZONA LACUSTRĂ

-Descriere succintă:

Zona studiată este adiacentă unei zone funcționale destinate prin PUG Sântandrei, serviciilor industriale și agricole.

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede), zone teren umed/ vegetație ripariană/ local terenuri degradate, confluența cu canalul colector (Sântandrei), lucrări hidro-tehnice

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP5- UNITATE DE PEISAJ 5 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

DEZVOLTARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI SPORT ÎN RELAȚIE CU ZONA LACUSTRĂ

-Descriere succintă:

Zona este dedicată luciilor de apă, cu bălți utilizate azi (prin concesionare) pentru pescuit sportiv și de agrement. Malul drept este delimitat strict de terenurile agricole ale comunei Borș, de către digul de apărare al Crișului Repede

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), zone teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație, parțial iaz

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP6- UNITATE DE PEISAJ  6 (Obiect 1 și 2)

-Secvențe de interes-teritorial:

CONSERVARE, RENATURARE ȘI CERCETARE A HABITATULUI ȘI ECOSISTEMULUI NATURAL VALOROS

BANDĂ TRANSVERSALĂ DE CONEXIUNE ȘI DEZVOLTARE ÎN TERITORIU

-Descriere succintă:

De-a lungul cursului Crișului Repede (Obiect 1) pe malul drept, digul delimitează terenurile arabile de zona umedă de luncă până la podul din Girișu de Criș unde se învecinează cu Intravilanul acestuia (destinat locuirii). Pe acest sector, paralel cu digul există și un drum asfaltat de distribuție în teritoriu. În partea sudică (mal stîng), zona este parțial neîndiguită, zona de luncă se învecinează cu terenuri arabile și cu intravilanul localității Tărian, cu zone destinate locuirii / agrementului și funcțiunilor agricole. Între Sântandrei și Tărian se află priza de apă de la Tărian (Obiect 2) pentru canalul colector al Crișului (care alimentează zona Cefa). Acesta traversează satul paralel cu Crișul Repede aproape în linie dreaptă, constituind o barieră de extindere a zonei construite

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), zone teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație, lucrări hidro-tehnice (priza de apă Tărian etc.) și infrastructură

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP7- UNITATE DE PEISAJ 7 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

PEISAJ INTEGRAT- ZONĂ CULTURAL TURISTICĂ

-Descriere succintă:

Zona de luncă cuprinsă între canalul colector al Crișului Repede și cursul râului continuă și pe malul stâng până în dig. În partea de nord sunt terenuri arabile

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), zone teren umed/ vegetație ripariană/masive de vegetație

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP8- UNITATE DE PEISAJ 8 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

PEISAJ GALBEN-VERDE-ALBASTRU (terenuri libere – vegetație – apă)

-Descriere succintă:

Zona îngustă de terenuri cultivate (folosite pentru agricultură), cuprinsă între digurile de la limita administrativă a comunei Girișu de Criș, până la intravilanul satului Toboliu

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), vegetație ripariană/masive de vegetație

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP9- UNITATE DE PEISAJ 9 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

PEISAJ INTEGRAT ANTROPIC / CVASICULTURAL

-Descriere succintă:

Zona malului digului drept este paralelă cu Crișul Repede în dreptul satului Toboliu și se lărgește cu terenuri lucrate agricol în dreptul satului Cheresig, singurul care se întinde pe partea aceasta a Crișului Repede.

Pe malul stâng, în satul Cheresig, după podul de trecere către drumul județean, există o baltă privată de pescuit de agrement pe locul bălții părăsite și colmatate din localitate (alimentată din Canalul Colector cu vărsare în Crișul Repede). În continuarea acestora, se întinde vatra satului Toboliu.

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede), vegetație ripariană/ teren degradat, lucrări hidro-tehnice și infrastructură

- Imagini caracteristice zonă studiată:

UP10- UNITATE DE PEISAJ  10 (Obiect 1)

-Secvență de interes-teritorial:

ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ și NOD/POL cu rol de „POARTĂ DE ACCES”/INTRARE în țară

-Descriere succintă:

Zona îngustă cuprinsă între diguri de la limita intravilanului saului Cheresig, pana la frontiera romano-maghiara, care delimitează cursul regularizat al Crișului Repede de terenuri arabile cultivate

Zona de intervenție studiată cuprinde albia minoră Crișul Repede (cu insule), vegetație ripariană/masive de vegetație

3. DELIMITARE  ZONA DE INTERVENȚIE – Inventar de coordonate (UP1, UP2, UP 3-4-5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10) – (12 PAG)

B. DOCUMENTE / DOCUMENTATII APROBATE - ÎNCADRARE PROPUNERI / MĂSURI ALE PREZENTULUI STUDIU în conformitate cu obiectivele studiului

Propunerile/ măsurile aferente prezentului studiu, pentru zona de implementare studiată, sunt corelate și vor urmări/respecta următoarele documente/documentații aprobate (Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, Directiva privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații 2007/60/CE):

- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri -Anexe

(Sursa https://rowater.ro/wp-content/uploads/2023/06/Planul-de-Management-actualizat-al-s.h.-Crisuri-vol.2-Anexe.pdf)

Cod corp apă de suprafață Crișul Repede RORW3.1.44_ B7

Cod corp apă de suprafață Pețea RORW3.1.44.30_B3

Extras Anexa 6.1.A. Stare ecologica/potentialul ecologic al corpurilor de apă pentru zona de intervenție studiată (pg.59-64)

| Cod apa suprafata | Denumire corp apa | Categ corp apa | Stare/ potential | Cod tipologie | Clasa de stare ecologica/ potential ecologic | Confidenta evaluarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RORW3-1-44_B7 | Crișul Repede – cnf Bonor-frontiera | RW | P | RO11CAPM (râu puternic modificat) | 2-Stare ecologica buna /Potential maxim si bun | 2 (medie) |
| RORW3-144-30_B3 | Peta-confl Hidisel – varsare C.R | RW | P | RO16ThCAPM (apă puternic modificat) | 3 - Stare ecologica moderata / potential moderat | 2 (medie) |

Extras Anexa 6.2. Evaluare/clasificare stare chimica corp de apa de suprafata pentru zona de intervenție studiată (pg.65-74)

| Cod apa suprafata | Denumire corp apa | Desemnare corp | Stare chimica | Confidenta evaluarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RORW3-1-44_B7 | Crișul Repede – cnf Bonor-frontiera | HMVB -Corp de apa puternic modificat | 3 (proasta) | 3 (ridicata) |
| RORW3-144-30_B3 | Peta-confl Hidisel – varsare C.R | HMVB-Corp de apa puternic modificat | 2 (buna) | - (ridicata) |

- Situri Natura 2000 care intersectează Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (A.P.S.F.R.) (CICLUL II)

(sursa:https://inundatii.ro/resurse/?fbclid=IwAR0b2av7vIsblabIkRDktyKuhSa2a61XglHR6NtIbIAJNWO8ET1hSiY78fE)

- ROSCI0104 LUNCA INFERIOARĂ A CRIȘULUI REPEDE

- ROSPA0103 VALEA ALCEULUI

- PLAN DE MANAGEMENT AL SITULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI0104 LUNCA INFERIOARĂ A CRIȘULUI REPEDE (Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1043/2016)

Extras neexhaustiv Plan de acțiuni / măsuri (pg. 51-74)

Reconstrucția ecologică a malurilor degradate, folosind speciile edificatoare ale habitatului 92A0

Limitarea și controlul activităţilor antropice în zona de dezvoltare a acestor habitate: dragare, lucrări hidrotehnice, poluare, turism, pescuit

Interzicerea tăierii arboretelor de salcie și plop ce se găsesc de-a lungul cursurilor de apă din interiorul sitului Natura 2000, habitat 92A0

Eliminarea barierelor artificiale sau naturale pentru a elimina apariția fenomenului de consagvinizare riscul de consagvinizare a speciilor de peşti

- PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000  ROSPA0103 VALEA ALCEULUI (Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1245/2016)

Extras neexhaustiv Reglementarea activităților în aria de protecție /

masuri (pg. 92-97)

Activități de silvicultură, vânătoare și pescuit

Art. 14. Se interzice plantarea de specii de arbori exotice în Arie, fără acordul Custodelui.

Art. 15. Împădurirea terenurilor declarate degradate conform legii se va face doar pe suprafețe mai mici de 0,5 ha. Suprafața cumulată a zonelor împădurite să fie de maxim 1ha la 100 ha.

Art. 16. Se interzice tăierea vegetației arboricolă și arbustivă, fără aprobarea prealabilă a Custodelui.

Art. 17. Se interzice strângerea materialului lemnos (atât arbori căzuți la pământ, cât și crengi) din habitatele arboricole din Arie.

Art. 19.  (2) Se interzice popularea cu specii de pești exotice a apelor naturale și a canalelor din cuprinsul Ariei. Gestionarii bazinelor amenajate pentru piscicultură vor asigura ca speciile de pești exotice din heleșteie să nu ajungă în apele naturale. Orice activitate de populare cu pește se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui.

Art. 20. (1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice și subterane de interes comunitar și care se află sub regim strict de protecție, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și speciile incluse în lista roșie națională sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;

e) deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop fără autorizația autorității de mediu competente.

Gospodărirea și exploatarea pajiștilor

Art. 22. (1)Se interzice schimbarea folosinței pajiștilor (pășunilor și fânețelor). Extinderea intravilanului se va face doar în afara suprafețelor de pajiște. Se interzice amplasarea culturilor energetice pe pajiștile din Arie.

(2)Plantarea de arbori pe pajiști se va face numai cu avizul prealabil al Custodelui.

Art. 24. Gospodărirea pajiștilor se supune următoarelor reglementări:

a) se va asigura un management activ al pajiștilor prin pășunat și/sau cosit;

b) terenurile nu vor fi arate, discuite, scarificate;

c) se vor menține bălțile temporare de pe pajiști. Nu se vor face lucrări de drenare a acestora;

d) se va menține compoziția naturală a pajiștilor prin menținerea nivelului actual al pânzei de apă freatică;

e) supraînsămânțarea pajiștilor se va face doar cu specii autohtone, cu semințiș cules de pe pajiștea care urmează a fi supraînsămânțat sau de pe altă pajiște din sit, și fără lucrări de pregătire a terenului: arat, discuit, greblat etc.;

f) se va menține un nivel de încărcare a pajiștilor între 0,3 și 1 Unitate Vită Mare;

h) se va menține vegetația lemnoasă arborescentă și arbustivă existentă astfel încât, să se asigure un procent de acoperire cu vegetație lemnoasă arborescentă de 0,5% –1% și arbustivă de 0,5% –1% , din suprafața fiecărui trup de pajiște;

i) îndepărtarea vegetației uscate de pe pajiști se va face doar prin cosit și adunat. Nu se permite incendierea;

j) nu se admite utilizarea pesticidelor pe pajiști;

Cultivarea terenurilor arabile

Art. 26. Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic pe întreg

teritoriul Ariei și la o distanță de 15 km de la limitele acesteia.

Art. 27. Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:

a) se va menține vegetația lemnoasă arborescentă și arbustivă de pe terenurile agricole din Arie;

b) îndepărtarea vegetației uscate de pe terenurile arabile, se va face doar prin cosit și adunat. Nu se permite incendierea;

c) utilizarea substanțelor chimice în agricultură se va face doar în condițiile și cantitățile specificate de producător;

d) nu se permite folosirea rodenticidelor pe suprafețele agricole din Situl Valea Alceului;

e) se vor utiliza dispozitive de avertizare a faunei în timpul cositului și recoltatului cu utilaje.

Protecția factorilor de mediu

Art. 40. Regimul deșeurilor pe teritoriul Ariei se reglementează astfel:

(1) este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul Ariei.

(2) gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor cu respectarea condițiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini și animale sălbatice.

(3) gestionarii fondului piscicol de pe teritoriul Ariei, care primesc pescari sportivi, au responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor și transportării acestora la punctele legale de colectare a deșeurilor.

(4) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea asigurării colectării și transportului deșeurilor menajere de pe teritoriul lor administrativ la punctele legale de colectare a deșeurilor.

(5) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deșeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.

(6) deținătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Ariei au obligația de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curățare a terenurilor.

Art. 41. 1) Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale.

(2) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art. 49. Se mențin zonelede stufăriș/păpurișexistente. Se interzice incendierea acestora.

- PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII A.B.A. CRIȘURI CICLUL II DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI INUNDAȚII 2007/60/CE

(sursa https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/09/PMRI_Ciclul-II_ABA-Crisuri.pdf)

Extras Anexa 16 Centralizator măsuri pentru zona de intervenție studiată

(pg. 244-249)

| Râul Crișul Repede – aval confluență Șipot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod masura | Nume masura | Grad priorit. | Autoritate responsabila |
| M32- RO25 | Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor Pe râul Crișul Repede: 13 poduri | Ridicat | U.A.T., Consiliul Judetean, C.N.A.I.R., C.F.R. |
| M32- RO25 | Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor 29 poduri | Ridicat | U.A.T., Consiliul Judetean, C.N.A.I.R., C.F.R |
| M33- RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) Pe cursul râului Peța sunt propuse lucrări punctuale de ame-najare a cursului de apă pentru a asigura tranzitarea debitelor de viitură, care constau din lucrări de mărire a capacității de transport a albiei, în zonele în care albia este ștrangulată, con-solidări de maluri și lucrări de stabilizare pat albie în zonele cu eroziuni amonte de loc. Sânmartin – cca. 600 m, aval loc. Sanmartin si amonte de centura ocolitoare sud a mun. Oradea – cca. 1.2 km, aval pod CFR/Centura Oradea (str. Ovid Densusianu) până la conf. cu Crișul Repede – cca. 2,4 km. | Ridicat | A.B.A. Crișuri |
| M33- RO33 | Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a doua linii de apărare Loc. Tileagd – Crișul Repede mal stâng – lung. cca. 2 km. Loc. Oradea - dig Crișul Repede la Oradea (av. Uzina de Apa) ms – prelungire în aval - lungime 0,7 km. Loc. Oradea - dig Crișul Repede md – amonte pod CFR - lungime 0,9 km. Loc. Oradea – Crișul Repde între cele 2 poduri CFR – ambele ma-luri: parapet / lucrări terasamente / supraînălțare ziduri de beton existente – lungime cca. 5 km. Loc. Tărian – extindere în amonte dig Crișul Repede Tărian - frontiera ms – lungime cca. 3,8 km. Loc. Sânmartin – dig Peta mal stâng – lungime cca. 1,1 km. Loc. Oradea – r. Peța - ambele maluri: parapet / lucrări terasa-mente – lung. mal dr. cca. 4 km, lungime mal stg. cca. 4,3 km. | Ridicat | A.B.A. Crișuri |
| M34- RO37 | Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare și drenaj, stații de pompare Dezvoltarea colaborării româno-maghiare privind apărarea împ-otriva inundațiilor în zona de frontieră româno-maghiară, ”Crișul Repede mal drept aval Oradea”, județul Bihor. Reabilitare / modernizare 2 buc. SP (SP Santău, SP Cheresig)" | Ridicat | A.N.I.F. |

- Fisa descriptiva RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-08-A022F-Crisul_Repede-RO-FI (CICLUL II)

(sursa https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/05/RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-08-A022F-Crisul_Repede-RO-FI.pdf)

Cod APSFR 08-A022F

Cod EU APSFR RO8-03.01.044....-01A

Cod cluster 08-X004

Extras Masuri Gri-Verde –risc Mediu/Ridicat pentru zona de intervenție studiată

(pg 22-25)

| Clasificare măsură Gri-Verde | Autoritatea responsabilă | Descrierea măsurii |
| --- | --- | --- |
| Structurale ușoare | ABA Crișuri | M33-RO34 – Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente -Loc. Oradea, loc. Cheresig-dig Crișul Repede-frontieră mal drept -Loc. Tărian, Girișu de Criș, Toboliu – dig Crișul Repede Tărian, mal stâng |
| Structurale grele | ABA Crișuri | M33-RO33 – Lucrări de îndiguire -Loc. Tărian – extindere în amonte dig Crișul Repede Tărian – frontieră mal stâng |
| Structurale ușoare | UAT, CJB | M32-RO25 – Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor -Pod DC – loc. Girișu de Criș -pod DC72 – loc. Cheresig |

- Harta hazard si risc la inundatii (ciclul II)

(sursa https://harticiclul2.inundatii.ro/pdfmaps/download/C2/Risk/Fluvial/TDTD/T10/RO-C2-MM-08-A022F-DLC-GIS-TDTD-T10-V1.pdf)

Extras carouri 46-49, 51-54, 56-57, 60-61, 64

C. SOLUȚII DE PRINCIPIU/ MĂSURI DE VIABILIZARE PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE  aferentă UP1-UP10 în corelare concluziile STUDIULUI pentru zona studiată

Categorii de măsuri potențiale

Măsuri de atenuare a întreruperii conectivității longitudinale pentru fauna piscicolă

Măsuri de atenuare a alterării condițiilor de habitat

Măsuri de atenuare a alterării regimului hidrologic

Măsuri de atenuare a alterării regimului sedimentelor

Măsuri de atenuare pentru îmbunătățirea conectivității laterale și a capacității de retenție a apei în zona inundabilă

Măsuri de atenuare a alterării structurii malului

Măsuri de atenuare a alterării condițiilor morfologice ale patului albiei (creșterea diversității/complexității morfologice a albiei)

NATURA LUCRĂRILOR

Restaurarea structurii ripariene prin lucrări de recreare a formațiunilor vegetale riverane fie de o maniera directa (plantarea de vegetatie, tehnici bioingineresti) sau indirecta, asigurand conditii favorabile dezvoltarii spontane a vegetatiei indigene adaptate prin favorizarea conditiilor optime de dezvoltare a vegetatiei sau prin lucrari de protectie vegetala a malurilor, pentru dezvoltarea de formatiuni vegetale adaptate la conditiile locale.

Diversificarea structurii malului prin lucrări de tipul: ascunzatori si adaposturi de-a lungul malurilor: amenajari specific din anrocamente, trunchiuri de arbori sau realizarea de structuri artificiale „sub-mal”, recreare de maluri naturale, plantari de vegetatie adaptata la conditiile locale, structuri artificiale „sub-mal” care sa permita dezvoltarea sistemului radicular natural (etc

Refacere conectivitate longitudinală pentru fauna piscicolă tip scară de pești etc.

Combinarea lucrarilor

1. UP1 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  1 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.1)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo/parc. | deținător | folosință |
| --- | --- | --- |
| 9575 Sântandrei | STATUL ROMAN, drept de ADMINISTRARE "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | Hr (apă) |
| 10474 Sântandrei | STATUL ROMAN, drept de ADMINISTRARE "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | Hr (apă) |
| 177300 Oradea | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |
| 59078 Sântandrei | STATUL ROMÂN - CNAIR | Dr (drum) |
| 8678 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | N (neproductiv) |
| p2867 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| p2735 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| p2868/1 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 175133 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 175283 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 207431 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 207440 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Surse de poluare punctiforme și difuze: Depozit illegal de moloz și deșeuri / evacuari – deversări din zona stației de epurare

- Dezechilibru în relație cu mediul antropic învecinat

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU

- parc lacustru

- parc de reconstrucție ecologică, amenajare și renaturare cu valonamente pentru activități de sport și agrement

- zone de promenadă deschise către frontul la apă și amenajari de tip belvedere

- parc terapeutic (care să folosească capacitatea vindecătoare a copacilor)

- parc tematic umed cu vegetație de tip riparian și centru educational, de cercetare și informare

- zonă de cercetare a habitatelor

- mini-zone de tip educațional-pedagogic - în care să se poată experimenta direct în natură prin joc științific, cunoștințe și înțelegerea unor fenomene ale naturii, biologice, fizice, botanice, cunoașterea speciilor protejate/endemice de flora, fauna,

- parcuri tematice inundabile/ca sistem macro de retenție, pentru conservarea de noi zone umede, dezvoltate in vechile meandre istorice inundabile, cu scopul (re)naturării și cu rol de auto-susținere, dezvoltat pe sistemul vaselor comunicante, necesar în caz de inundații și diminuarea capacitatii de revarsare în zonele de luncă inundabilă a albiei majore

- amplasarea de turnuri de observare păsări și adăposturi de observare a faunei;

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale):

- zona de meandrare amplasată la intersecția pârâului Peța cu zona majoră verde albastre

- amenajarea unei zone verzi înalte de tip bandă multistratificată cu rol de protecție a pârâului Peța și a zonei verzi-albastre, către infrastructura majoră de transport (DJ797 - centura Sântandrei – Oradea – A3)

- amenajarea malurilor longitudinale cu aliniamente și benzi de vegetație multistrat specifică pentru susținerea habitatelor, florei și faunei valoroase;

- realizarea de noi iazuri și meandrări cu rolul de menținere a resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează cumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- noi si moderne stații de fitoepurare și tratare a apei – ca sistem inovator și eficace ce utilizează puterea de epurare a plantelor acvatice şi care oferă o alternative economică, ecologică şi estetică sistemului clasic, prin bacteriile aerobe care transformă materia organică în materie minerală uşor asimilabilă de către plante, etc

- etc

2. UP2 - ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  2 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.2)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 9575 Sântandrei | STATUL ROMAN, drept de ADMINISTRARE "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | Hr (apă) |
| 177300 Oradea | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |
| 207440 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 175133 Oradea | Municipiul Oradea | N (neproductiv) |
| 8678 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | N (neproductiv) |
| 8706 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | N (neproductiv) |
| 59085 Sântandrei | STATUL ROMAN-CNAIR, CONSILIUL JUDETEAN BIHOR | Hr (apă) |
| 59078 Sântandrei | STATUL ROMÂN - CNAIR | Dr (drum) |
| 59082 Sântandrei | STATUL ROMÂN - CNAIR | Dr (drum) |
| 208019Sântandrei | STATUL ROMÂN - CNAIR | Dr (drum) |
| 58848 Sântandrei | STATUL ROMAN-CNAIR, CONSILIUL JUDETEAN BIHOR | Dr (drum) |
| 60936 Sântandrei | STATUL ROMAN-CNAIR, CONSILIUL JUDETEAN BIHOR | Dr (drum) |
| 10470 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | N (neproductiv) |
| 10476 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" | N (neproductiv) |
| 8717 Sântandrei | COMUNA Sântandrei | N (neproductiv) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Surse de poluare punctiforme: Depozit illegal de moloz și deșeuri / evacuari – deversări prin canale locale

- Zone deteriorate datorate lucrărilor de infrastructură  și mediului antropic învecinat

POSIBILE SOLUȚII DE PRINCIPIU DE FUNCTIUNI, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU:

- parc terapeutic (care să folosească capacitatea vindecătoare a copacilor)

- parc arheologic în zona siturilor „Palota Veche”, „Râturi” (RAN 26662.07) și „Gradina de Legume CAP” (RAN 26662.02 si Cod LMI BH-I-s-B-01009)

- mini-zone de tip educațional-pedagogic - în care să se poată experimenta direct în natură prin joc științific, cunoștințe și înțelegerea unor fenomene ale naturii, biologice, fizice, botanice, cunoașterea speciilor protejate și endemice de flora, fauna,

- zonă de cercetare a habitatelor

- amplasarea de turnuri de observare păsări și adăposturi de observare a faunei

- păstrarea, conservarea și realizarea de noi iazuri cu menținerea resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează acumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale)

- amenajarea malurilor longitudinale cu aliniamente și benzi de vegetație de protecție multistrat specifică pentru susținerea habitatelor, florei și faunei valoroase in special către infrastructura majoră de transport;

- realizarea de meandrari cu rolul de menținere a resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează cumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- noi si moderne stații de fitoepurare și tratare a apei – ca sistem inovator și eficace ce utilizează puterea de epurare a plantelor acvatice şi care oferă o alternative economică, ecologică şi estetică sistemului clasic, prin bacteriile aerobe care transformă materia organică în materie minerală uşor asimilabilă de către plante, etc

- etc

3. UP3-4-5 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  3-4-5 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.3)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo |  | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- | --- |
| 9575 Sântandrei | STATUL ROMAN, drept de ADMINISTRARE "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | Hr (apă) |
| 10470 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | N (neproductiv) |
| 10476 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | N (neproductiv) |
| 10477 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | N (neproductiv) |
| 10478 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | Hr (apă) |
| 8562 Sântandrei | COMUNA SANTANDREI, DREPT DE FOLOSINTA 10ani "ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE " ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI" |  | N (neproductiv) |
| NPT 202 | necunoscut |  | Hr (apă) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Surse de poluare punctiforme: depozit illegal de moloz și deșeuri / evacuari – deversări prin canale locale

- Zone deteriorate datorate mediului antropic învecinat

POSIBILE SOLUȚII DE PRINCIPIU DE DE FUNCTIUN, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU

- amenajari de marcare a unor locuri sacre și a elementelor de peisaj cultural

- amenajări grădini arheologice și aferente siturilor istorice protejate

- mini-zone de tip educațional-pedagogic - în care să se poată experimenta direct în natură prin joc științific, cunoștințe și înțelegerea unor fenomene ale naturii, biologice, fizice, botanice, cunoașterea speciilor protejate și endemice de flora, fauna,

- amplasarea de turnuri de observare păsări și adăposturi de observare a faunei

- păstrarea, conservarea și realizarea de noi iazuri cu menținerea resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează acumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- amenajare naturală de mini-dotări pietonale de loisir, promenadă, odihnă, relaxare și destindere

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale)

- amenajarea malurilor longitudinale cu aliniamente și benzi de vegetație de protecție multistrat specifică pentru susținerea habitatelor, florei și faunei valoroase in special către infrastructura majoră de transport;

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă

- realizarea de meandrari cu rolul de menținere a resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează cumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- integrarea pâraielor secundare de colectare a apei în sistemul bazinal existent, precum și a zonelor umede, care asigură ecosistemul specific ariilor protejate,instalare de șanțuri de re-umidificare

- noi si moderne stații de fitoepurare și tratare a apei – ca sistem inovator și eficace ce utilizează puterea de epurare a plantelor acvatice şi care oferă o alternative economică, ecologică şi estetică sistemului clasic, prin bacteriile aerobe care transformă materia organică în materie minerală uşor asimilabilă de către plante, etc

- etc

4. UP6 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  6 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.4)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 57280 Girișu de Criș | STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI | F (fâneață) |
| 56857 Girișu de Criș | STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI | Hr (apă) |
| 56858 Girișu de Criș | STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI | Hr (apă) |
| 54339 Girișu de Criș | STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI | stăvilar |
| NPT 202 | necunoscut | Hr (apă) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Surse de poluare punctiforme: moloz și deșeuri / evacuari – deversări prin canale locale

- Zone deteriorate datorate mediului antropic învecinat

- Zonă de întrerupere a conectivității longitudinale -  alterare a migrației faunei piscicole în zona prizei de apă Tărian

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE DE FUNCTIUN, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU:

- zonă parc tematic de cercetare a habitatelor, cu mini-zone de tip educaționalpedagogic în care să se poată experimenta, direct în natură prin joc științific, cunoștințe și înțelegerea unor fenomene ale naturii (biologice, fizice, botanice), cunoașterea speciilor

- protejate și endemice de floră, faună, etc.amplasarea de turnuri de observare păsări și adăposturi de observare a faunei

- păstrarea, conservarea și realizarea de noi iazuri cu menținerea resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează acumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale)

- implementarea de refugii și zone de depunere a icrelor, amplasarea scărilor de pește necesare înmulțirii și migrației

- construirea scară de pești la pragul deversor al prizei de apa Tărian pentru asigurarea migrațiilor ihtiofaunei (pasaj lateral tip canal by-pass proiectat asemănator condițiilor naturale ale cursului de apă, fără a afecta folosința de apă existentă)

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă

- realizarea de meandrari locale cu rolul de menținere a resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează cumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- integrarea pâraielor secundare de colectare a apei în sistemul bazinal existent, precum și a zonelor umede, care asigură ecosistemul specific ariilor protejate,instalare de șanțuri de re-umidificare etc

5. UP7 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  7 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.5)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 56858 Girișu de Criș | STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI | Hr (apă) |
| 50429 Toboliu | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Surse de poluare punctiforme: moloz și deșeuri / evacuari – deversări prin canale locale

- Zone deteriorate datorate mediului antropic învecinat

- Zonă de întrerupere a conectivității longitudinale -  alterare a migrației faunei piscicole în zona prizei de apă Tărian

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE DE FUNCTIUN, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU

- zonă parc tematic de cercetare a habitatelor, cu mini-zone de tip educaționalpedagogic în care să se poată experimenta, direct în natură prin joc științific, cunoștințe și înțelegerea unor fenomene ale naturii (biologice, fizice, botanice), cunoașterea speciilor

- protejate și endemice de floră, faună, etc.amplasarea de turnuri de observare păsări și adăposturi de observare a faunei

- păstrarea, conservarea și realizarea de noi iazuri cu menținerea resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează acumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente  etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale):

- implementarea de refugii și zone de depunere a icrelor, amplasarea scărilor de pește necesare înmulțirii și migrației

- construirea scară de pești la pragul deversor al prizei de apa Tărian pentru asigurarea migrațiilor ihtiofaunei (pasaj lateral tip canal by-pass proiectat asemănator condițiilor naturale ale cursului de apă, fără a afecta folosința de apă existentă)

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă

- realizarea de meandrari locale cu rolul de menținere a resturilor lemnoase grosiere pentru reducerea vitezei fluxului curgerii apei, care pot reduce vârful hidrografelor și facilitează cumularea sedimentelor, îmbunătățind biodiversitatea acvatica prin reținerea hranei și oferind habitat suplimentar faunei existente

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- integrarea pâraielor secundare de colectare a apei în sistemul bazinal existent, precum și a zonelor umede, care asigură ecosistemul specific ariilor protejate,instalare de șanțuri de re-umidificare

- etc

6. UP8 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  8 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.6)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 50429 Toboliu | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Zone punctuale deteriorate datorate mediului antropic învecinat

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE DE FUNCTIUN, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU:

- integrarea zonei verzi-albastre cu zonele împădurite și cu sistemul de vegetație majoră in teritoriu pentru inserarea în cadrul unei rețele verzi-albastre integrate

- păstrarea elementelor caracteristice de peisaj cultural productiv agricol, pastoral etc.

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale):

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă pentru susținere fauna locală

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- integrarea pâraielor secundare de colectare a apei în sistemul bazinal existent, precum și a zonelor umede, care asigură ecosistemul specific ariilor protejate,instalare de șanțuri de re-umidificare etc

7. UP9 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  9 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.7)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 50429 Toboliu | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |
| 54236 Toboliu | STATUL ROMÂN | P (pășune) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Zone punctuale deteriorate (depozite ilegale de deșeuri) datorate mediului antropic învecinat

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE DE FUNCTIUN, ACTIVITATI SI AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU

- parcuri tematice inundabile/ca sistem macro de retenție, pentru conservarea de noi zone umede, dezvoltate în vechile meandre istorice inundabile, cu scopul (re)naturării și cu rol de auto-susținere, dezvoltat pe sistemul vaselor comunicante, necesar în caz de inundații și diminuarea capacității de revarsare în zonele de luncă inundabilă a albiei majore

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale):

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă pentru susținere fauna locală

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- utilizarea de benzi de filtrare care oferă oportunități de transport lent și infiltrarea apei prin soluții bazate pe natură

- integrarea pâraielor secundare de colectare a apei în sistemul bazinal existent, precum și a zonelor umede, care asigură ecosistemul specific ariilor protejate,instalare de șanțuri de re-umidificare

- etc

8. UP10 ZONĂ DE INTERVENȚIE AFERENTĂ - UNITATE DE PEISAJ  10 (se va studia corelat cu informațiile din planșa 7.8)

NATURA JURIDICĂ ȘI DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI:

| nr. cad. /topo | proprietar | folosință |
| --- | --- | --- |
| 50429 Toboliu | STATUL ROMÂN | Hr (apă) |

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Zone punctuale deteriorate (depozite ilegale de deșeuri) datorate mediului antropic învecinat

SOLUȚII DE PRINCIPIU DE AMENAJĂRI PEISAGISTICE INTEGRATE REZULTATE DIN STUDIU

- zona de graniță româno-maghiară și cu UAT-urile din imediata vecinătate, zonă informare și control trecere frontieră etc.

- etc.

MĂSURI DE VIABILIZARE POSIBILE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE STUDIULUI PENTRU ZONA DE IMPLEMENTARE (restaurarea structurii ripariene, diversificarea structurii malului, refacerea conectivității longitudinale):

- plantarea de vegetație ripariană și zone verzi multistratificate cu rol de protecție a malulul la apă pentru susținere fauna locală

- îndepărtarea barajelor și a altor bariere longitudinale, eliminarea protecției antropice a malurilor, precum și stabilizarea malurilor cu soluții naturale de inierbare și plantare

- etc

NOTĂ: Prezentele măsuri/soluții/recomandări se vor studia împreună cu volumul 1

Extras CONȚINUT VOLUMUL 1

CUPRINS:

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a lucrării

1.2. Oportunitatea realizării proiectului

1.3. Scopul și obiectivele lucrării

1.4. Metodologia de elaborare și abordare a studiului. Delimitarea obiectului și a suprafeței de studiu.

2. ÎNCADRARE ÎN CONTEXTUL MULTI-SCALAR ȘI TERITORIAL AL PEISAJULUI (LA NIVEL SUPRA-TERITORIAL AL PEISAJULUI, ÎN MACRO-PEISAJ, ÎN MEZZO-PEISAJ ȘI LA NIVEL LOCAL)

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ZONEI DE STUDIU.  ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI DISFUNCȚIONĂLITĂȚI.

3.1. Date generale și elemente de mediu în relație cu peisajul natural

3.1.1.Relieful, unităţile şi energia de relief.

3.1.2.Caracteristicile geologice și hidrogeologice

3.1.2.1.Factori edafici și tipuri de sol

3.1.2.2.Categoria solurilor

3.1.2.3. Soluri poluate și factori de poluare ai solurilor

3.1.3. Condiţii climatice şi trepte de topoclimat

3.1.3.1. Zone de influență climatică

3.1.3.2. Circulația aerului. Vânturi dominante

3.1.3.3. Regimul pluviometric și precipitatiile atmosferice

3.1.3.4. Regimul de temperatură a aerului

3.1.3.5. Schimbările climatice. Trepte de topoclimat și  zone de influență bioclimatică

3.1.4. Reţeaua Hidrografica şi Hidrogeologia zonei de studiu

3.1.4.1. Râul Tisa în context transfrontalier

3.1.4.2. Râul Crișul Repede și tronson zona aval de Municipiul Oradea

3.1.4.3. Pârâul Peța si relația cu localitățile și zona de studiu

3.1.4.4. Lacurile și zonele umede din zona de studiu

3.1.4.5. Izvoare naturale și ape subterane din zona de studiu

3.2. PROBLEME DE CALITATE A MEDIULUI ȘI DIFUNCTIONALITĂȚI

3.2.1. Calitatea biotopului.

3.2.1.1. Starea calității atmosferei

3.2.1.2. Factori de poluare a solurilor

3.2.1.3. Calitatea apei

3.2.2. Zone cu potenţial de risc şi influenţa riscului asupra peisajului. Identificarea tipurilor specifice de hazard şi vulnerabilităţi cu relevanţă asupra proceselor de dezvoltare teritorială a zonei de studiu

3.2.2.1. Hazarduri naturale specifice teritoriului studiat. Vulnerabilitatea la cutremure, inundaţii şi alunecări de teren

3.2.2.2. Factori de risc

3.2.2.3. Gestiunea deşeurilor

A. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI DISFUNCTIONALITATI – PEISAJUL CVASI-/ SEMI-NATURAL

3.3. ZONE NATURALE PROTEJATE ALE PEISAJULUI SI PATRIMONIULUI CVASI-/SEMI-NATURAL. ECOSISTEME SI HABITATE

3.3.1. Mediu biotic.Tipuri de ecosisteme prezente in zona de studiu.

3.3.2. Diversitatea faunei, vegetatiei şi speciilor faunistice reprezentative. Potenţialul piscicol si cinegetic.

3.3.2.1. Tipuri de habitate naturale. Flora salbatica si diversitatea vegetală în extravilanul localităţilor

3.3.2.2. Zoocenozele si Fauna salbatica

3.3.3. Zone naturale protejate si arii naturale de protectie

3.3.3.1. Situri de importanta comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România si Arii de protecţie avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România Sit Natura 2000 - ROSCI0104 Lunca inferioară a Crișului Repede.

3.3.3.2. Măsuri de management specifice ariilor protejate

3.4. UTILIZAREA TERENULUI SI PEISAJUL. DIVERSITATEA VEGETALĂ IN EXTRAVILANUL LOCALITATILOR SI IN ZONELE DE RENATURARE

3.4.1. Peisajul Forestier și Peisajul Silvic. Situaţia pădurilor din judet din zonele umede si inundabile ale Crisului Repede

3.4.2. Diversitatea vegetală, masive dendrologice si specii vegetatie protejata în zona de studiu

3.4.3. Peisajul specific terenului arabil si al pasunilor.

3.4.4. Peisajul lacustru și particular malului inundabil al Crișului Repede. Specii de vegetație specifică.

B. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI DISFUNCTIONALITATI – PEISAJUL ANTROPIC/CONSTRUIT

3.5. ELEMENTE ISTORICE GENERALE ALE PEISAJULUI ANTROPIC/CONSTRUIT

3.5.1. Evolutia teritorial-administrativă istorica a Judetului Bihor. Scurtă schiţă a evoluţiei istorice

3.5.2. Evolutia teritorial-administrativă istorica a localitatilor din zona de

studiu.

3.6. PEISAJUL ANTROPIC/CONSTRUIT URBAN ȘI SPECIFIC ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

3.6.1. Siturile arheologice și monumentele din zona de studiu

3.7. PEISAJUL ANTROPIC/CONSTRUIT AFERENT INFRASTRUCTURII CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA DE STUDIU

3.7.1. Căile de comunicație rutiera și accesibilitatea pietonală în zonă

3.7.2. Căile de comunicație feroviara și accesibilitatea pe cale ferată.

3.7.3. Căile de comunicație aeriene

3.7.4. Căile de comunicație pietonală și accesul la malul fronturilor cu deschidere la apă (râu, lacuri, zone umede)

3.7.5. Disfunctionalități – Peisajul Infrastructurii Căilor de comunicație și al Accesibilității

3.8. PEISAJUL ANTROPIC/CONSTRUIT URBAN aferent INFRASTRUCTURII RETELELOR TEHNICO-EDILITARE

B. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI – PEISAJUL CULTURAL

3.9. ELEMENTE DE PEISAJ CULTURAL

3.9.1. Incadrare în contextul fizico-geografic și cultural și zone etnografice

### 3.9.2. Patrimoniul cultural imobil, mobil, oral și imaterial

### 3.9.3. Morfotipologii de peisaj cultural

4. PROPUNERE – IMPORTANTA peisajul verde in zonele albastre.

4.1. Vegetatia Ripariana ca esenta de conservare si reconstructie a vietii    habitatelor si ecosisemelor.

4.2. Propunere tipologii de perdele vegetale si zone de protectie pentru renaturare si sustinere a habitatului

4.2.1. Perdelele verzi antierozionale

4.2.2. Perdelele verzi pentru protectia digurilor si a malurilor

4.3. Propunere specii material dendrologic pentru realizarea perdelelor verzi si forestiere de protectie

4.3.1. Perdele verzi si forestiere antierozionale de protejarea a solului supus fenomenelor de eroziune cauzate de apa

4.3.2. Perdele forestiere pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii.

4.3.3. Plantatii pentru protectia si conservarea zonelor specifice umede

5. PROPUNERE - trasare de direcȚii de reamenajare A ECOSISTEMULUI CURSULUI DE APĂ ȘI AL ZONEI RIVERANE luncii inundabile a criȘului repede

5.1. Propunere la Nivelul MACRO-PEISAJULUI - Trasare Schema de Dezvoltare Stategică si Direcții Generale

5.2. Propunere la Nivelul MEZZO-PEISAJULUI - Trasare Plan Director Strategic si Direcții de Reamenajare

6. PROPUNERE MASURI GENERALE la nivelul CURSULUI DE APĂ ȘI AL ZONEI RIVERANE luncii inundabile - pe UNITATI DE PEISAJ / TRONSOANE / SECVENTE  CORELATE - MĂSURI DE conservare, REVITALIZARE, AMENAJARE ȘI dezvoltare COMPLEXĂ A PEISAJULUI NATURAL SI Al ECOSISTEMULUI

6.1. Propunerea de MASURI de tip METODOLOGIC.

6.2. Propunerea de masuri prin SOLUȚII BAZATE PE NATURA.

6.3. Exemplificare ilustrativa de BUNE PRACTICI.

6.4. Propunere PROGRAME prioritare generale

7. PROPUNERE CRITERII SI ANALIZA DE DELIMITAREA SI IDENTIFICARE A TIPOLOGIILOR MAJORE DE UNITATI DE PEISAJ / TRONSOANE / SECVENȚE DE PEISAJ VERDE-ALBASTRU

7.1. Criterii de analiză pentru analiza si delimitarea UNITATILOR DE PEISAJ

7.2. Identificarea tipologiilor majore de UNITATI DE PEISAJ / TRONSOANE / SECVENȚE DE PEISAJ VERDE-ALBASTRU

8. PROPUNERE MASURI PRIORITARE PARTICULARE INTEGRATE PE TIPOLOGIILE INDENTIFICATE DE UNITATI DE PEISAJ / TRONSOANE / SECVENTE CU SCOPUL CONSERVARII, REVITALIZARII, AMENAJARII ȘI DEZVOLTARII COMPLEXE A PEISAJULUI NATURAL SI AL ECOSISTEMULUI VERDE-ALBASTRU AL CURSULUI DE APĂ ȘI AL ZONEI RIVERANE LUNCII INUNDABILE A CRIȘULUI REPEDE – PE SECTORUL AVAL ORADEA - FRONTIERA ROMÂNO-MAGHIARĂ, JUDEȚUL BIHOR.

8.1. UNITATE DE PEISAJ  0 - TRONSON  0 – în afara limitei prezentului studiu dar zonă importantă de conexiune cu municipiul Oradea  / SECVENȚĂ – BANDĂ LONGITUDINALĂ de TRANZITIE INTRE PEISAJUL CVASI-/SEMI-NATURAL SI PEISAJ ANTROPIC.

8.2. UNITATEA DE PEISAJ  1 - TRONSON  1 / SECVENȚE aferente Obiect 1 si 3

A. SECVENȚĂ aferenta Obiect 1- PROTECȚIE, CONSERVARE, RENATURARE ȘI CERCETARE A HABITATULUI ȘI ECOSISTEMULUI NATURAL VALOROS

B. SECVENȚĂ aferenta Obiect 3 – BANDĂ TRANSVERSALĂ DE COMPLETARE AXĂ VERDE ALBASTRĂ.

8.3. UNITATEA DE PEISAJ  2 - TRONSON  2 / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 - RENATURARE PEISAJ CVASI-NATURAL.

8.4. UNITATE DE PEISAJ  3 - TRONSON  3  / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 – PASTRAREA  SI CONSERVAREA MEMORIEI LOCULUI / GENIUS LOCI.

8.5. UNITATE DE PEISAJ  4 - TRONSON  4  / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 – DEZVOLTARE ZONĂ DE ODIHNĂ ÎN RELAȚIE CU ZONA LACUSTRĂ

8.6. UNITATE DE PEISAJ  5 - TRONSON  5  / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 -

DEZVOLTARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI SPORT ÎN RELAȚIE CU ZONA LACUSTRĂ.

8.7. UNITATE DE PEISAJ  6 - TRONSON  6 / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 și 2 - CONSERVARE, RENATURARE ȘI CERCETARE A HABITATULUI ȘI ECOSISTEMULUI NATURAL VALOROS.

8.8. UNITATE DE PEISAJ  7 - TRONSON  7 / SECVENȚĂ aferentă Obiect 1-

PEISAJ INTEGRAT- ZONĂ CULTURAL TURISTICĂ.

8.9. UNITATE DE PEISAJ  8 - TRONSON  8 / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 -

PEISAJ GALBEN-VERDE-ALBASTRU.

8.10. UNITATE DE PEISAJ  9 - TRONSON  9 / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 -

PEISAJ INTEGRAT ANTROPIC / CVASICULTURAL.

8.11. UNITATE DE PEISAJ  10 - TRONSON  10 / SECVENȚĂ aferenta Obiect 1 -

ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMANO-MAGHIARA

9. CONCLUZII

10. anexe

10.1. ANEXA 1. - SURSE DOCUMENTARE ȘI BIBLIOGRAFICE.

10.1.1. Documente, rapoarte, tratate și programe europene, directive și agende internaționale.

## 10.1.2. Studii, documentații, lucrări de cercetare și proiecte de specialitate.

## 10.1.3. Cărți, articole și lucrări de specialitate

## 10.1.4. Documente legislative și normative

## 10.1.5. Site-uri Web / Webografie.

  - 10.2. ANEXA 2. - GLOSAR DE TERMENI

  - Disclaimer:

  - Acest document a fost elaborat ca metodologie de pentru a fi utilizat de către ceilalți Proiectanți, Achizitor/Beneficiar/Client și Constructori, conform termenilor contractului încheiat. Nicio terță parte nu poate utiliza în scop comercial informațiile, planșele, imaginile, datele și analizele originale din acest document, fără un acord scris expres, acordat anterior de către dr. arh. Cerasella CRĂCIUN. Acesta este obligatoriu pentru informațiile și datele cu caracter conceptual, strategic, de design ambiental și peisagistic, cu privire inclusiv la modul compozițional, de structurare și prezentare a informației, precum și conceptele  de inovare și reprezentare. Conceptul, conținutul și metodologia prezentului studiu de peisaj aparține dr. arh. Cerasella Crăciun, iar planșele și piesele desenate autorilor studiului. Preluarea acestora de către terțe parți, poate constitui concurență neloială, cf. Art. 2 din Legea 11/1991 și poate produce pagube constând în restrângerea elementelor de unicitate și avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest studiu, în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare. Sursa imaginilor și planșelor (planuri, desene, figuri, planșe, tabele, diagrame, tabele, etc.) este reprezentată de analiza Proiectantului prezentului Studiu de Fundamentare Peisagistică, dacă nu se specifică altceva la sursa respectivă. Acestea pot fi folosite numai în  scop necomercial, în prezentări, articole, conferințe, seminarii sau webinarii, numai cu precizarea sursei studiului

prezentul memoriu -

VOLUMUL 2:

DATE DE TEMA ȘI RECOMANDĂRI,

conține în total un număr de

50 pag. memoriu și 12 pag. inventar coordonate .