FIȘĂ TEHNICĂ 1

Pat simplu pentru cămin studențesc

A. SCHIȚĂ COTATĂ – DESCRIERE TEHNICĂ

„Schița cotată este orientativă. Ofertanții pot propune soluții constructive echivalente, cu condiția respectării tuturor cerințelor minime tehnice.”

(descrierea de mai jos este parte integrantă și prevalează în caz de interpretare)

A.1 Vedere de sus (plan)

- Pat destinat utilizării cu saltea 80 × 200 × 20 cm

- Dimensiuni utile interioare:

  - Lățime interioară: min. 81 cm

  - Lungime interioară: min. 201 cm

- Dimensiuni exterioare:

  - Lățime totală: max. 90 cm

  - Lungime totală: max. 206 cm

Dimensiunile interioare asigură toleranțe de montaj și compatibilitate cu saltele standard.

A.2 Vedere laterală

- Înălțime tăblie cap: 90 cm ± 5 mm, măsurată de la nivelul pardoselii

- Înălțime tăblii laterale: 90 cm ± 5 mm, măsurată de la nivelul pardoselii (stânga sau dreapta, in funcție de amplasarea patului)

- Înălțime traversă față: max. 40 cm

- Salteaua este poziționată într-un cadru perimetral, cu sprijin pe placa suport

A.3 Structură portantă (secțiune)

- Cadru metalic realizat din țeavă pătrată de oțel 30mm × 30mm × 2 mm, vopsit în câmp electrostatic

- Cadrul susține:

  - placa suport pentru saltea

  - tăbliile laterale și tăblia de la cap

- Structura este proiectată pentru utilizare intensivă în spații de cazare colective

A.4 Placă suport saltea

- Placă continuă din PAL melaminat, grosime min. 18 mm

- Placa este:

  - fixată pe cadrul metalic

  - prevăzută cu orificii de aerisire distribuite uniform

- Perforațiile asigură:

  - ventilarea saltelei

  - prevenirea acumulării de umiditate

B. CERINȚE MINIME OBLIGATORII

- Patul trebuie să fie compatibil cu saltea de 80 × 200 × 20 cm.

- Dimensiunile utile interioare trebuie să fie de minimum 81 × 201 cm.

- Dimensiunile exterioare ale patului nu vor depăși 206 cm lungime și 90 cm lățime.

- Înălțimea tăbliei de la cap și a tăbliilor laterale trebuie să fie de 90 cm ± 5 mm, măsurată de la nivelul pardoselii.

- Cadrul de rezistență trebuie să fie realizat din oțel, din țeavă pătrată 30 × 30 × 2 mm.

- Placa suport pentru saltea trebuie să fie realizată din PAL melaminat de minimum 18 mm, prevăzută cu găuri de aerisire.

- Elementele din PAL trebuie să aibă canturi protejate cu ABS de minimum 2 mm.

- Patul va fi prevăzut cu tălpi/picioare (minim 4) parte a cadrului metalic, realizate din metal, prevăzute cu protecții din cauciuc, PVC sau material echivalent, cu rol antiderapant și de protejare a pardoselii. Elementele din PAL nu vor avea contact direct cu pardoseala.

- Elementele din PAL melaminat vor fi realizate într-o culoare deschisă, uni (fără desen/fibră), culoarea finală urmând a fi aleasă de autoritatea contractantă dintr-o gamă de minimum 3 variante de culori deschise, propuse de ofertant după atribuirea contractului. Prețul ofertat va include orice variantă de culoare din gama propusă, fără costuri suplimentare

- Construcția patului trebuie să permită utilizarea intensivă în cămine studențești.

- Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, nefolosite, și conforme standardelor în vigoare.

- Materialele pe bază de lemn (PAL melaminat) utilizate în realizarea patului trebuie să respecte cerințele privind emisiile de formaldehidă, fiind încadrate cel puțin în clasa E1, conform standardelor europene în vigoare. Ofertantul va prezenta documente justificative (declarație de conformitate și/sau certificat al producătorului).

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 154.

- Se acceptă soluții constructive echivalente care respectă toate cerințele minime.