FIȘĂ TEHNICĂ 2

Birou simplu pentru cămin studențesc

1. Denumire produs

Birou simplu pentru cămin studențesc

2. Destinație

Birou individual destinat camerelor de cămin studențesc, pentru activități de studiu, utilizare zilnică și regim intensiv.

3. Dimensiuni (conform schiței cotate)

- Lungime blat: 1000 mm

- Lățime blat: 500 mm

- Înălțime totală birou: 750 mm ± 5 mm

4. Descriere constructivă

4.1 Structură de rezistență

- structură realizată din oțel, din țeavă dreptunghiulară 40 × 20 × 1,5 mm

- structură fără traversă frontală

- cadrul metalic va fi protejat anticoroziv și vopsit în culoare neagră, prin vopsire în câmp electrostatic sau soluție echivalentă

4.2 Blat

- blat realizat din PAL melaminat, grosime 36 mm

- canturi protejate cu ABS de minimum 2 mm

- blat drept, fără decupaje

5. Contact cu pardoseala

- biroul va fi prevăzut cu picioare/tălpi de sprijin, parte integrantă a cadrului metalic

- picioarele vor fi echipate cu elemente de protecție pentru pardoseală (cauciuc, PVC sau material echivalent)

- rolul acestora este:

  - protejarea pardoselii

  - prevenirea alunecării

6. Finisaj și culoare

- cadrul metalic: culoare neagră

- elementele din PAL melaminat vor fi realizate într-o culoare deschisă, uni

- culoarea finală a PAL-ului va fi aleasă de autoritatea contractantă dintr-o gamă de minimum 3 culori deschise, propuse de ofertant după atribuirea contractului

- prețul ofertat va include orice variantă de culoare din gama propusă, fără costuri suplimentare

7. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn utilizate trebuie să respecte cerințele privind emisiile de formaldehidă

- clasa de emisii: minimum E1, conform standardelor europene în vigoare

- ofertantul va prezenta documente justificative (declarație de conformitate și/sau certificat al producătorului materialului)

8. Cerințe minime obligatorii

- Biroul trebuie să respecte dimensiunile minime specificate în fișa tehnică.

- Structura de rezistență trebuie să fie metalică, realizată din țeavă 40 × 20 × 1,5 mm.

- Blatul trebuie să fie din PAL melaminat de minimum 36 mm.

- Cadrul metalic trebuie să fie vopsit în culoare neagră.

- Biroul trebuie să fie prevăzut cu picioare/tălpi de contact cu pardoseala, cu protecții.

- Biroul trebuie să fie adecvat utilizării intensive în camere de cămin studențesc.

- Se acceptă soluții constructive echivalente care respectă toate cerințele minime.

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 146.

- Produsele livrate trebuie să fie conforme cu standardele europene de ergonomie specifice mobilierului școlar (EN 1729).