FIȘĂ TEHNICĂ – 3 – dulap cameră

Dulap pentru depozitare materiale educaționale – cameră cămin (între pat și birou)

1. Denumire produs

Dulap depozitare materiale educaționale – cămin studențesc

2. Destinație

Dulap destinat depozitării de materiale educaționale (cărți, caiete, dosare, cursuri, consumabile, materiale didactice).

3. Dimensiuni (conform schiței cotate)

- Lățime: 1000 mm

- Adâncime: 400 mm

- Înălțime totală: max. 2100 mm

- Compartiment inferior cu uși: 750 mm (zonă uși)

- Compartiment superior cu polițe: 1350 mm (zonă polițe)

Notă: împărțirea pe înălțime (750/1350) este cea din schiță, pentru claritate dimensională. Soluții echivalente sunt acceptate dacă respectă compartimentarea minimă (2 polițe jos + 4 polițe sus) și înălțimea max. 2100 mm.

4. Compartimentare minimă obligatorie

- Partea de jos:

  - 2 uși (batante)

  - 2 polițe în interior (deci 3 spații de depozitare)

- Partea de sus:

  - 3 polițe (deci 4 spații de depozitare)

5. Materiale și execuție

5.1 Corp și polițe

- Corp + polițe: PAL melaminat min. 18 mm

- Canturi: ABS min. 2 mm, pe muchiile expuse

- Muchii finisate, fără colțuri ascuțite, adecvat utilizării intensive

5.2. Spate dulap (rezistență – cerință obligatorie)

- Spatele trebuie să fie din material rigid și rezistent, cu rol de rigidizare a corpului

- Spatele va fi fixat mecanic de structură (șuruburi sau soluție echivalentă)

- Nu se acceptă spate din material subțire/flexibil care se îndoaie și/sau se desprinde (de ex. prins doar în cuișoare)

6. Feronerie (cerințe obligatorii)

- Balamale uși: cu amortizare (soft-close), pentru utilizare intensivă

- Mânere: metalice, rezistente, fixate mecanic

7. Stabilitate și siguranță (cerință obligatorie)

- Dulapul va fi montat pe poziție și fixat de perete pentru a preveni bascularea

- Fixarea se va realiza cu sistem anti-basculare (console/colțare/sistem echivalent), adaptat tipului de perete

8. Contact cu pardoseala

- Dulapul va avea picioare/tălpi de sprijin

- Tălpile vor avea protecții pentru pardoseală (PVC/cauciuc/material echivalent)

- PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

9. Finisaj și culoare

- PAL melaminat: culoare deschisă, uni

- Culoarea finală se alege de autoritatea contractantă dintr-o gamă de min. 3 culori deschise prezentate de ofertant după atribuirea contractului

- Prețul ofertat include orice variantă din gama propusă, fără costuri suplimentare

11. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn utilizate trebuie să respecte cerințele privind emisiile de formaldehidă

- clasa de emisii: minimum E1, conform standardelor europene în vigoare

- verificarea se face pe baza documentelor depuse în ofertă (declarație de conformitate și/sau certificat producător)

12. Cerințe minime obligatorii

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 150.