FIȘĂ TEHNICĂ 4 - DULAP

Dulap pentru haine și depozitare – zonă intrare cămin studențesc

1. Denumire produs

Dulap pentru haine și depozitare – zonă intrare (cămin studențesc)

2. Destinație

Dulap destinat amplasării în zona de intrare a camerei de cămin studențesc, utilizat pentru:

- depozitarea hainelor pe umeraș

- depozitarea hainelor pliate, încălțămintei și obiectelor personale

3. Dimensiuni generale (conform schiței cotate)

- Lungime totală: 1200 mm

- Adâncime: 500–520 mm

- Înălțime totală: 2050 mm

Schița cotată este orientativă și are rol de clarificare dimensională. Se acceptă soluții constructive echivalente care respectă cerințele minime.

4. Configurație funcțională

4.1 Compartimentare generală

- dulapul este prevăzut cu 3 uși batante

- compartimentarea este realizată conform schitei

4.1.1 Partea stângă – compartiment haine pe umeraș

- lățime compartiment: 800 mm

- dotări:

  - 1 bară metalică pentru umerașe

  - 1 poliță superioară

- destinată depozitării:

  - paltoanelor

  - gecilor

  - hainelor lungi

4.1.2 Partea dreaptă – compartiment cu polițe

- lățime compartiment: 400 mm

- dotări:

  - 4 polițe

- destinată depozitării:

  - hainelor pliate

  - încălțămintei

  - genților

  - altor obiecte personale

5. Materiale și construcție

5.1 Corp și polițe

- corp realizat din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- polițe realizate din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- canturi protejate cu ABS minimum 2 mm

- muchii finisate, fără colțuri ascuțite

5.2 Spate dulap (cerință obligatorie)

- spatele dulapului va fi realizat din material rigid și rezistent

- spatele va fi fixat mecanic de structură (șuruburi sau soluție echivalentă)

- nu se acceptă spate din material subțire/flexibil prins doar în cuie/cuișoare

6. Uși și feronerie

- uși batante: 3 bucăți

- balamale: cu sistem de amortizare (soft-close), adecvate utilizării intensive

- mânere: metalice, rezistente, fixate mecanic

- bară pentru umerașe: metalică, fixată rigid

7. Stabilitate și siguranță

- Dulapul va fi montat pe poziție și fixat de perete pentru a preveni bascularea

- Fixarea se va realiza cu sistem anti-basculare (console/colțare/sistem echivalent), adaptat tipului de perete

8. Contact cu pardoseala

- dulapul va fi prevăzut cu picioare/tălpi de sprijin

- tălpile vor avea protecții pentru pardoseală (PVC/cauciuc/material echivalent)

- PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

9. Finisaj și culoare

- elementele din PAL melaminat vor fi realizate într-o culoare deschisă, uni

- culoarea finală va fi aleasă de autoritatea contractantă dintr-o gamă de minimum 3 culori deschise, propuse de ofertant după atribuirea contractului

- prețul ofertat va include orice variantă de culoare din gama propusă, fără costuri suplimentare

10. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn utilizate trebuie să respecte cerințele privind emisiile de formaldehidă

- clasa de emisii: minimum E1, conform standardelor europene în vigoare

- verificarea se face pe baza documentelor depuse în ofertă (declarație de conformitate și/sau certificat producător)

12. Cerințe minime obligatorii

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 122.