FIȘĂ TEHNICĂ 5

NOPTIERĂ CĂMIN STUDENȚESC

1. Denumire produs

Noptieră pentru cameră de cămin studențesc

2. Destinație

Mobilier auxiliar destinat depozitării obiectelor personale (cărți, telefon, lampă, articole uz zilnic), amplasat lângă pat.

3. Dimensiuni generale (conform schiței)

- Lățime: aproximativ 410 mm

- Adâncime: aproximativ 322 mm

- Înălțime: aproximativ 556 mm

(se acceptă variații minore constructive fără afectarea funcționalității)

4. Structură și materiale

- corp realizat din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- polițe realizate din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- canturi protejate cu ABS minimum 2 mm

- muchii finisate, fără colțuri ascuțite

5. Elemente funcționale

- compartiment superior cu sertar cu mâner montat pe glisiere metalice cu amortizare soft-close

- compartiment inferior cu două polițe deschise

- spații interioare destinate depozitării obiectelor personale

6. Stabilitate și durabilitate

- construcție rigidă, adecvată utilizării intensive

- îmbinări realizate mecanic (șuruburi, conectori specifici mobilierului)

7. Spate și contact cu pardoseala

- spatele realizat din material rigid și rezistent, fixat mecanic

- noptiera va fi prevăzută cu tălpi/picioare de sprijin cu protecție pentru pardoseală

- PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

8. Finisaj

- PAL melaminat în culoare deschisă, uni

- culoarea finală aleasă din gama ofertantului, fără impact asupra prețului

9. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn vor respecta clasa de emisii de formaldehidă minimum E1

- ofertantul va prezenta documente justificative

10. Cerințe minime obligatorii

- dimensiuni aprox. 410 × 322 × 556 mm
- PAL melaminat min. 18 mm
- cant ABS min. 2 mm
- compartiment cu ușă + polițe deschise
- spate rigid fixat mecanic
- protecție pardoseală
- emisii formaldehidă min. E1

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 36.