FIȘĂ TEHNICĂ 7

DULAP HAINE COMPACT (75 CM) – CĂMIN STUDENȚESC

1. Denumire produs

Dulap haine și depozitare compact – dormitor, apartamentele din căminul studențesc

2. Destinație

Dulap destinat depozitării hainelor pe umeraș și a obiectelor personale (haine pliate, încălțăminte, materiale diverse), amplasat în apartamentele din cămin.

3. Dimensiuni generale

- Lungime totală: 75 cm

- Adâncime: aproximativ 55 cm

- Înălțime totală: aproximativ 210 cm

4. Configurație funcțională

- dulap prevăzut cu 2 uși batante

- compartimentare:

  - jumătatea stângă: bară metalică pentru umerașe + 2 polițe

  - jumătatea dreaptă: 6 polițe distribuite pe toată înălțimea

5. Materiale și construcție

5.1 Corp și polițe

- corp realizat din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- polițe realizate din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- panou despărțitor vertical median pentru rigidizare și susținerea polițelor

- canturi protejate cu ABS minimum 2 mm

- muchii finisate, fără colțuri ascuțite

5.2 Spate dulap (cerință obligatorie)

- spatele dulapului va fi realizat din material rigid și rezistent

- spatele va fi fixat mecanic de structură (șuruburi sau soluție echivalentă)

- nu se acceptă spate din material subțire/flexibil prins doar în cuie/cuișoare

6. Uși și feronerie

- uși batante: 2 bucăți

- balamale: cu sistem de amortizare (soft-close), adecvate utilizării intensive

- mânere: metalice, rezistente, fixate mecanic

- bară pentru umerașe: metalică, fixată rigid

7. Stabilitate și siguranță

- Dulapul va fi montat pe poziție și fixat de perete pentru a preveni bascularea

- Fixarea se va realiza cu sistem anti-basculare (console/colțare/sistem echivalent), adaptat tipului de perete

8. Contact cu pardoseala

- dulapul va fi prevăzut cu picioare/tălpi de sprijin

- tălpile vor avea protecții pentru pardoseală (PVC/cauciuc/material echivalent)

- PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

9. Finisaj și culoare

- elementele din PAL melaminat vor fi realizate într-o culoare deschisă, uni

- culoarea finală va fi aleasă de autoritatea contractantă dintr-o gamă de minimum 3 culori deschise, propuse de ofertant după atribuirea contractului

- prețul ofertat va include orice variantă de culoare din gama propusă, fără costuri suplimentare

10. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn utilizate trebuie să respecte cerințele privind emisiile de formaldehidă

- clasa de emisii: minimum E1, conform standardelor europene în vigoare

- verificarea se face pe baza documentelor depuse în ofertă (declarație de conformitate și/sau certificat producător)

12. Cerințe minime obligatorii

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 32.