FIȘĂ TEHNICĂ 8

COMODĂ CU SERTARE – CĂMIN STUDENȚESC

1. Denumire produs

Comodă cu sertare pentru cameră de cămin studențesc

2. Destinație

Mobilier destinat depozitării hainelor pliate, lenjeriei, obiectelor personale și materialelor uzuale, amplasat în camerele de cămin din apartamente.

3. Dimensiuni generale (conform schiței)

- Lungime totală: aproximativ 161 cm

- Adâncime: aproximativ 50 cm

- Înălțime totală: aproximativ 81 cm

4. Structură și materiale

- corp realizat din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- fronturi sertare din PAL melaminat, grosime minimum 18 mm

- canturi protejate cu ABS minimum 2 mm

- muchii finisate, fără colțuri ascuțite

5. Elemente funcționale

- comodă prevăzută cu 6 sertare (3 pe fiecare coloană)

- sertare montate pe glisiere metalice cu amortizare soft-close

- mânere metalice, rezistente

6. Stabilitate și durabilitate

- construcție rigidă, adecvată utilizării intensive

- îmbinări realizate mecanic

- sertarele trebuie să suporte încărcări uzuale fără deformare

7. Spate și contact cu pardoseala

- spatele realizat din material rigid și rezistent, fixat mecanic

- comodă prevăzută cu tălpi/picioare de sprijin cu protecție pentru pardoseală

- PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

8. Finisaj

- PAL melaminat în culoare deschisă, uni

- culoarea finală aleasă din gama ofertantului, fără influență asupra prețului

9. Materiale și sănătate

- materialele pe bază de lemn vor respecta clasa de emisii de formaldehidă minimum E1

- ofertantul va prezenta documente justificative

10. Cerințe minime obligatorii (rezumat)

- dimensiuni min. 161 × 50 × 81 cm
- PAL melaminat min. 18 mm
- 6 sertare
- glisiere metalice rezistente cu amortizare soft-close
- mânere metalice
- spate rigid fixat mecanic
- tălpi cu protecție pardoseală
- cant ABS min. 2 mm
- emisii formaldehidă min. E1

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 24.