FIȘĂ TEHNICĂ 1

Scaun Amfiteatru cu Șezut Rabatabil

1. Dimensiuni și Ergonomie

| Parametru | Valoare Solicitată |
| --- | --- |
| Înălțime totală (spătar) | 900-1000 mm |
| Adâncime totală (deschis) | 700-740 mm |
| Lățime totală (cu brațe) | 565 mm |
| Lățime spătar | min. 510 mm |
| Adâncime șezut | Min. 430 mm |

Configurația de 10 scaune pe rând trebuie să respecte gabaritul de 565 cm al amfiteatrului, fiind acceptată o variație dimensională de maximum ±5%.

2. Specificații Materiale și Construcție

- Șezut și Spătar: Construcție robustă pe ramă metalică, asigurând durabilitate la utilizare intensă. Umplutura va fi realizată din spumă poliuretanică de înaltă densitate (minim 45 kg/m3), injectată sau aplicată pentru a preveni deformarea în timp.

- Mecanism: Șezut prevăzut cu sistem de rabatare automată (gravitațională sau cu arc), silențios și rezistent. Sistemul de rabatare al scaunelor trebuie să garanteze minim 50.000 de cicluri de utilizare fără defecțiuni.

- Structură de susținere:

  - Picior realizat din țeavă metalică de profil 60×30×1.5 mm

  - Talpa de fixare în pardoseală din tablă ambutisată cu grosime de 2,5MM

  - Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic (rezistență ridicată la coroziune și zgârieturi).

- Brațe și Cotiere: Brațe tapițate integral, prevăzute în partea superioară cu cotiere din polipropilenă (PP) injectată, rezistentă la uzură și ușor de curățat.

- Tapițerie: Stofă compoziție 90% poliester, densitate minimă 210 g/m2. Gamă cromatică la alegerea beneficiarului conform paletarului furnizorului.

3. Cerințe de Siguranță (Ignifugare)

Produsele finite trebuie să respecte obligatoriu standardele privind evaluarea inflamabilității (sau echivalent):

- SR EN 1021-1: Rezistență la sursă de aprindere (țigară aprinsă).

- SR EN 1021-2: Rezistență la sursă de aprindere (flacără echivalentă chibritului).

- Se vor prezenta buletine de încercări emise de laboratoare acreditate.

4. Criterii de Sustenabilitate și Economie Circulară

Ofertantul are obligația de a completa Tabelul de Compoziție de mai jos pentru evaluarea impactului de mediu:

| Componentă | Masă estimată (kg) | Documente justificative obligatorii |
| --- | --- | --- |
| Masă totală scaun | ....... kg | Fișă tehnică producător |
| Metal reciclat | ....... kg | EPD (Tip III) sau Declarație ISO 14021 (Tip II) |
| Plastic reciclat | ....... kg | Certificare Blue Angel / EU Ecolabel (Min. 30% post-consum) |
| Masă lemnoasă | ....... kg | Certificat FSC sau PEFC (Lant de custodie complet) |

5. Scaunul trebuie să fie adecvat utilizării intensive în amfiteatru.

6. Se acceptă soluții constructive echivalente care respectă toate cerințele minime.

7. Garanție minim 24 luni.

8. Bucăți: 180.

Schiță orientativă