FIȘĂ TEHNICĂ 2

Scaun prezidiu (utilizare intensivă)

1. Denumire produs

Scaun ergonomic pentru prezidiu – utilizare intensivă (office / instituțional)

2. Destinație

Scaun ergonomic cu funcție de reprezentare, destinat utilizării îndelungate la masa oficială a sălii de amfiteatru (prezidiu).

3. Capacitate portantă

- Greutate maximă utilizator: minimum 150 kg

- Cilindru gaz certificat BIFMA Clasa 3 (testat la 150 kg) sau echivalent

4. Dimensiuni generale (orientative minime)

- Lățime șezut: minimum 50 cm

- Adâncime șezut: minimum 51 cm

- Lățime totală scaun: minimum 60 cm

- Înălțime reglabilă șezut: aproximativ 50 – 60 cm

- Diametru bază: minimum 680 mm

5. Șezut

- Spumă poliuretanică cu memorie (memory foam)

- Densitate spumă: minimum 50 kg/m³

- Grosime strat spumă: minimum 8 cm

Material tapițerie:

- Piele PU rezistent la uzură

- rezistență minimă: min. 40.000 cicluri Martindale

6. Spătar

- Piele PU

- Cadru din polipropilenă injectată (PP) rezistentă la șocuri

- Rezistență la impact

- Rabatabil 90-135°

7. Suport lombar

- Suport lombar integrat

- Reglabil pe înălțime

- Conceput pentru menținerea poziției ergonomice a coloanei

8. Mecanism

- Mecanism de înclinare sincron sau tilt

9. Brațe

- Brațe fixe din material rezistent

- Cotiere buretate si tapitațate

- Rezistență la sarcină statică

10. Cilindru gaz

- Cursă: min 50mm

- Certificat BIFMA Clasa 3

11. Bază

- Bază metalică vopsită electrostatic

- Diametru: minimum 640 mm

- 5 brațe radiale pentru stabilitate

12. Roți

- 5 roți pivotante

- Diametru: 60 mm

- Suprafață rulare: poliuretan moale

- Compatibile cu pardoseli dure (parchet, gresie)

13. Cerințe minime obligatorii

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 7.

Schiță orientativă: