FIȘĂ TEHNICĂ 3

Scaun ergonomic pentru persoane supraponderale (utilizare intensivă)

1. Denumire produs

Scaun ergonomic pentru utilizatori supraponderali – utilizare intensivă (office / instituțional)

2. Destinație

Scaun de birou destinat utilizatorilor cu greutate ridicată, proiectat pentru utilizare zilnică prelungită.

3. Capacitate portantă

- Greutate maximă utilizator: minimum 150 kg

- Cilindru gaz certificat BIFMA Clasa 3 (testat la 150 kg) sau echivalent

4. Dimensiuni generale (orientative minime)

- Lățime șezut: minimum 50 cm

- Adâncime șezut: minimum 51 cm

- Lățime totală scaun: minimum 60 cm

- Înălțime reglabilă șezut: aproximativ 50 – 60 cm

- Diametru bază: minimum 680 mm

5. Șezut

- Spumă poliuretanică cu memorie (memory foam)

- Densitate spumă: minimum 50 kg/m³

- Grosime strat spumă: minimum 8 cm

Material tapițerie:

- textil rezistent la uzură

- rezistență minimă: min. 25.000 cicluri Martindale

6. Spătar

- Material tip mesh (plasă tehnică respirabilă)

- Cadru din polipropilenă injectată (PP) rezistentă la șocuri

- Rezistență la impact

- Înclinabil 135°

7. Suport lombar

- Suport lombar integrat

- Reglabil pe înălțime (minim 10 cm cursă)

- Conceput pentru menținerea poziției ergonomice a coloanei

8. Tetieră

- Reglabilă pe verticală (minimum 10 cm cursă)

- Suport pentru zona cervicală

9. Mecanism

- Mecanism de înclinare sincron sau tilt

10. Brațe

- Brațe fixe din polipropilenă rezistentă

- Rezistență la sarcină statică

11. Cilindru gaz

- Cursă: 100 mm (10 cm)

- Certificat BIFMA Clasa 3

12. Bază

- Bază metalică vopsită electrostatic

- Diametru: minimum 640 mm

- 5 brațe radiale pentru stabilitate

13. Roți

- 5 roți pivotante

- Diametru: 60 mm

- Suprafață rulare: poliuretan moale

- Compatibile cu pardoseli dure (parchet, gresie)

14. Cerințe minime obligatorii

- Garanție: min 24 luni.

- Bucăți: 5.

Schiță orientativă: