FIȘĂ TEHNICĂ 4

Masa prezidiu 3 locuri

- Denumire produs

Masa prezidiu 3 locuri

- Destinație

Masa prezidiu destinata amplasării ocazionale pe scena amfiteatrului.

- Dimensiuni

  - Lățime: 2100 mm

  - Adâncime: 800 mm

  - Înălțime totală: max. 800 mm

## Materiale și execuție

  - Corp: PAL melaminat min. 36 mm grosime

  - Canturi: ABS min. 2 mm, pe muchiile expuse

  - Muchii finisate, fără colțuri ascuțite, adecvat utilizării intensive

  - Blatul biroului va fi prevăzut cu minim 1 orificiu pentru trecerea cablurilor (management cabluri). Diametru orificiu: Ø 60 mm ±5 mm. Orificiul va fi echipat cu capac/garnitură din plastic ABS sau material echivalent, culoare asortată blatului.

  - Blatul trebuie sa fie susținut de un sistem de rigidizare pentru a nu se curba sub propria greutate.

## Panou de curtoazie (rezistență – cerință obligatorie)

  - Panoul frontal de curtoazie va fi realizat din material rigid, având rol structural de stabilizare a întregului ansamblu, cu o extensie verticală până în proximitatea pardoselii

  - Panoul de curtoazie va fi fixat mecanic de structură (șuruburi sau soluție echivalentă)

  - Nu se acceptă panou din material subțire/flexibil care se îndoaie și/sau se desprinde (de ex. prins doar în cuișoare)

## Contact cu pardoseala

  - Masa va avea picioare/tălpi de sprijin

  - Tălpile vor avea protecții pentru pardoseală (PVC/cauciuc/material echivalent)

## PAL-ul nu va avea contact direct cu pardoseala

- Finisaj și culoare

  - PAL melaminat: culoarea finală se alege de autoritatea contractantă dintr-o gamă de min. 3 culori prezentate de ofertant după atribuirea contractului

  - Prețul ofertat include orice variantă din gama propusă, fără costuri suplimentare

## Emisii formaldehidă

  - PAL melaminat: clasa emisii formaldehidă min. E1

  - Verificare: declarație de conformitate și/sau certificat producător material

- Cerințe minime:

•	Garanție: min. 24 luni

•	Bucăți: 1.

Schiță orientativă: