Nr. inregistrare 943 / 04.02.2026          						APROBAT

MANAGER

Dr. Grigore Camelia

Nr. Referință 11411672/2026/2065/130/I.3.3./ 26, 29

CAIET SARCINI

SOLUȚIE DE INFRASTRUCTURA IT (HARDWARE, SOLUȚII SOFTWARE ȘI SERVICII) ÎN CADRUL PROIECTULUI “DIGITALIZAREA SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”

Cod CPV	 PRINCIPAL     48821000-9 Servere de reţea

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Neîndeplinirea TUTUROR cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. a din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse

2.1. Informaţii despre Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este o unitate sanitară publică cu paturi – spital de specialitate, de urgență, cu nivel de competență IIB - în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu personalitate juridică, care asigură asistența medicală a tuturor pacienților cu vârste între 0-18 ani din județul Sibiu și din județele limitrofe.

Spitalul acordă servicii medicale spitalicești, de urgență, ambulatorii de specialitate, paraclinice și stomatologice, în cadrul secțiilor, compartimentelor, cabinetelor de specialitate și laboratoarelor din structură.

Totodată, Spitalul desfășoară și activitate de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală și educație continuă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este un spital multipavilionar care funcționează în 4 locații diferite din Mun. Sibiu, astfel:

- Sectiile medicale - Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4, Str. Ghe. Barițiu nr. 1-3 și Str. Transilvaniei nr. 2-4.

- Sector administrativ (management, birouri, magazii centrale de materiale si alimente) – Str. Stefan cel Mare nr. 4

Sediul social al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, înscris în actele oficiale, este cel de la locația din Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4.

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

În martie 2025, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu Municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Sanatatii, în calitate de coordonator de reforme si investitii pentru PNRR, Componenta 7, Investitia Specifica I3.3, contractul de finanțare nr. 2065/130/I.3.3/10.03.2025 având ca obiect implementarea proiectului “DIGITALIZAREA SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare digitală I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, COD APEL MS-733.

Prin aceasta achizitie, alături de celelalte proceduri de atribuire incluse în proiect, se intenționează a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv creșterea calității serviciilor de sănătate, a siguranței și satisfacției pacienților și personalului din cadrul unității sanitare, prin modernizarea sistemelor informatice și a infrastructurii digitale (software, aplicații și hardware).

Actualmente, infrastructura IT a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu este structurata astfel :

Rețeaua de date existentă în cadrul instituției noastre cuprinde următoarele patru locații conectate prin tunele VPN, prin operatorul Vodafone.

- Secțiile de Pediatrie I si Pediatrie II cu locație in Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4;

- Clinica Luther cu locație in Str. George Barițiu nr. 1-3;

- Clinica de boli infecțioase cu locație in Str. Transilvaniei nr. 2-4;

- Sediul Administrativ cu locație in Str. Stefan cel Mare nr. 4.

Rețeaua de date a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu este o topologie de rețea cablată “în stea” fiecare nod principal din clădirile conectate la rețea este legat prin fibră optică iar local în clădiri rețeaua este cablată folosind cabluri UTP de tip CAT6 sau CAT5E.

Rețeaua de date conține următoarele elemente de rețea:

- Elemente pasive de rețea:

- prize de rețea cat 5e si 6;

- trasee de cablu cat 5e si 6;

- patch panel cat 5 si 6;

- rack-uri.

2. Elemente active de retea :

a) Switch-uri Allied Telesis, Cisco, TP-Link cu 5, 8, 16 si 24 port cu si fără management;

b) Switch-uri Cisco, 24, 48 port UTP si 2, 4 port FO cu management, media convertoare pentru conectare switch-uri FO si ISP;

c) Routere Cisco si Fortigate;

- in 3 dintre locațiile spitalului (Str. George Baritiu nr. 1-3, Str. Transilvaniei nr. 2-4 si Str. Stefan cel Mare nr. 4) exista o soluție de securitate prin routere de retea Fortigate ce oferă securitate (Anti-Spam, Anti-Virus, Web Filtering, Application Filtering, Anti-Botnet, TrafficShapping, Anti-DDoS), iar in locația din Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, o soluție de securitate bazata pe routere Cisco.

Prin implementarea proiectului se dorește unificarea soluțiilor de securitate din toate locațiile spitalului.

d) Unități de backup:

- in 2 dintre locațiile spitalului (Str. George Baritiu nr. 1-3 si Str. Stefan cel Mare nr. 4) exista o soluție de backup bazata pe NAS Synology iar in locația din Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 una bazata pe Cisco.

e) Servere Dell, Cisco:

- Server ce deservește sistemul informatic integrat medical ATLASMED și DMS;

- Server ce deservește aplicația de imagistică, cu rol de PACS și postprocesare imagistică medicală;

- Server ce deservește aplicația de contabilitate administrare gestiuni și personal;

- Server de domeniu ACTIVE DIRECTORY ce deservește administrarea politicilor de acces și resursele din cadrul rețelei informatice;

- Server de pontaj pentru administrarea aplicației de personal;

f) Unități PC, notebook;

g) Imprimante de rețea.

Contextul actual al infrastructurii IT

- Infrastructura IT existentă în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie este caracterizată de un grad ridicat de fragmentare, uzură tehnologică și o lipsă acută de mecanisme de securitate cibernetică moderne. Majoritatea echipamentelor aflate în uz sunt la finalul ciclului de viață (end of life / end of production), ceea ce îngreunează atât mentenanța, cât și integrarea noilor sisteme medicale și administrative.

- Sistemele de operare de tip Windows Server 2008/2012 nu mai beneficiază de suport oficial, crescând riscul vulnerabilităților critice. Platforma de virtualizare actuală este incompatibilă cu actualizările moderne, iar soluția de stocare este depășită tehnic de peste 2 ani, creând un risc semnificativ privind securitatea și integritatea datelor medicale. Nu există soluții viabile de backup și disaster recovery, iar arhitectura actuală nu permite protecție împotriva atacurilor cibernetice sau pierderii datelor.

- Rețeaua de date este construită pe cabluri UTP de categorie inferioară, implementate etapizat și cascadat, ceea ce duce la frecvente întreruperi și dificultăți în diagnosticarea problemelor. Lipsa unui sistem modern de monitorizare a echipamentelor și evenimentelor de securitate amplifică aceste probleme.

2.3. Beneficii asteptate:

Obiectivele achiziției de infrastructura IT:

- Modernizarea infrastructurii IT principale prin achiziția de echipamente hardware de ultimă generație.

- Asigurarea unui nivel ridicat de securitate cibernetică, protecție a datelor și reziliență în fața atacurilor informatice sau dezastrelor.

- Asigurarea interconectării eficiente a celor 4 sedii ale spitalului prin rețelistică modernă și infrastructură de firewall unitară.

Beneficiile implementării proiectului:

Infrastructură IT modernizată:

- Înlocuirea completă a serverelor și stocării permite timpi de răspuns mult reduși și acces eficient la aplicații.

- Implementarea unei rețele de date de mare viteză si a unor firewall-uri unitare permite interconectarea celor 4 locații ale spitalului.

- Sistemele moderne de management și monitorizare ale rețelei permit intervenția pro activă și reducerea întreruperilor.

Securitate și protecția datelor:

- Soluțiile de firewall cu funcții UTM asigură protecție unificată împotriva amenințărilor informatice, stabilirea unor politici de firewall unitare.

- Switch-uri cu management care suporta implementarea de VLAN-uri permit segmentarea rețelei, implementarea de ACL-uri;

- Platforma SIEM permite detectarea, corectarea și raportarea incidentelor de securitate în timp real.

- Sistemele de operare și echipamentele hardware vor fi actualizate permanent, reducând riscurile exploatărilor critice.

Backup și continuitate operațională:

- Implementarea unei arhitecturi de backup B2D2T (Backup to Disk to Tape) permite salvarea și restaurarea datelor în caz de dezastru.

- Software-ul de backup automat oferă redundanță și protecție pentru toate serverele și aplicațiile critice.

- Datele sensibile sunt stocate în siguranță, conform cerințelor legale și operaționale.

Suport pentru digitalizare:

- Infrastructura modernă permite implementarea de aplicații clinice și administrative moderne (dosar medical electronic, management pacient, BI, gestiune resurse, etc.)

- Crește eficiența și calitatea actului medical prin digitalizarea proceselor și accesul rapid la informații esențiale.

Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în  fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.1.1. Produse solicitate

|  | Denumire | Cantitate | Preț unitar estimat – lei, fără TVA | Valoare totală estimată – lei, fără TVA | Termen minim de garantie a produsului / serviciului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente de infrastructură IT Cod 48821000-9 Servere de reţea |  |  |  |  |
| 1.1 | Cabinet retea 42U + 2 UPS + 2 PDU + KVM + KMM | 1 buc | 54.500,00 | 54.500,00 | 36 luni sau 24 luni (functie de produs) |
| 1.2 | Sistem aer conditionat | 2 buc | 5.950,00 | 11.900,00 | 36 luni |
| 1.3 | Sistem monitorizare temperatura si umiditate sala server | 1 buc | 7.200,00 | 7.200,00 | 24 luni |
| 1.4 | Server cluster | 2 buc | 80.550,00 | 161.100,00 | 36 luni |
| 1.5 | Server active directory | 1 buc | 16.600,00 | 16.600,00 | 36 luni |
| 1.6 | Server backup | 1 buc | 39.000,00 | 39.000,00 | 36 luni |
| 1.7 | Solutie stocare | 1 buc | 822.504,88 | 822.504,88 | 36 luni |
| 1.8 | Unitate NAS | 1 buc | 39.450,00 | 39.450,00 | 36 luni |
| 1.9 | Librarie banda | 1 buc | 100.150,00 | 100.150,00 | 36 luni |
| 1.10 | Echipament router/firewall | 2 buc | 64.000,00 | 128.000,00 | 36 luni |
| 1.11 | Switch SAN | 2 buc | 20.900,00 | 41.800,00 | 36 luni |
| 1.12 | Switch de retea de tip 1 | 2 buc | 28.500,00 | 57.000,00 | 36 luni |
| 1.13 | Switch de retea de tip 2 | 2 buc | 23.000,00 | 46.000,00 | 36 luni |
| 1.14 | Alimentator switch de retea | 4 buc | 2.450,00 | 9.800,00 | 24 luni |
| 1.15 | Switch de retea de tip 3 | 12 buc | 2.841,66 | 34.100,00 | 36 luni |
| 1.16 | Materiale cablare rack (cabluri, mufe, coliere, cabluri FC) | 1 set | 3.847,38 | 3.847,38 | 36 luni |
|  | Total |  |  | 1.572.952,26 |  |
| 2 | Software pentru monitorizarea retelei IT, back up datelor si managementul evenimentelor de securitate, licente CAL pentru acces la server, licente soft baze de date Cod CPV 48219500-1 Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter |  |  |  |  |
| 2.1 | Licenta soft backup | 1 buc | 51.500,00 | 51.500,00 | 60 luni |
| 2.2 | Licenta Windows User CAL (sau echivalent) | 2 buc | 10.500,00 | 21.000,00 | nelimitat |
| 2.3 | Licenta server de baze de date | 1 buc | 29.900,00 | 29.900,00 | nelimitat |
| 2.4 | Soft management switchuri de retea | 1 buc | 25.000,00 | 25.000,00 | 36 luni |
| 2.5 | Logsign SIEM (managementul logurilor, alertelor, securitate) | 1 buc | 214.100,00 | 214.100,00 | 36 luni |
|  | Total |  |  | 341.500,00 |  |
| 3 | Servicii de montaj, instalare și configurare echipamente infrastructură IT Cod CPV 72710000-0 Servicii de reţele locale |  |  |  |  |
| 3.1 | Servicii de montaj, instalare și configurare echipamente infrastructură IT | 1 buc | 157.777,00 | 157.777,00 | 24 luni |
|  | Total general (1+2+3) |  |  | 2.072.229,26 |  |

În cuprinsul caietului de sarcini oriunde se regaseste expresia ”echipamentul” sau ”echipamentele” se face referire la toate echipamentele/produsele ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

I. ECHIPAMENTE DE INFRASTRUCTURĂ IT

1.1. CABINET RETEA 42U CARE INCLUDE: 2 UPS + 2 PDU + 1 KVM + 1 KMM

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | bucată (cu componenta de mai jos) | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 sau 36 luni – conform solicitarilor pentru fiecare produs din tabelul de mai jos |

|  | Cabinet retea 42U care include: 2 UPS + 2 PDU + 1 KVM + 1 KMM |  | Durata minima de garantie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire produs | Cantitate |  |
| 1 | Cabinet de retea | 1 buc | 36 luni |
| 2 | Unitate UPS | 2 buc | 36 luni |
| 3 | Unitate PDU | 2 buc | 24 luni |
| 4 | SWITCH KVM | 1 buc | 36 luni |
| 5 | SWITCH KMM | 1 buc | 36 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1.1.1 Cabinet de retea - 1 buc |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 1.1 | Dimensiune cabinet: minim 19 inch |  |  |
| 1.2 | Inaltime cabinet: minim 42U, maxim 43U |  |  |
| 1.3 | Latime: minim 75 cm |  |  |
| 1.4 | Adancime: minim 120 cm |  |  |
| 1.5 | Standarde: UL 2416, EIA-310E |  |  |
| 1.6 | Securitate: Usa cu cheie |  |  |
| 1.7 | Uşi şi panouri laterale cu chei identice |  |  |
| 1.8 | Panouri laterale |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 1.9 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 1.10 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 2. | 1.1.2 Unitate UPS - 2 buc |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 2.1 | Model: Rackabil |  |  |
| 2.2 | Înălţime: maxim 2U |  |  |
| 2.3 | Putere nominala in W: minim 2000W |  |  |
| 2.4 | Conexiuni de intrare: Minim BS1363A British Minim IEC 60320 C20 Minim Schuko CEE 7 / EU1-16P |  |  |
| 2.5 | Conexiuni de iesire Minim 8 IEC 60320 C13 Minim 2 IEC Jumpers Minim2 IEC 60320 C19 |  |  |
| 2.6 | Compatibil USB |  |  |
| 2.7 | Undă sinusoidală |  |  |
| 2.8 | Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea): minim 50HZ |  |  |
| 2.9 | Întrerupere de urgenţă a alimentării (EPO) |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 2.10 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 2.11 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 2.12 | Produsul sa indeplineasca criterii de eficienta energetica optimizata |  |  |
| 3. | 1.1.3 Unitate PDU - 2 buc |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 3.1 | Tip echipament: PDU |  |  |
| 3.2 | Asezare in cabinet: verticala |  |  |
| 3.3 | Model: Rackabil |  |  |
| 3.4 | Conectori de iesire: |  |  |
| 3.5 | - minim 20 x IEC 60320 C13 |  |  |
| 3.6 | - minim 4 x IEC 60320 C19 |  |  |
| 3.7 | Limite curent intrare: minim 16A |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 3.8 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 3.9 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 3.10 | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |
| 3.12 | Produsul sa indeplineasca criterii de eficienta energetica optimizata |  |  |
| 4. | 1.1.4 SWITCH KVM - 1 buc |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 4.1 | Tip: Rackabil |  |  |
| 4.2 | Inaltime carcasa: minim 1U |  |  |
| 4.3 | Numar porturi KVM: minim 8 |  |  |
| 4.4 | Rezolutie: minim 1600 x 1200 |  |  |
| 4.5 | Porturi interfata: |  |  |
| 4.6 | - minim 1 x mouse/tastatura conector PS/2 sau USB |  |  |
| 4.7 | - minim 1 x tastatura (USB) / mouse (USB) |  |  |
| 4.8 | - minim 1 x port VGA |  |  |
| 4.9 | Suport pentru rafturi |  |  |
| 4.10 | Tensiune de alimentare AC: 00 - 240 V |  |  |
| 4.11 | Plaja temperatura de operare: 0-50 grade celsius |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 4.12 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 4.13 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 5. | 1.1.4 SWITCH KMM - 1 buc |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 5.1 | Inaltime: maxim 1U |  |  |
| 5.2 | Tip afisaj: minim 18.5", LED, TFT |  |  |
| 5.3 | WXGA: minim 1366 x 768 |  |  |
| 5.4 | Interfata mouse/tastatura USB |  |  |
| 5.5 | Porturi interfata: |  |  |
| 5.6 | - minim 2 x USB 3.0 |  |  |
| 5.7 | - minim1 x VGA (DB-15) |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 5.8 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 5.9 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.2. SISTEM AER CONDIȚIONAT – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SISTEM AER CONDIȚIONAT |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Clasă de eficienţă energetică răcire: minim A |  |  |
|  | Clasă de eficienţă energetică încălzire: minim A |  |  |
|  | Sezon de încălzire mediu |  |  |
|  | Sarcină nominală Pdesignc: minim 4KW |  |  |
|  | Controlul capacităţii: variabil |  |  |
|  | Debit nominal de aer interior:minim 600 m³/h |  |  |
|  | Debit nominal de aer exterior: minim 3000 m³/h |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.3. SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURA SI UMIDITATE SALA SERVER – 1 BUC

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Termen de livrare și punere în funcțiune | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURA ȘI UMIDITATE SALĂ SERVER |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1 | Caracteristici minimale sistem: |  |  |
| 2 | Ethetnet: LAN |  |  |
| 3 | Protocoale acceptate: minim MQTT, SNMP |  |  |
| 4 | Intrari: - minim 6 x 1fir - minim 2 x intrare digitala |  |  |
| 5 | Iesire: -minim 1 x iesire digitala |  |  |
| 6 | Logger - minim 200.000 inregistrari - putere minim 9-30 V |  |  |
| 7 | Interfata cu utilizatorul - configurare dispozitiv - portal cloud - redirectionare alerte - export catre MS Excel |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 8 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 9 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.4. SERVER CLUSTER – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SERVER CLUSTER |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Caracteristici carcasa: |  |  |
|  | - Format carcasa: rackabila |  |  |
|  | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
|  | - Masca frontala (luneta) de securitate |  |  |
|  | Caracteristici procesor: |  |  |
|  | - Xeon sau echivalent |  |  |
|  | - Frecventa minima 2.60 GHz |  |  |
|  | - minim 8 nuclee, minim 16 fire de executie |  |  |
|  | - minim 16GT/s |  |  |
|  | - Putere maxim consumata 125W |  |  |
|  | - Minim 22 MB Cache |  |  |
|  | Procesor instalat: 2 buc |  |  |
|  | Caracteristici memorie: |  |  |
|  | - sa dispuna de minim 32 sloturi DDR5 |  |  |
|  | - sa dispuna de capacitate memorie minim 8TB |  |  |
|  | - sa suporte rate de transfer de minim 5600MT/s |  |  |
|  | - sa suporte memorie RDIMM |  |  |
|  | - Capacitate memorie instalata: minim 512 GB, tip RDIMM sau echivalent |  |  |
|  | Caracteristici stocare: |  |  |
|  | - Minim 24 x 2.5” sloturi, incluzand minim 8 sloturi universal SAS/SATA/NVMe |  |  |
|  | - capacitate instalata: minim 2 x 240 GB SSD SATA Read Intensive Hot-plug |  |  |
|  | Sloturi disponibile pentru disk |  |  |
|  | -Minim 24 x 2.5” incluzand 8 sloturi universal SAS/SATA/NVMe |  |  |
|  | Controller RAID: |  |  |
|  | - sa suporte minim RAID 1 |  |  |
|  | - viteza minima 12Gb/s |  |  |
|  | Sa ofere suport minim pentru tehnologiile: |  |  |
|  | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
|  | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
|  | - S.M.A.R.T. |  |  |
|  | Caracteristici video: |  |  |
|  | - Integrat cu memorie video minim 16MB |  |  |
|  | - sa suporte minim urmatoarea rezolutie: 1920x1200 60Hz |  |  |
|  | Porturi: |  |  |
|  | - minim 2 x RJ45 |  |  |
|  | - minim 8 x SFP28 |  |  |
|  | - minim 1 x RJ45 (port management) |  |  |
|  | - minim 1 x VGA |  |  |
|  | - minim 2x USB 2.0 |  |  |
|  | - minim 1x USB 3.0 |  |  |
|  | - minim 1 x iDrac |  |  |
|  | - minim 1 x VGA |  |  |
|  | Sloturi PCI Express 3.0: - Minim 1 x8 Gen5 |  |  |
|  | Conectivitate: |  |  |
|  | - Minim 8 x 25GB SFP28 |  |  |
|  | - Minim 2 x 1GB Base-T |  |  |
|  | - Minim 2 x 32GB FC LC |  |  |
|  | - Minim 1 x 1GB Base-T pentru management |  |  |
|  | Sursa de alimentare: |  |  |
|  | Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 1100W fiecare, certificare Titanium |  |  |
|  | Management integrat la distanta: iDrac Enterprise 9 |  |  |
|  | - Licenta de management perpetua |  |  |
|  | Caracteristici si specificatii cheie |  |  |
|  | Recuperare BIOS |  |  |
|  | Vizualizare conexiune |  |  |
|  | iDRAC Direct |  |  |
|  | Manager de grup iDRAC |  |  |
|  | Blocarea sistemului |  |  |
|  | Niveluri de licență și caracteristici iDRAC 9 Enterprise |  |  |
|  | Interfete |  |  |
|  | IPMI 2.0 |  |  |
|  | DCMI 1.5 |  |  |
|  | SSH |  |  |
|  | Redirecționare serială |  |  |
|  | WSMAN |  |  |
|  | Protocolul de timp al rețelei |  |  |
|  | Conectivitate |  |  |
|  | Etichetare VLAN |  |  |
|  | IPv4 |  |  |
|  | IPv6 |  |  |
|  | DHCP |  |  |
|  | DNS dinamic |  |  |
|  | Securitate |  |  |
|  | Autoritate bazată pe roluri |  |  |
|  | Utilizatori locali |  |  |
|  | Criptare SSL |  |  |
|  | Blocarea IP-urilor |  |  |
|  | Sistem de operare inclus: |  |  |
|  | - Microsoft Windows Server Datacenter 2025 sau echivalent |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
|  | Echipamentul sa aiba certificat Energy Star sau echivalent |  |  |
|  | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |

1.5. SERVER ACTIVE DIRECTORY – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Server active directory |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Caracteristici carcasa: |  |  |
|  | - Format carcasa: rackabila |  |  |
|  | - Inaltime: maxim 1U |  |  |
|  | Caracteristici procesor: |  |  |
|  | - Xeon sau echivalent |  |  |
|  | - Frecventa de baza minim 2.6Ghz |  |  |
|  | - Minim 4 nuclee si minim 4 fire de executie |  |  |
|  | - Putere maxima consumata 55W |  |  |
|  | - Minim 12MB Cache |  |  |
|  | - Procesor instalat: 1 buc |  |  |
|  | Caracteristici memorie: |  |  |
|  | - minim 4 sloturi DDR5 |  |  |
|  | - sa dispuna de minim 4 sloturi DDR5 si sa ofere suport pentru 128 GB capacitate instalabila |  |  |
|  | - Memorie instalata: minim 32GB |  |  |
|  | Caracteristici stocare: |  |  |
|  | - minim 2 x 480 GB SSD SATA 6Gbps Hot-Plug |  |  |
|  | Controller RAID PERC H355 |  |  |
|  | - sa suporte minim RAID 1 |  |  |
|  | Viteza minim 12Gb/s |  |  |
|  | Sa ofere suport pentru tehnologiile: |  |  |
|  | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
|  | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
|  | - S.M.A.R.T |  |  |
|  | Caracteristici video: |  |  |
|  | - Integrat cu memorie video minim 16MB |  |  |
|  | - rezolutie: minim 1920x1200 60Hz |  |  |
|  | Porturi: |  |  |
|  | Minim 1 x port dedicat iDRAC Ethernet |  |  |
|  | Minim 2 x USB 2.0 |  |  |
|  | Minim 1 x USB 3.2 |  |  |
|  | Minim 1 x VGA |  |  |
|  | Minim 1 x Serial |  |  |
|  | Minim 1 x microUSB 2.0 pentru management |  |  |
|  | Sloturi pentru disk: |  |  |
|  | - minim 8 x 2.5” de tip Hot-Plug |  |  |
|  | Sloturi PCI Express 3.0 |  |  |
|  | Sloturi PCI Express - Minim 1 x8 Gen4 |  |  |
|  | Management integrat la distanta: |  |  |
|  | - Licenta de management perpetua |  |  |
|  | Caracteristici si specificatii cheie |  |  |
|  | Recuperare BIOS |  |  |
|  | Vizualizare conexiune |  |  |
|  | iDRAC Direct |  |  |
|  | Manager de grup iDRAC |  |  |
|  | Blocarea sistemului |  |  |
|  | Niveluri de licență și caracteristici iDRAC 9 Enterprise |  |  |
|  | Interfete |  |  |
|  | IPMI 2.0 |  |  |
|  | DCMI 1.5 |  |  |
|  | SSH |  |  |
|  | Redirecționare serială |  |  |
|  | WSMAN |  |  |
|  | Protocolul de timp al rețelei |  |  |
|  | Conectivitate |  |  |
|  | Etichetare VLAN |  |  |
|  | IPv4 |  |  |
|  | IPv6 |  |  |
|  | DHCP |  |  |
|  | DNS dinamic |  |  |
|  | Securitate |  |  |
|  | Autoritate bazată pe roluri |  |  |
|  | Utilizatori locali |  |  |
|  | Criptare SSL |  |  |
|  | Blocarea IP-urilor |  |  |
|  | Sistem de operare inclus: |  |  |
|  | - Microsoft Windows Server Datacenter 2025 sau echivalent |  |  |
|  | Sursă alimentare: |  |  |
|  | - Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 700W fiecare, certificare Titanium |  |  |
|  | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare si hipervizoare: |  |  |
|  | - Canonical Ubuntu Server LTS |  |  |
|  | - Microsoft Windows Server with Hyper-V |  |  |
|  | - Red Hat Enterprise Linux |  |  |
|  | - SUSE Linux Enterprise Server |  |  |
|  | - VMware ESXi |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
|  | Echipamentul sa aiba certificat Energy Star sau echivalent |  |  |
|  | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |

1.6. SERVER BACKUP – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SERVER BACKUP |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Caracteristici carcasa: |  |  |
|  | - Format carcasa: Rackabila |  |  |
|  | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
|  | - Masca frontala de securitate |  |  |
|  | Caracteristici procesor: |  |  |
|  | - Xeon sau echivalent |  |  |
|  | - Frecventa minima 2.60 GHz |  |  |
|  | - minim 8 nuclee, minim 16 fire de executie |  |  |
|  | - minim 16GT/s |  |  |
|  | - Putere maxim consumata 125W |  |  |
|  | - Minim 22 MB Cache |  |  |
|  | - Procesor instalat 1 buc |  |  |
|  | Caracteristici memorie: |  |  |
|  | - sa dispuna de minim 16 sloturi DDR5 |  |  |
|  | - Capacitate memorie instalata: minim 32GB |  |  |
|  | Caracteristici stocare: |  |  |
|  | - minim 2 x 480 GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-plug |  |  |
|  | - minim 4 x 4 TB HDD SATA 6Gbps Hot-plug |  |  |
|  | Sloturi de disk disponibile |  |  |
|  | -Minim 8 x 3.5” de tip hot plug |  |  |
|  | Controller RAID: |  |  |
|  | - sa suporte minim RAID 1 |  |  |
|  | - viteza minima 12Gb/s |  |  |
|  | Sa ofere suport minim pentru tehnologiile: |  |  |
|  | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
|  | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
|  | - S.M.A.R.T. |  |  |
|  | Caracteristici video: |  |  |
|  | - Integrat cu memorie video minim 16MB |  |  |
|  | - sa suporte minim urmatoarea rezolutie: 1920x1200 60Hz |  |  |
|  | Porturi: |  |  |
|  | Minim 1 x port dedicat iDRAC Ethernet, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA |  |  |
|  | Minim 1 x port iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0 |  |  |
|  | Securitate: |  |  |
|  | -Firmware semnat criptografic |  |  |
|  | -Criptarea datelor în repaus |  |  |
|  | -Boot securizat |  |  |
|  | Sursă alimentare: |  |  |
|  | - Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 1100W fiecare, certificare Titanium |  |  |
|  | Management integrat de la distanta: |  |  |
|  | - Licenta de management perpetua |  |  |
|  | Caracteristici si specificatii cheie |  |  |
|  | Recuperare BIOS |  |  |
|  | Vizualizare conexiune |  |  |
|  | iDRAC Direct |  |  |
|  | Manager de grup iDRAC |  |  |
|  | Blocarea sistemului |  |  |
|  | Niveluri de licență și caracteristici iDRAC 9 Enterprise |  |  |
|  | Interfete |  |  |
|  | IPMI 2.0 |  |  |
|  | DCMI 1.5 |  |  |
|  | SSH |  |  |
|  | Redirecționare serială |  |  |
|  | WSMAN |  |  |
|  | Protocolul de timp al rețelei |  |  |
|  | Conectivitate |  |  |
|  | Etichetare VLAN |  |  |
|  | IPv4 |  |  |
|  | IPv6 |  |  |
|  | DHCP |  |  |
|  | DNS dinamic |  |  |
|  | Securitate |  |  |
|  | Autoritate bazată pe roluri |  |  |
|  | Utilizatori locali |  |  |
|  | Criptare SSL |  |  |
|  | Blocarea IP-urilor |  |  |
|  | Sistem de operare inclus: |  |  |
|  | - Microsoft Windows Server Datacenter 2025 sau echivalent |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
|  | Echipamentul sa aiba certificat Energy Star sau echivalent |  |  |
|  | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |

1.7. SOLUȚIE STOCARE – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SOLUȚIE STOCARE |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 1 | Caracteristici sistem: |  |  |
| 2 | - Format: Modular |  |  |
| 3 | Dimensiune in unitati: maxim 4U |  |  |
| 4 | Arhitectura: - Echipament de stocare de tip NAS (Network Attached Storage) in arhitectura scalabila de tip cluster simetric multi-nod / multi-controller, format din cel putin 4 noduri/controller-e active; |  |  |
| 5 | Numar de drive-uri per/sasiu |  |  |
| 6 | - Minim 50 |  |  |
| 7 | Memorie RAM: |  |  |
| 8 | - Capacitatea totala a memoriei RAM instalata in sistemul de stocare trebuie sa fie de minim 96 GB/nod |  |  |
| 9 | Scalabilitate : |  |  |
| 10 | - Echipamentul de stocare trebuie sa fie scalabil, sa permita extinderea spatiului de stocare la minim 60 PB |  |  |
| 11 | Sistem de operare: minim versiunea 9.10 |  |  |
| 12 | Protocoale de retea suportate |  |  |
| 13 | Sa suporte minim urmatoarele protocoale: - NFSv3, NFSv4, NFS Kerberized sessions (UDP or TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Multichannel, HTTP, LDAP, HDFS, S3 |  |  |
| 14 | Sistem de protectie |  |  |
| 15 | Sa suporte protecție împotriva ștergerii accidentale |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
| 16 | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
| 17 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 18 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 19 | Echipamentul sa aiba certificat Energy Star sau echivalent |  |  |

1.8. UNITATE NAS – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | UNITATE NAS |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - Model: Rackabil |  |  |
| 3 | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
| 4 | Procesor Xeon sau echivalent cu caracteristicile: |  |  |
| 5 | - minim 4 nuclee |  |  |
| 6 | - frecventa minima 2.2 GHz |  |  |
| 7 | Memorie RAM: |  |  |
| 8 | - minim 16 GB |  |  |
| 9 | Caracteristici stocare: |  |  |
| 10 | - minim 12 buc x 3.5" sau 2.5" SATA SSD/HDD |  |  |
| 11 | - HDD-uri instalate: minim 11 buc x 18 TB |  |  |
| 12 | - NVMe: minim 2 buc x 800 GB produse de acelasi furnizor ca si al unitatii NAS |  |  |
| 13 | Sa suporte minim urmatoarele niveluri RAID: |  |  |
| 14 | - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
| 15 | Porturi iesire: |  |  |
| 16 | - minim 2 x USB 3.0 port |  |  |
| 17 | - minim 2 x porturi de expansiune |  |  |
| 18 | Sloturi PCI: |  |  |
| 19 | - minim x 8 slot x 2 (8-lane) |  |  |
| 20 | Mangementul parametrilor de stocare: |  |  |
| 21 | - Nr. minim de volume interne: 1.024 |  |  |
| 22 | - Nr. minim de destinatii iSCSI: 64 |  |  |
| 23 | Porturi de retea: |  |  |
| 24 | - minim 4 x 1GbE |  |  |
| 25 | Ventilatoare: |  |  |
| 26 | - minim 2 buc |  |  |
| 27 | Temperatura de operare: intre 5°C si 35°C |  |  |
| 28 | Sa suporte urmatoarele protocoale de retea: |  |  |
| 29 | -Minim: SMB1 CIFS, SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesiuni NFS Kerberizate, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP |  |  |
| 30 | Sistem de fisiere: |  |  |
| 31 | - Intern: Btrfs, ext4 |  |  |
| 32 | - Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4 |  |  |
| 33 | Sa suporte minim urmatoarele tehnologii de virtualizare: |  |  |
| 34 | - VMwaWindows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Citrix |  |  |
| 35 | Securitate : |  |  |
| 36 | - Firewall, foldere partajate cripate, criptare SMB, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, Let's Encrypt support, HTTPS |  |  |
| 37 | - Nr. minim de imagini snapshot pentru foldere partajate: 1.024 |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
| 38 | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
| 39 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 40 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.9. LIBRĂRIE BANDĂ – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | LIBRĂRIE BANDĂ |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Caracteristici carcasa: |  |  |
|  | - Format carcasa: rackabila |  |  |
|  | Descriere generala: |  |  |
|  | - sa permita instalarea si in afara unui rack |  |  |
|  | Unitate de banda: |  |  |
|  | - Sistemul trebuie sa fie echipat cu minim o unitate drive LTO-9 FH cu conexiune FC |  |  |
|  | - Sistemul trebuie sa fie echipat cu port ethernet pentru conexiunea la retea |  |  |
|  | Interfata conectare host-uri: - Minim 1 port Fiber Channel |  |  |
|  | Sloturi de banda: - Sistemul trebuie sa permita instalarea a minim 40 de casete |  |  |
|  | Casete de benzi: - Sistemul sa se livreze cu minim 20 casete LTO-9 |  |  |
|  | Sursa de alimentare : - minim 2 surse redundante instalate |  |  |
|  | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare: - Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |  |  |
|  | Accesorii : - Sistemul trebuie sa includa toate accesoriile necesare conectarii la servere si alimentarii cu energie electrica |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.10. ECHIPAMENT ROUTER / FIREWALL – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | ECHIPAMENT ROUTER/FIREWALL |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Caracteristici carcasa: |  |  |
|  | - dimensiune: maxim 1U |  |  |
|  | Specificații hardware: |  |  |
|  | - minim 16 Interfețe GERJ-45 |  |  |
|  | - minim 8 sloturi GE SFP |  |  |
|  | - minim 2 10GESFP+ |  |  |
|  | - minim 1 port consola |  |  |
|  | - minim 1 port USB |  |  |
|  | Caracteristici: |  |  |
|  | - Trafic Firewall măsurat in pachete per secunda: minim 16.5 Mpps |  |  |
|  | - Trafic IPS: minim 5 Gbps |  |  |
|  | - Trafic NGFW: minim 3.5 Gbps |  |  |
|  | - Număr de tunele IPSec VPN site-to-site: minim 2.000 |  |  |
|  | - Număr de clienți IPSec VPN: minim 16.000 |  |  |
|  | - Trafic SSL-VPN: minim 2 Gbps |  |  |
|  | - Număr de clienți concurenți SSL-VPN: minim 500 |  |  |
|  | - Număr de sesiuni concurente TCP: minim 3.000.000 |  |  |
|  | - Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: minim 280.000 |  |  |
|  | - Număr de instanțe virtuale: minim 10 |  |  |
|  | Condiții de alimentare: |  |  |
|  | - Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz |  |  |
|  | - Sursa de alimentare redundanta interna |  |  |
|  | Condiții de mediu: • Temperatura de operare: intre 0 – 40 grade Celsius |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.11. SWITCH SAN – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SWITCH SAN |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 1 | Dimensiune: - Echipamentul sa aiba o inaltime de maxim 1U |  |  |
| 2 | Porturi FC: - Switch-ul trebuie sa prezinte minim 24 porturi FC 16/32Gb din care minim 8 active |  |  |
| 3 | Switchul trebuie sa dispuna de urmatoarele porturi ce vor fi folosite pentru managementul switch-ului: |  |  |
| 4 | - Minim 1 Port 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ45 |  |  |
| 5 | - Minim 1 Port USB |  |  |
| 6 | Clasa serviciului: |  |  |
| 7 | Class 2, Class 3, Class F |  |  |
| 8 | Management: |  |  |
| 9 | - Advanced Web Tools |  |  |
| 10 | - SSH |  |  |
| 11 | - HTTPS |  |  |
| 12 | Securitate : |  |  |
| 13 | - DH-CHAP |  |  |
| 14 | - FCAP switch authentication |  |  |
| 15 | - IP filtering |  |  |
| 16 | - LDAP with IPv6 |  |  |
| 17 | - Open LDAP |  |  |
| 18 | - RADIUS |  |  |
| 19 | - TACACS+ |  |  |
| 20 | - User-defined Role-based Access Control (RBAC) |  |  |
| 21 | - SSH v2 |  |  |
| 22 | - SSL |  |  |
| 23 | Temperatura de operare |  |  |
| 24 | - Switchul sa poata opera intr-o plaja de temperatura 0 - 40 grade Celsius |  |  |
|  | ALTE CERINȚE |  |  |
| 25 | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
| 26 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 27 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.12. SWITCH DE RETEA DE TIP 1 – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SWITCH DE RETEA DE TIP 1 |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Tip: rackabil |  |  |
|  | Interfete : |  |  |
|  | - minim 24 x 100M/1/2.5/5/10GBASE-T ports |  |  |
|  | - minim 4 x 10G SFP+ ports |  |  |
|  | - minim 4 x 10/25G SFP28 ports |  |  |
|  | Port USB: - minim 1 x USB 2.0 Type A port |  |  |
|  | Porturi consola si management: |  |  |
|  | - minim 1 port de consola RJ45 pentru management out-of-band prin CLI |  |  |
|  | - minim 1 port de tip 10/100/1000BASE-T RJ-45 pentru management la nivel de IP |  |  |
|  | Interconectare/stacking: |  |  |
|  | - minim 4 porturi de stacking/legatura |  |  |
|  | - latime de bandă pentru stacking/stiva: minim 200 Gbps |  |  |
|  | Performanta: |  |  |
|  | Capacitate switching: minim 760 Gbps |  |  |
|  | Rata forwardare: minim 565.44 Mpps |  |  |
|  | Pachet buffer memorie: minim 4 MB |  |  |
|  | Interconectare/stack fizic |  |  |
|  | -Minim 9 unitati per stack/stiva |  |  |
|  | -Latime de bandă pentru stacking/stiva: minim 200 Gbps |  |  |
|  | -Sa suporte topologie inel/lanț |  |  |
|  | Temperatura de operare intre: 0 to 50 ˚C |  |  |
|  | Siguranta: CB, cUL, BSMI |  |  |
|  | Facilitati : |  |  |
|  | Facilitati de nivel 2: |  |  |
|  | Capacitate tabela adrese MAC: minim 32.000 intrari |  |  |
|  | Controlul fluxului: |  |  |
|  | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |
|  | Agregare de legături 802.1AX/802.3ad: |  |  |
|  | - Nr grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |
|  | - Numar porturi/grup: minim 8 |  |  |
|  | Protocoale Spanning Tree: |  |  |
|  | - 802.1D STP |  |  |
|  | - 802.1w RSTP |  |  |
|  | -802.1s MSTP |  |  |
|  | Detectare bucla |  |  |
|  | Port Mirroring: |  |  |
|  | -Sa suporte One-to-One, Many-to-One |  |  |
|  | -Sa suporte Mirroring atât pentru Tx cât si pentru Rx |  |  |
|  | RSPAN |  |  |
|  | L2 Protocol Tunneling |  |  |
|  | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) v1/v2 |  |  |
|  | Detectare Loopback (LBD) |  |  |
|  | Functionalitati de nivel 3: |  |  |
|  | intrari IPv4 ARP: minim 16128 |  |  |
|  | - minim 512 Static ARP |  |  |
|  | Interfete IP |  |  |
|  | -sa suporte minim 256 de interfeţe IP |  |  |
|  | Interfață Loopback |  |  |
|  | Proxy ARP |  |  |
|  | - sa suporte proxy ARP local |  |  |
|  | IP Helper |  |  |
|  | Multicast nivel 3: |  |  |
|  | IGMP v1/v2/v3 |  |  |
|  | PIM-SM pentru IPv4 |  |  |
|  | Rutare de nivel 3: |  |  |
|  | Sa suporte 12.000 intrări de rutare hardware partajate de IPv4/IPv6: |  |  |
|  | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |
|  | -maxim 2 intrari consumate de fiecare route IPv6 |  |  |
|  | OSPF: |  |  |
|  | -OSPF v2/v3 |  |  |
|  | -interfata OSPF passiva |  |  |
|  | -Text/MD5 |  |  |
|  | VLAN: |  |  |
|  | Grupul VLAN |  |  |
|  | -Maxim 4000 grupuri VLAN |  |  |
|  | -Maxim 1~4094 VID-uri |  |  |
|  | GVRP |  |  |
|  | -Maxim 4000 de Grupuri VLAN dinamice |  |  |
|  | Calitatea serviciului (QoS): |  |  |
|  | 802.1p |  |  |
|  | minim 8 cozi per port |  |  |
|  | Gestionarea cozii: |  |  |
|  | -Prioritate strictă |  |  |
|  | Controlul congestiei: |  |  |
|  | -Detectare precoce aleatorie ponderată (WRED) |  |  |
|  | Controlul lăţimii de bandă |  |  |
|  | -Bazat pe porturi (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
|  | -Control lățime de bandă bazat pe cozi (granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
|  | Securitate: |  |  |
|  | Securitate la nivel de port |  |  |
|  | Sa suporte minim 12.000 adrese MAC/port |  |  |
|  | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |
|  | Protectie pentru IP sursa |  |  |
|  | Inspecție ARP dinamică (DAI) |  |  |
|  | Protectie DHCPv6 |  |  |
|  | ARP Spoofing Prevention: |  |  |
|  | -Nr intrari: minim 128 intrari |  |  |
|  | Filtrarea pachetelor de control L3 |  |  |
|  | Segmentarea traficului |  |  |
|  | SSL : |  |  |
|  | - Sa suporte TLS 1.0/1.1/1.2 |  |  |
|  | - Sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
|  | SSH |  |  |
|  | - Sa suporte SSH v2 |  |  |
|  | - Sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
|  | Protecție împotriva atacurilor BPDU |  |  |
|  | Prevenirea atacurilor DOS |  |  |
|  | Management: |  |  |
|  | GUI bazat pe web: |  |  |
|  | -sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
|  | -sa suporte SSL (HTTPS) |  |  |
|  | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |
|  | SNMP: |  |  |
|  | -sa suporte v1/v2c/v3 |  |  |
|  | -sa asigure suport pentru acces IPv4/IPv6 |  |  |
|  | RMON v1: |  |  |
|  | - sa suporte minim 1, 2, 3, 9 grupuri |  |  |
|  | RMON v2: |  |  |
|  | - sa suporte grup de tip ProbeConfig |  |  |
|  | LLDP/LLDP-MED |  |  |
|  | Client DHCP |  |  |
|  | SMTP |  |  |
|  | Ping/Traceroute pentru IPv4/IPv6 |  |  |
|  | Caracteristici eco: |  |  |
|  | Ethernet eficient din punct de vedere energetic (EEE) |  |  |
|  | Economie de energie prin starea conexiunii |  |  |
|  | Economie de energie prin oprirea LED-urilor |  |  |
|  | Ventilatoare: - minim 3 x ventilatoare inteligente |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

1.13. SWITCH DE RETEA DE TIP 2 – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. |  | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | SWITCH DE RETEA DE TIP 2 – 2 BUCĂȚI |  |  |
|  |  | PARAMETRI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Tip: rackabil |  |  |  |
|  | Interfete: |  |  |  |
|  | - minim 28 x 10G SFP+ ports |  |  |  |
|  | - minim 4 x 10/25G SFP28 ports |  |  |  |
|  | Port USB: - minim 1 x USB 2.0 Type A port |  |  |  |
|  | Porturi consola si management: |  |  |  |
|  | - minim 1 port de consola RJ45 pentru management out-of-band prin CLI |  |  |  |
|  | - minim 1 port de tip 10/100/1000BASE-T RJ-45 pentru management la nivel de IP |  |  |  |
|  | Temperatura de operare intre: 0 to 50 ˚C |  |  |  |
|  | Stacking: - minim 4 porturi de stacking |  |  |  |
|  | Performanta: |  |  |  |
|  | Capacitate switching: minim 760 Gbps |  |  |  |
|  | Rata traversare: minim 565.44 Mpps |  |  |  |
|  | Siguranta: CB, cUL, BSMI |  |  |  |
|  | Facilitati : |  |  |  |
|  | Facilitati de nivel 2: |  |  |  |
|  | Capacitate tabela adrese MAC: minim 32.000 intrari |  |  |  |
|  | Controlul fluxului: |  |  |  |
|  | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |  |
|  | Jumbo Frames până la 10 Kbytes |  |  |  |
|  | Agregare de legături 802.1AX/802.3ad: |  |  |  |
|  | - Nr grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |  |
|  | - Numar porturi/grup: minim 8 |  |  |  |
|  | Protocoale Spanning Tree: |  |  |  |
|  | - 802.1D STP |  |  |  |
|  | - 802.1w RSTP |  |  |  |
|  | -802.1s MSTP |  |  |  |
|  | -Filtrare BPDU |  |  |  |
|  | -Root Guard |  |  |  |
|  | -Loop Guard |  |  |  |
|  | Detectare bucla |  |  |  |
|  | Port Mirroring: |  |  |  |
|  | -Sa suporte One-to-One, Many-to-One |  |  |  |
|  | -Sa suporte Mirroring atât pentru Tx cât si pentru Rx |  |  |  |
|  | -Sa permita minim 4 grupuri de oglindire |  |  |  |
|  | RSPAN |  |  |  |
|  | L2 Protocol Tunneling |  |  |  |
|  | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) v1/v2 |  |  |  |
|  | Detectare Loopback (LBD) |  |  |  |
|  | Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)1 |  |  |  |
|  | Functionalitati de nivel 3: |  |  |  |
|  | intrari IPv4 ARP: minim 16128 |  |  |  |
|  | minim 512 Static ARP |  |  |  |
|  | intrari IPv6 ND: minim 7680 |  |  |  |
|  | minim 256 intrari ND Statice |  |  |  |
|  | Interfete IP |  |  |  |
|  | -sa suporte minim 256 de interfeţe IP |  |  |  |
|  | Interfață Loopback |  |  |  |
|  | Proxy ARP |  |  |  |
|  | sa suporte proxy ARP local |  |  |  |
|  | VRRP v2/v3 |  |  |  |
|  | IP Helper |  |  |  |
|  | Multicast nivel 3: |  |  |  |
|  | IGMP v1/v2/v3 |  |  |  |
|  | PIM-SM pentru IPv4 |  |  |  |
|  | Rutare de nivel 3: |  |  |  |
|  | Sa suporte 12.000 intrări de rutare hardware partajate de IPv4/IPv6: |  |  |  |
|  | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |  |
|  | -maxim 2 intrari consumate de fiecare route IPv6 |  |  |  |
|  | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |  |
|  | -maxim 2 intrari conumate de fiecare ruta IPv6 |  |  |  |
|  | OSPF: |  |  |  |
|  | -OSPF v2/v3 |  |  |  |
|  | -Sa suporte rute cu mai multe căi cu costuri egale (ECMP) |  |  |  |
|  | -Text/MD5 |  |  |  |
|  | VLAN: |  |  |  |
|  | Grupul VLAN |  |  |  |
|  | -Maxim 4000 grupuri VLAN |  |  |  |
|  | -Maxim 1~4094 VID-uri |  |  |  |
|  | GVRP |  |  |  |
|  | -Maxim 4000 de Grupuri VLAN dinamice |  |  |  |
|  | Calitatea serviciului (QoS): |  |  |  |
|  | 802.1p |  |  |  |
|  | minim 8 cozi per port |  |  |  |
|  | Gestionarea cozii: |  |  |  |
|  | -Prioritate strictă |  |  |  |
|  | -Round Robin ponderat (WRR) |  |  |  |
|  | -Strict + WRR |  |  |  |
|  | -Round Robin cu deficit ponderat (WDRR) |  |  |  |
|  | Harta politicilor: |  |  |  |
|  | Controlul congestiei: |  |  |  |
|  | -Detectare precoce aleatorie ponderată (WRED) |  |  |  |
|  | Controlul lăţimii de bandă |  |  |  |
|  | Bazat pe porturi (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |  |
|  | Bazat pe flux (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |  |
|  | Control lățimea de bandă pentru fiecare coadă (granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |  |
|  | Securitate: |  |  |  |
|  | Securitate la nivel de port |  |  |  |
|  | Sa suporte minim 12.000 adrese MAC/port |  |  |  |
|  | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |  |
|  | Motor de siguranta |  |  |  |
|  | Scanarea serverului de DHCP |  |  |  |
|  | Protectie pentru IP sursa |  |  |  |
|  | Snooping DHCP |  |  |  |
|  | Snooping IPv6 |  |  |  |
|  | Inspecție ARP dinamică (DAI) |  |  |  |
|  | Protectie DHCPv6 |  |  |  |
|  | IPv6 Route Advertisement (RA) Guard |  |  |  |
|  | Inspecție IPv6 ND |  |  |  |
|  | Detectarea adreselor duplicate (DAD) |  |  |  |
|  | ARP Spoofing Prevention: |  |  |  |
|  | -Nr intrari: minim 128 intrari |  |  |  |
|  | Filtrarea pachetelor de control L3 |  |  |  |
|  | Segmentarea traficului |  |  |  |
|  | SSL : |  |  |  |
|  | - Sa suporte TLS 1.0/1.1/1.2 |  |  |  |
|  | - Sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | SSH |  |  |  |
|  | - Sa suporte SSH v2 |  |  |  |
|  | - Sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Prevenirea atacurilor DOS |  |  |  |
|  | Management: |  |  |  |
|  | GUI bazat pe web: |  |  |  |
|  | -sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | -sa suporte SSL (HTTPS) |  |  |  |
|  | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |  |
|  | Server Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Client Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Client TFTP pentru IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Client DNS pentru IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Server FTP securizat pentru IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | SNMP: |  |  |  |
|  | -sa suporte v1/v2c/v3 |  |  |  |
|  | -sa asigure suport pentru acces IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Jurnal de sistem pentru serverul Syslog IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | sFlow |  |  |  |
|  | Imagini multiple/ Configurații multiple |  |  |  |
|  | RMON v1: |  |  |  |
|  | - sa suporte minim 1, 2, 3, 9 grupuri |  |  |  |
|  | RMON v2: |  |  |  |
|  | -sa suporte grup de tip ProbeConfig |  |  |  |
|  | LLDP/LLDP-MED |  |  |  |
|  | Client DHCP |  |  |  |
|  | Configurare automată DHCP |  |  |  |
|  | Releu local DHCP/DHCPv6 |  |  |  |
|  | Opțiunea DHCP Relay 60/61/82/125 |  |  |  |
|  | Sistem de fișiere Flash |  |  |  |
|  | PPPoE Circuit-ID Inserare etichetă |  |  |  |
|  | Protocolul Discover |  |  |  |
|  | Comanda de depanare |  |  |  |
|  | Sa suporte SNTP sever IPv4/v6 |  |  |  |
|  | Recuperare/criptare parole |  |  |  |
|  | Server DHCP |  |  |  |
|  | -sa suporte alocarea pentru adrese IPv4/IPv6 |  |  |  |
|  | Înregistrare de comenzi |  |  |  |
|  | SMTP |  |  |  |
|  | Caracteristici eco: |  |  |  |
|  | Ethernet eficient din punct de vedere energetic (EEE) |  |  |  |
|  | Economie de energie prin starea conexiunii |  |  |  |
|  | Economie de energie prin oprirea LED-urilor |  |  |  |
|  | Economie de energie prin oprirea portului |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |  |

1.14. ALIMENTATOR SWITCH DE RETEA  – 4 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | ALIMENTATOR SWITCH DE RETEA |  |  |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
| 1 | Plaja tensiune de alimentare: Intre 90 si 264 V curent alternativ |  |  |
| 2 | Plaja temperatura de operare: - 0 to 50 °C (32 to 122 °F) |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
| 3 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 4 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

15. SWITCH DE RETEA DE TIP 3 – 12 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SWITCH DE RETEA DE TIP 3 |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Tip: rackabil |  |  |
|  | Interfete : |  |  |
|  | - minim 48 x 10/100/1000Mbps |  |  |
|  | - minim 4 x 10G SFP+ |  |  |
|  | Sa suporte urmatoarele standarde de port: |  |  |
|  | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u |  |  |
|  | 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab |  |  |
|  | 1000BASE-T Gigabit |  |  |
|  | Performanta: |  |  |
|  | Capacitate: Minim 176 Gbps |  |  |
|  | Metoda de transmisie: Stocare și redirecționare |  |  |
|  | Capacitate tabela MAC: minim 16.384 intrari/echipament |  |  |
|  | Plaja temperatura de operare : -5 to 50 ˚C |  |  |
|  | Siguranta: - cUL, CB |  |  |
|  | Facilitati : |  |  |
|  | Facilitati de nivel 2: |  |  |
|  | Nr. adrese MAC: minim 16.384 intrari |  |  |
|  | Controlul fluxului: |  |  |
|  | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |
|  | Agregare de legatura de tip 802.3ad: |  |  |
|  | - Numar de grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |
|  | - Numar porturi per grup: minim 8 |  |  |
|  | Filtrare multicast: |  |  |
|  | -sa redirectioneze toate grupurile neinregistrate |  |  |
|  | -sa filtreze toate grupurile neînregistrate |  |  |
|  | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) |  |  |
|  | Functionalitati de nivel 3: |  |  |
|  | ARP: |  |  |
|  | -minim 256 ARP static |  |  |
|  | -sa suporte ARP gratuit |  |  |
|  | IPv6 Neighbor Discovery (ND) |  |  |
|  | 16 interfețe IP |  |  |
|  | Rutare statică: |  |  |
|  | -minim 64 de intrări de rute statică IPv4 |  |  |
|  | -minim 32 de intrari de rute statica IPv6 |  |  |
|  | Securitate: |  |  |
|  | Securitate la nivel de port |  |  |
|  | -sa suporte până la 128 de adrese MAC per port |  |  |
|  | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |
|  | Inspecție ARP dinamică |  |  |
|  | Motor de protectie |  |  |
|  | ARP Spoofing Prevention: |  |  |
|  | -Maxim 64 de intrări |  |  |
|  | SSH: |  |  |
|  | -Sa suporte v2 |  |  |
|  | -sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
|  | Prevenirea atacurilor DoS |  |  |
|  | SSL: |  |  |
|  | -sa suporte v1/v2/v3 |  |  |
|  | -sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
|  | TLS 1.2 |  |  |
|  | Segmentarea traficului |  |  |
|  | Legare IP-MAC-Port: |  |  |
|  | -Snooping DHCP |  |  |
|  | - protectie IP Source |  |  |
|  | -Inspecție ARP dinamică |  |  |
|  | Management: |  |  |
|  | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |
|  | Server Telnet |  |  |
|  | Client TFTP |  |  |
|  | SNMP: |  |  |
|  | -sa suporte versiunile v1, v2c, v3 |  |  |
|  | Jurnal de sistem: |  |  |
|  | Comanda de depanare |  |  |
|  | Imagini multiple |  |  |
|  | Server DHCP |  |  |
|  | Client DHCP |  |  |
|  | GUI bazat pe web |  |  |
|  | NTP |  |  |
|  | Client Telnet (doar CLI) |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |
|  | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON existenta in reteaua spitalului (sa suporte protocol SNMP). |  |  |
|  | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
|  | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |

16. MATERIALE CABLARE RACK (CABLURI, TAVĂ, MUFE, COLIERE, CABLURI FC) – 1 SET

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | set | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | MATERIALE CABLARE RACK (CABLURI, TAVĂ, MUFE, COLIERE, CABLURI FC) – 1 SET |  |  |
|  | Parametrii tehnici și funcționali: |  |  |
| 1 | Cablu de retea ecranat: minim 300 metri liniari |  |  |
| 2 | Coliere plastic: minim 200 buc |  |  |
| 3 | Cablu alimentare bypass 2m: minim 20 buc |  |  |
| 4 | Mufe retea RJ45 ecranate: minim 100 buc |  |  |
| 5 | Mansoane colorate: minim 100 buc |  |  |
| 6 | Caseta banda etichete: minim 1 buc |  |  |
| 7 | Tava cabinet compatibila cu cabinetul de retea ofertat: minim 2 buc |  |  |
| 8 | Patch corduri fibra optica: minim 10 buc |  |  |
| 9 | Patch corduri RJ 45, diferite dimensiuni: minim 100 buc |  |  |
| 10 | Organizator: minim 4 buc |  |  |
| 11 | Patch panel: minim 2 buc |  |  |
| 12 | Prelungitor minim 3m, maxim 5m: minim 6 buc |  |  |
| 13 | Link fibra optica 10 Gbps cu Camera tehnica existenta (casete sudura, traseu fibra optica, conectori): minim 2 buc |  |  |
| 14 | Perioada de garantie: minim 24 luni de la instalare |  |  |

II. SOFTWARE PENTRU MONITORIZAREA RETELEI IT, BACK UP DATELOR SI MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR DE SECURITATE, LICENTE CAL PENTRU ACCES LA SERVER, LICENTE SOFT BAZE DE DATE

2.1. LICENȚĂ SOFT BACKUP  – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 60 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | LICENȚĂ SOFT BACKUP |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1 | Tip licență: Subscripție anuală |  |  |
| 2 | Funcționalități software: |  |  |
| 3 | Suport pentru urmatoarele sisteme de virtualizare: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V hypervisors |  |  |
| 4 | Support pentru backup pe unitate NAS |  |  |
| 5 | Agenti de backup pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows, Linux and macOS |  |  |
| 6 | Functionalitati de criptare backup |  |  |
| 7 | Suport pentru backup aplicatii: Oracle, PostgreSQL and SQL Server |  |  |
| 8 | suport pentru unitate tape |  |  |
| 9 | Restaurare la nivel de masina virtuala |  |  |
| 10 | Pachet de instalare pentru sisteme de operare Windows |  |  |
| 11 | Recuperare la nivel de fisier pentru urmatoarele sisteme de operare: Windows, Linux |  |  |
| 12 | Capacitate licență: minim 20 instante (servere protejate) |  |  |
| 13 | Garantie si mentenanta: minim 60 luni |  |  |

2.2. LICENȚĂ WINDOWS USER CAL (SAU ECHIVALENT)  – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | nelimitat |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | LICENȚĂ WINDOWS USER CAL |  |  |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1 | Tip licenta: Client Acces |  |  |
| 2 | Compatibilitate: Windows Server 2025 sau echivalent Platforma: 64 biti |  |  |
| 3 | Capacitate licenta : minim 50 utilizatori |  |  |
| 4 | Garantie si mentenanta: nelimitat |  |  |

2.3. LICENȚĂ SERVER DE BAZE DE DATE – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | nelimitat |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | LICENȚĂ SERVER DE BAZE DE DATE |  |  |
| 1 | Tip licenta: Baze de date SQL |  |  |
| 2 | Versiune: minim Standard |  |  |
| 3 | Platforma: 64 biti Numar utilizatori: nelimitat |  |  |
| 4 | Capacitate licenta: Minim 2 Core |  |  |
| 5 | Garantie si mentenanta: nelimitat |  |  |

2.4. SOFT MANAGEMENT SWITCHURI DE RETEA – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SOFT MANAGEMENT SWITCHURI DE RETEA |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1 | Functionalitati: |  |  |
| 2 | - Analiza de retea in timp real: perspectivă privind statisticile dispozitivelor, alarmele critice ale dispozitivelor gestionate, starea de funcționare a cablului și dispozitive fără fir, CPU/utilizarea memoriei, debitul cu fir și fără fir de dispozitive. |  |  |
| 3 | - Tablou de bord intuitiv: prezentare generală a dispozitivului, statistici dispozitiv, statistici de alarmă, utilizare CPU/memorie, timp de răspuns, temperatură și multe altele. |  |  |
| 4 | - Raportare centralizată: Rapoartele sa fie emise în timp real și ușor de personalizat. Informațiile despre dispozitiv sa includă starea, adresa IP, Adresă MAC, tip de dispozitiv, model, furnizor, locație și multe altele. |  |  |
| 5 | - Inventar: Administratorii sa poată să evalueze starea de sănătate a unui sistem prin specificul paginii dispozitivului, care dezvăluie date în timp real, rezumat informații, teste de conectivitate și multe altele. |  |  |
| 6 | - Configurare in paralel: sa permita configurarea mai multor dispozitive în același timp folosind SNMP sau telnet. |  |  |
| 7 | - Management de firmware: sa actualizeze firmware-ul pentru mai multe dispozitive dintr-o locație centralizată |  |  |
| 8 | - Monitorizare servicii: sa monitorizeze disponibilitatea și capacitatea de răspuns a serviciilor comune de rețea prin sondele care urmeaza sa fie configurate. Sondele se regăsesc local cat și la distanță prin intermediul agenților software, și testeaza serviciile de pe serverele și dispozitivele pe care le selectați atunci când configurati sondele. |  |  |
| 9 | Instrumente: |  |  |
| 10 | MIB Browser |  |  |
| 11 | MIB Compiler |  |  |
| 12 | ICMP ping |  |  |
| 13 | SNMP test |  |  |
| 14 | Trace Route |  |  |
| 15 | CLI |  |  |
| 16 | File Comparison |  |  |
| 17 | Notificari: |  |  |
| 18 | Mesaj de derulare pe Web, E-mail, Notificare Push pentru aplicație și Executare script. |  |  |
| 19 | Capacitate licenta: 25 noduri |  |  |
| 20 | Garantie si mentenanta: minim 36 luni |  |  |

2.5. SOLUȚIE SIEM (MANAGEMENTUL LOGURILOR, ALERTELOR, SECURITATE) – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15.05.2026 | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SOLUTIE SIEM (MANAGEMENTUL LOGURILOR, ALERTELOR, SECURITATE) |  |  |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1 | Functionalitati de baza: |  |  |
| 2 | Functie de cautare |  |  |
| 3 | Rapoarte |  |  |
| 4 | Dashboard |  |  |
| 5 | Complianta |  |  |
| 6 | Delegare |  |  |
| 7 | Managementul alertelor |  |  |
| 8 | Managementul si identificarea echipamentelor |  |  |
| 9 | Modul pentru raspunsul la incidente |  |  |
| 10 | Scor de risc |  |  |
| 11 | Modul smart pentru amenintari |  |  |
| 12 | Alte functionalitati : |  |  |
| 13 | Integrabilitate cu minim urmatorii producatori: Cisco, Juniper, PaloAlto, Symantec, Azure, WatchGuard, SonicWall, Office365, Oracle, Bitdefender, Cyberark, Veritas, Forescout, Exchange, Forcepoint, TrenMicro, Arbor, Commvault, Sophos, Fireeye, Imperva, VirusTotal,vmWare, CheckPoint, Citrix, Cloudflare Brocade, Cynet |  |  |
| 14 | Managementul logurilor: |  |  |
| 15 | -minim 400 de integrări încorporate pentru colectarea datelor |  |  |
| 16 | -minim 100 de integrări încorporate de detectare și răspuns |  |  |
| 17 | tehnici avansate de translatare si indexare |  |  |
| 18 | - tehnici multiple de colectare date: API, NetFlow, WMI, Syslog, Oracle, SFTP, FTP, SQL, SMB, JDBC |  |  |
| 19 | Investigarea si detectia amenintarilor: |  |  |
| 20 | cautare full-text, avansata |  |  |
| 21 | raspuns furnizat in milisecunde |  |  |
| 22 | triajul incidentelor |  |  |
| 23 | investigatii de tip forensic |  |  |
| 24 | căutare detaliată, text integral, avansată și Lucene |  |  |
| 25 | validarea nivelurilor de amenințare și triajul incidentelor |  |  |
| 26 | Managementul incidentelor si raspuns: |  |  |
| 27 | sute de alerte, dashboarduri si rapoarte |  |  |
| 28 | raspunsuri automate si semi-automate |  |  |
| 29 | ușor de personalizat și configurat noi tablouri de bord, rapoarte, widget-uri |  |  |
| 30 | buton de acțiune pentru răspuns cu un singur clic |  |  |
| 31 | rapoarte de conformitate încorporate |  |  |
| 32 | delegare: Controlul accesului bazat pe roluri |  |  |
| 33 | scor de risk |  |  |
| 34 | ciclul de viață al incidentului NIST |  |  |
| 35 | carduri vizuale pentru investigare, detectare și raspuns |  |  |
| 36 | cronologia incidentului |  |  |
| 37 | rezumatul incidentului și vederi detaliate |  |  |
| 38 | Rapoarte si conformitate: |  |  |
| 39 | Rapoarte de conformitate |  |  |
| 40 | Rapoarte automate si programate |  |  |
| 41 | Rapoarte pentru management |  |  |
| 42 | Capacitate – minim 50 de surse de logging |  |  |
| 43 | Mentenanta si suport solutie – minim 36 luni |  |  |

III. SERVICII DE MONTAJ, INSTALARE ȘI CONFIGURARE ECHIPAMENTE, SUPORT TEHNIC DE BAZA ECHIPAMENTE IT

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | SERVICII DE MONTAJ, INSTALARE SI CONFIGURARE ECHIPAMENTE, SUPORT TEHNIC DE BAZA ECHIPAMENTE IT |  |  |
| A | Servicii de montaj, instalare si configurare echipamente |  |  |
| 1 | montaj cabinet de retea si fixare pe pozitie |  |  |
| 2 | montaj echipamente de instrastructura (UPS-uri, switch-uri SAN, unitate storage, unitate NAS, librarie de banda) |  |  |
| 3 | montaj routere si switch-uri |  |  |
| 4 | montaj sistem monitorizare temperatura si umiditate |  |  |
| 5 | cablare echipamente |  |  |
| 6 | interconectare solutie cu reteaua de date existenta |  |  |
| 7 | integrarea solutiei in sistemul de autentificare al clientului (Serverul de Active Directory) |  |  |
| 8 | instalare si configurare servere cluster |  |  |
| 9 | instalare si configurare unitate storage |  |  |
| 10 | instalare si configurare unitate NAS |  |  |
| 11 | instalare si configurare librarie de banda |  |  |
| 12 | instalare si configurare switchuri SAN |  |  |
| 13 | implementare solutie SAN (servere cluster, server backup, unitate storage, librarie banda) |  |  |
| 14 | instalare si configurare switchuri Ethernet |  |  |
| 15 | implementare VLAN-uri switchuri |  |  |
| 16 | interconectare cabinet de retea nou cu cabinetele de retea existente |  |  |
| 17 | instalare si configurare routere/firewall |  |  |
| 18 | implementare tuneluri cu celelalte 3 locatii ale institutiei |  |  |
| 19 | implementare politici de securitate echipamente firewall |  |  |
| 20 | implementare solutie de disponibiliate crescuta servere Hyper-V Cluster |  |  |
| 21 | teste si verificare solutie Hyper-V Cluster |  |  |
| 22 | creare masini virtuale pentru aplicatiile noi |  |  |
| 23 | implementare solutie de backup pentru servere (arhitectura B2D2T) |  |  |
| 24 | teste si verificare solutie de backup |  |  |
| 25 | implementare solutie de management pentru switch-uri de retea |  |  |
| 26 | teste si verificare solutie de management |  |  |
| 27 | implementare solutie SIEM pentru managementul incidentelor de securitate |  |  |
| 28 | configurare echipamente pentru adaugarea in solutia SIEM |  |  |
| 29 | integrare solutie de securitate in reteaua de date a beneficiarului |  |  |
| 30 | integrare echipamente in solutia de monitorizare existenta in reteaua beneficiarului (CENTREON) |  |  |
| 31 | instruire administrator sistem pentru utilizare solutii implementate |  |  |
| B | Servicii de mentenanta corectiva, evolutiva, asistenta tehnica si suport pentru echipamente IT: |  |  |
| 1 | Mentenanta solutie hardware - minim 24 luni |  |  |
| 2 | Servicii de mentenanta preventiva – minim 24 luni – pentru echipamentele pentru care aceasta este recomandata de producator, daca este cazul |  |  |
| 3 | Servicii de mentenanta de specialitate pentru intretinerea corectiva si evolutiva a sistemului incluzand urmatoarele activitati – minim 24 luni: |  |  |
| 4 | - actualizări de firmware si update-uri de software |  |  |
| 5 | - inlocuire piese defecte |  |  |
| 6 | - suport pentru defectiuni hardware echipamente |  |  |
| 7 | - suport pentru sistem de operare echipamente |  |  |
| 8 | - suport pentru solutie de backup, suport pentru solutie de monitorizare retea, suport pentru solutie SIEM |  |  |
| 9 | Servicii de suport furnizate prin urmatoarele canale: |  |  |
| 10 | - suport telefonic |  |  |
| 11 | - email |  |  |
| 12 | - interventie de la distanta (remote) |  |  |
| 13 | - deplasare in locatie (onsite) |  |  |
| 14 | - canal dedicat whatsapp |  |  |
| 15 | sistem de ticketing pus la dispozitia beneficiarului in conformitate cu urmatorul grafic de SLA (Service Level Agreement – Acord privind calitatea serviciului): Nivel de Criticitate; Timp de răspuns - maxim; Timp de implementare solutie provizorie - maxim; Timp de rezolvare - maxim. Critic (P1); 30 de minute; 4 ore; 24 ore. Major (P2); 1 ora; 8 ore; 24 ore. Mediu (P3); 2 ore; Ziua următoare; 36 ore. Scăzut (P4); 4 ore; Ziua următoare; 48 ore. Clasificarea incidentelor de suport: Critic (P1 - Prioritate 1): Incidentul are impact major asupra funcționării sistemului. Problema împiedică desfășurarea activității instituției Major (P2 - Prioritate 2): Impact semnificativ asupra funcționării sistemului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității instituției. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea instituției poate totuși continua, însă în mod restrictiv. Mediu (P3 - Prioritate 3): Impact mediu asupra desfășurării activității instituției. Problema afectează minor funcționalitățile sistemului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. Scăzut (P4 - Prioritate 4): Impact minim asupra desfășurării activității instituției. Problema nu afectează funcționalitățile sistemului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității instituției. |  |  |

3.1.2. Garanţie

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin perioada solicitată pentru fiecare produs, respectiv minim 24/36/60 de luni sau nelimitat, după caz, conform celor solicitate la fiecare produs în parte.

Perioada de garanţie începe de la data data punerii în funcțiune a echipamentului.

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părţilor defecte;

- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

- instalarea în starea iniţială;

- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

- repunerea în funcţiune.

Serviciile ofertate trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin 24 de luni de la receptie.

3.1.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Livrarea și transportul sunt operații incluse în prețul ofertat al echipamentului.

Termenul de livrare și punere în funcțiune pentru toate echipamentele / produsele incluse in prezenta procedura este de maxim 45 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 15.05.2026.

Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini.

Configuratia de livrare a echipamentelor/produselor trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini, în caz contrar Autoritatea contractantă va refuza recepția acestora iar Contractantul suportă toate cheltuielile cauzate de aceasta.

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul/echipamentul este instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte, respectiv Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, Jud. Sibiu, cod poștal 550166.

Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Autoritatea contractantă susține colectarea selectivă a deșeurilor pe minimum 4 fracții, promoveaza reducerea volumului de deșeuri si urmăreşte utilizarea de ambalaje din material reciclat care să fie în deplină corelaţie cu Conservarea şi dezvoltarea mediului, respectiv ambalaje primare astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE. Ofertantul va prezenta o declarație privind ambalajul echipamentului, în care va declara proporția de material reciclat.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Echipamentele livrate de contractant trebuie sa fie noi (nereuzinate).

Livrarea catre Autoritatea Contractant a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate.

Procesul verbal de predare-primire (receptie cantitativa) se va încheia în termen de maxim 5 de zile după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de Autoritatea contractantă.

3.1.4. Operaţiuni cu titlu accesoriu

3.1.4.1. Instalare, punere în funcţiune, testare

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă şi va efectua orice altă configuraţie considerată necesară pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate.

După livrarea şi instalarea produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare și predarea la un centru autorizat în vederea reciclării, în conformitate cu principiul DNSH.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

După instalare şi punere în funcţiune, se vor efectua testele funcţionale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate

testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Procesul verbal de instalare, punere in functiune, configurare, etc (recepţia calitativă) se va realiza în maxim 5 de zile după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate.

3.1.4.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă.

Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera produsul.

Numărul persoanelor care vor instruite 1 – inginer specialist IA / administratorul de retea IT din cadrul spitalului.

Instruirea va fi organizată după ce echipamentele sunt funcţionale şi trebuie să permită personalului Autorităţii contractate să le opereze corespunzator. Astfel, instruirea include, însă fără a se limita la: înţelegerea diferitelor componente ale produsului; înţelegerea tuturor funcţionalităţilor; operarea produsului; informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticare de bază; etc.

Instruirea va fi efectuata pentru toate specificatiile tehnice ofertate conform cerintelor tehnice aferente fiecarui produs.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorităţii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de minim 1 serie de cate 1 zi pentru toate echipamentele/produsele ofertate.

Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română.

3.1.4.3. Servicii de mentenanţa

Serviciile de mentenanța (corectivă, preventivă și evolutiva) sunt incluse in pretul ofertat al echipamentelor.

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar

în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică.

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă corectivă a produsului în perioada de garanţie, asa cum este prevăzut în caietul de sarcini, dacă este cazul.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea

bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Timpul pentru intervenţie: maxim 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului.

In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare.

In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar

fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să include activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Mentenanţa preventivă trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/produs care se efectuează pe durata de viaţă a acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă preventivă a produsului în perioada de garanţie, așa sum este recomandat de producător, pentru fiecare echipament in parte, dacă este cazul.

Operaţiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenţie sunt, cel putin: calibrare, upgrade soft, diagnoza, precum si orice alte operatii prevazute de producator in documentatia tehnica a produsului.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă în conformitate cu cerinţele stabilite de către producătorul echipamentului.

Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţa să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorităţii contractante sunt : 07.00-15.00 in zilele de luni-vineri.

Operaţiunile de mentenanţă preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă.

Operaţiunile de mentenanţă preventivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia.

După fiecare intervenţie, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.

Mentenanța evolutivă a echipamentelor cuprinde o serie de activități riguroase menite să actualizeze modul de funcționare a echipamentelor în conformitate cu progresele tehnologice și/ sau modificările legislative, procedurale sau socio-economice.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă evolutivă a produsului în perioada de garanţie, asa cum este prevăzut în caietul de sarcini.

Operațiunile care trebuie efectuate de contractant pentru fiecare intervenție sunt – minim instalare update de la producator.

Orele de lucru normale ale Autorităţii contractante sunt : 07.00-15.00 in zilele de luni-vineri.

În funcție de disponibilitatea locației unde se afla echipamentele, este posibil ca mentenanța preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale.

Operațiunile de mentenanță evolutivă care necesită o oprire a echipamentelor se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea/entitatea contractantă.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță evolutivă, contractantul prezintă spre aprobare autorității

contractante planul de realizarea a mentenanței evolutive care trebuie să cuprindă cel puțin lista echipamentelor la care se va interveni, perioada intervenției, documentația tehnică relevantă.

Contractantul va realiza și documenta o sesiune de instruire cu personalul autorității contractante privitoare la noile capabilități ale echipamentului.

Mentenanța evolutivă nu trebuie să conducă la perturbarea activităților autorității contractante, degradarea

performanței serviciilor și/sau pierderea unor informații.

Mentenanța evolutivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, echipamente, software și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță evolutivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu asigurarea că sunt îndeplinite toate măsurile privind protecția, conform prevederilor legale, a personalului contractantului care efectuează

mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție evolutivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare a echipamentului.

După fiecare intervenție evolutivă, contractantul trebuie să livreze documentația detaliată a intervenției

(actualizare proiect tehnic, licențe, cod-sursă etc.).

Drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei intervenții de mentenanță evolutivă aparțin autorității contractante.

3.1.4.4. Suport tehnic

Pe toată durata contractului, cât și pe perioada termenului de garanție a echipamentului Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine – asa cum a fost prevazut in caietul de sarcini/ fiecare echipament sau la sectiunea ”servicii”.

4. Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile în legătură cu produsele pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii contractante în cadrul contractului sunt:

- certificat de garanție

- manualul de utilizare (operare) a echipamentului sau instrucțiuni de utilizare sau cartea tehnică sau alte documente pentru mentenanța echipamentelor,  în limba romana sau engleză – pe suport electronic CD, DVD sau echivalent)

- declarație de calitate / conformitate pentru echipamentele furnizate

- alte documente cerute de legislatia in vigoare, dacă este cazul.

5. Recepţia produselor

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de Contractant şi Autoritatea contractantă.

Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de progresul contractului, respectiv:

a) recepţia cantitativă se va realiza în maxim 5 de zile după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepţia calitativă se va realiza în maxim 5 de zile după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul-verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) acceptat cu observaţii minore - cu titlu de exemplu: lipsa unui cablu, senzor, alt consumabil – termen de remediere maxim 5 zile de la data PV

c) acceptat cu rezerve - cu titlu de exemplu: lipsa unui soft – termen de remediere maxim 10 zile de la data PV

d) refuzat.

6. Modalităţi şi condiţii de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate si serviciile prestate. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepţie calitativă, acceptat, după livrare, instalare şi punere în funcţiune.

Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate şi garanţie;

b) declaraţia de conformitate emisă de producator

c) avizul de expediţie a produsului– dacă este cazul;

d) procesul verbal de recepţie cantitativă.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale de catre Autoritatea Contractanta şi a tuturor documentelor justificative.

7. Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publica

Criteriul de atribuire utilizat pentru prezenta procedură este: - CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET

| Denumire factor evaluare | Pondere maximă | Punctaj maxim factor |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară PFINANCIAR (P(n)) 1. Pretul ofertei | 40 % | 40 |
| Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Componenta financiară” PFINANCIAR (P(n)) se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertate se acordă punctajul maxim alocat - pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret “n” ) x punctaj maxim alocat Unde: Prețul minim ofertat = prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertate Prețul “n” = prețul ofertat pentru ofertantul ”n” Punctajul maxim alocat = 40 puncte |  |  |
| Componenta tehnică Compusă din: | 60 % | 60 |
| 2. Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract, din care: | 10% | 10 |
| Componentă tehnică 2.1. Expert Securitate IT | 5 % | 5 |
| Necesitate: Solicitat conform art. 187 al. 5 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care statuează: “(5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului”. Utilizarea experților în cadrul proiectului va asigura implementarea cu succes a echipamentelor de infrastructură IT și integrarea soluției în reteaua de date în mod controlat, luând în calcul aspectele de compatibilitate și securitate. Rețeaua informatică a spitalului este complexă, sunt multe informații confidențiale conform GDPR și Directiva 2022/2555 (NIS2) (diagnostic, datele personale ale pacienților, salariațiilor, etc), iar securitatea este o cerință obligatorie pentru o bună protecție a datelor și sistemelor. Rolul expertului securitate IT este foarte important în acest caz, deoarece instalarea, implementarea și integrarea echipamentelor și solutiilor de securitate furnizate în proiect cu rețeaua curentă este obligatorie. Echipamentele de securitate firewall furnizate trebuie interconectate cu sistemele firewall funcționale în celelalte soluții ale spitalului, pentru a asigura funcționarea aplicatiilor. Expertul Securitate IT - ca și personal cheie de specialitate - desfășoară activitate în cadrul contractului reflectată direct, într-o proporție majoritară, în rezultatul întregului contract, iar contribuția sa are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final al contractului. Experiența expertului securitate IT este relevantă datorită complexității activitățiilor prevăzute în contract având în vedere că în cadrul cererii și contractului de finanțare se precizează “Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie să fie compatibile/să se încadreze în fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu”. Expertul Securitate IT are următoarele principale atribuții: - Montaj, instalare și configurare soluție firewall - Configurare tunele VPN între locațiile spitalului - Instalare și configurare switch-uri și VLAN-uri, - Instalare, configurare și monitorizare rețea prin soluție dedicată - Instalare și configurare soluție SIEM (soluție de management a incidentelor de securitate informatice). |  |  |
| Cerință minimă: Experiența profesională specifică deținută în poziția de Expert securitate IT, îndeplinind același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract, în cadrul cel puțin a unui proiect. Neîndeplinirea cerinței minime (cel puțin un contract) atrage declararea ofertei ca "neconformă". Algoritm de calcul: Se va puncta experiența deținută în poziția de Expert securitate IT după cum urmează: a) Pentru experiența constând în participarea în cadrul unui contract = 0 puncte. b) Pentru experiența constând în participarea în 2 contracte = 2 puncte; c) Pentru experiența constând în participarea în 3-4 contracte = 3 puncte; d) Pentru experiența constând în participarea în 5 sau mai multe contracte = 5 puncte. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții cheie, ofertanții vor prezenta următoarele documente: 1. diploma care să demonstreze faptul că persoana nominalizată are studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie de calculatoare / știinta sistemelor și a calculatoarelor / ingineria sistemelor / calculatoare şi tehnologia informației / informatică / inginerie electronică / telecomunicații şi tehnologii informaționale – sau echivalent; 2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, semnat și datat de expert; 3. documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar/ contractant principal care confirmă experiența specifică declarată în CV; 4. Declarație de disponibilitate pe parcursul derulării proiectului, semnată și datată de expert. În cadrul CV-ului vor fi specificate: - contractele în care expertul a participat, în calitate de expert securitate IT - poziția specifică din cadrul contractului - atribuțiile pe care le-a realizat în cadrul contractului. Documentele care confirmă cele declarate în cadrul CV-ului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. Să fie emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal; 2. Din documente trebuie sa reiasă în mod clar: - faptul că expertul propus a deținut pozitia de expert securitate IT - obiectul contractului în care expertul propus a deținut poziția de expert securitate IT . Documentele care confirmă cele declarate în cadrul CV-ului pot fi (fără a se limita la) procese verbale de predare-primire semnate de beneficiar/recomandări de la beneficiarii/contractanții principali sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal care atestă experiența specifică (cu titlu de exemplu: contract individual de muncă, contract de colaborare, fișa postului, etc). |  |  |
| Componenta tehnică 2.2. Expert infrastructură IT | 5 % | 5 |
| Necesitate: Solicitat conform art. 187 al. 5 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care statuează: “(5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului”. Utilizarea experților în cadrul proiectului va asigura implementarea cu succes a echipamentelor de infrastructură IT și integrarea soluției în rețeaua de date în mod controlat, luând în calcul aspectele de compatibilitate și securitate. Modul de instalare, configurare și integrare în infrastructura IT curentă a spitalului pentru echipamentele de infrastructură achiziționate prin proiect (unitate storage, servere, switch-uri, libraria de banda, software de backup și solutia de monitorizare, soluția SIEM) este esențial pentru integrarea acesteia cu serverele curente, pentru funcționarea aplicațiilor existente din rețea. Din această perspectivă, rolul expertului de infrastructură IT este foarte important. Expertul infrastructură IT - ca și personal cheie de specialitate - desfășoară activitate în cadrul contractului reflectată direct, într-o proporție majoritară, în rezultatul întregului contract, iar contribuția sa are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final al contractului. Experiența expertului infrastructură IT este relevantă datorită complexității activitățiilor prevăzute în contract având în vedere că în cadrul cererii și contractului de finanțare se precizează ”Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie să fie compatibile/să se încadreze în fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu”. Expertul infrastructură IT are următoarele pricipale atribuții: - Montaj, instalare și configurare echipamente hardware (UPS, servere, unitate stocare, etc) - Instalare și configurare servere - Instalare și configurare unitate de stocare și librarie de banda - Realizare soluție de disponibilitate crescută (Cluster) - Implementare soluție de backup - Integrare infrastructură nou achiziționată cu infrastructura de rețea existentă în spital pentru buna funcționare a aplicatiilor. |  |  |
| Cerință minimă: Experiența profesională specifică deținută în poziția de Expert infrastructură IT, îndeplinind același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract, în cadrul cel puțin a unui proiect. Neîndeplinirea cerinței minime (cel puțin un contract) atrage declararea ofertei ca "neconformă". Algoritm de calcul: Se va puncta experiența detinută în poziția de Expert infrastructură IT după cum urmează: a) Pentru experiența constând în participarea în cadrul unui contract = 0 puncte. b) Pentru experiența constând în participarea în 2 contracte = 2 puncte; c) Pentru experiența constând în participarea în 3-4 contracte = 3 puncte; d) Pentru experiența constând în participarea în 5 sau mai multe contracte = 5 puncte. Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții cheie, ofertanții vor prezenta următoarele documente: 1. diploma care să demonstreze faptul că persoana nominalizată are studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie de calculatoare / știinta sistemelor și a calculatoarelor / ingineria sistemelor / calculatoare şi tehnologia informației / informatică / inginerie electronică / telecomunicații şi tehnologii informaționale – sau echivalent; 2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, semnat și datat de expert; 3. documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar/ contractant principal care confirmă experiența specifică declarată în CV; 4. Declarație de disponibilitate pe parcursul derulării proiectului, semnată și datată de expert. În cadrul CV-ului vor fi specificate: - contractele în care expertul a participat, în calitate de expert infrastructură IT - poziția specifică din cadrul contractului - atribuțiile pe care le-a realizat în cadrul contractului. Documentele care confirmă cele declarate în cadrul CV-ului, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. Să fie emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal; 2. Din documente trebuie sa reiasă, în mod clar: - faptul ca expertul propus a deținut poziția de expert infrastructură IT - obiectul contractului în care expertul propus a deținut poziția de expert infrastructură IT . Documentele care confirmă cele declarate în cadrul CV-ului pot fi (fără a se limita la) procese verbale de predare-primire semnate de beneficiar/recomandări de la beneficiarii/contractanții principali sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal care atestă experiența specifică (cu titlu de exemplu: contract individual de muncă, contract de colaborare, fișa postului, etc). |  |  |
| Componenta tehnică 3. Memorie RAM suplimentară pentru serverele de tip cluster (2 buc) | 10 % | 10 |
| Necesitate Memoria RAM suplimentară pentru cele 2 servere care alcătuiesc soluția de Cluster (disponibilitate crescută) oferă sistemului informatic multe beneficii din perspectiva vitezei de procesare a datelor utilizate de aplicații. Investiția în mai multă memorie RAM pentru cluster este o strategie inteligentă pentru a debloca întregul potențial al configurației. Aceasta va duce la timpi de răspuns mai rapizi, o performanță îmbunătățită a aplicațiilor, o gestionare mai eficientă a datelor. Rezultă astfel o viteză marită de procesare a datelor. Factorul de evaluare se aplică pentru echipamentul hardware 1.4 Server cluster (2 buc). Pentru serverele backup și active directory este considerată suficientă capacitatea de memorie prevazută în caietul de sarcini, fiind punctate în cadrul acestui factor doar serverele de tip cluster (2 buc). |  |  |
| Algoritm de calcul Memoria minimă a RAM-ului pentru cele 2 servere tip cluster este cea menționată în caietul de sarcini, respectiv 512 GB. Se vor acorda puncte suplimentare pentru produsele care prezintă o capacitate mai mare decât minimul solictat/server. Se pot acorda maximum 10 puncte (total pentru ambele servere). Punctajul pentru factorul de evaluare „Memorie RAM suplimentara pentru serverele de tip cluster (2 buc)” se acordă astfel: a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentară a RAM-ului de 128 GB, se vor acorda 2,5 puncte / 1 server; a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentară a RAM-ului de 256 GB, se vor acorda 5 puncte / 1 server. Punctaj maxim acordat: 10 / 2 servere Verificare: Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate. |  |  |
| Componenta tehnică 4. Capacitatea de stocare a serverelor de tip cluster (2 buc) | 10 % | 10 |
| Necesitate Suplimentarea capacității de stocare locală pe serverele de tip cluster poate aduce îmbunătățiri semnificative de performanță prin activarea mecanismelor de caching local, optimizarea operațiunilor de scriere și oferirea de spațiu de lucru rapid pentru sistemul de operare și aplicații. Alegerea tipului potrivit de stocare locală și configurarea adecvată sunt esențiale pentru a maximiza aceste beneficii. Factorul de evaluare se aplică pentru echipamentul hardware 1.4 Server cluster (2 buc). Pentru serverele de backup și active directory este considerată suficientă capacitatea de stocare prevăzută în caietul de sarcini, fiind punctate în cadrul acestui factor doar serverele de tip cluster (2 buc). |  |  |
| Algoritm de calcul Capacitatea minimă de stocare pentru cele 2 servere tip cluster este cea mentionată în caietul de sarcini, respectiv 240 GB (2 buc) / server. Se vor acorda puncte suplimentare pentru produsele care prezintă o capacitate de stocare mai mare decât minimul solictat/fiecare server. Se pot acorda maximum 10 puncte (total pentru ambele servere). Punctajul pentru factorul de evaluare „Capacitatea de stocare a serverelor de tip cluster (2 buc)” se acordă astfel: a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentară de stocare de 240 GB (2 buc), se vor acorda 1,25 puncte / 1 server; b) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentară de stocare de 480 GB (2 buc), se vor acorda 2,5 puncte / 1 server; b) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentară de stocare de 960 GB (2 buc), se vor acorda 5 puncte / 1 server; Punctaj maxim acordat: 10 / 2 servere Verificare: Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate. |  |  |
| Componenta tehnică 5. Perioadă de garanție extinsă pentru echipamente hardware | 10 % | 10 |
| Necesitate O garanție extinsă pentru echipamente asigură o disponibilitate ridicată a infrastructurii, menține o performanță stabilă, reduce riscul de downtime costisitor, permite acces rapid la suport și înlocuiri în cazul unor defecțiuni hardware, asigurând funcționalitatea echipamentelor pe termen îndelungat și reparatii prompte în cazul defecțiunilor. Factorul de evaluare se aplică pentru cele 11 tipuri de echipamente hardware, respectiv: 1.4. Server cluster, 1.5. Server active directory, 1.6. Server backup, 1.7. Solutie de stocare, 1.8. unitate NAS, 1.9. librarie bandă, 1.10. Echipament router/firewall, 1.11 Switch SAN, 1.12. Switch de retea de tip 1, 1.13. Switch de retea de tip 2 si 1.15. Switch de retea de tip 3. |  |  |
| Algoritm de calcul Garanția minimă pentru echipamentele hardware este de 24 sau 36 luni, funcție de tipul de echipament. Ofertarea acestei garanții / tipul de echipament este obligatorie și nu se punctează. Ofertarea unei garanții / echipament mai mică decât cea prevazută în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei. Pentru un număr de peste 50 de luni se acordă același punctaj maxim (10 puncte); de exemplu operatorii economici care ofertează 52 de luni sau 70 de luni sau 120 luni vor primi toți câte 10 puncte/tip de echipament (punctajul maxim alocat pentru acest factor de evaluare). Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanție extinsă echipamente hardware” se acordă astfel: - pentru cel mai mare număr de luni de garanție ofertate/tip echipament se acordă punctajul maxim alocat. Garanția minimă este de 24 luni/36 luni, functie de tipul de echipament. - pentru celelalte oferte, punctajul GnTEHNIC se calculează proporțional, astfel: GnTEHNIC prod “x” = (Număr luni garanție “n”/ Număr luni garanție maxim ofertat) x punctaj maxim alocat / tip de echipament “x” Unde: GnTEHNIC prod “x” = punctaj garantie suplimentară pentru ofertantul ”n”/ tip echipament “x” , Număr luni garanție maxim = numărul cel mai mare de luni de garanție ofertat / tipul de echipament “X” Număr luni garanție “n” = Număr luni garanție ofertat de ofertantul ”n” / tipul de echipament “X” Punctajul maxim alocat = 10 puncte / tipul de echipament “X” Pentru GnTEHNIC prod “x” reprezentând garanția suplimentară ofertată pentru echipamentul analizat (“x”), punctajul se calculează individual, pentru fiecare echipament hardware pentru care se ofera garantie suplimentară, iar punctajul final al ofertei se obține prin aplicarea următoarei formule: GoTEHNIC = GnTEHNIC prod ”1” +.... GnTEHNIC prod ”x” / NT unde GoTEHNIC = punctaj garanție suplimentara / ofertă , GnTEHNIC prod ”1” = garanția suplimentară pentru produsul ”1” din oferta , GnTEHNIC prod ”X” = garanția suplimentară pentru produsul ”x” din oferta, NT = numărul total al tipului de echipamente hardware pentru care se oferă garanție suplimentară/ofertă. Pentru stabilirea punctajului se iau în calcul primele 2 zecimale rezultate în urma aplicării algoritmului/fiecare tip de echipament. Modalitatea de îndeplinire: se vor depune modele de certificate de garanție / declarații de garanție sau orice alte documente echivalente de unde să reiasă perioada de garanție pentru componentele hardware ofertate. |  |  |
| Componentă tehnică 6. Consum de energie în modul stare de veghe și inactiv pentru servere și soluția de stocare | 10 % | 10 |
| Necesitate Ofertantul trebuie să furnizeze echipamente (servere și soluția de stocare) care respectă cerinţele Energy Star sau echivalent, referitoare la un consum de energie semnificativ redus în modurile stare de veghe şi inactiv, care constituie o parte semnificativă a utilizării energiei pentru aceste tipuri de produse. Factorul de evaluare se aplică pentru echipamentele hardware: 1.4. Server cluster, 1.5. Server active directory, 1.6. Server back-up și 1.7. Soluție stocare. |  |  |
| Algoritm de calcul Punctajul se calculează în felul următor: Existența certificatului Energy Star sau echivalent pentru echipamentele hardware în speță este obligatorie, reprezintă cerință minimă obligatorie și nu se punctează. Lipsa certificatului Energy Star sau echivalent pentru echipamentele hardware în speță atrage respingerea ofertei. Se vor acorda puncte dacă produsele ofertate au un consum de energie semnificativ redus în modurile stare de veghe și inactiv, față de cerințele prevăzute de Energy Star. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Consum de energie în modul stare de veghe și inactiv pentru servere și soluția de stocare” se va acorda în funcție de consumul de energie zilnic E (kW/h), în modurile stare de veghe și inactiv astfel: a) pentru cel mai mic consum ofertat se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte). b) Pentru celelalte consumuri ofertate punctajul EnTEHNIC se calculează invers proporțional astfel: EnTEHNIC prod “x” = (Consumul minim ofertat/Consumul ”n” ofertat) x punctaj maxim alocat / tip de echipament “x” Unde: EnTEHNIC prod “x” = punctaj consum pentru ofertantul ”n” / tip echipament “x” , Consumul minim ofertat = consumul minim ofertat / tipul de echipament “X” Consumul “n” ofertat = consumul ofertat de ofertantul ”n” / tipul de echipament “x” Punctajul maxim alocat = 10 puncte / tipul de echipament “X”. Pentru EnTEHNIC prod “x” reprezentând consumul ofertat pentru echipamentul analizat (“x”), punctajul se calculează individual, pentru fiecare echipament pentru care se prezintă consumul, iar punctajul final al ofertei se obține prin aplicarea următoarei formule: EoTEHNIC = GnTEHNIC prod1+.... GnTEHNIC prodX / NT unde EoTEHNIC = punctaj consum / oferta , EnTEHNIC prod ”1” = punctaj pentru produsul ”1” din oferta , EnTEHNIC prod ”x” = punctaj pentru produsul ”x” din oferta, NT = numărul total al echipamentelor ofertate pentru care se prezinta consumul. Pentru stabilirea punctajului se iau în calcul primele 2 zecimale rezultate în urma aplicării algoritmului/fiecare tip de echipament. Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare precizate în cea mai recentă versiune a programului Energy Star sau conform unui standard echivalent. Punctaj maxim factor: 10 |  |  |
| Componenta tehnică 7. Adaugarea echipamentelor în soluția de monitorizare existentă (CENTREON) | 10 % | 10 |
| Necesitate Integrarea noilor echipamente în soluția de monitorizare Centreon existentă în spital maximizează eficiența operațională, reduce complexitatea, oferă o vizibilitate completă asupra stării de sănătate și performanței întregii infrastructuri IT a acestuia. Astfel se asigură o gestionare proactivă, un răspuns mai rapid la probleme și o înțelegere mai profundă a performanței sistemelor. Integrarea cu soluția existentă este esențială pentru buna funcționare a sistemului informatic funcțional la nivelul spitalului. Cu atât mai mult, în cadrul cererii și contractului de finanțare se precizează ”Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie să fie compatibile/să se încadreze în fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu”. Factorul de evaluare se aplică pentru cele 11 tipuri de echipamente de hardware care vor fi integrate în sistemul de monitorizare existent – CENTREON, asigurându-se continuitatea monitorizarii datelor din spital, respectiv: 1.4. Server cluster, 1.5. Server active directory, 1.6. Server backup, 1.7. Solutie de stocare, 1.8. unitate NAS, 1.9. librarie bandă, 1.10. Echipament router/firewall, 1.11 Switch SAN, 1.12. Switch de retea de tip 1, 1.13. Switch de retea de tip 2 si 1.15. Switch de retea de tip 3. |  |  |
| Algoritm de calcul Cerința minimă prevăzută în caietul de sarcini pentru echipamentele hardware “Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului (să suporte protocol SNMP)” este obligatorie și nu se punctează. Pentru soluția propusă de ofertant care se va integra în CENTREON se vor puncta următorii parametri suplimentari monitorizați / fiecare tip de echipament: - procesor – 4 puncte - memorie – 3 puncte - hard disk – 3 puncte Pentru AnTEHNIC prod ”x” reprezentând parametrii monitorizați pentru tipul de echipament analizat „x”, punctajul se calculează individual, pentru fiecare tip de echipament pentru care se monitorizează parametrii solicitați, iar punctajul final al ofertei se obține prin aplicarea următoarei formule: AoTEHNIC = AnTEHNIC prod ”1”+.... AnTEHNIC prod ”x” / NT unde ATEHNIC = punctaj adaugare echipamente în soluția de monitorizare existentă / oferta, AnTEHNIC prod ”1” = punctaj adaugare echipamente in soluția de monitorizare existentă pentru produsul ”1” din ofertă, AnTEHNIC prod ”x” = punctaj adaugare echipamente in soluția de monitorizare existentă pentru produsul ”x” din ofertă, NT = numărul total al tipului de echipamente ofertate pentru care se punctează parametrii. Pentru stabilirea punctajului se iau în calcul primele 2 zecimale rezultate în urma aplicării algoritmului/fiecare tip de echipament. Punctaj maxim factor: 10 Modalitatea de îndeplinire: se vor depune declaratii ale ofertantului de unde să reiasă parametrii monitorizati pentru fiecare tip de echipament ofertat |  |  |
| PUNCTAJ MAXIM TOTAL | 100% | 100 |

8. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Autoritatea contractanta are următoarele principale responsabilități :

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informaţiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispoziţiile din Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informaţiile/documentele prezentate Contractantului sunt însuşite de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au aprobat respectivele documente.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea Contractantă se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Preţul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii.

- să respecte obligațiile prevăzute în sarcina sa prin caietul de sarcini și contract.

Ofertantul declarat câștigător are următoarele principale responsabilități :

- va furniza Produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin Contract, cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

- va furniza Produsele cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiilor legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- să depună garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, cu posibilitate de a cere prelungirea termenului, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin Contract.

- se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepţia produselor și serviciilor în condiţiile din Caietul de sarcini.

- se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul procedurii așa cum au fost solicitate prin caietul de sarcini.

- are obligația să furnizeze echipamente a căror configurație de livrare să corespundă cerințelor minime din caietul de sarcini, în caz contrar Autoritatea contractantă va refuza recepția acestora iar Contractantul suportă toate cheltuielile cauzate de aceasta.

- este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și prestarea serviciilr în condiţiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- Să pastreze confidentialitatea datelor cu care intra in contact pe parcursul executarii contractului

- să respecte obligațiile prevăzute în sarcina sa prin caietul de sarcini și contract.

9.  Modul de completare a propunerii tehnice

1. Propunerea tehnică va fi elaborată respectând forma și specificațiile tehnice solicitate astfel încât să corespundă cu cerințele caietului de sarcini și fișei de date a achiziției.

2. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini și fișa de date a achiziției.

3. Propunerea tehnică va cuprinde toate lucrările, operațiunile, consumurile de resurse de orice fel, așa cum rezultă din caietul de sarcini elaborat de beneficiar, astfel încât echipamentele să fie funcționale la recepția finală a acestora.

4. Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, conform art. 133 al. (2) din HG nr.395/2016.

5. Orice denumire comercială menționată în caracteristicile tehnice minimale din caietul de sarcini care ar putea individualiza un anumit producător va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

6. Orice descriere de procedeu tehnologic menționat în caracteristicile tehnice minimale menționate in caietul de sarcini care poate individualiza un procedeu patentat de un anumit producător va fi interpretat cu mențiunea "sau echivalent ca performanță și funcționalitate".

7. Orice mențiune a unui produs/serviciu de o anumita origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, o imagine (poză), o schiţă, va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

Aceste specificatii care pot indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie sau o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

8. Orice mentiune cu privire la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

9. În oferta tehnică, ofertantul trebuie să declare conformitatea cu cerințele impuse de specificațiile tehnice din caietul de sarcini, indicând în mod obligatoriu documentul emis de PRODUCĂTOR (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, link spre site-ul producatorului, etc) precum și pagina și paragraful din document care atestă specificatiile tehnice ofertate – a se vedea formularul nr. 6 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire - cu excepția produselor încadrate la poziția 1.16. ” Materiale cablare rack”, unde este suficientă precizarea cantitatii ofertate de catre ofertant.

Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini",”ne însușim caietul de sarcini” ș.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice putând conduce la declararea acesteia ca neconformă.

Propunerea tehnică NU trebuie să aibă caracter general.

Ofertantul va prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele Caietului de Sarcini prin care să arate modul concret în care cerințele sunt îndeplinite.

Ofertele care se vor limita la a confirma faptul că cerința este îndeplinită, fără să prezinte concret modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanţii având obligaţia de a proba conformitatea ofertei cu cerinţele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului şi de rezolvare a eventualelor dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conţinutul propunerii tehnice prezentate.

10. Operatorul economic precizeaza exact ce oferteaza, CU INDICAREA CLARA A PARAMENTRULUI OFERTAT, nu de genul minim sau maxim. Astfel, daca autoritatea contractanta a precizat in caietul de sarcini ca se solicita – ca titlu de exemplu - „Memorie RAM minim 8 GB” ofertantul va metiona clar ce oferteaza ”Memorie RAM “X” GB – unde "X" reprezinta valoarea parametrului ofertat.

Lipsa identificării în oferta tehnică, coloana 3, a documentului emis de producător și a paginii + paragrafului unde se regăsește cerința tehnică ofertată - asa cum a fost specificat anterior, precum și în modelul de completare a formularului nr. 6 – poate atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. a din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

11. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor prezentate în ofertă, inclusiv în urma solicitărilor de clarificare adresate de autoritatea contractantă în acest sens, legate de caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice/financiare și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate poate conduce la declararea ofertei ca neconformă.

12. Propunerea tehnică va avea numerotate paginile documentelor care o compun și va conține și un opis al documentelor depuse, cu menționarea clară a paginilor unde se regăsește fiecare document în parte.

13. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, conform art. 147 (2) din HG. nr. 395/2016.

14. Propunerea tehnică încărcată de ofertant în SEAP, până la Termenul-limită pentru primirea Ofertelor va cuprinde, obligatoriu, următoarele ELEMENTE:

1. Oferta tehnică – completată în așa fel încât să reflecte asumarea de către ofertant a TUTUROR cerințelor / obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini și Fișa de date a achiziției - (a se vedea formularul nr. 6 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire)

Astfel, ofertantul poate include în oferta tehnică orice informații considerate esențiale cu privire la echipamentul ofertat, dar este obligat să facă referire minim la cerințele / obligațiile prevăzute de autoritatea contractantă în capitolele 3-4-5 din caietul de sarcini.

2. Documentații tehnice emise de PRODUCĂTOR – (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, link spre site-ul producatorului, etc) care demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini, - cu excepția produselor încadrate la pozitia 1.16. “Materiale cablare rack”, unde este suficientă precizarea cantitatii ofertate de catre ofertant.

Documentația emisă de producător va fi transmisă în limba română, dacă aceasta a fost emisă de producător direct în limba română, sau în limba de circulatie internaționala în care a fost emisă, caz în care va fi insoțită de traducere autorizată în limba română.

3. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă - (a se vedea formularul nr. 7 din Secțiunea V “Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

4. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului – (a se vedea formularul nr. 8 din Secțiunea V “Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

5. Declaratie privind partea / partile din propunerea tehnica ce au caracter confidential – (a se vedea formularul nr. 10 din Secțiunea V “Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

6. Declaratie privind respectarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) - (a se vedea formularul nr. 13 din Secțiunea V “Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

7. Declaratie pe proprie raspundere conform regulament (UE) 2022/576 - (a se vedea formularul nr. 14 din Secțiunea V “Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

15. OFERTELE INCOMPLETE, CARE NU CONȚIN TOATE CELE 7 ELEMENTE ALE PROPUNERII TEHNICE SUS MENȚIONATE, POT FI CONSIDERATE NECONFORME ÎN BAZA ART. 137 AL. (3) LIT. A DIN HG NR.395/2016 ȘI POT FI RESPINSE.

16. Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca potrivit art. 51 al. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art. 137 al. 2 lit. d din HG nr. 395/2016.

Se vor completa formularele aferente: Formularul nr. 7 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă si Formularul nr. 8 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor in domeniul mediului si protectiei mediului .

Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

Se vor completa formularele: Formularul nr. 7 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă si Formularul nr. 8 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului.

17. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la Inspectia muncii sau de pe site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie

18. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile protectie a mediului se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor de pe site-ul https://mmediu.ro/domenii/mediu/biosecuritate/legislatie/

10. Riscuri

La elaborarea ofertei, operatorul economic trebuie să țină seama cel puțin de următoarele riscuri posibile, identificate de autoritatea contractantă:

1. Riscuri referitoare la procedură

a. nu a fost depusa nici o ofertă / au fost depuse doar oferte inadmisibile și/sau neconforme

b. prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor peste termenul de valabilitate a ofertelor, datorită numarului mare de ofertanți, complexității evaluării tehnice a ofertelor /posibilelor solicitări de clarificări și completări formale sau de confirmare cu acordarea de termene suficiente de răspuns stabilite potrivit complexității clarificărilor sau completărilor solicitate.

c. întârzierea încheierii contractului de furnizare prin depunerea de contestații

d. imposibilitatea încheierii contractului cu ofertantul câștigător ca urmare a faptului ca acesta se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul

e. imposibilitatea încheierii contractului cu ofertantul caștigător ca urmare a refuzului nejustificat al acestuia.

2. Riscuri referitoare la executarea contractului

- întarzieri în durata de execuție a contractului datorate:

  - furnizorului de produse / producătorului

  - neconformități care pot apărea pe timpul transportului

  - alte evenimente/situații care nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire / încheierii contractului

- neîndeplinirea obligațiilor contractuale privind caracteristicile  produselor

11. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea/entitatea contractantă şi Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă:

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

3. Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

4. standardele mentionate in tabelul de la sectiunea  3.1.1 aplicabile produsului/echipamentului în speță

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la <LLNK 832014L0024C(02)      17>Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

- Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;

- Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;

- Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;

- Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);

- Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;

- Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

- Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);

- Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

- <LLNK 11998     0250 231   0 25>Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (<LLNK 11998     0250 231   0 13>Convenţia PIC), 10 septembrie 1998 şi cele trei protocoale regionale ale sale.]

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezuma ca ofertantul cunoaste si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare si ca ofertantul/contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea oferei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati de autoritatea contractanta, urmand sa raspunda fata de aceasta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre contractant sau de catre subcontractatii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile. +

Modalitatea de respectare a principiului DNSH

Fiecare ofertant se va asigura ca in cazul produselor livrate se va respecta in integralitate principiul ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -,,Do no Significant Harm”) in conformitate cu comunicarea Comisiei _orientări tehnice privind aplicarea acestuia in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Astfel, pe întreaga durata a ciclului de viață al produselor, nu vor fi prejudiciate niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:

1. atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES), produsele urmând a fi conforme cu cerințele privind energia conform Directivei 2009/125/CE;

2. adaptarea la schimbările climatice;

3. utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

4. tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea

acestora;

5. prevenirea și controlul poluării;

6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

12. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a Contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Contractul de furnizare incheiat

- Comunicarile intre contractant si autoritatea contractanta

- Comunicarile intre contractant si tert sustinator (daca este cazul)

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin autoritatii contractante pe perioada derularii contractului sunt :

- Numirea unui responsabil de contract care sa asigure relatia cu contractantul si supervizarea modului de administrare a contractului

- Verificarea constituirii garantiei de buna executie conform prevederilor din contract

- Obtinerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea platilor asa cum sunt acestea definite prin caietul de sarcini si legislatia aplicabila

- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat-realizat) si urmarirea modului de indeplinire a clauzelor contractuale

- Organizarea receptiei la livrare

- Realizarea platii conform obligatiilor contractuale

- Eliberarea garantiei de buna executie si a documentelor constatatoare.

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin contractantului pe perioada derularii contractului sunt :

- constituirea garantiei de buna execuție în termenul prevăzut de legislația în vigoare

- indeplinirea la timp a contractului cu respectarea tuturor prevederilor impuse prin caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și financiară.

- răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract

ATENȚIONARE !!!

1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

2. Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

3. Neîndeplinirea TUTUROR cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. A din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

4. Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestei proceduri trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în  fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Întocmit,

MANAGER PROIECT /

INGINER SISTEM IA (ADMINISTRATOR RETEA IT)

Ing. Dipl. Ignat Dacian Toma

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII, APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT/

RESPONSABIL ACHIZITII

Jr. Cozac Alina-Mihaela