| OBIECTIV: |  |  | Lucrari reparatii - Unitati invatamant (licee, scoli, gradinite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTUL: |  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  | DIVERSE |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCU07A1 | Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp. |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCU07A2 | Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 410-800 cmp |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCU11B3 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 31-80 cmp în zidarie de beton sau piatra |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU12A2 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...7-9 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 301-500 cmp |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCU12C1 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12- 13 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | RPCU12F3 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...23- 25 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 501-600 cmp |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | RPCU17A2 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, var de nisip, santul având sectiunea de...10-15 cmp |  | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |

| STADIUL FIZIC: DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | RPCU17A3 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, var de nisip, santul având sectiunea de...15-20 cmp |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCU19A1 | Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...sub 10 cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPCU19A2 | Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...peste 10 cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RPCU04XA | Adaosuri de mat.hidrofuge in betoane, mortare,etc |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.