OPERATOR ECONOMIC

 _____________________

 (denumirea/numele)

Nr.____/________

PROPUNERE TEHNICA LOTUL .......................
In cadrul Ofertei Tehnice se va detalia de catre Ofertant, conformitatea solutiei ofertate cu toate cerintele specificate in Documentatia de atribuire/Caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in Documentatia de atribuire si sa detalieze in propunerea sa tehnica modurile si mijloacele prin care solutia ofertata indeplineste aceste cerinte, astfel incat comisia de evaluare sa aiba posibilitatea evaluarii acesteia in mod cat mai informat. In cazul in care solutia ofertata detaliata in Oferta Tehnica nu ofera informatii complete prin detalierea raspunsului la cerinte sau nu indeplineste cerintele exprimate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare poate sa declare solutia ca fiind necorespunzatoare.

Informatiile din propunerea tehnica vor fi prezentate astfel incat sa fie posibila identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din Caietul de sarcini, in acest sens, ofertantii avand obligatia elaborarii si a unei matrici de conformitate, de tipul :

	Lot.1      
	1.Costum salopeta de protectie ( 1A, 1B,1C)
2. Halat

3. Sort protectie (3A, 3B)
4.Sapca

5.Tricou

	Lot.2
	6. Combinezon ( 6A, 6B)
7.Pelerina ploaie

8. Vesta avertizoare reflectorizanta

	Lot. 3
	9. Hanorac impermeabil si vatuit ( 9A, 9B)
10. Vesta impermeabila si vatuita (10A, 10B) 
11. Caciula protectie

	Lot.4
	12.Bocanci protectie (12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G)
13.Cizme protectie (13A, 13B, 13C, 13D) 
14.Pantofi protectie

	Lot.5
	15.Manusi protectie (15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G)  
16. Casca protectie ( 16A, 16B)
17.Centura siguranta

18.Masca protectie (18A, 18B, 18C, 18D)
19.Antifoane externe

20.Ochelari protectie (20A, 20B)
21.Jambiere ( 21A, 21B)


	Echipament individual de protectie pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca
	Caracteristici solicitate
	Caracteristici ofertate

	LOT 1
	
	

	1.Costum Salopeta de protectie


	1.A. Costum salopeta  
- Tercot rezistent la perforare si sfasiere;

- culoare albastru royal ( bluza si pantalon);
- Full Option,  minim 290 g/mp, cusaturi triple;
- bluza ajustata cu elastic la maneci, va fi prevazuta cu doua buzunare dispuse lateral pe piept,  la baza va avea o banda reflectorizanta de 3 cm, cusuta, nu lipita; 
-inchidere cu nasturi acoperiti cu fenta

-bluza va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare galbena, sigla achizitorului.

- pantalon in talie prevazut cu doua  buzunare laterale iar  pe fiecare crac la 26 cm sub genunchi sa fie o banda reflectorizanta, de jur imprejur, de 3 cm, cusuta nu lipita.

	

	
	1.B. Costum salopeta rezistent la contact cu agenti chimici
- realizata din material rezistent la contactul cu agenti chimici;

- culoare albastru royal ( bluza si pantalon,         bluza va avea inscriptionate pe spate cu vopsea cauciucata de culoare galbena, sigla achizitorului).
- bluza ajustata cu elastic la maneci, va fi prevazuta cu doua buzunare dispuse lateral pe piept, inchedere cu nasturi acoperiti cu fenta, la baza va avea o banda reflectorizanta de 3 cm, cusuta, nu lipita,

-inchidere cu nasturi acoperiti cu fenta

-pantalonul prevazut cu buzunare iar  pe fiecare crac la 26 cm sub genunchi sa fie o banda reflectorizanta, de jur imprejur, de 3 cm, cusuta nu lipita.
	

	
	1.C. Costum salopeta ignifug (sudor/electrician)
- ignifuga, antistatica, antichimica,  rezistenta la efectele arcului electric;
- culoare albastru royal ( bluza si pantalon, bluza va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare galbena, sigla achizitorului)
 - bluza ajustata cu elastic la maneci,va fi prevazuta cu doua buzunare dispuse lateral pe piept,  la baza va avea o banda reflectorizanta de 3 cm, cusuta, nu lipita,

-inchidere cu nasturi acoperiti cu fenta;

- pantalonul prevazut cu buzunare iar  pe fiecare crac la 26 cm sub genunchi sa fie o banda reflectorizanta, de jur imprejur, de 3 cm, cusuta nu lipita.
	

	2. Halat
	- Bleumarin

- doc, 100% bumbac

- buzunare frontale
	

	3. Sort protectie
	 3.A.Sort protectie sudor
-din piele naturala;

-protectie impotriva radiatiilor;

-particulelor din aer, resturi;

-zgura fierbinte, scantei;

-lumina intensa;

-iritatii si arsuri chimice;

-suprosolicitarii termice precum si a agresiunilor mecanice (taiere, agatare, perforare, abraziune) la operatii de sudare si activitati conexe

3.B. Sort protectie ingrijitor;
-sort dublu 
- buzunar frontal ;
-65% poliester, 35% bumbac; 
-min.190g/mp;
-benzi laterale ajustabile cu capse; 
-culoare albastru;
	

	4. Sapca
	-doc 100% bumbac

-cozoroc;

-culoare  albastra;

-va fi prevazuta la spate cu sistem de reglare cu brida

-va avea inscriptionata cu vopsea cauciucata de culoare galbena sigla achizitorului
	

	5. Tricou  


	- culoare  albastra;

-  100% bbc,
- min.190g/mp

-va avea inscriptionata pe spate cu vopsea cauciucata de culoare galbena sigla achizitorului
	

	LOT 2
	
	

	6. Combinezon
	6.A. Combinezon unica folosinta
- rezistent la agenti chimici
	

	
	6.B. Combinezon izolant pentru interventii 
- protectia corpului impotriva agentilor chimici si infectiosi ;cu cusaturi sigilate.
	

	7. Pelerina ploaie
	- pelerina cu gluga, impermeabila si rezistenta la uzura;

-culoare: galbena ;

- cu cusaturi sigilate care previn infiltrarea apei;

MATERIAL: 100% poliester acoperit suplimentar cu strat de protectie PU(poliuretan);
- vor avea sistem de inchidere cu fermoar sau capse;

- gluga va fi prevazuta cu siret si opritor;

- lungimea pelerinei trebuie sa ofere acoperire pentru purtator.

- mansete reglabile cu capse pentru ajustare rapida;
- la baza vor avea aplicata banda reflectorizanta (latime 3 cm) continua.


	

	8. Vesta avertizoare

reflectorizanta
(va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare albastra, sigla achizitorului)
	-culoare Galbena fluorescent cu benzi reflectorizante si serigrafie
-100% poliester, greutate min.165g/mp

-fara maneci, prevazuta cu 2 randuri de benzi reflectorizante aplicate circular la 5 cm respectiv 1 cm de tiv

-sistem de inchidere mixt cu capse si arici

-arici interior, margini care nu agata


	

	LOT 3
	
	

	9. Hanorac impermeabil si vatuit ( temperaturi reci)   
- va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare albastra, sigla achizitorului)


	9.A. Hanorac impermeabil si vatuit
-  impermeabil ;

- termoizolant, rezistenta la temperaturi scazute;
- culoare albastra royal;

- prevazut cu gluga

-cu partile componente imbinate cu cusatura speciala impotriva penetrarii apei,
- interiorul este cu captuseala vatuitat termoizolanta, iar manecile sunt prevazute cu mansete pentru vant,
- inchiderea hanoracului se face cu fermoar cu autoblocare si capse,
- sa fie prevazut cu doua buzunare in talie si unul la piept, precum si unul pe guler pentru a se ascunde gluga.
	

	9.Hanorac impermeabil si vatuit ( temperaturi reci)  
 - va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare albastra, sigla achizitorului)
	9.B . Hanorac doc vatuit
- doc, vatuit
-termoizolant, rezistenta la temperaturi scazute,
- culoare albastra royal;

- prevazut cu gluga

-cu partile componente imbinate cu cusatura speciala impotriva penetrarii apei,
- interiorul este cu captuseala vatuitat termoizolanta, iar manecile sunt prevazute cu mansete pentru vant,
- inchiderea hanoracului se face cu fermoar cu autoblocare si capse,
- sa fie prevazut cu doua buzunare in talie si unul la piept, precum si unul pe guler pentru a se ascunde gluga.
	

	10. Vesta impermeabila si vatuita ( temperaturi reci)
- va avea inscriptionat pe spate cu vopsea cauciucata de culoare galbena, sigla achizitorului)


	10.A. Vesta impermeabila si vatuita
- termoizolanta, rezistenta la temperaturi scazute,

- culoare albastra royal

- impermeabil

-modelul va fi  prevăzut cu sistem de închidere cu fermoar, având pe fiecare parte a feţei câte un buzunar taiat ; pe interior in partea stanga jos va fi aplicat un buzunar cu inchidere cu scai ; gulerul va fi de tip tunica vatelat, cu gluga ascunsa ,

-la baza vestei se va aplica bandă reflectorizantă cu lăţimea de 3cm.

-captuseala vatuita termoizolanta


	

	
	10.B. Vesta doc, vatuita
- termoizolanta, rezistenta la temperaturi scazute,

- culoare albastra royal

- doc impermeabil 100% bumbac

-modelul va fi  prevăzut cu sistem de închidere cu fermoar, având pe fiecare parte a feţei câte un buzunar taiat ; pe interior in partea stanga jos va fi aplicat un buzunar cu inchidere cu scai ; gulerul va fi de tip tunica vatelat, cu gluga ascunsa ,

-la baza vestei se va aplica bandă reflectorizantă cu lăţimea de 3cm.

-captuseala vatuita termoizolanta


	

	11. Caciula protectie
	- unisex, 100% poliamida

- groasa cu  urechi, culoare neagra

-sa sigure o izolatie termica in conditii cu temperaturi negative;


	

	LOT 4
	
	

	12. Bocanci protectie


	12.A.Bocanci protectie cu bombeu compozit- lucrator salubrizare cai publice
-bocanci realizati in conformitate cu standardul de siguranta EN ISO 20345:2022 clasa de protectie S3.
-fetele bocancilor sunt realizate din microfibra durabila, hidroforbizati si guler Oxford pentru rezistenta si confort;
-plasa respirabila ajuta la mentinerea unui mediu uscat si confortabil;

-bombeu din fibra de sticla  cu protectie la  impact de pana la 200 J;

-talpa intermediara din Kevlar cu protectie la penetrare de pana la 1100 N, protejand impotriva obiectelor ascutite;

-tehnologie E-TPU (absorbtie superioara a socurilor pentru protectia articulatiilor, returnare a energiei pentru reducerea oboselii in timpul mersului, elasticitate si durabilitate ridicata, pastrandu-si performanta dupa utilizare intensiva);

-talpa exterioara antiderapanta confectionata din poliuretan;

- aderenta pe diverse suprafete;

-protectie la riscuri mecanice (perforatii, striviri),  impotriva umezelii si descarcarilor electrostatice (antistatici si rezistenti la apa);

-greutate 0,99 gr; 
	

	
	12.B.Bocanci protectie cu bombeu compozit- soferi/mecanici utilaj, tractoristi
- bocancui protectie realizati in conformitate cu standardul de siguranta EN ISO 20345:2022,  clasa de protectie S3.
-piele pigmentata de bovina, hidrofobizata si ornament reflectorizant;
-captuseala din material textil perforat, rezistent la abraziune, asigura aerisirea piciorului;

-acoperis brant: tesut preformat pe suport poliuretanic, antistatic; acesta are forma anatomica, este detasabil si are perforatii;

-bombeu compozit, rezistent la soc 200J si compresiune;

-talpa injectata din poliuretan dubla densitate, bicolora, antistatica, antiderapanta, rezistenta la abraziune si hidrocarburi, tip Advanced;

-lamela antiperforatie nemetalica, perforatie zero;

-limba tip burduf;

-inchidere prin insiretare cu perforatii consolidate cu capse non-metalice
	

	
	12.C. Bocanci protectie rezistenti la penetratie si la contactul cu agenti caustici si corozivi-lucratori SDR
- talpa cauciuc, antiderapanta, flexibila si  rezistenta la acizi si baze, la uleiuri si carburanti ;

- hidrofobizati
- sistemul de inchidere va fi prin insiretare;


	

	
	12.D. Bocanci protectie cu bombeu metalic-muncitori calificati atelier auto
-bocanci clasa de protectie S3 SRC
- standard de siguranta EN ISO 20345:2022
-confectionati din piele, asigurand durabilitate si confort pe termen lung;
-echipati cu un bombeu metalic rezistent la impact, avand o energie de 200 J si rezistenta la strivire de 15 kN;
-prevazuti cu o lama antiperforare pentru a proteja piciorul impotriva obiectelor ascutite;

-talpa antistatica si antiderapanta realizata din poliuretan cu densitate dubla (PU/PU), oferind proprietati antistatice si antiderapante. Acest lucru asigura stabilitate si siguranta in diverse medii de lucru, inclusiv in prezenta uleiului;

-confort si absorbtie a socului 

- bocancii dispun de un varf suflat, care faciliteaza lucrul in pozitie in genunchi si protejeaza pantofii de deteriorare;

-ofera absorbtie a energiei in zona calcaiului pentru confort sporit pe parcursul intregii zile de lucru;
-captuseala realizata dintr-un material cu proprietati higroscopice, mentinand piciorul uscat si confortabil in timpul utilizarii;


	

	
	12.E. Bocanci protectie electricieni
- din piele cu fata naturala neteda, culoare neagra, electroizolanti
- talpa antistatizata , lipita sau cusuta;

-fara accesorii metalice.

- standard de siguranta SR EN 60903:2005
	

	
	12.F.  Bocanci protectie sudori
-vor fi din piele, respirabila, de culoare neagra, rezistenta la apa;

- elemente de protectie nonmetalice, bombeu de compozit, talpa interioara antiperforatie;

- captuseala respirabila;

- talpa exterioara din poliuretan de dubla densitate, rezistenta la abraziuni si produse petroliere, antiderapanta;

- cu sistem de descaltare/ deschidere rapida

- standard de siguranta SR EN 20349:2011
	

	
	12.G. Bocanci protectie asfaltatori
-rezistenta termica de min. 180 grade la contact

-talpa antistatica, antialunecare, flexibila

-rezistenta la abraziuni si hidrocarburi

-sistem de desiretare rapida
	

	13. Cizme protectie
	13.A. Cizmel protectie apa/noroi 
- protectie la apa, noroi,  baze, produse petroliere, antistatice, cu bombeu metalic si lamela incorporata
- talpa cu toc, va fi antiderapanta si rezistenta la penetrare;

- produsele vor fi panzate (captusite) pe interior.

- cizma va fi de tip inalta – 39 cm
	

	
	13.B. Cizma sold tip pescar:
- din cauciuc, protectie la apa, noroi,  baze, produse petroliere, antistatice, cu bombeu metalic si lamela incorporata

- talpa cu toc, va fi antiderapanta si rezistenta la penetrare;

- produsele vor fi panzate( captusite) pe interior .
	

	
	13.C. Cizme protectie rezistente la penetratie si la contactul cu agenti caustici si corozivi
	

	
	13.D. Cizme electroizolante JT de tensiune medie (clasa I) 7500V
- cizmele vor fi confecţionate din material

- proprietati de absorbtie a energiei in toc. 
- cizma va fi de tip inalta – 39 cm
- marfa va fi insotita de buletin de incercare a echipamentului electroizolant
 conforma cu normele EN 347 + EN 344
	

	14. Pantof protectie (sezon   cald)
	Pantofi de protectie
-bombeul compozit rezistent la socuri mecanice pana la 200 J si risc de strivire;         - proprietati antistatice;

-talpa exterioara cu aderenta superioara pe diverse tipuri de suprafete, inclusiv cele denivelate sau umede, prevenind alunecarile si accidentele;                                                       -rezistenta la hidrocarburi;                                - bombeu compozit;                                                 -clasa de protectie S1;                                             -fata piele bovina + material textil perforat captusita;                                                           -material captuseala 
textil perforat                    -talpa 
antialunecare, antistatica, material poliuretan dubla densitate, antiperforatie;
    -închidere prin insiretare 

	

	LOT 5
	
	

	15. Manusi protectie
	15.A. Manusi lacatus
- manusi din piele de  bovina, cu intaritura in palma, pe degetul mare si aratator ;

-asigura un nivel uniform de protectie pe toata suprafata palmei    
- manseta din bumbac intarit

-manusa trebuie sa nu prezinte ingrosari de materiale, rigidizari in zonele de imbinare a materialelor.
-ergonomice, flexibile, dexteritate buna

-manusile vor fi realizate cu 5 degete

	

	
	15.B.Manusi electroizolante JT, clasa III
Material: Latex natural
Grosime: 2,9 mm
Lungime: 360±15 mm
Tensiune de utilizare (kV): Max. 26,5
- marfa va fi insotita de buletin de incercare a echipamentului electroizolant

- protectie: risc electric, risc chimic, risc mecanic, risc termic
	

	
	15.C. Manusile protectie antichimica
 -vor asigura un nivel uniform de protectie pe toata suprafata palmei

- lungime 300 mm
-manusile vor fi realizate cu 5 degete

- protectie: risc biologic, risc chimic, risc mecanic, risc termic
EN 374, EN 388
	

	
	15.D. Manusi sudor
- manusile vor fi termoizolant si ignifuge si vor asigura un nivel uniform de protectie pe toata suprafata palmei
- piele categoria A, lungime 32 cm

- degetul aratator fara cusatura, iar partea inferioara a palmei va avea un  strat dublu de piele pentru a preveni uzura acelei parti a manusii

-pe palma cu straturi suplimentare de bumbac ignifug iar partea dorsala este captusita cu bumbac ignifug

-manusi cu 5 degete
	

	
	15.E. Manusi  vibroizolante
- vor asigura un nivel uniform de protectie pe toata suprafata palmei
-manusile vor fi realizate cu 5 degete
	

	
	15.F. Manusi lucrator salubrizare cai publice
- manusi din splat de bovina, flexibile, cu intaritura in palma, pe degetul mare si aratator,

- dos din textil,

- manseta din bumbac intarit
	

	
	15.G. Manusi lucrator sortator
 rezistente la abraziune, la taiere, la rupere, la frig radiant si de contact ;

- se folosesc pentru a proteja mana utilizatorului impotriva actiunilor mecanice cu efecte superficiale, a riscurilor care decurg din manipularea de diverse materiale, piese, substante, pulberi, a produselor fierbinti, impotriva frigului, antitaiere,

- material textil cu un strat de nitril in zona palmei si a degetelor, flexibile, cu manseta elastica moale si comfortabila pentru incheieture mainii, conform standardelor EN 374, EN 420 ; EN 388
	

	16. Casca protectie 
	16.A. Lucru la inaltime

-protectia capului, material HDPE, temperaturi -20grade +50grade, tensiune 1000V, suspensie interioara, antitranspiratie,    - rezistenta la soc si penetratie, cu 6 puncte de fixare, protectie sporita pentru ceafa
	

	
	16. B Protectie electrica

- rigiditate dielectrica mare

- rezistenta la soc si penetratie
	

	17. Centura siguranta
	-protectie cadere de la inaltime

-marime universala

-ham de siguranta cu centura lombara                                            -chinga din poliester                                                                -marime ajustabila                                            -legatura frontala
-chingi sustinere pentru bazin

-un punct de ancorare dorsal doua inele laterale

-catarame din metal                                             -greutate 1940 g

-CE  EN 358; EN 361
	

	18. Masca protectie
	18.A. Masca vopsitor
-protectia cailor respiratorii, a ochilor, si a fetei impotriva gazelor si vaporilor de solventi organici, cu un singur filtru
	

	
	18.B.  Masca ( sortare/ ecarisaj)
- masca protectie contra bacteriilor, de unica folosinta
-Protectie contra pulberilor fine, prevazuta cu bareta nazala si elastic de prindere.
	

	
	18.C. Masca sudura
- element de sustinere manuala

- geam absorbant in ultraviolete

- material termorigid ce contine fibre de sticla

- material neinflamabil cu o buna rezistenta mecanica.

-dimensiuni 250 x 400 x 115 mm     -dimensiune geam 90x110 mm       

 Conform EN 175
	

	
	18.D. Masca protectie substante chimice
( activitate DDD);

- protectie vapori si pulberi in aerul expirat;
	

	19. Antifoane externe
	- protectie impotriva zgomotului
	

	20. Ochelari protectie
	20.A. Ochelari protectie rezistenti la impact
- lentile acoperite în interior cu un strat anti-aburire, având factorul de duritate F (rezistă la impactul cu o bilă de otel de 0,86g care se deplasează cu viteza de 45m/s) si rezistenta termică
-posibilitatea de utilizare peste ochelarii de vedere
	

	
	20.B. Ochelari protectie substante chimice
- protectia ochilor la lucru cu substante chimice; lentile transparente

-posibilitatea de utilizare peste ochelarii de vedere
	

	21. Jambiere
	21. A Jambiere sudor
-din piele, lungime cca 33 cm, grosime piele min.1,2 mm;

- rezistent la uzura si penetratie, fara accesorii metalice

21.B Jambiere ecarisaj (ingrijitor/prinzator caini)
-jambiere din doua bucati;

-sistem de fixare cu trei curele reglabile prin catarame metalice;

-element elastic pentru fixare pe incalaminte;

-100% piele; lungime 37 cm
	

	
	3.8 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul:
In cazul modificarii legislatiei sau a normativelor tehnice, furnizorul este obligat sa se alinieze noilor reglementari tehnice si/sau legale.


	

	
	         Produsele vor respecta prevederile legislatiei si actelor normative in vigoare la data livrarii. In caz contrar vor fi considerate neconforme.

Echipamentul individual de protectie pentru securitate si sanatate in munca prevazute in prezentul Caiet de Sarcini vor fi achizitionate numai daca mentin sanatatea,  asigura securitatea, si igiena utilizatorilor, atunci cand sunt intretinute adecvat si utilizate conform scopului prevazut.

EIP sunt considerate a fi conforme cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate si igiena, atunci cand sunt conforme cu standardele romane si/sau ale standardelor nationale armonizate ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Furnizorul trebuie sa dispuna de declaratia de conformitate pentru echipamentul individual de protectie, conform art. 15 din Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;

Pentru verificarea calitativa a produselor, ofertantii vor preda achizitorului odata cu oferta, mostre/esantioane/fotografii dupa caz, pentru fiecare tip de produs/reper ofertat, care trebuie sa corespunda cerintelor caietului de sarcini. Mostrele/esantioanele/fotografiile neconforme vor fi excluse din procedura de achizitie.

Mostrele/esantioanele/fotografiile dupa caz, produsului ofertat poate prezenta si o alta inscriptionare decat logo ECOSAL, pentru a se putea analiza calitatea inscriptionarii. Detaliile inscriptionarii vor fi stabilite contractual , dar nu vor modifica oferta de pret.

Produsele solicitate de beneficiar ca mostre/esantioane/fotografii dupa caz, vor fi pastrate de acesta ca proba martor, vor fi etichetate de reprezentanti autorizati ai beneficiarului  si vor constitui modele de referinta la receptia produselor livrate, iar in cazul in care acestea difera, vor fi considerate neconforme si vor conduce la respingerea lotului si notificarea furnizorului.

Mostrele/esantioanele/fotografiile dupa caz, depuse de ofertantul declarat castigator, vor ramane in proprietatea autoritatii contractante. Mostrele/esantioanele/fotografiile dupa caz, depuse de ofertantii declarati necastigatori vor putea fi ridicate de la sediul autoritatii contractante in termen de maxim 30 de zile de la data incheierii contractului
	

	
	3.8.1 Garanție

Furnizorul este obligat sa livreze produsele care sunt in conformitate cu caietul de sarcini si contractul incheiat.

Furnizorul garanteaza produsele pentru o perioada de minim 2 ani de la livrare, in conditii de utilizare si depozitare corespunzatoare. Garantia se refera la lipsa de conformitate privind calitatea produselor, defecte ascunse sau vicii de fabricatie (cu exceptia uzurii aparute pe parcursul folosirii), care pot face produsul impropriu pentru utilizare. Pentru produsele din prezentul Caiet de Sarcini a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani (ex; masca protectie contra bacteriilor, etc.), termenul prevazut mai sus se reduce la  aceasta durata. In acest caz ofertantul va prezenta in oferta termenul de valabilitate al produsului in conditii de transport si depozitare corespunzatoare.
Furnizorul garanteaza calitatea acestor produse, obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa schimbarea celor declarate necorespunzatoare, pe baza de proces verbal si suportarea eventualelor daune aduse beneficiarului. Furnizorul este raspunzator fata de achizitor pentru orice lipsa a conformitatii existente la momentul cand au fost livrate produsele ( EIP). 

`
In cazul in care prin utilizarea produsului nu se respecta conditiile prevazute in HG nr.305/2017  privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, furnizorul va suporta consecintele conform prevederilor legislatiei in vigoare.
EIP de electrosecuritate vor fi marcate si stampilate vizibil cu data incercarii la care a fost supus, rezultatul testarii si termenele de reverificare. Suplimentar se va atasa buletinul de verificare/ produs.

Furnizorul va asigura efectuarea probelor prevazute de standarde pe propria cheltuiala.

Furnizorul va garanta produsele pe toata durata de utilizare normala a acestora, care va fi specificata obligatoriu in oferta;

 pentru defectele ascunse asigurand cantitatile de produse necesare inlocuirii si suportarea eventualelor daune aduse beneficiarului, stabilite prin contract.


	

	
	3.8.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
3.8.2.1 Livrare:
Un produs este considerat livrat când produsul este acceptat de Achizitor.
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Achizitor. Fiecare produs va fi însoțit de toate părțile componente necesar utilizarii in scopul protejarii lucratorilor de factorii de risc si de boli profesionale si de instructiuni destinate utilizatorilor, usor de inteles, asigurand totodata un continut informational, precis si inteligibil.
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Pentru a garanta conformitatea EIP cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile fiecare echipament trebuie sa fie insotit la livrare de documentaţia tehnică specifică si care va fi in conformitate cu prevederile art. 5 şi stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.    

Furnizorul va livra produsele, la sediul Achizitorului situat in Galati, str. Basarabiei nr. 121 E        (fosta str. Anghel Saligny nr.1) esalonat, in baza comenzi, in limita cantitatii estimate precizate in caietul de sarcini, in conformitate cu prevederile contractuale. Produsele vor fi livrate in termen de 10 zile de la data emiterii comenzii (lot 1,2,3,5).
	

	
	3.8.2.2 Ambalare:
Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalarea se va face pe raspunderea si pe costurile furnizorului. Produsul va fi ambalat corespunzator, eventual individual, astfel incat sa nu fie supus unor factori mecanici si termici care ar putea produce deteriorarea materialului.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.


	

	
	3.8.2.3 Etichetare:

Fiecare produs va fi prevazut obligatoriu cu marcaj CE.

Marcajul CE se aplica pe fiecare EIP fabricat, astfel incat sa fie vizibil, lizibil si imposibil de sters pe durata de viata previzibila a respectivului EIP. Daca marcajul pe echipamentul individual de protectie poate reduce nivelul de protectie sau impiedica actiunea de protectie sau este incompatibil cu punerea in practica, marcajul trebuie aplicat pe cea mai mica unitate pe care o contine EIP.

         Toate produsele trebuie sa poarte imprimeu cu marcajul CE, marime, material compozitie, sigla producator;


	

	
	3.8.2.4 Transport:

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.


	

	
	3.9.1 Instruirea personalului pentru utilizare

       Furnizorul va asigura instructiuni de utilizare, in limba romana, pentru fiecare produs .


	

	
	3.10.1   Atributiile si responsabilitatile furnizorului:

   Furnizorul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin caietul de sarcini, documentației de atribuire și a ofertei depuse.

    Furnizorul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

    Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

   Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin oferta.

   Furnizorul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini si contractul incheiat.

   Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini si  în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.


	

	
	4. Documentații ce trebuie furnizate Achizitorului în legătură cu produsul

   Documentațiile pe care Furnizorul trebuie să le livreze Achizitorului în cadrul contractului sunt: avizul de insotire a marfii, factura si documentaţia tehnică specifică pentru a garanta conformitatea EIP cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile si care va fi in conformitate cu HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu prevederile HG 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, cu prevederile art. 5 si stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului si Ordin 594/2013 pentru aprobarea   Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentul individual de protectie, cu modoficarile si completarile ulteriore.
 Lipsa unui document sau neconformitati in continutul documentelor duc la respingerea marfii sau preluarea acestuia in custodie si notificarea furnizorului pentru solutionarea situatiei.


	

	
	5. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua la beneficiar pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. 

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor .

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

acceptat;

a) acceptat cu observații minore;

b) acceptat cu rezerve;

c) refuzat.

Furnizorul va mentiona documentele in baza carora a fost realizat si comercializat produsul.

Comisia va verifica conformitatea produselor prin verificarea marcajului, compararea monstrelor cu produsul furnizat, a documentelor necesare la livrare,etc. La receptie se va urmari data fabricatiei, aspectul, data ultimei verificari.
In cazul suspiciunii privind neconformitatea lotului livrat de furnizor, cu mostra martor, se vor transmite unui laborator neutru acreditat exemplare din lotul livrat pentru a fi expertizate. Daca se confirma neconformitatea, costurile expertizarii vor fi suportate de furnizor, intreg lotul se va returna furnizorului si se vor initia procedurile legale de recuperare a daunelor, mergand pana la rezilierea contractului .


	

	
	7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Achizitor și Furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă :

- Legea nr. 53/2003,rep. – Codul muncii.

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

- H.G 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, completata si modificata prin H.G 955/2010;

- H.G nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca;

- Hotararea Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;

- Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;

- Ordinul nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie.

- SR EN ISO/CEI 017050-1:2010 – Evaluarea conformitatilor. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1: Cerinte generale;

- SR EN ISO/CEI 017050-2:2005 – Evaluarea conformitatilor. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 2: Documentatie suport;

- SR EN ISO 13688 (fost EN 340) - Imbracaminte de protectie – cerinte generale.
Furnizorul are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii.


	

	
	
	


Data _____/_____/_____

_____________, (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________(denumirea/numele operechiatorului economic).

OPERATOR ECONOMIC

 _____________________

 (denumirea/numele)

Nr.____/________

FORMULAR DE OFERTA 
Lotul ……

Către ................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  _________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livrăm produsele solicitate pentru ___, la valoare totala de __________lei/lot ,  plătibilă pentru recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____________lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în termenele impuse prin documentaţia de atribuire.

3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile respectiv până la data de .................................., inclusiv şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perechiioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea acordului–cadru aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam că :

     _

    |_|  depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

     _

    |_|   nu depunem ofertă alternativă.

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţie de bună execuţie la fiecare contract subsecvent atribuit de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________(denumirea/numele operechiatorului economic).

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Lotul ……
	Nr.

crt.
	Denumire produs


	UM
	Cantitate


	Preţ

unitar

fără TVA

(lei)
	Valoare

totala  fără TVA


	TVA

(lei)
	Valoare totală

cu TVA

(lei)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL


	
	
	
	
	
	


    Data completării ......................

                                                                                              Candidat / Ofertant

                                                                                     ………………………………….

                                                                          (Ştampila şi  semnătura autorizată  în original)
Operator Economic

..........................

(denumirea)

Declarație cuprinzând informațiile considerate confidențiale

Subsemnatul______________________,reprezentant legal al ______________________

                                                           (denumirea  date de identificare operechiator economic ) declar pe propria raspundere ca pentru_____________________________,urmatoarele 


(se trece numele procedurii)

informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

insotita de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, conform „Art. 57., ALIN. (2) din Legea nr. 98/2016.
Ofertanți ce  vor prezenta Declarație de confidențialitate  a ofertei , au obligația  conform art. 1, alin 4 din OUG 114/2020, sa prezinte si documentele doveditoare, pentru sustinerea celor  declarate . In cazul in care ofertantul  nu prezinta  documentele doveditoare, comisia de evaluare nu va lua in considerare Declarația de confidențialitate.
Data completarii...............................

                                                            Operator Economic

..........................


     (denumirea)


( stampila si  semnatura autorizata in original)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică
a ofertantului/grupului de operatori economici
Către,  SERVICIUL PUBLIC ECOSAL
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţuluisusţinător), având sediul social .................. (adresa terţuluisusţinător), ne obligăm ca, în situația în care ofertantul ................ (denumireaofertantului/grupului de operechiatorieconomici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionatşi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea tehnică.

Declarăm că înţelegem să răspundem in faţa autoritatii contractante în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea tehnica acordata ofertantului, care rezultă din prezentarea utilajelor si echipamentelor diponibile pentru executarea contractului. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Art. 182 (3) din Legea 98/2016 coroborat cu Art. 48 din HG.395/2016, care dau dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat ofertantului.............................................................. (denumireaofertantului/grupului de operechiatori economici).
Data completării .........................(ziua, luna, anul).

Terţ susţinător,

.....................

(semnătură autorizată)
Operator Economic

..........................

(denumirea)

Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a perechisoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar pe propria raspundere ca ne-am însușit forma si conținutul acordului-cadru și contractului subsecvent publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire și că suntem de acord, fără niciun fel de obiecțiuni, cu toate prevederile, obligându-ne să respectăm în totalitate conţinutul acestora. 
Data :[ZZ.LL.AAAA]

(nume şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

                            (denumire/nume operechiator economic)
OPERATOR ECONOMIC





               
  ____________________

    (denumirea/numele)

Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operechiatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016

Subsemnatul ..........................., reprezentant legal / imputernicit al ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) in calitate de ofertant la procedura de ……………………….. pentru atribuirea contractului cu obiectul ………………………………………….., organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură, ca nu vom subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operechiatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.


Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei perechisoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operechiatorului economic)
[image: image1.png]



