Anexa 1 - Specificații tehnice (produse)

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de echipamente audio-video în cadrul proiectului SNSPA – SMART UNIVERSITY finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR), Componenta 15 – Educație, cod proiect 1306985308

- INFORMAȚII GENERALE

  - Autoritatea contractantă: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE cu sediul în București, str. Povernei nr. 6-8, sector 1;

  - Prin prezenta documentație de atribuire, SNSPA invită operatorii economici interesați să depună o ofertă pentru „Achiziția de echipamente audio-video în cadrul proiectului SNSPA – SMART UNIVERSITY finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR), Componenta 15 – Educație, cod proiect 1306985308”

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.  Caietul de Sarcini, precum și documentația de atribuire, pot fi descărcate sau consultate de pe pagina de internet http://e-licitatie.ro sau, la cerere, se poate transmite prin e-mail.

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică și cea financiară.

  - Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice și totodată indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii operatori economici să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

  - Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

  - În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

  - În caz de neconcordanță, specificațiile oficiale publicate de producătorul echipamentului/produsului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referință, iar conținutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.

  - În oferta tehnică va fi inclusă o descriere detaliată a caracteristicilor/performanțelor produselor oferite.

  - Ofertantul are obligația să declare codul produsului, fișa tehnica a produsului sau orice material documentar prin care să se dovedească cerințele minime ale fiecărui produs solicitate prin caietul de sarcini și denumirea producătorilor echipamentelor incluse în ofertă.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Autoritatea Contractanta solicita prezentarea ofertei privind furnizarea următoarelor echipamente după cum urmează:

LOT 1 – CAMERA MIRRORLESS

Cod CPV: 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate: 2 buc

Total valoare estimată: 37.000 lei fără TVA

LOT 2 – KIT CAMERA CINEMATOGRAFICĂ MIRRORLESS FULL-FRAME + OBIECTIV 70-200MM F2.8 + OBIECTIV 28-70MM F2 + OBIECTIV 50MM F1.2

Cod CPV: 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 2: 55.600 lei fara TVA

LOT 3 – SISTEM TRANSMISIE VIDEO

Cod CPV: 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 3: 6.000 lei fara TVA

LOT 4 – KIT CAMERA VIDEO - CONFERINȚE WEB CU 2 MICROFOANE ȘI CABLU DE CONECTARE

Cod CPV 32232000-8 Echipament pentru videoconferinţe

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 4: 30.600 lei fara TVA

LOT 5 – KIT LUMINI FUNDAL + STATIV LUMINI

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  6 buc

TOTAL valoare estimată LOT 5: 112.200 lei fara TVA

LOT 6 – MIXER 12G-SDI CU 8 CANALE

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 6: 16.000 Lei fară TVA

LOT 7– WEB PRESENTER 4K

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 7: 6.600 lei fara TVA

LOT 8 – KIT CAMERA VIDEO 4K 60P + TREPIED VIDEO CU CAP FLUID

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  5 buc

TOTAL valoare estimată LOT 8: 62.000 lei fara TVA

LOT 9 – CAMERA VIDEO PTZ

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  4 buc

TOTAL valoare estimate LOT 9: 28.800 lei fara TVA

LOT 10 – PLACA DE CAPTURA 8K

Cod CPV 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 10: 3.800 lei fara TVA

LOT 11 – RECORDER VIDEO DIGITAL

Cod CPV 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 11: 9.400 lei fara TVA

LOT 12 – CARD MEMORIE CF EXPRESS

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  16 buc

TOTAL valoare estimată LOT 12: 32.000 lei fara TVA

LOT 13 – SISTEME MICROFON WIRELESS DUAL + ACCESORII

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  5 buc

TOTAL valoare estimată LOT 13: 8.000 lei fara TVA

- DETALIEREA LOTURILOR DE PRODUSE SOLICITATE (SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE) – CERINȚE MINIME ȘI OBLIGATORII

LOT 1 – CAMERA MIRRORLESS

Cod CPV: 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate: 2 buc

Total valoare estimată: 37.000 lei fără TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Tip cameră: Mirrorless, montură obiectiv E-mount

Senzor: Full-frame BSI CMOS, 61 MP efectivi (9.504 × 6.336) specificație utilizată ca factor de evaluare

Senzor pixel-shift avansat: modul Pixel Shift Multi Shooting produce imagini de aproximativ 240 MP (19.008 × 12.672 px)

Procesor: BIONZ XR + unitate de procesare AI dedicată

Stabilizare: În corp, pe 5 axe, eficiență până la 8 stopuri

Autofocus: 693 puncte de detecție fază + contrast detect, acoperire ~79% cadru, recunoaștere AI

Unitate AI dedicată: procesare avansată pentru recunoaștere subiect complexă – detectează omul după postură (nu doar față și ochi), animale și păsări după cap, ochi și corp, plus vehicule, trenuri și insecte

Rafală: 10 fps cu obturator mecanic, 7 fps cu obturator electronic, buffer ~583 RAW / 1.000 JPEG

Video: 8K 24/25p 10-bit, 4K până la 60p, Super 35 oversampling 6,2K, ieșire HDMI 16-bit RAW, profile S-Log3 și S-Cinetone

Vizor electronic (EVF): OLED, 9,44 milioane puncte, mărire 0,9x, refresh 120 fps

Ecran: LCD tactil de 3,2″, 2,1 milioane puncte, articulat pe 4 axe

ISO: 100–32000 (extins 50–102400) – specificație utilizată ca factor de evaluare

Obturator: Mecanic 1/8000 – 30s, electronic până la valori similare

Obturator: durată de viață estimată la 500.000 declanșări, cu închidere peste senzor la oprirea camerei (reduce praful pe senzor), plus sistem de eliminare activă a prafului

Sloturi card: Dual, compatibile CF express Type A și SD UHS-II

Conectivitate: HDMI, USB-C 3.2 Gen 2, Micro-USB, microfon 3,5 mm, căști 3,5 mm, PC Sync, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0

Baterie: NP-FZ100, autonomie aproximativ 440 cadre

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare: max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Număr MegaPixeli | [n] MP specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TMP Pentru produsul ofertat cu 61 de megapixeli se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o valoare mai mare de 80 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Sensibilitate ISO extinsă | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ISO Pentru produsul ofertat a carui sensibilitate ISO extinsa are valoare de 102400 se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a carui sensibilitate ISO extinsa are valoare mai mare de 120000 nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

În prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Număr MegaPixeli | TMP | 20% | MP | TMP= TMP(n)/TMP(max)*0,20 | Pentru numărul de megapixeli maxim se acorda punctaj maxim, unde: TMP(max) = numarul de megapixeli maxim dintre ofertele admisibile TMP(n) = numărul de megapixeli al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru numărul de megapixeli ai produsului ofertat de 61 se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o valoare mai mare de 80 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Sensibilitate ISO extinsa | ISO | 25% | Număr | ISO= ISO(n)/ISO(max)*0,25 | Pentru sensibilitatea ISO maximă se acorda punctaj maxim, unde: ISO(max) = sensibilitatea iso extinsă maximă dintre ofertele admisibile ISO(n) = sensibilitatea ISO extinsă a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru sensibilitatea ISO extinsă a produsului ofertat de 102400 acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a carui sensibilitate ISO extinsa are valoare mai mare de 120000 nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: • ani întregi nefracționați. Ex: 1 an, 2 ani, etc. - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TMP+ ISO+ PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TMP = punctajul calculat al parametrului TMP al ofertei

ISO = punctajul calculat al parametrului ISO al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 2 – KIT CAMERA CINEMATOGRAFICĂ MIRRORLESS FULL-FRAME + OBIECTIV 70-200MM F2.8 + OBIECTIV 28-70MM F2 + OBIECTIV 50MM F1.2

Cod CPV: 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 2: 55.600 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Date generale

Sistem: cameră cinematografică mirrorless full-frame
Montură obiectiv: E-mount
Format senzor: full-frame Exmor R CMOS
Senzor efectiv: 12,1 MP pentru foto; aproximativ 10,2 MP pentru video
Procesor imagine: BIONZ XR

Supersampling 4K din întreg senzorul full-frame (citire completă fără pixel binning)

Sensibilitate ISO (film): 80 – 102400 standard, extensibil până la 409600 specificație utilizată ca factor de evaluare
Interval dinamic: peste 15 trepte
Stabilizare imagine: 5 axe in-body
Obturator: electronic + mecanic
Înregistrare video și formate

16bit RAW, S-Log3 and S-Cinetone

Profile imagine: S-Log2, S-Log3, S-Cinetone, HLG

Formate interne: [XAVC S-I 4K], [XAVC S-I HD], [XAVC S 4K], [XAVC S HD], [XAVC HS 4K]

Rezoluții:

- 4K (UHD / DCI) – până la 120 fps Sampling : 10-bit 4:2:2 intern, Bitrate maxim: până la 600 Mbps specificație utilizată ca factor de evaluare

- Full HD (1920 × 1080) – până la 240 fps, Sampling: 10-bit 4:2:2 intern

- RAW extern (prin HDMI Type-A) Rezoluție: 4K (4264 × 2408) până la 60 fps

Mod “S&Q” (Slow & Quick Motion) pentru redare încetinită sau accelerată, reglabilă între 1 fps și 240 fps
Construcție și operabilitate

Carcasă: aliaj de magneziu, rezistent la praf și stropire
Răcire: ventilator integrat și disipare termică eficientă
Montaj accesorii: 5 puncte de montaj 1/4-20, 3 pe partea superioară, 1 pe lateral, 1 pe partea inferioară

Acumulator reincarcabil Li-ion NP-FZ100

Sloturi media: 2× CFexpress Type A și SDXC (UHS-II), cu opțiuni de înregistrare simultană Monitor: ecran articulat 3.0” (~2.36M puncte) touchscreen

Conectivitate și audio

HDMI: port full-size Type-A
USB: USB-C cu suport Power Delivery

Jack casti: 3.5mm stereo minjack

Intrare Audio: TRS 3.5mm

Microfon incorporat stereo

Wireless: dual-band WiFi (2.4/5 GHz), suport LAN prin adaptor USB-Ethernet
Obiectiv 70-200mm f2.8

Tip montură: E-Mount, compatibil cu camere mirrorless full-frame.

Format senzor: Full-frame.

Focalizare: 70–200 mm.

Apertură maximă: f/2.8.

Apertură minimă: f/22.

Construcție optică: 17 elemente în 14 grupuri.

Elemente speciale: 1 element XA (eXtreme Aspherical), 1 element ED (Extra-low Dispersion), 2 elemente Super ED, 1 element asferic ED.

Coating: Nano AR Coating II pentru reducerea reflexiilor.

Număr lamele diafragmă: 11, rotunjite pentru efect bokeh uniform.

Distanța minimă de focus: 0.4 m.

Raport de mărire maxim: 1:3.33.

Diametru filtru: 77 mm.

Autofocus: Patru motoare lineare XD (eXtreme Dynamic) pentru focalizare rapidă, precisă și silențioasă.

Stabilizare imaginii: Optical SteadyShot (OSS) cu 4 trepte de compensare a tremuratului.

Control manual: Inel de diafragmă dedicat, butoane programabile pentru blocare focus și comutator pentru stabilizare.

Carcasă rezistentă la praf și umezeală.

Compatibilitate cu funcția de corectare a focus breathing: Reduce schimbările de cadru în timpul focalizării, ideal pentru videografie.

Obiectiv 28-70mm f2

Tip montură: E-Mount

Format senzor: Full-frame

Focalizare: 28–70 mm

Apertură maximă: f/2

Apertură minimă: f/22

Construcție optică: 20 elemente în 14 grupuri

Elemente speciale: 3 elemente XA (eXtreme Aspherical), 3 elemente Super ED, 1 element ED

Coating: Nano AR Coating II

Număr lamele diafragmă: 11 (rotunjite)

Distanța minimă de focus: 0.38 m

Raport de mărire maxim: 0.23x

Diametru filtru: 86 mm

Autofocus: Patru motoare lineare XD (eXtreme Dynamic) pentru focalizare rapidă, precisă și silențioasă

Stabilizare imaginii: Nu dispune de stabilizare optică; se bazează pe stabilizarea în corpul camerei (IBIS)

Control manual: Inel de diafragmă dedicat, butoane programabile pentru blocare focus și comutator pentru stabilizare

Carcasă rezistentă la praf și umezeală.

Compatibilitate cu funcția de corectare a focus breathing: Reduce schimbările de cadru în timpul focalizării, ideal pentru videografie.

Obiectiv FE 50mm F1.2

Tip obiectiv: Fix (prime), montură Sony E, pentru format full-frame
Focală: 50 mm (echivalent 75 mm pe senzor APS-C)
Diafragmă: Maxim f/1.2, minim f/16; inel de diafragmă fizic cu opțiune click/de-click
Lame diafragmă: 11 lame rotunjite, pentru bokeh uniform
Construcție optică: 14 elemente în 10 grupuri, inclusiv 3 elemente asferice XA și strat Nano AR II
Autofocus: 4 motoare liniare XD (Extreme Dynamic), focalizare internă, manual full-time disponibil
Distanță minimă de focus: 0,40 m; mărire maximă 0,17×
Unghi de vizualizare: Aproximativ 47° pe full-frame (≈ 32° pe APS-C)
Diametru filtru: 72 mm

Control manual: Inel de diafragmă buton focus-hold, comutator AF/MF
Construcție: Aliaj de magneziu, rezistent la praf și umezeală

Accesorii incluse: Parasolar ALC-SH163, capace frontale și spate, husă de protecție.

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare: max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Număr FPS la 4K | [n] FPS specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TMP Pentru produsul ofertat cu un număr de 120 FPS la 4K se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu un număr mai mare de 240 FPS la 4K nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Valoare ISO extinsă | [n] numar specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ISO Pentru produsul ofertat a cărui valoare ISO extinsă are valoare de 409600 se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a cărui valoare ISO extinsă are o valoare mai mare de 600000 nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Număr FPS la 4K | TMP | 20% | FPS | TMP= TMP(n)/TMP(max)*0,20 | Pentru număr FPS la 4K maxim se acorda punctaj maxim, unde: TMP(max) = număr FPS la 4K maxim dintre ofertele admisibile TMP(n) = număr FPS la 4K al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru număr FPS la 4K al produsului ofertat de 120 FPS se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu un număr mai mare de 240 FPS la 4K nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Valoare ISO extinsă | ISO | 25% | Număr | ISO= ISO(n)/ISO(max)*0,25 | Pentru valoare ISO maximă se acorda punctaj maxim, unde: ISO(max) = sensibilitatea iso extinsă maximă dintre ofertele admisibile ISO(n) = valoare ISO extinsă a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru valoare ISO extinsă a produsului ofertat de 409600 acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a cărui valoare ISO extinsă are o valoare mai mare de 600000 nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TMP+ ISO+ PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TMP = punctajul calculat al parametrului TMP al ofertei

ISO = punctajul calculat al parametrului ISO al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 3 – SISTEM TRANSMISIE VIDEO

Cod CPV: 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 3: 6.000 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Sistem transmisie video fără fir

Distanța Extinsă de Transmisie poate ajunge maxim la 3 km specificație utilizată ca factor de evaluare, maxim 20 Mbps, suport pentru fluxuri live 1080p/60fps.

Transmițătorul poate schimba automat canalul pentru a găsi cel mai optim canal în caz de interferență

Număr Nelimitat de Receptori

Funcții Suplimentare: Transmisie cu latență scăzută de 35 milisecunde specificație utilizată ca factor de evaluare, suport pentru metadata de la camerele de cinema

Porturi Transmițător: Port USB-C pentru alimentare și comunicare cu gimbalul, Port USB-C pentru actualizare firmware, Jack stereo 3.5mm, Port HDMI pentru intrare video 1080p/60fps, Port SDI pentru intrare video 1080p/60fps.

Opțiuni de Alimentare: Alimentare prin gimbal pentru din seriile  RS 4 Pro, RS 4, sau  RS 3 Pro, Suporta baterii NP-F si alimentare prin USB-C.

Suporta ieșiri către monitoare prin SDI/HDMI și permite conectarea directă la smartphone-uri sau tablete prin Wi-Fi

Aplicatie: Permite schimbarea indexului camerei, inregistrare si redare locala, si suporta instrumente de asistență de monitorizare precum LUT, peaking, waveform și false color.

Porturi Receptor: Port USB-C pentru actualizare firmware și ieșire video, Port USB-C pentru alimentare, Jack stereo 3.5mm, Port HDMI pentru ieșire video și audio 1080p/60fps, Port SDI pentru ieșire video și audio 1080p/60fps.

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei tehnice

| - Distanța de transmisie | [n] Km specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TKm Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie de 3 Km se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie mai mare de 6 Km nu se acordă punctaj suplimentar |
| --- | --- |
| - Latenta | [n] ms specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tms Pentru produsul ofertat a cărui latenta are valoarea de 35ms se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a cărui latenta are o valoare mai mica de 20 ms nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Distanța de transmisie | TKm | 20% | Km | TKm= TKm(n)/TKm(max)*0,20 | Pentru distanța de transmisie maximă se acorda punctaj maxim, unde: TKm(max) = distanța de transmisie maximă dintre ofertele admisibile TMP(n) = distanța de transmisie a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru distanța de transmisie a produsului ofertat de 3 km se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie mai mare de 6 Km nu se acordă punctaj suplimentar |
| Latenta | Tms | 25% | ms | Tms= Tms(min)/Tms(n)*0,25 | Pentru latenta minima se acorda punctaj maxim, unde: Tms(min) = latenta minima dintre ofertele admisibile Tms(n) = valoarea latentei din oferta aflată în evaluare Nota: - număr întreg Pentru valoarea latentei a produsului ofertat de 35ms acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat a cărui latenta are o valoare mai mică de 20 ms nu se acordă punctaj suplimentar |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tkm+ Tms+ PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TKm = punctajul calculat al parametrului TKm al ofertei

Tms = punctajul calculat al parametrului Tms al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 4 – KIT CAMERA VIDEO - CONFERINȚE WEB CU MICROFOANE ȘI CABLU DE CONECTARE INCLUSE

Cod CPV 32232000-8 Echipament pentru videoconferinţe

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 4: 30.600 lei fara TVA

Tipul de produs: Sistem conferințe video de grup
Unghi panoramare: motorizat -25 - 25°
Unghi de înclinare: motorizat -15 - 15°
Control PTZ: Da
Video: 4K Ultra HD
Moduri video suportate: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Frecvență maximă cadre (număr FPS): min 30 fps specificație utilizată ca factor de evaluare
Difuzoare încorporate: Da, 2 bucăți 70mm
Line-out impedanţă: 4 Ω
Frecvențe de operare: 0 - 48 kHz
Anularea ecoului: Da
Reducere a zgomotului: Da
Puterea RMS  a difuzoarelor integrate: 8 W
Numărul de porturi HDMI: 3
Număr porturi intrare HDMI: 1
Număr porturi ieșire HDMI: 2
Conector USB: USB Tip-A, USB tip-C
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A: 3
Porturi LAN (RJ-45) modul interfață Ethernet: 1
Viteză transfer de date Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi: Da
Standarde Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Protocoale de reţea acceptate: IPv4, IPv6
Algoritmi de securitate: 128-bit AES
Zoom optic: 5x
Zoom digital: 3x
Câmp vizual orizontal: 82,1°
Câmp vizual vertical: 52,2°
Câmp vizual diagonal: 90°
Interfață cu control de la distanță: Bluetooth
Sensibilitate microfon: -36 dB
Frecvența Microfon: 90 - 16000 Hz
Microfon tip: Omnidirecțional
Numărul de microfoane interne: 6 digitale MEMS omnidirecționale

Sisteme de operare suportate: Windows, MacOS
Telecomandă inclusă: Da

Microfon modular de conferință

Numărul de microfoane externe: minim 2 bucăți specificație utilizată ca factor de evaluare

Specificații tehnice:

Tip microfon: Modular, cu conectare prin cablu captif de 2,95 m cu conector de 12 pini

Tehnologie audio: beamforming, anulare ecou, detectare activitate vocală, egalizare automată a volumului

Pattern polar: Omnidirecțional

Sensibilitate: > -27 dB ±1 dB @ 1Pa

Răspuns în frecvență: 90 Hz – 16 kHz

Gama de captare: Până la 4,5 m diametru

Număr recomandat de participanți: Până la 10 participanți cu un singur microfon; până la 46 participanți cu șapte microfoane

Compatibilitate: Logitech Rally, Rally Bar, Rally Bar Mini

Certificări aplicații: Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, BlueJeans, GoToMeeting, Vidyo

Montare: Pe masă sau pe tavan

Design: rezistent la amprente și pete, cu indicator LED pentru stare mute

Extensibilitate: Posibilitatea de a conecta până la 7 microfoane în serie sau de a utiliza un Rally Mic Pod Hub pentru o gestionare mai eficientă a cablurilor

Cablu extensie microfon

Denumire: cablu de extensie pentru microfoane Rally
Lungime: 10 m
Grosime: 4,2 mm 
Conectori: microfon (male)/ (female)
Sistem de prindere: clip-on integrat pentru conexiuni stabile
Compatibilitate: Rally Bar și Rally Bar Mini (până la 2 cabluri, total 20 m); Rally și Rally Plus (1 cablu per unitate)
Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Frecvență maximă cadre | [n] FPS specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TFPS Pentru produsul ofertat cu o Frecvență maximă a cadrelor de 30 fps se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o Frecvență maximă a cadrelor de 60 fps nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Numărul de microfoane externe incluse | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tmic Pentru produsul ofertat cu 2 microfoane externe se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 6 microfoane externe nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Frecvență maximă cadre | TFPS | 20% | FPS | TFPS= TFPS(n)/TFPS(max)*0,20 | Pentru Frecvența maximă a cadrelor se acorda punctaj maxim, unde: TFPS(max) = număr FPS maxim dintre ofertele admisibile TFPS(n) = frecventa cadrelor a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru frecventa cadrelor de 30 FPS se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o Frecvență maximă a cadrelor mai mare de 60 fps nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Numărul de microfoane externe incluse | Tmic | 25% | numar | Tmic= Tmic(n)/Tmic(max)*0,25 | Pentru numărul maxim de microfoane oferite se acorda punctaj maxim, unde: Tmic(max) = numărul maxim de microfoane dintre ofertele admisibile Tmic(n) = numărul de microfoane al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru un număr de 2 microfoane se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 6 microfoane externe nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TFPS+ Tmic+ PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TFPS = punctajul calculat al parametrului TFPS al ofertei

Tmic = punctajul calculat al parametrului Tmic al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 5 – KIT LUMINI FUNDAL + STATIV LUMINI

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  6 buc

TOTAL valoare estimată LOT 5: 112.200 lei fara TVA

Model și tip: panou LED RGBWW nominal de 600 W, dimensiune 2x1

Temperatură de culoare și control: 2000–10 000 K, ajustare green/magenta ±1.00G

Moduri de culoare: HSI, RGB, XY, Gels, CCT, cu peste 300 preseturi

Calitate cromatică: CRI ≥ 95, TLCI ≥ 95, CQS ≥ 95, SSI (D56) = 74, SSI (Tungsten) = 84, TM-30 RF medie = 95, RG = 103

Unghi fascicul: 120° (half-peak)

Putere și consum: putere maximă 600 W specificație utilizată ca factor de evaluare, consum 720 W

Curent de funcționare: AC– 8 A, DC – 15A; tensiune AC 100–240 V, DC 48 V; intrare DC 48 V / 15A

Cablu de alimentare și cablu head: Neutrik powerCON TRUE1 TOP (6 m) și cablu 5-pin XLR (3 m)

Display: OLED

Răcire: activă (ventilator)

Efecte incorporate: 19 efecte preset (Cop Car, Lightning, Paparazzi, Candle, Fire etc.) plus 4 efecte suplimentare controlabile pe 4 zone – Color Fade, Color Cycle, Color Gradient, One Color Chase

Zonă de control independent: 4 "light engines" cu pixel control pentru efecte complexe

Dimming: continuu de la 0,1% la 100%, fără flicker sau schimbare de culoare

Preseturi și moduri avansate: 4 preseturi personalizabile, lead-follow mode pentru sincronizare între unități, frecvență ajustabilă pentru filmări high-speed, moduri de reacție la pierderea semnalului DMX – fade rapid, fade gradual, revenire la ultimul set

Photometrie – intensitate luminoasă la 1 m / 3 m / 5 m:

2700 K → 14 586 lx / 1 850 lx / 725 lx

3200 K → 15 240 lx / 1 936 lx / 746 lx

4300 K → 15 533 lx / 1 945 lx / 758 lx

5600 K → 17 520 lx / 2 167 lx / 847 lx

6500 K → 18 346 lx / 2 298 lx specificație utilizată ca factor de evaluare / 867 lx

Montare și construcție: yoke metalic curbat cu sistem Dual Tilt Lock, Junior Pin (28 mm) pentru standuri, slot pentru accesorii, difuzor frontal detașabil

Durată de viață LED estimată: 50000 ore (L70)
Posibilitate control via DMX/CRMX

Kit și accesorii: include husă hard-shell, control box, clamp de prindere, cabluri

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Putere maximă | [n] W specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TW Pentru produsul ofertat cu o putere maximă de 600W se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o putere maximă mai mare de 800W nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Intensitate luminoasă 3m (6500k) | [n] lx specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tlx Pentru produsul care are intensitatea luminoasa la 3m de 2298 lx se acorda punctaj 0 Pentru produsul care are intensitatea luminoasa la 3m mai mare de 3500 lx nu se acorda punctaj suplimentar |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Putere maximă | TW | 20% | W | TW= TW(n)/TW(max)*0,20 | Pentru Putere maximă se acorda punctaj maxim, unde: TW(max) = cea mai mare valoare pentru Putere maxima in W dintre ofertele admisibile TW(n) = Putere maxima in W a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul ofertat cu o Putere maximă de 600W se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o Putere maximă mai mare de 800 W nu se acordă punctaj suplimentar . |
| Intensitate luminoasă 3m (6500k) | Tlx | 25% | lx | Tlx= Tlx(n)/Tlx(max)*0,25 | Pentru Intensitate luminoasă 3m (6500k) se acorda punctaj maxim, unde: Tlx(max) = cea mai mare Intensitate luminoasă 3m (6500k) dintre ofertele admisibile Tlx(n) = Intensitate luminoasă 3m (6500k) a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru Intensitate luminoasă 3m (6500k) 2298 lx se acordă 0 puncte. Pentru produsul care are intensitatea luminoasa la 3m mai mare de 3500 lx nu se acorda punctaj suplimentar |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TW+ Tlx + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tlx= punctajul calculat al parametrului Tlx al ofertei

Tlx = punctajul calculat al parametrului Tlx al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 6 – MIXER 12G-SDI

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 6: 16.000 Lei fară TVA

Mixer 12G-SDI cu min 8 canale specificație utilizată ca factor de evaluare

Compatibil cu semnal HD și UHD la 2160p60

Mixer audio cu 12 intrări, 2 canale

Re-sincronizare pe toate intrările

Ieșire UHD 4K Multiview

Convertor cu latență scăzută

Funcția Talkback încorporată

Control CCU pentru anumite camere

Advanced Chroma Keyer

Procesor DVE puternic, 2 x Clip Pool
Intrări video: 8 × BNC 12G-SDI (cu re-sync și conversie low-latency a formatului)
Ieşiri video: 8 × SDI program, plus aux, multiscreen and program outputs — total până la 12 ieșiri SDI și o ieșire multiview pe HDMI
Intrări audio: 2 × XLR audio analog și 1 × microfon, plus audio încorporat SDI
Ieșiri audio: 1 × căști, plus audio încorporat în SDI
Sincronizare: intrare Tri-Sync sau Black Burst, plus Timecode și referință BNC
Alte porturi: RS-422, Ethernet, USB 2.0, alimentare AC (IEC C14) și DC (XLR 4-pin)
Formate suportate: UHD 4K: până la 2160p60, HD: 720p și 1080p/i în multiple frecvențe de cadru
SDI: conformitate SMPTE (292M/424M/2081/2082)
Sampling video: 4:2:2, 10-bit, spațiu de culoare YUV
Delay de procesare: aproximativ 6 linii
Mixer audio: 12 intrări × 2 canale, egalizator parametric pe 6 benzi, compresor, limiter, gate, delay, stereo synth
Media: 2 playere cu memorie flash, suport până la 20 imagini (fill + key) și 2 clipuri video; Formate: PNG, GA, BMP, GIF, JPEG, TIFF; clipuri: UHD – 90 cadre, 1080p – 360 cadre, 720p – 1440 cadre; audio: WAV, MP3, AIFF

Nr. tranziții video: min 17 specificație utilizată ca factor de evaluare
Compatibilitate CCU și talkback: control camera compatibil + talkback integrat
Control: Software inclus, multi-user remote control
Suport OS: macOS, Windows
Alimentare: AC 100-240 V intern (IEC C14), plus DC 12 V extern prin XLR
Multiview: 1 fereastră cu până la 10 vizualizări

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Numar intrari SDI | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tsdi Pentru produsul ofertat cu 8 intrări SDI se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 16 intrări SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Număr de tranziții video | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Ttv Pentru produsul ofertat care are 17 tranziții video se acorda punctaj 0 Pentru produsul ofertat care are mai mult de 32 tranziții video nu se acorda punctaj suplimentar |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Numar intrari SDI | Tsdi | 20% | număr | Tsdi= Tsdi(n)/Tsdi(max)*0,20 | Pentru produsul cu cel mai mare numar de intrari SDI se acorda punctaj maxim, unde: Tsdi(max) = numărul maxim de intrări SDI dintre ofertele admisibile Tsdi(n) = numărul de intrări SDI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 8 intrări SDI se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 16 intrări SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Număr de tranziții video | Ttv | 25% | număr | Ttv = Ttv(n)/Ttv(max)*0,25 | Pentru produsul cu cel mai mare număr de tranziții video se acorda punctaj maxim, unde: Ttv(max) = numărul maxim de tranziții video dintre ofertele admisibile Ttv(n) = numărul de intrări SDI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 17 tranziții video se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are mai mult de 32 tranziții video nu se acorda punctaj suplimentar |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tsdi + Ttv + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tsdi = punctajul calculat al parametrului Tsdi al ofertei

Ttv = punctajul calculat al parametrului Ttv al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 7– WEB PRESENTER 4K

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 7: 6.600 lei fără TVA

Soluție completa de streaming care include un motor profesional de streaming hardware pentru streaming direct prin Ethernet către YouTube, Facebook, Twitter, etc.

Conexiunile USB incorporate funcționează ca o camera web

Codare / decodare IP

Video IP 3840 x 2160 pană la 1920 x 1080 la 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 30p, 50p, 59,94p, 60p

1280 x 720 la 50p, 59,94p, 60p

Streams simultane: 1

Servicii compatibile: Facebook Live, Skype, Twitch, YouTube Live, etc.

Interfețe

Conectori video

1 x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Intrare specificație utilizată ca factor de evaluare

1 x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Iesire bucla

1 x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Ieșire monitor

1 x Ieșire monitor HDMI

1 x Ieșire USB Type-C (USB Video) specificație utilizată ca factor de evaluare

1 x Intrare / iesire RJ45 10/100/1000 Ethernet

Audio încorporat SDI / USB de tip C

1 x intrare XLR cu 4 pini (12 VDC)

1 x intrare NEMA 5-15R

Afișaj LCD color 2.2" cu preview video, stare ON AIR

Panou de control încorporat, include  6 butoane și control cu buton rotativ

Dimensiunea montarii in rack 1 RU (1/3-Rack)

Funcții extra: Upscaling HD 4K, compatibil cu ATEM Streaming Bridge
Aplicație 3G-SDI: detectare automată a nivelului SMPTE A/B pe intrare
Ieșiri monitor: SDI/HDMI la 1080p50/59.94/60
Streaming: suportă RTMP (H.264) și SRT (H.264/H.265) prin Ethernet
Capacitate streaming: până la 2160p60, inclusiv upscaling HD la 4K în modul 4K
Încorporare subtitrări: CEA-608 și CEA-708 în fluxul RTMP
Tether Internet mobil: streaming via conexiune 4G/5G prin USB-C

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Porturi BNC 12G-SDI intrare | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tsdi Pentru produsul ofertat cu - 1 port SDI se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 4 porturi SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Porturi USB-C | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tusb Pentru produsul ofertat care are 1 port USB se acorda punctaj 0. Pentru produsul ofertat care are mai mult de 4 porturi USB nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Porturi BNC 12G-SDI intrare | Tsdi | 20% | număr | Tsdi= Tsdi(n)/Tsdi(max)*0,20 | Pentru produsul cu cel mai mare numar de intrari SDI se acorda punctaj maxim, unde: Tsdi(max) = numărul maxim de intrări SDI dintre ofertele admisibile Tsdi(n) = numărul de intrări SDI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 1 port SDI se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 4 porturi SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Porturi USB-C | Tusb | 25% | număr | Tusb = Tusb(n)/Tusb(max)*0,25 | Pentru produsul cu cel mai mare număr de porturi usb se acorda punctaj maxim, unde: Tusb(max) = numărul maxim de porturi USB-C dintre ofertele admisibile Tusb(n) = numarul de intrări USB-C al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 1 port USB-C se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are mai mult de 4 porturi USB nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tsdi + Tusb + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tsdi = punctajul calculat al parametrului Tsdi al ofertei

Tusb = punctajul calculat al parametrului Tusb al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 8 – KIT CAMERA VIDEO 4K 60P + TREPIED VIDEO CU CAP FLUID

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  5 buc

TOTAL valoare estimată LOT 8: 62.000 lei fara TVA

Tip: Camera video profesională UHD 4K

SENZOR:

Tip senzor de imagine: 1.0" tip MOS
Pixeli efectivi: min 15 megapixeli specificație utilizată ca factor de evaluare
OBIECTIV

Valoare F: F2.8 – F4.5
Zoom optic: 20x
Distanța focală: 8.8 – 176 mm
Echivalență 35 mm: 24.5 – 490 mm
Diametru filtru: 67 mm
CAMERA VIDEO

## Iluminare minimă: 0.6 lx (F2.8, Super Gain+, 1/30 sec)

Focalizare: Automat / Manual
Zoom i.Zoom OFF: min 20x specificație utilizată ca factor de evaluare
Zoom i.Zoom ON: Max. 32x (UHD 24x)
Filtru ND: Clear, 1/4, 1/16, 1/64
Filtru IR: Funcție pornit/oprit încorporată

Balans de alb: Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / Variabil (2000–15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed
Viteză obturator (59.94 Hz): 59.94i/p: 1/60 – 1/8000 s,  29.97p: 1/30 – 1/8000 s,  23.98p: 1/24 – 1/8000 s
Viteză obturator (50 Hz):  50i/p: 1/50 – 1/8000 s,  25p: 1/25 – 1/8000 s
Viteză redusă obturator:  59.94 Hz: până la 1/8 s,  50 Hz: până la 1/6 s
Synchro Scan:  59.94 Hz: 1/60.0 – 1/249.6 s,  50 Hz: 1/50.0 – 1/250.0 s
Rată cadre VFR:  59.94 Hz: 2–60 fps,  50 Hz: 2–50 fps
Slow Motion:  59.94 Hz: FHD 120 fps ,  50 Hz: FHD 100 fps
Iris: Automat / Manual
Stabilizator imagine: Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD)

## ÎNREGISTRARE:

Suport media: Card SDHC/SDXC (UHS-I compatibil)
Formate înregistrare: MOV, MP4, AVCHD
Compresie video: MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 HEVC Main10; MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile
Compresie audio: MOV: LPCM 48 kHz/24-bit 2ch; MP4: AAC 48 kHz/16-bit 2ch; AVCHD: Dolby Audio 48 kHz/16-bit 2ch
Funcție 2-sloturi: Relay, simultană, background
Moduri înregistrare/redare: MOV (HEVC) UHD 4:2:0 10bit până la 200 Mbps; MOV (H.264) UHD 4:2:2 10bit / FHD 4:2:2 LongGOP 100 Mbps; MP4 (HEVC) UHD 4:2:0 10bit 100/72 Mbps; MP4 (H.264) UHD/FHD 8bit 72/50 Mbps; AVCHD până la 25 Mbps

## REDARE ÎN FLUX ÎN DIRECT

Compresie video: H.264/MPEG-4 AVC
Rezoluții video: 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180
Rată biți: 24 Mb/s – 0.5 Mb/s
Audio: AAC-LC 48 kHz/16 bit, 2 canale
Protocoale: RTSP, RTP, RTMP, RTMPS

## SECȚIUNE GENERALĂ

Alimentare: 7.28 V (baterie) / 12V (adaptor c.a.)
Afișaj LCD: 3.5" (8.8 cm) wide, 2.760.000 puncte
Vizor: 0.39" OLED, 2.360.000 pixeli
Inele manuale: Focus / Zoom / Iris
Montură cold-shoe: Da

## INTERFAȚĂ

Video: HDMI Tip A (ieșire 4:2:2 10bit, fără SDI), suport Time Code și control înregistrare
Audio: Microfon stereo integrat, intrare XLR × 2 (LINIE/MIC/MIC+48 V), ieșire HDMI LPCM 2ch, căști jack 3.5 mm, difuzor Ø 20 mm
Telecomandă: Jack 2.5 mm
USB: Type-C (USB 3.1 Gen 1, HOST/DEVICE, 5 V 0.9 A)
Intrare C.C.: 12 V (11.4–12.6 V, EIAJ Type 4)
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz (canale 1–11)

Trepied video + cap fluid

Material: Aliaj de aluminiu, cu spreader de podea pentru priză și stabilitate ridicată
Sarcina maximă susținută: 15 kg
Montura: Oala (bowl) de 75 mm
Unghi de deschidere: 25 / 50 / 75 grade
Secțiuni: 3
Diametru tub: 16 mm - 22 mm
Înălțime: 85 cm - 170 cm

Cap fluid:
Anvergura Pan (rotatie): 360°
Anvergura Tilt (inclinare): De la -75° la +90°
Sarcina maximă sustinuta: 8 kg
Material: Aliaj de aluminiu
Montura cap: Ball de 75 mm

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Număr MegaPixeli | [n] MP specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TMP Pentru produsul ofertat cu 15 megapixeli se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 20 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Zoom optic | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tzo Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este de 20x se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este mai mare de 30x nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Număr MegaPixeli | TMP | 20% | MP | TMP= TMP(n)/TMP(max)*0,20 | Pentru numărul de megapixeli maxim se acorda punctaj maxim, unde: TMP(max) = numarul de megapixeli maxim dintre ofertele admisibile TMP(n) = numărul de megapixeli al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru numărul de megapixeli ai produsului ofertat de 15 se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 20 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Zoom optic | Tzo | 25% | Număr | Tzo= Tzo(n)/Tzo(max)*0,25 | Pentru zoom optic maxim se acorda punctaj maxim, unde: Tzo(max) = zoom optic maxim dintre ofertele admisibile Tzo(n) = zoom optic al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru zoomul optic al produsului ofertat de 20x acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este mai mare de 30x nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TMP + Tzo + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TMP = punctajul calculat al parametrului TMP al ofertei

Tzo = punctajul calculat al parametrului Tzo al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 9 – CAMERA VIDEO PTZ

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  4 buc

TOTAL valoare estimate LOT 9: 28.800 lei fara TVA

Tip: Cameră PTZ Full-HD cu ieșiri simultane 3G-SDI, HDMI și USB

Senzor imagine: MOS de 1/2.8" - min 8.46 MP specificație utilizată ca factor de evaluare

Rezoluție video: Full-HD (1920 x 1080) la până la 60p

Ieșiri video: 3G-SDI, HDMI, USB 3.0 (UVC), IP (RTSP/RTMP/RTMPS)

Ieșiri audio: HDMI, USB (stereo LPCM), IP (stereo AAC)

Intrări audio: Mic/Line stereo (mini jack 3.5 mm)

Obiectiv: Zoom optic minim 12x specificație utilizată ca factor de evaluare (focalizare echivalentă 3.9–46.8 mm), unghi de vizualizare 71°

Pan/Tilt: Pan: ±170°, Tilt: -30° până la +90°

Control PTZ: Control serial RS-232C/RS-422, control IP prin LAN, control USB UVC

Alimentare: PoE+ (IEEE 802.3at), DC 12V (10.8–13.2V), AC 100–240V (cu adaptor inclus)

Accesorii incluse: Adaptor AC, cablu de alimentare, șuruburi de montaj

Software compatibil: PTZ Virtual USB Driver, PTZ Control Center, Auto Tracking Software sau echivalente

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Număr MegaPixeli | [n] MP specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare TMP Pentru produsul ofertat cu 8.46 megapixeli se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 16 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Zoom optic | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tzo Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este de 12x se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este mai mare de 30x nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Număr MegaPixeli | TMP | 20% | MP | TMP= TMP(n)/TMP(max)*0,20 | Pentru numărul de megapixeli maxim se acorda punctaj maxim, unde: TMP(max) = numarul de megapixeli maxim dintre ofertele admisibile TMP(n) = numărul de megapixeli al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru numărul de megapixeli ai produsului ofertat de 8.46 MP se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 16 megapixeli nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Zoom optic | Tzo | 25% | Număr | Tzo= Tzo(n)/Tzo(max)*0,25 | Pentru zoom optic maxim se acorda punctaj maxim, unde: Tzo(max) = zoom optic maxim dintre ofertele admisibile Tzo(n) = zoom optic al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru zoomul optic al produsului ofertat de 12x acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat al cărui zoom optic este mai mare de 30x nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + TMP + Tzo + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

TMP = punctajul calculat al parametrului TMP al ofertei

Tzo = punctajul calculat al parametrului Tzo al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 10 – PLACA DE CAPTURA 8K

Cod CPV 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  1 buc

TOTAL valoare estimată LOT 10: 3.800 lei fara TVA

Tip: Placă PCIe pentru captură și redare video profesională

Rezoluție maximă: 8K (7680 x 4320) la 60 fps

Interfață: PCI Express 8x Gen 3

Conexiuni:

Porturi video SDI: 4 x 12G-SDI bidirecționale specificație utilizată ca factor de evaluare, Suporta SD/HD/2K/4K/8K, single, dual link si quad link 4:2:2/4:4:4. Comutabil 2D/3D.

Intrări audio SDI: 16 canale incorporate in SD/HD/2K, 64 de canale incorporate in 4K/8K.

Ieșiri audio SDI: 16 canale incorporate in SD/HD/2K, 64 de canale incorporate in 4K/8K.

Intrări video HDMI: 1 x HDMI 2.1 specificație utilizată ca factor de evaluare

Ieșiri video HDMI: 1 x HDMI 2.1

Intrări audio HDMI: 8 canale incorporate in TMDS, 32 de canale incorporate in FRL.

Ieșiri audio HDMI: 8 canale incorporate in TMDS, 32 de canale incorporate in FRL.

Intrare sincronizare: Tri-Sync sau Black Burst.

Telecomanda: 1 x ieșire RS-422

Interfața computer: PCI Express 8 benzi generația 3, compatibila cu sloturi PCI Express cu 8 si 16 benzi.

Sisteme de operare compatibile: Mac OS, Windows, Linux

Software inclus: DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Porturi 12G-SDI - bidirectionale | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tsdi Pentru produsul ofertat cu 4 porturi SDI se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 8 porturi SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Porturi HDMI - intrări | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Thdmi Pentru produsul ofertat care are 1 port HDMI se acorda punctaj 0 Pentru produsul ofertat care are mai mult de 3 porturi HDMI nu se acorda punctaj suplimentar |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Porturi 12G-SDI - bidirecționale | Tsdi | 20% | număr | Tsdi= Tsdi(n)/Tsdi(max)*0,20 | Pentru produsul cu cel mai mare numar de porturi SDI se acorda punctaj maxim, unde: Tsdi(max) = numărul maxim de porturi SDI dintre ofertele admisibile Tsdi(n) = numărul de porturi SDI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 4 porturi SDI se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu mai mult de 8 porturi SDI nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Porturi HDMI - intrari | Thdmi | 25% | număr | Thdmi = Thdmi(n)/Thdmi(max)*0,25 | Pentru produsul cu cel mai mare număr de intrari de porturi HDMI se acorda punctaj maxim, unde: Thdmi(max) = numărul maxim de porturi HDMI dintre ofertele admisibile Thdmi(n) = numărul de intrări HDMI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are 1 port HDMI se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are mai mult de 3 porturi HDMI nu se acorda punctaj suplimentar |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tsdi + Thdmi + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tsdi= punctajul calculat al parametrului Tsdi al ofertei

Thdmi = punctajul calculat al parametrului Thdmi al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 11 – RECORDER VIDEO DIGITAL

Cod CPV 32323300-6 Echipament video

Cantitate:  2 buc

TOTAL valoare estimată LOT 11: 9.400 lei fără TVA

Tip: Recorder video digital de 1U, rackmount

Dimensiune: 1RU

Înregistrare în ProRes / DNxHD Compressed

Rata SDI: min 6G-SDI specificație utilizată ca factor de evaluare

Porturi Video:

1 × 6G-SDI input

2 × 6G-SDI outputs

1 × SDI monitor output

1 × HDMI 2.0 input

1 × HDMI 2.0 output

Porturi Audio și control

Audio încorporat prin SDI (până la 16 canale)

Audio încorporat prin HDMI (până la 8 canale)

1 × jack 6,35 mm pentru căști

RS-422 In

RS-422 Out

Porturi de Sincronizare

Timecode In (XLR)

Timecode Out (XLR)

Reference In (BNC – Black Burst / Tri-Sync)

Reference Out (BNC)

Stocare și rețea

2 × sloturi SSD 2.5"

2 × sloturi SD

1 × USB-C

1 × Ethernet RJ45 (1 Gb/s)

Viteza port Ethernet: min 1 Gb/s specificație utilizată ca factor de evaluare

Dimensiune display  2.2" LCD

Ventilație silențioasă și construcție robustă

Suportă înregistrare și redare în formate necomprimat și H.264 10-bit 4:2:2

Suportă redare ProRes 4:4:4:4 QuickTime până la 1080p60 cu rutare automată a fill și key pe ieșirile SDI A și B

Suportă redare DNxHD și DNxHR în diverse formate MXF pentru 720p, 1080p, 2K DCI și 2160p până la 30fps

Suportă redare ProRes HQ, ProRes 4:2:2, ProRes LT și ProRes Proxy QuickTime pentru toate formatele până la 2160p30

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Rată SDI | [n] număr specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tsdi Pentru produsul ofertat cu o rată SDI de 6G se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o rată SDI mai mare de 12G nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Viteza port Ethernet | [n] Gb/s specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tve Pentru produsul ofertat care are Viteza Ethernet de 1Gb/s se acorda punctaj 0 Pentru produsul ofertat care are Viteza Ethernet mai mare de 10 Gb/s nu se acorda punctaj suplimentar |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Rată SDI | Tsdi | 20% | număr | Tsdi= Tsdi(n)/Tsdi(max)*0,20 | Pentru produsul cu rata SDI maximă se acorda punctaj maxim, unde: Tsdi(max) = rata maximă SDI dintre ofertele admisibile Tsdi(n) = rata SDI al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are rata SDI 6G se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o rată SDI mai mare de 12G nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Viteza port Ethernet | Tve | 25% | Gbs | Tve= Tve(n)/Tve(max)*0,25 | Pentru produsul cu cea mai mare viteza a portului Ethernet se acorda punctaj maxim, unde: Tve(max) = viteza cea mai mare a portului Ethernet dintre ofertele admisibile Tve(n) = viteza portului Ethernet a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are Viteza port Ethernet de 1Gb/s se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are Viteza Ethernet mai mare de 10Gb/s nu se acorda punctaj suplimentar |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tsdi + Tve + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tsdi = punctajul calculat al parametrului Tsdi al ofertei

Tve = punctajul calculat al parametrului Tve al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 12 – CARD MEMORIE CF EXPRESS

Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic

Cantitate:  16 buc

TOTAL valoare estimată LOT 12: 32.000 lei fara TVA

Denumire: Card de memorie CFexpress Type A

Capacitate nominală: minim 480 GB specificație utilizată ca factor de evaluare

Format card: CFexpress Type A, Interfață: PCI Express,

Compatibilitate: camere echipate cu slot CFexpress Type A

Performanță de transfer: Viteză de citire: minim 800 MB/s, Viteză de scriere: minim 700 MB/s specificație utilizată ca factor de evaluare

Clasificare video: VPG 400 (Video Performance Guarantee 400)

Rezistență fizică: protecție împotriva șocurilor, vibrațiilor, prafului și umezelii (modelele „TOUGH” au clasificare IP57)

Corpul din rasina este de cinci ori mai rezistent la impact decât standardul CFexpress Type A și poate rezista la căderi de la 7,5m

Rezistente la temperaturi extreme, sub raze X, în medii electrostatice dure și în lumina UV puternica

Garanție comercială: minim 1 an

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Viteza de scriere | [n] MBs specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tvs Pentru produsul ofertat cu o viteza de scriere de 700 MBs se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o viteza de scriere mai mare de 2000 MBs nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Capacitate stocare | [n] GB specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tcs Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare de 480 GB se acorda punctaj 0 Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare mai mare de 960 GB nu se acorda punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

În prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Viteza de scriere | Tvs | 20% | MBs | Tvs= Tvs(n)/Tvs(max)*0,20 | Pentru produsul cu cea mai mare viteza de scriere se acorda punctaj maxim, unde: Tvs(max) = viteza maximă de scriere dintre ofertele admisibile Tvs(n) = viteza de scriere a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are viteza de scriere de se acordă 700 MBs se acorda 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o viteza de scriere mai mare de 2000 MBs nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Capacitate stocare | Tcs | 25% | GB | Tcs= Tcs(n)/Tcs(max)*0,25 | Pentru produsul cu cea mai mare capacitate de stocare se acorda punctaj maxim, unde: Tcs(max) = capacitate de stocare cea mai mare dintre ofertele admisibile Tcs(n) = capacitatea de stocare a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are capacitatea de stocare de 480 GB se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare mai mare de 960 GB nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota: * dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tvs + Tcs + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tvs = punctajul calculat al parametrului Tvs al ofertei

Tcs = punctajul calculat al parametrului Tcs al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

LOT 13 – SISTEM MICROFON WIRELESS DUAL + ACCESORII

Cod CPV 32322000-6 Echipament multimedia

Cantitate:  5 buc

TOTAL valoare estimată LOT 13: 8.000 lei fara TVA

Receptor cu doua canale pentru camera

Transmisie / general

Tehnologie wireless: transmisie digitală la 2,4 GHz cu criptare 128-bit.

Număr canale audio simultane: 2 (dual-channel).

Distanța de transmisie (line-of-sight): minim 250 m specificație utilizată ca factor de evaluare

Compatibilitate: camere, smartphone-uri, PC/mac.

Receptor (RX)

Tip: montaj pe cameră/dispozitiv mobil.

Ieşire audio: 1 × 3,5 mm TRRS (mic-jack) neechilibrat, plus USB-C (audio, alimentare)

Conectivitate USB-C pentru transfer date/configuraţii.

Frecvenţă răspuns audio: 20 Hz–20 kHz.

Autonomie baterie receptor: până la 7 ore funcţionare.

Transmitători (TX)

Incluse: 2x transmitătoare tip “clip-on” cu microfon integrat + posibilitate montaj lavalieră.

Intrare: 1x 3,5 mm TRS blocabilă (pentru lavalieră externă) pe fiecare TX.

Înregistrare internă on-board: format WAV 32-bit float,

Memorie internă: min 32 GB specificație utilizată ca factor de evaluare

Autonomie transmițătoare: până la 7 ore funcţionare.

Microfoane incluse

Tip lavalier: 2 x microfoane tip lavaliera cu fir;

Tip integrat TX: capsule electret condensator, model omnidirecţional.

Accesorii şi alimentare

Charging Case: capacitate 4200 mAh, oferă încărcare pentru RX+TX – runtime suplimentar minim 14 ore.

Include: 2 transmițătoare, 1 receiver, 1 carcasa de încărcare, 1 carcasa de accesorii, 2 microfoane tip lavalieră cu fir.

Garanție comercială: minim 2 ani

Termen de livrare max 30 zile, dar nu mai tarziu de 31.03.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Distanța de transmisie | [n] metri specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tdt Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie de 250 m se acordă punctaj 0. Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie mai mare de 500 m nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Capacitate stocare | [n] GB specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Tcs Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare de 32 GB se acorda punctaj 0 Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare mai mare de 64 GB nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

În prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Prețul specificat în oferta admisibila. Oferta admisibila cu prețul cel mai scăzut primește punctaj maxim, unde: P(min) = prețul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Distanța de transmisie | Tdt | 20% | metri | Tdt= Tdt(n)/Tdt(max)*0,20 | Pentru produsul cu cea mai mare distanța de transmisie se acorda punctaj maxim, unde: Tdt(max) = Distanța de transmisie maxima dintre ofertele admisibile Tdt(n) = Distanța de transmisie a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are Distanța de transmisie de 250 m se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat cu o distanța de transmisie mai mare de 500 m nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Capacitate stocare | Tcs | 25% | GB | Tcs= Tcs(n)/Tcs(max)*0,25 | Pentru produsul cu cea mai mare capacitate de stocare se acorda punctaj maxim, unde: Tcs(max) = capacitate de stocare cea mai mare dintre ofertele admisibile Tcs(n) = capacitatea de stocare a ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru produsul care are capacitatea de stocare de 32 GB se acordă 0 puncte. Pentru produsul ofertat care are capacitatea de stocare mai mare de 64 GB nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 10% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,10 | Pentru garanție maximă se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garanția maximă oferită de ofertanți, se primește numărul maxim de puncte PGE(n) = garanția ofertei aflate în evaluare Nota: - perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 2 ani. - se acceptă garanții multipli de 1 an Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - În mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P + Tdt + Tcs + PGE + A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Preț al ofertei

Tdt = punctajul calculat al parametrului Tdt al ofertei

Tcs = punctajul calculat al parametrului Tcs al ofertei

PGE = punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

IV.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport

La livrare, produsele vor fi însoțite de toate accesoriile necesare punerii în funcțiune (unde este cazul), carte tehnică, certificat de conformitate şi garanție, manuale de utilizare.

Pentru toate loturile ambalarea, etichetarea și livrarea se va realiza de către furnizor în ambalajul original, având inscripționate țara de origine, producătorul, modelul și seria acestuia, anul de fabricație.

Pentru toate loturile transportul, descărcarea, manipularea se vor efectua la sediul indicat de autoritatea contractantă în contractul de furnizare, și cad în sarcina furnizorului, fiind incluse în preț.

Adresa de livrare a produselor este: sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr.30A, Sector 1, Bucuresti.

IV.2. Garanție comercială / garanție extinsă

Garanția comercială este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/ de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile/certificate de conformitate şi caietul de sarcini.

Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției (restituire preţ, întreținere, reparare, înlocuire), inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și prestatorului serviciilor de mentenanță.

Ofertantul poate oferta garanție extinsă oferindu-se puncte suplimentare, in același condiții in care se acorda garanția comercială solicitată ca cerință minimă.

IV.3. Servicii de mentenanță

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

V. Atribuțiile și responsabilitățile părților

V.1.Atribuțiile Furnizorului

a) furnizorul  are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație şi încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectarea şi structura materialelor.

b) furnizorul are obligația de a se asigura că standardele de mediu sunt respectate.

c) mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

d) îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

e) asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

f) transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea

contractului;

g) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

h) reducerea, în măsura posibilă, la minimum, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor,

minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;

i) asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

j) prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;

k) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

l) Obligațiile principale ale ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute in condițiile contractuale.

V.2.Atribuțiile Autorității Contractante

a) desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

b) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini;

c) asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d) mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

e) colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;

f) asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului;

g) monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;

h) notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;

i) verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

VI.Documentații ce trebuie furnizate autoritații contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul procesului de depunere oferte, pe lângă cele minim obligatorii:

- Fișele tehnice ale produselor ofertate

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

a) Declarația de conformitate / Certificat de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;

b) Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

c) Manualele tehnice / de utilizare / de operare / de mentenanță a produselor;

d) Dosarul / procesul verbal de instruire a personalului, daca e cazul;

e) Documente/Manuale/Proceduri de configurare, daca e cazul.

VII. Recepția produselor

Recepția va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate.Va fi efectuată la sediul autorității contractante, de către reprezentanții desemnați, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții furnizorului şi cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: să înlocuiască produsele refuzate; să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

Furnizorul are obligația ca în termen de 30 de zile, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanții furnizorului şi ai beneficiarului.

Recepția se va realiza după instalare, punerea în funcțiune și testarea produselor și, după caz, după ce toate defectele au fost remediate.

VIII. Modalități de plată

Plata produselor se va face în termen de maxim 60 zile de la data creării facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (încărcare şi vizibilitate), potrivit prevederilor OUG nr.120/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.139/2022 cu ordin de plată după recepția cantitativă şi calitativă a produselor, livrarea documentației şi instruirea personalului autorității contractante, daca este cazul. Plata facturilor acceptate se realizează in limita fondurilor alocate din PNRR si a modificărilor bugetare survenite in perioada executării contractului.

IX. Clauza suspensivă

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.

Notă: Ofertanții vor elabora oferta în conformitate cu prevederile din Fișa de date şi vor indica în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

## X. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preţ“ conform factorilor menționați/lot.

Nu se poate depăși valoarea estimată/lot.

Ofertele care depășesc valoarea estimată/lot vor fi declarate inacceptabile (conform art.137, alin 2 lit e din HG 395/2016).

Toate prețurile produselor vor fi exprimate în lei, fără TVA şi sunt ferme pe toată perioada contractului.

XI. Dispoziții finale

Toate cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate minime și obligatorii. Astfel orice ofertă prezentată care se abate de la cerințele caietului de sarcini va fi luată în considerare în condițiile în care produsele descrise în oferta tehnică asigură un nivel calitativ superior celui solicitat. Orice ofertă care conține specificații inferioare celor din caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Nerespectarea în totalitate a cerințelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconformă şi respingerea ofertantului.

Produsele ofertate trebuie să se încadreze în dispozițiile din Legea 354 din 2022 și reglementările legale subsecvente.

Serviciul Informatică

Șef serviciu

Octavian Cătălin POPA

Inițiator

Lucian Simion