| Denumirea proiectului: Adresa: |  | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA SCOLII GIMNAZIALE NR. 178, STR. DRIDU NR. 2, Sector 1, bucuresti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: |  | PRIMĂRIA SECTOR 1 - BUCUREȘTI |  |  |
| Faza: |  | D.T.O.E. |  |
| Data elaborării: |  | 2025 |  |  |

##### S.C. POPAESCU & CO S.R.L. - S.C. ATELIER UNBUILT S.R.L

LISTĂ ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

| NUME PRENUME | SPECIALITATE | SEMNATURA |
| --- | --- | --- |
| Arh. Aurelia STAN | Manager proiect |  |
| Arh. Silviu POPAESCU | Sef proiect |  |
| Arh. Timeia BALOG | Departament arhitectura |  |
| Arh. Anca BARBALAT | Departament arhitectura |  |
| Arh. Ana Irina CRISAN | Departament arhitectura |  |
| Arh. Iulia Maria VALCEANU | Departament arhitectura |  |

BORDEROU GENERAL

ARHITECTURĂ

- PARTE SCRISĂ

| Nr. crt. | Titlu documentație |
| --- | --- |
| 1 | Foaie de capăt |
| 2 | Lista cu semnăturile proiectanților |
| 3 | Borderou General |
| 4 | Memoriu |

- PARTE DESENATĂ

| Nr. crt. | Titlu documentație |
| --- | --- |
| 1 | Plan incadrare in zona |
| 2 | Plan de organizare de șantier |

Cuprins

1	Informații generale privind obiectivul de investiții	5

1.1	Denumirea obiectivului de investiții	5

1.2	Ordonatorul principal de credite/investitor	5

1.3	Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)	5

1.4	Beneficiarul investiției	5

1.5	Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție	5

2	Descrierea construcției existente	5

2.1	Istoric:	5

2.2	Caracteristici ale construcției:	6

2.2.a	Bilanț teritorial	6

BILANT TERITORIAL	6

2.2.b	Din punct de vedere arhitectural, funcțional și geometric;	6

2.2.c	Din punct de vedere structural;	7

3	Descrierea lucrărilor provizorii	7

3.1	Organizarea incintei	7

3.2	Modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale	8

3.3	Precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri	8

3.4	Legislație	8

4	Precizări privind protecţia muncii	9

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

(D.T.O.E.)

obiectiv

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA SCOLII GIMNAZIALE NR. 178,

STR. DRIDU NR. 2, Sector 1, bucuresti

# Informații generale privind obiectivul de investiții

## Denumirea obiectivului de investiții

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA SCOLII GIMNAZIALE NR. 178.

## Ordonatorul principal de credite/investitor

Primăria Sectorul 1 București.

## Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

## Beneficiarul investiției

Primăria Sectorul 1 București.

## Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. POPAESCU & CO S.R.L. – S.C. ATELIER UNBUILT S.R.L.

# Descrierea construcției existente

## Istoric:

Imobilul școlii gimnaziale nr. 178, compus dintr-o clădire cu trei tronsoane (A, B, și C) a fost realizat în anul 1965 cu destinația de unitate de învățământ. Cele trei tronsoane sunt separate prin rosturi antiseismice.

Sala de sport a fost proiectată și executată în anul 1972, conform expertizei realizate în 2019 de către ing. Simion V. Zoe Adina.

Astăzi în unitatea școlii nr. 178 învață elevii claselor pregătitoare, ciclul primar I-IV și ciclul gimnazial V-VII.

## Caracteristici ale construcției:

### Bilanț teritorial

| ### BILANT TERITORIAL |  |
| --- | --- |
| S. TEREN | 10 590.00 MP |
| EXISTENT |  |
| S. CONSTRUITA C1 - SCOALA | 1 266.30 MP |
| S. DESFASURATA C1 - SCOALA | 3 562.30 MP |
| S. CONSTRUITA C2 - SALA DE SPORT | 197.00 MP |
| S. DESFASURATA C2 - SALA DE SPORT | 197.00 MP |
| S. CONSTRUITA C6 - BAZIN | 910.00 MP |
| S. DESFASURATA C6 - BAZIN | 1 507.00 MP |
| S. CONSTRUITA C7 – MAGAZIE | 72.00 MP |
| S. DESFASURATA C7 – MAGAZIE | 72.00 MP |
| S. CONSTRUITA C9 - GHENA | 27.00 MP |
| S. DESFASURATA C9 – GHENA | 27.00 MP |
| S CONSTRUITA T. ZONA INTERVENTIE | 1 463.30 MP |
| S DESFASURATA T. ZONA INTERVENTIE | 3 759.30 MP |
| PROPUS |  |
| S. CONSTRUITA C1 - SCOALA | 1 266.30 MP |
| S. DESFASURATA C1 - SCOALA | 3 562.30 MP |
| S. CONSTRUITA C2 - SALA DE SPORT | 197.00 MP |
| S. DESFASURATA C2 - SALA DE SPORT | 197.00 MP |
| S. CONSTRUITA C6 - BAZIN | 910.00 MP |
| S. DESFASURATA C6 - BAZIN | 1 507.00 MP |
| S. CONSTRUITA C7 – MAGAZIE | 72.00 MP |
| S. DESFASURATA C7 – MAGAZIE | 72.00 MP |
| S. CONSTRUITA C9 - GHENA | 27.00 MP |
| S. DESFASURATA C9 – GHENA | 27.00 MP |
| S. CONSTRUITA GOPOSDARIE DE APA | 15.00 MP |
| S. DESFASURATA GOPOSDARIE DE APA | 15.00 MP |
| S CONSTRUITA T. ZONA INTERVENTIE | 1 478.30 MP |
| S DESFASURATA T. ZONA INTERVENTIE | 3 774.30 MP |

### Din punct de vedere arhitectural, funcțional și geometric;

Clădirea școlii gimnaziale nr. 178 este o construcție realizată în anul 1965, cu destinația de unitate de învățământ. Construcția are regimul de înălțime P+2E și are în plan forma literei “U”, fiind realizată din trei tronsoane despărțite prin rosturi antiseismice. S-a păstrat denumirea tronsoanelor din expertiza tehnică realizată de firma PBG MANAGEMENT & ENGINEERING, anume tronsonul A (tronsonul din stânga), tronsonul B (tronsonul din mijloc) și tronsonul C (tronsonul din dreapta), conform expertizei tehnice, verificată de către expert tehnic ing. Mircea Vlad Stanescu.

Cele trei tronsoane care alcătuiesc construcția școlii au forme relativ dreptunghiulare în plan, cu dimensiunile maxime în plan după cum urmează: tronsonul A - 9,70 x 42,00m, tronsonul B – 39,00 x 9,70m și tronsonul C – 9,75 x 29,30m. Adiacent tronsonului C există o anexă cu nivelul de înălțime P. Nu se cunoaște exact anul de realizare a acestei anexe. Pe linia de fațadă dintre corpul C și anexă se observă modificări ale parapetelor și ferestrelor.

Ariile de nivel pentru cele trei tronsoane sunt de circa 407,9m2 pentru tronsonul A, 375,5m2 pentru tronsonul B și 284,6m2 pentru tronsonul C.

Înălțimile de nivel sunt de cca. 3,50 m pentru toate etajele. Cota terenului natural se află la cca. 70 cm mai jos decât cota ±0,00.

Construcția este liberă pe contur cu excepția unei porțiuni a fațadei posterioare, unde se învecinează cu o construcție anexă care face legătura între tronsonul A și sala de sport. Trosnonul C se învecinează pe fațada din dreapta cu o anexă ce are regimul de înălțime parter. Nu se cunoaște exact când a fost realizată acestă anexă.

### Din punct de vedere structural;

Sistemul structural vertical al construcției este unul dual realizat în principal din pereți structurali din zidărie de cărămidă, de 25 cm la exterior și interior și stâlpi din beton armat de cca. 25x25cm, dispuși pe fațadele dinspre sălile de clasă, între ferestre. Fațadele secundare dinspre curtea interioară au între ferestre șpaleți de zidărie.

Substructura orizontală de rezistență a construcției este realizată din planșee de beton armat cu o grosime de cca. 10 cm și grinzi de beton armat de cca. 25 x 40.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

Pe exteriorul construcției există un trotuar pe tot conturul, local neetanș și degradat.

Fundațiile construcției, conform sondajelor efectuate cu ocazia studiului geotehnic, sunt continue în lungul pereților structurali din parter și realizate din beton armat. Conform sondajului descopertă PV.1 fundația coboară cca. 180 cm de la cota terenului trotuarului. Talpa fundației are o mică evazare față de perete cuzinet.

Terenul de fundare este reprezentat de stratul de argilă prăfoasă cu lentile nisipoase, plastic vârtoasă.

Pe baza rezultatelor testelor pentru determinarea caracteristicilor materialelor structurale, pe baza experienței expertului și luând în considerare perioada de realizare a acesteia, regimul de înălțime și sistemul constructiv, se apreciază că materiale structurale sunt cărămida plină presată de marcă C100, mortarul pe bază de ciment-var de marcă M10z, betonul este de marcă B250 (echivalent clasa C16/20).

# Descrierea lucrărilor provizorii

## Organizarea incintei

Lucrările de Organizare de şantier necesare execuţiei lucrărilor vor cuprinde construcţiile, echipamentele şi instalaţiile necesare constructorului pentru controlul şi calitatea execuţiei construcţiei. Pentru toate materialele, instalaţiile, dispozitivele şi sistemele de control se vor avea în vedere prevederile din proiect, caietele de sarcini, precum şi legile şi normativele în vigoare.

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta obiectivului de investiții. Aceasta va avea caracter temporar, urmând ca terenul neconstruit să fie adus la starea inițială.

Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru materii prime, materiale necesare lucrărilor de construcții – montaj.

Se prevede amenajarea unui spațiu destinat depozitării deșeurilor rezultate în etapa de construcție, colectarea selectivă a acestora, dotarea cu recipienți adecvați. Deșeurile vor fi valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare. Nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament.

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea, antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.

Lucrarile de organizare de santier (baraci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilitati) se amplaseaza conform planului de organizarea executiei, in zona neafectata de lucrarile de executie.

Depozitarea materialelor de constructie se face pe platforme balastate, iar mijloacele de transport vor fi curatate inainte de iesirea din santier.

Pentru adapostirea personalului se prevad baraci.

Deseurile rezultate in urma activitatilor de construire se vor depozita in zona de depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o unitate specializata.

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Pentru organizarea de santier se va utiliza accesul estic al incintei, din str. Dridu.

## Modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale

Organizarea de santier se va realiza in incinta proprie. Lucrările de execuţie se vor desfăşura doar în limitele incintei deţinute de titular.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor avea in vedere urmatoarele:

- Zona baraci 2 bucati – 1 container destinat personalului coordonator, 1 container destinat muncitorilor - dimensiuni 5.00 x 2.40 m

- 1 platforma pentru depozitarea materialelor de constructie

- 4 wc ecologice

- 1 platforma pentru deseuri industriale

- Container monobloc – punct de prim ajutor dotat cu truse de prim ajutor

- Gard imprejmuire pentru protectie santier si portile aferente (Zona de interventie va fi imprejmuita pe toate laturile cu plasa de protectie speciala pentru acest tip de lucrari si se va semnaliza corespunzator desfasurarii santierului).

- Platforma de spalare roti

- Panou informativ

In urma interventiei se va asigura aducerea la starea initiala a terenului.

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva degradarii si a daunelor cauzate de intemperii pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar. In plus, se vor lua masuri de protectie a lucrarilor deja realizate in decursul lucrarilor si pe perioada de iarna sau pe timp ploios. Executantul lucrarilor are obligatia de a asigura curatenia in santier pe baza evaluarii incluse in contract.

Evacuarea pamantului, molozului, deseurilor, etc. rezultate in urma desfiintarii se va face fie prin serviciul abilitat al Primariei sau printr-o societate specializat conform contractului de prestari servicii.

## Precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri

Zona de interventie va fi imprejmuita pe toate laturile cu plasa de protectie si se va semnaliza corespunzator desfasurarea santierului.

In timpul lucrarilor asupra cladirii existente se vor lua masuri de protectie si se vor separa zonele de interventie de restul incintei prin plase antipraf.

Executia se va realiza in asa fel incat sa nu perturbe functionarea celorlalte cladiri din incinta.

La intrarile si iesirile de pe santier se vor prevedea aparate de spalare cu apa sub presiune pentru curatenia utilajelor ce parasesc incinta.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente se va face de catre beneficiar sau de catre firmele executante ale lucrarilor de constructii.

Executantul trebuie sa asigure obligatoriu acces pentru autospecialele pompierilor si pentru ambulante, care trebuie sa intervina in situatii de urgenta (incendii, accidente etc).

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva degradarii si furtunilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.

Executantul lucrarilor are obligatia de a asigura curatenia in santier pe baza evaluarii incluse in contract.

Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de munca, in conformitate cu prevederile H.G. nr.300 / 2006.

## Legislație

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

- Normele Specifice editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Departamentul Protectiei Muncii

- Reg. MLPAT 9/N/1993-privind protecţia şi igiena muncii în construcţii

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ord. MAI nr.163/2007

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C300-1994 aprobat prin Ord. MLPAT 20N/1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

Prezenta documentaţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarul de un diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea, antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia, atestat MLPAT.

Depozitarea materialelor de constructie se face pe platforme balastate, iar mijloacele de transport vor fi curatate inainte de iesirea din santier.

Pentru adapostirea personalului vor fi prevăzute baraci.

Deseurile rezultate in urma activitatilor de construire se vor depozita in zona de depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o unitate specializata.

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

# Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului

    - In cadrul organizarii de santier vor fi prevazute puncte de conectare temporare pentru energie electrica si apa.

    - Acestea se vor conecta prin retele de instalatii, in incinta terenului, conectate la punctele de racordare de apa si electricitate.

Amplasarea construcțiilor aferente organizării de șantier și lucrările de Organizare de şantier nu vor afecta circulația mijloacelor de transport în comun.

# Precizări privind protecţia muncii

În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării construcţiei, executantul şi beneficiarul vor respecta şi aplica toate normele prevăzute de normativele în vigoare şi în special, cele din Regulamentul privind protecţia muncii şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul 9/N/15.03.93, capitolele 1-41, HG 795/1992, şi legea protecţiei muncii Nr. 90/1996 şi Normele metodologice de aplicare.

Se vor asigura condiţii normale de lucru în scopul prevederii accidentelor de muncă.

Măsurile generale pentru limitarea riscului în obiectiv pornesc de la reguli simple în ideea că o neglijență minoră poate duce la declanșarea unui accident cu consecințe extrem de grave asupra angajaților și comunității. Se consideră că probabilitatea de manifestare a riscului este minimizată prin măsurile stricte impuse la nivelul organizației:

Securitatea obiectivului este strict asigurată prin:

- paza obiectivului este asigurată de personalul angajat;

- căile de evacuare și acces sunt permanent menținute libere;

- respectarea unui management corespunzător al deșeurilor proprii generate pe amplasament : menajere și medicale;

- instalațiile vor fi periodic verificate, ca și echipamentele de întreținere și intervenție;

- se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenție ( corpul de pompieri);

- întreținerea si verificarea permanentă a stării de disponibilitate a echipamentelor de intervenție în caz de incendiu (panouri PSI, hidranți, extinctoare, lopeți, găleți, nisip etc.);

Măsuri de prevenire a accidentelor în faza de execuție:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în șantier: instructajul periodic,

- portul echipamentului de protecție, etc; prezența numai la locul de muncă unde are atribuții;

- verificarea, înainte de intrarea la lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru a constata integritatea și buna lor funcționare.

- verificarea la perioade normate a instalațiilor electrice, de aer comprimat, etc.

- instalarea și verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuțelor indicatoare cu însemne de pericol.

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru.

- controlul accesului persoanelor în șantier.

În caz de accident se iau următoarele măsuri:

- în caz de accident minor se realizează intervenția locală cu resurse proprii și sunt informate autoritățile locale interesate. Intervenția se face de către personalul instruit din unitate, responsabilitățile fiecăruia fiind bine definite.

- în caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informației autorităților competente se realizează telefonic de către persoana responsabilă cu siguranța, protecția mediului, muncii și PSI în unitate.

Executarea lucrărilor:

În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, şeful de şantier, şeful de lot, şeful de echipă trebuie sa cunoască temeinic prevederile tuturor documentaţiilor, legilor şi actelor normative în vigoare care se referă la problemele de tehnica securităţii şi protecţia muncii. Se vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua cât şi noaptea în toate locurile periculoase (utilaje, instalaţii, depozite etc.). În timpul lucrului se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor sub raza de acţiune sau în zonele de rotire a macaralei (dacă este cazul), marcându-se zona respectivă.

La execuţia învelitorilor se va ţine seamă şi de următoarele:

- în timp de polei, ceaţă deasă, vânt cu intensitatea mai mare de gradul 6, ploaie torenţială sau ninsoare puternică, indiferent de temperatura aerului, execuţia lucrărilor de învelitori se va întrerupe;

- legarea cu centuri de siguranţă a muncitorilor care lucrează pe acoperiş la montarea elementelor de învelitoare este obligatorie. Când acest lucru stânjeneşte sau nu oferă destulă securitate, se vor monta parapete şi se va prevedea sub tronsonul de lucru o plasă generală din frânghie rezistentă la căderea unui om;

- pentru muncitorii care lucrează pe acoperiş se va prevedea un acces sigur prin scări montate anume şi verificate de conducătorul punctului de lucru.

Descărcarea materialelor:

Descărcarea materialelor din autovehicule se va face de la înălţime redusă şi din spatele vehiculelor. Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor înainte de începerea lucrului. Se interzic legăturile sau cârligele improvizate.

Obligaţiile şi răspunderile:

Toţi angajaţii vor trebui să cunoască obligaţiile şi răspunderile pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie şi igienă a muncii şi de prevenirea şi combaterea incendiilor, pentru asigurarea, păstrarea şi folosirea mijloacelor individuale de protecţie. Indicaţiile pentru protecţia muncii şi PSI cuprinse în acest capitol nu sunt limitative, şeful de şantier şi al locului de muncă având obligaţia de a aplica şi alte măsuri impuse de condiţiile specifice ale lucrărilor respective, dacă este cazul, cuprinse în normele în vigoare.

Este strict interzis ca un muncitor să fie admis la lucru fără să fie instruit, indiferent dacă este angajat permanent, temporar sau sezonier. Acelaşi regim se aplică şi persoanelor neînsoţite care vizitează aceste unităţi.

Instructajul:

În privința pregătirii angajaților se fac următoarele precizări:

- pregătirea angajaților se face în primul rând la angajare și se urmărește în principal expunerea situației prezente în organizație privind pericolul producerii unor accidente grave ca urmare a unor neglijențe minore;

- după angajare, se face instruirea periodică a acestora, dupa o programă bine stabilită, urmărindu-se în special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de intervenție în caz de accident și participarea la exercițiile de simulare;

- alarmarea serviciilor de intervenție din exterior se face după caz, de către persoana responsabilă cu siguranța, protecția mediului si PSI în unitate, iar activitățile de combatere în scopul minimizării efectelor se desfășoară în colaborare cu echipele externe de intervenție.

Instructajul de protecţie a muncii va cuprinde următoarele faze:

- instructaj introductiv general,

- instructaj la locul de muncă,

- instructaj periodic.

Instructajul introductiv general are drept scop ca muncitorii noi angajaţi să cunoască specificul activităţii de construcţii şi regulile generale de protecţie şi igienă a muncii, pe care trebuie să le respecte în timpul lucrului. Instructajul la locul de muncă şi implicit instructajul periodic nu se va putea efectua dacă conducătorul locului de muncă constată că fişa de instructaj, care atestă absolvirea instructajului introductiv general nu este corect întocmită sau nu a trecut examenul de absolvire a acestui instructaj.

Siguranţa muncii pe şantier:

Nu se admit accese improvizate, iar căile de acces nu vor fi blocate de materiale şi obstacole. Perimetrul lucrării va fi înconjurat de bandă de avertizare.

Se vor lua măsuri în parte privind siguranţa la:

- circulaţia pe scări şi rampe,

- contactul cu suprafeţele pardoselilor,

- praguri şi trepte izolate,

- contactul cu suprafeţele verticale,

- schimbările de nivel,

- detalierea şi precizarea timpului de intervenţie a echipelor de pompieri.

Se vor lua toate măsurile de protecţia muncii corespunzătoare categoriilor de lucrări necesare realizării lucrărilor:

- Execuţia fiecărei categorii de lucrări se va face cu echipe specializate;

- La execuţia lucrărilor de infrastructură se vor respecta recomandările cuprinse în avizul geotehnic.

Prevenirea incendiilor:

Pe şantier se vor amplasa stingătoare de incendiu. Conductorii electrici pentru organizarea de şantier vor fi introduşi în tuburi de protecţie, conform normativelor departamentale în vigoare. De asemenea, executantul este obligat să ia măsurile necesare preîntâmpinării producerii accidentelor de muncă în funcţie de tehnologia aplicată pentru realizarea lucrării, ţinând cont de dotarea tehnică pe care o deţine.

Ca materiale folosite pentru combaterea incendiilor şantierul va fi dotat cu:

- panou de incendiu cu sculele respective (găleţi, tablă, târnăcoape, lopeţi, cazmale etc.);

- ladă cu nisip;

- extinctoare cu spumă şi bioxid de carbon;

- felinare de vânt.

Soluţiile lucrărilor prevăzute în proiect respectă toate prevederile regulamentului de protecţie a muncii în vigoare, asigurând condiţii normale de lucru pentru prevenirea accidentelor de muncă. Prevederile cuprinse în regulament nu sunt limitate şi pot fi completate în funcţie de situaţiile locale sau de condiţiile curente. Vor fi luate toate măsurile necesare pentru a nu fi afectate: programul de odihnă, siguranţă, accesibilitatea riveranilor şi buna desfăşurare a activităţilor curente ale acestora. De asemenea, se va asigura protecţia eventualelor construcţii alăturate pe durata execuţiei.

La încetarea activității titularul proiectului va notifica autoritățile competente pentru protecția mediului și va obține actele de reglementare necesare, cu respectarea OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate. Zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, aşternerea de pământ vegetal, plantare vegetaţie specifică zonei.

La finalizarea investiției se vor lua următoarele măsuri, astfel:

- Deșeurile din construcții se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;

- Solul rezultat din excavații va fi utilizat ca material de umplutură pentru terenul din incintă sau refacerea drumurilor de acces;

- Suprafețele de teren rămase libere vor fi reabilitate prin așternerea stratului de sol vegetal decopertat și restaurarea naturală.

| Data, 2025 | PROIECTANT GENERAL S.C. Popaescu&CO SRL - S.C. ATELIER UNBUILT S.R.L Intocmit, arh. Iulia Maria VALCEANU Sef de proiect arh. Silviu POPAESCU |
| --- | --- |