CAIET DE SARCINI

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, AQUATIM S.A. îndeplinește rolul de Entitate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform planului de achiziții sectorale întocmit de Aquatim S.A. pentru anul 2026 și referatului de necesitate al compartimenului solicitant, este necesară achiziționarea următoarelor produse: Autoutilitara 4X4 5 locuri – 1 bucăţi.

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Societatea AQUATIM S.A. este operator licentiat în captarea, tratarea, înmagazinarea, pomparea, distributia si furnizarea apei potabile, precum si în colectarea si tratarea apelor uzate. Societatea își desfășoară activitatea în municipiul Timisoara, în orașele  Lugoj, Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Ciacova precum și în câteva comune din județul Timiș. Pentru desfășurarea activității, societatea are in gestiune, exploatare si intretinere retele de apa si de canalizare, precum și o serie de sisteme de tratare a apei si de epurare a apelor uzate.

Scopul final al activitatii desfășurate de AQUATIM S.A. este cel de asigurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ariei de operare.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Autoutilitara care se achizitioneaza este necesara pentru deservirea utilizatorului prin accesul cat mai facil in zone montane greu accesibile vehiculelor conventionale. Avand in vedere extinderea ariei de operare, este imperios necesara utilarea Sectorului Auto cu o autoutilitara cu tractiune integrala ( 4x4) pentru deplasarea mai in siguranta in toata aria de operare Aquatim SA respectiv statii de tratare, statii de epurare, statii de pompare, gospodarii de apa, retele de alimentare cu apa si canalizare, puncte de lucru, santiere, lucrari de interventie, verificari si constatari in teren, pentru accesul in teren accidentat si conditii de iarna.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Înnoirea parcului auto.

Reducerea emisiilor de noxe – reducerea poluarii.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1. Autoutilitara 4X4, 5 locuri, min. 2000 cmc, motor Diesel – 1 bucăţi.

| CERINŢE PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE | CARACTERISTICI TEHNICE ALE AUTOVEHICULULUI OFERTAT |
| --- | --- |
| Productie: An fabricatie min. 2025 Caroserie - Numar de usi: 4 - culoare : Negru, GRI |  |
| Motor Diesel min. 200CP Norma de poluare Euro 6 |  |
| Transmisie Cutie de viteză Automata Tracţiune 4x4- integrala |  |
| Direcţie Asistata electric ( EPAS) |  |
| Sistem de frânare Discuri fata si spate |  |
| Roţi şi pneuri : min. 17” |  |
| Dimensiuni şi mase Ampatament : min.3200 mm Lungime: min. 5300mm Latime cu oglinzi: min. 2200 mm Lungime incarcare la podea: min. 1500mm Sarcina utila min 650 kg Garda la sol min 250 mm |  |
| CERINŢE PENTRU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE | DOTĂRI SI ECHIPAMENTE ALE AUTOVEHICULULUI OFERTAT |
| Securitate - asistenţă la frânare ABS+ESP; - airbag frontal şofer si pasager; - airbag-uri laterale torace (sofer si pasager fata) si cortina -airbag genunchi sofer si pasager - centuri de siguranta fixe pentru locurile din fata si 3 centuri de siguranta spate - cu prindere in trei puncte; - închidere centralizată cu cheie şi telecomandă; - pilot automat |  |
| Confort - oglinzi laterale cu reglaj electric si incalzite - geamuri electrice fata si pate - lumini de zi - aer conditionat automat - radio cu min. 8 difuzoare si sistem de navigatie display min. 10” - volan imbracat in piele - volan reglabil pe inaltime si adancime - proiectoare de ceata cu led - sistem Start&Stop - inele ancorare marfa bena - treapta laterala neagra - geamuri spate fumurii - blocare punte fata - diferential spate blocabil electric - parbriz incalzit - senzori de parcare fata si spate - camera 360 grade - anvelope pentru orice teren min. 17” - sistem iluminare bena |  |
| Accesorii - semnalizatoare laterale amplasate pe oglinzi; - carcase oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei - roata rezerva de aluminiu, cric si cheie de roti - covorase cauciuc fata si spate - aparator noroi roti fata si spate - rulou acoperire bena cu actionare electrica - pachet legislativ obligatoriu (2 triunghiuri reflectorizante, trusa me -dicala, extinctor cu manometru) |  |

Cantitate 1 buc.

Livrare se va face în Timisoara, str. Cerna nr. 1.

Termenul de livrare maxim: 15 zile de la semnarea contractului.

3.2. Garanție

CONDIŢII  DE  GARANŢIE  SI  POST – GARANŢIE

Grup motopropulsor + celelalte subansambluri (cu excepţia consumabilelor şi a pieselor de uzură) : în limita a min. 100.000 km.

Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei : min. 5 ani

OBS. : perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar

3.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este  maxim  15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Produsul este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Entitatea contractantă si anume: Timisoara, str. Cerna nr.1.Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Furnizorul va asigura mentenanţă preventivă şi corectivă a autovehiculului in perioada de garantie,  într-un service din Timişoara, sau service mobil, autorizat R.A.R. şi de producătorul maşinii. În cazul asigurării mentenanţei printr-un service mobil, firma de service nu va percepe cheltuieli cu deplasarea şi cazarea.

Mentenanţa preventivă :

În cazul că scadenţa la revizii este asistată de computerul maşinii, firma de service va fi anunţată de beneficiar la apariţia atenţionării pe computerul de bord al maşinii.

În cazul reviziilor neasistate firma de service va fi anunţată de beneficiar în avans cu 5%, faţă de scadenţă (în km, luni sau ani, după caz).

Mentenanţa corectivă :

În cazul apariţiei unei defecţiuni care face obiectul garanţiei şi nu se datorează utilizării necorespunzătoare de către beneficiar, furnizorul să asigure depanarea în max.5 zile lucrătoare de la semnalare.

În cazul apariţiei unei defecţiuni datorată unei exploatări necorespunzătoare sau a unui accident rutier furnizorul se obligă să preia maşina în reparaţie în max. 48 de ore de la data înştiinţării, iar reparaţia să fie efectuată în max. 15 zile lucrătoare de la acceptarea devizului estimativ de reparaţie de către beneficiar.

## 3.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea se face la magazia centrala din Timisoara, str.Cerna nr.1 intre orele L - J 7.30 -14.00, V 7.30 -13.30

## 3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Descrierea atribuțiilor și responsabilităților părților se regasesc in Clauzele contractuale obligatorii.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documente solicitate de beneficiar la recepţia maşinii (în limba română !):

- Numere de circulatie provizorii – valabile 90 de zile

- RCA -  valabila  1 AN

- Factura fiscala emisa imediat dupa livrarea masinii

- Nota contabila

- Carte de identitate, emisă de R.A.R. în urma omologării

- Certificat de conformitate si alte acte necesare inmatricularii

- Certificat de garantie

- Cartea tehnică (manual de exploatare)

- Caiet (carte) service

5. Recepția produselor

Recepţia  se face la sediul beneficiarului pe bază de proces verbal de recepţie.

Recepţia include atât recepţia autovehiculului cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform caietului de sarcini, cât şi verificarea şi recepţia documentelor solicitate la punctul 4.

Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a documentaţiei solicitate au drept consecinţă respingerea autovehiculului până la rezolvarea neconformităţilor.

6. Modalități și condiții de plată

Plata se face cu  O.P. în termen de max. 20 zile de la recepţie.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.