Caiet de sarcini achiziție

„Componente pentru sistemul de transport al fasciculului de pozitroni”:

Lot 1 – Componente translator liniar

Lot 2 – Componente detecție și electronice asociate

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Instituțiile competente de la care furnizorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului:

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

- Inspectoratul Teritorial de Muncă din Ilfov;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov;

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

-     Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate;

-     Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județeană de Mediu Ilfov.

În cadrul acestei proceduri de atribuire, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

## Informații despre Autoritatea contractantă

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare. Acesta este specializat să dezvolte cunoștințele în domeniul fizicii, în special a celor sub-atomice, precum și creșterea impactului domeniului nuclear în societate, prin cercetarea avansată și prin serviciile cele mai profesioniste.

Misiunea IFIN-HH este de a genera, tezauriza și disemina cunoaștere în domeniile sale de profil și de a participa activ la transferul cunoașterii și al tehnologiilor generate de aceasta, către societate.

IFIN - HH are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, orientative şi aplicative, dezvoltare tehnologică şi activități productive, servicii de interes strategic în domeniul său şi elaborarea proiectelor de reglementări de interes public şi naţional care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse fizicii şi ingineriei nucleare.

În cadrul IFIN-HH se derulează proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) care este în curs de a deveni un Centru European de excelență în cercetare avansată în domeniul laserilor de intensitate mare, al interacțiunii dintre laser și materie și al surselor secundare de radiații, cu posibilități unice la nivel mondial. Puterea de vârf a infrastructurii laser ELI-NP deține în prezent recordul mondial. Datorită caracteristicilor sale unice, acest centru multidisciplinar oferă posibilități noi privind studiul proceselor fundamentale observate în timpul interacțiunii dintre lumină și materie. ELI-NP este o platformă de cercetare-dezvoltare care promovează dezvoltarea de aplicații în beneficiul societății și în cadrul căreia cercetarea aplicativă va juca un rol important. Această facilitate, ELI-NP, este situată în Măgurele, județul Ilfov, România. ELI-NP găzduiește un Sistem Laser de Mare Putere (HPLS) cu două fascicule de 10 PW și va găzdui un Sistem Fascicul Gama producând fasciculele gama cu parametrii superiori fasciculelor produse în cele mai performante echipamente existente la ora actuală la nivel mondial.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru desfășurarea activităților preliminare aferente instalării sistemului GAMMA din cadrul ELI-NP, este necesară achiziția de componente pentru un translator liniar, precum și componente de detecție împreună cu electronicele asociate, destinate sistemului de transport al fasciculului de pozitroni, în conformitate cu configurația experimentală a sistemului GAMMA.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Componentele translatorului liniar, precum și componentele de detecție împreună cu electronicele asociate care urmează a fi achiziționate sunt menite să asigure parametrii optimi ai sistemului de transport al pozitronilor generați de fasciculul gama.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea:

## Strategia Naționala de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligenta 2022-2027.

# Descrierea produselor solicitate

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

In acest moment, in cadrul ELI-NP are loc implementarea si instalarea sistemului GAMMA. Aceasta etapa presupune integrarea si manipularea in siguranța a componentelor, materialelor si a dispozitivelor experimentale.

Produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi utilizate pentru adaptarea infrastructurii laboratorului de pozitroni in urma relocării, conform configurației experimentale impuse de sistemul GAMMA.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Componentele pentru un translator liniar, precum și cele pentru detecție împreună cu electronicele asociate, care fac obiectul prezentei achiziții, sunt necesare pentru dezvoltarea și implementarea etapizată a sistemului de vid și, implicit, a sistemului de transport al pozitronilor generați de fasciculul gama, contribuind la completarea și operarea sistemului GAMMA în parametri optimi, conform configurației experimentale prevăzute.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Prin montarea, construcția și verificarea sistemului de transport aferent instalației GAMMA, utilizatorii vor putea desfășura experimente de cercetare la cel mai înalt nivel. Fasciculul gamma utilizat pentru generarea fasciculului de pozitroni, prin producerea de perechi într-o țintă de tip convertor–moderator, va fi transportat către ansamblurile experimentale PALS, CDBS și PAES.

Componentele pentru un translatorul liniar, precum și cele pentru detecție împreună cu electronicele asociate, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt destinate dezvoltării și implementării etapizate a echipamentelor de cercetare aferente sistemului GAMMA. Acestea sunt necesare pentru completarea sistemului cu componente specifice, în vederea asigurării funcționării în parametri optimi a fasciculului de pozitroni generat de fasciculul gama.

## Produsele solicitate

Componentele translatorului liniar, precum și componentele de detecție împreună cu electronicele asociate care fac obiectul acestei achiziții  sunt prezentate in tabelul de la pct. 3.4.1 după cum urmează:

Lot 1 – Componente translator liniar;

Lot 2 – Componente detecție și electronice asociate;

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

## Produse solicitate

Componentele pentru translatorul liniar al camerei de interacție, precum și componentele de detecție împreună cu electronica aferentă, sunt necesare pentru instalarea, integrarea, testarea și verificarea funcționării în condiții optime a sistemului de transport al pozitronilor din cadrul instalației GAMMA, în conformitate cu configurația experimentală prevăzută.

Produsele solicitate sunt împărțite în două loturi după cum urmează:

# Lot 1 – Componente pentru sistem liniar cu automatizare

| Nr. Crt | Denumire produse | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Termen de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cărucior de ghidare | 4 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Lățime canal de ghidare 16- 20 mm - Material: corp – otel călit, bile – otel - Cu ghidaj cu recirculare cu bile fără pretensionare - Garnitură de capăt cu două fețe - Sarcină dinamică nominală ≥ 39 000N | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Șina de ghidare profil | 2 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Lățime canal de ghidare 20 mm - Dimensiuni de gabarit 520 x 60 x 18 mm - Căi de rulare călite prin inducție si șlefuite - Material otel - Compatibil cu poziția 1. | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Ansamblu cu lagăr fix | 2 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Lățime canal de ghidare 16- 20 mm - Căi de rulare călite prin inducție si șlefuite - Material otel - Compatibil cu poziția 1. | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Șurub cu bile | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Diametru 16 - 20 mm - Pas 5 mm - Material otel - Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită - Fabricat la clasa de precizie C7 sau echivalent - Sarcina dinamica ≥ 8880 N | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Ansamblu cu lagăr liber | 2 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Diametru interior 10 – 16 mm - Material carcasă oțel - Compatibil cu poziția 4. | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Cuplaj cu burduf | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Intervalul cuplului 0.5 - 10 Nm - Material: butuc – aluminiu, burduf – otel inoxidabil - Diametru interior: min 3 mm, max 14 mm | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Motor pas cu pas | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Tip motor: pas cu pas - Pas: 1.8o - Curent de lucru max: 2.8 A - Diametru ax: 5 - 7 mm | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Driver motor pas cu pas | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Tensiune alimentare: 9-42 VDC - Curent la ieșire: 0.5 - 5 A - Frecventa: 20KHz - Micro-pași 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 - Faze: doua sau patru | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Placă electronică | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Frecvență sincronizare 2.4GHz - Subtip arhitectură Cortex-A76, sau echivalent - Procesor Broadcom BCM2712 sau echivalent - Memorie RAM ≥ 4GB - Versiune Bluetooth 5.0 BLE - Protocol de comunicare 802.11ac, Wi-Fi | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Alimentator pulsatoriu | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Tip alimentator: pulsatoriu - Subtip alimentare: modulară, pt. încastrare - Putere: ≥ 150 W - Curent ieşire: 12.5 A - Număr ieşiri: 1 - Conexiune electrică bandă cu cleme - Eficienţă: ≥ 85% - Consum putere fără sarcină <0,5W | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Carcasă universală | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Dimensiuni: 350 – 400 x 350 – 400 x 120 – 150 mm - Material carcasă: oţel - Clasă etanșeitate: IP66 sau echivalent | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Radiator activ pentru placă electronică | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Tip accesorii pentru kituri de evaluare: radiator activ - Material: aluminiu - Viteza de rotație: 8000 (±15%) rot./min - Compatibil cu poziția 09 | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Alimentator | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Lungime cablu ≥ 1.2m - Curent ieşire maxim: 5A - Subtip mufă ieşire USB-C - Putere: ≥ 27 W - Conectori pentru ţara: Europa - Compatibil cu poziția 09 | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Card micro SD | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Subtip dispozitiv de stocare a datelor: microSD - Memorie: ≥ 32GB FLASH - Compatibil cu poziția 09 | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |

# Lot 2 – Componente detecție și electronice asociate

| Nr. Crt | Denumire produse | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Termen de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bloc de relee | 3 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Alimentare DC 12 sau 24 V, inclusa - tip releu: SPDT 10A / 250 VAC, 15 A / 24 VDC - Conexiune Ethernet: 10/100 Full duplex, interfață Ethernet - programabil prin Labview, deținut de autoritatea contractanta | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Ansamblu tub fotomultiplicator | 4 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Carcasa de ecranare magnetica - Diametru min. 45 mm, max. 51 mm - răspuns spectral in intervalul min 300, max 650 nm - divizor HV integrat 8 dinode - Luminescenta min 200 A/Im - Amplificare de min 2.5 x 106 - Dark current min 100 nA, max 800 nA - Time response (Timp de raspuns): -Rise time (timp de creștere) min 0.9 ns, -Transit time (timp de tranzit) max 20 ns, -Transit time spread (răspândirea timpului de tranzit): max 0.4 ns | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Generator de forme de unda | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Tipul generatorului de funcții arbitrare: Desktop type - Număr de canale: 2 - Rata de eșantionare: min 1 GS/s - Rezoluția vertical pentru formele de unda arbitrare: min 16 biti - Memorie pentru formele de unda arbitrare: min 8 milioane de puncte - Forme de unda standard generate cu o banda de frecventa de 25 MHz: sinus, triunghi, dreptunghi, rampa si impuls - Sa aibă posibilitatea de a compune pulsuri pentru semnale analogice, digitale si mixte. - Ieșiri analogice: Cuplare AC sau DC cu impedanță nominala 50 Ω la fiecare ieșire. Sa fie protejate împotriva scurtcircuitelor. - Amplitudinea: min 10 Vpp - Control prin intermediul unui calculator, cu driver LabVIEW deținut de autoritatea contractantă. - Accesorii necesare: Cablu de alimentare, cablu potrivit pentru conexiunea la calculator. | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Amplificator de semnal | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Amplificator de semnal cu un singur canal - Tensiune la ieșire min 400 Vpp - Rata de schimbare a tensiunii (Slew rate): min 400 V/µs - Semnale de ieșire: bipolare - Amplificare: min 50 - Conectori ieșire tip BNC - Temperatura de operare in mediul ambiental 0...50oC - Accesorii necesare: cablu de alimentare. | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Microchannel plate | 1 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - Diametru exterior (OD): 18 ± 0.1 mm - Grosime: 0.45 ± 0.05 mm - Raport de aspect: minim 55% - Diametru canal (D): ≤ 12 µm - Pasul canalului ≥ 15 µm - Amplificare min 1x104 | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |
|  | Cristal de scintilație BaF2 | 4 | Bucăți | Sediu IFIN-HH | Maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți | - dimensiune: Ø25.4 x 25.4 mm - toate suprafețele frezate cu diamant - material: fluorura de bariu - Lungimea de undă maxima a emisiei componentei lente - 310 nm - Lungimea de undă maxima a emisiei componentei rapide - 220 nm - Limită inferioară a lungimii de undă 135 nm - Indice de refracție la emisie max. 1.5 la 310 nm si 1.54 la 220 nm - Timp de descreștere primară pentru - componenta lenta min 600 max 650 ns, pentru componenta rapida min 0.6 max 0.8 ns - Randament luminos lent 10 fotoni/keVγ , rapid 1.8 fotoni/keVγ - Randament fotoelectron (pentru raze γ) lent 16 % din NaI(Tl) , rapid 3 % din NaI(Tl) | Minim 12 luni de la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat” |

NOTA 1: În conformitate cu dispozițiile art. 156 alin. (2) – (3) din Legea nr. 98/2016, specificațiile tehnice care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică vor fi interpretate și aplicate ca fiind însoțite de sintagma “sau echivalent”.

Nota 2: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a Caietului de Sarcini), prin care se face trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agrementa tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor, se va citi și interpreta ca fiind însoțit de mențiunea „sau echivalent”.

## Extensibilitate/Modernizare

## Garanție

Pentru fiecare lot in parte, perioada de garanție acordată de către Furnizor tuturor produselor este de minim 12 luni și începe să curgă de la data semnării de către Achizitor a Procesului verbal de recepție calitativă cu mențiunea "Acceptat".  Furnizorul va trebui să garanteze Autorității Contractante faptul că produsele sunt noi, nefolosite și nu sunt produse „demo”, recondiționate sau refuzate în prealabil de un alt Achizitor.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

## Livrare, ambalare, etichetare si transport- Lot 1, Lot 2

Pentru fiecare lot in parte, termenul de livrare a produselor este de maxim 2 (două) luni de la data semnării Contractului de către ambele părți. Produsele sunt considerate livrate când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsele și sunt acceptate de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul de livrare specificat, respectiv IFIN-HH, sediul ELI-NP, str. Reactorului 30, Cod Postal 077125, Măgurele, județ Ilfov, România. Produsele vor fi însoțite de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și că nu va invocă niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului:

a. constituirea garanției de bună execuție în cuantumul și termenul precizat în contract;

b. îndeplinirea contractului cu respectarea termenului de livrare a produselor asumat;

c. furnizarea produselor descrise în Capitolul 3.4.1, in vederea îndeplinirea contractului Componente pentru sistemul de transport al fasciculului de pozitroni: Lot 1 – Componente translator liniar și respectiv Lot 2 – Componente detecție și electronice asociate, și asigurarea garanției conform cerințelor Caietului de sarcini, la standardele şi performanțele prezentate în propunerea tehnică;

d. asigurarea tuturor resurselor necesare derulării Contractului;

e. îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește livrarea produselor, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale aplicabile (inclusiv de către personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu), astfel încât să se asigure livrarea produselor Componente pentru sistemul de transport al fasciculului de pozitroni: Lot 1 – Componente translator liniar și Lot 2 – Componente detecție și electronice asociate conform cerințelor contractului;

f. realizarea tuturor diligențelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i revin la termenele asumate prin Contract;

g. notificarea de urgenţă a Autorității contractante cu privire la situațiile ce pot împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficientă a obligațiilor contractuale ce-i revin;

h. alocarea de personal specializat pentru relația cu responsabilul de contract nominalizat de către Autoritatea contractantă;

i. Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor solicitate în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și că nu va invocă niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare;

j.asigurarea disponibilității informațiilor și documentelor referitoare la contract cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor Uniunii Europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor  necesare derulării contractului.

b. desemnarea persoanei responsabile cu derularea contractului  implicată în relația cu contractantul

c. analiza riguroasă a situațiilor notificate de către contractant, ce pot împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a contractului și, în situațiile justificate, aplicarea clauzelor contractuale cu privire la prelungirea termenului/modificarea contractului;

d. numirea comisiei de recepției a produselor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini;

e. efectuarea plății în termenul precizat la pct. 6 din caietul de sarcini și în contract;

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsele Lot 1, Lot 2

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului, sunt:

  - Declarații/Certificate de conformitate cu cerintele minime din caietul de sarcini;

  - Certificate de garanție.

# Recepția produselor -Lot 1, Lot 2

Pentru fiecare lot in parte, recepția produselor pentru se va efectua în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data livrării produselor la sediul IFIN-HH. Recepția produselor se va realiza în două etape, respectiv:

a)	recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă, pe baza de proces verbal de recepție cantitativă;

b)	recepția calitativă se va realiza după verificarea conformității cu cerințele Caietului de Sarcini și după verificarea îndeplinirii performanțelor asumate de Furnizor în Propunerea Tehnică, pe bază de proces verbal de recepție calitativă.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- refuzat.

# Modalități si condiții de plata – Lot 1, Lot 2

## Plata in avans (opțional)

30% din valoarea totala a contractului cu titlu de avans în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garanției de bună execuție în baza facturii de avans emisă de către Furnizor și după prezentarea unui instrument de garantare a restituirii avansului cu valabilitate pe întreaga durata de derulare a contractului. Plata în avans va fi recuperată prin deduceri procentuale de 30%  din valoarea plăților următoare. Daca plata in avans nu a fost rambursată în totalitate la terminarea contractului sau înainte de rezilierea contractului, ori din diverse cazuri/motive, diferența rămasă nerambursată va deveni imediat datorată și plătibilă de către furnizor Autorității contractante.

Plata finala

- plata finală - 100% din valoarea contractului(cu recuperarea avansului de 30%) se va achita în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii de către Achizitor. Contractantul va emite factura pentru produsele livrate în conformitate cu dispozițiile legale incidente. Factura va fi emisă după semnarea, de către Achizitor, a procesului verbal de recepție calitativa cu mențiunea ”acceptat”, precum si după transmiterea de către Furnizor a tuturor documentelor justificative, conform cap. 4 din caietul de sarcini.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) Lot 1, Lot 2

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului – Lot 1, Lot 2

Riscuri și măsuri de gestionare a riscurilor asociate furnizorului, fără a avea un caracter exhaustiv:

| Riscuri | Masuri de gestionare |
| --- | --- |
| Nerespectarea termenelor de realizare din culpa furnizorului | Sancțiuni pentru neîndeplinire culpabilă sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract |
| Nerespectarea termenului de livrare din motive independente de voința furnizorului | Modificarea datei de furnizare prin act adițional, pe baza de documente justificative corespunzătoare |
| Neconstituirea Garanției de bună execuție | Rezoluțiunea contractului |
| Constituirea cu întârziere a Garanției de bună execuție | Prelungire termen constituire GBE, la solicitarea justificata a Furnizorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii Contractului |
| Produsele nu sunt însoțite la livrare de documentele specificate prevăzute în contract și în documentele anexa la contract | Recepția produselor doar după îndeplinirea obligațiilor contractuale privind furnizarea documentelor care însoțesc produsele |
| Nerespectarea prevederilor angajamentului ferm de susținere (daca este cazul) | Dreptul Achizitorului la despăgubire și/sau pretenție la daune |
| Nerespectarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese | Rezoluțiunea de drept a contractului si sancțiuni contractuale |
| Furnizarea de produse neconforme/ Schimbarea specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire/oferta | Realizarea recepției produselor cu asigurarea unei verificări riguroase a conformității specificațiilor tehnice ale produselor livrate în raport cu cerințele Caietului de sarcini și Ofertei depusă, parte din contract |
| Existența unor neconcordanțe între Propunerea tehnică și specificațiile Caietului de sarcini | Precizarea in contract a priorității specificaților din documentație față de Propunerea tehnică, cu excepția cazului în care parametrii tehnici din Propunerea tehnică sunt superiori celor solicitați, caz în care vor prevala prevederile din Propunerea tehnică |

Riscuri și măsuri de gestionare a riscurilor asociate Achizitorului, fără a avea un caracter exhaustiv:

| Riscuri | Măsuri de gestionare |
| --- | --- |
| Întârzieri în efectuarea plății | Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației de plată culpabilă sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract |
| Monitorizarea neadecvata a Contractului, respectiv a termenelor contractuale | Nominalizarea de către Achizitor a unui responsabil cu urmărirea contractului |
| Apariția necesității modificării unor elemente ale contractului | Prevederea de clauze contractuale care să limiteze modificarea contractului în strictă conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. |

Avizat,

Șef GSD ELI-NP,		                      		                                  Responsabili de contract,

Cătălin Matei		    						        Andreea Șerban

Nikolay Djourelov