S.C._____________________________________

FORMULAR NR. 2

Str._______________  Nr._____Loc.__________

Telefon____________ Fax__________________
E-mail____________________________________
PROPUNERE TEHNICĂ

Prezenta propunere tehnică este întocmită în conformitate cu documentatia de atribuire şi reflectă asumarea tuturor cerintelor minime si obligatorii cuprinse în caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă.*
	Cerințe minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
	Modul de îndeplinire de către ofertant al cerințelor minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
Nu se acceptă formulări de tipul: DA/Conform cu cerințele din caietul de sarcini/Cerințe îndeplinite conform caietului de sarcini/Ofertantul își asumă această cerință, etc..

	Produsele ofertate sunt noi, neutilizate și fără defecte de fabricație.
	

	Produsele sunt conforme cu desenele informative, anexele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
	

	Produsele respectă standardele SR EN 50119:2010/A1:2013 și SR EN 50163:2006 sau standarde echivalente.
	

	Produsele sunt protejate anticoroziv și sunt adecvate utilizării în condiții de exploatare exterioară
	

	Produsele permit exploatarea la temperaturi între -30°C și +50°C și umiditate maximă 80%.

	

	Produsele trebuie să reziste la contact accidental cu produse petroliere fără afectarea caracteristicilor funcționale
	

	Oferta tehnică include fișe tehnice, standarde de firmă, cataloage de produs sau alte documente tehnice relevante pentru toate produsele ofertate.
	

	Produsele vor fi livrate însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate, certificat de garanție, buletin de verificări de lot și, după caz, instrucțiuni de montaj/exploatare/întreținere.
	

	Garanția produselor ofertate este de minimum 24 luni de la livrare.
	

	Ofertantul va realiza propria documentație de execuție pentru fiecare reper și subansamblu ofertat.
	

	Produsele ofertate sunt interschimbabile și compatibile cu produsele solicitate de entitatea contractantă.
	

	Cerințe minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
	Modul de îndeplinire de către ofertant al cerințelor minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
Nu se acceptă formulări de tipul: DA/Conform cu cerințele din caietul de sarcini/Cerințe îndeplinite conform caietului de sarcini/Ofertantul își asumă această cerință, etc..

	În cazul produselor echivalente, ofertantul va prezenta tabel de echivalență și interschimbabilitate semnat și asumat.
	

	Toate documentele prezentate în altă limbă decât limba română sunt însoțite de traduceri în limba română.
	

	Suprafețele pieselor sunt netede și nu prezintă fisuri, exfolieri, deformări sau alte defecte vizibile cu ochiul liber.
	

	Produsele sunt protejate anticoroziv conform specificațiilor tehnice și condițiilor de exploatare.
	

	Produsele sunt conforme modelelor puse la dispoziție de entitatea contractantă.
	

	Produsele sunt livrate pe baza documentelor de livrare și a documentației de control prevăzute în caietul de sarcini.
	

	Piesele destinate suspensiei pentru fir troleibuz vor fi livrate pereche.
	

	Fiecare reper este m
arcat prin inscripționare în relief sau imprimare cu denumirea producătorului, lotul și data fabricației.
	

	Produsele sunt ambalate astfel încât să fie prevenite deteriorările mecanice și acțiunea factorilor de mediu.
	

	Fiecare lot livrat este însoțit de declarație de conformitate, certificat de calitate, certificat de garanție, buletin de verificări de lot și aviz de expediție.
	

	Ofertantul garantează produsele pentru vicii ascunse pe toată durata normală de utilizare.
	

	Produsele neconforme sau loturile respinse vor fi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.
	

	Depozitarea produselor se realizează în spații acoperite, protejate împotriva agenților corozivi și deteriorărilor mecanice.
	

	Produsele respectă cerințele privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și legislația socială aplicabilă.
	

	Transportul produselor se realizează pe riscul și cheltuiala contractantului, cu mijloace de transport adecvate protecției împotriva 
deteriorărilor mecanice și intemperiilor

	

	CERINȚE TEHNICE PE REPERE

	Cerințe minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
	Modul de îndeplinire de către ofertant al cerințelor minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă
Nu se acceptă formulări de tipul: DA/Conform cu cerințele din caietul de sarcini/Cerințe îndeplinite conform caietului de sarcini/Ofertantul își asumă această cerință, etc..

	Armătură ID pentru clemă suspensie

Material: fontă;

Execuție conform Anexa 1;

Compatibilitate cu clema de suspensie pentru fir contact;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață netedă, fără fisuri, bavuri, exfolieri sau defecte vizibile;

Protecție anticorozivă conform specificațiilor tehnice;

Rezistență mecanică adecvată exploatării în rețele electrice de contact pentru troleibuze
	

	Clemă alimentare fir contact troleibuze

Material: alamă;

Execuție conform Anexa 2;

Compatibilitate cu firul de contact rețea troleibuze;

Conductivitate electrică adecvată;

Rezistență mecanică corespunzătoare exploatării;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață fără defecte vizibile, muchii tăioase sau fisuri.
	

	Clemă înnădire fir contact rețea troleibuze

Material: oțel, 6 șuruburi;

Execuție conform Anexa 3;

Asigurarea continuității mecanice și electrice;

Compatibilitate cu rețeaua de contact pentru troleibuze;

Rezistență mecanică adecvată;

Protecție anticorozivă;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață fără defecte vizibile.
	

	Clemă suspensie fir contact rețea troleibuze

Material: alamă;

Execuție conform Anexa 4;

Compatibilitate cu sistemele de suspensie existente;

Rezistență mecanică adecvată exploatării;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață fără bavuri, fisuri sau muchii tăioase;

Protecție anticorozivă.
	

	Izolator porțelan tip ȘA cu bride

Material: porțelan + oțel;

Execuție conform Anexa 5;

Proprietăți electroizolante corespunzătoare;

Rezistență mecanică și climatică adecvată;

Fără fisuri sau defecte ale materialului ceramic;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Protecție anticorozivă pentru componentele metalice.
	

	Piesă curbă 800 mm

Material: oțel S355J2 îmbunătățit;

Execuție conform Anexa 6;

Geometrie conform desenului tehnic;

Rezistență mecanică adecvată;

Protecție anticorozivă;

Suprafață fără defecte vizibile;

Compatibilitate cu rețeaua electrică de contact pentru troleibuze.
Execuția se realizează conform desenelor și cotelor prevăzute în anexele tehnice
	

	Piesă curbă 1500 mm

Material: oțel S355J2 îmbunătățit;

Execuție conform Anexa 7;

Geometrie conform desenului tehnic;

Rezistență mecanică adecvată;

Protecție anticorozivă;

Suprafață fără defecte vizibile;

Compatibilitate cu rețeaua electrică de contact pentru troleibuze.
Execuția se realizează conform desenelor și cotelor prevăzute în anexele tehnice
	

	Piesă curbă 2000 mm

Material: oțel S355J2 îmbunătățit;

Geometrie conform documentației tehnice;

Rezistență mecanică adecvată exploatării;

Protecție anticorozivă;

Suprafață fără defecte vizibile;

Compatibilitate cu rețeaua electrică de contact pentru troleibuze.
Execuția se realizează conform desenelor și cotelor prevăzute în anexele tehnice
	

	Șurub izolator

Material: oțel + material izolator;

Execuție conform Anexa 8;

Proprietăți electroizolante adecvate;

Rezistență mecanică și climatică;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață fără defecte vizibile;

Protecție anticorozivă pentru componentele metalice.
	

	Funie oțel 8 mm
Funia de oțel este destinată utilizării în rețele electrice de contact pentru troleibuze

Diametru: 8 mm;

Standard EN 12385-4;

Aspect zincat;

Construcția cablului: 6x19;

Categoria de rezistență: 1960 N/mm²;

Sarcină minimă de rupere: 38,5 kN;

Inimă vegetală;

Rezistență mecanică adecvată exploatării exterioare;

Protecție anticorozivă.
	

	Profil U piesă curbă

Execuție conform documentației tehnice;

Dimensiuni și geometrie conforme;

Rezistență mecanică adecvată;

Protecție anticorozivă;

Suprafață fără defecte vizibile;

Compatibilitate cu rețeaua de contact pentru troleibuze.
	

	Clemă 3 șuruburi

Material: platbandă oțel cu canal frezat;

Compatibilitate cu rețeaua electrică de contact pentru troleibuze;

Rezistență mecanică adecvată exploatării;

Protecție anticorozivă;

Forme și dimensiuni conforme documentației tehnice;

Suprafață fără defecte vizibile.
	



*Notă: Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică cel puţin specificaţiile solicitate în Caietul de sarcini, punct cu punct, astfel încât în procesul de evaluare, informatiile din aceasta să permită identificarea facilă a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. 
                                                                                                                   OFERTANT
                                                                                   ___________________

                                                                                   (semnatura)
Page 2 of 2

