A ANEXEI NR. 5 “MODUL IT&C”

LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

„SPITAL MODULAR DE IZOLARE ȘI TRATAMENT-DISLOCABIL”

| CERINȚE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE PENTRU PRODUSELE OFERTATE, DENUMIRE CARACTERISTICI, VALORI, U/M ŞI ALTE CERINŢE TEHNICE |  | PROPUNERE TEHNICĂ (MODALITATEA DE INDEPLINIRE) | CORESPONDENȚA ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se indică modul concret de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini / specificație tehnică Atenție!!! - Nu se accepta formulări simple fără detaliere. Ex: Înțeles și asumat/ Da / Nu / etc. - In cazul parametrilor se va indica valoarea exacta si unitatea de măsură (nu se accepta sub forma max./min./interval) | Atenție!!! Specificațiile tehnice ale produselor ofertate trebuie sa fie susținute prin documente justificative (rapoarte de încercare, declarații conformitate, fise de produs, etc) astfel cum s-a solicitat prin Caietul de sarcini, inclusiv anexele la acesta. Se va/vor indica: - pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. - documentul(ele) prezentat(e) în susținere Ex.: -pag. n, Certificat de conformitate nr. n/aaaa -pag. n, Raport de încercare nr…./…. La Certificat de conformitate nr. n/aaaa -pag. n, Declarație de conformitate nr. n/aaaa pg …. sau de la pg. … la pg. … |
| 1 |  | 2 | 3 |
| I. SERVER |  |  |  |
| PROCESOR: | Tip: Intel XeonGold 6430 sau configurație echivalentă demonstrată prin punctaje benchmark de procesor de pe site-uri specializate (ex. https://www.cpubenchmark.net/) Cache L2: Cache L3: min 100 MB Număr de nuclee per procesor: min 32 nuclee/procesor Număr de procesoare suportate: 2 Număr de procesoare instalate: 2 |  |  |
| MEMORIE: | Memorie instalată: 512 GB DDR5RDIMM |  |  |
| CAPACITATE STOCARE: | Capacitate utilă după configurare RAID 10: 500GB Tip interfața: SSD SATA / SAS Tip SDD bay: hot-plug |  |  |
| CONTROLLER RAID INTERN: | Memorie cache:2GB Suport RAID: RAID 1, 10, 5 Suportpentrubaterie de back-up aldatelor ,baterieinclusă |  |  |
| FORMAT | Rack-abil19 inch, max. 1U |  |  |
| IDENTIFICARE ERORI: | Afișaj LCD pentru semnalizarea erorilor globale |  |  |
| SLOTURI: | 2 sloturi PCI-Express x8 1 slot PCI-Express x16 |  |  |
| PORTURI INTEGRATE: | 2 porturi USB 2.0 1 port USB 3.0 1 port serial 1 port VGA |  |  |
| UNITATE OPTICA: | DVD-RW |  |  |
| SURSĂ DE ALIMENTARE: | Minim 2 surse Redundanță: Da, capabilitatehotplug Tensiune: suportpentru 220VAC / 50Hz |  |  |
| VENTILATOARE: | 6 ventilatoarehotplug, configurațieredundantă |  |  |
| INTERFEȚE ETHERNET: | 4 interfețe Ethernet 10/100/1000 Mbps integrate pe placa de bază |  |  |
| SISTEME OPERARE SUPORTATE: | Microsoft Windows Server 2025 sau echivalent licențiat corespunzător configurației livrate. Licență de volum livrată în contul beneficiarului. |  |  |
| ACCESORII | Kit de montareîn rack Panou / Mască frontală |  |  |
| II. Network Attached Storage |  |  |  |
| PROCESOR | Tip: Multicore Nr. nuclee: 4 |  |  |
| MEMORIE | Tip Memorie Capacitate: 8 GB |  |  |
| Nu estecazul | Nu estecazul |  |  |
| Nu estecazul | Nu estecazul |  |  |
| SUPORT RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |  |  |
| VENTILATOARE | 4 |  |  |
| PROTOCOALE DE REȚEA | FTP, SSH, SNMP, NFPS, TCP/IP, Telnet, ISCSI, AFP, VPN, SMB, HTTP, HTTPS |  |  |
| FORMAT | Rack-abil |  |  |
| ACCESORII | Cablu de alimentare AC 220 V 50 Hz CEE 7/7 |  |  |
| III. Router LTE |  |  |  |
| INTERFEŢE | WAN: 1 x1000 BASE-T sau 1 x SFP LAN : 4 x 10 BASE-T/100 BASE-TX / 1000 BASE-TX RJ 45 POE: 30W USB : 1 x mini-USB Type A/ 1 USB 2.0 |  |  |
| MODEM 4G LTE | 2 -Încorporat |  |  |
| NUMĂR DE SIM-URI | 4 |  |  |
| ANTENE MULTIBAND | 2 de 2,4 GHz 2 de 5 GHz |  |  |
| MEMORIE FLASH | 4 GB |  |  |
| MEMORIE RAM | 2 GB |  |  |
| TUNELE IPSEC VPN | 20 |  |  |
| REȚEA DE DATE | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, LTE |  |  |
| RATA DE TRANSFER PENTRU LTE | 100 Mbps |  |  |
| REȚEA MOBILĂ | Benzi 4G suportate : 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz Benzi UMTS acceptate: 900, 1900, 2100 MHz Benzi GSM suportate: 800, 900, 1800, 1900 MHz |  |  |
| REMOTE MANAGEMENT PROTOCOL | Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI |  |  |
| SECURITATE | PrevenireIntruziuni, SpanningTree Protocol (STP), suport pt ACL (liste de control al accesului), filtrareaadreselor MAC, protecție de tip firewall, suport VLAN, IGMP snooping , IPSec VPN, servicii NAT (NetworkAddressTranslation); |  |  |
| CAPABILITĂŢI | -Protocoale de rutare IPv4 suportate: RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, PBR; -Autentificare: RADIUS, TACACS+; -algoritmi criptografici suportaţi: DES, 3DES, PKI, 128-bit AES, 196-bit AES, 256-bit AES, HTTPS; -Încapsulare: Ethernet, 802.1q VLAN; -QoS (Quality of Service); |  |  |
| ANTENĂ GPS | DA – DE EXTERIOR, IP 67 Referitor la Anexa nr 5, capitolul III – „Router LTE”, la subcapitolul „Accesorii” s-au solicitat – „2 antene auto combinate GSM, wifiși GPS de exterior;2 antenă auto wifi tip stick”, câtși la subcapitolul „Antenă GPS” s-a solicitat – „DA – DE EXTERIOR, IP67”. Vărugămsă ne confirmațică se acceptă ca soluțieconformăși 2 antene de exterior (IP67),fiecareavând integrate componentele de LTE, GPS șiWiFi. Menționămcăsoluțiapropusă reduce numărul de găuri din acoperișulautospecialeișicreștegradul de fiabilitate al acesteia. |  |  |
| ALIMENTARE | Alimentator extern 220 Vac(AC Power Adaptor fabricat de producatorul echipamentului) |  |  |
| ACCESORII | 2 antene combinate GSM, wifi și GPS de exterior 2 antenă auto wifitip stick |  |  |
| CONDITII DE OPERARE | Temperatura de funcţionare: -25 - 60°CAltitudinea de operare: 0-3048 mUmiditate: 95% |  |  |
| IV. Router de securitate |  |  |  |
| INTERFEŢE | WAN:2 porturi: 1 port 10/100/1000 Base-T/RJ45 și 1 port combo 10/100/1000 Base-T/SFP LAN: 8 porturi switching 10/100/1000 Base-T/RJ45 1 port Consola RJ45, Cablu consolă. 1 port USB 2.0 WLAN - NU |  |  |
| MEMORIE | RAM: 512 MB FLASH: 256 MB |  |  |
| SECURITATE | SSL VPN DES, 3DES, AES128, AES 192, AES 256 DynamicMultipoint VPN (DMVPN) Tunele IPSEC: 50 Port security static şidinamic Intrusionprevention |  |  |
| QoS | PolicyBasedRouting CoSşi DSCP ResourceReservation Protocol Compresieantet Real-TimeTransportProtocol (cRTP) |  |  |
| CAPABILITĂŢI ROUTING și SERVICII IP | Generic routingencapsulation (GRE) MultipointGenericRoutingEncapsulation (MGRE) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) sau Layer 2 Tunneling Protocol versiunea 3 (L2TPv3) NetworkAddressTranslation (NAT) DynamicHostConfigurationProtocol (DHCP) server, relay și client; DynamicDomainNameSystem (DNS) Access Control lists (ACLs) IPv4 şi IPv6 multicast Open ShortestPathFirst (OSPF) Border Gateway Protocol (BGP) Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) Virtual RouteForwarding (VRF) / VRF Lite; HSRP şi MHSRP |  |  |
| CAPABILITĂŢI SWITCHING | Auto MDI/MDX VLAN 802.1Q - 25; Filtrare MAC Switched Port Analyzer (SPAN) Storm Control Autentificare per port 802.1x |  |  |
| MANAGEMENT | RADIUS şi TACACS+ SNMPv3 SSH Command line interface (CLI) Web management |  |  |
| ALIMENTARE | Externă, AC 100-240VAC/50Hz-60Hz |  |  |
| ŞASIU | 1U Montabil în rack cu lăţimea (19”) Kit de montare inclus |  |  |
| V. Firewall si Access Point |  |  |  |
| ARHITECTURA SISTEMULUI | Asigurareaîntimp real a protecțieirețeleiprinantivirus, firewall, VPN, prevenireadinamicăaintruziunilor, controlulaplicațiilor. |  |  |
| INTERFEȚE DE REȚEA - MODUL DE SECURITATE | 12 interfețe 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet 2 interfețe cu funcționalitate WAN (Gigabit Ethernet RJ45 sau SFP) |  |  |
| FUNCȚIONALITĂȚI SUPORTATE | Echipamentul trebuie să asigure următoarele funcționalități: Control al aplicațiilor; Protecție Antivirus; Prevenireaintruziunilor (IPS); Filtrare URL/ Web; VPN. |  |  |
| DETECTAREA ATACURILOR | Detecție și protecție împotriva atacurilor “zero-day”; Actualizarea automată a bazei de date cu semnături. |  |  |
| DOMENII VIRTUALE ȘI RUTARE | Sistemultrebuiesăoferefuncționalitatea de definireinstanțevirtuale. Protocoale de rutaredinamica: RIP, OSPF, BGP. |  |  |
| TRAFIC SUPORTAT | Firewall throughput de bază: 10 Gbps; Firewall throughput cu inspecție IPS: 1.4 Gbps; Firewall throughput cu inspecție NGFW: 1 Gbps; Sesiuni concurente: 1400 000; Sesiuni noi/sec: Minim 45 000; IPSec VPN throughput: 3.6 Gbps; |  |  |
| CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | 0 ÷ 40˚C, max 90% umiditate |  |  |
| ACCESORII | Alimentator 230 VAC, 50 Hz |  |  |
| SERVICII ȘI SUPORT | Echipamentultrebuiesăacopereserviciile de suportpentru 2 ani: Antivirus, IPS, Antimalware, Application Control. |  |  |
| Access Point FortiAP-234F Outdoor Wirelss AP |  |  |  |
| TIP | Exterior |  |  |
| MODULE RADIO | Echipamentultrebuiesăaibădouă module radio: unul care săfuncționezeînbanda 2,4 GHz șiunulînbanda 5 GHz. |  |  |
| ANTENE | Interne, incluse |  |  |
| CÂȘTIG ANTENE | 4 dBipentruantenele din banda 2,4 GHz 5 dBipentruantenele din banda 5 GHz |  |  |
| STANDARDE WI-FI | IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/n/ac |  |  |
| INTERFEȚE | 2x 10/100/1000 |  |  |
| RATĂ DE TRANSFER | La 2,4 GHz: 500 Mbps La 5 GHz: 1000 Mbps |  |  |
| POE | Da, echipamentultrebuiesăpermităalimentareaprin standard PoE. |  |  |
| SECURITATE | WPA/WPA2 Filtrare adrese MAC |  |  |
| NUMĂR DE CLIENȚI | 512 |  |  |
| CONDIȚII DE MEDIU DE FUNCȚIONARE | Temperaturi: -30°÷60°C, Umiditate: max 90% |  |  |
| ACCESORII | Kit de montare Alimentator extern 230 VAC și “injector POE” Vă rugăm să acceptați Alimentator extern 230 VAC sau injector PoE. Având în vedere că acestea sunt pentru utilizare în exterior, caracteristicile tehnice pentru unele produse se referă doar la alimentarea acestora prin intermediul injectorului PoE și nu prin utilizarea unui Alimentator extern 230 VAC. |  |  |
| ALTE CERINȚE | Echipamentultrebuiesăpermităadministrarea direct prinintermediul firewall-uluiofertat. |  |  |
| VI. Switch |  |  |  |
| INTERFEȚE | 24 porturiGigaEthernet 10/100/1000; 4 porturi uplink SFP; 1 port Consolă RJ45, cablu console 1 port USB minim 2.0; port de management out-of-band. |  |  |
| PoE | Da, 1440 W 802.3at PoE+ pentrutoateporturile RJ45 |  |  |
| MEMORIE | 512 MB DRAM; 128 MB memorienevolatilă. |  |  |
| PERFORMANŢĂ | Capacitate de switching (full duplex): 216 Gbps Capacitate de forwarding: 108 Gbps (130.9 Mpps pentru pachete de 64 bytes) Vlan ID disponibile: 4096 Numărul maxim de Vlan-uri active: 1023 MTU: L3 packet: 9000 bytes (9198); Jumboframes: 9000 bytes (9216); Referitor la Anexa nr 5, capitolul VI – „Switch”, la subcapitolul „PERFORMANȚĂ” s-a solicitat – „MTU: L3 packet: 9000 bytes (9198); Jumbo frames: 9000 bytes (9216)”. Avândînvederecădimensiuneapachetului jumbo frame nu poatedepășidimensiunea MTU configurată, vărugămsăanalizațiposibilitateauneigreșeli de tehno-redactareșisăconfirmațică sunt acceptateechipamentecedispun de MTU: L3 packet: 9216 bytes și Jumbo frames: 9198 bytes. . |  |  |
| QoS | 4 cozi de egress pe port Strict priority queuing Suportmecanismepentruevitareacongestiei Prioritizare 802.1p Class of Service (CoS); Flowbased rate limiting |  |  |
| SECURITATE | 802.1x Change of authorization (CoA) Differentiated Service Code Point (DSCP) Dynamic ARP inspection Port Security |  |  |
| STANDARDE DE FUNCŢIONARE | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link aggregation Control Protocol IEEE 802.3x |  |  |
| PROTOCOALE | ARP, IGMP, IP, RADIUS, TCP, UDP, TFTP, NTP, DHCP, DTP, VTP, CDP, PVST+ şi Rapid+ PVST+ |  |  |
| MANAGEMENT | TELNET, RMON1, RMON2, SNMP v1, v2c, v3, TFTP, SSH completadministrabil din linie de comandă (CLI) autentificare utilizând TACACS+ şi RADIUS |  |  |
| ACCESORII INCLUSE | cablualimentareeuropean 220VAC, 50 Hz 4 module 1000 Mbit/s SFP optic de la producătorul switch-ului, conectorcompatibil LC, IEEE 802.3z 4 patch-urifibrăopticăcompatibile |  |  |
| ŞASIU | 1U Montabilîn rack cu lăţimea (19”) Kit de montareinclus |  |  |
| VII. Ups cu rack rigidizat |  |  |  |
| CAPACITATE | 2200 VA |  |  |
| CONECTORI | 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 |  |  |
| TENSIUNE DE LUCRU | 200 – 240 V/50Hz |  |  |
| PORT PENTRU MANAGEMENT | RJ-45 10/100 Base-T |  |  |
| PROTOCOALE SUPORTATE | SNMP |  |  |
| FORMAT | Rack-abil |  |  |
| ACCESORII | Kit de montareîn Rack de transport |  |  |
| TIP | Rack rigidizat |  |  |
| FORMAT INTERIOR | 19” |  |  |
| CAPACITATE | 10 U |  |  |
| CARCASĂ | Carcasă din plastic dur/compozit, rezistentă la impact, prevăzută cu amortizoare de șoc interne în toate colțurile, capabile să preia șocurile și vibrațiile pe 3 axe. |  |  |
| ALTE CARACTERISTICI | Mânere pentru transport și capace față-spate. Rack-ul trebuie să aibă dimensiunile minime pentru a permite instalarea echipamentelor stabilite în cadrul modulului (Server, NetworkAttachedStorage, etc.) |  |  |
| VIII. Laptop rigidizat |  |  |  |
| STANDARDE CERTIFICATE | MIL-STD-810G sau echivalent IP52 sau echivalent |  |  |
| PROCESOR | Intel Core Ultra 5 135U sau echivalent |  |  |
| PLACA DE BAZĂ | Interfață rețea integrată Wireless – 802.11ac Porturi: 1xHDMI sau Micro HDMI(cu adaptor HDMI inclus) 2xUSB 3.0 1xRJ-45 |  |  |
| MEMORIE | Capacitate – 16 GB |  |  |
| UNITATE DE STOCARE | Capacitate – 256 GB Tip – SSD |  |  |
| TASTATURĂ | Tip – US key |  |  |
| DISPLAY | Diagonală – 14.0” Rezoluție – 1960 x 1080 |  |  |
| ACUMULATOR | Tip – Li-Ion sau Li-polymer |  |  |
| ACCESORII | Manuale/cărți tehnice Adaptor AC 220V 50Hz |  |  |
| SOFTWARE | Sistem de operare – Windows 11 PRO 64-bit – sauechivalent |  |  |
| IX. Tabletă cu carcasă de protecție |  |  |  |
| DISPLAY | Minim 10 inch |  |  |
| REZOLUȚIE DISPLAY | 1600x2300 pixeli 250 ppi densitate |  |  |
| SISTEM OPERARE | Android sau IOS |  |  |
| CAMERA | camera principala 8 MP |  |  |
| MEMORIE RAM | 8GB RAM |  |  |
| PROCESOR | octa-core |  |  |
| CAPACITATE STOCARE | 128 GB |  |  |
| CONECTIVITATE | WLANmin 802.11 |  |  |
| PARAMETRII PROTECȚIE | Tableta sau carcasa dedicată ce poate fi utilizată atât pentru transport cât și în timpul operării trebuie să conțină minim următorii parametri de protecție: -MIL-STD -IP 5 5/ IP 65 |  |  |
| X. Telefon Satelitar |  |  |  |
| CERINȚE FUNCȚIONALE | 1. Terminalul satelitar portabil trebuie să asigure servicii de comunicaţii de voce şi mesaje text, prin intermediul unei reţele de sateliţi cu acoperire pe întreg teritoriul României. 2. Comunicaţiile trebuie să se poată realiza atât în interiorul reţeleisatelitare cât şi cu reţele publice externe fixe şi/sau mobile. 3. Reţeauasatelitară în care funcţionează terminalul trebuie să asigure acoperire pe întreg teritoriul României; în acest sens, ofertele trebuie însoţite de harta de acoperire radio a respectivei reţelesatelitare. Terminalul trebuie să fie livrat cu echipament de extensie fixă (“dockingstation”) care să permită utilizarea ca telefon de birou. |  |  |
| CARACTERISTICI TERMINALE | 4. Afişaj: display grafic luminos care să permită vizualizarea a minim 48 caractere, să aibă indicator de nivel semnal şi nivel de încărcare a bateriei. 5. Meniu: meniu grafic intuitiv care să permită apelarea/comunicarea facilă şi transmiterea de mesaje text prin intermediul unei tastaturi alfanumerice. 6. Acumulator: trebuie să asigure autonomie de minim 10 ore în regim standby şi minim 3 ore în regim funcţionare. 7. Temperatura de operare: terminalul trebuie să funcţioneze în condiţii de temperatură de la -10 °C la +55 °C. 8. Dimensiuni maxime: 150 mm x 60 mm x 37mm (LxWxD). 9. Masă: maxim 300 g. 10. Agendă: capacitate de minim 90 de contacte. Antenă: antenă internă şi conector pentru antenă externă. |  |  |
| EXTENSIE DE BIROU (DOCKING STATION) | 11. Echipamentul trebuie să asigure utilizarea indoor a terminalului satelitar portabil, ca telefon de birou. 12. Echipamentul trebuie să asigure încărcarea acumulatorului terminalului satelitar portabil. 13. Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu conector pentru antenă externă. 14. Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu receptor, microfon difuzor. 15. Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu antenă satelitară de exterior. Aceasta trebuie furnizată cu kit de instalare care să asigure montarea/fixarea corespunzătoare, cablu RF de min. 20 m (funcţie de situaţia concretă din locaţia unde se instalează) şi conectori RF care să asigure conexiunea dintre antenă şidockingstation. 16. Echipamentul trebuie să fie furnizat cu sursă de alimentare de la reţea 220VAC. Instalarea de interior şi de exterior (antenă, cablu RF, etc) necesară pentru operaţionalizarea acestui echipament se realizează de către Contractant. |  |  |
| ACCESORII | 17. Încărcător reţea la tensiune 220VAC; 18. Încărcător auto (conector brichetă); 19. Antenă externă cu cablu de min. 3 m, cu fixare magnetică (trebuie să includă toată conectica de adaptare eventual necesară pentru conectarea la terminal); 20. Hands-free (cascăurecheşimicrofon pe cablu/echivalent); 21. Husă; 22. Manual de utilizare în limba română; Echipament de extensie fixă conform punctului 3. |  |  |
| CARTELĂ PREPLĂTITĂ | Fiecare terminal trebuie furnizat cu cartelă preplătită valabilă minim un an, care să asigure minim 60 de minute de convorbire cu reţele publice fixe/mobile şi minim 120 de minute în reţeauasatelitară. Activarea cartelei preplătite trebuie să se poată realiza la un moment ulterior recepţiei calitative a terminalului. Costul de activare a cartelei va fi inclus în ofertă. |  |  |
| XI. Multifuncțională A4 |  |  |  |
| FORMAT | A4 |  |  |
| TEHNOLOGIE | Laser |  |  |
| MOD TIPĂRIRE | Color |  |  |
| FUNCȚII | Imprimare, Scanare, Copiere, Fax |  |  |
| ADF AUTOMAT | Da |  |  |
| DUPLEX AUTOMAT | Da |  |  |
| CONECTIVITATE | Ethernet 10/100Mbps, USB 3.0 |  |  |
| FORMAT MEDII IMPRIMARE | A4, A5, B5 |  |  |
| VITEZA IMPRIMARE MONOCROM/COLOR | 30 ppm/30ppm |  |  |
| REZOLUȚIE | 600 x 600 dpi |  |  |
| REZOLUȚIE OPTICĂ | 600 x 600 dpi |  |  |
| SCANARE IN FORMATE | PDF, JPEG, TIFF |  |  |
| FACILITAȚI SCANARE | Scanare către folder, Scanare către e-mail, Scanare către rețea |  |  |
| ALIMENTARE HÂRTIE | 150 coli |  |  |
| COMPATIBILITATE SISTEME DE OPERARE | Windows, Linux |  |  |
| INTERFAȚA UTILIZATOR | Ecran LCD |  |  |
| CONSUMABILE INCLUSE ŞI ACCESORII | CD drivere, cabluri de alimentare 220 V (CEE 7/7), cabluri conectare USB sau adaptor, un set de consumabile inclus. |  |  |
| CAPABILITĂȚI | Fax PSTN |  |  |
| FUNCȚII FAX | LAN fax, trimitere fax, primire și trimitere față – verso, imprimare fax |  |  |
| XII. Repetor VHF |  |  |  |
| STANDARD | ETSI |  |  |
| MODURI DE LUCRU | REPETOR MIXED-MODE (ANALOG-DIGITAL) IP SITE CONNECT |  |  |
| GAMA DE FRECVENȚEI DE LUCRU | 136-174MHZ |  |  |
| ECART RX / TX | 4.6, 7 MHZ |  |  |
| ECART INTRE CANALE | 12.5 KHZ /25 KHZ |  |  |
| NUMĂR CANALE | MIN. 30 PROGRAMABILE DE BENEFICIAR |  |  |
| MOD DE LUCRU | SIMPLEX ȘI SEMIDUPLEX |  |  |
| TIP MODULAȚIE | MODULAȚIE DE FRECVENȚĂ – ANALOG 4FSK – DIGITAL (VOCE ȘI DATE) |  |  |
| IMPEDANȚĂ CONECTOR ANTENĂ | 50 OHM |  |  |
| DOMENIUL TEMPERATURILOR DE FUNCȚIONARE | -20…+55C |  |  |
| STABILITATEA FRECVENȚEI | ≤0,5 P.P.M. |  |  |
| FUNCȚIE | AUTENTIFICARE TERMINALE. |  |  |
| TENSIUNE DE ALIMENTARE | 11,5 – 14,5 VCC Referitor la Anexa nr 5, capitolul XII – „Repetor VHF”, ați solicitat o tensiune de alimentare de ”11,5-14,5 Vcc”. Având în vedere că sistemul de alimentare va furniza o tensiune cu o variație mult mai mică, vă rugăm să precizați dacă se acceptă o soluție de repetor care suportă o tensiune de alimentare de 11,0-14,4 Vcc oferind astfel o plajă de variație mai mare și totodată posibilitatea de alimentare la 220Vac, dacă sursa de alimentare c.c. devine indisponibilă. |  |  |
| EMIȚĂTOR |  |  |  |
| PUTERE RF DE IEȘIRE | MIN. 50W – PROGRAMABILĂ |  |  |
| DEVIAȚIA MAXIMĂ EMIȚĂTOR | ±5 KHZ |  |  |
| RAPORT SEMNAL/ZGOMOT | ≥40DB |  |  |
| MODULAȚIE DE FRECVENȚĂ | 11K0F3E 12.5KHZ 16K0F3E 25KHZ |  |  |
| 4FSK MODULAȚIE DIGITALĂ | 12.5KHZ DATA: 7K60FXD 12.5KHZ DATA & VOCE: 7K60FXW |  |  |
| DIGITAL VOCODER | AMBE+2TM |  |  |
| DISTORSIUNI AUDIO | ≤3% |  |  |
| RECEPTOR |  |  |  |
| SENSIBILITATE | ≤0,25ΜV – SINAD 12 DB ANALOG ≤0,3ΜV – BER 5% DIGITAL |  |  |
| SELECTIVITATE | ≥65DB |  |  |
| INTERMODULAȚIE | ≥65DB |  |  |
| DISTORSIUNI AUDIO | ≤3% |  |  |
| RAPORT SEMNAL/ZGOMOT | ≥40DB |  |  |
| PUTERE AUDIO | ≥0,5 W Referitor la Anexa nr 5, capitolul XII – „Repetor VHF”, ați solicitat ”putere audio: 0.5W”. Având în vedere că reptoarele, în general, nu sunt echipate cu difuzor, rolul lor fiind de retransmite a semnalului, vă rugăm să ne precizați dacă acest parametru nu a fost trecut aici din cauza unei greșeli de tehnoredactare și prin urmare va fi eliminat. |  |  |
| CABLU DE ALIMENTARE ECHIPAT CU SIGURANȚE DE PROTECȚIE, CONECTORI ȘI PAPUCI CORESPUNZĂTORI | DA |  |  |
| ALTE ACCESORII NECESARE INSTALĂRII | DA |  |  |
| FILTRU DUPLEXOR | Prin acesta, emisia și receptia se realizeaza printr–o singură antenă. Izolare Rx/Tx >70dB |  |  |
| ANTENĂ RADIO | 1 antena omnidirecţionala VHF cu câştig de minim 4 dBi, de minim 100 W şi de lungime maxim 2,4 m montabilă pe catarg cu suport de prindere aferent. Cabluri coaxiale RF de minim 30m cu conectori CNT 400. 3. Referitor la Anexa nr 5, capitolul XII – „Repetor VHF”, având în vedere banda de frecvență 136 – 174MHz solicitată pentru repetorul VHF vă adresăm rugămintea de preciza banda de frecvență pe care antena radio trebuie să o acopere. Motivul pentru care solicităm această informație este cauzat de faptul că nu este posibil constructiv să se producă un filtru duplexor și o antenă VHF fixă care să acopere întreaga bandă pe care poate funcționa repetorul. Pentru a putea acoperi cât mai mult din banda de frecvență a terminalului radio vă propunem ca alternativă livrarea a trei filtre duplexoare cu trei antene RF în sub-benzi diferite care, cumulat, vor acoperi banda de frecvență 136-174MHz. În funcție de profilul misiunii antena RF se va monta pe catarg antena care include în banda sa frecvența de interes iar duplexorul aferent se va conecta in panoul de conexiuni. Vă rugăm să ne comunicați dacă o astfel de soluție este acceptabilă. |  |  |
| INTERFAȚĂ (CU ACCESORIILE AFERENTE) ȘI SOFTWARE DE PROGRAMARE- PENTRU REPETOR VHF | Asigură conectarea pe portul USB al unui PC cu sistem de operare Windows 11 sau echivalent |  |  |
| XIII. Stație portabilă VHF |  |  |  |
| STANDARD | ETSI |  |  |
| GAMA DE FRECVENȚEI DE LUCRU | 136-174 MHz |  |  |
| ECART INTRE CANALE | 12,5/25 kHz |  |  |
| NUMĂR CANALE | Min. 100 programabile de beneficiar |  |  |
| MOD DE LUCRU | Simplex șisemiduplex, analog și digital |  |  |
| TIP MODULAȚIE | Modulație de frecvență |  |  |
| CONECTIVITATE | Digital 4 FSK (voce, date, voce și date) |  |  |
| CRIPTARE | DA Referitor la Anexa nr 5, capitolul XIII – „Statie portabila VHF”, . Ați solicitat: ”Criptare – DA”. Vă rugăm să ne precizați la ce fel de criptare vă referiți. Ținem să precizăm că nivelul de criptare AES 256 este implementat fizic în terminale însă pentru activarea sa efectivă este nevoie de o licență. Vă rugăm să precizați dacă referire se face la acest tip de criptare, dacă trebuie ca stațiile furnizate doar să fie capabile să suporte acest algoritm, achiziția efectivă a licenței pentru utilizarea sa nefăcând parte din obiectul prezentei achiziții. |  |  |
| SCANARE | Pe baza a cel puțin o listă predefinită (analog respectiv digital) |  |  |
| APEL INDIVIDUAL | DA (mod digital) |  |  |
| APEL DE GRUP | DA (mod digital) |  |  |
| DISPLAY | DA |  |  |
| GPS | DA |  |  |
| IMPEDANȚĂ CONECTOR ANTENĂ | 50 ohm |  |  |
| DOMENIUL TEMPERATURILOR DE FUNCȚIONARE | -25…+55oC |  |  |
| STABILITATEA FRECVENȚEI | ≤0,5 p.p.m. |  |  |
| TEHNOLOGII SUPORTATE | Convenţional (analog) IP Site Connect (Single and Multi-Site) Capacity Plus (Single and Multi-Site) |  |  |
| PROTECŢIE | min. IP67 |  |  |
| EMIȚĂTOR |  |  |  |
| PUTERE RF DE IEȘIREVITEZA IMPRIMARE MONOCROM/COLOR | min. 5W – programabilă |  |  |
| DEVIAȚIA MAXIMĂ EMIȚĂTOR | ±5 kHz (analog) |  |  |
| RAPORT SEMNAL/ZGOMOT | ≥40dB |  |  |
| TIP VOCODER DIGITAL | AMBE+2TM |  |  |
| RECEPTOR |  |  |  |
| SENSIBILITATE | ≤0,22μV – SINAD 12 dB |  |  |
| SELECTIVITATE | ≥60dB |  |  |
| INTERMODULAȚIE | ≥70dB |  |  |
| DISTORSIUNI AUDIO | <5% |  |  |
| RAPORT SEMNAL/ZGOMOT | ≥40dB |  |  |
| PUTERE AUDIO | ≥0,5 W |  |  |
| ACCESORII INCLUSE |  |  |  |
| ACUMULATOR | 2 buc. - Litiu-Polimer, Litiu-Ion sau Nichel-Cadmiu. Nu se admite Nichel-Metal Hibrid |  |  |
| BATTERY LIFE | min.12h |  |  |
| ALTE ACCESORII | a. încărcător de călătorie (priză EU 230Vca); b. încărcător auto; c. clemă pentru fixarea la centură. |  |  |
| ANTENĂ RADIO | 1 antenăcombinată VHF/GPS tip stubby Referitor la Anexa nr 5, capitolul XIII – „Statie portabila VHF”, ațisolicitat ca stația radio portabilăsăaibăfuncționalitate GPS șisă fie echipată cu 1 antenăcombinată VHF/GPS tip stubby. Avândînvedereîntreagabandă de frecvență 136 – 174MHz solicitatăpentrustația radio poate fi acoperită cu 1 antenăcombinată VHF/GPS doardacăeste de tip whip (lungimeaproximativ 20cm), vărugămsă ne comunicațidacă se acceptă o antenă whip înloculcelei stubby. Menționămcăantenele stubby au o bandă de frecvență RF multmaimicășipentruaacoperiîntreagabandă de frecvențăsuportată de stația radio ar fi nevoie de 3 antenepentrufiecarestație radio. Având în vedere că se doresc 50 de stații radio VHF portabile, depozitarea și instalarea celei corespunzătoare misiunii ar crea un inconvenient mai mare decât utilizarea unei singure antene cu 11-12cm mai lungi care ar fi montată permanent. |  |  |
| INTERFAȚĂ (CU ACCESORIILE AFERENTE) ȘI SOFTWARE DE PROGRAMARE | Asigură conectarea pe portul USB al unui PC cu sistem de operare Windows 11sau echivalent. |  |  |
| XIV. Terminal de comunicații voce-video |  |  |  |
| CERINȚE FUNCȚIONALE | Terminalul de videoconferințăestedestinatsăasigurecomunicații audio-video bidirecționale cu alteechipamentesimilareinstalateîndiferitelocații, prinintermediulinfrastructurii de videoconferință a beneficiarului. Terminalulvapermiterealizarea de apeluri SIP prinintermediulserverelorexistente la beneficiar (CiscoMeeting Server) șitotodatăvapermiteapelareaidentificatoarelor de tip URI. Terminalul de videoconferințăvaasiguracalitateaoptimăaimaginiișisunetuluiprinadaptareavitezei de comunicație la nivelulinfrastructurii de videoconferințășitotodatăvaaveaactivăfuncționalitatea de speakertracking. Asigură calitatea serviciilor video prin marcarea pachetelor 1P, astfel încât să poată fi tratate prioritar de echipamentele de rețea; Terminalul de videoconferințăva fi un completcompus din: • codec de videoconferințăall-in-one (codec, cameră video, microfoane, difuzoare) cu suport de montare* • monitor cu suport de montare* • microfon extern (1 buc) • stand mobil de podea cu roți (1 buc) • accesorii: alimentator, interfață de control cu touch-screen, cablurinecesareinstalăriișiconfigurării. *Terminalul de videoconferințăva fi livratîmpreună cu suportul/suporturilenecesarecevorasiguraflexibilitatea (adaptarea) montăriișiinstalăriiatât a codeculuicâtși a monitoruluice fac obiectulachizițieiînoricare din următoarele 2 poziții, înfuncție de configurațiasăliipentru care estedestinat: pe pereteși pe standulmobil de podea cu roți.Încazulîn care, pe perioada de garanțieasuprauneicomponenteaechipamentuluiofertat se identificăriscuri de securitatecibernetică, la notificareaAchizitorului, Prestatorulvaînlocuiîntregulechipamentlivrat la nivelulbeneficiarului cu un echipament care sărespectecerințelecaietului de sarcini. |  |  |
| CODEC |  |  |  |
| INTEGRARECU SISTEMELE EXISTENTE ÎNREȚEAUA ACHIZITORULUI | Terminalul de videoconferință se va integra în subsistemul VTC SCRAP, componentă a Sistemului Național de Videoconferință al M.A.L; Terminalul de videoconferință se va înregistra/integra nativ în CiscoUnifiedCommunications Manager (CUCM) versiunea minim 14.0, pe baza unei licențe de tip Cisco TP-ROOM furnizată prin grija beneficiarului. Prin integrarea nativă în CUCM se înțelege asigurarea unor funcționalități pentru terminalul de videoconferință precum: upgrade-ul/update-ul software automat, managementul centralizat și inclusiv încărcarea de certificate de securitate. Integrare cu CiscoMeeting Server (CMS) versiunea min. 3.6. |  |  |
| PROTOCOL DE COMUNICAȚIE AUDIO-VIDEO | SIP |  |  |
| REZOLUȚII VIDEO SUPORTATE | Vor fi funcționale simultan, următoarele rezoluții: flux live video: minim 1920 x 1080@30fps flux prezentare PC: minim 3840 x 2160@30fps local și minim 3840 x 2160@15fps în apel |  |  |
| INTRĂRI AUDIO¬VIDEO | 1 x intrare audio-video HDMI - port PC prezentare - rezoluție minim 3840 x 2160@30fps 1 x USB 1 x intrare audio microfon |  |  |
| IEȘIRI AUDIO¬VIDEO | 2 x ieșire HDMI pentru conectarea simultană a două monitoare, una din ieșiri va asigura și ieșire audio rezoluții suportate: minim 3840 x 2160@30fps, inclusiv minim 1920 x 1080@60fps |  |  |
| CAPABILITĂȚI DE PREZENTARE | suportă dual stream suportă standardele H.239 și BFCP suportă rezoluții de până la minim 3840 x 2160@15 fps pe canalul de prezentare PC - în apel |  |  |
| INTERFAȚĂ DE REȚEA | 1 x interfață de rețea 10/100/1000 Mbps cu conector RJ45 pentru conectare la rețea |  |  |
| CARACTERISTICI AUDIO | Microfoane incorporate cu tehnologia de filtrare/anulare a zgomotului Difuzoare stereo incorporate Permite transmiterea și recepția semnalelor audio la o calitate de minim 20kHz Asigură controlul automat al câștigului audio (AGC - Automatic Gain Control) Creșterea/micșorarea nivelului volumului Controlul microfonului (mute/unmute) |  |  |
| STANDARDE AUDIO SUPORTATE | G.711, G.722, G.722.1, G.729/G.729A |  |  |
| STANDARDE VIDEO SUPORTATE | H.264 |  |  |
| LĂȚIME DE BANDĂ | 6 Mbps punct la punct |  |  |
| CARACTERISTICI DE REȚEA SUPORTATE | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol QoS - Quality of Service NTP - Network Time Protocol Automatic gatekeeper discovery DTMF tones - Dual Tone Multifrequency Network Authentication: 802.lx Virtual LAN: 802.Iq |  |  |
| CARACTERISTICI DE SECURITATE | IP media (audio șivideo) estecriptat Advanced Encryption Standard (AES), suportăH.235 Suporta configurare folosind protocolul HTTPS si SSH Securizează accesul in meniul de administrare prin folosirea unei parole |  |  |
| ALTE CERINȚE |  |  |  |
| CAMERĂ VIDEO | Va fi integrată în codec-ul de videoconferință all-in-one Rezoluție minimă: 12 MP Minim 30 fps Minim 5x zoom digital Unghi de vizibilitate (FoV): minim 95°orizontală Permite setări automate de focalizare, luminozitate și nivel de alb Asigură funcționalități precum: urmărire/încadrare în prim plan vorbitor și încadrare de grup |  |  |
| MONITOR | Diagonală: minim 55 inch Format imagine: 16:9 Rezoluție: minim UHD (3840 x 2160) Unghi de vizualizare: minim 170° Timp de răspuns: 9 ms Luminozitate: minim 400 cd/m2 Difuzoare incorporate Porturi: 2 x HDMI rezoluții minim 3840 x 2160 1 x USB Compatibilitate VESA Monitorul va fi instalat pe standul mobil livrat, dar totodată, se vor livra inclusiv accesorii le/suportul necesare/necesar și pentru montarea pe perete a monitorului, în funcție de configurație Se va conecta la codec-ul de videoconferință all-in-one livrat Cablu de alimentare Telecomandă |  |  |
| MICROFON | • Terminalulva fi livrat cu 1 microfon extern (suplimentarfață de cele incorporate încodec); • Microfonul extern va fi de tip ominidirecționalșivadispune de buton mute/unmute; Lungimeatotală a cablului de conectare a microfonului: minim 10 metri; |  |  |
| STAND MOBIL | Stand metalic de podea înălțime de min. 170 cm Dispune de roți cu sistem de autoblocare Poliță suport/raft pentru depozitarea interfeței de control cu touch-screena codec-ului sau a altor accesorii (telecomandă monitor, etc.) Va conține toate accesoriile/caracteristicile necesare montării și fixării pe stand a următoarelor componente livrate: monitor și codec de videoconferință all-in-one. |  |  |
| ACCESORII CODEC INCLUSE | Alimentator 220 Vac Interfață de control cu touch-screen, pentru care se vor livra toate accesoriile, cablurile și adaptoarele necesare pentru comanda, controlul și funcționarea echipamentului ofertat, inclusiv alimentator, dacă este cazul (la nivelul beneficiarului nu se poate asigura PoE); Privacycoverpentru opturarea mecanică a camerei video 1 x cablu HDMI rezoluție 4k, minim 3 metri 1 x cablu HDMI rezoluție minim 1080p, minim 10 metri Codec-ul de videoconferință all-in-one va fi instalat pe standul mobil livrat, dar totodată, se vor livra inclusiv accesoriile/suportul necesare/necesar și pentru montarea pe perete a codec-ului, în funcție de configurația sălii. |  |  |
| ALTECERINȚEȘIFUNCȚIONALITĂȚI | Terminalul de videoconferințăva fi livrat cu ultima versiunefirmware existentă pe site-ulproducătorului. |  |  |
| GARANȚIE SI SUPORT | 12 luni |  |  |
| RECEPȚIE ȘI TESTARE | Furnizorul va înainta un document pentru testarea funcționalităților pentru echipamentul furnizat; Ofertantul va face dovada activării serviciilor de suport; în cazul în care una din cerințele caietului de sarcini nu este îndeplinită, furnizorul se obligă să livreze hardware și/sau software, după caz, un alt echipament care să respecte în totalitate cerințele caietului de sarcini. |  |  |
| XV. Terminal Voce IP |  |  |  |
| CERINŢE FUNCŢIONALE | Compatibil cu centralele telefonice MX-ONE sau MD110. Compatibil cu standardul IEEE 802.3af - Power Over Ethernet. Beneficiarul va avea posibilitatea, prin programare, de a opta pentru unul dintre protocoalele de semnalizare SIP. Suportă codecuri multiple (G.711 A-lawşi μ-law, G.723.1, G.729a, G.729ab),Quality of Service cu acces la interfaţa WEB a terminalului, criptare standard AES cu lungimea minimă a cheii criptografice de 128 biţişifuncţia de Watchdog (log de evenimente). Va permite programarea şi cu ajutorul tastaturii existente. Acces multilinie pe acelaşi număr de apel fără acţionarea unei taste suplimentare.Semnalizarea optică a tastelor corespunzătoare unor convorbiri aflate în curs la un moment dat, indiferent dacă liniile respective sunt de interior (extensii) sau exterior (trunchiuri). Permite configurarea funcţiei şef-secretară. Referitor la Anexa nr 5, capitolul XV – „Terminal voce IP”, vă adresăm rugămintea de a ne confirma faptul că se acceptă şi telefoane care au criptare de tip SRTP şi TLS care sunt bazate pe AES. De asemenea vă rugăm să ne confirmaţi dacă se acceptă conformitatea exclusiv cu G.729.a, acesta incluzând standardul mai vechi, G.723 |  |  |
| DISPLAY | LED, minim 2 rândurigrafice. |  |  |
| TASTE PROGRAMABILE CU LED | Minim 5. |  |  |
| HANDS-FREESPEAKER | DA. |  |  |
| AFIŞARE APELANT | DA. |  |  |
| PORT ETHERNET SWITCH (pentru a partaja o reţea LAN princablu/ port cu un PC) | 2 porturi RJ45. |  |  |
| CONECTOR PENTRU CASCĂ | DA. |  |  |
| POSIBILITATEA DE A ADĂUGA EXTENSII DE BUTOANE PROGRAMABILE | DA. |  |  |
| ALIMENTATOR 220V C.A. | Inclus. |  |  |
| PATCH CORD (5M.) | DA. |  |  |
| CERTIFICAT DE CONFORMITATE | DA. |  |  |
| MICRORECEPTOR | DA. |  |  |
| XVI. Tambur fibră optică min. 500m |  |  |  |
| TIP CABLU | Tactic rigidizat |  |  |
| TIP FIBRĂ | Monomod |  |  |
| NUMĂR DE CANALE/CABLU | 4 canale |  |  |
| LUNGIME DE UNDĂ | 1310 nm / 1550 nm |  |  |
| ATENUARE | ≤0.5 dB/km |  |  |
| LUNGIME DE UNDĂ DE TĂIERE | ≤1260nm |  |  |
| DIAMENTRUL MIEZULUI PER CANAL | 1310 nm: 9.2 ± 0.4 µm 1550 nm: 10.4 ± 0.8µ |  |  |
| DIAMETRU NOMINAL CABLU | Max. 8 mm |  |  |
| TEMPERATURA DE LUCRU | -40°C÷60°C |  |  |
| REZISTENȚA LA ÎNDOIRE | 2000 de cicli – cerințemilitare EIA/TIA – 455-104A |  |  |
| REZISTENȚĂ LA CONTACT | 440 N/cm - cerințe militare EIA/TIA – 455-41A |  |  |
| REZISTENȚĂ LA LOVITURI | 4000/40G |  |  |
| CONECTORI |  |  |  |
| STANDARD | MIL-DTL-83526 |  |  |
| TIP | hermafroditic |  |  |
| TIP FIBRĂ | monomod |  |  |
| NUMĂR CANALE/CABLU | 4 |  |  |
| PIERDERI DE INSERȚIE | Max. 1,5 dB |  |  |
| TEMPERATURI DE OPERARE | -40°C÷60°C |  |  |
| IMERSIE | Etanșietate 1 metru / EIA – 455-12 |  |  |
| REZISTENȚA LA CONECTARE | 2000 de cicli (EIA-455-21) |  |  |
| REZISTENȚĂ LA STRIVIRE | Minim 200Kg / EIA/TIA-455-26 |  |  |
| ACCESORII | 8 patchcord min. 2 m pentru realizarea interconectării între tamburul de fibra optică și routerul livrat |  |  |
| ROLĂ |  |  |  |
| DIAMETRU CABLU | Max. 8 mm |  |  |
| CAPACITATE STOCARE CABLU | 500 m |  |  |
| MATERIAL | Oțel/Aluminiu |  |  |
| POSIBILITATE STOCARE CONECTORI | Da, pentru 2 (doi) conectori |  |  |
| XVII. Terminal de comunicații de date prin satelit |  |  |  |
| 1. ANTENĂ RECTANGULARĂ |  |  |
| 1.1. Unghiul de deschidere al antenei: 140 ̊; |  |  |
| 1.2. Domeniu temperaturii de funcționare: -30 ̊ ÷ +50 ̊; |  |  |
| 1.3. Standard de protecție: IP56; |  |  |
| 1.4.Rezistă la viteze ale vântului de: 150km/h; |  |  |
| 2. ACCESORII |  |  |
| 2.1. Echipament tip PoE (Power over Ethernet), alimentat de la rețeauaelectrică de 230Vca, care asigurăalimentareaanteneișiaccesulBeneficiarului la serviciile de date. Trebuie furnizat cu cablu de alimentare la 230Vca/50Hz în standard european; |  |  |
| 2.2. Cablu de conectare antenă - alimentator (Echipamentul tip PoE), preconectorizat, cu o lungime de minim 8 metri; |  |  |
| 2.3. Cablu de conectare antenă - alimentator (Echipamentul tip PoE), preconectorizat, cu o lungime de minim 25 metri; |  |  |
| 2.4. Cablu de conectare între alimentator și echipamentul Beneficiarului (laptop, router, etc.), preconectorizat, cu conector RJ45 (spre echipamentul Beneficiarului), minim 5metri; |  |  |
| 2.5. Cablu de conectare între alimentator și echipamentul Beneficiarului (laptop, router, etc.), preconectorizat, cu conector RJ45 (spre echipamentul Beneficiarului), minim 30metri |  |  |
| 2.6. Kit pentru instalare antenă pe o suprafață plană - trebuie să conțină toate elementele necesare instalării antenei pe o suprafață plană, utilizând un trepied cu suport; |  |  |
| 2.7. Terminalul se furnizează cu geantă de transport rigidă. |  |  |

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnătura si stampila)