### ANEXA A2 la OFERTA TEHNICA

### (Anexa se va prezenata completata in urma constatarii specificatiilor tehnice de catre Comisia de Evaluatre)

### PROCES-VERBAL

de constatare a demonstrației tehnice (DEMO)

Încheiat astăzi, _______________, la sediul Autorității Contractante: UAT Oraș Făget, cu privire la demonstrarea soluției tehnice propuse în cadrul procedurii de atribuire având ca obiect:

„Sistem de supraveghere video inteligentă în orașul Făget”
Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice

În conformitate cu cerințele din documentația de atribuire – Secțiunea 11 „Prezentarea soluției de analiză video și a unei camere video fixe de supraveghere”, Comisia de evaluare numită prin dispoziția/decizia nr._______ /___________, s-a întrunit pentru a participa la demonstrația practică a soluției ofertate.

#### I. PARTICIPANȚI

Comisia de evaluare:

- __________________________ – președinte

- __________________________ – membru

- __________________________ – membru

- __________________________ – membru

- __________________________ – membru

- __________________________ – invitat (dupa caz)

- __________________________ – invitat  dupa caz)

Reprezentant ofertant:
• Nume ofertant: ________________________________________________
• Reprezentant legal/împuternicit:  __________________________________
• Calitate:  _____________________________________________________

#### II. OBIECTUL DEMONSTRAȚIEI

Conform documentației de atribuire, demonstrația a vizat următoarele elemente:

- Prezentarea funcțională a soluției de analiză video pentru un număr de minim 20 camere, conform cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini;

- Prezentarea fizică a unei camere video fixe de supraveghere, în conformitate cu caracteristicile tehnice minime solicitate;

- Ilustrarea funcționalităților software și a interfeței web-based într-un mediu de test funcțional, configurat de ofertant;

#### III. CONSTATĂRI

Comisia de evaluare constată următoarele:

- Camera video prezentată se încadrează / nu se încadrează

Se va bifa daca specificatiile prezentate se incadreaza in specificatiile minim solicitate prin Fisa Tehnica si Caietul de Sarcini.

Se va completa corespondenta intre specificatiile prezentate si specificatiile minim solicitate prin Fisa Tehnica si Caietul de Sarcin ;

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera supraveghere video fixa

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prezentate | Se incadreaza specificaţiile tehnice prezentate in Specificaţii tehnice minime solicitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | DA | NU |
|  | Parametrii minimi tennici si functionali: |  |  |  |
| 1 | Caracteristici electrice: - Alimentare: DC 12VDC, 24VAC, PoE IEEE 802.3af / 802.3at, - Consum: max 12W |  |  |  |
| 2 | Senzor de imagine: - 1/ 2.7" CMOS - Numar pixeli senzor: 5 MP; - Iluminare Minimă: Color: 0.05 Lux, B/W: 0.01Lux, 0Lux cu IR activat; |  |  |  |
| 3 | Functii imagine: - Gama dinamică 120 db; Specificatii optice: - Lentila: varifocala motorizata cu minim 3X zoom optic, valoare distanță focală inferioară (wide) de maxim 4 mm; control P-iris, corectie IR |  |  |  |
| 4 | Vedere noapte: - IR încorporat minim 50 m; |  |  |  |
| 5 | Functii video: - Stabilizare imagine - Functii imbunatatire calitatie imagini in conditii de ceață sau la scene cu contract scăzut. - Compensare automata a luminii venite din spatele scenei |  |  |  |
| 6 | Functii video prin retea: - Compresie video: H.265, H.264, MJPEG; - Rezolutii suportate: minim 2592 × 1944, 2592 × 1456, 1920 × 1080, 1280 × 720 sau echivalemte. - Fluxuri Video: minim 3, configurabile independent |  |  |  |
| 7 | Sisteme procesare imagine: - Include functii de Video Analiza Avansata bazate pe algoritmi de Inteligenta Artificiala/deep learning. - Asigura procesarea a minim 15 reguli de Video Analiza simultan - Clasifica automat tipurile de obiecte detectate, incluzand minim: persoane si vehicule - Numara persoane si vehicule dintr-o arie indicata si genereaza notificari la atingerea pragurilor predefinite - Evalueaza gradul de aglomerare in ariile monitorizate si genereaza - notificari la atingerea pragurilor predefinite |  |  |  |
| 8 | Stocare locala: - Slot card memorie : SDHC/SDXC - Asigura monitorizarea starii - cardului de memorie - Asigura criptare XTS-AES la inregistrare locala pe card SD Securitatea datelor: - Modul de securitate hardware |  |  |  |
| 9 | - (TPM sau similar) pentru stocarea securizata a cheilor criptografice - AES 128, AES 256 pentru criptare fluxuri video si metadata - TLS1.2, TLS1.3 - Compatibilitate X.509 pentru support autentificare pe baza de certificate - Bootare securizata - Compatibilitate IEEE 802.1X pentru control acces la nivel de rețea. - Accepta doar versiuni de firmware securizat cu semnatura originala - Conformitate NDAA sau similar |  |  |  |
| 10 | Protocoale retea integrate: - Protocoale IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DDNS, DHCP, iSCSI, IGMP V2/V3, , NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x - Interoperabilitate: ONVIF Profile S, G, M, T; |  |  |  |
| 11 | Specificatii fizice si mecanice: - Carcasa trebuie să ofere protecție în condiții meteo nefavorabile și să fie dotată cu suport de prindere zid/stâlp inclus; - Mediu de lucru: -30°C ~ +50°C；umiditate＜93%; - Protecție: min. IP66, IK10; |  |  |  |
| 12 | Conformitate Europeana CE; Camera asigura minim urmatoarele conformitati: EN 55032, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 50130-5, 62368-1, EN 60950-22, EN 62262, EN 60529 |  |  |  |

Camera video prezentată se încadrează / nu se încadrează

| DA | NU |
| --- | --- |

- Soluția software prezentată include următoarele funcționalități:

  - Contorizare obiecte în zone predefinite (pietoni, biciclete, autovehicule)

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Detecție aglomerare pietonală

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Detecție parcare interzisă

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Alertă în timp real la pătrundere în zone restricționate

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Clasificare automată autovehicule

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Modul live view + listare evenimente

| DA | NU |
| --- | --- |

  - Raportare automata

| DA | NU |
| --- | --- |

(Se va marca în dreptul fiecărui punct dacă a fost demonstrat cu succes)

- Reprezentantul ofertantului a pus la dispoziție un mediu de test funcțional, accesibil comisiei, și a asigurat personalul de specialitate capabil să configureze și să explice funcționalitățile demonstrate;

| DA | NU |
| --- | --- |

- Sesiunea de demonstrație s-a desfășurat în mod corespunzător, iar echipamentele/software-ul prezentate sunt / nu sunt conforme cu cerințele tehnice din documentația de atribuire;

| DA | NU |
| --- | --- |

#### IV. CONCLUZII

Pe baza demonstrației efectuate și a prezentărilor realizate, comisia consideră că:

- Oferta este / nu este însoțită de o soluție matură, funcțională și testabilă, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini;

| DA | NU |
| --- | --- |

Procesul-verbal se va anexa la Propunerea Tehnică depusă de ofertant, în conformitate cu cerințele secțiunii 11.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi, în 2 (două) exemplare, semnate de membrii comisiei și reprezentantul ofertantului.

Semnături:

Reprezentant ofertant:

(nume, funcție, semnătură)

________________________________

________________________________

Comisia de evaluare:

(nume, calitae in cadrul comosiei, semnătură)