Fisa tehnica nr. 01

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera supraveghere video fixa

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tennici si functionali: Caracteristici electrice: - Alimentare: DC 12VDC, 24VAC, PoE IEEE 802.3af / 802.3at, - Consum: max 12W Senzor de imagine: - 1/ 2.7" CMOS - Numar pixeli senzor: 5 MP; - Iluminare Minimă: Color: 0.05 Lux, B/W: 0.01Lux, 0Lux cu IR activat; Functii imagine: - Gama dinamică 120 db; Specificatii optice: - Lentila: varifocala motorizata cu minim 3X zoom optic, valoare distanță focală inferioară (wide) de maxim 4 mm; control P-iris, corectie IR Vedere noapte: - IR încorporat minim 50 m; Functii video: - Stabilizare imagine - Functii imbunatatire calitatie imagini in conditii de ceață sau la scene cu contract scăzut. - Compensare automata a luminii venite din spatele scenei Functii video prin retea: - Compresie video: H.265, H.264, MJPEG; - Rezolutii suportate: minim 2592 × 1944, 2592 × 1456, 1920 × 1080, 1280 × 720 sau echivalemte. - Fluxuri Video: minim 3, configurabile independent Sisteme procesare imagine: - Include functii de Video Analiza Avansata bazate pe algoritmi de Inteligenta Artificiala/deep learning. - Asigura procesarea a minim 15 reguli de Video Analiza simultan - Clasifica automat tipurile de obiecte detectate, incluzand minim: persoane si vehicule - Numara persoane si vehicule dintr-o arie indicata si genereaza notificari la atingerea pragurilor predefinite - Evalueaza gradul de aglomerare in ariile monitorizate si genereaza notificari la atingerea pragurilor predefinite Stocare locala: - Slot card memorie : SDHC/SDXC - Asigura monitorizarea starii cardului de memorie - Asigura criptare XTS-AES la inregistrare locala pe card SD Securitatea datelor: - Modul de securitate hardware (TPM sau similar) pentru stocarea securizata a cheilor criptografice - AES 128, AES 256 pentru criptare fluxuri video si metadata - TLS1.2, TLS1.3 - Compatibilitate X.509 pentru support autentificare pe baza de certificate - Bootare securizata - Compatibilitate IEEE 802.1X pentru control acces la nivel de rețea. - Accepta doar versiuni de firmware securizat cu semnatura originala - Conformitate NDAA sau similar Protocoale retea integrate: - Protocoale IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DDNS, DHCP, iSCSI, IGMP V2/V3, , NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x - Interoperabilitate: ONVIF Profile S, G, M, T; Specificatii fizice si mecanice: - Carcasa trebuie să ofere protecție în condiții meteo nefavorabile și să fie dotată cu suport de prindere zid/stâlp inclus; - Mediu de lucru: -30°C ~ +50°C；umiditate＜93%; - Protecție: min. IP66, IK10; Conformitate Europeana CE; Camera asigura minim urmatoarele conformitati: EN 55032, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 50130-5, 62368-1, EN 60950-22, EN 62262, EN 60529 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: - Garantie minim 5 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Fisa tehnica nr. 02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera supraveghere video de tip LPR

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tennici si functionali: - Senzor Imagine: 1/1.8" CMOS, minim 4 MP - Iluminare Minimă: Color: 0.008Lux, B/W: 0.0015Lux - IR: Include illuminator IR de 850 nm cu acoperire de minim 130 m , ofera de asemenea optiune de instalare Iluminator IR de 940 nm - Gama dinamica: minim 140dB - Electronic Shutter: Minim intre 1/15000 si 1/25 - Day&Night: Auto, Color, Alb/Negru - Lentilă: minim 4X zoom optic si valoare distanta focala inferioara (wide) de maxim 11 mm, zoom si focalizare motorizate, control P-iris, corectie IR - Rezoluție: Min 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1536 × 864, 1280 × 720 sau echivalemte. Oricare la 50/60 fps - Fluxuri video: Minim 3, configurabile independent - Stabilizare imagine: Minim Stabilizare electronica - Scenarii analiza imagini: Multiple, incluzand LPR - Compresie: H.265, H.264, MJPEG - Protocoale: Min IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DDNS, DHCP, iSCSI, IGMP V2/V3, NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x - Interoperabilitate: Minim ONVIF Profile S, G, T si M - Alimentare: DC 12VDC, 24VAC, PoE IEEE 802.3af / 802.3at - Carcasa: Aluminiu cu membrana de dezumidificare. Se livreaza cu suporti de prindere pe stalp - Temperatura de operare: -40℃ ÷ +50 ℃；umiditate＜93% - Protectie: Minim IP66, IP67 - Protectie antivandal: IK10 - Echipata cu slot de card dual SDHC/SDXC, pentru carduri de memorie industriale: - Asigura monitorizarea starii cardurilor de memorie - Asigura criptare XTS-AES la inregistrare locala pe card SD - Include un microcontroller dedicat (TPM sau similar) pentru securizarea hardware prin intermediul cheilor criptografice; - Suporta criptare, minim: TLS1.2, TLS1.3, AES 128, AES 256; - Asigura bootare securizata si accepta doar versiuni de firmware cu semnatura producatorului - Include functii de Video Analiza Avansata bazate pe algoritmi de Inteligenta Artificiala/deep learning. Proceseaza si analizeaza imaginile video in camera. - Asigura procesarea a minim 16 reguli de Video Analiza simultan - Clasifica automat tipurile de obiecte detectate, incluzand minim: persoane si autoturisme - Numara persoane si vehicule dintr-o arie indicata si genereaza notificari la atingerea pragurilor predefinite - Certificari, minim: EN 55032, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 55035, EN 50130-5, 62368-1, EN 60950-22, EN 62471, EN 62262, EN 60529, IEC 62443 sau echivalent |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: - Garantie minim 5 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Fisa tehnica nr. 03

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera supraveghere video de tip rotativ

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tennici si functionali: - Senzor de imagine: 1/2.8-inch CMOS - Rezolutie senzor: 2 MP - Obiectiv varifocal motorizat cu minim 40X zoom optic si valoare distanta focala inferioara (wide) de maxim 4.3 mm - Comutare automata zi/noapte - Iluminare minimă: 0,0012 lux B/W respectiv 0,008 lux color la 30 IRE si F1.6 - Viteza obturator electronic de la 1/30000s pana la 1s; - Compresie video: H.265, H.264, M‑JPEG - Rezoluţii minim suportate: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 768 x 432, 512 x 288, 704 x 576 sau echivalente, oricare la 60 fps - Carcasa: - Carcasa camerei trebuie să ofere protecție în condiții meteo nefavorabile și să fie dotată cu suport de prindere zid/stalp inclus. - Realizata din aluminiu - Temperatură de funcționare de -40 ° C până la + 50 ° C. - Iluminator incorporat: IR, cu acoperire de minim 300 m - Parametrii/Functii imagine : - Gama dinamica: minim 120 dB - Balans de alb: multiple posibilitati incluzand minimum urmatoarele moduri: interior, exterior, manual - Functii anti-ceata pentru a imbunatati calitatiea imaginilor in conditii de ceață sau la scene cu contract scăzut. - Compensare automata a luminii venite din spatele scenei - Functie de numarare a pixelilor de imagine - Masti individuale de confidentialitate pentru minim 32 zone de imagine - Stabilizare imagine - Funcţii P/T/Z: - Pan: 360° continuu, 0.01°–400°/s - Tilt: intre -90° si 20° - Viteza tilt: 0.01°–300°/s - Zoom: minimum 40x optic, 32x digital - 256 poziții preset-uri configurabile - Acuratete de pozitionare preset-uri: 0.1° - Tur de monitorizare zone predefinite - Minimum 2 tururi care memoreaza traseul indicat de operatori incluzand activitati de Pan/Tilt/zoom - Functii de Inregistrare locala: - Slot de card pentru memorie SDHC/SDXC . - Asigura criptare XTS-AES la inregistrare locala pe card SD - Funcții de conectivitate/transmisie : - Control si configurare prin retele TCP/IP - 3 fluxuri H.265/H.264/M-JPEG simultane - Audio: 1 intrare + 1 iesire - Intrari alarma: minim 2 - Iesiri alarma: minim 1 - Protocoale de comunicații minim suportate: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), DNS,DNSv6, SMTP, iSCSI, IGMP, MQTT - Functii de Video Analiza Avansata incorporate: - Include functii de Video Analiza Avansata bazate pe algoritmi de Inteligenta Artificiala/deep learning. Proceseaza si analizeaza imaginile video in camera. - Suporta definirea de segmente virtuale asigurand minim 16 segmente/scene diferite. - Asigura procesarea a minim 15 reguli de Video Analiza simultan. Pe fiecare segment virtual - Asigura functionalitati avansate de monitorizare si analiza incidente trafic - Clasifica automat tipurile de obiecte detectate, incluzand minim: persoane, biciclete, motociclete, autoturisme, camioane, autobuze. - Numara persoane si vehicule dintr-o arie indicata si genereaza notificari la atingerea pragurilor predefinite - Evalueaza gradul de aglomerare in ariile monitorizate. - Permite Video Analiza in miscare – in timpul tururilor automate sau a celor ghidate de operatori - Suporta functii tip Intelligent Tracking; identifica si urmareste automat tinte in miscare din aria vizualizata - Camera poate fi invatata/antrenata sa recunoasca in imagini anumite obiecte nestandard (statice / in miscare) sau situatii de interes - Funcții de securitate : Camera trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte de securitate: - Include un microcontroller dedicat (TPM sau similar) pentru securizarea hardware prin intermediul cheilor criptografice; - Microcontrolerul TPM trebuie sa suporte chei criptografice inclusive pe 4096 biti - Suporta criptare, minim: TLS1.2, TLS1.3, AES 128, AES 256; - Asigura bootare securizata si accepta doar versiuni de firmware cu semnatura producatorului - Camera trebuie sa includa mecanisme de detectie a modificarilor parametrilor de configuratie. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: - Funcționarea în gama de temperatura: -40°C + 50°C; - Gradul de protecție al carcasei : minimum IP66 și IK10 - Funcționare la umiditate relativa de pana la 95% RH (fara condensare) - Camera trebuie sa accepte electroalimentare de la o sursa 24VAC sau de la una PoE compatibila IEEE802.3bt, Type 4 - Camera trebuie sa se livreze cu sursa de alimentare in carcasa de protectie cu minim IP66 si cu accesoriile de instalare zid/stalp |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante pentru camera video: - Ansamblul camerei video trebuie să fie conform cu normele europene și sa aibe minim urmatoarele certificate: EN 55032, EN 50130-4, EN 50121-4, EN 62368-1 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: - Garantie minim 3 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Fisa tehnica nr. 04

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem vizualizare, inregistrare si stocare - Dispecerat

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tennici si functionali: Statii de lucru tip Client de Operare cu tastatura - Statiile de Lucru Client de Operare vor avea minim urmatoarele caracteristici: - Procesor: Intel Xeon W-2423 sau similar cu minim: 2.1 GHz, 16 MB cache, 6C CPU - Memorie RAM: Minim 16 GB, DDR5 - Echipata cu SSD de minim 512 GB - Sistem de operare inclus: Microsoft Windows 11 Professional 64-bit OS - Placa Grafica inclusa cu minim: 8 GB memorie GPU si support multiple monitoare - Carcasa: MiniTower - Tensiune de alimentare: 100 la 240 VAC - Temperatura Operare: +5 °C la +35 °C - Umiditate Operare: intre 10% si 85% umiditate relativa fara condensare - Garantie: 5 ani - Statiile de Lucru tip Clienti trebuie sa permita instalarea componentei software de Operare/Monitorizare a aplicatiei VMS. - Trebuie sa asigure lucrul cu pana la 4 monitoare atasate si fiecare monitor sa poata fi configurat pentru a afisa imagini live, imagini playback, harti grafice sau alarme din sistem. - Trebuie sa permita utilizarea decodarii de tip GPU pentru a facilita afisarea simultana a mai multor imagini live la rezolutii ultra HD - Trebuie sa suporte tastaturi de operare/control cu Joystick pentru asigurarea unui control facil al camerelor PTZ - Tastatura de operare/control – asociata Statiei de operare tip Clienti va avea minim urmatoarele caracteristici: - Include joystick cu deplasare pe 4 axe pentru control facil camere PTZ - Permite configurare pentru utilizare atat de catre operatori de mana dreapta cat si pentru operatori de mana stanga - Include un element tip buzer pentru semnalizare sonora a situatiilor de alarmare - Comunicatii: USB 2.0 sau similar - Temperatura Operare: 0 °C .. +45 °C - Sisteme Operare minim compatibile: Windows 10, Windows Server - Se va conecta la 4 monitoare de 55”. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 05

Utilajul, echipamentul tehnologic: Unitate de inregistrare cu Licență software

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: - Unitate de stocare cu Software de Management Video si Management al inregistrarilor – 1 buc - Unitate de inregistrare all-in-one ce permite inregistrare pentru pana la 256 camere video cu rezolutie de pana la 4K/UHD. - Capacitatea de stocare trebuie sa accepte minim 16 HDD-uri SATA-3 a cate 18 TB fiecare - Unitatea trebuie sa asigure protectie RAID-5, RAID-5 plus hot spare si RAID-6. - Performantele de inregistrare ale unitatii trebuie sa fie de cel putin 550 Mbit/s. - Unitatea de inregistrare va trebui sa incorporeze tehnologii tip transcoder care sa asigure vizualizarea la distanta a imaginilor pornind de la rezolutie HD pana la 4K/UHD, chiar si in cazul unor conexiuni de retea de tip WAN - cu largime de banda scazuta sau limitata. - Capacitate transcoder unitate: pana la 4 stream-uri video de rezlutie UHD in parallel - Unitatea de inregistrare va dispune de minim doua interfete de retea Gigabit - Unitatea trebuie sa fie prevazuta cu sursa de alimentare redundanta (2 surse) de tip hot swap. - Unitatea trebuie sa permita monitorizarea starii de la distanta prin SNMP sau echivalent - Procesor Intel Core i7-12700E (25 MB Cache, 2,1 GHz) sau echivalent - Min 16GB DDR5 - Minuim 2 porturi USB de tip USB 3.2 - Certificare NDAA - Include Software de Management Video si Management al inregistrarilor avand minim urmatoarele caracteristici/functiuni principale: - Asigura managementul, monitorizarea, operarea si controlul sitemului de supraveghere Video - Include componentele software necesare managementului complet al inregistrarilor si redarilor video/audio, precum si al informatiilor tip metadata (functii de Video Analiza). - Include licente software pentru minim 156 camere - Integreaza camere IP MPEG-4, H.264, H.265 cu multiple rezolutii video - Integreaza la nivel IP Camere Video cu functii de videoanaliza - Integreaza unitati de stocare tip iSCSI cu conectivitate directa in retea - Include functii avansate de management a proceselor de stocare in sistemul video IP - Include functii de management al inregistrarilor prin gestionarea inteligenta a spatiului de stocare de la multiple unitati de inregistrare atribuindu-l in mod echilibrilat catre camerele din sistem; - Asigura managementul stocarii imaginilor video, cat si a informatiilor de tip metadata de la camerele cu Video Analiza, pentru a permite explorarea/interogarea flexibila a inregistrarilor, respectiv localizarea rapidă a evenimentelor si alarmelor - Permite interfatari cu Aplicatii de terta parte pe baza de protocol OPC, SDK si Intrari Virtuale - Include licentele si modulele software necesare integrarii camerelor de supraveghere si unitatilor de stocare din sistemului VMS existent - Aplicatia de Management Video trebuie sa fie certificata si conforma standardului ONVIF Profile S - Aplicatia de Management Video trebuie sa asigure managementul avansat al utilizatorilor/operatorilor incluzand printre altele: - Functii tip LDAP - Dual logon, - Privilegii individuale pentru configurare sistem, vizualizare live/analiza inregistrari si export, etc. - Aplicatia trebuie sa asigure managementul avansat al alarmelor si evenimentelor din sistem: - Sa monitorizeze si sa raporteze starea echipamentelor din sistem (conexiune de retea, stare inregistrare, stare steam-ri video, stare intrari/iesiri digitale, etc) - Sa permita definirea de programe orare pentru monitorizarea alarmelor si rutarea selectiva a acestora (per tip) catre grupuri specific de operatori - Sa permita asignarea de prioritati si culori specifice per alarma in functie de natura acestora, - Sa permita definirea de scenarii cu comenzi personalizate (prin intermediul unor editoare tip “command script”) care sa poata fi invocate de catre operatori in caz de alarme - Sa permita definirea de scenarii de raspuns automat in situatii de alarma, folosind rutine/scenarii de comenzi personalizate predefinite (command script) - Sa permita dispunerea camerelor video pe monitoarele statiilor de lucru dupa scenarii predefinite, ca raspuns la alrmele din sistem - Sa permita definirea de planuri de lucru si instructiuni de alarme pentru ghidarea operatorilor cu privire la masurile care trebuie luate pentru rezolvarea respectivelor situatii de alarma. Fiecarei alarme din sistem trebuie sa i se poate asocia un plan de instructiuni dedicat. - Sa asigurea semnalizare grafica a starii echipamentelor (camere video/unitati stocare, etc) pe harti de alarmare; - Sa asigure notificari tip email in caz de situatii de alarma; - Sa permita integrarea cu harti online; - Aplicatia de Management trebuie sa permita criptarea comunicatiilor (HTTPS – TLS) intre Unitatatea de Stocare/ Mamangement Video si camere precum si intre clientii de operare si camere. Cand se uzeaza de TLS, conexiunile HTTPS se vor cripta cu “chei” de cripatare AES de pana la 256 biti. - Clientii de operare permit afisarea cu pana la 4 monitoare atasate si fiecare monitor poate fi configurat pentru a afisa imagini live, imagini playback, harti grafice sau alarme din sistem. - Aplicatia de Management permite utilizarea decodarii de tip GPU pentru a facilita afisarea simultana a mai multor imagini live la rezolutii ultra HD - Aplicatia de Management Video integreaza solutii de afisare tip Monitor Wall capabile sa asigure minim urmatoarele functionalitati: - Comunica la nivel IP(TCP, UDP) cu Aplicatia de Management Video (VMS) - Decodeaza imagini de la camere IP: MPEG-4, H.264, H.265 cu rezolutii inclusiv de 4K la 60 fps - Accepta conectarea a pana la 4 monitoare HD si 4K, pe statie Monitor Wall, configurabile independent - Permit dispunerea automata a camerelor video pe monitoarele de vizualizare, dupa scenarii predefinite, in situatii de alarme. - Permit definirea distantelor intre doua imagini alaturate, pe monitoarele de vizualizare - Asigura afisarea ultimului context de camere / format ecrane, dupa re-startarea statiilor Monitor Wall - Decodeaza si afiseaza informatii de tip metadata de la camerele video IP cu capabilitati de videoanaliza, incluzand contururi obiecte in miscare precum si traiectoriile de deplasare ale acestora - Decodeaza video si audio cel putin o camera pe fiecare Statie Monitor Wall - Pot fi controlate/operate prin intermediul clientilor de operare VMS si a tastaturilor de control/operare associate acestora , asigurand minim urmatoarele: stabilirea formatului de vizualizare (quad, multi image, etc), selectarea camerelor pentru afisare in fiecare format, control PTZ pentru camerele mobile, parcurgerea imaginilor de la camerele in alarma afisate pe statiile Monitor Wall. - Aplicatia de Management Video va integra la nivel IP Camere Video cu functii de videoanaliza incorporate si va receptiona, afisa si gestiona de la acestea, minim urmatoarele evenimente/situatii: - Obiecte/persoane care acceseaza, parasesc, se afla in anumite zone/arii de interes din segmentele perimetrale - Parcurgerea uneia sau mai multor linii virtuale cu diverse interdependente logice intre acestea - Detectarea de obiecte/persoane care traverseaza/urmeaza rute predefinite - Situatii tip loitering - Obiecte ale caror proprietati – precum marimea, directia sau aspectul se schimba intr-un interval predefinit de timp - Gradul de aglomerare in arii/segmente predefinite. - Obturarea/ sabotarea camerei (tamper) - Scenarii complexe de alarmare rezultate din combinarea logica a mai multor functii de Video Analiza - Aplicatia de Management Video va asigura investigatii eficiente post eveniment: cautari avansate tip “forensic search” uzand de informatiile de tip metadata preluate de la camerele cu Video Analiza: - Va permite multiple filtre pentru definirea regulilor de cautare incluzand minim dimensiunea obiectelor vizate, direcția de miscare, raportul dintre aspectul lor vertical/orizontal precum si culoarea acestora - Va permite cautari dupa detectie de miscare/activitate in zonele de interes, dupa semne de carte (bookmarks), dupa ora si data de desfasurare evenimente precum si dupa un text predefinit - Va permite exportul inregistrarilor video si a informatiilor metadata asociate (precum si a Playerul necesar vizualizarii acestora) pe: USB, locatii retea, etc - Va permite inscrierea unei semnaturi digitale pe imaginile exportate si va permite autentificarea inregistrarilor impotriva alterarii/modificarii acestora - Va permite protejarea cu parola a imaginilor exportate - Va asigura export-ul inregistrarilor in format MP4 sau MOV - Aplicatia de Management permite informatii MIB (Management Information Base) pentru monitorizarea acesteia in alte sisteme PSIM (Physical Security Information Management Systems) prin protocol SNMP - Solutie Analiza Imagine 20 camere Se va implementa pentru un numar de minim 20 camere un sistem de analiza video care sa respecte urmatoarele cerinte minime: A.Advanced Analytics Engine - Detecție și clasificare obiecte: autovehicule, camioane, pietoni, biciclete, carute. - Clasificare vehicul – tip, marca/model, culoare. - Contorizare obiecte în zone de interes predefinite.( depozitare gunoi). - Detecție aglomerare persoane în zone predefinite. Detecția persoanelor: Algoritmul analizează imaginile în timp real pentru a identifica prezența persoanelor folosind modele avansate de recunoaștere. Numărarea și analiza densității: Sistemul calculează numărul de persoane prezente și densitatea acestora în funcție de parametrii stabiliți. - Detecție congestie trafic auto în zone predefinite. Sistemul contorizează obiectele care trec printr-un punct specific sau care sunt prezente într-o zonă pe o perioadă definită. Numărătoarea poate include fluxuri de intrare și ieșire pentru a calcula capacitatea sau ocuparea totală. - Detecție deplasare pe sens greșit. Zonele monitorizate sunt configurate în software-ul de analiză video, incluzând direcțiile permise de deplasare. - Oprire auto în zone interzise. Parcare interzisa. Zonele de monitorizare sunt configurate în software, incluzând specificații precum străzi, parcări, stații de autobuz, treceri de pietoni sau alte locații restricționate. B. Advanced Analytics Web Interface. - Modul live view pentru camerele adaugate în platformă - Lista de evenimente cu tipul de eveniment detectat, data, ora, locația și imagine de tip snapshot pentru eveniment - Modul raportare – rapoarte pentru evenimente cu filtrare după tip eveniment, locație, ora/zi/saptamana - Modul alerte – definire acțiuni de răspuns la detectarea evenimentelor (trimite email, trimite request http, popup flux video live) - Modul grupare – grupează zone de interes după criterii specifice. Va fi furnizat un sistem web-based cu anumite componente adaptate la mobile-browsing, sistem care va putea fi folosit pentru consultarea informațiilor rezultate din analiza algoritmilor de AI. Sistemul va indeplini urmatoarele functionalitati: o Acces în sistem cu 3 roluri: administrator, utilizator cu drepturi limitate doar de vizualizare statistici și guest cu vizualizarea anumitor informații limitate, decise conform analizei/documentelor elaborate după inițierea proiectului. o Anonimizarea în timp real a persoanelor din stream-urile video și redarea acestora live.. o Anonimizarea persoanelor din alertele generate de celelalte sisteme. o Măsurare timpi parcare. o Monitorizare pătrundere în zone interzise. o Estimarea automată a numărului de autovehicule care trec printr-o anumită zonă. o Detecție și clasificare obiecte: autovehicule, camioane, pietoni, biciclete, carute. o Contorizare obiecte în zone de interes predefinite. o Detecție aglomerare persoane în zone predefinite. o Detecție congestie trafic auto în zone predefinite. o Detecție deplasare pe sens greșit. o Oprire auto în zone interzise. Parcare interzisa o Identificare pe tip de autovehicul (camion, căruță, autovehicul, bicicletă, motocicletă, cisternă, autobuz etc.). o Afisare harta orasului cu amplasamentul camerelor, afisare sistem instalat pentru fiecare camera. o Modul live view pentru camerele adaugate în platformă o Lista de evenimente cu tipul de eveniment detectat, data, ora, locația și imagine de tip snapshot pentru eveniment o Modul raportare – rapoarte pentru evenimente cu filtrare după tip eveniment, locație, ora/zi/saptamana o Modul alerte – definire acțiuni de răspuns la detectarea evenimentelor (trimite email, trimite request http, popup flux video live) o Modul grupare – grupează zone de interes după criterii specifice Componente hardware sistem: o statie Analiza: procesor minim Intel Core i7-14700KF 3.4Ghz sau echivalent, placa video minim nVidia GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC 16GB sau echivalent, memorie RAM minim 64GB RAM, hard disk sistem de operare minim 256GB SSD sau echivalent, sistem de operare Ubuntu 22.04 sau echivalent. o statie Dashboard+DB: procesor minim Intel Core i7-14700KF 3.4Ghz sau echivalent, , memorie RAM minim 32GB RAM, hard disk sistem de operare minim 1TB SSD sau echivalent, sistem de operare Windows Server 2025 sau echivalent. Componente software: o Licenta Analytics de sistem – 1 buc. o Licenta Analytics Engine de canal – 20 buc |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 06

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch POE 4 porturi +2 uplink

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Porturi 10/100/1000: 4 SFP:2 Porturi PoE: 4 Putere PoE per port: 15.4W/30W Putere PoE total: 120W Standarde retea: IEEE802.3 10/100/1000M, IEEE 802.3af/at Management: Da Securitate: Da Protocoale: 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP) BPDU protection, root protection and ring protection, EAPS, ERPS Adrese MAC: 4K Alimentare: 48~55Vdc Dual Dimensiuni (W x D x H): 145x108x40 mm Temperatura operare: -40°C~75°C, 5%~95% fara condensare Greutate: 0.6Kg Protectie supratensiune: lightning protection level of 6KV Altele: Switching capacity: 256Gbps Forwarding rate: 96Mpps |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 07

Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit modul SFP gigabit

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Tip: Modul SFP Material: Metalic Tip fibră optică: Sigle Mode 9/125 µm Tip conector: LC Rată tansfer: 1,25 Gbps Distanță: 0 – 10 km Lungime de unda: 1310 nm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 08

Utilajul, echipamentul tehnologic: Router Gigabit

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Standarde și Protocoale • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP Interfață • 1 Fixed Gigabit SFP WAN Port • 1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port • 2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports • 2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports Rețea media • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m) Butoane: Reset Button Alimentator: 100–240 V~50/60 Hz Flash: SPI 4MB + NAND 128MB DRAM: 512MB LED: PWR, SYS, SFP WAN, Speed, Link/Act Dimensiuni (L x l x H): 226 × 131 × 35 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 09

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rack 42U

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Dimensiune: 42U, 800x1000 mm Ușa din față sticala securizată de 4 mm Panouri laterale solide cu încuietori si chei Panou spate solid cu încuietori si chei Kit conversie cu jumatate de cilindru Tava cu 4 ventilatoare si termostat Set 4 role heavy-duty, 2 cu blocare, 2 fara blocare Organizator cabluri cu 5 inele metalice 19"/1U: 2 buc |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Raft echipamente Rack

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Material: Oțel Culoare: RAL 7035 Perforat pentru a evita blocarea fluxului de aer Sarcina maxima pentru montaj in 4 puncte: 50 kg Necesar spatiu: 1U Ajustare flexibilă a adâncimii - Adâncime reglabilă min. = 220 mm - Adâncime reglabilă max. = 500 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Priza PDU

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Prize: - 2 poli cu contact de împământare - 16A/3500W, 250Vac - Culoare RAL9005 - Număr prize: 9 Alimentare: - Cablu 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Profil: - 1U, - Latime: 483,00 mm Carcasa: - Carcasă solidă cu strat de aliaj de aluminiu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Patch panel optic ODF

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: - Suporturi detașabile de 19". Adâncime reglabilă până la 40 mm - Design tavă glisantă: pentru 12 conectori LC Duplex - Material: Tablă de oțel, vopsită cu pulbere, culoare: RAL 7035 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch fibra 16 porturi

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Switch 16 porturi 100/1000M SFP, 8 porturi GE combo SFP/TX, 4 porturi 10GE/GE SFP+, Dimensiuni: 440x280x44 DRAM: 256MB MAC: 16K Jumbo frame: 9K |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: UPS rack-bil

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Display LCD Port comunicatie RS-232 Port comunicatie USB Tensiune nominala: 220-230-240 Vca Tensiune maxima admisa: 300 Vac Frecventa: 50 – 60 Hz Putere: 3000 VA/2700W Posibilitate montaj in rack: Da Curent nominal 14.2 A Numar acumulatori: 6 Capacitate acumulatori: 12V/9Ah Timp de incarcare: max 4 ore la 80% grad de incarcare Temperatura de operare: 0℃ ÷ 40℃ Umiditate: 5 – 95% fara condens Nivel de zgomot: max 40 dB la 1 m Dimensiuni 87 x 625 x 450 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Monitor TV Wall (Diagnonala 55 inch)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Monitor LCD de tip industrial pentru videowall, cu consum redus de energie - Tip matrice de 2x2 formata din 4 monitoare - Dimensiune diagonală ecran: 55 inch - Bezel: 3,5 mm - Zona vizibila: 1209.6 x680.4 mm - Tip LED: DLED - Rezoluție maxina ecran: 1920x1080p - Rezoluții Suportate: 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080 - Rata de reîmprospătare: 60 Hz - Culori afișaj: 16,7 M 8Bit - Luminozitate: 500 cd/m² - Reglare automata: Da - Raport de aspect: 16:9 - Raport de aspect a Display-ului:OSD delectabil 16:9 sau 4:3 - Linii TV orizontale: 1080 - Raport de contrast: 3000 : 1 - Timp de răspuns: 8 ms - Unghi de vizualizare (H / V): 178 / 178 grade - Porturi intrare: RS232 IN; HDMI; DVI; USB; VGA; CVBS - Porturi Iesire: RS232 OUT – 2 buc - Materialul carcasei si a suportului: Metalic - Consum: max 180 W - Alimentare: 100 ~ 240V AC - Temperatura de operare: 0℃ ÷ 40℃ - Umiditate: 10 ÷ 85% - Certificari: CE, FCC, HDMI Forum |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cablu HDMI

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Cablu HDMI tată-tată Lungime: 5 m |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Suport tv wall

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Suport hidraulic monitor 55" pentru montaj pe perete cu acces service prin fata |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cutie distributie echipamente complet echipata, priza, siguranta, sina Din

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Cutiile vor fi construite din otel, cu dimensiuni minime de 700 mm inaltime si minim 500mm latime si adancime de 260 mm. Vor fi prevazute cu contrapanou Grad de protectie IP 65 Copertină L=500 A=260 Piese pentru montaj mural cutii până la H=800 Flanşă intrare cabluri în cutie cu 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32 Mâner rotativ cu capac pt insert (butuc) semicilindru, IP65 Insert (butuc) semi-cilindric cu 3 chei H36000, L=40 mm Contact uşă pentru cutii Întreruptor automat modular AMPARO, 6kA, B 16A, 1P+N, 1UH Termostat dublu, 1ND+1NI, 0°-60°C, montaj pe şină DIN Radiator pentru dulapuri, 100W/130°, cu cleme de conexiune Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 25mc/h, 109x109x62mm Filtru de ieşire 109x109x19mm, IP54 Şină de montaj decupată DIN |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: UPS 600VA

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Putere: 600VA/360W Tensiune nominală: 220-240Vca Tensiunea de intrare: 230Vca (+20/-25%) Frecvența: 50/60Hz Tip bareii: VRLA AGM pe bază de plumb fără întreținere Timp de încărcare: 6-8 ore Greutate netă: 3,4 kg Dimensiuni: 90x232x192mm Comunicare: USB Prize ieșire: 4 IEC 320 C13 Temperatura de operare: 0 °C până la 40 °C Culoare: Neagră |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Bancuta solara smart

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Material: Oțel inoxidabil #201 Dimensiuni: - Lungime: 170 cm - Lățime: 55 cm - Înălțime: 90 cm - Panou solar: 90W - Capacitate baterie: 12V, 55AH - Controller solar: MPPT (Maximum Power Point Tracking) - Greutate estimată: 70 kg Funcționalități și echipamente integrate: - Încărcare USB: - Număr de porturi: 2 - Putere per port: 5V (2.1A) - Încărcare wireless: 2 locații disponibile - Iluminare ambientală: Bandă LED RGBW sau lumină albă caldă - Boxă Bluetooth: Alimentare 5V/12V - Conectivitate Wi-Fi: Router 4G internațional |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Bancuta totem

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: - Material: Oțel inoxidabil #201 + lemn WPC - Dimensiuni: 223 cm (L) x 55 cm (l) x 247,2 cm (h) - Panou solar: 90W - Capacitate baterie: 12V, 55AH - Controller solar: MPPT - Greutate estimată: 180 kg Funcționalități și echipamente integrate: - Încărcare USB: - Număr de porturi: 4 - Putere per port: 5V (2.1A) - Încărcare wireless: 2 locații disponibile - Iluminare ambientală: Spot LED Publicitate: - 2 cutii luminoase cu LED - Ecran LED monocrom opțional - Boxă Bluetooth: Alimentare 5V/12V - Conectivitate Wi-Fi: Router 4G internațional |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou Display

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Panou Display pentru aplicatii exterioare - Material: Oțel inoxidabil #201 - Dimensiuni totale: min. 46” - Conectivitate: Router 4G internațional - Senzor de alarma - Senzor de mișcare - Senzor de temperatură - Boxă Bluetooth - Încărcător USB - Încărcător wireless - Panou solar - Controler MPPT - Baterie internă - Iluminare cu LED - Router Wi-Fi 4G - GPS Funcționalități opționale: - Senzor CO2 - Asistent vocal inteligent - Ecran LED suplimentar - Display digital adițional - Cameră video - Sistem de răcire |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………

Fisa tehnica nr. 23

Utilajul, echipamentul tehnologic: Banca normala

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minime | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: - Material: metal + lemn 37mm - Dimensiuni totale: 170 x 62 x 80 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare / Standarde de referinta: |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: |  |  |

Operator economic

………………………………