Nr. Inregistrare:	9494/17.12.2025

APROBAT

MANAGER

Dr. Grigore Camelia

Nr. Referință 11411672/2025/2

CAIET SARCINI

FURNIZARE MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE MEDICALE

Cod CPV principal		33140000-3 - Consumabile medicale

Coduri CPV secundare		33141310-6 - Seringi

33141113-4 - Bandaje

33141111-1 - Bandaje adezive

33141420-0 - Manusi chirurgicale

33141200-2 - Catetere

33199000-1 - Imbracaminte pentru personalul medical

39518200-8  - Cearsafuri pentru sali de operatie

39512300-7 – Huse pentru saltele

33171000-9 - Instrumente pentru anestezie si pentru reanimare

33157110-9 - Masca de oxigen

33194120-3 - Articole pentru perfuzii

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Neîndeplinirea TUTUROR cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. a din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse

2.1. Informaţii despre Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este o unitate sanitară publică cu paturi – spital de specialitate, de urgență, cu nivel de competență IIB - în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu personalitate juridică, care asigură asistența medicală a tuturor pacienților cu vârste între 0-18 ani din județul Sibiu și din județele limitrofe.

Spitalul acordă servicii medicale spitalicești, de urgență, ambulatorii de specialitate, paraclinice și stomatologice, în cadrul secțiilor, compartimentelor, cabinetelor de specialitate și laboratoarelor din structură.

Totodată, Spitalul desfășoară și activitate de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală și educație continuă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este un spital multipavilionar care funcționează în 4 locații diferite din Mun. Sibiu, astfel:

- Sectiile medicale - Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4, Str. Ghe. Barițiu nr. 1-3 și Str. Transilvaniei nr. 2-4.

- Sector administrativ (management, birouri, magazii centrale de materiale si alimente) – Str. Stefan cel Mare

nr.4

Sediul social al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, înscris în actele oficiale, este cel de la locația din Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4.

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Prin aceasta procedura se are in vedere achizitia de materiale sanitare si consumabile medicale, produse necesare pentru tratamentul pacientilor internati sau al celor din ambulatoriul de specialitate/ compartimentul primire urgente (CPU).

Cantitatile minime si maxime precum si valorile minime si maxime estimate pentru fiecare acord cadru/contract subsecvent per lot se regasesc inscrise in centralizatorul de loturi, anexa la prezentul caiet de sarcini.

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Asigurarea unor servicii medicale de calitate, desfasurarea actului medical in cele mai bune conditii, creşterea gradului de siguranta si satisfacţie a pacienţilor.

3. Produsele solicitate – Materiale sanitare si consumabile medicale

3.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor – Asigurarea necesarului de materiale sanitare si consumabile medicale pentru tratamentul pacientilor internati sau al celor din ambulatoriul de specialitate/ compartimentul primire urgente (CPU).

3.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- acoperirea necesarului de materiale sanitare si consumabile medicale solicitate de sectiile/compartimentele spitalului in vederea asigurarii de servicii medicale de calitate

3.3. Descrierea produselor solicitate

3.3.1. Produse solicitate

Lotul nr. 1 - SERINGI, ACE SERINGA, TRUSA PERFUZIE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Seringa 2ml cu ac G23, de unica folosinta, sterila, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura si ac | buc | 30000 | 150000 |
| 2 | Seringa 5ml cu ac G21/G22, de unica folosinta, sterila, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura si ac | buc | 30000 | 250000 |
| 3 | Seringa 10ml cu ac G21, de unica folosinta, sterila, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura si ac | buc | 30000 | 300000 |
| 4 | Seringa 20ml cu ac G20/G21, de unica folosinta, sterila, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura si ac | buc | 8000 | 80000 |
| 5 | Seringa 50ml cu ac G18, de unica folosinta, sterila, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura si ac cu filet Luer Lock | buc | 1000 | 20000 |
| 6 | Seringa 50-60ml TIP GUYON, de unica folosinta, sterila, cu varf conic din plastic si adaptor, cu garnitura de etansare ,alcatuita din 3 parti. Amboul seringii sa fie de tip Guyon, (centrat) pentru conectare la cateterul de irigatie. | buc | 240 | 2600 |
| 7 | Seringa insulina 1ml cu 100 unitati, alcatuita din 3 parti, cu garnitura pe piston, cu ac detasabil de 26G, de unica folosinta. | buc | 4000 | 20000 |
| 8 | Ace seringi, sterile dimensiuni solicitate: G18 (1,20X0,38-40mm) G21 (0,80x38-40mm) G23 (0,60x30-32mm) | buc | 20000 | 60000 |
| 9 | Trusa de perfuzie sterila, prevazuta cu AC DE PLASTIC si LUER-LOCK, camera de aer cu picurator, filtru fluide, dispozitiv de reglare a debitului solutiei perfuzabile, tub de plastic non-toxic cu lungime de minim 130 cm, conector din cauciuc conic (barbatesc), ac din otel inox 21G. | buc | 16000 | 70000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 2 - TRUSA PENTRU INJECTOMAT AGILIA

| Nr crt | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Trusa pentru perfuzie compatibila cu pompe automate peristaltice de tip Volumat Agilia si Volumat MC Agilia Caracteristici solicitate: - tub din PVC - lungime totala: 255 cm + 10cm - diametru: 3,0 x 4,1 mm - dispozitiv de clampare cu rola - conectare tip luer-lock - capac de protectie | buc | 1000 | 4800 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsul ofertat sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 3 - DISPOZITIVE PENTRU SOLUTII PERFUZABILE

| Nr crt | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Mini-spike - Adaptor pentru aspirat / transferul solutiilor perfuzabile Sa fie prevazut cu: - conector tip luer lock - filtru antibacterian de 0,45 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor si filtru de particule de 5 μm pe canalul activ - capac de protectie Produsul sa fie steril, ambalat individual. | buc | 2000 | 24000 |
| 2 | Transofix - Dispozitiv spike pentru transfer soluții perfuzabile tip transofix care asigură conexiune securizată a două containere Sa fie prevazut cu: - ac plastic cu varf ascutit la ambele capete, - diametru minim al portului de administrare (al flaconului) compatibil cu dispozitivul: 6,3mm - flanșe de prindere Produsul sa fie steril, ambalat individual. | buc | 500 | 8000 |
| 3 | Prelungitor injectomat - Tub prelungitor pentru pompa automata - sa fie confectionat din PVC, transparent, rezistent la presiune, - sa prezinte: lungime de 150 cm, diametru 1,5 x 2,7 mm, conector luer lock la un capat si luer la celalat (conectori lock feminin si masculin), prevazute la ambele capete cu capacele de protectie, volum 1,8ml – 2,00ml; Produsul sa fie steril, ambalat individual. | buc | 2000 | 25000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 4 – FESI GIPSATE - 10, 15, 20 cm

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Fesi gipsate - 10cm x 2,7m (sau 3m) - continut - bumbac 100%, - greutate pe unitate de suprafata: min. 26,2 g/m² - tesatura de 30x20 si grosimea firului de min. 40’S - sa contina - CaSO4 1/2H2O 88% - sa fie rulata in jurul unui ax de plastic pentru a fi usor manevrabila - pierderi de pulbere: 1,5-2%, - timp de umezire - min. 8 secunde - timp de intarire - 3 minute - timp de uscare - 8 ore - greutate specifica: min. 440g/m² - sa fie ambalata in folie de plastic | buc | 1000 | 4000 |
| 2 | Fesi gipsate - 15cm x 2,7m (sau 3m) - continut - bumbac 100%, - greutate pe unitate de suprafata: min. 26,2 g/m² - tesatura de 30x20 si grosimea firului de min. 40’S - sa contina - CaSO4 1/2H2O 88% - sa fie rulata in jurul unui ax de plastic pentru a fi usor manevrabila - pierderi de pulbere: 1,5-2% - timp de umezire - min. 8 secunde - timp de intarire - 3 minute - timp de uscare - 8 ore - greutate specifica: min. 440g/m² - sa fie ambalata in folie de plastic | buc | 2000 | 5000 |
| 3 | Fesi gipsate - 20cm x 2,7m (sau 3m) - continut - bumbac 100%, - greutate pe unitate de suprafata: min. 26,2 g/m² - tesatura de 30x20 si grosimea firului de min. 40’S - sa contina - CaSO4 1/2H2O 88% - sa fie rulata in jurul unui ax de plastic pentru a fi usor manevrabila - pierderi de pulbere: 1,5-2% - timp de umezire - min. 8 secunde - timp de intarire - 3 minute - timp de uscare - 8 ore - greutate specifica: min. 440g/m² - sa fie ambalata in folie de plastic | buc | 1000 | 4000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 5 - VATA ORTOPEDICA

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Vata ortopedica 6cm x 2,7m (sau 3m) pentru captusire, in forma de rola, alba, moale | buc | 600 | 1600 |
| 2 | Vata ortopedica 10cm x 2,7m (sau 3m) pentru captusire, in forma de rola, alba, moale | buc | 2400 | 4800 |
| 3 | Vata ortopedica 15cm x 2,7m (sau 3m) pentru captusire, in forma de rola, alba, moale | buc | 1200 | 2400 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 6 - MANUSI CHIRURGICALE SI DE EXAMINARE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| A | Manusi examinare nitril, nepudrate, nesterile, de unica folosinta | buc | 600000 | 1500000 |
| 1 | Sa fie disponibile în dimensiuni S – XL |  |  |  |
| 2 | Sa prezinte suprafata exterioară microtextată cu textură suplimentară la vârful degetelor, polimerizată pe ambele fețe sau atat suprafata interna cat si suprafata exrterna – clorinate. |  |  |  |
| 3 | Sa prezinte : - lungime minim 240 mm - grosime in zona degetetelor minim 0.06 mm - maxim 0.12 mm - grosime la palma minim 0.05 mm – maxim 0.10 mm - grosime la manșeta minim 0.04mm – maxim 0.08 mm |  |  |  |
| 4 | Dimensiunile solicitate vor fi confirmate prin prezentarea fisei tehnice emisa de producator |  |  |  |
| 5 | Sa fie testate pentru impermeabilitate la AQL 1.0 In vederea confirmarii indeplinirii cerintei se va prezenta raport de testare emis de producator, document insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| 6 | Sa nu contina latex si sa nu provoace alergii |  |  |  |
| 7 | Se solicita ambalare de max 100 bucati /cutie pentru compatibilitate cu dispenserele aflate in dotarea spitalului |  |  |  |
| B | Manusi chirurgicale din latex, sterile, usor pudrate cu amidon | per | 18000 | 40000 |
| 1 | Sa prezinte forma anatomica si manseta rulata |  |  |  |
| 2 | Sa fie disponibile in gama de dimensiuni CH 6,0 - 9,0 |  |  |  |
| 3 | Sa prezinte - lungime minim 260 mm - grosime la deget minim 0,20 mm - maxim 0,25 mm - grosime la palma minim 0,19 mm - maxim 0,22 mm - grosime la manșetă minim 0,14mm – maxim 0,21 mm Suprafata exterioara de lucru sa fie texturata, suprafata interioara sa fie pudrata |  |  |  |
| 4 | Sa fie testate pentru impermeabilitate la AQL 0.65 In vederea confirmarii indeplinirii cerintei se va prezenta raport de testare emis de producator, document insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| 5 | Sa fie ambalate individual per pereche |  |  |  |
| 6 | Sa fie sterilizate cu oxid de etilena (EO) sau raze Gamma |  |  |  |
| 7 | Certificat de marcaj european (CE mark) sau echivalent- documentul se va prezenta in copie lizibila insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| C | Manusi chirurgicale din latex, sterile, FARA pudra | per | 5000 | 10000 |
| 1 | Sa prezinte forma anatomica si manseta rulata |  |  |  |
| 2 | Sa fie disponibile in gama de dimensiuni CH 6,0 - 9,0 |  |  |  |
| 3 | Sa prezinte - lungime minim 260 mm - grosime la deget minim 0,20 mm - maxim 0,25 mm - grosime la palma minim 0,19 mm - maxim 0,22 mm - grosime la manșetă minim 0,14mm – maxim 0,21 mm Suprafata exterioara de lucru sa fie texturata |  |  |  |
| 4 | Sa fie testate pentru impermeabilitate la AQL 0.65 In vederea confirmarii indeplinirii cerintei se va prezenta raport de testare emis de producator, document insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| 5 | Sa fie ambalate individual per pereche |  |  |  |
| 6 | Sa fie sterilizate cu oxid de etilena (EO) sau raze Gamma |  |  |  |
| 7 | Certificat de marcaj european (CE mark) sau echivalent- documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autotrizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 7 - SERINGA NUTRITIE ENTERALA 5 ml

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Seringa pentru nutritie enterala 5 ml: - sa prezinte conexiune ENFIT - sa fie prevazuta cu piston de culoare mov sau verde si garnitura din cauciuc - sa fie gradata cu diviziune la fiecare 0.2ml - sa nu contina DEHP, latex - sa fie sterila, ambalata individual | buc | 40000 | 72000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 8 – HALATE SI CAMPURI CHIRURGICALE STERILE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Halat chirurgical steril, de unica folosinta, cu doua servetele incluse; produs impermeabil, ranforsat, pentru uz medical; ambalat individual in punga de sterilizare | buc | 200 | 12000 |
| a | Sa fie confectionat din material trilaminar (strat interior netesut, strat intermediar polipropilena, strat exterior netesut), minim 40 gr/mp – maxim 60 gr/mp; |  |  |  |
| b | Sa prezinte maneci lungi prevazute cu mansete elastice; inchidere la gat cu scai si la spate cu cordoane; Marimi solicitate: L, XL, XXL, XXXL |  |  |  |
| 2 | Set campuri chirurgicale pediatrice – sa contina minim: | set | 600 | 4000 |
| a | 1 buc camp chirurgical adeziv 150 x 160 cm, material trilaminar |  |  |  |
| b | 1 buc camp chirurgical adeziv 180 x 175 cm, material trilaminar |  |  |  |
| c | 2 buc campuri chirurgicale adezive 50 x 50 cm, material trilaminar |  |  |  |
| d | 1 buc camp chirurgical simplu 75 x 90 cm, material bilaminar |  |  |  |
| e | 1 buc banda adeziva elastica 10 x 50 cm |  |  |  |
| f | 1 buc sac masa instrumente Mayo 80 x 145 cm |  |  |  |
| g | 4 buc servetele celuloza minim 30 x 30 cm |  |  |  |
| h | 1 buc camp acoperire masa instrumente, ranforsat, 140 x 190 cm |  |  |  |
| i | Pachetul trebuie sa fie sterilizat cu EO, intr-un ambalaj unic de sterilizare in interiorul caruia restul componentelor sa fie invelite de campul pentru acoperire masa instrumentar |  |  |  |
| 3 | Camp chirurgical min 90 – max 100 cm x 100 cm, steril, prevazut cu banda adeziva, ambalat individual in punga sterilizare. | buc | 200 | 4000 |
| 4 | Camp chirurgical 100 x 150 cm, steril, prevazut cu banda adeziva, ambalat individual in punga sterilizare. | buc | 200 | 4000 |
| 5 | Camp chirurgical 150 x 175 cm, steril, prevazut cu banda adeziva, ambalat individual in punga sterilizare. | buc | 200 | 4000 |
| 6 | Camp chirurgical 50 x 60 cm, prevazut cu orificiu autoadeziv de Ø 7cm, steril, ambalat individual in punga sterilizare. | buc | 100 | 1200 |
| 7 | Camp chirurgical 150 x 200 cm, adeziv, camp prevazut cu fanta in "U”; produs steril, ambalat individual in punga sterilizare. | buc | 100 | 1200 |
| 8 | Stochineta - Husa(sac) pentru izolat membru, dimensiune 35 X 80 cm; produs steril, ambalat individual in punga sterilizare | buc | 200 | 1200 |
|  | Alte cerinte pentru pozitiile 3, 4, 5, 6, 7 si 8 |  |  |  |
| 9 | Produsele sa fie confectionate din material impermeabil, bilaminar (strat 1 -material netesut, strat 2 - polietilena), minim 55 gr/mp. |  |  |  |
| 10 | Produsele trebuie sa fie sterile, sterilizare cu oxid de etilena. |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate trebuie sa poarte marcaj de conformitate CE sau echivalent si sa fie incadrate ca dispozitive medicale clasa Is. |  |  |  |
| 2 | Certificat de marcaj european (CE mark) sau echivalent- documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| 3 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 9 – MASCA OXIGEN

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Masca de oxigen simpla, pentru sugari, copii si adulti - folosita pentru administrarea oxigenului cu concentratie medie - sa fie confectionata din plastic transparent - sa fie prevazuta cu tub de legatura de min. 200 cm, necudabil - tubul sa fie detasabil de masca - sa prezinte sistem de prindere cu banda elastica in jurul capului pacientului - sa fie prevazuta cu gauri laterale - sa prezinte clema metalica pentru o usoara modelare pe forma nasului - sa fie sterila, ambalata individual. | buc | 1000 | 12000 |
| 2 | Masca de oxigen cu rezervor, pentru copii si adulti - folosita pentru administrare oxigenului cu concentratie medie - sa fie prevazuta cu sac rezervor - sa fie confectionata din plastic transparent - sa fie prevazuta cu tub de legatura de min. 200 cm, necudabil - tubul sa fie detasabil de masca - sa prezinte sistem de prindere cu banda elastica in jurul capului pacientului - sa fie prevazuta cu gauri laterale - sa prezinte clema metalica pentru o usoara modelare pe forma nasului - sa fie sterila, ambalata individual. | buc | 80 | 800 |
| 3 | Masca de oxigen cu nebulizator, pentru copii si adulti - folosita atat pentru administrarea oxigenului cu concentratie medie, cat si la terapia cu aerosoli - sa fie prevazuta cu recipient de nebulizare de min.3 ml - max 8ml - sa fie confectionata din plastic transparent, - sa fie prevazuta cu tub de legatura de min. 200 cm, necudabil - tubul sa fie detasabil de masca - sa prezinte sistem de prindere cu banda elastica in jurul capului pacientului - sa fie prevazuta cu gauri laterale - sa prezinte clema metalica pentru o usoara modelare pe forma nasului - sa fie sterila, ambalata individual. | buc | 2000 | 10000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 10 – MASCA LARINGIANA I-GEL

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Masca laringiana I-GEL CH 1; 1,5: 2; 2,5; 3; 4; 5 | buc | 600 | 4000 |
| 1 | Destinata producerii unei etanseitati a aerului in jurul orificiului laringian, in vederea asigurarii unei circulatii aeriene suficienta in timpul ventilatiei spontane sau controlate din cursul anesteziei generale. |  |  |  |
| 2 | Dimensiuni solicitate: nr.1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. |  |  |  |
|  | Dispozitivul trebuie să întrunească următoarele caracteristici: |  |  |  |
| 3 | - sa fie confecţionată din material moale, “gel like”, elastomer termoplastic, de uz medical, transparent, fără latex, pentru o inserţie uşoară si vizualizare cu usurinţa a eventualelor secreţii, sânge, condensări, regurgitaţii gastrice |  |  |  |
| 4 | - sa fie prevăzută cu un canal gastric pentru introducerea sondei gastrice |  |  |  |
| 5 | - sa fie prevazută cu manşon negonflabil pentru inserarea măstii supraglotice uşor, rapid şi sigur |  |  |  |
| 5.1 | - manşonul de etanşare sa fie realizat din material termosenzitiv, impermeabil la gaze cu presiune joasă şi volum mare |  |  |  |
| 6 | - sa aiba formă precisa pentru fixarea perfecta cu anatomia perilaringiană |  |  |  |
| 7 | - sa fie marcată cu numărul maştii, calitatea de unica utilizare şi greutatea pentru care este recomandată |  |  |  |
| 8 | - sa fie prevazută cu dispozitiv antimuşcatură |  |  |  |
| 9 | - sa fie prevazută cu suport colorat în funcţie de dimensiunea măştii, pentru o identificare rapida şi usoară |  |  |  |
| 10 | - sa fie prevazută cu dispozitiv de blocare a epiglotei |  |  |  |
| 11 | - sa aiba racord de 15 mm pentru conexiune la circuitul de anestezie sau ventilaţie |  |  |  |
| 12 | - sa aiba linie de marcaj pentru orientarea corectă a măştii |  |  |  |
| 13 | - ambalajul sa prezinte urmatoarele informatii : produs de unică folosinţă, mod de sterilizare, mărimea măştii, greutatea pacientului pentru care este recomandată, data fabricaţiei, data expirării, nr. de lot şi marcaj CE |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 11 – DISPOZITIVE CATETERIZARE ARTERIALA / VENOASA

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Set cateter venos central cu un singur lumen, 22G | buc | 20 | 160 |
| a | Trusa sterila pentru abordul venos, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | - 1 ac de puncţionare 21G, lungime de 42mm |  |  |  |
| c | - 1 cateter radio-opac tip Seldinger din PUR (poliuretan), cu varf atraumatic (Ø 0,5 x 0,7 mm - 22G - 2Fr) care sa prezinte pe capătul distal un tub prelungitor integrat, cu sistem de clampare in vederea intreruperii curgerii, cu aripioare de fixare și un conector mamă cu Luer-lock |  |  |  |
| d | - 1 fir de ghidaj metalic drept (Ø 0.46mm) lungime de 23 cm pentru lungirea cateterelor de 4 si 6 cm si lungime de 26 cm pentru lungirea cateterului de 8 cm |  |  |  |
| e | - dilatator |  |  |  |
| f | - 1 camp steril 50 x 50 cm |  |  |  |
| g | - 3 etichete utilizate în funcție de aplicarea cateterului: ”Periferic”, ”Arterial” și ”Central” |  |  |  |
| h | - Produsul sa nu contina latex, DEHP, produse de origine animală sau biologică |  |  |  |
| i | Sterilizare EO |  |  |  |
| 2 | Cateter / canula de acces intravenos periferic cu valva si port de injectare lateral, steril, folosit pentru mentinerea unei linii venoase periferice pentru o perioada de timp. | buc | 32000 | 100000 |
|  | Componenta solicitata : |  |  |  |
| a | - ac introductor cu bizou atraumatic |  |  |  |
| b | - canula fabricata din PTFE (polifluorotetraetilen) sau FEP (propilen etilen fluorurat), prevazuta cu varf conic care se muleaza pe ac si ajunge exact pana la bizoul acului, permitand astfel o introducere mai usoara, fara a provoca leziuni ale vaselor si fara ca acul sa fie introdus in vena ; la scoaterea acestuia, canula sa nu ramana in afara venei; capatul distal sa fie prevazut cu un capac de inchidere si un sistem de conectare la sistemul de infuzie tip Luer Lock |  |  |  |
| c | - valva - portinject pentru administrarea medicatiei, cu capac de inchidere colorat in conformitate cu dimensiunea branulei - Valva sa aiba o singura directie de curgere (anti-reflux) pentru a preveni refluxul medicatiei. - Valva sa fie prevazuta cu un capac incorporat, special conceput pentru a preveni contaminarea in momentul in care nu este folosita |  |  |  |
| d | - 2 aripioare pentru fixare la nivelul tegumentului. |  |  |  |
| e | Cateterul sa aiba pereti transparenti pentru a facilita observarea rapida a aparitiei sangelui |  |  |  |
| f | Camera de reflux sanguin a cateterului sa fie transparenta, pentru a vizualiza refluxul sangelui. |  |  |  |
| g | Suprafata cateterului sa fie foarte neteda, netrombogena, pentru a permite o alunecare foarte buna. |  |  |  |
| h | Cateterul sa fie realizat astfel incat sa permita o punctie usoara folosind tehnica unei singure maini. |  |  |  |
| i | - Dimensiuni: - 26G (mov), 19mm lungime, Ø 0,45x0,64mm, debit 19 ml/min - 24G (galben), 19mm lungime, Ø 0,4x0,7mm, debit 18 ml/min - 22G (albastru), 25mm lungime, Ø 0,6x0,9, debit 36 ml/min - 20G (roz), 32 mm lungime, Ø 0,7x1,1 mm, debit 60 ml/min - 18G (verde), 45 mm lungime, Ø 0,9x1,3 mm, debit 90 ml/min |  |  |  |
| j | Cateterul sa fie compatibil IRM. |  |  |  |
| k | Produsul sa nu contina latex, DEHP, produse de origine animală sau biologică |  |  |  |
| l | Produs steril, ambalat individual. |  |  |  |
| 3 | Dop/capacel pentru cateter venos | buc | 1000 | 5000 |
| a | Dop / capacel cu filet, utilizat pentru inchiderea cateterelor venoase |  |  |  |
| b | Produs steril, ambalat individual. |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 12 - SET CATETER VENOS CENTRAL

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Set cateter venos central cu dublu lumen, 4F, 8 cm | buc | 10 | 120 |
| a | Trusa pentru abordul venei cave, ambalata steril, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | Ac de puncţionare Seldinger - 21G / 0,8mm x 38mm |  |  |  |
| c | Dilatator |  |  |  |
| d | - Ghid metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL) - cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - marcaje din 10 in 10 cm pe ghid |  |  |  |
| e | - Cateter 4F / (1,4 mm x 8 cm): - lumene - distal 22G - debit 18 ml/min, priming 0,25ml - proximal 22G-debit 18 ml/min, priming 0.22ml |  |  |  |
|  | - Fabricat din PUR (poliuretan); |  |  |  |
|  | - Vârful cateterului atraumatic (soft); |  |  |  |
|  | - Radioopac, detectabil la raze X; |  |  |  |
|  | - Sa aiba marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziţionare precisă; |  |  |  |
|  | -Aripioare fixe la joncţiunea liniei de extensie cu cateterul - pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură; |  |  |  |
| f | Linie de extensie transparentă prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; |  |  |  |
|  | -Ambele capete ale liniei de extensie sa fie prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înşurubare) şi căpăcele de protecţie; |  |  |  |
| g | Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock |  |  |  |
| h | Cablu de conectare pentru poziţionare simultană cu ajutorul ECG |  |  |  |
| i | Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism |  |  |  |
| j | Bisturiu de unică folosinţă |  |  |  |
| k | Clip de fixare a cateterului la piele, autoadeziv, in forma de ursuleţ |  |  |  |
|  | Produsul sa nu contina DEHP, LATEX, PVC |  |  |  |
| 2 | Set cateter venos central cu dublu lumen 4F, 13 cm | buc | 10 | 80 |
| a | Trusa pentru abordul venei cave, ambalata steril, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | Ac de puncţionare Seldinger - 21G / 0,8mm x 38mm |  |  |  |
| c | Dilatator |  |  |  |
| d | - Ghid metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL) - cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - marcaje din 10 in 10 cm pe ghid |  |  |  |
| e | - Cateter 4F / (1,4 mm x 13 cm): - lumene - distal 22G - debit 10 ml/min, priming 0,28ml - proximal 22G-debit 10 ml/min, priming 0.22ml |  |  |  |
|  | - Fabricat din PUR (poliuretan); |  |  |  |
|  | - Vârful cateterului atraumatic (soft); |  |  |  |
|  | - Radioopac, detectabil la raze X; |  |  |  |
|  | - Sa aiba marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziţionare precisă; |  |  |  |
|  | Aripioare fixe la joncţiunea liniei de extensie cu cateterul - pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură; |  |  |  |
| f | Linie de extensie transparentă prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; |  |  |  |
|  | -Ambele capete ale liniei de extensie sa fie prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înşurubare) şi căpăcele de protecţie; |  |  |  |
| g | Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock |  |  |  |
| h | Cablu de conectare pentru poziţionare simultană cu ajutorul ECG |  |  |  |
| i | Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism |  |  |  |
| j | Bisturiu de unică folosinţă |  |  |  |
| k | Clip de fixare a cateterului la piele, autoadeziv, in forma de ursuleţ |  |  |  |
| k | Produsul sa nu contina DEHP, LATEX, PVC |  |  |  |
| 3 | Set cateter venos central cu dublu lumen 5F, 8 cm | buc | 10 | 40 |
| a | Trusa pentru abordul venei cave, ambalata steril, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | Ac de puncţionare Seldinger - 21G / 0,8mm x 38mm |  |  |  |
| c | Dilatator |  |  |  |
| d | - Ghid metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL) - cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - marcaje din 10 in 10 cm pe ghid |  |  |  |
| e | - Cateter 5F / (1,7mm x 8 cm): - lumene - distal 18G - debit 30 ml/min, priming 0,26ml - proximal 20G-debit 15 ml/min, priming 0.21ml |  |  |  |
|  | - Fabricat din PUR (poliuretan); |  |  |  |
|  | - Vârful cateterului sa fie atraumatic (soft); |  |  |  |
|  | - Radioopac, detectabil la raze X; |  |  |  |
|  | - Sa aiba marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziţionare precisă; |  |  |  |
|  | Aripioare fixe la joncţiunea liniei de extensie cu cateterul - pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură; |  |  |  |
| f | Linie de extensie transparentă prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; |  |  |  |
|  | -Ambele capete ale liniei de extensie sa fie prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înşurubare) şi căpăcele de protecţie; |  |  |  |
| g | Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock |  |  |  |
| h | Cablu de conectare pentru poziţionare simultană cu ajutorul ECG |  |  |  |
| i | Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism |  |  |  |
| j | Bisturiu de unică folosinţă |  |  |  |
|  | Clip de fixare a cateterului la piele, autoadeziv, in forma de ursuleţ |  |  |  |
| k | Produsul sa nu contina DEHP, LATEX, PVC |  |  |  |
| 4 | Set cateter venos central cu dublu lumen 5F, 13 cm | buc | 10 | 40 |
| a | Trusa pentru abordul venei cave, ambalata steril, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | Ac de puncţionare Seldinger - 21G / 0,8mm x 38mm |  |  |  |
| c | Dilatator |  |  |  |
| d | - Ghid metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL) - cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - marcaje din 10 in 10 cm pe ghid |  |  |  |
| e | - Cateter 5F / (1,7mm x 13 cm): - lumene - distal 18G - debit 22 ml/min, priming 0,30ml - proximal 20G-debit 11 ml/min, priming 0.27ml |  |  |  |
|  | - Fabricat din PUR (poliuretan); |  |  |  |
|  | - Vârful cateterului atraumatic (soft); |  |  |  |
|  | - Radioopac, detectabil la raze X; |  |  |  |
|  | - Sa aiba marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziţionare precisă; |  |  |  |
|  | Aripioare fixe la joncţiunea liniei de extensie cu cateterul - pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură; |  |  |  |
| f | Linie de extensie transparentă prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; |  |  |  |
|  | -Ambele capete ale liniei de extensie sa fie prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înşurubare) şi căpăcele de protecţie; |  |  |  |
| g | Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock |  |  |  |
| h | Cablu de conectare pentru poziţionare simultană cu ajutorul ECG |  |  |  |
| i | Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism |  |  |  |
| j | Bisturiu de unică folosinţă |  |  |  |
|  | Clip de fixare a cateterului la piele- autoadeziv, in forma de ursuleţ |  |  |  |
| k | Produsul sa nu contina DEHP, LATEX, PVC |  |  |  |
| 5 | Set cateter venos central cu dublu lumen 5F, 20 cm | buc | 10 | 40 |
| a | Trusa pentru abordul venei cave, ambalata steril, gata de utilizare, cu urmatoarea componenta: |  |  |  |
| b | Ac de puncţionare Seldinger - 21G / 0,8mm x 38mm |  |  |  |
| c | Dilatator |  |  |  |
| d | - Ghid metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL) - cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - marcaje din 10 in 10 cm pe ghid |  |  |  |
| e | - Cateter 5F / (1,7mm x 20 cm): - lumene - distal 18G - debit 18 ml/min, priming 0,35ml - proximal 20G-debit 9 ml/min, priming 0.28ml |  |  |  |
|  | - Fabricat din PUR (poliuretan); |  |  |  |
|  | - Vârful cateterului sa fie atraumatic (soft); |  |  |  |
|  | - Radioopac, detectabil la raze X; |  |  |  |
|  | - Sa aiba marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziţionare precisă; |  |  |  |
|  | Aripioare fixe la joncţiunea liniei de extensie cu cateterul - pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură; |  |  |  |
| f | Linie de extensie transparentă prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; |  |  |  |
|  | -Ambele capete ale liniei de extensie sa fie prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înşurubare) şi căpăcele de protecţie; |  |  |  |
| g | Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock |  |  |  |
| h | Cablu de conectare pentru poziţionare simultană cu ajutorul ECG |  |  |  |
| i | Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism |  |  |  |
| j | Bisturiu de unică folosinţă |  |  |  |
| k | Clip de fixare a cateterului la piele- autoadeziv, in forma de ursuleţ |  |  |  |
|  | Produsul sa nu contina DEHP, LATEX, PVC |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 13 - CIRCUIT DE ANESTEZIE SI ACCESORII UF

| Nr. Crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Circuit anestezie pediatric, de unica folosinta Componenta solicitata: - 2 tuburi flexibile ( inspir, expir) cu dimensiuni intre 1,4 – 1,6 m si diametru 15 mm - racord flexibil pentru ventilatie manuala, cu balon de 0.5 l atasat si 22F la celalalt capat - conector in Y 15M-15M – 22M/15F - conector 15M, 22F – 2 buc, daca este cazul, pentru adaptare la aparatul de anestezie (NB- tuburile flexibile trebuie aiba la un capat 22F sau conectorii de mai sus) | buc | 100 | 1200 |
| 2 | Circuit anestezie adult , de unica folosinta Componenta solicitata: - 2 tuburi flexibile cu dim intre 1,4 – 1,8 m si diametru de 22 mm - racord flexibil pentru ventilatie manuala, cu balon de min 2 l atasat - conector in Y 22M/15F | buc | 100 | 1200 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 14 - COVOR / FOLII PODALE ADEZIVE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | COVOR / FOLII PODALE ADEZIVE | set | 600 | 2000 |
| 1 | - folosit la intrare in blocul operator, ATI si cabinete |  |  |  |
| 2 | - covor multistrat, format din 30 straturi folii adezive din polietilena, detasabile |  |  |  |
| 3 | - dimensiuni solicitate: minim 60 x 90 cm |  |  |  |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |

Lotul nr. 15 – CONSUMABILE MEDICALE UF

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Tavita renala de unica folosinta, din material reciclabil rezistent. Dimensiuni solicitate: 252mm x 150mm x 48mm | buc | 15000 | 100000 |
| 2 | Role cearceaf hartie de 50 cm pentru pat examinare, gofrate, albe, dublu strat, celuloza pura, pretaiate pentru a facilita ruperea lor. Dimensiuni solicitate: 50cm x 50m | buc | 60 | 720 |
| 3 | Role cearceaf hartie de 60 cm pentru pat examinare, gofrate, albe, dublu strat, celuloza pura, pretaiate pentru a facilita ruperea lor. Dimensiuni solicitate: 60cm x 50m | buc | 900 | 6000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |

Lotul nr. 16 - BANDAJ DE FIXARE AUTOADEZIV

| Nr. Crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Bandaj elastic autoadeziv 4 cm x 20m/rola - fixare sigura si indelungata in special in zonele de flexie - sa nu restrictioneze miscarea articulatiilor - sa aiba o structura creponata si strat de acoperire adeziv fara latex - sa fie permeabil pentru aer, sa nu cauzeze supraincalzire, in vederea eliminarii riscului de mancarime - sa adere doar de sine insusi nu si de piele, par sau imbracaminte - sa aiba elasticitate de minim 80% - sa contina: 43% vascoza, 37% bumbac; 20% poliamina - Dimensiuni solicitate : latime 4 cm , lungime min. 20 m | rola | 60 | 200 |
| 2 | Bandaj elastic autoadeziv 6 cm x 20m/rola - fixare sigura si indelungata in special in zonele de flexie - sa nu restrictioneze miscarea articulatiilor - sa aiba o structura creponata si strat de acoperire adeziv fara latex - sa fie permeabil pentru aer, sa nu cauzeze supraincalzire, in vederea eliminarii riscului de mancarime - sa adere doar de sine insusi nu si de piele, par sau imbracaminte - sa aiba elasticitate de minim 80% - sa contina: 43% vascoza, 37% bumbac; 20% poliamina - Dimensiuni solicitate: latime 6 cm , lungime min. 20 m | rola | 240 | 2000 |
| 3 | Bandaj elastic autoadeziv 8cm x 20m/rola - fixare sigura si indelungata in special in zonele de flexie - sa nu restrictioneze miscarea articulatiilor - sa aiba o structura creponata si strat de acoperire adeziv fara latex - sa fie permeabil pentru aer, sa nu cauzeze supraincalzire, in vederea eliminarii riscului de mancarime - sa adere doar de sine insusi nu si de piele, par sau imbracaminte - sa aiba elasticitate de minim 80% - sa contina: 43% vascoza, 37% bumbac; 20% poliamina. - Dimensiuni solicitate: latime 8 cm , lungime min. 20 m | rola | 240 | 2400 |
| 4 | Bandaj elastic autoadeziv 10cm x 20m/rola - fixare sigura si indelungata in special in zonele de flexie - sa nu restrictioneze miscarea articulatiilor - sa aiba o structura creponata si strat de acoperire adeziv fara latex - sa fie permeabil pentru aer, sa nu cauzeze supraincalzire, in vederea eliminarii riscului de mancarime - sa adere doar de sine insusi nu si de piele, par sau imbracaminte - sa aiba elasticitate de minim 80% - sa contina: 43% vascoza, 37% bumbac; 20% poliamina - Dimensiuni solicitate : latime 10 cm , lungime min. 20 m | rola | 240 | 1920 |
| 5 | Bandaj elastic autoadeziv 12cm x 20m/rola - fixare sigura si indelungata in special in zonele de flexie - nu restrictioneaza miscarea articulatiilor - sa aiba o structura creponata si strat de acoperire adeziv fara latex - sa fie permeabil pentru aer, sa nu cauzeze supraincalzire, astfel incat sa se elimine riscul mancarimilor - sa adere doar de sine insasi nu si de piele, par sau imbracaminte - sa aiba elasticitate de minim 80% - sa contina: 43% vascoza, 37% bumbac; 20% poliamina - Dimensiuni solicitate: latime 12cm , lungime min. 20 m | rola | 240 | 1920 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745), cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 17 -  CONSUMABILE PENTRU INJECTORUL NEMOTO

| Nr. Crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Set seringa 100ml Seringa pentru administrarea substantelor de contrast, de 100 ml, perfect compatibila cu injectoarele automate NEMOTO. Setul sa fie compus din: seringa 100 ml, tub conector de 150 cm si tub aspiratie. Setul sa fie realizat din polietilena / polipropilena, fara latex si silicon, non-toxic, non pyrogenic, steril, ambalat individual. | buc | 400 | 1000 |
| 2 | Set seringa 200ml Seringa pentru administrarea substantelor de contrast, de 200 ml, perfect compatibila cu injectoarele automate NEMOTO. Setul sa fie compus din: seringa 200 ml, tub conector de 150 cm si tub aspiratie. Setul sa fie realizat din polietilena / polipropilena, fara latex si silicon, non-toxic, non pyrogenic, steril, ambalat individual. | buc | 400 | 1000 |
| 3 | Tub conector cu valva perfect compatibil cu injectoarele automate NEMOTO. Tubul sa fie realizat din PVC, fara latex si silicon, non-toxic, non-pyrogenic, lungime 12 cm, spiralat, sa prezinte capace de protectie si conector Luer Lock la ambele capete. | buc | 1600 | 2400 |
| 4 | Tub conector cu supape si camere picurare perfect compatibil cu injectoarele automate NEMOTO, cod – SI-FS2DC-CT sau echivalent, sistem de conectare tip Luer-Lock; Produs steril, ambalat individual. | buc | 400 | 800 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 18 - Electrogel conductiv pentru EEG tip ECI

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Electrogel conductiv pentru EEG tip ECI – minim 3780 gr / bidon | buc | 8 | 40 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 19 - ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | Halat vizitator Produs nesteril, de unica folosinta Fabricat din material netesut, min 25 gr/mp Sa prezinte rezistenta mare la rupere si perforare Sa fie prevazut cu legaturi in talie si zona gatului, maneci lungi si mansete elastice (Elastic la terminatia manecii) pentru inchidere etansa la incheietura | buc | 5000 | 50000 |
| 2 | Bonete / Capeline uf Produs nesteril, de unica folosinta Sa fie fabricate din material netesut, permeabil pentru aer, neiritant Sa prezinte inchidere cu elastic pentru o buna fixare pe cap, fara a exercita presiune excesiva Dimensiune universala | buc | 5000 | 50000 |
| 3 | Botosei uf Sa fie fabricati din polietilena de inalta densitate Sa prezinte aderenta sporita si rezistenta la alunecare Sa prezinte elastic in perimetru pentru a se plia perfect pe forma piciorului Dimensiune universala | buc | 10000 | 200000 |
| 4 | Masca chirurgicala uf Masca chirurgicala tip IIR Produs nesteril, de unica folosinta Culoare: de preferinta verde, albastru, alb sau alte culori deschise Dimensiune: 17.5 x 9.5 cm. ± 0,5 cm Sa fie fabricate din material netesut, sa includa un strat de filtrare lipit sau pozitionat intre straturile de material, sa aiba 3 straturi si minim 3 pliuri Produsul nu trebuie sa se rupa sau sa se destrame in timpul utilizarii Materialul din care este confectionata masca sa fie hipoalergenic si sa nu contina substante toxice sau periculoase pentru organism Masca trebuie sa aiba banda elastica de prindere pe cap si lamela nazala adaptabila (lamela metalica sa fie invelita in plastic pentru a evita ruperea si a cauza rani). Design - Masca trebuie sa se pozitioneze cat mai aproape de nasul, gura si obrazul purtatorului (poate avea diferite forme si constructii) Cerinte de performanta impuse de SR EN 14683+AC:2019 (Măști faciale de uz medical. Cerințe și metode de încercare) sau echivalent – pentru tipul II Eficienta filtrarii bacteriene ≥ 98 % Permeabilitate respiratorie < 40 Pa/cm² Incarcare microbiana – teste efectuate conform ISO 11737-1:2018 (Sterilizarea produselor de uz medical) sau echivalent ≤ 30 UFC/g | buc | 10000 | 250000 |
| 5 | Masca de protectie FFP2 Masca de protectie respiratorie, tip FFP2 sau echivalent Materiale si constructie Materialele utilizate trebuie sa fie capabile sa reziste la manipulari si purtare pe perioada in care sunt proiectate sa fie utilizate semi-mastile filtrante impotriva particulelor. O semi-masca filtranta impotriva particulelor acopera nasul, gura si barbia si poate contine supapa (supape) de inspiratie si/sau expiratie. Semi-masca este constituita integral sau in cea mai mare parte din material filtrant sau contine o piesa faciala in care este montat nedetasabil filtrul (filtrele) principal (principale). Materialele care pot intra in contact cu pielea purtatorului nu trebuie sa fie din cele cunoscute ca prezinta riscuri de iritatie sau orice alte efecte nocive pentru sanatate Masca sa aiba banda elastica de prindere pe cap si lamela nazala adaptabila (lamela metalica sa fie invelita in platic pentru a evita ruperea si a cauza rani) Sistemul de birde trebuie sa fie proiectat astfel incat semi-masca filtranta impotriva particulelor sa poata fi aplicata si scoasa usor. Sistemul de birde trebuie sa fie reglabil sau autoreglabil si suficient de solid pentru a permite mentinerea ferma a semi-mastii filtrante pe figura si pentru a asigura respectarea cerintelor de etanseitate. Design Masca trebuie sa fie confortabila, usor de aplicat pe fata si trebuie sa aiba un sistem de fixare ferma, care sa asigure o etanseitate adecvata fata de atmosfera ambianta la nivelul fetei purtatorului atunci cand pielea acestuia este uscata sau umeda si cand acesta misca, capul Poate avea diferite forme si constructii Poate fi prevazuta cu una sau mai multe supape de expiratie care trebuie sa functioneze corect in toate pozitiile Cerinte de performanta conform SR EN 149+A1:2009 (Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare) sau echivalent Penetratia materialului filtrant < 6% Compatibilitate cu pielea – materialele care intra in contact cu pielea nu trebuie sa prezinte risc de iritatie sau alte efecte nocive pentru sanatate Cerinte de etichetare si ambalare conform SR EN 149+A1:2010 (Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare) sau echivalent Mastile pot fi ambalate individual sau maxim doua masti impreuna. O cutie poate avea 10/20/30 bucati Vor fi prezentate instructiuni de utilizare | buc | 500 | 20000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 20 - ROLA PVC PENTRU APARAT PROTECTIE INCALTAMINTE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | ROLA PVC PENTRU APARAT AUTOMAT PROTECTIE INCALTAMINTE DR. MAYER - sa fie fabricata din PVC transparent, rezistent si confortabil - capacitate acoperitori: minim 900 bucati/rola - sa fie perfect compatibila cu aparatul automat de acoperit pantofi Dr. Mayer aflat in dotarea spitalului | rola | 12 | 120 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |

Lotul nr. 21 – FILTRU FINAL / CAPSULA MICROFILTRANTA APA STERILA – utilizare minim 90 zile

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | FILTRU FINAL / CAPSULA MICROFILTRANTA APA STERILA – utilizare minim 90 zile fara autoclavare - sa fie prevazuta cu filtru si membrana pentru capacitate mare de filtrare - durata de utilizare: minim 90 zile - sa nu permita contaminarea inversa a apei - sa asigure un debit confortabil al apei pe parcursul ciclului de viata la o presiune maxima de utilizare de min 5 bari - temperatura maxima de utilizare: minim 60 grade C - produs steril, de unica folosinta Autoritatea contractanta va accepta ambele variante existente pe piata – cu flux laminar sau dus | buc | 50 | 180 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Ofertantul castigator va asigura adaptorul necesar pentru compatibilitatea cu echipamentele aflate in dotarea spitalului (minim 15 buc) |  |  |  |
| 2 | Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrarii |  |  |  |
| 3 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 4 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 22 - FILTRU FINAL / CAPSULA MICROFILTRANTA APA STERILA – utilizare minim 120 zile

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | FILTRU FINAL / CAPSULA MICROFILTRANTA APA STERILA – utilizare minim 120 zile fara autoclavare - sa fie prevazuta cu filtru si membrana pentru capacitate mare de filtrare - durata de utilizare: minim 120 zile - sa nu permita contaminarea inversa a apei - sa asigure un debit confortabil al apei pe parcursul ciclului de viata la o presiune maxima de utilizare de min 5 bari - temperatura maxima de utilizare: minim 60 grade C - produs steril, de unica folosinta Autoritatea contractanta va accepta ambele variante existente pe piata – cu flux laminar sau dus | buc | 8 | 40 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Ofertantul castigator va asigura adaptorul necesar pentru compatibilitatea cu echipamentele aflate in dotarea spitalului (minim 4 buc). |  |  |  |
| 2 | Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrarii |  |  |  |
| 3 | Produsele ofertate sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 4 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 23 - PERIE / BURETE CHIRURGICAL IMPREGNAT CU CLORHEXIDRINA 4%

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | PERIE / BURETE CHIRURGICAL IMPREGNAT CU CLORHEXIDRINA 4% - sa fie confectionat din material plastic, tip perie pe o parte si burete pe cealalta parte - sa fie impregnat cu solutie de clorhexidina 4% - sa nu irite pielea - sa ofere protectie impotriva bacililor gram pozitivi si gram negativi, impotriva microorganismelor rezistente la antibiotice - sa fie ambalat individual - sa contina spatula pentru curatat unghii | buc | 400 | 3000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsul sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 24 - BARBOTOR UF PREUMPLUT CU APA STERILA

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | BARBOTOR de UNICA UTILIZARE PREUMPLUT CU APA STERILA / SET OXIGENOTERAPIE CU UMIDIFICATOR - capacitate 340 / 350 ml apa sterila - sa fie ambalat individual - sa fie prevazut cu conector si adaptor pentru filet debitmetru 9/16, din plastic | buc | 500 | 8000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsul sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 25 – APASATOARE LIMBA / SPATULE LINGUALE STERILE

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | APASATOARE LIMBA / SPATULE LINGUALE STERILE - sa fie confectionate din lemn finisat, astfel incat sa nu permita detasarea de fragmente (fara asperitati) - sa fie sterile, ambalate individual - dimensiuni solicitate: minim 150 x 18 x 1.6 mm | buc | 5000 | 50000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

Lotul nr. 26 – CEARCEAF UF / HUSA TARGA

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | CEARCEAF UF / HUSA TARGA - sa fie prevazut/a cu elastic pentru fixare la toate cele patru colturi - sa fie confectionat/a din material bilaminar (primul strat sa fie hidrofil, netesut tip spunbond, al doilea strat din polietilena de joasa densitate,rezistent la rupere si tractiune; greutate material: minim 50 gr/mp) - sa fie nesteril/a, culoare albastru/verde - dimensiuni solicitate: lungime 200 - 210 cm, latime 90 - 110 cm | buc | 6000 | 36000 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |

Lotul nr. 27 – HUSA STERILA DE UNICA FOLOSINTA

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE | UM | Cant. minima estimata / 24 luni AC | Cant. maxima estimata / 24 luni AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1 | HUSA STERILA DE UNICA FOLOSINTA – utilizata pentru acoperire dispozitive medicale - sa aiba forma circulara - sa prezinte inchidere cu elastic - sa fie confectionata din polietilena transparenta - dimensiuni solicitate: 65 x 130 cm - ambalata individual in punga de sterilizare - produs steril, sterilizare cu EO | buc | 500 | 1500 |
|  | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 1 | Produsele sa prezinte marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |  |
| 2 | Certificat de marcaj european (CE mark) sau echivalent- documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |
| 3 | Declaratie de conformitate emisa de producator conform HG nr. 54/2009 sau echivalent (ex: Declarația de Conformitate UE conform Regulament MDR (UE) 2017/745) , cu privire la conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale - documentul se va prezenta in copie lizibila, insotit de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul) |  |  |  |

3.3.2 Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului – nu se aplica

3.4 Extensibilitate – nu se aplica

3.5 Furnizarea de produse de generație superioară – nu se aplica

3.6 Garanție / Termen de valabilitate

Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrarii produselor (cu exceptia celor pentru care se solicita, prin caietul de sarcini, alt termen de valabilitate).

3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Termen de livrare : 1-10 zile de la data transmiterii comenzii ferme emisa de beneficiar.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă si vor fi insotite de declaratie de conformitate/certificat de calitate.

Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Autoritatea contractantă susține colectarea selectivă a deșeurilor pe minimum 4 fracții, promoveaza reducerea volumului de deșeuri si urmăreşte utilizarea de ambalaje din material reciclat care să fie în deplină corelaţie cu Conservarea şi dezvoltarea mediului, respectiv ambalaje primare astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE. Ofertantul va prezenta o declarație privind ambalajul produselor, în care va declara proporția de material reciclat.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Destinaţia de livrare este Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu - Str. Stefan cel Mare nr. 4, Sibiu, judet Sibiu.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.8 Operațiuni cu titlu accesoriu – nu se aplica

3.8.1 Instalare, punere în funcțiune, testare – nu se aplica

3.8.2 Instruirea personalului pentru utilizare – nu se aplica

3.9 Servicii de mentenanță – nu se aplica

3.9.1 Mentenanța corectivă în perioada de garanție – nu se aplica

3.9.2 Mentenanța preventivă în perioada de garanție – nu se aplica

3.9.3 Mentenanța evolutivă în perioada de garanție – nu se aplica

3.10 Suport tehnic - nu se aplica

3.11 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției – nu se aplica

3.12 Mediul in care este operat produsul – sectii/compartimente spital

3.13 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea – nu este cazul

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

a.  mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini

b. furnizarea produselor si îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați

c.  asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului

d.  transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

e.  colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor

f.  reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante,

g.  asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu

h.   prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract

i.     colaborarea cu personalul autorității contractante alocat

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului

b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini

c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului

f. asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului

g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului

h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului

i. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

5.  Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile în legătură cu produsul pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii contractante în cadrul contractului sunt:

-  declaratie de conformitate sau certificat de calitate care atesta conformitatea produsului cu legislatia aplicabila

-  certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislaţia aplicabilă – pentru loturile unde se solicita acest document

- brosuri, fise tehnice, prospecte, fise de catalog, s.a. ale produselor, emise de producator în limba romana

6.  Recepția produselor

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua în maximum 10 zile lucrătoare de la livrare și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni:

(i) recepția cantitativă reprezintă inspectarea și verificarea prin numărare a produselor furnizate;

(ii) recepția calitativă în vederea verificării conformității produselor furnizate cu specificațiile din propunerea tehnică și va fi efectuată de către Autoritatea Contractanta pe baza documentelor prezentate de Furnizor, astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini.

7. Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Pe factura vor fi mentionate numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective.

Fiecare factură va contine, obligatoriu, numarul lotului de productie si data expirarii termenului de valabilitate al produselor livrate.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă:

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

3. Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

4. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. OMS nr. 566 / 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la <LLNK 832014L0024C(02)      17>Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

- Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;

- Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;

- Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;

- Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);

- Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;

- Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

- Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);

- Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

- <LLNK 11998     0250 231   0 25>Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (<LLNK 11998     0250 231   0 13>Convenţia PIC), 10 septembrie 1998 şi cele trei protocoale regionale ale sale.]

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezuma ca ofertantul cunoaste si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare si ca ofertantul/contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea oferei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati de autoritatea contractanta, urmand sa raspunda fata de aceasta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre contractant sau de catre subcontractatii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a Contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Contractul de furnizare incheiat

- Graficul de livrare acceptat de părţi, aşa cum este definit în Contract;

- Comunicarile intre contractant si autoritatea contractanta

- Comunicarile intre contractant si tert sustinator (daca este cazul)

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin autoritatii contractante pe perioada derularii contractului sunt :

- Numirea unui responsabil de contract care sa asigure relatia cu contractantul si supervizarea modului de

administrare a contractului

- Obtinerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea platilor asa cum sunt acestea definite prin caietul

de sarcini si legislatia aplicabila

- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat-realizat) si urmarirea modului de indeplinire a

clauzelor contractuale

- Organizarea receptiei la livrare

- Realizarea platii conform obligatiilor contractuale

- Eliberarea documentelor constatatoare.

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin contractantului pe perioada derularii contractului sunt :

- Indeplinirea la timp a contractului cu respectarea tuturor prevederilor impuse prin caietul de sarcini și

asumate prin propunerea tehnică și financiară.

- Răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului.

Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract

Întocmit,

Hașegan Livia

SERVICIU ACHIZIȚII, APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT

Ec. Şuteu Codruţa Anca

SERVICIU ACHIZIȚII, APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT