| Anexa la caietul de sarcini FISE TEHNICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire produs | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice insusite | Durata minima garanție |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.Display interactiv min. 85 inch + suport fix | Dimensiunea si rezolutia ecranului: Minim 85” (3840 x 2160, 60 Hz) Tehnologie iluminare: Direct LED FALD (zone multiple de iluminare) Sticla:Sticla lipita optic, 3.2mm, temperata termic Tehnologii display:Reducere lumina albastra, anti orbire, anti amprente, anti pete, senzor de lumina ambientala Culori afisaj:Minim 1.07 miliarde (10 biti) Timp de raspuns LCD:Maxim 8ms Raport contrast: Minim 16500:1 (static), Minim 900000:1 (dinamic) Unghi vizualizare:Min 178 grade Luminozitate ecran:Minim 900 cd/m² Puncte de atingere:Minim 50 Timp de raspuns atingere:Maxim 3ms ID-uri unice creion:Minim 3 Functie PiP:Functie PiP disponibila cu functionalitati tactile Caracteristici creion:Mouse aer, scriere de mana sensibila la presiune, pointer rosu virtual. Sunet integrat:2 x 25 W + 20 W Microfon integrat in display:Minim 8 Sistem de operare preinstalat: Android 14 Procesor :Minim 8 nuclee Memorie RAM:Minim 8GB Stocare:Minim 64GB Porturi disponibile:2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 4 x USB A 3.2 2 x USB C 3.2 cu power delivery (1 x 100W, 1 x 65W) 3 x USB B 3.0 (Touch) 1 x RS232 1 x S/PDIF Optic Energy Star:Certificat EnergyStar in platforma energystar.gov Consum energetic display: Maxim 118W la 500cd/m² Conformitate cu legea privind acordurile comerciale (TAA):Da Accesorii:2 x Creioane pasive fara baterie 1 x Creion Activ de la acelasi producator cu cel al display-ului 1 x Incarcator pentru Creion activ integrat cu display-ul 1 x telecomanda Software:Licenta software pentru suita de aplicatii de tip Whiteboard, Adnotare, Screen Share, Timer, Spinner de la acelasi producator cu cel al display-ului disponibila pentru sistem de operare Windows, minim 2 licente incluse valabila pe toata durata de garantie a produsului. Sesiune de instruire cu personal autorizat din partea producatorului display-ului, se va atasa o dovada in acest sens de la producatorul display-ului. Suport pentru display interactiv- de tip fix Garanția să fie de minim 2 ani confirmata de producator sau improtatorul in Romania prin declarație scrisa in original adresata către autoritatea contractantă pentru echipamentele ofertate la aceasta procedura de achizitie. Documentele se vor depune in faza de ofertare. |  | Minim 2 ani |
| 2.Display interactiv min 65 inch + suport fix | Dimensiunea si rezolutia ecranului: Minim 65” (3840 x 2160, 60 Hz) Tehnologie iluminare: Direct LED FALD (zone multiple de iluminare) Sticla:Sticla lipita optic, 3.2mm, temperata termic Tehnologii display:Reducere lumina albastra, anti orbire, anti amprente, anti pete, senzor de lumina ambientala Culori afisaj:Minim 1.07 miliarde (10 biti) Timp de raspuns LCD:Maxim 8ms Raport contrast: Minim 16500:1 (static), Minim 900000:1 (dinamic) Unghi vizualizare:Min 178 grade Luminozitate ecran:Minim 900 cd/m² Puncte de atingere:Minim 50 Timp de raspuns atingere:Maxim 3ms ID-uri unice creion:Minim 3 Functie PiP:Functie PiP disponibila cu functionalitati tactile Caracteristici creion:Mouse aer, scriere de mana sensibila la presiune, pointer rosu virtual. Sunet integrat:2 x 25 W + 20 W Microfon integrat in display:Minim 8 Sistem de operare preinstalat: Android 14 Procesor :Minim 8 nuclee Memorie RAM:Minim 8GB Stocare:Minim 64GB Porturi disponibile:2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 4 x USB A 3.2 2 x USB C 3.2 cu power delivery (1 x 100W, 1 x 65W) 3 x USB B 3.0 (Touch) 1 x RS232 1 x S/PDIF Optic Energy Star:Certificat EnergyStar in platforma energystar.gov Consum energetic display: Maxim 90W la 500cd/m² Conformitate cu legea privind acordurile comerciale (TAA):Da Accesorii:2 x Creioane pasive fara baterie 1 x Creion Activ de la acelasi producator cu cel al display-ului 1 x Incarcator pentru Creion activ integrat cu display-ul 1 x telecomanda Software:Licenta software pentru suita de aplicatii de tip Whiteboard, Adnotare, Screen Share, Timer, Spinner de la acelasi producator cu cel al display-ului disponibila pentru sistem de operare Windows, minim 2 licente incluse valabila pe toata durata de garantie a produsului. Sesiune de instruire cu personal autorizat din partea producatorului display-ului, se va atasa o dovada in acest sens de la producatorul display-ului. Suport pentru display interactiv- de tip fix Garanția să fie de minim 2 ani confirmata de producator sau improtatorul in Romania prin declarație scrisa in original adresata către autoritatea contractantă pentru echipamentele oferitetate la aceasta procedura de achizitie. Documentele se vor depune in faza de ofertare. |  | Minim 2 ani |
| 3.Laptop cu SO, Office si antivirus | Procesor: minim 6 nuclee, minim 8 fire de executie, frecventa minima 900 MHz, frecventa turbo minima 4700 MHz cache minim 10MB Chipset:Acelasi producator cu cel al procesorului Unitate de stocare: Capacitate minima 256 GB, tip SSD, M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, cu posibilitate de instalare a inca unui SSD M2 2280 PCIe 4.0x4 de minim 2TB Memorie:Memorie instalată: 8 GB SO-DIMM DDR5-5600 MHz Memorie suportată: minim 64GB pentru eventuale upgrade-uri 2 sloturi de memorie, nu se accepta echipamnete cu memoria RAM de tip SOLDERED Un slot liber pentru eventualele upgrade-uri Display: Minim 16” rezolutie 1920x1200 IPS, Anti-Glare, minim 300 nits , Contast 1000:1 Format ecran 16:10, unghi de vizualizare de 178°/178° Webcam: Integrata FHD 1080p cu microfon incorporat cu anularea inteligenta a zgomotului de fundal si obturator mecanic Audio: Boxe stereo integrate 2x 2W Dolby Audio Placă grafică: Integrata cu suport de minim 4 monitoare independente, rezolutie maxima suportata 5120x2880 pixeli la 60Hz Comunicaţii: Gigabit Ethernet , Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 Tastatura integrata: Ergonomică , cu protectie la scurgeri accidentale de lichide și bloc dedicat pentru tastatura numerica. Tastatura cu retroiluminare Carcasa: Aluminiu (cel putin carcasa superioara), anodizat prin sablare pentru o rezistenta crescuta la uzura Porturi si sloturi de expansiune integrate:Minim urmatoarele porturi incluse: 2 x USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1) din care cel putin unul intotdeauna alimentat 1 x USB-C® (USB 10 Gbps/USB 3.2 Gen 2), cu USB PD 3.0 și DisplayPort™ minim 1.4 1 x USB-C® (Thunderbolt™ 4 /USB4® minim 40Gbps), cu tehnologie de livrare a puterii 3.0 și DisplayPort™ 2.1 1 x HDMI® 2.1, până la 4 K/60 Hz 1 x mufă combinată pentru căști/microfon 1 x (3,5 mm) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x cititor de carduri SD Pentru porturile mentionate mai sus nu se accepta adaptoare sau alte improvizatii decat acolo unde este mentionat in clar Greutate :Maxim 1.7 kg cu bateria instalata Securitate: Parole HDD, power-on, supervisor Slot de securitate incorporat, pentru asigurarea echipamentului cu cablu de securitate de tip Kensington, Self-healing BIOS Chip de securitate de tip firmware TPM 2.0 integrat Cititor de amprente (Fingerprint Reader), integrat in butonul de pornire al laptopului. Baterie și alimentator:Baterie Li-Polymer min 45Wh cu suport pentru încărcare rapidă pe USB Type-C (min 50% în 30 de minute) Autonomie de minim 12 ore. Alimentator de 65W cu conectare USB-C si suport PD 3.0 livrat in cutia echipamentului Sistem Operare: Sistem de operare Windows 11 PRO Educational, cu cheia de licență inserată în BIOS și preinstalat de către producătorul echipamentului. Se va prezenta (atât la ofertare, cât și la livrare) declarație în original din partea producătorului pentru confirmarea faptului că licența sistemului de operare este instalată în mod direct de către producătorul echipamentului și că aceasta este autentică, valabilă și provine din procesul oficial de preinstalare în fabrica producătorului. Software productivitate: Office sau echivalent. Licenta de office sa fie perpetua de tip LTSC sa fie demontrata la livrare cu tenent pe Scoala in cont pe site-ul producatorului si instalare si activare pe calculatoarele furnizate Garanţie: Garanția să fie de minim 3 ani confirmata de producator prin declarație scrisa in original adresata către autoritatea contractantă pentru echipamentele oferite la aceasta procedura de achizitie. Se va asigura acces direct la portalul de suport al producatorului si, de asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri si upgrade-uri la componentele software incluse in configuratia sistemului de calcul ofertat (firmware, drivere componente, pachete software de la producator, etc.). Software:1) Soft cu licenta perpetua (3 ani) de tip consolă filtrare internet cu urmatoarele caracteristici: - Filtrarea web bazată pe cloud, - Filtrarea bazată pe inteligență artificială - Sa respecte confidențialitatea datelor și alte reglementări cerute de CIPA, COPPA, IWF, Friendly Wi-Fi - Detectarea amenințărilor: malware, phishing și viruși - Blocare acces pentru anumite grupuri sau utilizatori pe baza adreselor URL, cuvinte cheie sau tipuri de fisier - Compatibil cu Mac, Windows și Chromebook-uri din rețeaua școlii sau de la distanță. Soft cu licenta perpetua (3 ani) de tip consolă – client Soft-ul trebuie să permită controlul complet al profesorului asupra laptopuri-lor folosite de elevi precum și posibilitatea monitorizării continue a tuturor laptopurilor elevilor. -Profesorul să aibă vizibilitate în consola instalată pe laptop-ul lui la toate ecranele elevilor cu vizionarea activității lor pe fiecare laptop în timp real -Posibilitatea afișării ecranului profesorului pe ecranele elevilor -Posibilitatea afișării ecanului unui elev pe ecranele celorlaltor elevi -Posibilitatea lansării unei pagini web de către profesor pe toate laptop-urile din clasă -Posibilitatea profesorului de a activa blank screen pe ecranele elevilor (sau a anumitor elevi) pentru a atrage atenția la tablă, blocând astfel utilizarea laptop-urilor de către elevi -Comunicator încorporat (pentru comuncare individuală elev-profesor prin mesaje) -Posibilitatea profesorului de a face print screen la desktop-ul elevului -Posibilitatea de a trimite/primi fișiere pe laptop-urile profesorului/elevului -Posibilitatea profesorului de a crea și a lansa teste către toți elevii cu monitorizarea în timp real a răspunsurilor precum și a rezultatelor finale -Posibilitatea de a bloca accesul elevilor: - la internet - numai pe anumite site-uri web - pentru utilizarea anumitor aplicații - la imprimantă Certificări: MIL-STD-810H, Energy Star 8.0, TÜV Low Blue Light certified, EPEAT Gold Registred sau certificat echivalent în conformitate cu normele Europene; TCO Certified 10.0 ROHS; ISO 9001, ISO 14001 de la producator, ErP Lot 6/26 Licenta antivirus: Antivirus pe minim 1 an care sa permita gestiune pentru toate calculatoarele din scoala |  | Minim 3 ani |
| 4.Desktop cu monitor, mouse si tastatura, cu SO, Office | Procesor: Procesor Core i3 Gen 13 (12Mb Cache, 4 Coruri, 8 fire de executie, Frecventa minima 3500MHz, frecventa turbo minim 4700MHz ) sau echivalent Placă de bază:Fabricată de acelaşi producător cu cel al sistemului de calcul. Sa facă parte din nomenclatorul de subansamble al producătorului statiei și să aibă inscripționată (imprimată industrial) sigla producătorului sistemului de lucru Chipset: Chipset proiectat de același producător ca şi procesorul, minim B760 sau echivalent SSD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe sau echivalent Memorie:Memorie instalată: minim 16GB DDR5, Frecventa minima 5200MHz Minim 1x SoDIMM liber pentru upgrade ulterior Memorie maxima suportata: minim 32GB DDR5-5600 MHz Placă grafică: Integrated ce suporta o rezolutie de minim 7680 x 4320@60Hz Monitor: Minim 27 inch, FullHD IPS (rezolutie 1920x1080), aspect 16:9, cu tehnologie anti-glare, luminozitate minima de 300 niti, contrast 1300:1, rata de refresh de minim 100Hz Unghi de vizualizare (+/- 89°), timp de raspuns de maxim 4ms, Flicker free Retea: Minim placa de retea Gigabit 10/100/1000 Mb/s, Minim Wireless Wi-Fi 6 AX201 Minim Bluetooth 5.2 Intrări/ieşiri: Pe panoul din spate: Minim 1x 1x USB Type-C 3.2 Gen 1 cu o rata de transfer de minim 5Gbps si Power Delivery minim 3A Minim 2x USB Type-A USB 3.2 Gen 1 cu o rata de transfer de minim 5Gbps Minim 1x casti / microfon combo jack (3.5mm) Minim 1x microfon (3.5mm) Minim 4x USB Type-A USB 2.0, cel putin un port supoerta Smart Power On Minim 1x HDMI 2.1 cu functie de semnalizare diferențială cu tranziție minimizată Minim 1x DisplayPort 1.4 Minim 1x Ethernet (RJ-45) si suport Wake-on-LAN Minim 1x VGA Minim 1x line-out (3.5mm) Nu se accepta adaptoare sau alte improvizatii pentru interfetele statiei decat acolo unde este mentionat in clar. Audio: High Definition (HD) Audio cu difuzor integrat 1W Carcasă: De culoare inchisa negru sau gri Sursa de alimentare: Adaptor minim 180W , cablul de alimentare va avea ștecher conform standard românesc (de ex. CEE 7/4 sau CEE 7/7) Mouse: Mouse optic USB cu scroll Tastatură:Tastatura pe USB Sistem Operare: Microsoft Windows 11 Pro Educational preinstalat Licența va fi perpetua, iar Furnizorul va detalia în oferta tehnică tipul de licență și va declara faptul că licențele furnizate sunt noi, neactivate anterior (nu sunt refurbished, second-hand, etc.) și ca respectă, la data livrarii produselor, licentierea in vigoare, asa cum se regaseste pe site-ul public oficial Microsoft. Sistemul de operare va fi preinstalat de catre producatorul echipamentului cu cheia de activare inserata in BIOS care sa ofere posibilitatea de reactivare la fiecare posibila reinstalare/restaurare a sistemului de operare pe durata de viata a echipamentului. Statia ofertata va fi certificata pentru Windows 11 (listata pe site-ul Microsoft WCPL) Software productivitate:Office sau echivalent Licenta de office sa fie permanenta de tip LTSC sa fie demontrata la livrare cu tenent pe Scoala in cont pe site-ul producatorului si instalare si activare pe calculatoarele furnizate Securitate: Firmware TPM 2.0 Power-on password Administrator password Hard disk password Senzor intruziune carcasa Certificări de la producator: REACH, RoHS, marcaj CE, ErP, Energy Star 8.0, EPEAT Silver inregistrat intr-o tara UE sau US, GREENGUARD, IEC 62368, TUV Low Blue Light Materiale reciclate folosite in ambalarea produsului sa fie in proportie de minim 60% Sa respecte directivele europene 2004/12/EC, 97/129/EC si 1012/19/EC ISO 9001, ISO 140001 și ISO 45001 de la producător Certificat de la producător care atestă cantitatea amprentei de carbon pentru fabricarea și utilizarea echipamentului pe o perioadă de până la 4 ani. Software: 1)Soft cu licenta perpetua (3 ani) de tip consolă – client Soft-ul trebuie să permită controlul complet al profesorului asupra desktop-urilor folosite de elevi precum și posibilitatea monitorizării continue a tuturor desktop-urilor elevilor. -Profesorul să aibă vizibilitate în consola instalată pe desktop-ul lui la toate ecranele elevilor cu vizionarea activității lor pe fiecare desktop în timp real -Posibilitatea afișării ecranului profesorului pe ecranele elevilor -Posibilitatea afișării ecanului unui elev pe ecranele celorlaltor elevi -Posibilitatea lansării unei pagini web de către profesor pe toate desktop-urile din clasă -Posibilitatea profesorului de a activa blank screen pe ecranele elevilor (sau a anumitor elevi) pentru a atrage atenția la tablă, blocând astfel utilizarea desktop-urilor de către elevi -Comunicator încorporat (pentru comuncare individuală elev-profesor prin mesaje) -Posibilitatea profesorului de a face print screen la desktop-ul elevului -Posibilitatea de a trimite/primi fișiere pe desktop-urile profesorului/elevului -Posibilitatea profesorului de a crea și a lansa teste către toți elevii cu monitorizarea în timp real a răspunsurilor precum și a rezultatelor finale -Posibilitatea de a bloca accesul elevilor: - la internet - numai pe anumite site-uri web - pentru utilizarea anumitor aplicații - la imprimantă 2) Soft cu licenta perpetua (3 ani) de tip consolă filtrare internet cu urmatoarele caracteristici: - Filtrarea web bazată pe cloud, - Filtrarea bazată pe inteligență artificială - Sa respecte confidențiax`litatea datelor și alte reglementări cerute de CIPA, COPPA, IWF, Friendly Wi-Fi - Detectarea amenințărilor: malware, phishing și viruși - Blocare acces pentru anumite grupuri sau utilizatori pe baza adreselor URL, cuvinte cheie sau tipuri de fisier - Compatibil cu Mac, Windows și Chromebook-uri din rețeaua școlii sau de la distanță. Cerințe suplimentare: Garanția întregului sistem să fie de minim 3 ani confirmata de producator prin declarație scrisa in original adresata către autoritatea contractantă pentru echipamentele ofertate la aceasta procedura de achizitie. Se va asigura acces direct la portalul de suport al producatorului si, de asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri si upgrade-uri la componentele software incluse in configuratia sistemului de calcul ofertat (firmware, drivere componente, pachete software de la producator, etc.) Unitatea centrală, placa de bază, monitorul, tastatura și mouse-ul să fie de la același producător, iar pentru evitarea oricăror falsuri acestea să fie inscripționate industrial cu sigla producătorului; |  | Minim 3 ani |
| 5. Sistem sunet | Putere RMS(W): 80 Amplificare: integrată; Conectivitate bluetooth 4.1; Conectivitate jack 3.5 mm și/sau RCA. |  | Minim 2 ani |
| 6. Camera videoconferință | Senzor: Minim 1/2.8 inch; Rezolutie: Minim 8.2 megapixeli, minim 3840 x 2160 la 30 fps; Sunet: difuzor integrat minim 3W, full duplex cu anulare zgomot și ecou; Microfoane: Minim 4 microfoane omnidirectionale incorporate; Codare H.264 si H.265; Zoom: minim 5x; Alte funcționalități: Telecomanda, pan, tilt, zoom, volume+-, audio mute, răspuns /închis, incadrare automata si urmarire vocala cu AI; Greutate: maxim 250 grame; |  | Minim 2 ani |
| 7. Imprimantă multifuncțională | Tehnologie printare Laser; Mod printare: Monocrom; Funcții principale: Printare, Copiere, Scanare, Fax; Conectivitate: USB Rețea Wi-fi NFC; Format general imprimanta A4; Viteza de printare monocrom minim 33 ppm; Sistem de operare compatibil. Volum lunar recomandat: 3.000 - 4.000 de pagini; Duplex imprimare şi scanare. Multifunctionala va fi dotata cu cartuse originale care sa asigure o autonomie de 9000 pagini. |  | Minim 2 ani |
| 8. Scaner documente portabil | Aplatizare automata; OCR, scanare duplex; Scanare A3 Rezoluție (dpi): minimum 4320 x 3240; Format salvare: png, jpg, pdf, Corectarea înclinării; Inregistrare video. |  | Minim 2 ani |
| 9. Router wifi | Ethernet WAN: Da DSL WAN:Da Tip conexiune WAN:RJ-45 Rată transfer date WLAN (max): 5400 Mbit/s Standarde Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Rată transfer date WLAN (prima bandă): 4804 Mbit/s Rată transfer date WLAN (a doua bandă): 574 Mbit/s Modulare: OFDM, 1024-QAM Bandă Wi-Fi: Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet / conexiune LAN : Da Tip interfață Ethernet LAN:Gigabit Ethernet Ethernet LAN rată de transfer de date:10,100,1000 Mbit/s Tehnologia cablării:10/100/1000Base-T(X) Reţea standard:IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Expediere port: Da Declanșare port:Da DNS dinamic (DDNS): Da Punte Sistem Distribuție Wireless (WDS): Da Suportă Samba (arhivare): Da Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi: Min 4 Port USB:Da Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A: Min 1 Algoritmul de securitate suportat: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 Firewall: Da Listă de Control Acces (ACL): Da Control parental: Da Prevenire atacuri asupra DoS:Da Filtrare: Da Filtrarea adresei MAC: Da Adresa IP de filtrare: Da De sprijin DMZ Da Traducere adresă de rețea (NAT): Da Client DHCP; Da Universal Plug and Play (UPnP): Da Număr de antene: Min 6 Numărul de nuclee de procesor: 2 Frecvență processor integrat:Min 1000 MHz |  | Minim 2 ani |