CAIET DE SARCINI

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, AQUATIM S.A. îndeplinește rolul de Entitate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform planului de achiziții sectoriale întocmit de Aquatim S.A. pentru anul 2025 și referatului de necesitate al compartimenului solicitant, este necesară achiziționarea următoarelor produse:

LOT 1 - Autocuratitor combinat de canalizare minim 9 mc- 1 buc.

LOT 2 - Autovidanja simpla min. 9mc – 1 buc.

LOT 3 – Autocuratitor de canalizare (Woma) min. 9mc – 1 buc.

- Autocuratitor de canalizare (Woma) min. 2.5 mc – 1 buc.

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Societatea AQUATIM S.A. este operator licentiat în captarea, tratarea, îmagazinarea, pomparea, distributia si furnizarea apei potabile, precum si în colectarea si tratarea apelor uzate. Societatea își desfășoară activitatea în municipiul Timisoara, în orașele Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Ciacova, Gataia, Lugoj precum și în câteva comune din județul Timiș. Pentru desfășurarea activității, societatea are in gestiune, exploatare si intretinere retelele de apa si canalizare, precum și o serie de sisteme de tratare a apei si de epurare a apelor uzate.

Scopul final al activitatii desfășurate de AQUATIM S.A.  este cel de asigurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în cadrul ariei de operare.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Aquatim S.A. îşi propune achiziţionarea a unui echipament denumit in continuare „Autocuratitor de canalizare min. 9 mc”, Autovidanja min. 9mc,  Woma min. 9mc,  Woma min 2.5mc care sunt prevazute in cadrul proiectului de dotari cu echipamente operationale ale  Aquatim S.A., plan de achizitii 2025, finantat din fonduri proprii.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autocuratitoarele combinate solicitate vor completa flota societatii.

3. Descrierea produselor solicitate

Lot 1 „Autocuratitor combinat de canalizare min. 9 mc” – 1 bucata.

DATE TEHNICE:

Specificaţii tehnice Autocuratitor combinat

| Caracteristici constructive | Conform caietului de sarcini |
| --- | --- |
| Autoșasiu |  |
| - utilizare | - speciala: care sa permita echiparea unei suprastructuri pentru autospeciale pentru curatarea retelelor de canalizare |
| - rezistență șasiu | - dublu ranforsat cu rezistență mărită adaptată la suprastructura cu care este echipat |
| - culoare șasiu | - negru sau gri |
| - configurația roților | 4x2- 2 axe: axa l — viratoare; axa 2 — tractine |
| - Productie | An fabricație începând cu anul 2025 |
| - ampatament (mm) - masa totala maximă autorizata (kg) | - 4.000 – 4.500 - min. 21.000 |
| - punti | - min. 9000 kg fata / min. 12000 kg spate - Suspensie fata arcuri parabolice - Suspensie spate pneumatica cu 4 perne de aer |
| - sarcina utila pentru autocuratitor (kg) | - min. 9.000 |
| - dimensiuni de gabarit cu suprastructura montată (mm) | - L – min. 7000 -max. 8500 - l – min. 2400 - max. 2500 - H – min 3400 - max. 3700 |
| - echipament suplimentar pentru autosasiu | - evacuare gaze esapament silentioasa, orientate vertical in spatele cabinei - bare laterale de protectie antiimpanare, prevazute cu benzi reflectorizante - bara antiimpanare spate cu omologare CE - aripi protectie fata si spate, prevazute cu aparatori de noroi - lada pentru scule si accesorii cu volum de min.150 l prinsa lateral pe longeron, stg. sau dr. in functie de spatiul disponibil - roata de rezerva - 2 cale de roti fixate pe suport - 2 stingatoare de incendiu de 6 litri, cu praf, fixate pe suporti |
| INSTALATIA DE ALIMENTARE |  |
| - capacitate rezervoare | - min. 300 litri motorina, confectionat din otel - min. 45 litri – AdBlue |
| - sistem închidere rezervoare | - bușon rezervor cu cheie |
| CABINA |  |
| - culoare | - albă cu benzi reflectorizante pe uși și părțile laterale, de culoare portocalie |
| - rabatare | - hidraulică |
| - dotări interioare | - scaun șofer cu suspensie pneumatică cu reglare pe 3 poziții, cu centură de siguranță - numar locuri : 2+1 - banchetă dublă sau scaune individuale pentru pasageri - parasolar interior pozitionat pe parbriz si pe usa soferului - spațiu de depozitare pe interior uși - raft superior cu spațiu pentru depozitare - geamuri uși acționate electric - închidere uși centralizată cu cheie și telecomandă - trapă pavilion cu acționare manuală sau electrica - radio - priză de 12V/24 V 15A în cabină, pentru accesorii - trusă de prim ajutor și 2 triunghiuri reflectorizante - 2 stingătoare de 1.5-2 litri cu praf, - trusă de scule - cric — 16 to - furtun umflat roti de 10 m cu manometru cu vericare metrologica - sistem infotaiment cu ecran de minim 12” |
| - dotări exterioare | - parbriz multistrat fumuriu cu parasolar exterior transparent, - perete cabină posterior fără geam, - acces post șofer pe min. 2 trepte - bară de protecție și calandru de culoare gri, din material sintetic, - 2 ștergătoare cu jigloare încorporate cu 2 viteze și ștergere intermitentă. - priză de 24V/60A în spatele autovehiculului, (prevăzută cu o fișă) pentru accesorii, - suspensie pneumatica a cabinei |
| - sistem climatizare | - aer condiționat cu reglaj automat al temperaturii, - sistem de încălzire-ventilație cu reglaj automat și sistem de degivrare rapidă a parbrizului pe timp de iarnă — degivrarea se va face cu rezistenta electrica - sistem de dirijare aer proaspăt / recirculat în cabină. |
| - oglinzi | - oglinzi retrovizoare laterale stânga/dreapta convexe, cu reglaj electric al poziției și încălzite, - oglinda retrovizoare panoramica dreapta, - oglinda detaliu pe partea dreapta, - posibilitate de rabatare a oglinzilor înspre cabină, pentru a ușura accesul autovehiculului în spații înguste. |
| SISTEMUL DE LUMINI |  |
| - faruri și lămpi | - faruri dublu optice cu suprafață complexă, - reglaj electric pe înălțime al farurilor, în funcție de încărcătură, - faruri de ceață încorporate în bara de protecție sau în blocul de lumini al farurilor, - lămpi de ceață și lămpi de mers înapoi încorporate în blocul lumini spate, - lămpi marcare gabarit cabină - girofar pe cabină — 2 bucati - lămpi laterale marcare șasiu, - avertizor acustic de mers înapoi, - lumini de zi cu LED |
| MOTOR |  |
| - tip | - turbo diesel, cu injecție directă de înaltă presiune, controlată electronic, |
| - putere | - min. 440 CP,(putere adaptata la cerintele suprastructurii) |
| - cuplu | - min. 2200 Nm, Capacitate cilindrica min. 11000 cmc |
| - norme de poluare | - EURO 6 |
| TRANSMISIE |  |
| - cutie de viteze | - automata, adaptata actionarii suprastructurii |
| - priză de putere | - pentru instalațiile suprastructurii pompele vor fi actionate de la PTO prin fulii / curele de transmisie, ax cardanic si ambreiaje de cuplare pompe. Minim 2000 Nm / priza montata pe volanta |
| - tip constructiv ambreiaj | - monodisc uscat cu acționare hidraulică și asistare pneumatică - reglaj automat în funcție de uzura garniturilor de fricțiune - asistenta la pornirea din rampa |
| - punte spate | - motoare cu reductor simplu și diferențial blocabil |
| APARATURA DE BORD |  |
| - instrumente indicatoare analo- gice | - contor kilometric - turometru cu zonă de utilizare economică - nivel combustibil - presiune ulei motor |
| - instrumente digitale | - afişare informații radio, oră, temperaturä exterioară, informații furnizate de tahograf, kilometraj total şi partial, consumul de combustibil, diagnozã şi revizii - monitor informational auxiliar pentru suprastructura ( temperatura, nivel apa, nivel namol, ore functionare etc.) |
| - comutatoare şi reglaje pentru: | - diagnoza diferitelor sisteme şi funcțiuni - revizii asistate - comutator pentru cuplarea instalațiilor suprastructurii - comutator pentru cuplare girofaruri - reglaj electronic iluminare bord |
| Suprastructura autocuratitor |  |
| - Rezevor ( apă curata +apa reziduala) | - capacitate min. 9 mc |
| - Construcție rezervor | - din tablä de otel INOX calitate minim EN 2B 304 prevazut cu spargatoare de valuri |
| - Culoare | - Inox polishat |

ECHIPAMENTUL  CISTERNEI

- Vizoare pentru nivelul apei reziduale, din sticlă, amplasate într-un loc adecvat, în funcție de construcția suprastructurii, cu  posibilitate de curățire rapidă, sau indicator de nivel cu plutitor.

- Capac de golire posterior, acționat hidraulic, cu sistem de asigurare la închidere, prin zãvorâre, acționată hidraulic.

- Sistem de golire a cisternei prin 1 sau 2 cilindri de basculare (inclinare 20 - 45 °)

- Jgheab degajare namol

- Mano - vacumetru  / electronic pentru controlul regimului de lucru./automat

- Capacitatea compartimentului de apa min. 3000 Litri

- Capacitatea compartimentului de apa reziduala min. 6000 Litri

SISTEM DE ASPIRATIE – GOLIRE

- Ştuț de golire prevăzut cu vană sau clapetă acționată  pneumatic şi prevăzut cu o vană de siguranțã acționată manual, minim Ø 150  situat la baza capacului de golire posterior.

- Ştuț de aspiratie prevăzut cu vană sau clapetă automată  pneumatic, minim Ø 120, prevazut cu teava imersata in rezervor pana la partea superioara.

- 1 vana pneumatica de decantare DN65, manuala, instalata pe capacul spate.

Rezervor apa

- Capacitatea de min. 3 mc

- Indicator vizual nivel apa pe ambele parti ale masinii

- Vizor de nivel electronic cu afisaj in panou

- Protectie electrica pentru lipsa apa

- Sistem golire totala

- Umplere prin racord DN 65 mm si dispozitiv de filtrare prevazut cu vana de izolare

INSTALATII ANEXA SI SISTEME DE SIGURANTA

- Ventil pneumatic de aerisire pentru  protecția la supra aspirație a rezervorului de nămol, care să se deschida la o anumitä valoare maximã admisä (+0.5 Bar) a vidului creat de pompa de presiune la absorbtie

- Brat pivotant si telescopic de vidanjare montat in partea din fata cu directionare spre spate cu functiile bratului disponibile si din telecomanda wireless

- Sistem electronic de siguranta pentru evitarea situatiilor in care pompa de presiune sa lucreze in gol in cazul lipsei apei din instalatie

- Sistem de aer comprimat si vane de purjare pentru golirea instalatiei de apa – de la buteliile autosasiului

- Filtru de apa anti-nisip, cu cartus filtrant din inox; usor de curatat, montat inainte de intrarea in pompa de inalta presiune;

- Instalatie pentru incarcare apa, prin cuplare la hidrant stradal 2” pozitionata in partea spate a vehiculului precum si lateral

- Incalzitor pentru linia de apa cu recircularea prin toate supapele si furtunurile

- Ventil de siguranță la suprapresiune , care se deschide la o anumitä valoare maximă admisã şi aeriseşte rezervorul de nämol

- Amortizor de zgomot pentru aerul provenit de la pompa de vid, care iese în atmosferă

POSIBILITATI FUNCTIUNI  SI POSTURI DE COMANDÃ

Panou de comanda integrat cu plc si comenzi din tableta industriala de comanda cu toate functiile masinii. Panoul de comanda are grad de protectie IP67, este prevazut cu afisaj in limba romana, confectionat din inox, in carcasa cu sistem de inchidere si usa pentru protectia indicatoarelor si a comutatoarelor, comanda si monitorizeaza urmatoarele operatii si parametrii:

- reglare regim motor automat;

- contor orar

- manometre

- control functii linii de apa curata

- oprire urgenta

- cartela GSM date incluse

- MONITORIZARE LIVETIME CU AFISARE TUTUROR PARAMETRILOR DIN BIROU

- PANOU DEMONTABIL CE INLOCUIESTE TELECOMANDA WIRELESS

INSTALATIA  DE INALTA PRESIUNE

- POMPA DE INALTA PRESIUNE

-  debit min. 280  l/min

-  presiune max. 260 bar

- transmisie prin fulii si curele trapezoidale cu carter de protectie si ambreiaj

- regulator debit/presiune cu comanda electronica automata, din PLC, in functie de presiunea de lucru pe canalizare solicitata de catre utilizator

- dispozitiv de siguranta la suprapresiune pentru evitarea oricarei suprapresiuni de peste 15% fata de  presiunea maxima admisibila.

- Reglare presiune

- presiunea va fi reglata automat in functie de cerinta operatorului

- pompele de vacuum si inalta presiune vor fi plasate intre cabina si cisterna, vor avea in lateral usi de vizitare care sa permita accesul la diversele componente

- Furtun de inalta presiune 1” min. 120 ml.

- Tambur furtun 1” actionare hidraulica pentru toate functiile

- Sistem automat de ghidare infasurare

- Reglare automata a vitezei de desfasurare si sistem de blocare

- contor metric derulare/ rulare furtun si cu functie de oprire automata la lungimea   dorita

Furtun  de inalta  presiune  max. 60 ml; Dn 1/2 ” - infasurat pe un tambur cu actionare hidraulica    pozitionat in partea din spate dreapta a masinii.

Reglare automata a vitezei de desfasurare si sistem de blocare

Vane pneumatice de sigilare tamburi de presiune in functie de necesitatea operatorului

SISTEM DE LUCRU  IARNA / incalzire apa:

-     Sa asigure posibilitatea  de lucru  pana la  -15 °C

-     Sistem de incalzire si recirculare continua a apei si in timpul deplasarii la punctul de lucru

-     Sistem  de golire complecta  a instalatiilor de apa in cazul neutilizarii autospecialei

-     Sistem de golire pentru furtunele de inalta  presiune si pompa de inalta  presiune prin suflare cu aer comprimat.

- SISTEMUL DE VIDANJARE:

- Pompa de vid - cu lobi rotativi

-  Ecologică,  fără ulei mineral, fară emanații de vapori de ulei.

-  Racire cu aer

- Transmisie hidraulica cu debit variabil / controlul turatiei pompei de vid independent de turatia motorului / potentiometru pentru debitul de hidraulica

- Debit  la presiunea atmosferică  —  min. 4000 mc/h

-  Adâncimea de absorbție  - min. 15 m in sistem aer-lift

-  Vid de exploatare — min. 60%, min 3200 mc/h

-  Suprapresiune de exploatare — max. 0.5 bar

-  Esapamentul / amortizorul de sunet al pompei de vacuum va fi prevazut cu sistem de captare a mirosurilor din canalizare si distrugerea acestora .

-     Furtun  de aspiratie  min Ø150 mm ; min. 20m lungime (dintr-o bucata ) fixat pe un tambur deasupra masinii prevăzut cu  mufa de cuplare rapidã ;

-     Brat telescopic si pivotant (telescopare min. 2 m; pivotare orizontala stanga - dreapta 90ᵉ;  raza totala de actiune min. 5 m  de axul rezervorului)

-   Bratul va avea senzor si sistem  automat de oprire a desfasurarii / infasurarii furtunului de vid cand acesta a ajuns la capete

-   Brațul hidraulic de absortie va fi conectat  cu tamburul de inalta  presiune pentru lucrul combinat la punct (pe toata raza de lucru) - functie cu posibilitate de dezactivare

-   1  buc. țeavă de absorție de 1 m lungime si diametrul egal cu cel al furtunului de absorbție, prevăzuta la un capat cu mufa de cuplare rapidă;

-    1  buc. țeavă de absortie de 1,5 m lungime si diametrul egal cu cel al furtunului de absorbție, prevăzuta la un capat cu mufa de    cuplare rapidä la furtunul de absortie, care este prevazuta cu un sistem diuze ( minim 6 diuze) pentru dizlocare, cu sistem de cuplare la furtunul de inalta presiune.

- 6 buc. furtun aspiratie Ø150 mm — lungime 3m , prevazute la capete cu mufe de cuplare rapida.

- Circuit vacumatic

-vana 4 cai cu comanda pneumatica ce permite trecerea de pe modul aspiratie pe modul refulare si invers ( va fi setată la 0,5 bar )

- amortizor de zgomot pe evacuare

- bac de siguranta prevazut cu doua trepte de filtrare:

- separare tip ciclon (pentru particulele mari) cu auto curatare

- filtru inox (tip cos) cu suprafata mare de schimb

- ciclon cu autocuratare cu evacuare automatica in compartimentul namol

- securitate anti-infundare in interiorul bacului de securitate (capacitiva)

- pompele de vacuum și înaltă presiune vor fi plasate între cabina și cisternă și vor avea în lateral uși de vizitare care sa permita accesul la diversele componente

ACCESORII SI SCULE

- Lada pentru scule şi accesorii din tablă din  otel inoxidabil  polisat – sau otel special protejat contra coroziuni  dispusa pe una din laturile suprastructurii, prevăzute cu încuietori şi bine etanşata.

- Scara din aluminiu  pliantă, care sa asigure accesul la echipamentele situate deasupra cisternei, pentru curãțire, verificare sau depanare şi suport de scarä,

- Trusă de scule necesare pentru exploatarea şi întreținerea echipamentelor suprastructurii.

- Rezervor cu robinet pentru spălat pe mâini, cu apa calda si rece, amplasate in spatele autovehiculului sau  lateral în poziții  uşor accesibile pentru operatori şi şofer.

-  2 girofare  in spatele vehiculului

-  Lampă cu proiector de 24V, preväzută cu suport reglabil,  inclusiv 5 m cablu şi fişă pentru conectarea la o prizä din spatele autovehiculului.

-   Pistol de spalare cu  racord  pentru furtunul DN 1/2”

-  Set capete de spalare — pentru furtun 1/2  ”: 2buc. - uz general + 2buc. tip ou.

- Set capete de spalare 1”  tip  „ triunghiular” 2 buc., tip „bomba” 2 buc.,  tip „rotativ”2 buc., 2 set de schimb diuze dislocare. + 2 buc. “tip bomba” de 1-1,5 KG

-  Furtun alimentare cu apa 10 m1 (Racord Tip C )

- min 4 conuri de semnalizare rutiera

- Suport pentru conuri

Documente care vor insoti oferta  tehnica:

- Schita de ansamblu  a utilajului (3 vederi )

- Schema  - instalatiei de incalzire pe timp de iarna (cu descriere componente )

- instalatiei de inalta presiune (cu descriere componente )

- instalatiei  hidraulice (cu descriere componente )

-

LOT 2

Autovidanja simpla capacitate 9mc – 1 bucata.

DATE TEHNICE:

Specificaţii tehnice Autovidanja simpla

| Caracteristici constructive | Conform caietului de sarcini |
| --- | --- |
| Autoșasiu |  |
| - utilizare | - speciala: care sa permita echiparea unei suprastructuri pentru autospeciale pentru vidanjarea retelelor de canalizare |
| - rezistență șasiu | - dublu ranforsat cu rezistență mărită adaptată la suprastructura cu care este echipat |
| - culoare șasiu | -neagră sau gri |
| - configurația roților | 4x2- 2 axe: axa l — viratoare; axa 2 — tractine. |
| - Productie | An fabricație începând cu anul 2025 |
| - ampatament (mm) - masa totala maximă autorizata (kg) | - 4.000 – 4.500 - min. 21.000 |
| - punti | - min. 8000 kg fata / min 11500kg spate - Suspensie fata arcuri parabolice - Suspensie spate pneumatica cu minim 4 perne de aer |
| - sarcina utila pentru autovidanjeza (kg) | - min. 9.000 |
| - dimensiuni de gabarit cu suprastructura montată (mm) | - L - max. ; 8500;l - max. 2500; H - max. 3500. |
| - echipament suplimentar pentru autosasiu | - evacuare gaze esapament silentioasa, orientate vertical in spatele cabinei - bare laterale de protective antiimpanare, prevazute cu benzi reflectorizante - bara antiimpanare spate - aripi protectie fara spate, prevazute cu aparatori de noroi - lada pentru scule si accesorii cu volum de min. 150 l prinsa lateral pe lonjeron, stg. sau dr. in functie de spatiul disponibil - roata de rezerva - 2 cale de roti fixate pe support, - 1 stingator de incendiu de 6 litri, cu praf, fixat pe suport. |
| INSTALATIA DE ALIMENTARE |  |
| - capacitate rezervoare | - min. 300 litri motorina, confectionat din otel - min. 45 litri – AdBlue |
| - sistem închidere rezervoare | - bușon rezervor cu cheie. |
| CABINA |  |
| - culoare | - albă cu inserții de contrast reflectorizante pe uși și părțile laterale, de culoare portocalie. |
| - rabatare | - hidraulică |
| - dotări interioare | - scaun șofer cu suspensie pneumatică cu reglare pe 3 poziții, cu centură de siguranță - numar locuri : 2+1 - banchetă dublă sau scaune individuale pentru pasageri - parasolar interior pozitionat pe parbriz si pe usa soferului - spațiu de depozitare pe interior uși - raft superior cu spațiu pentru depozitare - geamuri uși acționate electric - închidere uși centralizată cu cheie și telecomandă - trapă pavilion cu acționare manuală sau electrica - radio - priză de 12V/24 V 15A în cabină, pentru accesorii - trusă de prim ajutor și 2 triunghiuri reflectorizante - 2 stingătoare de 1.5-2 litri cu praf, - trusă de scule - cric — 16 to - furtun umflat roti de 10 m cu manometru cu verificare metrologica - sistem infotainment cu ecran de minim 12” |
| - dotări exterioare | - parbriz multistrat fumuriu cu parasolar exterior transparent - perete cabină posterior fără geam - acces post șofer pe min 2 trepte - bară de protecție și calandru de culoare gri, din material sintetic - 2 ștergătoare cu jigloare încorporate cu 2 viteze și ștergere intermitentă. - priză de 24V/60A în spatele autovehiculului, (prevăzută cu o fișă) pentru accesorii - suspensie pneumatica a cabinei |
| - sistem climatizare | - aer condiționat cu reglaj automat al temperaturii - sistem de încălzire-ventilație cu reglaj automat și sistem de degivrare rapidă a parbrizului pe timp de iarnă — degivrarea se va face cu rezistenta electrica - sistem de dirijare aer proaspăt / recirculat în cabină |
| - oglinzi | - oglinzi retrovizoare laterale stânga/dreapta convexe, cu reglaj electric al poziției și încălzite - oglinda retrovizoare panoramica dreapta - oglinda detaliu pe partea dreapta - posibilitate de rabatare a oglinzilor, înspre cabină, pentru a ușura accesul autovehiculului în spații înguste |
| SISTEMUL DE LUMINI |  |
| - faruri și lămpi | - faruri dublu optice cu suprafață complexă - reglaj electric pe înălțime, al farurilor, în funcție de încărcătură - faruri de ceață încorporate în bara de protecție sau în blocul de lumini al farurilor - lămpi de ceață și lămpi de mers înapoi încorporate în blocul lumini spate - lămpi marcare gabarit cabină - girofar pe cabină — 2 bucati - lămpi laterale marcare șasiu - avertizor acustic de mers înapoi - lumini de zi cu LED |
| MOTOR |  |
| - tip | - turbo diesel, cu injecție directă de înaltă presiune, controlată electronic, |
| - putere | -min. 290 CP,(putere adaptata la cerintele suprastructurii) |
| - cuplu | - min. 1800 Nm, Capacitate cilindrica maxim 7000 cmc |
| - norme de poluare | - EURO 6 |
| TRANSMISIE |  |
| - cutie de viteze | - automata, adaptata actionarii suprastructurii |
| - priză de putere | - pentru instalațiile suprastructurii pompele vor fi actionate de la PTO prin hidraulica. Minim 1000 Nm / priza montata pe cutia de viteze |
| - tip constructiv ambreiaj | - monodisc uscat cu acționare hidraulică și asistare pneumatică - reglaj automat în funcție de uzura garniturilor de fricțiune - asistenta la pornirea din rampa |
| - punte spate | - motoare cu reductor simplu și diferențial blocabil |
| APARATURA DE BORD |  |
| - instrumente indicatoare analo- gice | - contor kilometric - turometru cu zonă de utilizare economică - nivel combustibil - presiune ulei motor |
| - instrumente digitale | - afişare informații radio , oră, temperaturä exterioară, informații furnizate de tahograf, kilometraj total şi partial, consumul de combustibil, diagnozã şi revizii |
| - comutatoare şi reglaje pentru: | - diagnoza diferitelor sisteme şi funcțiuni - revizii asistate - comutator pentru cuplarea instalațiilor suprastructurii - comutator pentru cuplare girofaruri - reglaj electronic iluminare bord |
| Suprastructura Autovidanja |  |
| - Rezevor ( apă reziduală ) | - Capacitate minim 9 mc |
| - Construcție rezervor namol | - din tablä de otel INOX calitate minim EN 2B 304 cu spargator de valuri |
| - Culoare | - Inox polishat |

CERINTE OBLIGATORII

- Sistem  de  gølire  a  nămolului  decantat  : cu vana pneumatica, prin comandã de pe panou de comandã.

- Sistem de  separare a  apei  de  nämol şi eliminare a apei din rezervorul de nămol, pentru  märirea capacității  de  depozitare  a  nãmolului, cu vana pneumtica

- Vană cu  patru căi pentru comutare în  regim aspirație-pompaj.

- Contor ore pentru funcționarea  pompei de vid.

ECHIPAMENTUL  CISTERNEI

- Vizoare pentru nivelul apei reziduale, din sticlă, amplasate într-un loc adecvat, în funcție de construcția suprastructurii, cu  posibilitate de curățire rapidă, sau indicator de nivel cu plutitor.

- Mano - vacuummetru  / electronic pentru controlul regimului de lucru./automat

- Capac de golire posterior, acționat hidraulic, cu sistem de asigurare la închidere, prin zãvorâre, acționată hidraulic.

- Sistem de golire a cisternei prin 1 sau 2 cilindri de basculare (inclinare minim  45 °)

SISTEM DE ASPIRATIE – GOLIRE

- Ştuț de golire prevăzut cu vană sau clapetă acționată  pneumatic, şi prevăzut cu o vană de siguranțã acționată manual, Ø 150 mm, situat la baza capacului de golire posterior.

- Ştuț de aspiratie prevăzut cu vană sau clapetă automată  pneumatic, Ø 125mm, prevazut cu teava imersata in rezervor pana la partea superioara.

- 1 vana pneumatica de decantare DN65, manuala, instalata pe capacul spate.

INSTALATII ANEXA SI SISTEME DE SIGURANTA

- Sistem de protecție al pompei de vid, pentru  prevenirea absorbției  lichidelor din rezervorul de nãmol. Sistem  de protecție la supra aspiratie a pompei de vid, cu supraveghere electronicã şi avertizare pe panoul de comandă.

- Senzor pentru oprirea automata a pompei de vid la umplerea rezervorului de namol

- Ventil pneumatic de aerisire pentru  protecția la supra aspirație a rezervorului de nămol, care să se deschida la o anumitä valoare maximã admisä a vidului

- Ventil de siguranță la suprapresiune , care se deschide la o anumitä valoare maximă admisã şi aeriseşte rezervorul de nämol

- Amortizor de zgomot pentru aerul provenit de la pompa de vid, care iese în atmosferă

POSIBILITATI FUNCTIUNI  SI POSTURI DE COMANDÃ

Panou de comanda integrat cu plc si comenzi din tableta industriala de comanda cu toate functiile masinii. Panoul de comanda are grad de protectie IP67, este prevazut cu afisaj in limba romana, confectionat din inox, in carcasa cu sistem de inchidere si usa pentru protectia indicatoarelor si a comutatoarelor, comanda si monitorizeaza urmatoarele operatii si parametrii:

- reglare regim motor automat;

- contor orar

- manometre

- control functii linie de vid

- oprire urgenta

- cartela GSM date incluse

- MONITORIZARE LIVETIME CU AFISARE TUTUROR PARAMETRILOR DIN BIROU

- PANOU DEMONTABIL CE INLOCUIESTE TELECOMANDA WIRELESS

ECHIPAMENTE  AUXILIARE SI DISPOZITIVE

- SISTEMUL DE VIDANJARE:

- Pompa de vid - cu lobi rotativi

-  Ecologică,  fără ulei mineral, fară emanații de vapori de ulei.

-  Racire cu aer

- Transmisie hidraulica cu debit variabil / controlul turatiei pompei de vid independent de turatiam motorului / potentiometru pentru debitul de hidraulica

- Debit  la presiunea atmosferică  —  min. 4000 mc/h

-  Adâncimea de absorbție  - min. 15 m in sistem aer-lift

-  Vid de exploatare — min. 60%, min 3200 mc/h

-  Suprapresiune de exploatare — max. 0.5 bar

-  Esapamentul / amortizorul de sunet al pompei de vacuum va fi prevazut cu sistem de captare a mirosurilor din canalizare si distrugerea acestora .

-     Furtun  de aspiratie  Ø150 mm ; min. 20m lungime (dintr-o bucata ) prevăzut cu  mufa de cuplare rapidã ;

-     Brat telescopic si pivotant (telescopare min. 2 m  ; pivotare orizontala stanga - dreapta 90ᵉ;  raza totala de actiune min. 5m  de axul rezervorului)

-   Bratul va avea senzor si sistem  automat de oprire a desfasurarii / infasurarii furtunului de vid cand acesta a ajuns la capete

-   1  buc. țeavă de absorție de 1 m lungime si diametrul egal cu cel al furtunului de absorbție, prevăzuta la un capat cu mufa de cuplare rapidă;

-    1  buc. țeavă de absortie de 1,5 m lungime si diametrul egal cu cel al furtunului de absorbție, prevăzuta la un capat cu mufa de cuplare rapidä la furtunul de absortie, care este prevazuta cu un sistem diuze ( minim 6 diuze) pentru dizlocare, cu sistem de cuplare la furtunul de inalta presiune.

- 6 buc. furtun aspiratie Ø150 mm — lungime 3m , prevazute la capete cu mufe de cuplare rapida.

- Circuit vacumatic

-vana 4 cai cu comanda pneumatica ce permite trecerea de pe modul aspiratie pe modul refulare si invers ( va fi setată la 0,5 bar )

- amortizor de zgomot pe evacuare

- bac de siguranta prevazut cu doua trepte de filtrare:

- separare tip ciclon (pentru particulele mari) cu auto curatare

- filtru inox (tip cos) cu suprafata mare de schimb

- ciclon cu autocuratare cu evacuare automatica in compartimentul namol

- securitate anti-infundare in interiorul bacului de securitate (capacitiva)

- pompa de vacuum va fi amplasata între cabina și cisternă și va avea în lateral uși de vizitare care sa permita accesul la diversele componente

- Circuit spalare cu apa

-rezervor minim 1000 L apa curata

- pompa de apa debit de min. 50 l/min.

- presiune de lucru de min. 250 bar

- senzor de oprire a pompei in caz de lipsa de apa

- tambur cu actionare manuala prevazut cu 50ml furtun ½’’

- antrenare pompa de apa cu hidromotor cu debit variabil

- filtru fin pentru protectia pompei

- manometru electronic cu afisaj in tablou de comanda

- pompa apa va fi amplasata între cabina și cisternă și va avea în lateral uși de vizitare

ACCESORII SI SCULE

- Suport pentru furtunele de aspiratie suplimentare, dispus pe una din laturile suprastructurii

- Lada pentru scule şi accesorii din tablă din  otel inoxidabil  polisat – sau otel special protejat contra coroziuni  dispusa pe una din laturile suprastructurii, prevăzute cu încuietori şi bine etanşata.

- Cuvă din tablă de inox, in spatele rezervorului de nămol, in dreptul capacului de golire, pentru preluarea reziduurilor la golire şi ghidarea lor spre rampa de descărcare sau platforma unui mijloc de transport, precum şi pentru  protejarea echipamentelor aflate în spatele autospecialei, la murdärirea cu noroi şi apă reziduală, în timpul golirii.

- Scara din aluminiu  pliantă, care sa asigure accesul la echipamentele situate deasupra cisternei, pentru curãțire, verificare sau depanare şi suport de scarä,

- Trusă de scule necesare pentru exploatarea şi întreținerea echipamentelor suprastructurii.

- Rezervor  cu robinet pentru spălat pe mâini, cu apa calda si rece, amplasate in spatele autovehiculului sau  lateral în poziții  uşor accesibile pentru operatori şi şofer.

-  2 girofare  in spatele vehiculului

-  Lampă cu proiector de 24V, preväzută cu suport reglabil,  inclusiv 5 m cablu şi fişă pentru conectarea la o prizä din spatele autovehiculului.

-   4 conuri de semnalizare rutiera

- Suport pentru conuri

Documente care vor insoti oferta  tehnica:

- Schita de ansamblu  a utilajului (3 vederi )

- Schema    - instalatiei de vid (cu descriere componente )

- instalatiei  hidraulice (cu descriere componente

- instalatiei de spalare cu presiune

LOT 3

1. Autocuratitor de canalizare min. 9 mc ( Woma) – 1 bucata.

DATE TEHNICE:

Specificaţii tehnice Autocuratitor de canalizare

| Caracteristici constructive | Conform caietului de sarcini |
| --- | --- |
| Autoșasiu |  |
| - utilizare | - speciala: care sa permita echiparea unei suprastructuri pentru autospeciale pentru curatarea retelelor de canalizare |
| - rezistență șasiu | - dublu ramforsat cu rezistență mărită adaptată la suprastructura cu care este echipat |
| - culoare șasiu | -neagră sau gri |
| - configurația roților | 4x2- 2 axe: axa l — viratoare; axa 2 — tractine. |
| - Productie | An fabricație începând cu anul 2025 |
| - ampatament (mm) - masa totala maximă autorizata (kg) | - 4.000 – 4.500 - min. 20.000 |
| - punti | - min. 8000 kg fata / 13000kg spate - Suspensie fata arcuri parabolice - Suspensie spate pneumatica cu 4 perne de aer |
| - sarcina utila pentru autocuratitor (kg) | - min. 9.000 |
| - dimensiuni de gabarit cu suprastructura montată (mm) | - L - max. 8500; l - max. 2500; H - max. 3500 |
| - echipament suplimentar pentru autosasiu | - evacuare gaze esapament silentioasa, orientate vertical in spatele cabinei - bare laterale de protective antiimpanare, prevazute cu benzi reflectorizante - bara antiimpanare spate - aripi protective fata spate, prevazute cu aparatori de noroi, - lada pentru scule si accesorii cu volum de min. 150 l prinsa lateral pe longeron, stg. sau dr. in functie de spatiul disponibil - roata de rezerva - 2 cale de roti fixate pe support - 1 stingator de incendiu de 6 litri, cu praf, fixat pe suport |
| INSTALATIA DE ALIMENTARE |  |
| - capacitate rezervoare | - min. 300 litri motorina, confectionat din otel - min. 45 litri – AdBlue |
| - sistem închidere rezervoare | - bușon rezervor cu cheie. |
| CABINA |  |
| - culoare | - albă cu inserții de contrast reflectorizante pe uși și părțile laterale, de culoare portocalie. |
| - rabatare | - hidraulică |
| - dotări interioare | - scaun șofer cu suspensie pneumatică cu reglare pe 3 poziții, cu centură de siguranță - numar locuri : 2+1 - banchetă dublă sau scaune individuale pentru pasageri - parasolar interior pozitionat pe parbriz si pe usa soferului - spațiu de depozitare pe interior uși - raft superior cu spațiu pentru depozitare - geamuri uși acționate electric - închidere uși centralizată cu cheie și telecomandă - trapă pavilion cu acționare manuală sau electrica - radio - priză de 12V/24 V 15A în cabină, pentru accesorii - trusă de prim ajutor și 2 triunghiuri reflectorizante - 2 stingătoare de 1.5-2 litri cu praf, - trusă de scule - cric — 16 to - furtun umflat roti de 10 m cu maonometru cu verificare metrologica - sistem infotaiment cu ecran de minim 12” |
| - dotări exterioare | - parbriz multistrat fumuriu cu parasolar exterior transparent - perete cabină posterior fără geam - acces post șofer pe min 2 trepte - bară de protecție și calandru de culoare gri, din material sintetic - 2 ștergătoare cu jigloare încorporate cu 2 viteze și ștergere intermitentă - priză de 24V/60A în spatele autovehiculului, (prevăzută cu o fișă) pentru accesorii - suspensie pneumatica a cabinei |
| - sistem climatizare | - aer condiționat cu reglaj automat al temperaturii - sistem de încălzire-ventilație cu reglare automata și sistem de degivrare rapidă a parbrizului pe timp de iarnă — degivrarea se va face cu rezistenta electrica - sistem de dirijare aer proaspăt / recirculat în cabină |
| - oglinzi | - oglinzi retrovizoare laterale stânga/dreapta convexe, cu reglaj electric al poziției și încălzite - oglinda retrovizoare panoramica dreapta - oglinda detaliu pe partea dreapta - posibilitate de rabatare a oglinzilor, înspre cabină, pentru a ușura accesul autovehiculului în spații înguste |
| SISTEMUL DE LUMINI |  |
| - faruri și lămpi | - faruri dublu optice cu suprafață complexă - reglaj electric pe înălțime, al farurilor, în funcție de încărcătură - faruri de ceață încorporate în bara de protecție sau în blocul de lumini al farurilor - lămpi de ceață și lămpi de mers înapoi încorporate în blocul lumini spate - lămpi marcare gabarit cabină - girofar pe cabină — 2 bucati - lămpi laterale marcare șasiu - avertizor acustic de mers înapoi - lumini de zi cu LED |
| MOTOR |  |
| - tip | - turbo diesel, cu injecție directă de înaltă presiune, controlată electronic |
| - putere | - min. 440 CP,(putere adaptata la cerintele suprastructurii) |
| - cuplu | - min. 2200 Nm, Capacitate cilindrica minim 11000 cmc |
| - norme de poluare | - EURO 6 |
| TRANSMISIE |  |
| - cutie de viteze | - automata, adaptata actionarii suprastructurii |
| - priză de putere | - pentru instalațiile suprastructurii pompa va fi actionata de la PTO prin fulii / curele de transmisie, ax cardanic si ambreiaje de cuplare pompe. Minim 2000 Nm / priza montata pe volanta |
| - tip constructiv ambreiaj | - monodisc uscat cu acționare hidraulică și asistare pneumatică - reglaj automat în funcție de uzura garniturilor de fricțiune - asistenta la pornirea din rampa |
| - punte spate | - motoare cu reductor simplu și diferențial blocabil |
| APARATURA DE BORD |  |
| - instrumente indicatoare analo- gice | - contor kilometric - turometru cu zonă de utilizare economică - nivel combustibil - presiune ulei motor |
| - instrumente digitale | - afişare informații radio , oră, temperaturä exterioară, informații furnizate de tahograf, kilometraj total şi partial, consumul de combustibil, diagnozã şi revizii - monitor informational auxiliar pentru suprastructura ( temperatura, nivel apa, ore functionare etc.) |
| - comutatoare şi reglaje pentru: | - diagnoza diferitelor sisteme şi funcțiuni - revizii asistate - comutator pentru cuplarea instalațiilor suprastructurii - comutator pentru cuplare girofaruri - reglaj electronic iluminare bord |
| Suprastructura autocuratitor |  |
| - Rezevor ( apă curata ) | - capacitate min 9 mc |
| - Construcție rezervor | - din tablä de otel INOX calitate minim EN 2B 304 prevazut cu spargator de valuri |
| - Culoare | - Inox polishat |

ECHIPAMENTUL  CISTERNEI

- Vizoare pentru nivelul apei, din sticlă, amplasate într-un loc adecvat, în funcție de construcția suprastructurii, cu  posibilitate de curățire rapidă, sau indicator de nivel cu plutitor.

- Capac de golire posterior, acționat hidraulic, cu sistem de asigurare la închidere, prin zãvorâre, acționată manual

- Sistem de golire a cisternei prin 1 sau 2 cilindri de basculare (inclinare 20 - 45 °)

Rezervor apa

- Capacitatea de 9 mc

- Indicator vizual nivel apa pe ambele parti ale masinii

- Securitate nivel minim apa cu bypass controlat la 15% din puterea pompei la minim de apa

- Sistem golire totala

- Umplere prin racord DN 65 mm si dispozitiv de filtrare prevazut cu vana de izolare

POSIBILITATI FUNCTIUNI  SI POSTURI DE COMANDÃ

Panou de comanda integrat cu plc si comenzi din tableta industriala de comanda cu toate functiile masinii. Panoul de comanda are grad de protectie IP67, este prevazut cu afisaj in limba romana, confectionat din inox, in carcasa cu sistem de inchidere si usa pentru protectia indicatoarelor si a comutatoarelor, comanda si monitorizeaza urmatoarele operatii si parametrii:

- reglare regim motor automat;

- contor orar

- manometre

- control functii linii de apa curata

- oprire urgenta

- cartela GSM date incluse

- MONITORIZARE LIVETIME CU AFISARE TUTUROR PARAMETRILOR DIN BIROU

- PANOU DEMONTABIL CE INLOCUIESTE TELECOMANDA WIRELESS

INSTALATIA  DE INALTA PRESIUNE

- POMPA DE INALTA PRESIUNE

-  debit min. 400 l/min

-  presiune max. 200 bar

- pistoanele pompei vor fi din ceramică

- lubrifiere arbore prin barbotare.

- transmisie prin fulii si curele cu carter de protectie si ambreiaj

- regulator debit/presiune cu comanda electronica automata, din PLC, in functie de presiunea de lucru pe canalizare solicitata de catre utilizator

- dispozitiv de siguranta la suprapresiune pentru evitarea oricarei suprapresiuni de peste 15% fata de  presiunea maxima admisibila.

- Reglare presiune

- presiunea va fi reglata automat in functie de cerinta operatorului

- pompa de inalta presiune va fi amplasata intre cabina si cisterna si va avea in lateral usi de vizitare care sa permita accesul la diversele componente

- Furtun de inalta presiune 1” min. 150 ml.

- Tambur furtun 1” actionare hidraulica pentru toate functiile

- Tambur rabatabil 180 grade

-Troliu incastrat in tambur cap ridicare min. 150 kg

- Sistem automat de ghidare infasurare

- Reglare automata a vitezei de desfasurare si sistem de blocare

- contor metric derulare/ rulare furtun si cu functie de oprire automata la lungimea dorita

Furtun  de inalta  presiune  min. 80 ml; DN 1/2 ” - infasurat pe un tambur cu actionare hidraulica pozitionat „incastrat” in tamburul principal de presiune .

Reglare automata a vitezei de desfasurare si sistem de blocare

Vane pneumatice de sigilare tamburi de presiune in functie de necesitatea operatorului

SISTEM DE LUCRU  IARNA / incalzire apa:

-     Sa asigure posibilitatea  de lucru  pana la  -15 °C

-     Sistem de incalzire si recirculare continua a apei si in timpul deplasarii la punctul de lucru

-     Sistem  de golire complecta  a instalatiilor de apa in cazul neutilizarii autospecialei

-     Sistem de golire pentru furtunele de inalta  presiune si pompa de inalta  presiune prin suflare cu aer comprimat.

ACCESORII SI SCULE

- Lada pentru scule şi accesorii din tablă din  otel inoxidabil  polisat – sau otel special protejat contra coroziuni  dispusa pe una din laturile suprastructurii, prevăzute cu încuietori şi bine etanşata.

- Scara din aluminiu  pliantă, care sa asigure accesul la echipamentele situate deasupra cisternei, pentru curãțire, verificare sau depanare şi suport de scarä,

- Trusă de scule necesare pentru exploatarea şi întreținerea echipamentelor suprastructurii.

- Rezervor cu robinet pentru spălat pe mâini, cu apa calda si rece, amplasate in spatele autovehiculului sau  lateral în poziții  uşor accesibile pentru operatori şi şofer.

-  2 girofare  in spatele vehiculului

-  Lampă cu proiector de 24V, preväzută cu suport reglabil,  inclusiv 5 m cablu şi fişă pentru conectarea la o prizä din spatele autovehiculului.

-   Pistol de spalare cu  racord  pentru furtunul DN 1/2”

-  Set capete de spalare — pentru furtun 1/2  ”: 2buc. - uz general + 2buc. tip ou.

- Set capete de spalare 1”  tip  „ triunghiular” 2 buc., tip „bomba” 2 buc.,  tip „rotativ”2 buc., 2 set de schimb diuze dislocare. + 2 buc. “tip bomba” de 1-1,5 KG

-  Furtun alimentare cu apa 10 m1 (Racord Tip C )

- 4 conuri de semnalizare rutiera

- Suport pentru conuri

Documente care vor insoti oferta  tehnica:

- Schita de ansamblu  a utilajului (3 vederi )

- Schema  - instalatiei de incalzire pe timp de iarna (cu descriere componente )

- instalatiei de inalta presiune (cu descriere componente )

- instalatiei  hidraulice (cu descriere componente )

2. Autocuratitor de canalizare ( Woma) min. 2.5 mc” – 1 bucata.

DATE TEHNICE:

Specificaţii tehnice Autocuratitor de canalizare

| Caracteristici constructive | Conform caietului de sarcini |
| --- | --- |
| Autoșasiu |  |
| - configurația roților | 4x2- 2 axe: axa l — viratoare; axa 2 — tractine. |
| - Productie | An fabricație începând cu anul 2025 |
| - masa totala maximă autorizata (kg) | max. 7.5 tone |
| CABINA |  |
| - culoare | - albă |
| - dotări interioare | - numar locuri: conducator auto (cu scaun reglabil cu suspensie si cu cotiera) + bancheta dubla pentru 2 operatori, cu tetiere pentru toate locurile si centuri de siguranta pretensionate - geamuri actionate electric - - aparatura de bord standard + computer de bord - - Radio CD |
| - dotări exterioare | - - inchidere usi centralizata cu cheie si telecomanda. Imobilizator electronic. - - compartiment marfa fara geamuri - - usi spate nevitrate, batante - - aparatori noroi fata / spate - doua girofaruri de culoare galbena (amplasate fata / spate pe acoperis) - cric, trusa standard de scule pentru vehicul - trusa de prim ajutor si 2 triunghiuri reflectorizante - stingator de incendiu cu pulbere sau CO2 de minim 2 kg - veste sau pelerine reflectorizante de avertizare - 3 seturi |
| - sistem climatizare | - sistem de climatizare, cu aer conditionat cu reglaj automat al temperaturii, sistem de incalzire-ventilatie si sistem de dirijare aer proaspat / recirculat in cabina. |
| - Oglinzi | - oglinzi retrovizoare laterale stanga/dreapta convexe, cu reglaj electric al pozitiei si incalzite |
| MOTOR |  |
| - tip | - turbo diesel, / diesel cu injecție directă de înaltă presiune, controlată electronic |
| - putere | - min. 170 CP |
| - cuplu | - min. 400 Nm |
| - norme de poluare | - EURO 6 |
| TRANSMISIE |  |
| - cutie de viteze | - manuala, 6+1 trepte |
| SPATIUL DE LUCRU |  |
|  | - - spatiul de lucru este amenajat pentru fixarea echipamentelor - - podea de lemn acoperita cu material plastic industrial antialunecare si rezistent la trafic intens in compartimentul tehnic - - marginile din dreptul usilor de acces sunt asigurate contra deteriorarii - - izolarea termica a peretilor si tavanului intregii cabine, imbracati cu material izolator rezistent si usor de intretinut - - instalarea in partea din spate a unor sisteme pentru fixarea echipamentelor, care asigura stabilitatea si siguranta acestora pe timpul transportului - sistemele sunt confectionate din otel si au elementele necesare pentru fixarea si securizarea echipamentelor in mers - - instalarea in partea din fata a unui birou de lucru pentru operator, prevazut cu sertare pentru accesoriile marunte si pentru documentatie - - instalarea unui scaun pentru operator – cu sistem de fixare si asigurare pe timpul transportului, - - iluminare interioara a cabinei prin 2 plafoniere cu tub cu neon alimentate la 12 Vcc, amplasate unul in fata in spatiul operator si unul in spate in zona de montaj a echipamentelor instalatiei de inalta presiune - - sistem de încălzire tip “webasto” pentru compartimentul marfa, cu carburant diesel, independent de motorul vehiculului. - - sursa de 230 Vca 1.000 W (invertor de tensiune) cu alimentare de la bateria auto - instalarea a doua prize de 12 V si doua prize de 230 V in dreptul mesei operatorului |
| Suprastructura autocuratitor |  |
| - Rezevor ( apă curata ) | - capacitate minim 2.5mc |
| - Construcție rezervor | - din tablä de otel INOX calitate minim 304 |
| - Culoare | - inox polishat sau vopsit |

ECHIPAMENTUL  UNITATII DE SPALARE

Motor auxiliar

- Motor turbo diesel cu injecție directă, putere minim 50 KW

- Pornire la cheie

- Contor timp de functionare

- Baterie 12 V si lumini de atentionare si control

Pompa de inalta presiune

- Pompă de apa triplex cu pistoane ceramice care asigură o presiune de 200 bar, și un debit de minim 106 litri/min la 1500 rot/min, 48 kW

- Sistemul este compus din pompa de apa, regulator automat de presiune cu by-pass.

- Pompa este prevazuta cu sistem de eliminare a vibratiilor.

- Transmisia intre motor si pompa prin ambreaj si curele/ sau hidraulic cu debit variabil

Tambur principal

- Bratul tamburului - pivotare la 90º in afara vehiculului. Tamburul, panoul de control si maneta de control hidraulic pivotare la 135º, pentru a obtine o pozitie de lucru optima.

- Tambur cu cilindru cu diametrul de 400 mm și lățimea de 450 mm. Discurile tamburului cu diametru de 700 mm. Cilindrul este realizat din oțel galvanizat iar discurile sunt realizate din plăci de otel. Acționarea hidraulică a tamburului prin intermediul unei pompe hidraulice conectata direct la motorul diesel.

- Furtun de inalta presiune cu lungimea de 80 m cu DN 19 mm.

- Sistem de ghidare automata a furtunului pentru a asigura rularea controlata si o asezare optima a furtunului pe tambur

Tambur secundar

- Tamburul actionat manual

- Montat pe un cilindru cu diametrul de 300 mm și lățimea de 400 mm. Cilindrul realizat din oțel galvanizat iar discurile sunt realizate din plăci de otel. Un furtun de inalta presiune cu lungimea de  50 m Dn 10 mm, pentru apa calda

Rezervor apa

- Sistem compact al rezervorului cu pereti antival, cu volum total de min 2500 litri, pentru

reducerea la minimum a miscarii de lichid în timp ce vehiculul este in miscare. Toate compartimentele sunt prevazute cu guri de vizitare si racordurile necesare astfel incat umplerea lor sa se faca simultan.

- Realizat din inox

- Centrul de greutate coborat

- Constructia modulara a rezervei de apa pentru inlaturarea balansul apei in timpul deplasarii.

Cadrul

- Toata unitatea de inalta presiune este construita in interiorul unui sasiu propriu cu posibilitatea de a fi montata in vehiculul utilitar

Operarea

- Operarea completa a utilajului se face prin intermediul unui tablou de comanda si control prevazut cu ecran LCD care permite operarea intuitiva a unitatii.

- Reglaje/interfata

- buton start/stop motor

- buton start/stop pompa

- protectie la lipsa apa si functie “over run” sau echivalent

- oprire de urgenta

- buton de navigare/selectare

- setare manuala a temperaturii si debitului

- priza de 12 V montata in panoul electric

Protectia la mers in gol

- Sistem de protectie la mers in gol care asigura oprirea motorului in situatia in care nivelul apei din rezervoare scade sub valoarea minima

Accesorii

- 2 bucati duze standard (1/2”)

- 2 bucati duze rotative (1/2”)

- 1 bucata pistol cu lance

Documente care vor insoti oferta  tehnica:

- Schita de ansamblu  a utilajului (3 vederi )

- Schema  - instalatiei de incalzire pe timp de iarna (cu descriere componente )

- instalatiei de inalta presiune (cu descriere componente )

- instalatiei  hidraulice (cu descriere componente )

Alte cerinte

- Ofertele vor fi insotite de fise tehnice, schite, desene asumate de producatori inclusiv pentru subansambluri

- Toate lucrările de instalare ale echipamentelor suprastructurii pe autoșasiu vor fi realizate de către producatorul echipamentelor suprastructurii.

- Transportul și furnizarea autoutilitarei se va face prin rulare directă la locația indicată de cätre autoritatea contractantă, asigurat de către furnizor/ofertant pe cheltuiala acestuia. Se va prezenta autoutilitara la livrarea, la sediul autorității contractante, cu un număr de maxim 2000 de km înregistrați la bord.

- Autospeciala va fi prezentată și livratä la standardele in vigoare, atestate de certificate de conformitate și calitate, si se accepta dreptul achizitorului de a solicita oricând furnizorului documente emise de organisme acreditate privind confonformitatea și calitatea produselor/

- Achizitorul are dreptul de a verifica și testa autospeciala din punct de vedere al integrității fizice per ansamblu, dotării cu echipamente, al esteticii cât și al cotelor de gabarit constructive, din punct de vedere funcțional, iar în caz de neconformități și nefuncționalitate, de a o refuza pentru neîndeplinirea cerințelor solicitate în Caietul de sarcini. Aceste verificări tematice vor fi efectuate de comisia de recepție a beneficiarului împreună cu personalul de specialitate calificat și autorizat al echipei delegate de către ofertant/furnizor la sediul autorității contractante.

- Dacă la livrare se constată că autospeciala prezintă diferite deficiențe constructive, de echipare, componente lipsă sau funcționare defectuoasă prin incapacitatea de a asigura parametrii tehnico-funcționali solicitați, aceasta va suporta remedierile corespunzătoare, efectuate de ofertant/furnizor dacă acesta consideră că intervențiile tehnice vor asigura ulterior îndeplinirea tuturor cerințelor impuse de beneficiar, iar dacă nu autospeciala va fi înlocuită cu alta care să respecte cerințele beneficiarului. Toate aceste acțiuni vor fi efectuate de furnizor cu suportarea integrală a tuturor cheltuielilor aferente, și într- un caz și celălalt remedierile sau înlocuirea autospecialei vor fi facute în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data constatării deficiențelor ca urmare a efectuării verificărilor și testelor pentru recepția cantitativă și calitativă în prezența ambelor părti (ofertant/furnizor- beneficiar/autoritate contractantă).

- Procesul verbal de recepție și punere în funcțiune se va semna după remedierea deficiențelor constatate/înlocuirea autospecialei, cât și al efectuării testelor funcționale cu îndeplinirea parametrilor tehnico-funcționali

Documentele (sau echivalente) care vor însoți la livrare autospecialele:

- Avizul de expediție

- Factură fiscală transmisa dupa semnarea Procesului verbal de predare -primire.

- Cartea de identitate a autospecialei eliberată de R.A.R., având folia de securitate aplicată(omologare R.A.R.) cât și inspecția I.T.P. cu valabilitate 1(unu) an

- Certificat de calitate al echipamentului

- Certificat de conformitate CE pentru autoșasiu emis de producător, în original

- Certificat de conformitate CE emis de fabricantul echipamentului din dotarea fiecărei autospeciale, în original

- RCA, asigurarea de răspundere civilă auto,12 luni calendaristice, numere provizorii 90 zile, autorizația de circulație provizorie

- Certificate de garanție pentru echipamentele din dotare, însoțite de condițiile de garanție

- Carnet de întreținere și garanție autoșasiu

- Mapa tehnică pentru fiecare autoutilitară, în original cât și traducerea acesteia în limba română

- Manualele de întreținere și exploatare pentru autospecială, cât și defalcat pentru autoșasiu și suprastructură, redactate în limba română, cuprinzând descrierea mecanică, electrică, și a echipamentelor din dotare (pompa de vid, pompa de înaltă presiune, furtunurile de aspirare, de înaltă presiune, etc.) instrucțiuni de utilizare, mentenanță, lista pieselor de schimb și consumabilelor celor mai uzuale(cu codurile arondate)

- Orice alt document necesar pentru înmatriculare

- Licența/licențele pentru programele utilizate în funcționarea autospecialelor, dacă este cazul

4. TERMEN DE LIVRARE :

Termenul de livrare este cel mult 8 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Livrarea se va realiza la sediul contractantului, din Timișoara, Str. Cerna Nr.1, iar inaintea livrarii, Contractantul va transmite o comunicare scrisă Entitatii Contractante (scrisoare, fax, e-mail) cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de punerea la dispoziţie a acestora in care va preciza data si ora livrarii.

5. CONDIŢII  DE  GARANŢIE

Perioada de garantie va fi cea declarata de producator, dar de minim 24 luni sau până la momentul în care a fost parcursă distanța de 50.000 km (în funcție de condiția care se îndeplinește prima).

Perioada de garanție se calculează de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție cantitativa si calitativa și este valabila până la îndeplinirea uneia dintre condițiile de acordare (rulaj / timp).

Termenele de garanţie pentru perforarea caroseriei prin coroziune şi pentru defectele de vopsea vor fi cele acordate de producator.

In cazul în care contractantul nu va îndeplini obligatiile privind garanția produselor, entitatea contractantă va pretinde plata de daune-interese și va elibera document constatator în care se va menționa neîndeplinirea obligației contractuale.

Garanția produselor se va prelungi cu perioada depasirii timpului de interventie in garantie. Perioada de imobilizare reprezintă perioada cuprinsă între data sesizării defecțiunii la unitatea service și data recepției fară obiecțiuni a lucrărilor de reparații.

Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție se vor prezenta suplimentar.

Pentru a fi luata in considerare modalitatea de indeplinire a cerintelor impuse de catre entitatea contractanta in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a demonstra modul de asigurare a timpilor

de raspuns atât în cazul mentenanței preventive cat si a celei corective prin prezentarea:

- declaraţie pe proprie răspundere că va asigura în perioada de garanţie, service-ul pentru echipamente prin unitatile service autorizate/agreate de producator pentru fiecare categorie de echipament, in vederea demonstrării timpilor de răspuns solicitati;

- lista unitatilor autorizate/agreate de catre producator în asigurarea service-ului pentru toate echipamentele ce fac obiectul contractului de furnizare, situate pe teritoriul României.

Costurile aferente oricarei operatiuni in perioada de garantie (reparare, înlocuire) vor fi suportate integral de către Ofertant. Toate operatiunile efectuate in perioada de garantie se vor efectua in Romania indiferent de nivelul de complexitate al acestora.

Perioada de garanţie se majorează cu timpul de nefuncţionare al produsului/echipamentului  produselor/echipamentelor în intervalul de reparare al acestuia/acestora.Toate acestea vor fi specificate în

ofertă.

6. ASIGURAREA MENTENANŢEI AUTOVEHICULULUI IN PERIOADA DE GARANTIE

În perioada de garanție, orice defecțiune a echipamentelor si componentelor (ansamble, subansamble, piese de schimb ș.a.) care fac obiectul garanției conform Carnetului de Garanție/ Service, va fi soluționată gratuit de către contractant în maxim 30 de zile de la data sesizării defecțiunii, in functie de complexitatea defectiunii, in unități service autorizate/ agreate de producator si fără costuri suplimentare .

În cazul defecţiunilor majore ale produselor/echipamentelor specifice care necesită o durată de depanare mai mare de 30 de zile, contractantul va asigura un echipament de schimb echivalent cu cel furnizat, sau vor fi aplicate penalități de întârziere echivalente cu pretul de inchiriere a unui utilaj similar din oferta Aquatim S.A.

Ofertantul trebuie sa faca dovada că deține service în Romania autorizat de către producătorul echipamentului sau sa prezinte o convenție /contract/ agrement sau alt document echivalent încheiat cu un astfel de service din Romania autorizat sau agreat de catre producator, pentru realizarea lucrărilor de întreținere si remediere a defecțiunilor apărute in perioada de funcționare, inclusiv in perioada de garanție.

În perioada de garanție, pentru cazurile de defecte care fac imposibilă sau riscantă deplasarea vehiculului la unitatea de service, ofertantul trebuie sa asigure interventia cu atelier mobil la sediul beneficiarului, in cazul de prioritate „urgent” in maxim 24 de ore de la transmiterea solicitarii in scris de catre beneficiar.

Pentru cazurile normale de mentenanță preventivă conform fișelor tehnice și recomandărilor producătorului sau pentru lucrările de reparații accidentale (în afara cazurilor de defecte care imobilizează echipamentul) operațiunile de service se vor efectua gratuit într-o unitate dotată corespunzător și autorizată/agreata de catre producatorul Autocuratitor combinat cu perete fix, capacitate minim 9 mc, in maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii.

7. CONDIŢII  DE RECEPŢIE ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI

Recepţia echipamentelor se va face în două etape:
          a) recepţia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenţa comisiei mixte, formata din reprezentantii entiatii contractante si cei ai contractantului;

Se vor verifica cel putin urmatoarele:

- se va verifica documentatia tehnica si de identificare;

- se vor verifica elementele de identificare de pe caroserie si motor, care trebuie sa fie in concordanta cu cele din documentatia pusa la dispozitie de contractant;

- se va verifica documentaţia de bord formată din:

- certificat de garantie

- declaratie de conformitate

- certificate de calitate

- manual de operare si intretinere in limba romana in format tiparit si format electronic ( CD/ DVD etc)

- Mapa tehnică: catalog piese de schimb; Schema electrică, hidraulică, pneumatică;

- Carte de identitate a vehiculului – în original, emis de către R.A.R. si securizat;

- Autorizatie de circulatie provizorie – în original

- set numere provizorii valabile minim 90 de zile de la data livrarii

- polița de asigurare RCA pentru perioada de valabilitate 12 luni intocmită în numele entitatii contractante

- pachet legislativ conform Ord. 2218/2005

- codul radio

- se va verifica existenta dotarilor si a tuturor specificatilor tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

b) recepţia calitativă, după testarea finala/probele tehnologice  privind verificarea, configurarea echipamentelor, a funcţionării la parametrii normali/proiectati.

Dupa finalizarea verificarilor, se va intocmi si semna un proces-verbal de receptie. Prin semnarea procesului verbal de receptie reprezentantii entitatii contractante confirma faptul ca autocuratitoarele livrate corespund descrierii din caietul de sarcini, sunt in stare de functionare adecvata, nu prezinta vicii aparente si au un aspect corespunzator, precum si faptul ca s-a pus la dispozitie documentatia solicitata. Posibilele observatii, inclusiv orice fel de vicii aparente, vor fi aduse imediat la cunostiinta furnizorului si vor fi mentionate in procesul verbal de receptie.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, entitatea contractanta are dreptul să îl respingă, iar contractantul are obligaţia fără a modifica preţul contractului:

- de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate); sau

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

Dreptul Entitatii contractante de a inspecta, testa şi dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de Contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al Entitatii contractante, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

INSTRUIREA PERSONALULUI

Instruirea asupra tuturor funcțiilor echipamentului va fi efectuată în limba română, de către personal cu experiență semnificativă în domeniu.

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de catre entitatea contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunostiintele necesare pentru a opera produsul.

Instruirea teoretica si practica pentru folosirea echipamentelor se va face la sediul Entității Contractante in maximum 5 zile lucratoare de la semnarea Procesul Verbal de recepție cantitativa si  calitativa, iar durata de instruirea va fi de minim 3 zile. Zilele de instruire se vor calcula pe baza unei zile de lucru de 8 ore, iar aceasta va fi efectuata pentru toate specificatiile tehnice ofertate conform cerintelor de mai sus.

Contractantul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul entitatii contractante este pe deplin instruit pentru a putea utiliza corespunzator echipamentele si va asigura pe durata sesiunii de instruire materialele suport in limba romana.

Fiecare sesiune de instruire se finalizeaza cu un Raport de Instruire ce va conține:

- materialul de instruire / note de curs ;

- prezența celor instruiți;

- evaluarea finală a celor instruiți.

Personalul instruit va semna pentru parcurgerea si intelegerea tuturor cerintelor specificate mai sus.

8. Documente solicitate de beneficiar la recepţia autovehiculelor (în limba română !):

Facturile de cumpărare de la producător până la furnizorul final. Pentru facturile scrise în altă limbă decât cea română, se va face traducerea şi legalizarea în România.

Documentele cu care autovehiculul a circulat în spaţiu din afara Romaniei (de la producător până la furnizorul român), în original;

La livrare contractantul va prezenta cel putin urmatoarele:

- certificat de garantie

- certificat de calitate

- manual de operare si intretinere in limba romana in format tiparit si format electronic ( CD/ DVD etc)

- Mapa tehnică: catalog piese de schimb; Schema electrică, hidraulică, pneumatică;

- Carte de identitate a vehiculului – în original, emis de către R.A.R. si securizat;

- Autorizatie de circulatie provizorie – în original

- set numere provizorii valabile minim 90 de zile de la data livrarii

- polița de asigurare RCA pentru perioada de valabilitate un (1) an, intocmită în numele entitatii contractante

- pachet legislativ conform Ord. 2218/2005

- codul radio

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al autovehiculelor speciale de curatare canalizare si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

9. MODALITATEA  DE  PLATA

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data înregistrarii facturii fiscale în original la sediul entitatatii contractante.