ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

[image: image1.jpg]



IN LUCRU

	Anexă nr. ______________ din __________
	
	IN LUCRU
Exemplar unic


SPECIFICAŢII TEHNICE FIREWALL TIP I
	CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
	PARAMETRI

	Cerințe Hardware
	· Echipament de tip firewall:

· 8 de porturi RJ45 de 1 Gbps;
· 4 porturi optice de 1 Gbps, echipate cu module SFP single mode de la același producător cu echipamentul
· Echipamentul trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19” și să includă accesoriile necesare montării;

· Echipament hardware(OEM – Original equipment manufacturer) de tip „Next-Generation Firewall”

	Capabilități


	· IPS Throughput:3.5 Gbps

· Stateful inspection: 6 Gbps

· Stocare: 200GB

· IPSec VPN Throughput:1.4 Gbps

· Conexiuni VPN:400

· Conexiuni noi pe secundă:100 000

	Funcționalități
	· Subscripție de tip TM (Threat + URL filtering + Malware)

· Operatorul economic va pune la dispoziție beneficiarului datele necesare pentru a adăuga, instala și configura în platforma virtuală Cisco Firepower Management existentă, toate funcționalitățile echipamentului fără limitări aferente subscripțiilor ofertate

	Management
	· Platforma virtuală de management centralizat - Cisco Firepower Management

	Accesorii
	· 1 x cablu de alimentare energie electrică pentru alimentare în PDU;

· 1 x kit de instalare 19'' cu toate cablurile de protecţie (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse;

	Garanție
	· 60 luni


[image: image1.jpg]
Prezentul document a fost semnat digital, utilizând un certificat de semnătură electronică avansată într-un sistem informatic și de comunicații acreditat pentru gestionarea informațiilor clasificate naționale, de nivel maxim strict secret.


Ne manifestăm disponibilitatea de a furniza, la cerere, informații suplimentare care să ateste autenticitatea semnăturii electronice, inclusiv originalul acesteia într-un format standard de tip “.p7s”








DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

Intrarea Răzoare nr.5, Sector 6, 060109 – București - România

Tel./fax. 021.311.13.53; office@dgpi.ro; www.dgpi.ro
IN LUCRU
1 / 2
DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

Intrarea Răzoare nr.5, Sector 6, 060109 – București - România

Tel./fax. 021.311.13.53; office@dgpi.ro; www.dgpi.ro
IN LUCRU
1 / 2

