Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		DALI

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

MEMORIU TEHNIC

Instalatii sanitare interioare

Baza legală:

- I9/2022 Normativ pentru proiectarea, execuția, și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;

- STAS 1478/1990 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.

- STAS 1795 – Instalații sanitare. Canalizare interioară. Prescripții fundamentale de proiectare.

- Legea 10/1995 – privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta bază legală nu este restrictivă, aceasta putând fi completată și cu alte acte normative.

Prezentul proiect tratează doar grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Alimentarea cu apă rece a grupului sanitar pentru persoane cu dizabilități se face de la rețeaua existentă, prin intermediul unei conducte PP-R  cu dext = 25 mm, montată aparent.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apă rece s-a calculat conform prevederile Normativului I9/2022 pentru proiectarea, execuția, și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor,  precum și a STAS 1478/90, pe bază de echivalenți.

Conductele de alimentare cu apă rece la grupul sanitar s-au prevăzut a se executa din țeavă

PP-R PN 25 având diametre cuprinse între  Dn20 – Dn25. Conductele se vor monta aparent.

Instalațiile sanitare la grupurile sanitare, cuprind lucrările necesare pentru alimentarea cu apă și canalizare pentru obiectele sanitare prevăzute a se monta în ele.

Distanta dintre punctele de fixare a conductelor este în functie de diametrul acestora și este la 1 m pentru Ø 1/2", 2,0 m pentru conducte Ø 3/4" – 1 1/4" și la 3,0 m pentru conducte cu diametrul Ø 1 ½" - 4".

Alte detalii referitoare la amplasamente, trasee și cote de montaj sunt prezentate în piesele desenate și memoriile ce completează documentația prezentului  proiect.

Îmbinarea conductelor și legăturile la coloane, obiecte sanitare se realizează prin intermediul fitingurilor cu filet.

Pe instalația de alimentare cu apă, armăturile de închidere s-au prevăzut:

- pe conductele de alimentare cu apă rece şi caldă;

- la baza coloanelor, în apropierea conductelor de distribuţie;

- pe derivaţiile care alimentează consumatorii;

- pe racordurile armăturilor de la obiectele sanitare.

Armături de reţinere (clapete de sens) s-au prevăzut:

- pe conductele de alimentare cu apă rece a echipamentelor de preparare a apei calde de consum;

- pe conductele de ocolire;

- pe conductele de refulare ale pompelor, între pompe şi armătura de închidere;

La ramificatiile principale s-au prevăzut robineți de trecere cu sferă .

Armăturile montate pe conducte vor fi susținute separat (devenind astfel puncte fixe obligatorii) pentru a nu se transmite eforturi asupra țevilor datorate manevrărilor.

Prinderea și susținerea conductelor se va face cu brățări metalice.

În zona în care se face legatura obiectelor sanitare la conducta de alimentare cu apă rece se vor realiza "puncte fixe" care să nu permită deplasarea fitingurilor de legătură.

Aceasta rigidizare se va realiza cu bride de fixare cu două lamele și suruburi de prindere încastrate în perete.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta țevi de protecție cu o lungime de 0,20 – 0,30 m, lungime calculată în funcție de diametrul conductei și grosimea planșeului sau peretelui, conductele de protecție avand diametrul interior cu 10 – 20 mm mai mare decat diametrul exterior al tevilor.

Înainte de montarea aparatelor și armăturilor de serviciu la obiectele sanitare și celelalte puncte de consum, se va efectua încercarea la etanșeitate a instalației de apă rece.

Presiunea de încercare va fi de 1,5 ori presiunea de regim.

Durata perioadei de încercare va fi de minim 4 ore timp în care nu se admite nici o scadere a presiunii.

Pentru asigurarea posibilitatii de golire a conductelor de apă rece, acestea se vor monta cu o panta de 1 – 2%0 în sens contrar sensului de curgere a apei.

Alimentarea cu apă caldă

Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul centralei termice.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apă caldă s-a calculat conform  Normativului I9 și STAS 1478/90 pe bază de echivalenți.

Traseul conductelor de apă caldă este paralel cu cel al conductelor de apă rece.

Conditiile de montaj, depozitare, manipulare, transport și izolare sunt similare cu acelea prevăzute în capitolul anterior pentru instalația de apă rece.

După montare toate conductele de apă caldă și rece trebuiesc spălate.

Conductele se vor monta aparent pe pereți, în funcție de coeficientul de dilatare al țevii și condiţiile de montare și exploatare, se stabileşte poziția și dimensiunea compensatorilor de dilatare şi modul de fixare a instalaţiei. Susţinerea ţevii se face cu bride de fixare. În locurile unde există pericolul apariţiei condensului, obligatoriu ţeava PPR se izolează.

Proba de presiune

a) PROBA HIDRAULICA LA RECE se va face pe întrega distributie a apei reci și calde, înainte de montarea robinetelor și închiderea golurilor, mentinând tuburile cel putin 4 ore la o presiune de reguim de 1,5 x Pregim, cu minim 9 KPa.

Proba se considera trecuta daca la sfarsit, manometrul indica valoarea initiala de presiune cu o toleranta de 30 KPa.

b)PROBA HIDRAULICA LA CALD va fi executată exclusiv pentru instalația de apă caldă, la presiunea de lucru timp de 2 ore, la o valoare a temperaturii initiale mai mare cu cel putin 100C, față de temperatura maximă care poate fi atinsă în timpul funcționării. Proba are ca scop verificarea efectelor dilatarii termice a tuburilor.

Relevarea directă pe părtile neaccesibile trebuie să dovedească că dilatarea termică a tuburilor nu are ca efect apariția pierderilor de apă.

Canalizarea menajeră interioară

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi montate în pardoseală, coloane montate în ghene, iar preluarea acestora se va face prin conducte montate pe langă grinzi, la plafoane  apoi vor fi deversate către canalizarea existentă.

Conductele de canalizare la grupurile sanitare s-au prevăzut a se executa din tuburi de PVC pentru canalizare cu mufă, cu diametre cuprinse între  Ø 50 mm și Ø 110 mm.

Apele uzate provenite de la instalația sanitară vor fi colectate în rețeaua de canalizare exterioară.

Instalaţia interioară de canalizare se leagă la reţeaua exterioară, prin intermediul unui cămin de vizitare. Căminele de vizitare sau de inspecţie se amplasează faţă de clădire, la o distanţă minimă de 1,5 m şi la o distanţă maximă de 10 m.

Dimensionarea conductelor de canalizare interioară a apelor uzate menajere s-a facut în conformitate cu STAS 1795/86 în funcție de echivalenți.

Diametrele conductelor de canalizare menajera vor fi  cuprinse între Ø 50 și   Ø 160 mm.

Pe coloanele de canalizare menajera s-au prevazut piese de inspectare.

Distanţele maxime de montare a dispozitivelor de curăţire, pieselor de curăţire, la conducte orizontale de canalizare a apelor uzate menajere, industriale şi meteorice sunt:

| Diametrul conductei [mm] | Distanţa dintre piese [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | la ape industriale convenţional curate și meteorice | la ape uzate menajere | la ape impurificate și cu suspensii mari și grele |
| 50-70 | 10 | 5 | 4 |
| 100 | 15 | 8 | 6 |
| 125 - 200 | 15 | 14 | 12 |

La ieşirea în exterior a conductelor de canalizare din clădiri se asigură adâncimea minimă de protecţie contra îngheţului, măsurată la nivelul finit (după amenajare) al terenului până la generatoarea superioară a conductelor. Dacă pozarea în aceste condiţii nu este posibilă se iau măsuri contra îngheţului.

Pe coloanele de scurgere cu legături de la obiectele sanitare se prevăd tuburi (piese) de curăţire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificaţii și la fiecare 2 nivele. Înălţimea de montaj a piesei de curăţire este de 0,4 - 0,8 m faţă de pardoseală.

Orice grup sanitar trebuie să aibe prevăzută ventilarea canalizării.

Ventilarea primara (directa) a instalatiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea peste nivelul acoperisului a coloanelor de scurgere cu maxim 0,5 m și la capătul lor se va monta o caciulă de ventilatie.

Ventilarea secundară (indirectă) se prevede în mod obligatoriu pentru conductele orizontale.

Ventilarea secundară (indirectă) se prevede cu următoarele variante:

- cu coloană de ventilare separată până deasupra terasei sau acoperişului;

- prin racordarea la o altă coloană de ventilare vecină;

- prin racordarea la o coloană de scurgere prelungită cu ventilare primară (directă).

Racordarea ventilaţiilor secundare la coloanele de scurgere se face sub un unghi ascuţit cu vârful în sensul scurgerii pentru a împiedica scurgerea prin coloana de ventilaţie.

Prelungirea coloanei deasupra acoperisului se va face cu maximum 0,50 m iar coturile de ventilație vor fi pozate la 0,25 m fata de plafonul nivelului curent.

Imbinarea tuburilor și a pieselor speciale (ramificatii, coturi, reductii, etc.) se face prin mufare.

Mufarea se realizeaza astfel încât sa permita preluarea eforturilor de întindere – compresiune datorate fenomenului de dilatare termica liniara.

Se asigură o gardă hidraulică pentru toate obiectele sanitare racordate la canalizare.

Garda hidraulică asigurată pentru obiectele sanitare trebuie sa aibe o înălţime a stratului de apă de minim de 50 mm.

O garnitura inelara cu baza dubla prevazuta cu inel de prindere asigura etansarea imbinarii.

Folosirea sistemului cu mufa - garnitura permite o montare rapida și sigura a întregului sistem de canalizare.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

CAIET DE SARCINI

INSTALATII SANITARE

1. STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 1478/90 - Instalatii sanitare. Alimentare cu apă la constructii civile și industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare

- I – 9/2022	- Normativ privind proiectarea, executia și exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. (Revizuire și comasare normativele I9-1994 și I9/1-1996).

- Legea 10/1995, actualizata	Legea privind calitatea in constructii, cu completari și modificari ulterioare

- C 56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de instalatii . Fitinguri din fonta maleabila

2. MOSTRE ȘI TESTARI

Înainte de comandarea și livrarea oricaror materiale la santier se va pune la dispozitia constructorului urmatoarele mostre:

- țeavă polipropilena reticulata - 1 mostra

-    pentru armaturi – 1 mostra

- certificate de calitate ale materialelor

- certificate de agrementare tehnica în constructii

a) Tevi din polipropilena reticulata – suprafata exterioara și interioara neteda, fara fisuri, lipsita de defecte, extremitatile tevilor sa fie retezate perpendicular.

b) Armaturi de închidere – sa respecte dimensiunile, aspectul și calitatea materialului , sa fie încercate la o presiune hidraulica de 1,5 ori presiunea nominala , la incercarea de etanseitate sa rezite la 0,45 ori presiunea nomimala

    - Fitinguri din fonta - receptionarea se face conform STAS 838 se verifica aspectul, dimensiunea, rezistenta, etanseitatea, plasticitatea.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

La livrarea materialelor se vor efectua verificari ale conditiilor tehnice precizate prin contractul dintre furnizor și beneficiar.

Depozitarea materialelor este indicata a se face în zonele usor accesibile, eventual într-o încapere special amenajata.

Încarcarea materialelor în utilajele de transport trebuie efectuata astfel încât sa se evite lovituri ce produc fisuri vizibile sau invizibile cu ochiul liber sau care sa altereze izolatia exterioara.

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii vor fi depozitate sub soproane. Materialele fine (baterii, armaturi, obiecte sanitare), se vor depozita în magazii închise.

Materialele combustibile se vor depozita în locuri special amenajate, respectând normele de paza contra incendiilor.

Materialele trebuiesc depozitate în ordine, pe sortimente și dimensiuni pentru a permite controlul calității lor.

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate efectuarea tuturor încercarilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului încercari suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Execuția lucrărilor trebuie să corespundă proiectului; orice modificare a prevederilor proiectului poate fi făcută numai cu acordul proiectantului.

Pentru începerea execuției este necesar să se fixeze prin trasare, în clădiri, poziția elementelor principale care o compun, ca: obiecte sanitare, conducte de apă, tuburi de canalizare.

Pozarea se face înainte de finisarea clădirii, poziția diverselor elemente stabilindu-se ca reper linia de nivel trasată de constructor pe fiecare nivel.

Conditiile tehnice de punere în operă

Fitinguri   -  piese   de  legatură

Pentru îmbinarea conductele din polipropilenă  se va utiliza un  utilaj de sudură la cald.

Conform fișei tehnice ale țevii de polipropilenă reticulată, se recomandă următorii parametrii la sudura țevilor:

| Diametrul (mm) | Adancimea sudurii (mm) | Timp de încălzire (sec) | Timp de sudură și aliniere (sec) | Timp de răcire (min) | Răcirea se efectuează |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14,5 | 5 | 4 | 4 | manual |
| 25 | 16,0 | 7 | 4 | 4 | manual |
| 32 | 18,0 | 8 | 6 | 4 | manual |
| 40 | 20,5 | 12 | 6 | 4 | manual |
| 50 | 23,5 | 18 | 6 | 4 | manual |
| 63 | 27,5 | 24 | 8 | 6 | mecanic |
| 75 | 30,0 | 30 | 8 | 8 | mecanic |
| 90 | 33,0 | 40 | 8 | 8 | mecanic |
| 110 | 37,0 | 50 | 10 | 8 | mecanic |

Garnituri   și   inele  de  imbinare

Garniturile pentru îmbinarea flanșelor trebuie să fie de tipul “interior “, doar dacă nu este specificat altfel .

Pâna la folosire, garniturile vor fi depozitate în întuneric ,ferite de caldura sau temperaturi scazute, în principiu temperaturile de depozitare fiind între +5o C și +25o C

Daca pastrarea lor se face la temperaturi mai joase , trebuie evitat a le deforma prin manipulari neatente . Înainte de montare vor fi tinute un timp la      + 30o C pentru a-și recapăta elasticitatea originala .

Se vor folosi lubrifianți recomandați de fabricant .

Ţevile şi fitingurile vor fi montate după o prealabilă trasare conform proiectului. Se vor însemna poziţiile de montaj pentru ţevi, atât în plan vertical, cât şi orizontal, pante, ramificaţii, etc. Unde nu este specificat în documentaţie în mod expres altceva, se va considera panta minima 2‰, asigurându-se atât golirea cât şi dezaerisirea instalaţiei.

Devierile de la traseu vor fi făcute numai cu avizul proiectantului. Dacă din condiţii obiective, aceste devieri implică şi o majorare a consumului de materiale, este necesară aprobarea beneficiarului.

Conductele instalaţiei sanitare vor fi ţevi din polipropilena PP-R multistrat cu inserţie din fibră compozită.

Dimensiunile ţevilor şi fitingurilor instalaţiei sanitare din polipropilena PP-R multistrat cu inserţie din fibră compozită SDR 7,4 / SDR 11 vor avea Dn 20 – 40 x 3,5 mm şi o grosime a izolaţiei de  Giz = 20 mm.

Constructorul va avea obligatoriu în dotare utilajele, ustensilele şi aparatură necesară recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.

Ţevile şi fitingurile prevăzute prin proiect se îmbină prin următoarele procedee:

- polifuziune (îmbinare nedemontabilă);

- electrofuziune (îmbinare nedemontabilă);

- îmbinare cu flanşe (îmbinare demontabilă).

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezintă un sistem integrat din PP-R, capabil să preia sarcini de capăt, consta în îmbinarea prin sudura tip ,,polifuziune’; sau electrofuziune a ţevilor si fitingurilor.

Îmbinarea ţevilor si fitingurilor prin sudură se execută de personal calificat şi autorizat pentru tipul de sudură utilizat, cu echipamente adecvate şi prin metoda corespunzătoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte de asamblare a elementelor sunt precizate in cele ce urmeaza.

Pentru lucrările ascunse (conducte mascate sau           înglobate în elemente de construcție, conducte montate în canale termice nevizitabile etc.) se întocmesc «procese-verbale pentru verificarea calității lucrărilor care devin ascunse».

Îmbinarea prin sudură tip ,,polifuziune’’

Se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R (fitingurile având diametrul interior mai mic sau egal cu diametrul exterior al ţevii cu care se îmbină).

Sudura se realizează prin introducerea ţevii în fiting (după ce au fost încălzite suprafeţele de contact ale ţevii şi fitingului prin intermediul unui element încălzitor) şi păstrarea lor în aceeaşi poziţie până la efectuarea răcirii.

Procedura de sudare tip polifuziune se realizează cu aparate de sudură cu ajutorul cărora se pot efectua etapele necesare efectuării sudurii (încălzirea suprafeţelor, alinierea şi fixarea ţevilor şi fitingurilor).

Procedeul de sudură prin polifuziune se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R  efectuându-se următoarele etape:

- tăierea ţevilor la dimensiunea necesară;

- curăţarea suprafeţelor (exterioară a ţevii şi interioară a fitingului) pentru îndepărtarea stratului oxidat;

- marcarea lungimii mufei fitingului pe peretele exterior al ţevii;

- introducerea unui capăt al ţevii şi al fitingului în elementul încălzitor (până la Dn 50 mm se poate realiza manual, fără dispozitive de fixare şi aliniere);

- menţinerea în elementul încălzitor timpul necesar până la încăzirea suprafeţelor (diferit în funcţie de material şi de diametrul pieselor care se îmbină);

- scoaterea ţevii şi fitingului din elementul încălzitor  şi  introducerea  unul  în  celălalt până la marcajul de pe ţeavă;

- menţinerea în poziţie fixă până la efectuarea răcirii îmbinării (până la Dn 50 mm se poate realiza manual, fără dispozitive de fixare şi aliniere);

- desfacerea dispozitivelor de fixare (în cazul în care au fost utilizate) şi scoaterea ţevilor şi fitingurilor sudate prin polifuziune.

Îmbinarea prin sudură tip ,,electrofuziune’’

Se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R cu fitinguri prevăzute cu rezistenţă electrică înglobată (fitingurile au diametrul interior egal cu diametrul exterior al ţevii cu care se îmbină). Sudura se realizează prin conectarea la o sursă electrică a rezistenţei un timp bine determinat (funcţie de tipul şi mărimea fitingului, de temperatura exterioară etc). Alimentarea electrică este realizată prin intermediul echipamentelor de sudură prin electrofuziune (cu un transformator electric).

Procedeul de sudură prin electrofuziune se efectuează parcurgând următoarele etape:

- tăierea ţevilor la dimensiunea necesară;

- marcarea lungimii mufei electrofitingului pe peretele exterior al ţevilor;

- şamfrenarea capetelor ţevilor;

- curăţarea peretelui exterior al ţevilor, în două etape:

- îndepărtarea unui strat superficial de la suprafaţa ţevii;

- curăţarea noii suprafeţe cu un şerveţel îmbibat cu alcool izopropilic;

- curăţarea suprafeţei interioare a electro-fitingului cu un şerveţel îmbibat cu alcool izopropilic;

- utilizarea dispozitivelor de rotunjire (în cazul în care ţevile au o ovalitate mai mare decât cea admisă în standarde);

- introducerea ţevilor în electrofiting;

- fixarea ţevilor şi a electrofitingurilor în dispozitivele de fixare şi aliniere;

- racordarea mufelor electrofitingului la cablurile de alimentare ale echipamentului de sudură;

- introducerea datelor necesare privind sudura în softul echipamentului de sudură;

- efectuarea comenzii de start a sudurii;

- după efectuarea sudurii este obligatorie păstrarea îmbinării în dispozitivele de fixare pe întreaga durată a răcirii;

- desfacerea dispozitivelor de fixare şi scoaterea ţevilor şi fitingurilor sudate prin electro-fuziune.

Depozitarea,  manipularea   și   transportul  conductelor

Țevile vor fi depozitate la distanță de sol și fixate cu pene de sprijinire speciale. 	Tevile nu vor fi depozitate direct una peste alta sau în straturi mai mari de patru conducte .

Toate accesoriile folosite la ancorarea și manipularea conductelor  vor fi capitonate și izolate , pentru a nu provoca stricăciuni materialelor .

Nu se vor folosi cârlige pentru prinderea din interior a conductelor .

Manipularea conductelor se poate face manual sau mecanizat .

Proba de presiune a instalatiei

Dupa montare, toate tuburile trebuie spălate. Înainte de prinderea definitivă în perete, închiderea ghenelelor sau spațiilor de montaj, instalația trebuie supusă unei probe de presiune conform normelor în vigoare.

5. PROBE ȘI VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPȚIEI

Receptia lucrărilor de instalații hidraulice se efectuează în conformitate cu prescripțiile privind verificarea calitatii și executiei lucrărilor și anume:

- Proba de etanșeitate la presiune - presiunea de încercare a instalației de apă este de 1,5 ori presiunea de serviciu, dar nu mai putin de 6 atm. Durata încercării minime 20 minute.

- Proba de funcționare

Odata cu proba de funcționare se reglează și robinetele pentru a se realiza presiunile de serviciu normale.

La receptia lucrărilor de instalații tehnico – sanitare se verifică;

- daca s-au respectat prescripțiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul și caracteristicile functionale.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul