|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; Localitatea Fantanele. Executant:. Proiectant:; SC Casa Proiect Instal Consult SRL. Obiectivul:; Reintregire si infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Fantanele, judet Constanta. Obiectul:; 1 Retea de distributie gaze naturale. Stadiul fizic:; 1 Terasamente montare conducta. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice; ps; 72.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC; mc; 6,737.220. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare; mc; 2,887.380. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv; mc; 2,887.390. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; GD11A1# - Strat de nisip pentru protejare condonduct pe; mc; 2,406.150. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv; mc; 9,624.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 3,609.230. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare; 100 mp; 240.920. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 3,609.230. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M; tona; 1,804.620. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; W2H01B# - Identificarea traseului de cable existent in teren tare, sondaj cu sapatura;; buc; 160.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; ACE16A1 - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte; m; 350.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; RTR2C3F_asim - Saparea gropilor poligonale pentru consolidari fundatii gropi cu dimensiunile 100X100X100 CM sapate pe teren mijlociu; buc; 96.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv; mc; 96.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 2,168.240. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;; mc; 1,445.490. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 2,168.240. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; RPDC04B# - Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi; M; 500.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;; mc; 37.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 90.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv; mc; 37.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 22; TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $; tona; 97.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 23; GA08A1 - Tub de protectie din teava otel montare in sant. la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 219X8MM; m; 48.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24; TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.; tona; 3.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25; TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM; mp; 250.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, Comuna Fantanele; Intocmit, SC Casa Proiect Instal Consult SRL. |  |  |
|  | Deviz "1" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |