|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; Localitatea Fantanele. Executant:. Proiectant:; SC Casa Proiect Instal Consult SRL. Obiectivul:; Reintregire si infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Fantanele, judet Constanta. Obiectul:; 1 Retea de distributie gaze naturale. Stadiul fizic:; 2 Montare conducta. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; GD17A# - Teava polietilena pt.conducte de distributie montata in sant cu dn< 63 MM; M; 12,574.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; GD17C# - Teava polietilena pt.conducte de distributie montata in sant cu dn =90 MM; M; 737.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; GD17D# - Teava polietilena pt.conducte de distributie montata in sant cu dn =110 MM; M; 2,297.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; GD01B# - Teava din OL pt.conducte colectoare sau de distributie montate in sant cu dn= 80 MM; M; 433.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; IZL06C - Izolare anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda pvc, izolatia fiind foarte intarita; mp; 121.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; ACB08B1 - Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. DN 80; m; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "2" - Formular F3; Pagina 1 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; GD05A1 - Curba de sudare montata la tevi avand DN= 3 toli; buc; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; CN13H1 - Vopsitorii la instalatii cu email alchidic (Termolux), pe conducte avand diametrul exterior peste 34 mm; mp; 5.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; GD08B11#_asim - Montat cb sau fiting de tranzitie pe sdr11 63-110 mm; buc; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; 7106381 - Fiting de tranzitie 63 MM pe-60,3 MM ol; buc; 6.000.. 9; 6730064 - Fiting de tranzitie 90 MM pe-88.9 MM ol; buc; 1.000.. 9; 7106408 - Fiting de tranzitie 110 MM pe-88,9 MM ol; buc; 3.000.. 10; IZL06C - Izolare anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda pvc, izolatia fiind foarte intarita; mp; 1.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; GD19A# - Imbin. prin sud. tip electrofuziune intre tv. si fiting (mufa,teu,cot) poliet.DN tv.=32;40;50;63 MM; BUCATA; 133.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; 6715534 - Mufa pehd pt.electrofuziune de = 63 MM; buc; 94.000.. 11; 500008014 - Dop electrosudabil d. 63; buc; 25.000.. 11; 6719432A - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM 90 GR; buc; 4.000.. 11; 6719432B - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM 45 GR; buc; 10.000.. 12; GD19B# - Imbin. prin sud. tip electrofuziune intre tv. si fiting (mufa,teu,cot) poliet.DN tv.=75;90 MM; BUCATA; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; 6719474 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 90/63 MM; buc; 3.000.. |  |
|  | Deviz "2" - Formular F3; Pagina 2 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 13; GD19C# - Imbin. prin sud. tip electrofuziune intre tv. si fiting (mufa,teu,cot) poliet.DN tv.=110 MM; BUCATA; 153.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; 8006719428 - Mufa polietilena,inalta densitate,electrofuziune,D=110; buc; 147.000.. 13; 6719435 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM; buc; 1.000.. 13; 6730178A - Teu redus pe100 sdr11 110 MM X 90 MM; buc; 2.000.. 13; 6719476 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 110/90 MM; buc; 1.000.. 13; 500003550A - Reductie PE 100 110/63 SDR11; buc; 2.000.. 14; GC04A1 - Montarea control si Demontare echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 50 mm; buc; 25.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15; GC01A1 - Proba prelimin pentru controlul etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn 5 cond avand dn= 50 mm; hm; 178.870. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; GC03A1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr. etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn= 50 mm; buc; 25.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; GC04C1 - Montarea control si Demontare echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 100 mm; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; GC01C1 - Proba prelimin pentru controlul etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn 5 cond avand dn=100 mm; hm; 30.340. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; GC03C1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr. etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn=100 mm; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "2" - Formular F3; Pagina 3 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 20; ACE09D1_asim - Montarea vana polietilena cu tija DN 63 mm; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; ACE09A1_asim - Montarea vana polietilena cu tija DN 110 mm; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 22; 6718463A - Eticheta identificare vana gaz; buc; 3.000.. 23; GD10A1 - Rasuflatoare fara capac de control 1-2 toli; buc; 80.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24; TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.; tona; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Deviz "2" - Formular F3; Pagina 4 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, Comuna Fantanele; Intocmit, SC Casa Proiect Instal Consult SRL. |  |
|  | Deviz "2" - Formular F3; Pagina 5 din; 5. |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |