|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; Localitatea Fantanele. Executant:. Proiectant:; SC Casa Proiect Instal Consult SRL. Obiectivul:; Reintregire si infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Fantanele, judet Constanta. Obiectul:; 1 Retea de distributie gaze naturale. Stadiul fizic:; 3 Instalatie de racordare la SNT. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC; mc; 27.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare; mc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv; mc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; GD11A1# - Strat de nisip pentru protejare condonduct pe; mc; 7.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv; mc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km; tona; 11.250. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "3" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare; 100 mp; 0.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 11.250. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M; tona; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; W2H01B# - Identificarea traseului de cable existent in teren tare, sondaj cu sapatura;; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; ACE16A1 - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte; m; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; RTR2C3F_asim1 - Saparea gropilor poligonale pentru consolidari fundatii gropi cu dimensiunile 100X100X100 CM sapate pe teren mijlociu; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; TSD04A1_asim1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv; mc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; GD12A1 - Legatura conductei noi la retea in functiune; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "3" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; GD01C# - Teava din OL pt.conducte colectoare sau de distributie montate in sant cu dn= 100 MM; M; 50.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; IZL06C - Izolare anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda pvc, izolatia fiind foarte intarita; mp; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.; tona; 2.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; GC04C1 - Montarea control si Demontare echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 100 mm; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; GC01C1 - Proba prelimin pentru controlul etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn 5 cond avand dn=100 mm; hm; 0.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; GC03C1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr. etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn=100 mm; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. |  |
|  | Deviz "3" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, Comuna Fantanele; Intocmit, SC Casa Proiect Instal Consult SRL. |  |  |
|  | Deviz "3" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |