FISĂ TEHNICĂ : Jachetă și bluzon din material GORE - TEX

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

1.Domeniu de utilizare: jachetă destinată utilizării pe timp de iarnă, protecție împotriva frigului, vântului, ploii și protecție împotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agățare) - pentru lucrări în condiții de temperatură extremă, în medii cu umiditate excesivă, ca îmbrăcăminte reutilizabilă și bluzon pentru protecția împotriva temperaturilor scăzute.

2.Ofertantul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

2.1 Fișa tehnică care să conțină, în ordine:

a) denumirea produsului şi codul modelului;

b) domeniul de utilizare declarat de producător şi pentru care a fost certificat modelul; domeniul de utilizare trebuie să includă tipurile de protecție menționate la poziţia 1;

c) alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului;

d) termene de garanție în depozitare: garanție obligatorie, minim 1 an;

e) termene de garanție în utilizare: garanție obligatorie, minim 1 an.

2.2 Copie a declarației de conformitate UE emisă de producător pentru modelul respectiv şi, pentru produsele importate, traducerea acesteia în limba română.

2.3 Fișa de informații furnizate de producător (instrucțiuni pentru utilizatori), în limba română; fișa de instrucțiuni trebuie să corespundă cerințelor din reglementarea tehnică aplicabilă prevederilor Hotărârii nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului şi să conțină informații clare privind utilizarea, depozitarea, întreținerea, reciclarea produselor uzate, denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului de certificare notificat care a efectuat examinarea UE.

2.4.  Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor din fișa tehnică, (ca de exemplu  buletine de încercări emise de laboratoare acreditate, rapoarte de inspecție, buletine de analize, orice alt document tehnic prin care producătorul atestă calitatea produselor din modelul respectiv, etc.).

3. Caracteristici/performanțe minime (obligatorii) prin care se asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate și sănătate:

Modelul trebuie să fie inscripționat lizibil și durabil cu marcajul de conformitate, aplicat potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data licitației şi să dețină caracteristici similare, dovedite prin documentele solicitate la pct.2.

Modelul trebuie să fie realizat în conformitate cu standardele europene armonizate de mai jos:

- SR EN 14360:2004 Îmbrăcăminte de protecție – Protecție împotriva ploii.

- SR EN 343:2003+A1:2007/AC: 2009 - Îmbrăcăminte de protecție – Protecție împotriva ploii îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului.

4.Caracteristici și condiții minime obligatorii:

4.1.Material:

Jachetă :

- fața exterioară din material de culoare: bleumarin - pentru personalul de conducere și roșie - pentru piloți, cu elemente reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea;

- să fie confecționate din materiale rezistente și de calitate care să permită utilizarea jachetelor pe o perioadă

minim 3 ani;

- să fie confecționată din material GORE-TEX stratificat în trei straturi care să asigure rezistența la intemperii,

vânt puternic, impermeabilitate și în același timp să asigure o respirabilitate ridicată;

- clapetă de furtună exterioară cu închidere cu cârlig şi buclă pentru o sigilare sigură

- posibilitate de reglare a tivului cordonului de şoc şi a încuietorii cu două arcuri cu finisaj cauciucat

- reglarea tivului cordonului de şoc şi a încuietorii cu două arcuri cu finisaj cauciucat

- să asigure protecţia la nivelul gâtului prin căptuşeală din lână în gulerul înalt pentru a asigura confortul termic;

- să permită utilizarea împreună cu vesta de salvare;

- să asigure siguranţă în procesul de manevrabilitate pe orice tip de navă, ambarcaţiune etc;

- să fie confecţionat la baza gâtului şi cu mânecă

Bluzon pentru protecţia împotriva temperaturilor scăzute:

-faţa materialului din care este confecţionat 100% poliester + finisaj cu tratament hidrofug, rezistent la apă (DWR)

-culoarea materialului: gri închis;

-să asigure confort termic în condiţii de temperatură extremă – polar fleece;

-cusăturile să fie fixate pentru a spori durabilitatea şi pentru a oferi un confort la purtare;

Accesoriile (piese metalice, catarame, fermoare, butoni, nasturi) trebuie să fie rezistente mecanic, la coroziune şi spălare: să nu se spargă, deformeze, să nu ruginească sub acțiunea factorilor de mediu sau a curățării.

Ața utilizata trebuie sa fie rezistentă.

4.2 Model confecție:

Jacheta și bluzonul din material GORE-TEX vor fi confecționate astfel:

Jachetă:

- clapetă de furtună exterioară cu închidere cu cârlig și buclă pentru o sigilare sigură;

- Gore-TEX stratificat în 3 straturi pentru o respirabilitate ridicată și protecție rezistentă la apă și vânt;

- reglarea tivului cordonului de șoc și a încuietorii cu două arcuri cu finisaj cauciucat;

- oferă reglată performată, cu formă de spumă, pentru a vă proteja fața de spray și ploaie;

- reflectoarele fotoluminescente strălucesc în întuneric pentru a vă păstra vizibil noaptea;

- mâneci articulate pentru o mai mare libertate de mișcare;

Bluzon:

- design gât broască țestoasă care captează căldura corpului cu o eficiență sporită;

- cusături fixate și abia detectabile la contactul cu pielea pentru confort;

- tratată hidrofug rezistentă la apă (DWR);

4.3 Caracteristici de inocuitate material de execuție:

- pH între 3,5 ÷ 9,5;

- Coloranţii azoici care eliberează amine cancerigene, nu trebuie să fie detectabili (dacă este cazul);

- Emisiile de nichel din materialele metalice susceptibile să intre în contact prelungit cu pielea (de exemplu: butoni de fixare, fermoare) sub 0,5 μg/cm2 (dacă este cazul).

4.4  Aspect:

Să nu prezinte defecte de execuție cum ar fi:

a) nesimetria așezării colțurilor reverelor, gulerului, capacelor buzunarelor mai mari de 1 cm;

b) piese montate greșit (mâneci, buzunare, clape, plătci);

c) deformări ale pieselor sau produsului din cauza montării;

d) porțiuni pârlite sau decolorate, pete de apă de la călcat, diferențe de nuanță de culoare între piese componente;

e) nuanțe diferite de culoare pentru diferitele piese componente – mâneci, buzunare, altele;

f)  festonarea incompletă a butonierelor sau butoniere nefestonate sau netăiate, nasturi lipsă;

g) perforații/spărturi de ac, cusături înșirate, neîntărite, porțiuni scăpate, lipsa de cheițe la îmbinările de rezistență.

4.5 Abateri dimensionale:  +2% medie pe ambele direcţii după 5 cicluri de spălare indicate de producător şi dovedite prin buletin de la un laborator independent; adică max. 1,1% în urzeală şi max. 1,8 % în bătătură.

4.6 Rezistență la tracțiune:

Material de execuție: Minim 1200 N pe direcția urzelii; Minim 1000 N pe direcția bătăturii

Căptușeală: minim 300 N pe direcția urzelii şi minim 200 N pe direcția bătăturii

4.7 Rezistență la sfâșiere:

Material de execuție:

Minim 120 N pe direcția urzelii;

Minim 110 N pe direcția bătăturii

Căptușeală: minim 40 N pe direcția urzelii şi bătăturii

4.8 Rezistența culorilor: Producătorul să garanteze rezistența culorilor materialelor de execuție - min. nivelul 4 pe scara de gri, pentru rezistența vopsirilor la efectele transpirației, frecare, la spălare;

4.9 Izolația termică: Îmbrăcămintea de protecție împotriva frigului trebuie să aibă o valoare a izolației termice rezultantă de bază de min 0,15 m2 .K/W (1 clo) fără subvestimentar şi minim 0,31 m2 .K/W (2 clo) cu subvestimentar de tip B sau opțional cu subvestimentar de tip C (indicat de producător). Recomandările de utilizare pot fi conform Anexa C din EN 342 Izolația termică - se determină conform 5.1/EN 342 sau se calculează conf. ISO 9920 şi trebuie să fie în limitele din Anexa B/EN 342.

4.10 Rezistență la pătrunderea apei: Materialul exterior împreună cu oricare inserție etanșă la apă incorporată şi cusăturile acestora să fie impermeabile față de apă – să reziste fără apariția picăturilor la coloană de apă de cel 8000 Pa (80 cm coloană apă), clasa 1, înainte şi după tratament de curățare. Conform EN 342, funcție de rezistența la coloană de apă, se pot clasifica în două clase, astfel:

clasa 1: între 8000 Pa (80 cm coloană apă) şi 13000 Pa (130cm coloană apă);

clasa 2: peste 13000 Pa (130cm coloană apă).

Rezistență la pătrunderea apei corespunzător clasa 2 (si după curățare)

4.11 Rezistență la abraziune:

Materialul de execuție: Minim 1000 cicluri cu abraziv 00;

Căptușeală: minim 100 cicluri cu abraziv 00.

4.12 Rezistență îmbinări cusute: Minim 125 N, pentru orice tip de îmbinare.

4.13 Marcaje specifice tipului de produs:

Marcaj pe fiecare articol de îmbrăcăminte nelavabil, rezistent pe durata de viață a produsului, care să conțină:

a) denumirea producătorului;

b) număr de model;

c) natura fibrelor;

d) anul de fabricație;

e) mărime;

f) pictogramă frig;

g) instrucțiuni de întreținere (semne/pictograme);

4.14 Marcaj de conformitate: Să aibă aplicat în mod permanent (rezistent la frecare, spălare) marcajul de conformitate pe fiecare articol de îmbrăcăminte.

4.14 SISTEM DE MĂRIMI: definit explicit în fişa tehnică pentru alegerea corectă a mărimii căciulii cu apărători laterale (spre exemplu dacă mărimea reprezintă circumferinţa capului peste vârful urechii). Poate fi sistem de mărimi românesc sau internaţional, cu menţiunea ca prin fişa tehnică se vor indica concret dimensiunile generale.

4.15 Inscripționare pe față și pe spate potrivit machetei din ANEXA NR.1

4.16 Sistem de mărimi definit explicit în fişa tehnică, prin mărimea corespunzătoare a dimensiunilor principale ale corpului, exprimată în centimetri şi pictogramă de mărime.

Poate fi sistem de mărimi în sistem românesc (de ex:mărimi 46÷54, taliile I÷II) sau sistem internațional (L, M, XL, XXL...), cu indicarea dimensiunilor antropometrice conform tabelului de mai jos.

|  | Sistem mărimi și talii ales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interval dimensiuni bust (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni brat (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni sold (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni picior (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA DE VERIFICARE A CERINȚELOR DIN FISA TEHNICĂ NR. 5.5

| CERINȚE | DOVADA PRIVIND CONFORMAREA (se indică denumirea documentului din oferta tehnica și după caz , pagina/marca de produs sau orice alt indiciu) |
| --- | --- |
| FIȘA TEHNICĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU |  |
| - Denumirea produsului |  |
| - Domeniu de utilizare |  |
| - Caracteristici constructive fizico-mecanice, chimice, sau funcționale proprii produsului |  |
| - Alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului |  |
| - Termene de garanţie în depozitare |  |
| - Termene de garanţie în utilizare |  |
| - Copie declarație de conformitate UE |  |
| - Fișa de informații furnizată de producător sau documente care să conțină caracteristicile îndeplinite de produs și instrucțiuni pentru utilizatori, în limba română |  |
| - CARACTERISTICI ŞI CONDIŢII MINIME OBLIGATORII |  |
| - Materiale (pct.4.1) |  |
| - Construcţie generale şi realizare (pct.4.2) |  |
| - Caracteristici de inocuitate material de execuţie (pct.4.3) |  |
| - Aspect ( pct.4.4) |  |
| - Abateri dimensionale ( pct.4.5) |  |
| - Rezistență la tractiune ( pct.4.6) |  |
| - Rezistenţă la sfâşiere ( pct.4.7) |  |
| - Rezistența culorilor (pct.4.8) |  |
| - Izolația termică ( pct.4.9) |  |
| - Rezistență la pătrunderea apei pct.4.10) |  |
| - Rezistenţă la abraziune ( pct.4.11) |  |
| - Rezistenţă îmbinări cusute ( pct.4.12) |  |
| - Marcaj specific tipului de produs* ( pct.4.13) |  |
| - Marcaj de conformitate*( pct.4.14) |  |

*) Se precizează unde se regăsesc marcajele pe produsul prezentat

4.16 Sistem de mărimi definit explicit în fişa tehnică, prin mărimea corespunzătoare a dimensiunilor principale ale corpului, exprimată în centimetri şi pictogramă de mărime. Poate fi sistem de mărimi în sistem românesc (de ex:mărimi 46÷54, taliile I÷II) sau sistem internațional (L, M, XL, XXL...), cu indicarea dimensiunilor antropometrice conform tabelului de mai jos.

|  | Sistem mărimi și talii ales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interval dimensiuni bust (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni brat (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni sold (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni picior (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,