Fisa Tehnica nr. 1

STATIE DE REINCARCARE RAPIDA MINIM 72KW (DC MIN 50kW + AC 22kW)

Nr. buc – 3 buc

|  | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator (denumire, adresa, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri tehnici si functionali: |  |  |
| 1 | Statie de reincarcare - Multistandard |  |  |
| 1.1 | Statie de reincarcare cu functionare in curent continuu si alternativ care sa permita incarcarea simultana a 2 automobile electrice |  |  |
| 1.2 | Alimentare : 3-phase 260-530Vac / 50Hz - 60Hz |  |  |
| 1.3 | Grad de protectie min IP 55 |  |  |
| 1.4 | Rezistenta antivandal IK 10 |  |  |
| 1.5 | Echipata cu Conector pe cablu tip CCS Combo 2 – curent continuu, conform standard EN 62196-3 |  |  |
| 1.6 | Echipata cu Conector pe cablu tip CHAde MO– curent continuu – OPTIONAL |  |  |
| 1.7 | Echipata cu Conector pe cablu tip Type 2 – curent alternativ, conform standard EN 62196-2 |  |  |
| 1.8 | Curent de alimentare maxim admis: 125A |  |  |
| 1.9 | Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V |  |  |
| 1.10 | Curent de iesire maxim admis DC : 125 A |  |  |
| 1.11 | Tensiune de alimentare DC: 1000V |  |  |
| 1.12 | Curent de iesire maxim admis AC: 63A |  |  |
| 1.13 | Tensiune de alimentare maxim admisa AC: 400V |  |  |
| 1.14 | Carcasa otel statie |  |  |
| 1.15 | Temperatura de operare: -30oC - +50oC |  |  |
| 1.16 | Putere de incarcare >/=50KW in curent continuu |  |  |
| 1.17 | Putere de incarcare >/=22KW in curent alternativ |  |  |
| 1.18 | Meniu de functionare in limba romana, engleza si minim alte 2 limbi de circulatie internationala |  |  |
| 1.19 | Statia va fi echipata cu protectie diferentiala de 30mA |  |  |
| 2 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 2.2 | Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851 |  |  |
| 2.3 | Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC |  |  |
| 2.3 | Statiile vor respecta EC EMC directive 2014/30/UE - EN 61000-6-1; EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |  |  |

Fisa Tehnica nr. 2

STATIE DE REINCARCARE LENTA 44 KW (AC 2 x 22 kW)

Nr. buc – 3

|  | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator (denumire, adresa, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri tehnici si functionali: |  |  |
| 1 | Statie de reincarcare |  |  |
| 1.1 | Statie de reincarcare cu functionare in curent alternativ care sa permita incarcarea simultana a 2 automobile electrice |  |  |
| 1.2 | Alimentare: 3-phase 380-400Vac / 50Hz - 60Hz |  |  |
| 1.3 | Grad de protectie min IP 55 |  |  |
| 1.4 | Rezistenta antivandal IK 10 |  |  |
| 1.5 | Echipata cu Conector pe cablu tip Type 2 – curent alternativ, conform standard EN 62196-2 (echipare cablu si conector tip Type 2) |  |  |
| 1.6 | Curent de alimentare maxim admis: 2 x 32A |  |  |
| 1.7 | Tensiune de alimentare maxim admisa: 400V |  |  |
| 1.8 | Temperatura de operare: -25oC - +50oC |  |  |
| 1.9 | Putere de incarcare = 44 KW (2 x 22 KW in curent alternativ) |  |  |
| 1.10 | Meniu de functionare in limba romana, engleza si minim alte 2 limbi de circulatie internationala |  |  |
| 2 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 2.2 | Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851 |  |  |
| 2.3 | Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC |  |  |