Nr. inregistrare 3705 / 22.05.2025          						APROBAT

MANAGER

Dr. Grigore Camelia

Nr. Referință 11411672/2025/2065/130/I.3.3./ 26, 29

SECŢIUNEA III

CAIET SARCINI

SOLUȚIE DE INFRASTRUCTURA IT (HARDWARE, SOLUȚII SOFTWARE ȘI SERVICII) ÎN CADRUL PROIECTULUI “DIGITALIZAREA SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”

Cod CPV	 PRINCIPAL     48821000-9 Servere de reţea

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Neîndeplinirea TUTUROR cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. a din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse

2.1. Informaţii despre Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este o unitate sanitară publică cu paturi – spital de specialitate, de urgență, cu nivel de competență IIB - în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu personalitate juridică, care asigură asistența medicală a tuturor pacienților cu vârste între 0-18 ani din județul Sibiu și din județele limitrofe.

Spitalul acordă servicii medicale spitalicești, de urgență, ambulatorii de specialitate, paraclinice și stomatologice, în cadrul secțiilor, compartimentelor, cabinetelor de specialitate și laboratoarelor din structură.

Totodată, Spitalul desfășoară și activitate de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală și educație continuă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este un spital multipavilionar care funcționează în 4 locații diferite din Mun. Sibiu, astfel:

- Sectiile medicale - Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4, Str. Ghe. Barițiu nr. 1-3 și Str. Transilvaniei nr. 2-4.

- Sector administrativ (management, birouri, magazii centrale de materiale si alimente) – Str. Stefan cel Mare nr. 4

Sediul social al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, înscris în actele oficiale, este cel de la locația din Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr.2-4.

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

În martie 2025, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu Municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Sanatatii, în calitate de coordonator de reforme si investitii pentru PNRR, Componenta 7, Investitia Specifica I3.3, contractul de finanțare nr. 2065/130/I.3.3/10.03.2025 având ca obiect implementarea proiectului “DIGITALIZAREA SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare digitală I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, COD APEL MS-733.

Prin aceasta achizitie, alături de celelalte proceduri de atribuire incluse în proiect, se intenționează a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv creșterea calității serviciilor de sănătate, a siguranței și satisfacției pacienților și personalului din cadrul unității sanitare, prin modernizarea sistemelor informatice și a infrastructurii digitale (software, aplicații și hardware).

Actualmente, infrastructura IT a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu este structurata astfel :

Rețeaua de date existentă în cadrul instituției noastre cuprinde următoarele patru locații conectate prin tunele VPN, prin operatorul Vodafone.

- Secțiile de Pediatrie I si Pediatrie II cu locație in Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 ;

- Clinica Luther cu locație in Str. George Barițiu nr. 1-3 ;

- Clinica de boli infecțioase cu locație in Str. Transilvaniei nr. 2-4 ;

- Sediul Administrativ cu locație in Str. Stefan cel Mare nr. 4.

Rețeaua de date a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu este o topologie de rețea cablată “în stea” fiecare nod principal din clădirile conectate la rețea este legat prin fibră optică iar local în clădiri rețeaua este cablată folosind cabluri UTP de tip CAT6 sau CAT5E.

Rețeaua de date conține următoarele elemente de rețea :

- Elemente pasive de rețea :

- prize de rețea cat 5e si 6 ;

- trasee de cablu cat 5e si 6 ;

- patch panel cat 5 si 6 ;

- rack-uri.

2. Elemente active de retea :

a) Switch-uri Allied Telesis, Cisco, TP-Link cu 5, 8, 16 si 24 port cu si fără management ;

b) Switch-uri Cisco, 24, 48 port UTP si 2, 4 port FO cu management, media convertoare pentru conectare switch-uri FO si ISP ;

c) Routere Cisco si Fortigate ;

- in 3 dintre locațiile spitalului (Str. George Baritiu nr. 1-3, Str. Transilvaniei nr. 2-4 si Str. Stefan cel Mare nr. 4) exista o soluție de securitate prin routere de retea Fortigate ce oferă securitate (Anti-Spam, Anti-Virus, Web Filtering, Application Filtering, Anti-Botnet, TrafficShapping, Anti-DDoS), iar in locația din Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, o soluție de securitate bazata pe routere Cisco.

Prin implementarea proiectului se dorește unificarea soluțiilor de securitate din toate locațiile spitalului.

d) Unități de backup :

- in 2 dintre locațiile spitalului (Str. George Baritiu nr. 1-3 si Str. Stefan cel Mare nr. 4) exista o soluție de backup bazata pe NAS Synology iar in locația din Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 una bazata pe Cisco.

e) Servere Dell, Cisco :

- Server ce deservește sistemul informatic integrat medical ATLASMED și DMS ;

- Server ce deservește aplicația de imagistică, cu rol de PACS și postprocesare imagistică medicală ;

- Server ce deservește aplicația de contabilitate administrare gestiuni și personal ;

- Server de domeniu ACTIVE DIRECTORY ce deservește administrarea politicilor de acces și resursele din cadrul rețelei informatice ;

- Server de pontaj pentru administrarea aplicației de personal ;

f) Unități PC, notebook ;

g) Imprimante de rețea.

Contextul actual al infrastructurii IT

- Infrastructura IT existentă în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie este caracterizată de un grad ridicat de fragmentare, uzură tehnologică și o lipsă acută de mecanisme de securitate cibernetică moderne. Majoritatea echipamentelor aflate în uz sunt la finalul ciclului de viață (end of life / end of production), ceea ce îngreunează atât mentenanța, cât și integrarea noilor sisteme medicale și administrative.

- Sistemele de operare de tip Windows Server 2008/2012 nu mai beneficiază de suport oficial, crescând riscul vulnerabilităților critice. Platforma de virtualizare actuală este incompatibilă cu actualizările moderne, iar soluția de stocare este depășită tehnic de peste 2 ani, creând un risc semnificativ privind securitatea și integritatea datelor medicale. Nu există soluții viabile de backup și disaster recovery, iar arhitectura actuală nu permite protecție împotriva atacurilor cibernetice sau pierderii datelor.

- Rețeaua de date este construită pe cabluri UTP de categorie inferioară, implementate etapizat și cascadat, ceea ce duce la frecvente întreruperi și dificultăți în diagnosticarea problemelor. Lipsa unui sistem modern de monitorizare a echipamentelor și evenimentelor de securitate amplifică aceste probleme.

2.3. Beneficii asteptate:

Obiectivele achiziției de infrastructura IT :

- Modernizarea infrastructurii IT principale prin achiziția de echipamente hardware de ultimă generație.

- Asigurarea unui nivel ridicat de securitate cibernetică, protecție a datelor și reziliență în fața atacurilor informatice sau dezastrelor.

- Asigurarea interconectării eficiente a celor 4 sedii ale spitalului prin rețelistică modernă și infrastructură de firewall unitară.

Beneficiile implementării proiectului :

Infrastructură IT modernizată :

- Înlocuirea completă a serverelor și stocării permite timpi de răspuns mult reduși și acces eficient la aplicații.

- Implementarea unei rețele de date de mare viteză si a unor firewall-uri unitare permite interconectarea celor 4 locații ale spitalului.

- Sistemele moderne de management și monitorizare ale rețelei permit intervenția pro activă și reducerea întreruperilor.

Securitate și protecția datelor :

- Soluțiile de firewall cu funcții UTM asigură protecție unificată împotriva amenințărilor informatice, stabilirea unor politici de firewall unitare.

- Switch-uri cu management care suporta implementarea de VLAN-uri permit segmentarea rețelei, implementarea de ACL-uri ;

- Platforma SIEM permite detectarea, corectarea și raportarea incidentelor de securitate în timp real.

- Sistemele de operare și echipamentele hardware vor fi actualizate permanent, reducând riscurile exploatărilor critice.

Backup și continuitate operațională :

- Implementarea unei arhitecturi de backup B2D2T (Backup to Disk to Tape) permite salvarea și restaurarea datelor în caz de dezastru.

- Software-ul de backup automat oferă redundanță și protecție pentru toate serverele și aplicațiile critice.

- Datele sensibile sunt stocate în siguranță, conform cerințelor legale și operaționale.

Suport pentru digitalizare :

- Infrastructura modernă permite implementarea de aplicații clinice și administrative moderne (dosar medical electronic, management pacient, BI, gestiune resurse, etc.)

- Crește eficiența și calitatea actului medical prin digitalizarea proceselor și accesul rapid la informații esențiale.

Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în  fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.1.1. Produse solicitate

|  | Denumire | Cantitate | Preț unitar estimat – lei, fără TVA | Valoare totală estimată – lei, fără TVA | Termen minim de garantie a produsului / serviciului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente de infrastructură IT Cod 48821000-9 Servere de reţea |  |  |  |  |
| 1.1 | Cabinet retea 42U + 2 UPS + 2 PDU + KVM + KMM | 1 buc | 54.500,00 | 54.500,00 | 36 luni sau 24 luni |
| 1.2 | Sistem aer conditionat | 2 buc | 5.950,00 | 11.900,00 | 36 luni |
| 1.3 | Sistem monitorizare temperatura si umiditate sala server | 1 buc | 7.200,00 | 7.200,00 | 24 luni |
| 1.4 | Server cluster | 2 buc | 80.550,00 | 161.100,00 | 36 luni |
| 1.5 | Server active directory | 1 buc | 16.600,00 | 16.600,00 | 36 luni |
| 1.6 | Server backup | 1 buc | 39.000,00 | 39.000,00 | 36 luni |
| 1.7 | Solutie stocare | 1 buc | 822.504,88 | 822.504,88 | 36 luni |
| 1.8 | Unitate NAS | 1 buc | 39.450,00 | 39.450,00 | 36 luni |
| 1.9 | Librarie banda | 1 buc | 100.150,00 | 100.150,00 | 36 luni |
| 1.10 | Echipament router/firewall | 2 buc | 64.000,00 | 128.000,00 | 36 luni |
| 1.11 | Switch SAN | 2 buc | 20.900,00 | 41.800,00 | 36 luni |
| 1.12 | Switch de retea de tip 1 | 2 buc | 28.500,00 | 57.000,00 | 36 luni |
| 1.13 | Switch de retea de tip 2 | 2 buc | 23.000,00 | 46.000,00 | 36 luni |
| 1.14 | Alimentator switch de retea | 4 buc | 2.450,00 | 9.800,00 | 24 luni |
| 1.15 | Switch de retea de tip 3 | 12 buc | 2.841,66 | 34.100,00 | 36 luni |
| 1.16 | Materiale cablare rack (cabluri, mufe, coliere, cabluri FC) | 1 set | 3.847,38 | 3.847,38 | 36 luni |
|  | Total |  |  | 1.572.952,26 |  |
| 2 | Software pentru monitorizarea retelei IT, back up datelor si managementul evenimentelor de securitate, licente CAL pentru acces la server, licente soft baze de date Cod CPV 48219500-1 Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter |  |  |  |  |
| 2.1 | Licenta soft backup | 1 buc | 51.500,00 | 51.500,00 | 36 luni |
| 2.2 | Licenta Windows 2022 User CAL (sau echivalent) | 2 buc | 10.500,00 | 21.000,00 | 36 luni |
| 2.3 | Licenta server de baze de date | 1 buc | 29.900,00 | 29.900,00 | 36 luni |
| 2.4 | Soft management switchuri de retea | 1 buc | 25.000,00 | 25.000,00 | 36 luni |
| 2.5 | Logsign SIEM (managementul logurilor, alertelor, securitate) | 1 buc | 214.100,00 | 214.100,00 | 36 luni |
|  | Total |  |  | 341.500,00 |  |
| 3 | Servicii de montaj, instalare și configurare echipamente infrastructură IT Cod CPV 72710000-0 Servicii de reţele locale |  |  |  |  |
| 3.1 | Servicii de montaj, instalare și configurare echipamente infrastructură IT | 1 buc | 157.777,00 | 157.777,00 | 24 luni |
|  | Total general (1+2+3) |  |  | 2.072.229,26 |  |

I. ECHIPAMENTE DE INFRASTRUCTURĂ IT

- CABINET RETEA 42U CARE INCLUDE: 2 UPS + 2 PDU + 1 KVM + 1 KMM

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BUCATA (cu componenta de mai jos) | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 sau 36 luni – conform solicitarilor pentru fiecare produs din tabelul de mai jos |

|  | Cabinet retea 42U care include: 2 UPS + 2 PDU + 1 KVM + 1 KMM |  | Durata minima de garantie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire produs | Cantitate |  |
| 1 | Cabinet de retea | 1 buc | 36 luni |
| 2 | Unitate UPS | 2 buc | 36 luni |
| 3 | Unitate PDU | 2 buc | 24 luni |
| 4 | SWITCH KVM | 1 buc | 36 luni |
| 5 | SWITCH KMM | 1 buc | 36 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
| 1. | Cabinet de retea – 1 bucata |  |  |
| 1.1 | Dimensiune cabinet: minim 19 inch |  |  |
| 1.2 | Inaltime cabinet: minim 42U, maxim 43U |  |  |
| 1.3 | Latime: minim 75 cm |  |  |
| 1.4 | Adancime: minim 120 cm |  |  |
| 1.5 | Standarde: UL 2416, EIA-310E |  |  |
| 1.6 | Securitate: Usa cu cheie |  |  |
| 1.7 | Uşi şi panouri laterale cu chei identice |  |  |
| 1.8 | Panouri laterale |  |  |
| 1.9 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 1.10 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 1.11 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 2. | Unitate UPS – 2 buc |  |  |
| 2.1 | Model: Rackabil |  |  |
| 2.2 | Înălţime: maxim 2U |  |  |
| 2.3 | Porturi de conectare: |  |  |
| 2.4 | - minim 1 x RS-232 |  |  |
| 2.5 | - minim 1 x USB |  |  |
| 2.6 | - minim 1 x port RJ45 |  |  |
| 2.7 | Afisaj LCD sau echivalent |  |  |
| 2.8 | Unda iesire: Sinusoidala sau echivalenta |  |  |
| 2.9 | Putere de iesire: |  |  |
| 2.10 | - minim 2700 Watt / minim 3000 VA |  |  |
| 2.11 | Plaja tensiune de intrare |  |  |
| 2.12 | - AC 220/230/240 V |  |  |
| 2.13 | - AC: 160 - 275 V |  |  |
| 2.14 | Plaja tensiune de iesire nominala: |  |  |
| 2.15 | Plaja frecventa 50-60 Hz |  |  |
| 2.16 | Conexiuni de intrare: |  |  |
| 2.17 | - minim 2 x conector IEC 60320 C19 |  |  |
| 2.18 | - minim 1 x conector IEC 60320 C20 |  |  |
| 2.19 | Conexiuni de iesire: |  |  |
| 2.20 | - minim 8 x conector IEC 60320 C13 |  |  |
| 2.21 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 2.22 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 2.23 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 2.24 | Produsul sa indeplineasca criterii de eficienta energetica optimizata |  |  |
| 3. | Unitate PDU – 2 buc |  |  |
| 3.1 | Tip echipament: bara alimentare cu tensiune |  |  |
| 3.2 | Asezare in cabinet: verticala |  |  |
| 3.3 | Model: Rackabil |  |  |
| 3.4 | Conectori de iesire: |  |  |
| 3.5 | - minim 20 x IEC 60320 C13 |  |  |
| 3.6 | - minim 4 x IEC 60320 C19 |  |  |
| 3.7 | Limita curent intrare: minim 16A |  |  |
| 3.8 | Cablu alimentare: minim 3m |  |  |
| 3.9 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 3.10 | Declaratie de conformitate UE a producatorului cel putin cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent si cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent |  |  |
| 3.11 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 3.12 | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |
| 3.13 | Produsul sa indeplineasca criterii de eficienta energetica optimizata |  |  |
| 4. | SWITCH KVM – 1 buc |  |  |
| 4.1 | Tip: Rackabil |  |  |
| 4.2 | Inaltime carcasa: minim 1U |  |  |
| 4.3 | Numar porturi KVM: minim 8 |  |  |
| 4.4 | Rezolutie maxima: minim 1600 x 1200 |  |  |
| 4.5 | Porturi interfata: |  |  |
| 4.6 | - minim 1 x mouse/tastatura conector PS/2 sau USB |  |  |
| 4.7 | - minim 8 x KVM RJ-45 |  |  |
| 4.8 | - minim 1 x tastatura (USB) / mouse (USB) |  |  |
| 4.9 | - minim 1 x port VGA |  |  |
| 4.10 | Cabluri KVM incluse |  |  |
| 4.11 | Kit montaj in rack cabinet: inclus |  |  |
| 4.12 | Tensiune de alimentare AC 120/230 V |  |  |
| 4.13 | Plaja temperatura de operare: 0-50 grade celsius |  |  |
| 4.14 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 4.15 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 4.16 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 5. | SWITCH KMM – 1 buc |  |  |
| 5.1 | Inaltime: maxim 1U |  |  |
| 5.2 | Marimea diagonalei: minim 18.5" |  |  |
| 5.3 | Rezolutie nativa WXGA: minim 1366 x 768 |  |  |
| 5.4 | Tip display KVM console / TFT active matrix sau echivalent |  |  |
| 5.5 | Numar culori: minim 16.7 millioane |  |  |
| 5.6 | Interfata mouse/tastatura USB |  |  |
| 5.7 | Porturi interfata: |  |  |
| 5.8 | - minim 2 x USB 3.0 |  |  |
| 5.9 | - minim1 x VGA (DB-15) |  |  |
| 5.10 | Sa suporte minim standardele: Plug and Play, VESA DPMS, RoHS |  |  |
| 5.11 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 5.12 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 5.13 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 6 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 6.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 6.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 7 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 7.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 8 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 8.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 9 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 9.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24/36 luni de la data punerii în funcţiune – dupa caz, conform solicitarii la fiecare produs de mai sus |  |  |
| 10 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 10.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 10.2 | Timpul maxim pentru intervenţie: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 10.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 10.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 11 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 11.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 12 | ALTE CERINTE |  |  |
| 12.1 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 12.2 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 12.3 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SISTEM AER CONDIȚIONAT – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucati | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Sistem Aer Condiționat – 2 buc |  |  |
| 1 | Tip constructiv: Split |  |  |
| 2 | Tehnologie: invertor de curent continuu |  |  |
| 3 | Capacitate racire: minim 18.000 BTU/ora |  |  |
| 4 | Clasa eficiență energetică racire: A++ sau echivalent |  |  |
| 5 | Clasa eficiență energetică încălzire climat mediu: A++ sau echivalent |  |  |
| 6 | Tip agent frigorific: R32 |  |  |
| 7 | Sa aiba sezon de încălzire mediu |  |  |
| 8 | Sa aiba Sezon de încălzire mai cald |  |  |
| 9 | Sa aiba functia “Racire” |  |  |
| 10 | Sa aiba functia “Incalzire” |  |  |
| 11 | Sa aiba telecomanda inclusa |  |  |
| 12 | Sa aiba kit instalare inclus |  |  |
| 13 | Sa aiba suport pentru unitate externa inclus |  |  |
| 14 | Sa aiba materiale auxiliare incluse (se va asigura necesarul de materiale pentru montarea si punerea in functie, fara alte costuri suplimentare pentru beneficiar) |  |  |
| 15 | Frecventa: minim 50 Hz |  |  |
| 16 | Servicii de manopera incluse |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 17 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 17.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 17.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 18 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 18.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 19 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 19.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 20 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 20.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 21 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 21.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 21.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 21.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 21.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 22 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 22.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 23 | ALTE CERINTE |  |  |
| 23.1 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 23.2 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 23.3 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 23.4 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 23.5 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURA SI UMIDITATE SALA SERVER – 1 BUC

| Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Specificatii tehnice sau cerinte de performanta minime | Specificatii tehnice sau cerinte de performata functionale extinse/dorite | Durata minima de garantie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucata | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE / ALTE CERINTE SPECIFICE MINIMALE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI | SPECIFICATII TEHNICE / ALTE CERINTE SPECIFICE OFERTATE | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerinte specifice in documentul original al producatorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | Sistem monitorizare temperatura si umiditate sala server – 1 buc |  |  |
| 1 | Caracteristici minimale sistem: |  |  |
| 2 | - minim 1 buc x hub conexiuni cu minim 8 porturi de conectare |  |  |
| 3 | - minim 1 buc x senzor pentru temperatura |  |  |
| 4 | - minim 1 buc x cablu de minim 3m, IP67 |  |  |
| 5 | - minim 1 buc x senzor detector de alimentare |  |  |
| 6 | - minim 1 buc x Gateway LAN pentru SMS, conectivitate RJ45; |  |  |
| 7 | - minim 1 buc x cablu GSM 2G extern de minim 3m; |  |  |
| 8 | - minim 1 buc x senzor de inundatie cu cablu de minim 3m |  |  |
| 9 | - minim 1 buc x alimentator 12V/0.5A |  |  |
| 10 | Functionalități: |  |  |
| 11 | -Standarde API minimale: open Api: SNMP, XML, netGSM (http, SOAP) |  |  |
| 12 | - Trimitere de mesaje fara software aditional |  |  |
| 13 | Controller cu urmatoarele functionalitati: |  |  |
| 14 | - minim 8x Intrare UNI/1 fir cu 1 fir; |  |  |
| 15 | - minim 4x intrare digitală; |  |  |
| 16 | - sa suporte minim 250.000 de înregistrări; |  |  |
| 17 | - minim 2x Ieșire releu NO/NC; |  |  |
| 18 | - minim 8x ieșire digitală virtuală |  |  |
| 19 | - minim 5x trape SNMP; |  |  |
| 20 | - minim 5x e-mail; |  |  |
| 21 | - minim 5x „SMS+Ring” (prin gateway GSM extern sau modem) |  |  |
| 22 | - Compatibilitate MQTT ca sa permita conectarea la IoT Hub, MS Azure, Bluemix Internet of Things și alte servicii cloud. |  |  |
| 23 | - conexiune prin LAN RJ45 |  |  |
| 24 | - configurare prin server web propriu |  |  |
| 25 | - trimitere de alerte prin e-mail, SMS, SNMP Trap |  |  |
| 26 | - posibilitate de monitorizare de la distanta utilizand o platforma web |  |  |
| 27 | Port administrare solutie: Retea RJ45 |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 28 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 28.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 28.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 29 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 29.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 30 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 30.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 31 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 31.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 32 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 32.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 32.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 32.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 32.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 33 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 33.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 34 | ALTE CERINTE |  |  |
| 34.1 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 34.2 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 34.3 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 34.4 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 34.5 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SERVER CLUSTER – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | Server cluster – 2 bucati |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - Format carcasa: rackabila |  |  |
| 3 | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
| 4 | - sa dispuna de sine montare in rack |  |  |
| 5 | - Masca frontala sa se poata incuia cu cheie, blocand astfel accesul la unitatile de disc |  |  |
| 6 | Caracteristici procesor: |  |  |
| 7 | - Xeon sau echivalent |  |  |
| 8 | - Frecventa minima 2.6 Ghz |  |  |
| 9 | - minim 8 nuclee, minim 16 fire de executie |  |  |
| 10 | - minim 16GT/s |  |  |
| 11 | - Putere maxim consumata 125W |  |  |
| 12 | - Minim 22 MB Cache |  |  |
| 13 | Procesor instalat: 2 buc |  |  |
| 14 | Caracteristici memorie: |  |  |
| 15 | - sa dispuna de minim 32 sloturi DDR5 |  |  |
| 16 | - sa dispuna de capacitate memorie maxim suportata: minim 8TB |  |  |
| 17 | - sa suporte rate de transfer de minim 5600MT/s |  |  |
| 18 | - sa suporte memorie RDIMM |  |  |
| 19 | - Capacitate memorie instalata: minim 512 GB, tip RDIMM sau echivalent |  |  |
| 20 | Caracteristici stocare: |  |  |
| 21 | - Minim 24 x 2.5” sloturi, incluzand minim 8 sloturi universal SAS/SATA/NVMe |  |  |
| 22 | - capacitate instalata: minim 2 x 240 GB SSD SATA Read Intensive Hot-plug |  |  |
| 23 | Sloturi disponibile pentru disk |  |  |
| 24 | -Minim 24 x 2.5” incluzand 8 sloturi universal SAS/SATA/NVMe |  |  |
| 25 | Controller RAID: |  |  |
| 26 | - sa suporte minim urmatoarele nivele RAID: 0,1,10; |  |  |
| 27 | - viteza minima 12Gb/s |  |  |
| 28 | Sa ofere suport minim pentru tehnologiile: |  |  |
| 29 | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
| 30 | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
| 31 | - S.M.A.R.T. |  |  |
| 32 | Caracteristici video: |  |  |
| 33 | - Integrat cu memorie video minim 16MB |  |  |
| 34 | - sa suporte maxim urmatoarea rezolutie: minim 1920x1200 60Hz |  |  |
| 35 | Porturi: |  |  |
| 36 | In spate: |  |  |
| 37 | - minim 2 x RJ45 |  |  |
| 38 | - minim 8 x SFP28 |  |  |
| 39 | - minim 1 x RJ45 (port management) |  |  |
| 340 | - minim 1 x VGA |  |  |
| 41 | - minim 1x USB 2.0 |  |  |
| 42 | - minim 1x USB 3.0 |  |  |
| 43 | In fata: |  |  |
| 44 | - minim 1 x USB 2.0 |  |  |
| 45 | - minim 1 x microUSB pentru management |  |  |
| 46 | - minim 1 x VGA |  |  |
| 47 | Sloturi PCI Express 3.0: - Minim 6x PCIe x8 + minim 2 PCIe x16 |  |  |
| 48 | Conectivitate: |  |  |
| 49 | - Minim 8 x 25GB SFP28 |  |  |
| 50 | - Minim 2 x 1GB Base-T |  |  |
| 51 | - Minim 2 x 32GB FC LC |  |  |
| 52 | - Minim 1 x 1GB Base-T pentru management |  |  |
| 53 | Sursa de alimentare: |  |  |
| 54 | Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 1100W fiecare, certificare Titanium |  |  |
| 55 | Securitate: |  |  |
| 56 | - TPM 2.0 minim v5, BitLocker. |  |  |
| 57 | - Posibilitate de a dezactiva butonul de power din BIOS |  |  |
| 58 | - Alertare la deschiderea carcasei |  |  |
| 59 | Management integrat la distanta: |  |  |
| 60 | - Licenta de management perpetua |  |  |
| 61 | Cu port dedicat Gigabit cu functiile: |  |  |
| 62 | Out of band, indiferent daca serverul este pornit sau nu sau daca are instalat sau nu sistem de operare. |  |  |
| 63 | Sa suporte urmatoarele functionalitati: |  |  |
| 64 | IPMI 2.0 |  |  |
| 65 | DCMI 1.5 |  |  |
| 66 | Linie de comandă Racadm (locală/la distanță) |  |  |
| 67 | SSH |  |  |
| 68 | Redirecționare serială |  |  |
| 69 | WSMAN |  |  |
| 70 | Etichetare VLAN |  |  |
| 71 | Ipv4, Ipv6 |  |  |
| 72 | DHCP cu Zero Touch |  |  |
| 73 | NFS v4 |  |  |
| 74 | AD, LDAP |  |  |
| 75 | Autentificare cu doi factori |  |  |
| 76 | Conectare unică |  |  |
| 77 | Modul de blocare |  |  |
| 78 | Virtual Media |  |  |
| 79 | Partajarea fișierelor de la distanță |  |  |
| 80 | Consola virtuală |  |  |
| 81 | Partiții Flash virtuale |  |  |
| 82 | Limitarea puterii |  |  |
| 83 | Alertă prin e-mail |  |  |
| 84 | Actualizare automată |  |  |
| 85 | Implementarea sistemului de operare la distanță |  |  |
| 86 | Syslog la distanță |  |  |
| 87 | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare si hipervizoare: |  |  |
| 88 | - Canonical Ubuntu Server LTS |  |  |
| 89 | - Citrix Hypervisor |  |  |
| 90 | - Microsoft Windows Server with Hyper-V |  |  |
| 91 | - Red Hat Enterprise Linux |  |  |
| 92 | - SUSE Linux Enterprise Server |  |  |
| 93 | - VMware ESXi |  |  |
| 94 | Sistem de operare inclus: |  |  |
| 95 | - Microsoft Windows Server Datacenter 2022 sau 2025 |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 96 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 96.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 96.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 97 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 97.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 97.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 98 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 98.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 99 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 99.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 100 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 100.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 100.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 100.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 100.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 101 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 101.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 102 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 102.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 103 | ALTE CERINTE |  |  |
| 103.1 | Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu solutia de monitorizare CENTREON exista in reteaua spitalului. |  |  |
| 103.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 103.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 103.4 | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |
| 103.5 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 103.6 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 103.7 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SERVER ACTIVE DIRECTORY – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | Server active directory – 1 buc |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - Format carcasa: rackabila |  |  |
| 3 | - Inaltime: maxim 1U |  |  |
| 4 | - Șine de montare in rack cu brat de management al cablurilor inclus |  |  |
| 5 | - Masca frontala sa se poate incuia cu cheie, blocand astfel accesul la unitatile de disc |  |  |
| 6 | Caracteristici procesor: |  |  |
| 7 | - Xeon sau echivalent |  |  |
| 8 | - Frecventa de baza minim 2.6Ghz |  |  |
| 9 | - Minim 4 nuclee si minim 4 fire de executie |  |  |
| 10 | - Putere maxima consumata 55W |  |  |
| 11 | - Minim 12MB Cache |  |  |
| 12 | - Procesor instalat: 1 |  |  |
| 13 | Caracteristici memorie: |  |  |
| 14 | - minim 4 sloturi DDR5 |  |  |
| 15 | - sa dispuna de minim 4 sloturi DDR5 si sa ofere suport pentru 128 GB capacitate instalabila |  |  |
| 16 | - Memorie instalata: minim 32GB |  |  |
| 17 | Caracteristici stocare: |  |  |
| 18 | - minim 2 x 480 GB SSD SATA 6Gbps Hot-Plug |  |  |
| 19 | Controller RAID: |  |  |
| 20 | Sa suporte minim urmatoarele nivele RAID: 0,1,10 |  |  |
| 21 | Viteza minim 12Gb/s |  |  |
| 22 | Sa ofere suport pentru tehnologiile: |  |  |
| 23 | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
| 24 | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
| 25 | - S.M.A.R.T |  |  |
| 26 | Porturi: |  |  |
| 27 | In spate: |  |  |
| 28 | - minim 2 x RJ45 |  |  |
| 29 | - minim 1 x RJ 45 (pentru management) |  |  |
| 30 | - minim 1 x USB 3.2 Gen1 |  |  |
| 31 | - minim 1 x USB 2.0 |  |  |
| 32 | - minim 1 x VGA |  |  |
| 33 | - minim 1 x Serial |  |  |
| 34 | Frontal: |  |  |
| 35 | - minim 1 x USB 2.0 |  |  |
| 36 | -minim 1 x microUSB 2.0 pentru management |  |  |
| 37 | Intern: |  |  |
| 38 | - minim 1 x USB 3.2 Gen1 |  |  |
| 39 | Sloturi pentru disk: |  |  |
| 40 | - minim 8 x 2.5” de tip Hot-Plug |  |  |
| 41 | Sloturi PCI Express 3.0: |  |  |
| 42 | - minim 2 slot PCIe x8 |  |  |
| 43 | Conectivitate: |  |  |
| 44 | - minim 2 x 1GB Base-T RJ45 pe placa de baza (sa nu ocupe din slot-urile PCI Express) |  |  |
| 45 | - minim 1 x 1GB Base-T RJ45 pentru management (sa nu ocupe din slot-urile PCI Express) |  |  |
| 46 | Securitate: |  |  |
| 47 | -TPM 2.0 minim v5, BitLocker. |  |  |
| 48 | Management integrat la distanta: |  |  |
| 49 | Cu port dedicat Gigabit cu functiile: |  |  |
| 50 | Out of band, indiferent daca serverul este pornit sau nu sau daca are instalat sau nu sistem de operare. |  |  |
| 51 | Sa suporte urmatoarele functionalitati: |  |  |
| 52 | IPMI 2.0 |  |  |
| 53 | Servicii de director (AD, LDAP) |  |  |
| 54 | DCMI 1.5 |  |  |
| 55 | Linie de comandă Racadm (locală/la distanță) |  |  |
| 56 | SSH |  |  |
| 57 | Redirecționare serială |  |  |
| 58 | Colaborare în Consola Virtuală |  |  |
| 59 | WSMAN |  |  |
| 60 | Etichetare VLAN |  |  |
| 61 | Ipv4, Ipv6 |  |  |
| 62 | DHCP |  |  |
| 63 | NFS v4 |  |  |
| 64 | Criptare SSL |  |  |
| 65 | blocare IP |  |  |
| 66 | Autentificare PK |  |  |
| 67 | Controlul puterii |  |  |
| 68 | Modul de blocare |  |  |
| 69 | Control de pornire |  |  |
| 70 | Serial-over-LAN |  |  |
| 71 | Contor de putere în timp real |  |  |
| 72 | Monitorizarea temperaturii |  |  |
| 73 | Monitorizare completă fără agent |  |  |
| 74 | Monitorizarea predictivă a defecțiunilor |  |  |
| 75 | Alertă prin e-mail |  |  |
| 76 | Conectare unică |  |  |
| 77 | DHCP cu zero atingere |  |  |
| 78 | Alerte pentru uzura excesivă a SSD-ului |  |  |
| 79 | Actualizare de la distanță fără agent |  |  |
| 80 | Implementarea sistemului de operare la distanță |  |  |
| 81 | Sursă alimentare: |  |  |
| 82 | - Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 700W fiecare, certificare Titanium |  |  |
| 83 | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare si hipervizoare: |  |  |
| 84 | - Canonical Ubuntu Server LTS |  |  |
| 85 | - Microsoft Windows Server with Hyper-V |  |  |
| 86 | - Red Hat Enterprise Linux |  |  |
| 87 | - SUSE Linux Enterprise Server |  |  |
| 88 | - VMware ESXi |  |  |
| 89 | Sistem de operare inclus: |  |  |
| 90 | - Microsoft Windows Server Standard 2022 sau 2025 |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 100 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 100.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 100.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 101 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 101.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 101.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 102 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 102.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 103. | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 103.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 104 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 104.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 104.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 104.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 104.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 105 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 105.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 106 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 106.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 107 | ALTE CERINTE |  |  |
| 107.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 107.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 107.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 107.4 | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |
| 107.5 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 107.6 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 107.7 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SERVER BACKUP – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | SERVER BACKUP – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | -Format carcasa: Rackabila |  |  |
| 3 | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
| 4 | - sa dispuna de sine montare in rack |  |  |
| 5 | - Masca frontala sa se poate incuia cu cheie, blocand astfel accesul la unitatile de disc |  |  |
| 6 | Caracteristici procesor: |  |  |
| 7 | - Xeon sau echivalent |  |  |
| 8 | - Frecventa minima 2.6Ghz |  |  |
| 9 | - Minim 8 nuclee si minim 16 fire de executie 16GT/s |  |  |
| 10 | - Putere maxim consumata 125W |  |  |
| 11 | - Minim 22 MB Cache |  |  |
| 12 | Suport pentru minim 2 procesoare |  |  |
| 13 | - Procesor instalat 1 |  |  |
| 14 | Caracteristici memorie: |  |  |
| 15 | - sa dispuna de minim 16 sloturi DDR5 |  |  |
| 16 | - capacitate maxima: minim 1TB |  |  |
| 17 | - sa suporte minim urmatoarea rata de transfer: 5600MT/s. |  |  |
| 18 | - sa suporte memorie de tip RDIMM |  |  |
| 19 | - Capacitate memorie instalata: minim 64GB |  |  |
| 20 | Caracteristici stocare: |  |  |
| 21 | - minim 2 x 480 GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-plug |  |  |
| 22 | - minim 4 x 4 TB HDD SATA 6Gbps Hot-plug |  |  |
| 23 | Unitati de stocare optionale: |  |  |
| 24 | - sa ofere suport pentru instalarea ulterioara a doua SSD-uri de tip NVMe M.2 de capacitate 960GB fiecare, configurate in RAID 1 pentru a putea fi folosite la instalarea sistemului de operare |  |  |
| 25 | Sloturi de disk disponibile |  |  |
| 26 | -Minim 8 x 3.5” de tip hot plug |  |  |
| 27 | Controller RAID: |  |  |
| 28 | Sa suporte minim urmatoarele nivele RAID: 0,1,5,6,10,50,60; |  |  |
| 29 | Sa ofere suport pentru unitatile de tip NVMe |  |  |
| 30 | Memorie cache minim 8 GB DDR4 2666 MT/s cache |  |  |
| 31 | Sa ofere suport pentru tehnologiile: |  |  |
| 32 | - Online Capacity Expansion (OCE) |  |  |
| 33 | - Online RAID Level Migration (RLM) |  |  |
| 34 | Caracteristici video: |  |  |
| 35 | -Integrat cu memorie video minim 16MB |  |  |
| 36 | -Rezolutie maxima suportata: minim 1920x1200 60Hz |  |  |
| 37 | Porturi: |  |  |
| 38 | In spate: |  |  |
| 39 | - minim 2 x RJ45 |  |  |
| 40 | - minim 2 x SFP28 |  |  |
| 41 | - minim 1 x RJ45 (port management) |  |  |
| 42 | - minim 1 x VGA |  |  |
| 43 | - minim 1x USB 2.0 |  |  |
| 44 | - minim 1x USB 3.0 |  |  |
| 45 | Frontal: |  |  |
| 46 | -minim 1 x USB 2.0 |  |  |
| 47 | - minim 1 x microUSB pentru management |  |  |
| 48 | - minim 1 x VGA |  |  |
| 49 | Sloturi PCI Express 3.0: |  |  |
| 50 | - minim 1x PCIe x16 + minim 1x PCIe x4 |  |  |
| 51 | Conectivitate: |  |  |
| 52 | - minim 2 x 25GbE SFP28 |  |  |
| 53 | - minim 2 x 1GB Base-T |  |  |
| 54 | - minim 2 x SFP FC32 LC |  |  |
| 55 | - minim1 x 1GB Base-T pentru management |  |  |
| 56 | Securitate: |  |  |
| 57 | - Alertare la deschiderea carcasei. |  |  |
| 58 | - sa aiba posibilitatea de a dezactiva butonul de power din BIOS |  |  |
| 59 | -TPM 2.0 minim v3, BitLocker. |  |  |
| 60 | Sursă alimentare: |  |  |
| 61 | - Doua surse (configuratie redundanta) de tip hot plug, minim 1100W fiecare, certificare Titanium |  |  |
| 62 | Ventilatoare: |  |  |
| 63 | - minim 5 ventilatoare instalate |  |  |
| 64 | - Serverul sa isi poata modifica viteza ventilatoarelor in functie de incarcare |  |  |
| 65 | - Echipamentul sa prezinte si optiunea de a instala accesorii pentru racirea cu lichid |  |  |
| 66 | Temperatura de operare (continua): 10⁰ - 35⁰C |  |  |
| 67 | Management integrat de la distanta: |  |  |
| 68 | - Minim 1 port dedicat de viteza gigabit cu functiile: |  |  |
| 69 | Out of band, indiferent daca serverul este pornit sau nu sau daca are instalat sau nu sistem de operare |  |  |
| 70 | Sa suporte minim urmatoarele functionalitati: |  |  |
| 71 | IPMI 2.0 |  |  |
| 72 | DCMI 1.5 |  |  |
| 73 | Linie de comandă Racadm (locală/la distanță) |  |  |
| 74 | SSH |  |  |
| 75 | Redirecționare serială |  |  |
| 76 | WSMAN |  |  |
| 77 | Etichetare VLAN |  |  |
| 78 | Ipv4, Ipv6 |  |  |
| 79 | DHCP cu Zero Touch |  |  |
| 80 | NFS v4 |  |  |
| 81 | AD, LDAP |  |  |
| 82 | Autentificare cu doi factori |  |  |
| 83 | Conectare unică |  |  |
| 84 | Modul de blocare |  |  |
| 85 | Virtual Media |  |  |
| 86 | Partajarea fișierelor de la distanță |  |  |
| 87 | Consola virtuală |  |  |
| 88 | Partiții Flash virtuale |  |  |
| 89 | Limitarea puterii |  |  |
| 90 | Alertă prin e-mail |  |  |
| 91 | Actualizare automată |  |  |
| 92 | Implementarea sistemului de operare la distanță |  |  |
| 93 | Syslog la distanță |  |  |
| 94 | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare si hipervizoare: |  |  |
| 95 | - Canonical Ubuntu Server LTS. |  |  |
| 96 | - Citrix Hypervisor. |  |  |
| 97 | - Microsoft Windows Server with Hyper-V. |  |  |
| 98 | - Red Hat Enterprise Linux. |  |  |
| 99 | - SUSE Linux Enterprise Server. |  |  |
| 100 | - VMware ESXi. |  |  |
| 101 | Sistem de operare inclus: |  |  |
| 102 | - Microsoft Windows Server Standard 2022 sau 2025 |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 103 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 103.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 103.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 104 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 104.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 104.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 105 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 105.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 106 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 106.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 107 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 107.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 107.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 107.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 107.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 108 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 108.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 109 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 109.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 110 | ALTE CERINTE |  |  |
| 110.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 110.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 110.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 110.4 | Ambalajul produsului sa fie din material reciclabil |  |  |
| 110.5 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 110.6 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 110.7 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- SOLUȚIE STOCARE – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | SOLUȚIE STOCARE – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Caracteristici sistem: |  |  |
| 2 | - Format: Modular |  |  |
| 3 | - montaj in rack standard de 19 inch; |  |  |
| 4 | Sistemul sa aiba dimensiuni totale care sa permita montajul in spatiul unui singur rack de minim 42U. |  |  |
| 5 | Ventilatie: sistemul sa dispuna de ventilatie fortata proprie, pe fiecare modul in parte; |  |  |
| 6 | Arhitectura: - Echipament de stocare de tip NAS (Network Attached Storage) in arhitectura scalabila de tip cluster simetric multi-nod / multi-controller, fara existenta unui punct singular de defect, format din cel putin 4 noduri/controller-e active; |  |  |
| 7 | Capacitate de stocare: Echipamentul ofertat va avea instalata o capacitate de stocare utila de minim 75 TB in acelasi sistem de fisiere, configurata astfel incat sistemul de stocare sa permita functionarea, fara pierderea de date, fara intreruperea serviciilor, in cazul defectarii a oricaror trei discuri, instalate in sistemul respectiv, precum si in cazul defectarii unui intreg nod/controller instalat in sistem; |  |  |
| 8 | Memorie RAM: |  |  |
| 9 | - Capacitatea totala a memoriei RAM instalata in sistemul de stocare trebuie sa fie de minim 96 GB/nod, memorie cache read&write partajata la nivel global. |  |  |
| 10 | - Sistemul de stocare sa aiba instalat minim 1.6 TB capacitate de stocare bruta realizata pe module SSD/flash, cu rol de cache read&write pentru date/metadate. |  |  |
| 11 | Scalabilitate : |  |  |
| 12 | - Echipamentul de stocare trebuie sa fie scalabil, sa permita extinderea spatiului de stocare la minim 60 PB capacitate bruta, in acelasi sistem de fisiere, prin adaugarea de noduri/controller-e suplimentare. |  |  |
| 13 | - Extinderea spatiului de stocare trebuie sa se poata realiza in timpul functionarii sistemului, fara a afecta activitatea deservita de acesta, fara intreruperea accesului la date. Pentru a avea o incarcare echilibrata, sistemul de stocare trebuie sa realizeze in mod automat relocarea si rebalansarea datelor pe toate nodurile din sistem atunci cand sunt adaugate noduri/disk-uri noi, respectiv cand sunt retrase noduri/disk-uri din sistem, fara intreruperea accesului la date. |  |  |
| 14 | Mecanisme de protectie a datelor : |  |  |
| 15 | - Sistemul de stocare trebuie sa permita modificarea in mod flexibil a nivelului de protectie a datelor, la nivel de fisier, director, subdirector al sistemului de fisiere, fara intreruperea accesului la date. |  |  |
| 16 | - Sistemul de stocare trebuie sa realizeze reconstruirea in mod inteligent a datelor de pe discurile defecte inlocuite, fara a fi necesara reconstruirea spatiilor libere de pe discuri. |  |  |
| 17 | - Sistemul de stocare trebuie sa permita definirea unui spatiu de stocare cu rol de rezerva activa sau hot-spare. |  |  |
| 18 | - Inlocuirea discurilor defecte trebuie sa se poata realiza cu sistemul de stocare in functiune, fara intreruperea accesului la date. |  |  |
| 19 | Porturi de interfata : |  |  |
| 20 | - Pentru conectarea host-urilor (front-end), sistemul de stocare trebuie sa fie echipat cu minim 2 porturi InfiniBand. |  |  |
| 21 | - Pentru interconectarea redundanta a nodurilor/controller-elor (back-end) din sistemul de stocare, fiecare nod/controller trebuie sa fie echipat cu minim 2 porturi la 40 Gbps Ethernet sau superior. |  |  |
| 22 | - Pentru interconectarea redundanta a nodurilor si pentru a permite extensia ulterioara, sistemul de stocare trebuie sa includa doua switch-uri, fiecare cu minim 36 porturi InfiniBand . |  |  |
| 23 | Sa suporte urmatoarele protocoale: - Sistemul de stocare trebuie sa includa suport (indiferent de capacitatea de stocare, numarul de utilizatori) pentru urmatoarele protocoale de acces date: NFSv3, NFSv4, NFS Kerberized sessions (UDP or TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Multichannel, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, S3, ADS, NIS reads/writes. Orice director al sistemului de fisiere trebuie sa poata fi configurat pentru acces simultan de catre clienti conectati prin protocol SMB si NFS; |  |  |
| 24 | Conectivitate clienti: - Sistemul de stocare trebuie sa includa suport pentru conectarea, indiferent de numar, a clientilor de tip Microsoft Windows, UNIX, Linux, Apple Macintosh. |  |  |
| 25 | Functionalitati: |  |  |
| 26 | - Sistemul de stocare trebuie sa includa suport pentru balansarea, pe baza de politici definite de catre administrator, a conectarii clientilor intre toate nodurile de stocare din sistem, suport pentru failover dinamic, failback si rebalansarea automata a conexiunilor clientilor NFS. |  |  |
| 27 | - Sistemul trebuie sa dispuna de suport (licentiabil ulterior, daca este cazul) pentru replicarea asincrona automata a datelor sau selectiilor de date, la distanta, pe alt sistem similar, in configuratie diferita. |  |  |
| 28 | - Sistemul trebuie sa permita integrarea cu serverul de antivirus pentru scanarea datelor pe baza unor politici definite de utilizator, pe directoare, la intervale regulate, respectiv la accesarea fisierelor. |  |  |
| 29 | Autentificare : |  |  |
| 30 | - Autentificarea utilizatorilor trebuie sa se poata realiza prin Active Directory, LDAP, NIS, local (prin useri definiti pe sistemul de stocare). |  |  |
| 31 | Managementul stocarii : |  |  |
| 32 | - Sistemul trebuie sa dispuna de suport pentru configurarea unor limite ale spatiului utilizat in sistem la nivel de utilizator, grup de utilizatori, director. |  |  |
| 33 | - Sistemul trebuie sa dispuna de suport pentru configurarea unor limite ale benzii ocupate de un anumit utilizator sau grup de utilizatori, precum si per export de fisiere. |  |  |
| 34 | Monitorizare si alerte : |  |  |
| 35 | - Sistemul trebuie sa permita monitorizarea resurselor in timp real si sa alerteze automat, inclusiv prin e-mail, administratorul de sistem, clasificand evenimentele aparute dupa importanta lor; evenimentele semnalate trebuie sa cuprinda si starea discurilor, a acumulatoarelor interne, a temperaturilor, starea surselor de alimentare, a ventilatoarelor. |  |  |
| 36 | - Sistemul de stocare trebuie sa includa instrumente pentru a realiza cu usurinta rapoarte personalizate pe orice interval de timp pentru a furniza informatii cheie de performanta, utilizare a sistemului; |  |  |
| 37 | Instrumentele de monitorizare si raportare grafica a performantelor trebuie sa includa cel putin: |  |  |
| 38 | - traficul de date pe interfata de retea, nod, client, protocol |  |  |
| 39 | - ratele de operare pe protocol si latentele inregistrate pe protocol, client sau pe clasa de operare |  |  |
| 40 | - nivelul de utilizare a procesoarelor pe fiecare nod/controller |  |  |
| 41 | - statistici despre discuri Sistemul de stocare trebuie sa includa suport nativ pentru auditarea evenimentelor de configurare, acces prin protocoale SMB, NFS si sa permita integrarea cu aplicatii de auditare de la diversi producatori. |  |  |
| 42 | Management si administrare : |  |  |
| 43 | - Configurarea si administrarea sistemului de stocare trebuie sa se realizeze prin interfata incorporata, web (https) respectiv CLI. |  |  |
| 44 | - Sistemul trebuie sa includa capabilitati de administrare bazata pe roluri definite. |  |  |
| 45 | Alimentare electrica: - Alimentare cu energie electrica la retea de 180-260V curent alternativ, fiecare nod al sistemul de stocare fiind alimentat din cel putin doua surse de alimentare redundante, hot-swap. |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 46 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 46.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 46.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 47 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 47.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 47.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 48 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 48.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 49 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 49.1 | Perioada de garantie a echipamentului hardware din compunerea echipamentului de stocare sa fie de minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 50 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 50.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 50.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 50.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 50.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 51 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 51.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 52 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 52.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 53 | ALTE CERINTE |  |  |
| 53.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 53.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 53.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 53.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 53.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 53.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- UNITATE NAS – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | UNITATE NAS – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - Model: Rackabil |  |  |
| 3 | - Inaltime: maxim 2U |  |  |
| 4 | Procesor Xeon sau echivalent cu caracteristicile: |  |  |
| 5 | - minim 4 Core-uri |  |  |
| 6 | - frecventa minima 2.4GHz |  |  |
| 7 | Memorie RAM: |  |  |
| 8 | - minim 16 GB |  |  |
| 9 | Caracteristici stocare: |  |  |
| 10 | - minim 12 buc x 3.5" or 2.5" SATA SSD/HDD |  |  |
| 11 | - HDD-uri instalate: minim 11 buc x 18 TB |  |  |
| 12 | - NVMe: minim 2 buc x 800 GB produse de acelasi furnizor ca si al unitatii NAS |  |  |
| 13 | Sa suporte minim urmatoarele niveluri RAID: |  |  |
| 14 | - JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
| 15 | Porturi iesire: |  |  |
| 16 | - minim 2 x USB 3.0 port |  |  |
| 17 | - minim 2 x porturi de expansiune |  |  |
| 18 | Sloturi PCI: |  |  |
| 19 | - minim x 8 slot x 2 (8-lane) |  |  |
| 20 | - sa suporte placi de retea de inalta performanta |  |  |
| 21 | Mangementul parametrilor de stocare: |  |  |
| 22 | - Nr. maxim de volume interne: minim 1.024 |  |  |
| 23 | - Nr. maxim de destinatii iSCSI: minim 64 |  |  |
| 24 | - Nr. maxim de LUN-uri iSCSI: maxim 512 |  |  |
| 25 | - sa suporte clone/shanpshot iSCSI LUN |  |  |
| 26 | Porturi de retea: |  |  |
| 27 | - minim 4 x 1GbE |  |  |
| 28 | - minim 2 x 10 GbE (RJ45) |  |  |
| 29 | Ventilatoare: |  |  |
| 30 | - minim 4 buc |  |  |
| 31 | Plaja tensiune intrare: 100V - 240V AC Frecventa: 50/60Hz, singura faza |  |  |
| 32 | Temperatura de operare: intre 5°C si 35°C |  |  |
| 33 | Sa suporte urmatoarele protocoale de retea: |  |  |
| 34 | - SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP) |  |  |
| 35 | Sistem de fisiere: |  |  |
| 36 | - Intern: Btrfs, ext4 |  |  |
| 37 | - Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4 |  |  |
| 38 | Sa suporte minim urmatoarele tehnologii de virtualizare: |  |  |
| 39 | - VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |  |  |
| 40 | Securitate : |  |  |
| 41 | - Firewall, foldere partajate cripate, criptare SMB, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, Let's Encrypt support, HTTPS |  |  |
| 42 | Motor de criptare hardware: (AES-NI) |  |  |
| 43 | - Snapshot/imagine : |  |  |
| 44 | - Snapshot Replication: |  |  |
| 45 | - Nr. Maxim de replicari: minim 64 |  |  |
| 46 | - Nr. Maxim de imagini snapshot pentru foldere partajate: minim 1.024 |  |  |
| 47 | - Nr. Maxim pentru imagini/snapshot de tip system: minim 65.536 |  |  |
| 48 | Functionalitati de sincronizare in cloud: - Sincronizare uni-sau bi-directionala cu servicii de stocare publice cum ar fi: Amazon Drive, Amazon S3-compatible storage, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, WebDAV servers, Yandex Disk, etc |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 49 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 49.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 49.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 50 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 50.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 50.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 51 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 51.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 52 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 52.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 53 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 53.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 53.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 53.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 53.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 54 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 54.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 55 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 55.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 56 | ALTE CERINTE |  |  |
| 56.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 56.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 56.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 56.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 56.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 56.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- LIBRĂRIE BANDĂ – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |  |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | LIBRĂRIE BANDĂ – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - Format carcasa: rackabila |  |  |
| 3 | - Sistemul trebuie sa aiba o inaltime de maxim 3U |  |  |
| 4 | Descriere generala: |  |  |
| 5 | - sa permita instalarea si in afara unui rack |  |  |
| 6 | Unitate de banda: |  |  |
| 7 | - Sistemul trebuie sa fie echipat cu minim o unitate drive LTO-9 FH cu conexiune FC |  |  |
| 8 | - Sistemul trebuie sa fie echipat cu port ethernet pentru conexiunea la retea |  |  |
| 9 | Interfata conectare host-uri: - Minim 1 port Fiber Channel |  |  |
| 10 | Interfata administrare: - Minim 1 port RJ45 |  |  |
| 11 | Sloturi de banda: - Sistemul trebuie sa permita instalarea a minim 40 de casete |  |  |
| 12 | Casete de benzi: - Sistemul sa se livreze cu minim 20 casete LTO-9; |  |  |
| 13 | Functionalitati: - Sa ofere suport pentru criptarea datelor de tip, folosind unitatile de banda speciale, alese la configurarea initiala; |  |  |
| 14 | - Sistemul trebuie sa includa un mecanism robotizat autoloader cu cititor de coduri de bare Magazii de casete detasabile pentru incarcare rapida |  |  |
| 15 | Sursa de alimentare : - minim 2 surse redundante instalate |  |  |
| 16 | Management si administrare: |  |  |
| 17 | - Panou de operare LCD sau echivalent, amplasat in partea din fata pentru verificarea starii sistemului, diagnoza, jurnal, inventar si gestiune |  |  |
| 18 | - Gestiune la distanta prin web cu ajutorul unei conexiuni dedicate 10/100/1000 Base-T |  |  |
| 19 | Sistemul trebuie sa permita monitorizarea starii echipamentului, pastrarea precum si transmiterea pe email, a erorilor si avertizarilor tehnice |  |  |
| 20 | Sistemul trebuie sa suporte trimiterea de mesaje prin protocolul SNMP pentru alertarea administratorului de sistem in legatura cu eventuale erori sau interventii necesare |  |  |
| 21 | Sa suporte minim urmatoarele sisteme de operare: - Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |  |  |
| 22 | Accesorii : - Sistemul trebuie sa includa toate accesoriile necesare conectarii la servere si alimentarii cu energie electrica |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 23 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 23.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 23.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 24 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 24.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 24.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 25 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 25.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 26 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 26.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 27 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 27.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 27.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 27.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 27.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 28 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 28.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 29 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 29.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 30 | ALTE CERINTE |  |  |
| 30.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 30.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 30.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 30.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 30.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 30.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

- ECHIPAMENT ROUTER / FIREWALL – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI |  |  |
|  | ECHIPAMENT ROUTER/FIREWALL – 2 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Caracteristici carcasa: |  |  |
| 2 | - tip: rackabil |  |  |
| 3 | - dimensiune: maxim 1U |  |  |
| 4 | Specificații hardware: |  |  |
| 5 | - minim 16 Interfețe GbE RJ-45 |  |  |
| 6 | - minim 1 interfeța management/HA GbE RJ-45 |  |  |
| 7 | - minim 8 sloturi GE SFP |  |  |
| 8 | - minim 4 sloturi 10GE SFP+ |  |  |
| 9 | - minim 1 port consola RJ-45 |  |  |
| 10 | - minim 1 port USB |  |  |
| 11 | - TPM |  |  |
| 12 | - BLE |  |  |
| 13 | Caracteristici: |  |  |
| 14 | - Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): minim 27/27/11 Gbps |  |  |
| 15 | - Latenta Firewall: maxim 4.78 µs |  |  |
| 16 | - Trafic Firewall măsurat in pachete per secunda: minim 16.5 Mpps |  |  |
| 17 | - Trafic IPSec VPN (512 byte packets): minim 13 Gbps |  |  |
| 18 | - Trafic IPS: minim 5 Gbps |  |  |
| 19 | - Trafic NGFW: minim 3.5 Gbps |  |  |
| 20 | - Performanta SSL Inspection (IPS, HTTP): minim 4 Gbps |  |  |
| 21 | - Număr de tunele IPSec VPN site-to-site: minim 2.000 |  |  |
| 22 | - Număr de clienți IPSec VPN: minim 16.000 |  |  |
| 23 | - Trafic SSL-VPN: minim 2 Gbps |  |  |
| 24 | - Număr de clienți concurenți SSL-VPN: minim 500 |  |  |
| 25 | - Număr de sesiuni concurente TCP: minim 3.000.000 |  |  |
| 26 | - Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: minim 280.000 |  |  |
| 27 | - Număr de politici de securitate: minim 10.000 |  |  |
| 28 | - Număr de instanțe virtuale: minim 10 |  |  |
| 29 | - Număr de AP-uri administrate (total/tunnel mode): minim 256/128 |  |  |
| 30 | - Numar de switch-uri administrate: minim 64 |  |  |
| 31 | - Trafic CAPWAP: minim 20 Gbps |  |  |
| 32 | - Număr de token-uri OTP administrate: minim 5.000 |  |  |
| 33 | Funcționalități generale: |  |  |
| 34 | Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: |  |  |
| 35 | - Firewall de tip stateful |  |  |
| 36 | - Sa suporte protocoale de rutare dinamice |  |  |
| 37 | - Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet |  |  |
| 38 | - Protecție Antivirus |  |  |
| 39 | - Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN |  |  |
| 40 | - sa suporte QoS si Traffic Shaping |  |  |
| 41 | - Detecția si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS |  |  |
| 42 | - Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter: |  |  |
| 43 | - Blocarea si controlul traficului din rețea generat de aplicații |  |  |
| 44 | - Protecție Antispam |  |  |
| 45 | - Protecție împotriva scurgerii de informații confidențiale |  |  |
| 46 | - Update-uri automate si in timp real |  |  |
| 47 | - sa suporteIPv6 UTM |  |  |
| 48 | - Funcționalitate de proxy SSL – posibilitatea inspecției traficului criptat |  |  |
| 49 | - Wireless controller |  |  |
| 50 | - Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware sa apartina aceluiași producător |  |  |
| 51 | - Conformitate cu standardele: CE, CB |  |  |
| 52 | Funcționalități securitate: |  |  |
| 53 | - Funcționalități firewall: |  |  |
| 54 | - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge |  |  |
| 55 | - Opțiune de a aplica NAT per politica |  |  |
| 56 | - Sa suporte VLAN Tagging 802.1Q |  |  |
| 57 | - Autentificarea utilizatorilor pe grupuri |  |  |
| 58 | - Sa suporte VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT |  |  |
| 59 | - Funcționalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP |  |  |
| 60 | - Sa suporte proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru funcționalitatea proxy explicit |  |  |
| 61 | - Sa suporte WINS |  |  |
| 62 | - Sa suporte securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) |  |  |
| 63 | - Sa ofere suport pentru TCP MSS clamping |  |  |
| 64 | - Sa ofere suport pentru rescrierea câmpului Class of Service |  |  |
| 65 | - Sa suporte IPv6 (NAT/mod Transparent) |  |  |
| 66 | - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit (funcționalitate de tip BYOD = bring your own device) |  |  |
| 67 | - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall |  |  |
| 68 | - Posibilitate de blocare a traficului după tara de origine a sursei sau destinației (Geo IP) |  |  |
| 69 | - Mecanism de calcul si afișare al reputației utilizatorilor din rețea pe baza de scor dedus in mod configurabil din activitatea detectata prin mecanismele de inspecție de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall si inspecție a traficului de aplicații. |  |  |
| 70 | Funcționalități VPN: |  |  |
| 71 | - Sa suporte: PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN |  |  |
| 72 | - Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 |  |  |
| 73 | - Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |  |
| 74 | - Sa suporte PPTP si L2TP VPN Client Pass Through |  |  |
| 75 | - Funcționalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN |  |  |
| 76 | - Autentificare IKE prin certificate X.509 - sa suporte RSA si ECDSA |  |  |
| 77 | - Sa suporte IPSec Xauth NAT Traversal |  |  |
| 78 | - Sa suporte configurare IPSec automata |  |  |
| 79 | - Funcționalitate IKE Dead Peer Detection |  |  |
| 80 | - Sa suporte pentru RSA SecureID |  |  |
| 81 | - Sa suporte Single-Sign-On pentru book-mark-uri portal SSL-VPN |  |  |
| 82 | - Funcționalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN |  |  |
| 83 | - sa suporte autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) |  |  |
| 84 | - sa suporte tunele SSL in mod tunel si in mod portal |  |  |
| 85 | - Sa suporte validarea clienților SSL VPN prin verificarea aplicațiilor instalate pe stație înainte de conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows |  |  |
| 86 | - Sa suporte pentru limitarea aplicațiilor utilizabile pe stațiile clienților SSL VPN după conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows |  |  |
| 87 | - Sa suporte izolarea datelor utilizate in cadrul sesiunii SSL VPN de restul aplicațiilor ce rulează pe stațiile utilizatorilor si ștergerea acestora după terminarea sesiunii SSL VPN - compatibilitate cu sistemele de operare Windows |  |  |
| 88 | - Sa suporte autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN |  |  |
| 89 | - Funcționalități monitorizare tunele VPN |  |  |
| 90 | Funcționalități Antivirus |  |  |
| 91 | - Protecție anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) |  |  |
| 92 | - sa suporte protocoalele: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP |  |  |
| 93 | - Sa suporte scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based |  |  |
| 94 | - Opțiune pentru detecția malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fișierelor suspecte, oferita de producător |  |  |
| 95 | - Update-uri automate de semnături malware |  |  |
| 96 | - Protecție împotriva rețelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputație a adreselor IP si a URL-urilor accesate de utilizatori |  |  |
| 97 | Funcționalități filtrare trafic WEB |  |  |
| 98 | - Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS |  |  |
| 99 | - Filtrare după categorii site-uri/URL-uri |  |  |
| 100 | - Funcționalitate de contorizare a timpului de acces sau a volumului de trafic pentru utilizatori – definire de cote de utilizare |  |  |
| 101 | - Blocare a conexiunilor in funcție de URL/cuvânt cheie sau expresie in conținutul paginilor web |  |  |
| 102 | - Blocare a conexiunilor in funcție de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP |  |  |
| 103 | - Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X |  |  |
| 104 | - Posibilitate de activare forțată a opțiunii „Safe Search” pentru motoare de căutare web |  |  |
| 105 | - Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori |  |  |
| 106 | - Funcționalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor |  |  |
| 107 | - Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate |  |  |
| 108 | Funcționalități sistem de control al aplicațiilor: |  |  |
| 109 | - Identificarea si controlul pentru minim 4700 de aplicații |  |  |
| 110 | - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație |  |  |
| 111 | - Control specific pentru aplicațiile de tip IM/P2P |  |  |
| 112 | - Clasificare granulara a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie si Risc |  |  |
| 113 | - Monitorizarea aplicațiilor cu rata cea mai mare de consum de banda |  |  |
| 114 | - Monitorizarea aplicațiilor pe baza IP/Utilizator |  |  |
| 115 | - Sa suporte decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH |  |  |
| 116 | - sa suporte pentru blocarea aplicațiilor utilizate in cadrul rețelelor de tip Botnet |  |  |
| 117 | - Posibilitate de definire a semnăturilor de aplicație personalizate |  |  |
| 118 | - Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicații blocat |  |  |
| 119 | Funcționalități sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS): |  |  |
| 120 | - Protecție pentru minim 16.000 de semnături de atac |  |  |
| 121 | - Sa suporte inspecția traficului de aplicație criptat prin protocolul SSL |  |  |
| 122 | - Protecție pentru atacuri de tip brute force |  |  |
| 123 | - Detectarea anomaliilor de protocol |  |  |
| 124 | - Sa suporte pentru semnături configurabile |  |  |
| 125 | - Update-uri automate pentru semnături |  |  |
| 126 | - Sa suporte IPv4 si IPv6 DoS/DDoS |  |  |
| 127 | Funcționalități Antispam: |  |  |
| 128 | - Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI |  |  |
| 129 | - Sa suporte RBL/ORDBL |  |  |
| 130 | - Inspecție header MIME |  |  |
| 131 | - Filtrare după cuvinte cheie/expresie |  |  |
| 132 | - Filtrare după Black/White List pentru adrese IP si e-mail |  |  |
| 133 | - Update-uri automate si in timp real |  |  |
| 134 | Funcționalitate Data Leak Prevention/scurgeri de date: |  |  |
| 135 | In caz de scurgere de informații trebuie sa permită blocarea si arhivarea conversației pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; |  |  |
| 136 | - Blocare după tip si dimensiune fișier |  |  |
| 137 | - DLP fingerprint si arhivare |  |  |
| 138 | Funcționalități sistem de verificare a stațiilor (Endpoint Control) |  |  |
| 139 | - Integrare cu o aplicație software pentru securitate ce rulează pe stații care sa permită: |  |  |
| 140 | - Blocarea traficului de aplicații instalate pe stații |  |  |
| 141 | - Restricționarea/filtrarea accesului web |  |  |
| 142 | - Scanarea pentru vulnerabilități a stațiilor |  |  |
| 143 | - Scanare Antivirus |  |  |
| 144 | - Configurarea automata pentru tunele VPN |  |  |
| 145 | Funcționalități rețea: |  |  |
| 146 | Funcționalități rețea si rutare: |  |  |
| 147 | - SD-WAN-control inteligent al interfeței WAN, prin direcționarea traficului prin aceasta având link-uri configurate care pot susține peste 5000 de aplicații și utilizatori/grupuri de utilizatori. Sa suporte legături WAN multiple cu balansare a traficului după metodele: Weighted round robin a sesiunilor, împărțire proporțională a volumului de trafic, prin limitarea per interfață a benzii maxime utilizabile, după calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta). |  |  |
| 148 | - Sa suporte PPPoE si DHCP Client/Server |  |  |
| 149 | - Rute statice |  |  |
| 150 | - Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS |  |  |
| 151 | - Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ |  |  |
| 152 | - Gruparea interfetelor in zone de securitate |  |  |
| 153 | - Rutare intre zonele de securitate |  |  |
| 154 | - Policy-based routing |  |  |
| 155 | - Sa suporte VRRP si Link Failure Control |  |  |
| 156 | - Sa suporte VLAN Tagging (802.1q) |  |  |
| 157 | - Rutare intre VLAN-uri |  |  |
| 158 | - Sa suporte IPv6 (Firewall, DNS, SIP) |  |  |
| 159 | - Posibilitate mapare (Binding) adrese IP – adrese MAC |  |  |
| 160 | - Sa suporte One-to-One NAT |  |  |
| 161 | - Tunelare IP in IP |  |  |
| 162 | - Sa suporte NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 |  |  |
| 163 | - Sa suporte LLDP |  |  |
| 164 | Funcționalitate Wireless Controller: |  |  |
| 165 | - Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu următoarele funcționalități: |  |  |
| 166 | - Detecție si suprimare a AP-urilor neînregistrate in controller |  |  |
| 167 | - Selecție automata a canalului pentru AP in funcție de interferentele din mediu |  |  |
| 168 | - Sa suporte SSID-uri multiple |  |  |
| 169 | - Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x |  |  |
| 170 | - Sa suporte Captive Portal |  |  |
| 171 | - Funcționalitate de gestionare a conturilor de tip guest prin intermediul unei interfețe web diferita de interfața pentru administrare globala |  |  |
| 172 | - Sa suporte Wireless Mesh si roaming |  |  |
| 173 | - Distribuire automata a clienților wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obține performante optime |  |  |
| 174 | - Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS |  |  |
| 175 | - Autentificare suplimentara a clienților wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC |  |  |
| 176 | - Sa suporte pentru RADIUS Accounting |  |  |
| 177 | - Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de către controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local |  |  |
| 178 | - Wireless IDS |  |  |
| 179 | - Monitorizarea activa a utilizarii spectrului de frecvente radio |  |  |
| 180 | Funcționalități Traffic Shaping |  |  |
| 181 | - Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici |  |  |
| 182 | - Traffic Shaping per aplicație si adresa IP |  |  |
| 183 | - Sa suporte DSCP |  |  |
| 184 | - Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) |  |  |
| 185 | - Sa suporte ToS |  |  |
| 186 | Funcționalități High Availability – HA (disponibilitate crescuta) |  |  |
| 187 | - Funcționare Active-Active, Active-Passive |  |  |
| 188 | - Funcționalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) |  |  |
| 189 | - Detectare si notificare pentru echipament nefuncțional |  |  |
| 190 | - Monitorizarea conexiunii la rețea |  |  |
| 191 | - Funcționalitate Link Failover |  |  |
| 192 | Funcționalități de administrare, logare si monitorizare, autentificare a utilizatorilor |  |  |
| 193 | Funcționalități de administrare: |  |  |
| 194 | - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) |  |  |
| 195 | - Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producător |  |  |
| 196 | - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile |  |  |
| 197 | - Funcționalitate de export/import a configurației |  |  |
| 198 | - Politica de control a parolelor |  |  |
| 199 | Funcționalități de logare si monitorizare |  |  |
| 200 | - Opțiune de păstrare a log-urilor pe memoria internă |  |  |
| 201 | Funcționalități de autentificare a utilizatorilor: |  |  |
| 202 | - Definire locala a utilizatorilor |  |  |
| 203 | - Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On |  |  |
| 204 | - Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor |  |  |
| 205 | - Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 |  |  |
| 206 | - Sa suporte Xauth pentru IPSec VPN |  |  |
| 207 | - Sa suporte autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP |  |  |
| 208 | - Sa suporte autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software, ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS |  |  |
| 209 | - Sa suporte autentificare prin certificate digitale PKI X.509 |  |  |
| 210 | - Posibilitatea limitării accesului utilizatorilor in rețea ce nu au instalat un client software de stație (client endpoint) |  |  |
| 211 | Condiții de alimentare: |  |  |
| 212 | - Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz |  |  |
| 213 | - Sursa de alimentare redundanta interna |  |  |
| 214 | Condiții de mediu: • Temperatura de operare: intre 0 – 40 grade Celsius |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 215 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 215.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 215.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 216 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 216.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 216.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 217 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 217.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 218 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 218.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 219 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 219.1 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 219.2 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 219.3 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 219.4 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 219.5 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 220 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 220.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 221 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 221.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 222 | ALTE CERINTE |  |  |
| 222.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 222.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 222.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 222.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 222.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 222.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

11. SWITCH SAN – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI: |  |  |
|  | SWITCH SAN – 2 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Dimensiune: - Echipamentul sa aiba o inaltime de maxim 1U |  |  |
| 2 | Porturi : - Switch-ul trebuie sa prezinte minim 24 porturi FC 16/32Gb din care minim 8 x 16GB FC SFP+ active ce pot functiona la viteze de 16 sau 8Gb/s |  |  |
| 3 | Switchul trebuie sa dispuna de urmatoarele porturi ce vor fi folosite pentru managementul switch-ului: |  |  |
| 4 | - Minim 1 Port 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ45 |  |  |
| 5 | - Minim 1 Port USB |  |  |
| 6 | - Minim 1 Port Serial (RJ-45) |  |  |
| 7 | Pentru fiecare switch, se vor furniza cate 2 cabluri de fibra optica de tip OM4 LC/LC Multi Mode de o lungime minim 3m |  |  |
| 8 | Capacitate/Performante minimale: |  |  |
| 9 | - Frame buffers: minim 2K alocate dinamic |  |  |
| 10 | - Banda agregata: minim 768 Gb/s |  |  |
| 11 | Clasa serviciului: |  |  |
| 12 | - Class 2, Class 3, Class F (Inter-switch Frames) Maximum frame size: minim 2112-byte payload |  |  |
| 13 | Alte capabilitati : |  |  |
| 14 | - Advanced Zoning (Default Zoning, Port/WWN Zoning, Peer Zoning) |  |  |
| 15 | - Dynamic Path Selection (DPS) |  |  |
| 16 | - Fabric Vision |  |  |
| 17 | - Integrated Routing |  |  |
| 18 | - ISL Trunking |  |  |
| 19 | - QoS |  |  |
| 20 | - Traffic Optimizer |  |  |
| 21 | - Virtual Fabrics |  |  |
| 22 | Management: |  |  |
| 23 | - Advanced Web Tools |  |  |
| 24 | - SSH |  |  |
| 25 | Auditare: |  |  |
| 26 | - Syslog NTP v3 |  |  |
| 27 | - CLI |  |  |
| 28 | - SMI-S compliant |  |  |
| 29 | - REST API |  |  |
| 30 | - HTTP |  |  |
| 31 | - SNMP v1/v3 (FE MIB, FC Management MIB) |  |  |
| 32 | Securitate : |  |  |
| 33 | - DH-CHAP |  |  |
| 34 | - FCAP switch authenticatio |  |  |
| 35 | - IP filtering |  |  |
| 36 | - LDAP with IPv6 |  |  |
| 37 | - Open LDAR |  |  |
| 38 | - RADIUS |  |  |
| 39 | - TACACS+ |  |  |
| 40 | - User-defined Role-based Access Control (RBAC) |  |  |
| 41 | - SSH v2 |  |  |
| 42 | - SSL |  |  |
| 43 | Alimentare si racire: |  |  |
| 44 | - Airflow-ul (cooling) sa se distribuie de la sursa catre panoul IO |  |  |
| 45 | - Switchul sa poata opera intr-o plaja de temperatura 0 - 40 grade Celsius |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 46 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 46.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 46.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 47 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 47.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 47.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 48 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 48.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 49 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 49.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 50 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 50.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 50.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 50.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 50.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 51 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 51.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 52 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 52.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 53 | ALTE CERINTE |  |  |
| 53.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 53.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 53.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 53.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 53.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 53.4 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

12. SWITCH DE RETEA DE TIP 1 – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | SWITCH DE RETEA DE TIP 1 – 2 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Tip: rackabil |  |  |
| 2 | Interfete : |  |  |
| 3 | - minim 24 x 100M/1/2.5/5/10GBASE-T ports |  |  |
| 4 | - minim 4 x 10G SFP+ ports |  |  |
| 5 | - minim 4 x 10/25G SFP28 ports |  |  |
| 6 | Port USB: - minim 1 x USB 2.0 Type A port |  |  |
| 7 | Porturi consola si management: |  |  |
| 8 | - minim 1 port de consola RJ45 pentru management out-of-band prin CLI |  |  |
| 9 | - minim 1 port de tip 10/100/1000BASE-T RJ-45 pentru management la nivel de IP |  |  |
| 10 | Interconectare/stacking: |  |  |
| 11 | - minim 4 porturi de stacking/legatura |  |  |
| 12 | - latime de bandă maxim pentru stacking/stiva: minim 200 Gbps |  |  |
| 13 | Performanta: |  |  |
| 14 | Capacitate switching: minim 760 Gbps |  |  |
| 15 | Rata forwardare maxima: minim 565.44 Mpps |  |  |
| 16 | Pachet buffer memorie: minim 4 MB |  |  |
| 17 | Interconectare/stack fizic |  |  |
| 18 | -Minim 9 unitati per stack/stiva |  |  |
| 19 | -Latime de bandă maxim pentru stacking/stiva: minim 200 Gbps |  |  |
| 20 | -Sa suporte topologie inel/lanț |  |  |
| 21 | Interconectare/Stack virtual |  |  |
| 22 | -minim 1 IP pentru management (SIM) |  |  |
| 23 | -numar maxim de unitati per virtual stack/stiva: minim 32 |  |  |
| 24 | Temperatura de operare intre: 0 to 50 ˚C |  |  |
| 25 | Siguranta: CB, cUL, BSMI |  |  |
| 26 | Facilitati : |  |  |
| 27 | Facilitati de nivel 2: |  |  |
| 28 | Capacitate maxima tabela adrese MAC: minim 32.000 intrari |  |  |
| 29 | Controlul fluxului: |  |  |
| 30 | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |
| 31 | - Prevenirea blocării HOL |  |  |
| 32 | Jumbo Frames până la 10 Kbytes |  |  |
| 33 | Agregare de legături 802.1AX/802.3ad: |  |  |
| 34 | - Nr maxim grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |
| 35 | - Numar maxim porturi/grup: minim 8 |  |  |
| 36 | Protocoale Spanning Tree: |  |  |
| 37 | - 802.1D STP |  |  |
| 38 | - 802.1w RSTP |  |  |
| 39 | -802.1s MSTP |  |  |
| 40 | -Filtrare BPDU |  |  |
| 41 | -Root Guard |  |  |
| 42 | -Loop Guard |  |  |
| 43 | Detectare bucla |  |  |
| 44 | Port Mirroring: |  |  |
| 45 | -Sa suporte One-to-One, Many-to-One |  |  |
| 46 | -Sa suporte Mirroring atât pentru Tx cât si pentru Rx |  |  |
| 47 | -Sa permita minim 4 grupuri de oglindire |  |  |
| 48 | Oglindirea fluxului |  |  |
| 49 | Sa suporte oglingire pentru Tx/Rx |  |  |
| 50 | Oglindire VLAN |  |  |
| 51 | RSPAN |  |  |
| 52 | L2 Protocol Tunneling |  |  |
| 53 | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) v1/v2 |  |  |
| 54 | Detectare Loopback (LBD) |  |  |
| 55 | Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)1 |  |  |
| 56 | Facilitati multicast de nivel 2 : |  |  |
| 57 | Snooping IGMP: |  |  |
| 58 | -Snooping IGMP v1/v2/v3 |  |  |
| 59 | -Sa suporte 1024 de grupuri IGMP |  |  |
| 60 | -IGMP Snooping Fast Leave |  |  |
| 61 | -Sa suporte minim 1024 de grupuri IGMP statice |  |  |
| 62 | -Snooping IGMP pe VLAN |  |  |
| 63 | - Învățare bazată pe date |  |  |
| 64 | -Autentificare IGMP |  |  |
| 65 | -Contabilitate IGMP |  |  |
| 66 | Raportare suprimare |  |  |
| 67 | Functionalitati de nivel 3: |  |  |
| 68 | intrari IPv4 ARP: minim 16128 |  |  |
| 69 | - minim 512 Static ARP |  |  |
| 70 | intrari IPv6 ND: minim 7680 |  |  |
| 71 | - minim 256 intrari ND Statice |  |  |
| 72 | Interfete IP |  |  |
| 73 | -sa suporte minim 256 de interfeţe IP |  |  |
| 74 | Interfață Loopback |  |  |
| 75 | Proxy ARP |  |  |
| 76 | - sa suporte proxy ARP local |  |  |
| 77 | VRRP v2/v3 |  |  |
| 78 | IP Helper |  |  |
| 79 | Multicast nivel 3: |  |  |
| 80 | IGMP v1/v2/v3 |  |  |
| 81 | PIM-SM pentru IPv4 |  |  |
| 82 | Rutare de nivel 3: |  |  |
| 83 | Sa suporte 12.000 intrări de rutare hardware partajate de IPv4/IPv6: |  |  |
| 84 | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |
| 85 | -maxim 2 intrari consumate de fiecare route IPv6 |  |  |
| 86 | Sa suporte minim 16.000 intrari hardware IPv4 / 8.000 IPv6 redirectate de nivel 3: |  |  |
| 87 | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |
| 88 | -maxim 2 intrari conumate de fiecare ruta IPv6 |  |  |
| 89 | Rută statică IPv4/IPv6: |  |  |
| 90 | -Maxim: minim 256 de intrări IPv4 |  |  |
| 91 | -Maxim: minim 128 de intrări IPv6 |  |  |
| 92 | -Sa accepte rută cu mai multe căi cu costuri egale (ECMP) |  |  |
| 93 | Rută implicită IPv4/IPv6: |  |  |
| 94 | PBR (Rută bazată pe politici) |  |  |
| 95 | Rută nulă |  |  |
| 96 | Ruta preferată |  |  |
| 97 | Redistribuirea rutei |  |  |
| 98 | RIPv1/v2/ng |  |  |
| 99 | OSPF: |  |  |
| 100 | -OSPF v2/v3 |  |  |
| 101 | -interfata OSPF passiva |  |  |
| 102 | -zona Stub/NSSA |  |  |
| 103 | -Sa suporte rute cu mai multe căi cu costuri egale (ECMP) |  |  |
| 104 | -Text/MD5 |  |  |
| 105 | VLAN: |  |  |
| 106 | Grupul VLAN |  |  |
| 107 | -Maxim 4000 grupuri VLAN |  |  |
| 108 | -Maxim 1~4094 VID-uri |  |  |
| 109 | GVRP |  |  |
| 110 | -Maxim 4000 de Grupuri VLAN dinamice |  |  |
| 111 | VLAN dublu (Q-in-Q) |  |  |
| 112 | -Q-in-Q bazat pe porturi |  |  |
| 113 | -Q-in-Q selectiv |  |  |
| 114 | 802.1Q |  |  |
| 115 | VLAN de supraveghere automată |  |  |
| 116 | VLAN bazat pe porturi |  |  |
| 117 | VLAN bazat pe protocol 802.1v |  |  |
| 118 | VLAN de voce |  |  |
| 119 | VLAN bazat pe MAC |  |  |
| 120 | VLAN trasnlatat |  |  |
| 121 | VLAN multicast (ISM VLAN pentru IPv4/IPv6) |  |  |
| 122 | VLAN asimetric |  |  |
| 123 | VLAN privat |  |  |
| 124 | Trunking VLAN |  |  |
| 125 | Super VLAN |  |  |
| 126 | Calitatea serviciului (QoS): |  |  |
| 127 | 802.1p |  |  |
| 128 | minim 8 cozi per port |  |  |
| 129 | Gestionarea cozii: |  |  |
| 130 | -Prioritate strictă |  |  |
| 131 | -Round Robin ponderat (WRR) |  |  |
| 132 | -Strict + WRR |  |  |
| 133 | -Round Robin cu deficit ponderat (WDRR) |  |  |
| 134 | Harta politicilor: |  |  |
| 135 | Controlul congestiei: |  |  |
| 136 | -Detectare precoce aleatorie ponderată (WRED) |  |  |
| 137 | Calitate serviciu bazata pe: |  |  |
| 138 | -Switch port |  |  |
| 139 | -VID interior/exterior |  |  |
| 140 | -Prioritate 802.1p interioară/exterioară |  |  |
| 141 | -Adresă MAC |  |  |
| 142 | -Adresă IP |  |  |
| 143 | -DSCP |  |  |
| 144 | -Tip protocol |  |  |
| 145 | -Port TCP/UDP |  |  |
| 146 | -Clasa de trafic IPv6 |  |  |
| 147 | -Etichetă de flux IPv6 |  |  |
| 148 | Controlul lăţimii de bandă |  |  |
| 149 | -Bazat pe portur (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 150 | -Bazat pe flux (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 151 | -Control lățime de bandă bazat pe cozi (granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 152 | Lista control acces (ACL): |  |  |
| 153 | Lista de control acces bazata pe: |  |  |
| 154 | -Prioritate 802.1p |  |  |
| 155 | -VID |  |  |
| 156 | -Adresă MAC |  |  |
| 157 | -Tip interfata |  |  |
| 158 | -LLC |  |  |
| 159 | -VLAN |  |  |
| 160 | -Adresă IP |  |  |
| 161 | -Preferință IP/ToS |  |  |
| 162 | -Mască DSCP |  |  |
| 163 | -Tip protocol |  |  |
| 164 | -Numărul portului TCP/UDP |  |  |
| 165 | -Clasa de trafic IPv6 |  |  |
| 166 | -Etichetă de flux IPv6 |  |  |
| 167 | ACL bazat pe timp: |  |  |
| 168 | Filtrarea interfeței CPU |  |  |
| 169 | Intrări ACL maxime: |  |  |
| 170 | Intrare |  |  |
| 171 | - minim 2560 IPv4 |  |  |
| 172 | - minim 640 IPv6 |  |  |
| 173 | Ieșire |  |  |
| 174 | - minim 1024 IPv4 |  |  |
| 175 | - minim 512 IPv6 |  |  |
| 176 | Hartă de acces pentru minim 2048 VLAN |  |  |
| 177 | Securitate: |  |  |
| 178 | Securitate la nivel de port |  |  |
| 179 | -Sa suporte minim 12.000 adrese MAC/port |  |  |
| 180 | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |
| 181 | Motor de siguranta |  |  |
| 182 | Scanarea serverului de DHCP |  |  |
| 183 | Protectie pentru IP sursa |  |  |
| 184 | Snooping DHCP |  |  |
| 185 | Snooping IPv6 |  |  |
| 186 | Inspecție ARP dinamică (DAI) |  |  |
| 187 | Protectie DHCPv6 |  |  |
| 188 | IPv6 Route Advertisement (RA) Guard |  |  |
| 189 | Inspecție IPv6 ND |  |  |
| 190 | Detectarea adreselor duplicate (DAD) |  |  |
| 191 | ARP Spoofing Prevention: |  |  |
| 192 | -Nr intrari maxim: minim 128 intrari |  |  |
| 193 | Filtrarea pachetelor de control L3 |  |  |
| 194 | Segmentarea traficului |  |  |
| 195 | SSL : |  |  |
| 196 | - Sa suporte TLS 1.0/1.1/1.2 |  |  |
| 197 | - Sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 198 | SSH |  |  |
| 199 | - Sa suporte SSH v2 |  |  |
| 200 | - Sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
| 201 | Protecție împotriva atacurilor BPDU |  |  |
| 202 | Prevenirea atacurilor DOS |  |  |
| 203 | Management: |  |  |
| 204 | GUI bazat pe web: |  |  |
| 205 | -sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 206 | -sa suporte SSL (HTTPS) |  |  |
| 207 | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |
| 208 | Server Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 209 | Client Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 210 | Client TFTP pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 211 | Client DNS pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 212 | Server FTP securizat pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 213 | SNMP: |  |  |
| 214 | -sa suporte v1/v2c/v3 |  |  |
| 215 | -sa asigure suport pentru acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 216 | Capcane SNMP |  |  |
| 217 | Jurnal de sistem pentru serverul Syslog IPv4/IPv6 |  |  |
| 218 | sFlow |  |  |
| 219 | Imagini multiple/ Configurații multiple |  |  |
| 220 | RMON v1: |  |  |
| 221 | - sa suporte minim 1, 2, 3, 9 grupuri |  |  |
| 222 | RMON v2: |  |  |
| 223 | - sa suporte grup de tip ProbeConfig |  |  |
| 224 | LLDP/LLDP-MED |  |  |
| 225 | Client DHCP |  |  |
| 226 | Configurare automată DHCP |  |  |
| 227 | Releu local DHCP/DHCPv6 |  |  |
| 228 | Opțiunea DHCP Relay 60/61/82/125 |  |  |
| 229 | Sistem de fișiere Flash |  |  |
| 230 | PPPoE Circuit-ID Inserare etichetă |  |  |
| 231 | Protocolul Discover |  |  |
| 232 | Comanda de depanare |  |  |
| 233 | Sa suporte SNTP sever IPv4/v6 |  |  |
| 234 | Recuperare/criptare parole |  |  |
| 235 | Server DHCP |  |  |
| 236 | -sa suporte alocarea pentru adrese IPv4/IPv6 |  |  |
| 237 | Înregistrare de comenzi |  |  |
| 238 | SMTP |  |  |
| 239 | Delegare prefix DHCPv6 (PD) |  |  |
| 240 | Ping/Traceroute pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 241 | Caracteristici eco: |  |  |
| 242 | Ethernet eficient din punct de vedere energetic (EEE) |  |  |
| 243 | Economie de energie prin starea conexiunii |  |  |
| 244 | Economie de energie prin oprirea LED-urilor |  |  |
| 245 | Economie de energie prin oprirea portului |  |  |
| 246 | Economie de energie prin hibernarea sistemului |  |  |
| 247 | Ventilatoare: - minim 3 x ventilatoare inteligente |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 248 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 248.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 248.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 243 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 243.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 243.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 244 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 244.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 245 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 245.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 246 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 246.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 246.2 | Timpul maxim pentru intervenţie: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 246.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 246.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 247 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 247.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 248 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 248.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 249 | ALTE CERINTE |  |  |
| 249.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 249.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 249.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 249.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 249.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 249.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

13. SWITCH DE RETEA DE TIP 2 – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | SWITCH DE RETEA DE TIP 2 – 2 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Tip: rackabil |  |  |
| 2 | Interfete : |  |  |
| 3 | - minim 28 x 10G SFP+ ports |  |  |
| 4 | - minim 4 x 10/25G SFP28 ports |  |  |
| 5 | Port USB: - minim 1 x USB 2.0 Type A port |  |  |
| 6 | Porturi consola si management: |  |  |
| 7 | - minim 1 port de consola RJ45 pentru management out-of-band prin CLI |  |  |
| 8 | - minim 1 port de tip 10/100/1000BASE-T RJ-45 pentru management la nivel de IP |  |  |
| 9 | Stacking: - minim 4 porturi de stacking |  |  |
| 10 | Performanta: |  |  |
| 11 | Capacitate switching: minim 760 Gbps |  |  |
| 12 | Rata traversare maxima :minim 565.44 Mpps |  |  |
| 13 | Pachet tampon memorie : minim 4 MB |  |  |
| 14 | Stackabilitate/interconectare: |  |  |
| 15 | Stackabilitate fizică |  |  |
| 16 | Minim 9 unitati per stack/stiva |  |  |
| 17 | Latime de bandă maxim pentru stacking/stiva: minim 200 Gbps |  |  |
| 18 | Sa suporte topologie inel/lanț |  |  |
| 19 | Stack virtual |  |  |
| 20 | minim 1 IP pentru management (SIM) |  |  |
| 21 | Numar maxim de unitati per virtual stack/stiva: minim 32 |  |  |
| 22 | Temperatura de operare intre: 0 to 50 ˚C |  |  |
| 23 | Siguranta: CB, cUL, BSMI |  |  |
| 24 | Facilitati : |  |  |
| 25 | Facilitati de nivel 2: |  |  |
| 26 | Capacitate maxima tabela adrese MAC: minim 32.000 intrari |  |  |
| 27 | Controlul fluxului: |  |  |
| 28 | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |
| 29 | - Prevenirea blocării HOL |  |  |
| 30 | Jumbo Frames până la 10 Kbytes |  |  |
| 31 | Agregare de legături 802.1AX/802.3ad: |  |  |
| 32 | - Nr maxim grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |
| 33 | - Numar maxim porturi/grup: minim 8 |  |  |
| 34 | Protocoale Spanning Tree: |  |  |
| 35 | - 802.1D STP |  |  |
| 36 | - 802.1w RSTP |  |  |
| 37 | -802.1s MSTP |  |  |
| 38 | -Filtrare BPDU |  |  |
| 39 | -Root Guard |  |  |
| 40 | -Loop Guard |  |  |
| 41 | Detectare bucla |  |  |
| 42 | Port Mirroring: |  |  |
| 43 | -Sa suporte One-to-One, Many-to-One |  |  |
| 44 | -Sa suporte Mirroring atât pentru Tx cât si pentru Rx |  |  |
| 45 | -Sa permita minim 4 grupuri de oglindire |  |  |
| 46 | Oglindirea fluxului |  |  |
| 47 | Sa suporte oglingire pentru Tx/Rx |  |  |
| 48 | Oglindire VLAN |  |  |
| 49 | RSPAN |  |  |
| 50 | L2 Protocol Tunneling |  |  |
| 51 | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) v1/v2 |  |  |
| 52 | Detectare Loopback (LBD) |  |  |
| 53 | Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)1 |  |  |
| 54 | Facilitati multicast de nivel 2 : |  |  |
| 55 | Snooping IGMP: |  |  |
| 56 | -Snooping IGMP v1/v2/v3 |  |  |
| 57 | -Sa suporte minim 1024 de grupuri IGMP |  |  |
| 58 | -IGMP Snooping Fast Leave |  |  |
| 59 | -Sa suporte minim 1024 de grupuri IGMP statice |  |  |
| 60 | -Snooping IGMP pe VLAN |  |  |
| 61 | - Învățare bazată pe date |  |  |
| 62 | -Autentificare IGMP |  |  |
| 63 | -Contabilitate IGMP |  |  |
| 64 | Raportare suprimare |  |  |
| 65 | Functionalitati de nivel 3: |  |  |
| 66 | intrari IPv4 ARP: minim 16128 |  |  |
| 67 | minim 512 Static ARP |  |  |
| 68 | intrari IPv6 ND: minim 7680 |  |  |
| 69 | minim 256 intrari ND Statice |  |  |
| 70 | Interfete IP |  |  |
| 71 | -sa suporte minim 256 de interfeţe IP |  |  |
| 72 | Interfață Loopback |  |  |
| 73 | Proxy ARP |  |  |
| 74 | sa suporte proxy ARP local |  |  |
| 75 | VRRP v2/v3 |  |  |
| 76 | IP Helper |  |  |
| 77 | Multicast nivel 3: |  |  |
| 78 | IGMP v1/v2/v3 |  |  |
| 79 | PIM-SM pentru IPv4 |  |  |
| 80 | Rutare de nivel 3: |  |  |
| 81 | Sa suporte 12.000 intrări de rutare hardware partajate de IPv4/IPv6: |  |  |
| 82 | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |
| 83 | -maxim 2 intrari consumate de fiecare route IPv6 |  |  |
| 84 | Sa suporte minim 16.000 intrari hardware IPv4 / 8.000 IPv6 redirectate de nivel 3: |  |  |
| 85 | -maxim 1 intrare consumata de fiecare ruta IPv4 |  |  |
| 86 | -maxim 2 intrari conumate de fiecare ruta IPv6 |  |  |
| 87 | Rută statică IPv4/IPv6: |  |  |
| 88 | -Maxim: minim 256 de intrări IPv4 |  |  |
| 89 | -Maxim: minim 128 de intrări IPv6 |  |  |
| 90 | -Sa accepte rută cu mai multe căi cu costuri egale (ECMP) |  |  |
| 91 | Rută implicită IPv4/IPv6: |  |  |
| 92 | PBR (Rută bazată pe politici) |  |  |
| 93 | Rută nulă |  |  |
| 94 | Ruta preferată |  |  |
| 95 | Redistribuirea rutei |  |  |
| 96 | RIPv1/v2/ng |  |  |
| 97 | OSPF: |  |  |
| 98 | -OSPF v2/v3 |  |  |
| 99 | -interfata OSPF passiva |  |  |
| 100 | -zona Stub/NSSA |  |  |
| 101 | -Sa suporte rute cu mai multe căi cu costuri egale (ECMP) |  |  |
| 102 | -Text/MD5 |  |  |
| 103 | VLAN: |  |  |
| 104 | Grupul VLAN |  |  |
| 105 | -Maxim 4000 grupuri VLAN |  |  |
| 106 | -Maxim 1~4094 VID-uri |  |  |
| 107 | GVRP |  |  |
| 108 | -Maxim 4000 de Grupuri VLAN dinamice |  |  |
| 109 | VLAN dublu (Q-in-Q) |  |  |
| 110 | -Q-in-Q bazat pe porturi |  |  |
| 111 | -Q-in-Q selectiv |  |  |
| 112 | 802.1Q |  |  |
| 113 | VLAN de supraveghere automată |  |  |
| 114 | VLAN bazat pe porturi |  |  |
| 115 | VLAN bazat pe protocol 802.1v |  |  |
| 116 | VLAN de voce |  |  |
| 117 | VLAN bazat pe MAC |  |  |
| 118 | VLAN trasnlatat |  |  |
| 119 | VLAN multicast (ISM VLAN pentru IPv4/IPv6) |  |  |
| 120 | VLAN asimetric |  |  |
| 121 | VLAN privat |  |  |
| 122 | Trunking VLAN |  |  |
| 123 | Super VLAN |  |  |
| 124 | Calitatea serviciului (QoS): |  |  |
| 125 | 802.1p |  |  |
| 126 | minim 8 cozi per port |  |  |
| 127 | Gestionarea cozii: |  |  |
| 128 | -Prioritate strictă |  |  |
| 129 | -Round Robin ponderat (WRR) |  |  |
| 130 | -Strict + WRR |  |  |
| 131 | -Round Robin cu deficit ponderat (WDRR) |  |  |
| 132 | Harta politicilor: |  |  |
| 133 | Controlul congestiei: |  |  |
| 134 | -Detectare precoce aleatorie ponderată (WRED) |  |  |
| 135 | Calitate serviciu bazata pe: |  |  |
| 136 | -Switch port |  |  |
| 137 | -VID interior/exterior |  |  |
| 138 | -Prioritate 802.1p interioară/exterioară |  |  |
| 139 | -Adresă MAC |  |  |
| 140 | -Adresă IP |  |  |
| 141 | -DSCP |  |  |
| 142 | -Tip protocol |  |  |
| 143 | -Port TCP/UDP |  |  |
| 144 | -Clasa de trafic IPv6 |  |  |
| 145 | -Etichetă de flux IPv6 |  |  |
| 146 | Controlul lăţimii de bandă |  |  |
| 147 | Bazat pe porturi (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 148 | Bazat pe flux (intrare/ieșire, granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 149 | Control lățimea de bandă pentru fiecare coadă (granularitate minimă 64 Kbps) |  |  |
| 150 | Lista control acces (ACL): |  |  |
| 151 | Lista de control acces bazata pe: |  |  |
| 152 | -Prioritate 802.1p |  |  |
| 153 | -VID |  |  |
| 154 | -Adresă MAC |  |  |
| 155 | -Tip interfata |  |  |
| 156 | -LLC |  |  |
| 157 | -VLAN |  |  |
| 158 | -Adresă IP |  |  |
| 159 | -Preferință IP/ToS |  |  |
| 160 | -Mască DSCP |  |  |
| 161 | -Tip protocol |  |  |
| 162 | -Numărul portului TCP/UDP |  |  |
| 163 | -Clasa de trafic IPv6 |  |  |
| 164 | -Etichetă de flux IPv6 |  |  |
| 165 | ACL bazat pe timp: |  |  |
| 166 | Filtrarea interfeței CPU |  |  |
| 167 | Intrări ACL maxime: |  |  |
| 168 | Intrare |  |  |
| 169 | - minim 2560 IPv4 |  |  |
| 170 | - minim 640 IPv6 |  |  |
| 171 | Ieșire |  |  |
| 172 | - minim 1024 IPv4 |  |  |
| 173 | - minim 512 IPv6 |  |  |
| 174 | Hartă de acces pentru minim 2048 VLAN |  |  |
| 175 | Securitate: |  |  |
| 176 | Securitate la nivel de port |  |  |
| 177 | -Sa suporte minim 12.000 adrese MAC/port |  |  |
| 178 | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |
| 179 | Motor de siguranta |  |  |
| 180 | Scanarea serverului de DHCP |  |  |
| 181 | Protectie pentru IP sursa |  |  |
| 182 | Snooping DHCP |  |  |
| 183 | Snooping IPv6 |  |  |
| 184 | Inspecție ARP dinamică (DAI) |  |  |
| 185 | Protectie DHCPv6 |  |  |
| 186 | IPv6 Route Advertisement (RA) Guard |  |  |
| 187 | Inspecție IPv6 ND |  |  |
| 188 | Detectarea adreselor duplicate (DAD) |  |  |
| 189 | ARP Spoofing Prevention: |  |  |
| 190 | -Nr intrari maxim: minim 128 intrari |  |  |
| 191 | Filtrarea pachetelor de control L3 |  |  |
| 192 | Segmentarea traficului |  |  |
| 193 | SSL : |  |  |
| 194 | - Sa suporte TLS 1.0/1.1/1.2 |  |  |
| 195 | - Sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 196 | SSH |  |  |
| 197 | - Sa suporte SSH v2 |  |  |
| 198 | - Sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
| 199 | Protecție împotriva atacurilor BPDU |  |  |
| 200 | Prevenirea atacurilor DOS |  |  |
| 201 | Management: |  |  |
| 202 | GUI bazat pe web: |  |  |
| 203 | -sa suporte acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 204 | -sa suporte SSL (HTTPS) |  |  |
| 205 | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |
| 206 | Server Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 207 | Client Telnet pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 208 | Client TFTP pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 209 | Client DNS pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 210 | Server FTP securizat pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 211 | SNMP: |  |  |
| 212 | -sa suporte v1/v2c/v3 |  |  |
| 213 | -sa asigure suport pentru acces IPv4/IPv6 |  |  |
| 214 | Capcane SNMP |  |  |
| 215 | Jurnal de sistem pentru serverul Syslog IPv4/IPv6 |  |  |
| 216 | sFlow |  |  |
| 217 | Imagini multiple/ Configurații multiple |  |  |
| 218 | RMON v1: |  |  |
| 219 | - sa suporte minim 1, 2, 3, 9 grupuri |  |  |
| 220 | RMON v2: |  |  |
| 221 | -sa suporte grup de tip ProbeConfig |  |  |
| 222 | LLDP/LLDP-MED |  |  |
| 223 | Client DHCP |  |  |
| 224 | Configurare automată DHCP |  |  |
| 225 | Releu local DHCP/DHCPv6 |  |  |
| 226 | Opțiunea DHCP Relay 60/61/82/125 |  |  |
| 227 | Sistem de fișiere Flash |  |  |
| 228 | PPPoE Circuit-ID Inserare etichetă |  |  |
| 229 | Protocolul Discover |  |  |
| 230 | Comanda de depanare |  |  |
| 231 | Sa suporte SNTP sever IPv4/v6 |  |  |
| 232 | Recuperare/criptare parole |  |  |
| 233 | Server DHCP |  |  |
| 234 | -sa suporte alocarea pentru adrese IPv4/IPv6 |  |  |
| 235 | Înregistrare de comenzi |  |  |
| 236 | SMTP |  |  |
| 237 | Delegare prefix DHCPv6 (PD) |  |  |
| 238 | Ping/Traceroute pentru IPv4/IPv6 |  |  |
| 239 | Caracteristici eco: |  |  |
| 240 | Ethernet eficient din punct de vedere energetic (EEE) |  |  |
| 241 | Economie de energie prin starea conexiunii |  |  |
| 242 | Economie de energie prin oprirea LED-urilor |  |  |
| 243 | Economie de energie prin oprirea portului |  |  |
| 244 | Economie de energie prin hibernarea sistemului |  |  |
| 245 | Ventilatoare: -minim 3 x ventilatoare inteligente |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 246 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 246.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 246.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 247 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 247.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 247.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 248 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 248.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 249 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 249.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 250 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 250.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 250.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 250.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 250.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 251 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 251.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 252 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 252.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 253 | ALTE CERINTE |  |  |
| 253.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 253.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 253.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 253.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 253.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 253.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

14. ALIMENTATOR SWITCH DE RETEA  – 4 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | ALIMENTATOR SWITCH DE RETEA – 4 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Plaja tensiune de alimentare: Intre 90 si 264 V curent alternativ |  |  |
| 2 | Plaja temperatura de operare: - 0 to 50 °C (32 to 122 °F) |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 3 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 3.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 4 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 4.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 5 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 5.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 6 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 6.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 7 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 7.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 7.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 7.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 7.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 8 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 8.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 9 | ALTE CERINTE |  |  |
| 9.1 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului.Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 9.2 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 9.3 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 9.4 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 9.5 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

15. SWITCH DE RETEA DE TIP 3 – 12 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Bucăți | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: |  |  |
|  | SWITCH DE RETEA DE TIP 3 – 12 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Tip: rackabil |  |  |
| 2 | Interfete : |  |  |
| 3 | - minim 48 x 10/100/1000Mbps |  |  |
| 4 | - minim 4 x 10G SFP+ |  |  |
| 5 | Sa suporte urmatoarele standarde de port: |  |  |
| 6 | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u |  |  |
| 7 | 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab |  |  |
| 8 | 1000BASE-T Gigabit |  |  |
| 9 | Ethernet, 802.3ae 10 GbE, control al fluxului IEEE 802.3x pentru modul full-duplex, negociere automată |  |  |
| 10 | Mod duplex: |  |  |
| 11 | Full/half-duplex pentru viteză de minim 10/100 Mbps și full-duplex pentru viteză de minim 1000 Mbps |  |  |
| 12 | Performanta: |  |  |
| 13 | Capacitate: Minim 176 Gbps |  |  |
| 14 | Metoda de transmisie: Stocare și redirecționare |  |  |
| 15 | Capacitate maxim tabela MAC: minim 16.384 intrari/echipament |  |  |
| 16 | Rata de expediere a pachetului 64 K: Maxim 130 Mpps |  |  |
| 17 | Memorie buffer de pachete: minim 3MB per echipament |  |  |
| 18 | Plaja temperatura de operare : -5 to 50 ˚C |  |  |
| 19 | Siguranta: - cUL, CB |  |  |
| 20 | Facilitati : |  |  |
| 21 | Facilitati de nivel 2: |  |  |
| 22 | Nr. maxim adrese MAC: minim 16.384 intrari |  |  |
| 23 | Controlul fluxului: |  |  |
| 24 | -Controlul fluxului 802.3x |  |  |
| 25 | - Prevenirea blocării HOL |  |  |
| 26 | Snooping IGMP: |  |  |
| 27 | -Snooping IGMP v1/v2/v3 |  |  |
| 28 | -sa suporte minim 512 grupuri IGMP |  |  |
| 29 | -sa suporte minim 128 de adrese multicast statice |  |  |
| 30 | -IGMP per VLAN |  |  |
| 31 | -Sa suporte IGMP Snooping Querier |  |  |
| 32 | IGMP Snooping Fast Leave bazat pe gazdă |  |  |
| 33 | Protocolul Spanning Tree: |  |  |
| 34 | -802.1D STP |  |  |
| 35 | -802.1w RSTP |  |  |
| 36 | -802.1s MSTP |  |  |
| 37 | Detectie bucla minim versiunea 4.07 |  |  |
| 38 | Agregare de legatura de tip 802.3ad: |  |  |
| 39 | - Numar maxim de grupuri per dispozitiv: minim 32 |  |  |
| 40 | - Numar maxim porturi per grup: minim 8 |  |  |
| 41 | Port Mirroring/oglindirea portului: |  |  |
| 42 | -sa suporte maxim 4 grupuri de oglindire / mirroring |  |  |
| 43 | -sa suporte Unu-la-unu, mai multe-la-unu |  |  |
| 44 | -sa suporte oglindire pe baza de flux |  |  |
| 45 | Filtrare multicast: |  |  |
| 46 | -sa redirectioneze toate grupurile neinregistrate |  |  |
| 47 | -sa filtreze toate grupurile neînregistrate |  |  |
| 48 | Comutare Ethernet Ring Protection (ERPS) |  |  |
| 49 | Functionalitati de nivel 3: |  |  |
| 50 | ARP: |  |  |
| 51 | -minim 256 ARP static |  |  |
| 52 | -sa suporte ARP gratuit |  |  |
| 53 | IPv6 Neighbor Discovery (ND) |  |  |
| 54 | 16 interfețe IP |  |  |
| 55 | Rutare implicită |  |  |
| 56 | Rutare statică: |  |  |
| 57 | -minim 64 de intrări de rute statică IPv4 |  |  |
| 58 | -minim 32 de intrari de rute statica IPv6 |  |  |
| 59 | Lista control acces (ACL) : |  |  |
| 60 | ACL bazat pe: |  |  |
| 61 | -Prioritate 802.1p |  |  |
| 62 | -VLAN |  |  |
| 63 | -Adresă MAC |  |  |
| 64 | -EtherType |  |  |
| 65 | -Adresă IP |  |  |
| 66 | -DSCP |  |  |
| 67 | -Tip protocol |  |  |
| 68 | -Numărul portului TCP/UDP |  |  |
| 69 | -DSCP din clasa de trafic IPv6 |  |  |
| 70 | -Etichetă de flux IPv6 |  |  |
| 71 | Acțiuni ACL: |  |  |
| 72 | -Permis |  |  |
| 73 | -Interzis |  |  |
| 74 | Minim 255 liste de acces |  |  |
| 75 | Minim 767 reguli |  |  |
| 76 | Porturi unice sau multiple (fiecare regulă) |  |  |
| 77 | ACL bazat pe timp |  |  |
| 78 | Statistici ACL |  |  |
| 79 | Securitate: |  |  |
| 80 | Securitate la nivel de port |  |  |
| 81 | -sa suporte până la 128 de adrese MAC per port |  |  |
| 82 | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |  |  |
| 83 | Inspecție ARP dinamică |  |  |
| 84 | Motor de protectie |  |  |
| 85 | Screening server DHCP |  |  |
| 86 | ARP Spoofing Prevention: |  |  |
| 87 | -Maxim 64 de intrări |  |  |
| 88 | SSH: |  |  |
| 89 | -Sa suporte v2 |  |  |
| 90 | -sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
| 91 | Protecție împotriva atacurilor BPD |  |  |
| 92 | Prevenirea atacurilor DoS |  |  |
| 93 | SSL: |  |  |
| 94 | -sa suporte v1/v2/v3 |  |  |
| 95 | -sa suporte IPv4/IPv6 |  |  |
| 96 | TLS 1.2 |  |  |
| 97 | Segmentarea traficului |  |  |
| 98 | Legare IP-MAC-Port: |  |  |
| 99 | -Snooping DHCP |  |  |
| 100 | - protectie IP Source |  |  |
| 101 | -Inspecție ARP dinamică |  |  |
| 102 | -protectie IPv6 DHCP |  |  |
| 103 | -protectie IPv6 RA |  |  |
| 104 | -Snooping IPv6 |  |  |
| 105 | -inspectieIPv6 Source Guard & ND |  |  |
| 106 | Management: |  |  |
| 107 | Interfață de linie de comandă (CLI) |  |  |
| 108 | Server Telnet |  |  |
| 109 | Client TFTP |  |  |
| 110 | IPv6 Neighbor Discovery |  |  |
| 111 | MDI/MDIX configurabil |  |  |
| 112 | SNMP: |  |  |
| 113 | -sa suporte versiunile v1, v2c, v3 |  |  |
| 114 | Capcană SNMP |  |  |
| 115 | Jurnal de sistem: |  |  |
| 116 | -Maxim 10.000 de intrări de jurnal |  |  |
| 117 | Comanda de depanare |  |  |
| 118 | Imagini multiple |  |  |
| 119 | Server DHCP |  |  |
| 120 | Client DHCP |  |  |
| 121 | Mod de supraveghere |  |  |
| 122 | SNTP |  |  |
| 123 | ICMPv6 |  |  |
| 124 | IPv4/v6 Dual Stack |  |  |
| 125 | Configurare automată DHCP |  |  |
| 126 | RMON v1 |  |  |
| 127 | LLDP, LLDP-MED |  |  |
| 128 | Releu DHCP |  |  |
| 129 | GUI bazat pe web |  |  |
| 130 | NTP |  |  |
| 131 | Client Telnet (doar CLI) |  |  |
|  | CERINTE GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONALULUI, SERVICE, GARANTIE |  |  |
| 132 | TRANSPORT, AMPLASARE |  |  |
| 132.1 | Furnizarea si transportul, se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare (Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4) şi sunt operaţii incluse în preţul ofertat al echipamentului. |  |  |
| 132.2 | Echipamentele se livreaza cu toate modulele si accesoriile solicitate astfel incat sa permita testarea completa a acestora si punerea lor in functiune conform cerintelor din caietul de sarcini. |  |  |
| 133 | INSTRUIRE PERSONAL (TRAINING) |  |  |
| 133.1 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 133.2 | Consultanta online, la fiecare cerere a beneficiarului, in perioada de garantie. |  |  |
| 134 | MANUAL DE UTILIZARE |  |  |
| 134.1 | Manualul de utilizare a echipamentului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |
| 135 | PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 135.1 | Perioada de garantie a echipamentului: minim 36 luni de la data punerii în funcţiune |  |  |
| 136 | SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE |  |  |
| 136.1 | Asistenta tehnica constanta pe perioada de garantie. |  |  |
| 136.2 | Timpul maxim pentru intervenţie care necesita piese de schimb: 3 zile de la data comunicarii defectiunilor, la sediul beneficiarului. |  |  |
| 136.3 | In timpul derularii garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de maxim 72 ore de la constatare. |  |  |
| 136.4 | In cazul in care echipamentul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, cheltuielile cu transportul si asistenta tehnica vor fi suportate de furnizor in cadrul perioadei de garantie. |  |  |
| 137 | TIMP DE LIVRARE AL ECHIPAMENTULUI |  |  |
| 137.1 | Timp de livrare si punere in functiune a echipamentului – maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| 138 | UPDATE PE PERIOADA GARANTIEI – DACA ESTE APLICABIL |  |  |
| 138.1 | Posibilitatea imbunatatirii permanente a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) – UPDATE - pe toata perioada garantiei, conforma cu toate updatarile producatorului. Update-ul pe perioada garantiei este inclus in pretul ofertat al echipamentului |  |  |
| 139 | ALTE CERINTE |  |  |
| 139.1 | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu soluția de monitorizare CENTREON existentă în rețeaua spitalului. |  |  |
| 139.2 | Declaratie de conformitate UE a producatorului sau a reprezentantului autorizat cel putin: - cu directiva 2011/65/EU (RoHS) sau echivalent ori - cu regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) sau echivalent ori - cu directiva 2014/30/EU (EMC) sau echivalent |  |  |
| 139.3 | Echipamentul sa aiba marcaj de conformitate CE (conformitate europeana) sau echivalent |  |  |
| 139.4 | Aparatele trebuie sa fie noi (nereuzinate). |  |  |
| 139.5 | Livrarea la beneficiar a unui echipament reuzinat atrage rambursarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor cauzate beneficiarului si a platilor facute de acesta pentru echipamentele furnizate. |  |  |
| 139.6 | Configuratia de livrare a echipamentului trebuie sa corespunda cerintelor minime din caietul de sarcini. |  |  |

16. MATERIALE CABLARE RACK (CABLURI, TAVĂ, MUFE, COLIERE, CABLURI FC) – 1 SET

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | set | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | MATERIALE CABLARE RACK (CABLURI, TAVĂ, MUFE, COLIERE, CABLURI FC) – 1 SET |  |  |
| 1 | Cablu de retea ecranat: minim 300 metri liniari |  |  |
| 2 | Coliere plastic: minim 200 buc |  |  |
| 3 | Cablu alimentare bypass 2m: minim 20 buc |  |  |
| 4 | Mufe retea RJ45 ecranate: minim 100 buc |  |  |
| 5 | Mansoane colorate: minim 100 buc |  |  |
| 6 | Caseta banda etichete: minim 1 buc |  |  |
| 7 | Tava cabinet compatibila cu cabinetul de retea ofertat: minim 2 buc |  |  |
| 8 | Patch corduri fibra optica: minim 10 buc |  |  |
| 9 | Patch corduri RJ 45, diferite dimensiuni: minim 100 buc |  |  |
| 10 | Organizator: minim 4 buc |  |  |
| 11 | Patch panel: minim 2 buc |  |  |
| 12 | Prelungitor minim 3m, maxim 5m: minim 6 buc |  |  |
| 13 | Link fibra optica 10 Gbps cu Camera tehnica existenta (casete sudura, traseu fibra optica, conectori): minim 2 buc |  |  |
| 14 | Garantie si mentenanta: minim 24 luni |  |  |
| 15 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |

II. SOFTWARE PENTRU MONITORIZAREA RETELEI IT, BACK UP DATELOR SI MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR DE SECURITATE, LICENTE CAL PENTRU ACCES LA SERVER, LICENTE SOFT BAZE DE DATE

1. LICENȚĂ SOFT BACKUP  – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 60 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | LICENȚĂ SOFT BACKUP – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Tip licență: Subscripție anuală |  |  |
| 2 | Funcționalități software: |  |  |
| 3 | backup pentru mașini virtuale, servere |  |  |
| 4 | replicare pentru mașini virtuale |  |  |
| 5 | recuperare granulara flexibila (la nivel de fișier sau aplicație) |  |  |
| 6 | integrare cu echipamente de deduplicare |  |  |
| 7 | suport avansat pentru tape |  |  |
| 8 | controlul backupului |  |  |
| 9 | Capacitate licență: minim 20 instante (servere protejate) |  |  |
| 10 | Garantie si mentenanta: minim 60 luni |  |  |
| 11 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |
| 12 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 13 | Manualul de utilizare a produsului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |

2. LICENȚĂ WINDOWS 2022 USER CAL (SAU ECHIVALENT)  – 2 BUCĂȚI

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | LICENȚĂ WINDOWS 2022 USER CAL – 2 BUCĂȚI |  |  |
| 1 | Tip licenta: Client Acces |  |  |
| 2 | Compatibilitate: Windows Server 2022 Platforma: 64 biti |  |  |
| 3 | Capacitate licenta : minim 50 utilizatori |  |  |
| 4 | Garantie si mentenanta: nelimitat |  |  |
| 5 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |

3. LICENȚĂ SERVER DE BAZE DE DATE – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | LICENȚĂ SERVER DE BAZE DE DATE – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Tip licenta: Baze de date SQL |  |  |
| 2 | Versiune: minim Standard |  |  |
| 3 | Platforma: 64 biti Numar utilizatori: nelimitat |  |  |
| 4 | Capacitate licenta: Minim 2 Core |  |  |
| 5 | Garantie si mentenanta: nelimitat |  |  |
| 6 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |
| 7 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 1 zi, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |

4. SOFT MANAGEMENT SWITCHURI DE RETEA – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | SOFT MANAGEMENT SWITCHURI DE RETEA – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Functionalitati: |  |  |
| 2 | - Analiza de retea in timp real: perspectivă privind statisticile dispozitivelor, alarmele critice ale dispozitivelor gestionate, starea de funcționare a cablului și dispozitive fără fir, CPU/utilizarea memoriei, debitul cu fir și fără fir de dispozitive. |  |  |
| 3 | - Tablou de bord intuitiv: prezentare generală a dispozitivului, statistici dispozitiv, statistici de alarmă, utilizare CPU/memorie, timp de răspuns, temperatură și multe altele. |  |  |
| 4 | - Raportare centralizată: Rapoartele sa fie emise în timp real și ușor de personalizat. Informațiile despre dispozitiv sa includă starea, adresa IP, Adresă MAC, tip de dispozitiv, model, furnizor, locație și multe altele. |  |  |
| 5 | - Inventar: Administratorii sa poată să evalueze starea de sănătate a unui sistem prin specificul paginii dispozitivului, care dezvăluie date în timp real, rezumat informații, teste de conectivitate și multe altele. |  |  |
| 6 | - Configurare in paralel: sa permita configurarea mai multor dispozitive în același timp folosind SNMP sau telnet. |  |  |
| 7 | - Management de firmware: sa actualizeze firmware-ul pentru mai multe dispozitive dintr-o locație centralizată |  |  |
| 8 | - Monitorizare servicii: sa monitorizeze disponibilitatea și capacitatea de răspuns a serviciilor comune de rețea prin sondele care urmeaza sa fie configurate. Sondele se regăsesc local cat și la distanță prin intermediul agenților software, și testeaza serviciile de pe serverele și dispozitivele pe care le selectați atunci când configurati sondele. |  |  |
| 9 | Instrumente: |  |  |
| 10 | MIB Browser |  |  |
| 11 | MIB Compiler |  |  |
| 12 | ICMP ping |  |  |
| 13 | SNMP test |  |  |
| 14 | Trace Route |  |  |
| 15 | CLI |  |  |
| 16 | File Comparison |  |  |
| 17 | Notificari: |  |  |
| 18 | Mesaj de derulare pe Web, E-mail, Notificare Push pentru aplicație și Executare script. |  |  |
| 19 | Capacitate licenta: 25 noduri |  |  |
| 20 | Garantie si mentenanta: minim 36 luni |  |  |
| 21 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |
| 22 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 2 zile, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 23 | Manualul de utilizare a produsului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |

20. SOLUȚIE SIEM (MANAGEMENTUL LOGURILOR, ALERTELOR, SECURITATE) – 1 BUCATĂ

| Cantitate | Unitate de masură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe de performanță minime | Specificații tehnice sau cerinte de performanță funcționale extinse/dorite | Durata minimă de garanție / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bucată | Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 | Maxim 60 de zile de la semnarea contractului | A se vedea tabelul de mai jos | Nu este cazul | 36 luni |

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | SOLUTIE SIEM (MANAGEMENTUL LOGURILOR, ALERTELOR, SECURITATE) – 1 BUCATĂ |  |  |
| 1 | Functionalitati de baza: |  |  |
| 2 | Functie de cautare |  |  |
| 3 | Rapoarte |  |  |
| 4 | Dashboard |  |  |
| 5 | Complianta |  |  |
| 6 | Delegare |  |  |
| 7 | Managementul alertelor |  |  |
| 8 | Framework pentru colectare data |  |  |
| 9 | Managementul si identificarea echipamentelor |  |  |
| 10 | Modul pentru raspunsul la incidente |  |  |
| 11 | Scor de risc |  |  |
| 12 | Modul smart pentru amenintari |  |  |
|  | Alte functionalitati : |  |  |
| 13 | Integrabilitate cu minim urmatorii producatori: Cisco, Juniper, PaloAlto, Symantec, Azure, WatchGuard, SonicWall, Office365, Oracle, Bitdefender, Cyberark, Veritas, Forescout, Exchange, Forcepoint, TrenMicro, Arbor, Commvault, Sophos, Fireeye, Imperva, VirusTotal,vmWare, CheckPoint, Citrix, Cloudflare Brocade, Cynet |  |  |
| 14 | Managementul logurilor: |  |  |
| 15 | -minim 400 de integrări încorporate pentru colectarea datelor |  |  |
| 16 | -minim 100 de integrări încorporate de detectare și răspuns |  |  |
| 17 | tehnici avansate de translatare si indexare |  |  |
| 18 | - tehnici multiple de colectare date: API, NetFlow, WMI, Syslog, Oracle, SFTP, FTP, SQL, SMB, JDBC |  |  |
| 19 | Investigarea si detectia amenintarilor: |  |  |
| 20 | cautare full-text, avansata |  |  |
| 21 | raspuns furnizat in milisecunde |  |  |
| 22 | triajul incidentelor |  |  |
| 23 | investigatii de tip forensic |  |  |
| 24 | căutare detaliată, text integral, avansată și Lucene |  |  |
| 25 | Sa investigheze datele corelate și înlantuite și sa gaseasca rezultate în milisecunde |  |  |
| 26 | validarea nivelurilor de amenințare și triajul incidentelor |  |  |
| 27 | Managementul incidentelor si raspuns: |  |  |
| 28 | sute de alerte, dashboarduri si rapoarte |  |  |
| 29 | tehnici de corelare cuprinzătoare |  |  |
| 30 | raspunsuri automate si semi-automate |  |  |
| 31 | ușor de personalizat și configurat noi tablouri de bord, rapoarte, widget-uri |  |  |
| 32 | buton de acțiune pentru răspuns cu un singur clic |  |  |
| 33 | rapoarte de conformitate încorporate |  |  |
| 34 | delegare: Controlul accesului bazat pe roluri |  |  |
| 35 | scor de risk |  |  |
| 36 | ciclul de viață al incidentului NIST |  |  |
| 37 | carduri vizuale pentru investigare, detectare și raspuns |  |  |
| 38 | artefacte, active și managementul identității |  |  |
| 39 | cronologia incidentului |  |  |
| 40 | rezumatul incidentului și vederi detaliate |  |  |
| 41 | Rapoarte si conformitate: |  |  |
| 42 | Sute de rapoarte incluse |  |  |
| 43 | Usurinta in crearea si utilizarea rapoartelor |  |  |
| 44 | Rapoarte de conformitate |  |  |
| 45 | Rapoarte automate si programate |  |  |
| 46 | Rapoarte ad-hoc |  |  |
| 47 | Rapoarte pentru management |  |  |
| 48 | Capacitate – minim 50 de surse de logging |  |  |
| 49 | Mentenanta si suport solutie – minim 36 luni |  |  |
| 50 | Termen de livrare si punere in functiune: maxim 60 de zile de la semnarea contractului |  |  |
| 51 | Instruirea administratorului de sistem se efectuează in minim 1 serie de cate 3 zile, la data stabilita de comun acord cu beneficiarul, la sediul beneficiarului |  |  |
| 52 | Manualul de utilizare a produsului sa fie redactat in limba romana sau engleza, pe suport electronic (CD, DVD sau echivalent) |  |  |

III. SERVICII DE MONTAJ, INSTALARE SI CONFIGURARE ECHIPAMENTE, SUPORT TEHNIC DE BAZA ECHIPAMENTE IT

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice minimale / Alte cerințe specifice minimale impuse prin caietul de sarcini | Specificații tehnice / Alte cerințe specifice ofertate | Pagini identificare detaliu tehnic/alte cerințe specifice în documentul original al producătorului (catalog, manual, etc) / propunerea tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametrii tehnici si functionali: |  |  |
|  | SERVICII DE MONTAJ, INSTALARE SI CONFIGURARE ECHIPAMENTE, SUPORT TEHNIC DE BAZA ECHIPAMENTE IT |  |  |
| A | Servicii de montaj, instalare si configurare echipamente |  |  |
| 1 | montaj cabinet de retea si fixare pe pozitie |  |  |
| 2 | montaj echipamente de instrastructura (UPS-uri, switch-uri SAN, unitate storage, unitate NAS, librarie de banda) |  |  |
| 3 | montaj routere si switch-uri |  |  |
| 4 | montaj sistem monitorizare temperatura si umiditate |  |  |
| 5 | cablare echipamente |  |  |
| 6 | interconectare solutie cu reteaua de date existenta |  |  |
| 7 | integrarea solutiei in sistemul de autentificare al clientului (Serverul de Active Directory) |  |  |
| 8 | instalare si configurare servere cluster |  |  |
| 9 | instalare si configurare unitate storage |  |  |
| 10 | instalare si configurare unitate NAS |  |  |
| 11 | instalare si configurare librarie de banda |  |  |
| 12 | instalare si configurare switchuri SAN |  |  |
| 13 | implementare solutie SAN (servere cluster, server backup, unitate storage, librarie banda) |  |  |
| 14 | instalare si configurare switchuri Ethernet |  |  |
| 15 | implementare VLAN-uri switchuri |  |  |
| 16 | interconectare cabinet de retea nou cu cabinetele de retea existente |  |  |
| 17 | instalare si configurare routere/firewall |  |  |
| 18 | implementare tuneluri cu celelalte 3 locatii ale institutiei |  |  |
| 19 | implementare politici de securitate echipamente firewall |  |  |
| 20 | implementare solutie de disponibiliate crescuta servere Hyper-V Cluster |  |  |
| 21 | teste si verificare solutie Hyper-V Cluster |  |  |
| 22 | creare masini virtuale pentru aplicatiile noi |  |  |
| 23 | implementare solutie de backup pentru servere (arhitectura B2D2T) |  |  |
| 24 | teste si verificare solutie de backup |  |  |
| 25 | implementare solutie de management pentru switch-uri de retea |  |  |
| 26 | teste si verificare solutie de management |  |  |
| 27 | implementare solutie SIEM pentru managementul incidentelor de securitat |  |  |
| 28 | configurare echipamente pentru adaugarea in solutia SIEM |  |  |
| 29 | integrare solutie de securitate in reteaua de date a beneficiarului |  |  |
| 30 | integrare echipamente in solutia de monitorizare existenta in reteaua beneficiarului (CENTREON) |  |  |
| 31 | instruire administrator sistem pentru utilizare solutii implementate |  |  |
| B | Servicii de mentenanta corectiva, evolutiva, asistenta tehnica si suport pentru echipamente IT: |  |  |
| 1 | Mentenanta solutie hardware minim 24 luni |  |  |
| 2 | Servicii de mentenanta preventiva – minim 24 luni – pentru echipamentele pentru care aceasta este recomandata de producator, daca este cazul | E sau nu aplicabila pentru produsele din procedura D Definitia o aveti mai jos la pagina 74 |  |
| 3 | Servicii de mentenanta de specialitate pentru intretinerea corectiva si evolutiva a sistemului incluzand urmatoarele activitati – minim 24 luni: |  |  |
| 4 | - actualizări de firmware si update-uri de software |  |  |
| 5 | - inlocuire piese defecte |  |  |
| 6 | - suport pentru defectiuni hardware echipamente |  |  |
| 7 | - suport pentru sistem de operare echipamente |  |  |
| 8 | - suport pentru solutie de backup, suport pentru solutie de monitorizare retea, suport pentru solutie SIEM |  |  |
| 9 | Servicii de suport furnizate prin urmatoarele canale: |  |  |
| 10 | - suport telefonic |  |  |
| 11 | - email |  |  |
| 12 | - interventie de la distanta (remote) |  |  |
| 13 | - deplasare in locatie (onsite) |  |  |
| 14 | - canal dedicat whatsapp |  |  |
| 15 | sistem de ticketing pus la dispozitia beneficiarului in conformitate cu urmatorul grafic de SLA (Service Level Agreement – Acord privind calitatea serviciului): Nivel de Criticitate; Timp de răspuns - maxim; Timp de implementare solutie provizorie - maxim; Timp de rezolvare - maxim. Critic (P1); 30 de minute; 4 ore; 24 ore. Major (P2); 1 ora; 8 ore; 24 ore. Mediu (P3); 2 ore; Ziua următoare; 36 ore. Scăzut (P4); 4 ore; Ziua următoare; 48 ore. Clasificarea incidentelor de suport: Critic (P1 - Prioritate 1): Incidentul are impact major asupra funcționării sistemului. Problema împiedică desfășurarea activității instituției Major (P2 - Prioritate 2): Impact semnificativ asupra funcționării sistemului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității instituției. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea instituției poate totuși continua, însă în mod restrictiv. Mediu (P3 - Prioritate 3): Impact mediu asupra desfășurării activității instituției. Problema afectează minor funcționalitățile sistemului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. Scăzut (P4 - Prioritate 4): Impact minim asupra desfășurării activității instituției. Problema nu afectează funcționalitățile sistemului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității instituției. |  |  |

3.1.2. Garanţie

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin perioada solicitată pentru fiecare produs, respectiv minim 24/36 de luni, dupa caz, conform celor solicitate la fiecare produs in parte.

Perioada de garanţie începe de la data data punerii in functiune a echipamentului.

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părţilor defecte;

- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

- instalarea în starea iniţială;

- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

- repunerea în funcţiune.

3.1.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare și punere în funcțiune este cel menţionat pentru fiecare produs în parte.

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul/echipamentul este instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Autoritatea contractantă susține colectarea selectivă a deșeurilor pe minimum 4 fracții, promoveaza reducerea volumului de deșeuri si urmăreşte utilizarea de ambalaje din material reciclat care să fie în deplină corelaţie cu Conservarea şi dezvoltarea mediului, respectiv ambalaje primare astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE. Ofertantul va prezenta o declarație privind ambalajul echipamentului, în care va declara proporția de material reciclat.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Destinaţia de livrare este Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, Jud. Sibiu, cod poștal 550166.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Procesul verbal de predare-primire (receptie cantitativa) se va încheia în termen de maxim 10 de zile după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de Autoritatea contractantă;

3.1.4. Operaţiuni cu titlu accesoriu

3.1.4.1. Instalare, punere în funcţiune, testare

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă şi va efectua orice altă configuraţie considerată necesară pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate.

După livrarea şi instalarea produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare și predarea la un centru autorizat în vederea reciclării, în conformitate cu principiul DNSH,

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

După instalare şi punere în funcţiune, se vor va efectua teste funcţionale ale produsului.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate

testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Procesul verbal de instalare, punere in functiune, configurare, etc (recepţia calitativă) se va realiza în maxim 10 de zile după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate,

3.1.4.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite 1 – inginer specialist IA / administratorul de retea IT din cadrul spitalului.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcţional şi trebuie să permită personalului Autorităţii să opereze corespunzator produsele. Astfel, instruirea include, însă fără a se limita la: înţelegerea diferitelor componente ale produsului; înţelegerea tuturor funcţionalităţilor; operarea produsului; informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticare de bază; etc.

Instruirea va fi efectuata pentru toate specificatiile tehnice ofertate conform cerintelor tehnice aferente fiecarui prrodus.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorităţii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de minim 1 serie de cate 1 zi / minim 1 serie de 3 zile, etc – conform celor solicitate la fiecare produs in parte.

Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română.

3.1.4.3. Servicii de mentenanţa

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar

în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică.

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă corectivă a produsului în perioada de garanţie, asa cum este prevăzut în caietul de sarcini, dacă este cazul.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea

bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar

fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să include activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Mentenanţa preventivă trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/produs care se efectuează pe durata de viaţă a acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă preventivă a produsului în perioada de garanţie, așa sum este recomandat de producător, pentru fiecare echipament in parte, dacă este cazul.

Operaţiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenţie sunt, cel putin: calibrare, upgrade soft, diagnoza, precum si orice alte operatii prevazute de producator in documentatia tehnica a produsului.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă în conformitate cu cerinţele stabilite de către producătorul echipamentului.

Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţa să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorităţii contractante sunt : 07.00-15.00 in zilele de luni-vineri.

Operaţiunile de mentenanţă preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă.

Operaţiunile de mentenanţă preventivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia.

După fiecare intervenţie, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.

Mentenanța evolutivă a echipamentelor cuprinde o serie de activități riguroase menite să actualizeze modul de funcționare a echipamentelor în conformitate cu progresele tehnologice și/ sau modificările legislative, procedurale sau socio-economice.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă evolutivă a produsului în perioada de garanţie, asa cum este prevăzut în caietul de sarcini.

Operațiunile care trebuie efectuate de contractant pentru fiecare intervenție sunt – minim instalare update de la producator.

Orele de lucru normale ale Autorităţii contractante sunt : 07.00-15.00 in zilele de luni-vineri.

În funcție de disponibilitatea locației unde se afla echipamentele, este posibil ca mentenanța preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale.

Operațiunile de mentenanță evolutivă care necesită o oprire a echipamentelor se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea/entitatea contractantă.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță evolutivă, contractantul prezintă spre aprobare autorității

contractante planul de realizarea a mentenanței evolutive care trebuie să cuprindă cel puțin lista echipamentelor la care se va interveni, perioada intervenției, documentația tehnică relevantă.

Contractantul va realiza și documenta o sesiune de instruire cu personalul autorității contractante privitoare la noile capabilități ale echipamentului.

Mentenanța evolutivă nu trebuie să conducă la perturbarea activităților autorității contractante, degradarea

performanței serviciilor și/sau pierderea unor informații.

Mentenanța evolutivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, echipamente, software și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță evolutivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu asigurarea că sunt îndeplinite toate măsurile privind protecția, conform prevederilor legale, a personalului contractantului care efectuează

mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție evolutivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare a echipamentului.

După fiecare intervenție evolutivă, contractantul trebuie să livreze documentația detaliată a intervenției

(actualizare proiect tehnic, licențe, cod-sursă etc.).

Drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei intervenții de mentenanță evolutivă aparțin autorității contractante.

3.1.4.4. Suport tehnic

Pe toată durata contractului, cât și pe perioada termenului de garanție a echipamentului Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine – asa cum a fost prevazut in caietul de sarcini/ fiecare echipament sau la sectiunea ”servicii”.

4. Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile în legătură cu produsul pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii contractante în cadrul contractului sunt:

- certificat de calitate și garanție

- manualul de operare sau instrucțiuni de utilizare sau cartea tehnică sau alte documente pentru mentenanța echipamentelor,  în limba romana sau engleză – in format electronic

- declarație de calitate / conformitate pentru echipamentele furnizate

- alte documente cerute de legislatia in vigoare, dacă este cazul.

5. Recepţia produselor

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de Contractant şi Autoritatea contractantă.

Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de progresul contractului, respectiv:

a) recepţia cantitativă se va realiza în maxim 10 de zile după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepţia calitativă se va realiza în maxim 10 de zile după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul-verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) acceptat cu observaţii minore - cu titlu de exemplu: lipsa unui cablu, senzor, alt consumabil – termen de remediere maxim 5 zile de la data PV

c) acceptat cu rezerve - cu titlu de exemplu: lipsa unui soft – termen de remediere maxim 10 zile de la data PV

d) refuzat.

6. Modalităţi şi condiţii de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate si serviciile prestate. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepţie calitativă, acceptat, după livrare, instalare şi punere în funcţiune.

Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate şi garanţie;

b) declaraţia de conformitate emisă de producator

c) avizul de expediţie a produsului– dacă este cazul;

d) procesul verbal de recepţie cantitativă.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale de catre Autoritatea Contractanta şi a tuturor documentelor justificative.

7. Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publica

Criteriul de atribuire utilizat pentru prezenta procedură este: - CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET

8. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Autoritatea contractanta are următoarele principale responsabilități :

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informaţiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispoziţiile din Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informaţiile/documentele prezentate Contractantului sunt însuşite de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au aprobat respectivele documente.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea Contractantă se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Preţul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii.

- să respecte obligațiile prevăzute în sarcina sa prin caietul de sarcini și contract.

Ofertantul declarat câștigător are următoarele principale responsabilități :

- va furniza Produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin Contract, cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

- va furniza Produsele cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiilor legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- să depună garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi.

- va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

- va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin Contract.

- se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepţia produselor și serviciilor în condiţiile din Caietul de sarcini.

- se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul procedurii așa cum au fost solicitate prin caietul de sarcini.

- are obligația să furnizeze echipamente a căror configurație de livrare să corespundă cerințelor minime din caietul de sarcini, în caz contrar Autoritatea contractantă va refuza recepția acestora iar Contractantul suportă toate cheltuielile cauzate de aceasta.

- este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și prestarea serviciilr în condiţiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- să respecte obligațiile prevăzute în sarcina sa prin caietul de sarcini și contract.

9.  Modul de completare a propunerii tehnice

1. Propunerea tehnică va fi elaborată respectând forma și specificațiile tehnice solicitate astfel încât să corespundă cu cerințele caietului de sarcini și fișei de date a achiziției.

2. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini și fișa de date a achiziției.

3. Propunerea tehnică va cuprinde toate lucrările, operațiunile, consumurile de resurse de orice fel, așa cum rezultă din caietul de sarcini elaborat de beneficiar, astfel încât echipamentele să fie funcționale la recepția finală a acestora.

4. Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, conform art. 133 al. (2) din HG nr.395/2016.

5. Orice denumire comercială menționată în caracteristicile tehnice minimale din caietul de sarcini care ar putea individualiza un anumit producător va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

6. Orice descriere de procedeu tehnologic menționat în caracteristicile tehnice minimale menționate in caietul de sarcini care poate individualiza un procedeu patentat de un anumit producător va fi interpretat cu mențiunea "sau echivalent ca performanță și funcționalitate".

7. Orice mențiune a unui produs/serviciu de o anumita origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, o imagine (poză), o schiţă, va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

Aceste specificatii care pot indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie sau o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

8. Orice mentiune cu privire la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

9. În oferta tehnică, ofertantul trebuie să declare conformitatea cu cerințele impuse de specificațiile tehnice din caietul de sarcini, indicând în mod obligatoriu documentul emis de PRODUCĂTOR (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc) precum și pagina și paragraful din document care atestă specificatiile tehnice ofertate – a se vedea formularul nr. 6 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire.

Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini",”ne însușim caietul de sarcini” ș.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice putând conduce la declararea acesteia ca neconformă.

Propunerea tehnică NU trebuie să aibă caracter general.

Ofertantul va prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele Caietului de Sarcini prin care să arate modul concret în care cerințele sunt îndeplinite.

Ofertele care se vor limita la a confirma faptul că cerința este îndeplinită, fără să prezinte concret modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanţii având obligaţia de a proba conformitatea ofertei cu cerinţele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului şi de rezolvare a eventualelor dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conţinutul propunerii tehnice prezentate.

10. Operatorul economic precizeaza exact ce oferteaza, CU INDICAREA CLARA A PARAMENTRULUI OFERTAT, nu de genul minim sau maxim. Astfel, daca autoritatea contractanta a precizat in caietul de sarcini ca se solicita – ca titlu de exemplu - „Memorie RAM minim 8 GB” ofertantul va metiona clar ce oferteaza ”Memorie RAM “X” GB – unde "X" reprezinta valoarea parametrului ofertat.

Lipsa identificării în oferta tehnică, coloana 3, a documentului emis de producător și a paginii + paragrafului unde se regăsește cerința tehnică ofertată - asa cum a fost specificat anterior, precum și în modelul de completare a formularului nr. 6 – poate atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. a din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

11. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor prezentate în ofertă, inclusiv în urma solicitărilor de clarificare adresate de autoritatea contractantă în acest sens, legate de caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice/financiare și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate poate conduce la declararea ofertei ca neconformă.

12. Propunerea tehnică va avea numerotate paginile documentelor care o compun și va conține și un opis al documentelor depuse, cu menționarea clară a paginilor unde se regăsește fiecare document în parte.

13. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, conform art. 147 (2) din HG. nr. 395/2016.

14. Propunerea tehnică încărcată de ofertant în SEAP, până la Termenul-limită pentru primirea Ofertelor va cuprinde, obligatoriu, următoarele ELEMENTE:

1. Oferta tehnică – completată în așa fel încât să reflecte asumarea de către ofertant a TUTUROR cerințelor / obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini și Fișa de date a achiziției - (a se vedea formularul nr. 6 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire)

Astfel, ofertantul poate include în oferta tehnică orice informații considerate esențiale cu privire la echipamentul ofertat, dar este obligat să facă referire minim la cerințele / obligațiile prevăzute de autoritatea contractantă în capitolele 3-4-5 din caietul de sarcini.

2. Documentații tehnice emise de PRODUCĂTOR – (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc) care demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini.

Documentatia emisa de producator va fi transmisa in limba romana, daca aceasta a fost emisa de producator direct in limba romana, sau in limba de circulatie internationala in care a fost emisa, caz in care va fi insotita de traducere autorizata in limba romana.

3. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă - (a se vedea formularul nr. 7 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

4. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului – (a se vedea formularul nr. 8 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

5. Declaratie privind partea / partile din propunerea tehnica ce au caracter confidential – (a se vedea formularul nr. 10 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

6. Declaratie privind respectarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) - (a se vedea formularul nr. 10 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

7. Declaratie pe proprie raspundere conform regulament (UE) 2022/576 -  (a se vedea formularul nr. 14 din Secțiunea V ”Formulare şi modele de documente” a documentației de atribuire).

15. OFERTELE INCOMPLETE, CARE NU CONȚIN TOATE CELE 7 ELEMENTE ALE PROPUNERII TEHNICE SUS MENȚIONATE, POT FI CONSIDERATE NECONFORME ÎN BAZA ART. 137 AL. (3) LIT. A DIN HG NR.395/2016 ȘI POT FI RESPINSE.

16. Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca potrivit art. 51 al. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art. 137 al. 2 lit. d din HG nr. 395/2016.

Se vor completa formularele aferente: Formularul nr. 7 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă si Formularul nr. 8 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor in domeniul mediului si protectiei mediului .

Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

Se vor completa formularele: Formularul nr. 7 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă si Formularul nr. 8 - Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului.

17. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la Inspectia muncii sau de pe site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie

18. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile protectie a mediului se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor de pe site-ul https://mmediu.ro/domenii/mediu/biosecuritate/legislatie/

ATENȚIONARE !!!

1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

2. Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

3. Neîndeplinirea TUTUROR cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile art. 137 al. (3) lit. A din HG nr.395/2016 - produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini” și respingerea ofertei.

4. Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestei proceduri trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în  fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

10. Riscuri

La elaborarea ofertei, operatorul economic trebuie să țină seama cel puțin de următoarele riscuri posibile, identificate de autoritatea contractantă:

1. Riscuri referitoare la procedură

a. nu a fost depusa nici o ofertă / au fost depuse doar oferte inadmisibile și/sau neconforme

b. prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor peste termenul de valabilitate a ofertelor, datorită numarului mare de ofertanți, complexității evaluării tehnice a ofertelor /posibilelor solicitări de clarificări și completări formale sau de confirmare cu acordarea de termene suficiente de răspuns stabilite potrivit complexității clarificărilor sau completărilor solicitate.

c. întârzierea încheierii contractului de furnizare prin depunerea de contestații

d. imposibilitatea încheierii contractului cu ofertantul câștigător ca urmare a faptului ca acesta se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul

e. imposibilitatea încheierii contractului cu ofertantul caștigător ca urmare a refuzului nejustificat al acestuia.

2. Riscuri referitoare la executarea contractului

- întarzieri în durata de execuție a contractului datorate:

  - furnizorului de produse / producătorului

  - neconformități care pot apărea pe timpul transportului

  - alte evenimente/situații care nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire / încheierii contractului

- neîndeplinirea obligațiilor contractuale privind caracteristicile  produselor

11. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea/entitatea contractantă şi Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă:

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

3. Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

4. standardele mentionate in tabelul de la sectiunea  3.1.1 aplicabile produsului/echipamentului în speță

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la <LLNK 832014L0024C(02)      17>Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

- Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;

- Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;

- Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;

- Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);

- Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;

- Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

- Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);

- Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

- <LLNK 11998     0250 231   0 25>Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (<LLNK 11998     0250 231   0 13>Convenţia PIC), 10 septembrie 1998 şi cele trei protocoale regionale ale sale.]

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezuma ca ofertantul cunoaste si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare si ca ofertantul/contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea oferei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati de autoritatea contractanta, urmand sa raspunda fata de aceasta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre contractant sau de catre subcontractatii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile. +

Modalitatea de respectare a principiului DNSH

Fiecare ofertant se va asigura ca in cazul produselor livrate se va respecta in integralitate principiul ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -,,Do no Significant Harm”) in conformitate cu comunicarea Comisiei _orientări tehnice privind aplicarea acestuia in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Astfel, pe întreaga durata a ciclului de viață al produselor, nu vor fi prejudiciate niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:

1. atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES), produsele urmând a fi conforme cu cerințele privind energia conform Directivei 2009/125/CE;

2. adaptarea la schimbările climatice;

3. utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

4. tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea

acestora;

5. prevenirea și controlul poluării;

6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

12. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a Contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Contractul de furnizare incheiat

- Comunicarile intre contractant si autoritatea contractanta

- Comunicarile intre contractant si tert sustinator (daca este cazul)

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin autoritatii contractante pe perioada derularii contractului sunt :

- Numirea unui responsabil de contract care sa asigure relatia cu contractantul si supervizarea modului de administrare a contractului

- Verificarea constituirii garantiei de buna executie conform prevederilor din contract

- Obtinerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea platilor asa cum sunt acestea definite prin caietul de sarcini si legislatia aplicabila

- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat-realizat) si urmarirea modului de indeplinire a clauzelor contractuale

- Organizarea receptiei la livrare

- Realizarea platii conform obligatiilor contractuale

- Eliberarea garantiei de buna executie si a documentelor constatatoare.

Responsabilitatile cu caracter administrativ ce revin contractantului pe perioada derularii contractului sunt :

- constituirea garantiei de buna execuție în termenul prevăzut de legislația în vigoare

- indeplinirea la timp a contractului cu respectarea tuturor prevederilor impuse prin caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și financiară.

- răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract

13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  - CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET

| Denumire factor evaluare |  | Pondere maxima | Punctajul maxim factor |
| --- | --- | --- | --- |
| Componenta financiara PFINANCIAR (P(n)) 1. Pretul ofertei |  | 40 % | 40 |
| Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Componenta financiară” PFINANCIAR (P(n)) se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertate se acordă punctajul maxim alocat - pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret “n” ) x punctaj maxim alocat Unde: Prețul minim ofertat = prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertate Prețul “n” = prețul ofertat Punctajul maxim alocat = 40 puncte |  |  |  |
| Componenta tehnica 2. Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract– din care: |  | 60 % | 60 |
| 2.1. Expert Securitate IT |  | 5 % | 5 |
| Necesitate: Solicitat conform art. 187 al. 5 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care statueaza: “(5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului”. Utilizarea expertilor in cadrul proiectului va asigura implementarea cu succes a echipamentelor de infrastructura si integrarea solutiei in reteaua de date in mod controlat, luand in calcul aspectele de compatibilitate si securitate. Reteua informatica a spitalului este complexa, sunt multe informatii confidentiale conform GDPR si Directiva 20225/2555 (NIS2) (diagnostic, datele personale ale pacientilor, salariatilor, etc), iar securitatea este o cerinta obligatorie pentru o buna protectie a datelor si sistemelor. Rolul expertului de securitate IT este foarte important in acest caz, deoarece instalarea, implementarea si integrarea echipamentelor si solutiilor de securitate furnizate in proiect cu reteaua curenta este obligatorie. Echipamentele de securitate firewall furnizate trebuie interconectate cu sistemele firewall functionale in celelalte solutii ale spitalului, pentru a asigura functionarea aplicatiilor. Expertul Securitate IT - ca si personal cheie de specialitate– desfasoara activitate in cadrul contractului reflectata direct, intr-o proportie majoritara, in rezultatul intregului contract, iar contributia sa are, totodata, o pondere ridicata in rezultatul final al contractului. Experienta expertului de securitate IT este relevanta datorita complexitatii activitatiilor prevazute in contract avand in vedere ca in cadrul cererii si contractului de finantare se precizeaza ” Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu”. Expertul Securitate IT are urmatoarele principale atributii: - Montaj si instalare si configurare solutie firewall - Configurare tunele VPN intre locatiile spitalului - Instalare si configurare switch-uri si VLAN-uri, - Instalare, configurare si monitorizare retea prin solutie dedicata - Instalare si configurare solutie SIEM (solutie de management a incidentelor de securitate informatice) |  |  |  |
| Cerinta minima: Experienta profesionala specifica detinuta in pozitia de Expert securitate IT, indeplinind acelasi tip de activitati sau similare cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, in cadrul cel putin a unui proiect. Neindeplinirea cerintei minime (cel putin un contract) atrage declararea ofertei ca "neconforma". Algoritm de calcul: Se va puncta experienta detinuta in pozitia de Expert securitate IT dupa cum urmeaza: a) Pentru experienta constand in participarea in cadrul unui contract = 0 puncte. b) Pentru experienta constand in participarea in 2 contracte = 2 puncte; c) Pentru experienta constand in participarea in 3-4 contracte = 3 puncte; d) Pentru experienta constand in participarea in 5 sau mai multe contracte = 5 puncte. Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii cheie, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 1. diploma care sa demonstreze faptul ca persoana nominalizata are studii superioare cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul inginerie de calculatoare – sau echivalent; 2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, semnat si datat de expert; 3. documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar/ contractant principal care confirma experienta specifica declarata in CV; 4. Declaratie de disponibilitate pe parcursul derularii proiectului , semnata si datata de expert. In cadrul CV-ului vor fi specificate: - contractele in care expertul a participat, in calitate de expert securitate IT - pozitia specifica din cadrul contractului - atributiile pe care le-a realizat in cadrul contractului. Documentele care confirma cele declarate in cadrul CV-ului, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. Sa fie emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal; 2. Din documente trebuie sa reiese, in mod clar: - faptul ca expertul propus a detinut pozitia de expert securitate IT - obiectul contractului in care expertul propus a detinut pozitia de expert securitate IT . Documentele care confirma cele declarate in cadrul CV-ului pot fi (fara a se limita la) procese verbale de predare-primire semnate de beneficiar/recomandari de la beneficiarii/contractantii principali sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal care atesta experienta specifica (cu titlu de exemplu: contract individual de munca, contract de colaborare, fisa postului, etc). |  |  |  |
| 2.2. Expert infrastructura IT |  | 5 % | 5 |
| Necesitate: Solicitat conform: - art. 187 al. 5 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care statueaza: “(5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului”. Utilizarea expertilor in cadrul proiectului va asigura implementarea cu succes a echipamentelor de infrastructura si integrarea solutiei in reteaua de date in mod controlat, luand in calcul aspectele de compatibilitate si securitate. Modul de instalare, configurare si integrare in infrastructura IT curenta a spitalului pentru echipamentele de infrastructura achizitionate prin proiect (unitate storage, servere, switchuri, libraria de banda, software de backup si solutia de monitorizare, solutia SIEM) este esential pentru integrarea acesteia cu serverele curente, pentru functionarea aplicatiilor existente din retea. Din aceasta perspectiva, rolul expertului de infrastructura IT este foarte important. Expertul infrastructura IT - ca si personal cheie de specialitate– desfasoara activitate in cadrul contractului reflectata direct, intr-o proportie majoritara, in rezultatul intregului contract, iar contributia sa are, totodata, o pondere ridicata in rezultatul final al contractului. Experienta expertului infrastructura IT este relevanta datorita complexitatii activitatiilor prevazute in contract avand in vedere ca in cadrul cererii si contractului de finantare se precizeaza ”Toate echipamentele și dotările propuse a fi achiziționate în cadrul acestui proiect trebuie să conțină cele mai noi și inovative tehnologii disponibile și trebuie sa fie compatibile/să se încadreze în fluxurile/sistemele deja existente în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu”. Expertul infrastructura IT are urmatoarele pricipale atributii: - Montaj, instalare si configurare echipamente hardware (UPS, servere, unitate stocare, etc) - Instalare si configurare servere - Instalare si configurare unitate de stocare si librarie de banda - Realizare solutie de disponibilitate crescuta (Cluster) - Implementare solutie de backup - Integrare infrastructura nou achizitionata cu infrastructura de retea existenta in spital pentru buna functionare a aplicatiilor |  |  |  |
| Cerinta minima: Experienta profesionala specifica detinuta in pozitia de Expertul infrastructura IT, indeplinind acelasi tip de activitati sau similare cu cele pe care urmeaza sa le indeplinasca in viitorul contract, in cadrul cel putin a unui proiect. Neindeplinirea cerintei minime (cel putin un contract) atrage declararea ofertei ca "neconforma". Algoritm de calcul: Se va puncta experienta detinuta in pozitia de Expertul infrastructura IT dupa cum urmeaza: a) Pentru experienta constand in participarea in cadrul unui contract = 0 puncte. b) Pentru experienta constand in participarea in 2 contracte = 2 puncte; c) Pentru experienta constand in participarea in 3-4 contracte = 3 puncte; d) Pentru experienta constand in participarea in 5 sau mai multe contracte = 5 puncte. Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii cheie, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 1. diploma care sa demonstreze faptul ca persoana nominalizata are studii superioare cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul inginerie de calculatoare – sau echivalent; 2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, semnat si datat de expert; 4. documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar/ contractant principal care confirma experienta specifica declarata in CV; 5. Declaratie de disponibilitate pe parcursul derularii proiectului , semnata si datata de expert. In cadrul CV-ului vor fi specificate: - contractele in care expertul a participat, in calitate de expert infrastructura IT - pozitia specifica din cadrul contractului - atributiile pe care le-a realizat in cadrul contractului. Documentele care confirma cele declarate in cadrul CV-ului, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. Sa fie emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal; 2. Din documente trebuie sa reiese, in mod clar: - faptul ca expertul propus a detinut pozitia de expert infrastructura IT - obiectul contractului in care expertul propus a detinut pozitia de expert infrastructura IT . Documentele care confirma cele declarate in cadrul CV-ului pot fi (fara a se limita la) procese verbale de predare-primire semnate de beneficiar/recomandari de la beneficiarii/contractantii principali sau orice alte documente relevante emise sau contrasemnate de beneficiar sau de contractantul principal care atesta experienta specifica (cu titlu de exemplu: contract individual de munca, contract de colaborare, fisa postului, etc). |  |  |  |
| 3. Memorie RAM suplimentara pentru serverele de tip cluster (2 buc) |  | 10 % | 10 |
| Necesitate Memoria RAM suplimentara pentru cele 2 servere care alcatuiesc solutia de Cluster (Disponibilitate crescuta), ofera sistemului informatic multe beneficii din perspectiva vitezei de procesare a datelor utilizate de aplicatii. Investiția în mai multă memorie RAM pentru cluster este o strategie inteligentă pentru a debloca întregul potențial al configurației. Aceasta va duce la timpi de răspuns mai rapizi, o performanță îmbunătățită a aplicațiilor, o gestionare mai eficientă a datelor. Rezulta astfel o viteza marita de procesare a datelor. Pentru serverele de backup si active directory este considerata suficienta capacitatea de memorie prevazuta in caietul de sarcini, fiind punctate in cadrul acestui factor doar serverele de tip cluster (2 buc) |  |  |  |
| Algoritm de calcul Memoria minima a RAM-ului pentru cele 2 servere tip cluster este cea mentionata in caietul de sarcini, respectiv 512 GB. Se vor acorda puncte suplimentare pentru produsele care prezintă o capacitate mai mare decât minimul solictat/server. Se pot acorda maximum 10 puncte (total pentru ambele servere). Punctajul pentru factorul de evaluare „Capacitatea minimă a RAM-ului pentru Cluster de Servere” se acordă astfel: a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentara a RAM-ului de 128 GB, se vor acorda 2,5 puncte / 1 server; a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentara a RAM-ului de 256 GB, se vor acorda 5 puncte / 1 server. Punctaj maxim acordat: 10 / 2 servere Verificare: Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate. |  |  |  |
| 4. Capacitatea de stocare a serverelor de tip cluster (2 buc) |  | 10 % | 10 |
| Necesitate Suplimentarea capacității de stocare locală pe serverele de tip cluster poate aduce îmbunătățiri semnificative de performanță prin activarea mecanismelor de caching local, optimizarea operațiunilor de scriere și oferirea de spațiu de lucru rapid pentru sistemul de operare și aplicații. Alegerea tipului potrivit de stocare locală și configurarea adecvată sunt esențiale pentru a maximiza aceste beneficia. Pentru serverele de backup si active directory este considerata suficienta capacitatea de stocare prevazuta in caietul de sarcini, fiind punctate in cadrul acestui factor doar serverele de tip cluster (2 buc) |  |  |  |
| Algoritm de calcul Capacitatea minima de stocare pentru cele 2 servere tip cluster este cea mentionata in caietul de sarcini, respectiv 240 GB (2 buc) / server. Se vor acorda puncte suplimentare pentru produsele care prezintă o capacitate de stocare mai mare decât minimul solictat/ fiecare server. Se pot acorda maximum 10 puncte (total pentru ambele servere). Punctajul pentru factorul de evaluare „Capacitatea minimă a RAM-ului pentru Cluster de Servere” se acordă astfel: a) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentara de stocare de 240 GB (2 buc), se vor acorda 0 puncte / 1 server; b) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentara de stocare de 480 GB (2 buc), se vor acorda 2,5 puncte / 1 server; b) Pentru ofertele care includ servere tip cluster prevăzute cu o capacitate suplimentara de stocare de 960 GB (2 buc), se vor acorda 5 puncte / 1 server; Punctaj maxim acordat: 10 / 2 servere Verificare: Pentru verificarea nivelului de îndeplinire al factorului de evaluare, Ofertantul trebuie să prezinte fișele tehnice ale produselor ofertate. |  |  |  |
| 5. Perioadă de garanție extinsă echipamente hardware |  | 10 % | 10 |
| Necesitate O garanție extinsa pentru echipamente asigura o disponibilitate ridicată a infrastructurii, menține o performanță stabilă, reduce riscul de downtime costisitor, permite acces rapid la suport și înlocuiri în cazul unor defecțiuni hardware, asigurand functionalitatea echipamentelor pe termen indelungat si reparatii prompte in cazul defectiunilor |  |  |  |
| Algoritm de calcul Garanție pentru echipamente hardware este de 24 sau 36 luni, functie de echipament. Ofertarea acestei garantii / echipament este obligatorie si nu se puncteaza. Ofertarea unei garantii / echipament mai mica decat cea prevazuta in caietul de sarcini atrage respingerea ofertei. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie extinsa echipamente hardware se acordă astfel: - pentru cel mai mare numar de luni de garantie ofertate /tip echipament se acordă punctajul maxim alocat. Garantia minima este de 24 luni/36 luni, functie de echipament. - pentru celelalte oferte, punctajul GnTEHNIC se calculează proporțional, astfel: GnTEHNIC = (Numar luni garantie “n”/ Nr luni garantie maxim) x punctaj maxim alocat / tip echipament Unde: Nr luni garantie maxim = numarul cel mai mare de luni de garantie ofertate / tip echipament Numar luni garantie “n” = Numar luni garantie ofertate de ofertantul ”n” / tip echipament Punctajul maxim alocat = 10 puncte Pentru GnTEHNIC reprezentand garantia suplimentara ofertata pentru echipamentul analizat, punctajul se calculeaza individual, pentru fiecare echipament hardware pentru care se ofera garantie suplimentara, iar punctajul final al ofertei se obtine prin aplicarea urmatoarei formule: GnTEHNIC = GnTEHNIC prod1+.... GnTEHNIC prodX / NT unde GnTEHNIC – punctaj garantie suplimentara / oferta , GnTEHNIC prod1 – garantia suplimentara pentru produsul ”1” din oferta , GnTEHNIC prodX – garantia suplimentara pentru produsul ”X” din oferta, NT – numărul total al echipamentelor hardware pentru care se ofera garantie suplimentara/oferta. Modalitatea de îndeplinire: se vor depune modele de certificate de garanție/ declarații de garanție sau orice alte documente echivalente de unde să reiasă perioada de garanție pentru componentele hardware ofertate. |  |  |  |
| 6. Consum de energie in modul stare de veghe si inactiv pentru servere (4 buc) si unitatea de stocare (1 buc) |  | 10 % | 10 |
| Necesitate Ofertantul are posibilitatea sa furnizeze echipamente care respecta cerinţele Energy Star sau echivalent, referitoare la un consum de energie semnificativ redus în modurile stare de veghe şi inactiv, care constituie o parte semnificativă a utilizării energiei pentru toate tipurile de produse. |  |  |  |
| Algoritm de calcul Punctajul se calculeaza in felul urmator: -Pentru fiecare echipament ofertat care este certificat cu standardul Energy Star sau echivalent se va acorda un punctaj de 2 puncte. Punctaj maxim obtinut 2 x 5 buc = 10 Ofertantul trebuie să dovedească îndeplinrea respectării Energy Star pentru echipamentele menționate cu fișele tehnice ale produsului obținute de pe website-ul: https://www.energystar.gov sau cu orice alte documente care dovedesc indeplinirea cerintei. Punctaj maxim factor: 10 |  |  |  |
| 7. Adaugarea echipamentelor in solutia de monitorizare existenta (CENTREON) |  | 10 % | 10 |
| Necesitate Integrarea noilor echipamente în soluția de monitorizare Centreon existenta in spital maximizează eficiența operațională, reduce complexitatea, oferă o vizibilitate completă asupra stării de sănătate și performanței întregii infrastructuri IT a clientului. Aceasta asigură o gestionare proactivă, un răspuns mai rapid la probleme și o înțelegere mai profundă a performanței sistemelor. Integrarea cu solutia existenta este esentiala pentru buna functionare a sistemului informatic functional la nivelul spitalului. Echipamentele: server (4 buc), switch-uri (16 buc), unitate NAS (1buc), solutia de stocare (1 buc), router (1 buc), librarie banda (1 buc) vor fi integrate in sistemul de monitorizare existent – CENTREON, asigurandu-se continuitatea monitorizarii datelor din spital. |  |  |  |
| Algoritm de calcul Pentru solutia propusa de ofertant care se va integra in CENTREON se vor puncta urmatorii parametrii monitorizati / fiecare tip de echipament: - host alive – 3 puncte - procesor – 3 puncte - memorie – 4 puncte Pentru ESMnTEHNIC reprezentand parametrii monororizati pentru tipul de echipament analizat, punctajul se calculeaza individual, pentru fiecare echipament pentru care se monitorizeaza parametrii solicitati, iar punctajul final al ofertei se obtine prin aplicarea urmatoarei formule: ESMnTEHNIC = ESMnTEHNIC prod1+.... ESMnTEHNIC prodX / NT unde ESMnTEHNIC – punctaj adaugare echipamentelor in solutia de monitorizare existenta / oferta, ESMnTEHNIC prod1 – punctaj adaugare echipamentelor in solutia de monitorizare existenta produsul ”1” din oferta, ESMTEHNIC prodX – punctaj adaugare echipamentelor in solutia de monitorizare existenta ”X” din oferta, NT – numărul total al echipamentelor ofertate pentru care se puncteaza parametrii. Punctaj maxim factor: 10 Modalitatea de îndeplinire: se vor depune declaratii ale ofertantului de unde să reiasă parametrii monitorizati pentru fiecare tip de echipament ofertat |  |  |  |
|  | PUNCTAJ MAXIM TOTAL | 100% | 100 |

ATENȚIONARE !!!

Pentru detalii cu privire la procesul de evaluare a propunerii tehnice – a se vedea Sectiunea II a Documentatiei de atribuire ”Instrucțiuni pentru ofertanți” - Capitolul 5. ”INSTRUCTIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR”.

Întocmit,

DIRECTOR DE PROIECT /

MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Dr. Șofariu Ciprian Radu

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII, APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT/

RESPONSABIL ACHIZITII

Jr. Cozac Alina-Mihaela

RESPONSABIL TEHNIC 2

INGINER SISTEM IA (ADMINISTRATOR RETEA IT)

Ing. Dipl. Ignat Dacian Toma