APROBAT,

Director General,

Ec. DAN PISICĂ

CAIET DE SARCINI

Extindere Simulator de misiuni complete de navigație,

CERONAV Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, CERONAV - Centrul  Român pentru  Pregătirea  şi Perfecţionarea  Personalului  din Transporturi Navale, cu sediul in municipiul Constanta, str. Pescarilor nr.69A, judet Constanta, cod fiscal:15566688, telefon:(+40) 241 639595, fax:(+40) 241 691368, email office@ceronav.ro îndeplinește rolul de Autoritate/entitate contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de furnizare produse

CERONAV deține, în cadrul Centrului din Galați, un Simulator pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe căi navigabile interioare, aprobat de Autoritatea Navală Română și conform cerințelor CESNI, utilizat pentru instruirea practică a personalului navigant. Necesitatea realizării prezentei achiziții derivă din cererea ridicată pentru programele de formare profesională care includ instruire pe simulator, în special pentru modulul de navigație pe căi navigabile interioare. În același timp, tendințele din domeniu indică o creștere constantă a interesului pentru navigația fluvială, ceea ce impune adaptarea și extinderea capacității existente de instruire.

În acest context, achiziția unei noi punți de navigație fluvială este esențială pentru extinderea funcționalităților actualului simulator instalat la Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați. Această investiție va permite creșterea capacității de instruire, eficientizarea procesului educațional și asigurarea unui răspuns adecvat la nevoile actuale și viitoare de formare profesională.

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Centrul de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul navigației maritime datează din 1976 sub denumirea de Centrul de Perfecționare al Lucrătorilor din Marina Civila (CPLMC). În anul 2003, conform O.U.G nr.33/2003 și H.G. nr. 449/2003, CPLMC fuzionează cu Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială din Galați (CPPNF) devenind Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, denumire pe care o poartă și în prezent.

Obiectul principal de activitate a CERONAV (totodată și sursa de venituri) este furnizarea de cursuri, acestea fiind acreditate la nivel național și internațional, desfășurate la un înalt nivel profesional. Alături de instruirea teoretică, instruirea practică reprezintă o componentă fundamentală a acestor cursuri.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Simulatoarele constituie un mediu optim pentru acumularea experienței practice, aceasta desfășurându-se în condiții controlate, sigure, fără a expune navele, echipamentele sau personalul la riscurile asociate situațiilor reale de navigație. În acest context, simulatorul de navigație reprezintă o componentă esențială a procesului de instruire, având un impact direct atât asupra calității pregătirii cursanților, cât și asupra veniturilor generate de CERONAV, având în vedere numărul ridicat de participanți la programele de formare.

Prin achiziția unei noi punți de navigație pe căi navigabile interioare, se urmărește atât diversificarea, cât și creșterea capacității de instruire, precum și alinierea la cerințele standardelor internaționale privind formarea și evaluarea personalului navigant, în conformitate cu legislația națională și reglementările aplicabile în domeniu. Totodată, se impune înlocuirea unei părți din calculatoarele existente în cadrul Simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe căi navigabile interioare, întrucât acestea sunt depășite din punct de vedere tehnologic, nu mai asigură performanțele necesare și nu mai permit actualizarea și rularea versiunilor software moderne și dețin sistem de operare vechi, Windows 7. În acest sens, modernizarea hardware este esențială pentru asigurarea compatibilității cu noile soluții software, creșterea fiabilității sistemului și menținerea unui nivel ridicat al calității procesului de instruire.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către CERONAV

Implementarea extinderii Simulatorului de navigație prin achiziția unei noi punți de navigație pe căi navigabile interioare , inclusiv înlocuirea echipamentelor hardware învechite, va genera o serie de beneficii semnificative pentru CERONAV, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

În primul rând, se va asigura creșterea capacității de instruire practică, prin posibilitatea desfășurării simultane a unui număr mai mare de sesiuni de formare. Acest aspect va conduce la optimizarea fluxurilor de instruire, reducerea timpilor de așteptare pentru cursanți și utilizarea eficientă a infrastructurii existente.

Un alt beneficiu major îl reprezintă creșterea calității procesului de instruire, prin integrarea unor echipamente moderne, conforme cu cele mai recente evoluții tehnologice și standarde internaționale. În acest context, cursanții vor beneficia de scenarii de instruire avansate, cu un grad ridicat de realism operațional, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale în condiții similare celor reale de navigație. Extinderea infrastructurii va permite, de asemenea, diversificarea și actualizarea programelor de formare, inclusiv dezvoltarea unor noi module de instruire și adaptarea continuă a celor existente la cerințele pieței și ale industriei transporturilor navale. Acest demers va consolida poziția CERONAV ca furnizor de referință în domeniul formării profesionale la nivel național și internațional.

Din perspectivă economică, extinderea simulatorului va avea ca efect creșterea veniturilor instituției, prin extinderea capacității de școlarizare și atragerea unui număr mai mare de cursanți, precum și prin diversificarea serviciilor oferite. Astfel, investiția contribuie direct la sustenabilitatea financiară și dezvoltarea instituțională a CERONAV.  Totodată, modernizarea și extinderea simulatorului, inclusiv înlocuirea echipamentelor hardware învechite, vor permite instalarea și utilizarea celor mai noi versiuni software specifice simulării navigației, contribuind la creșterea stabilității, securității și performanței sistemului, precum și la eliminarea vulnerabilităților și erorilor de funcționare existente.

  - Cadrul general al sectorului în care CERONAV  își desfășoară activitatea

CERONAV a fost desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime și pe căi navigabile interioare pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978) și conform cu Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare. Ca organism national, CERONAV duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român din convențiile și acordurile referitoare la pregătirea și perfecționarea personalului maritim și fluvial la care România este parte. CERONAV este recunoscut la nivel european ca un centru de excelență în pregătirea și perfecționarea personalului din domeniul transporturilor navale, precum și a personalului din industria offshore, oferind peste 200 de cursuri, adaptate cerințelor pieței.

- Descrierea produselor solicitate

Extinderea Simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare, instalat la CERONAV – Direcția Ape Interioare, Subunitatea Galați, vizează integrarea unei noi punți de navigație dedicate căilor navigabile interioare, precum și modernizarea parțială a infrastructurii hardware prin înlocuirea echipamentelor informatice depășite tehnic, în vederea eliminării disfuncționalităților cauzate de suprasolicitarea sistemului și asigurării unor performanțe optime de operare.

Simulatorul existent este aprobat de Autoritatea Navală Română și respectă cerințele CESNI, fiind conform cu prevederile Directivei Delegate (UE) 2020/12 a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește standardele de competență, examinare practică și omologare a simulatoarelor, conform Anexei III – Standarde pentru omologarea simulatoarelor, Capitolul I – Cerințe tehnice și funcționale pentru simulatoarele de navigație și de radiolocație utilizate în navigația interioară.

Noua punte de navigație va fi integrată în sistemul existent, asigurând interoperabilitatea cu cele două punți actuale. În urma implementării, configurația finală a simulatorului va include trei punți de navigație (o punte maritimă și două punți fluviale) și două stații instructor, ceea ce va permite atât desfășurarea simultană a exercițiilor pe toate cele trei punți, cât și operarea independentă a acestora, în funcție de necesitățile de instruire. Puntea de navigație nou instalată va dispune de stație instructor proprie, permițând operarea autonomă, aceasta urmând a fi amplasată în aceeași încăpere, conform configurației tehnice aprobate.

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul CERONAV:

CERONAV – Direcția Ape Interioare, Subunitatea Galați, deține un Simulator pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare, aprobat de Autoritatea Navală Română și conform cu cerințele CESNI, respectiv cu prevederile Directivei Delegate (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește standardele de competență, cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, examinarea practică, omologarea simulatoarelor și cerințele privind aptitudinea medicală, conform Anexei III – Standarde pentru omologarea simulatoarelor, Capitolul I – Cerințe tehnice și funcționale pentru simulatoarele de navigație și de radiolocație utilizate în navigația interioară.

Simulatorul pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare include următoarele aplicații: NTPro 5000, Navi-Sailor 4000, Navi-Planner 4000, TechSim 5000, GMDSS Simulator 5000 și Model Wizard 6.60, fiind achiziționat și pus în funcțiune în anul 2018.

Din punct de vedere funcțional, sistemul este compus dintr-un modul (punte) pentru misiuni complete de navigație maritimă, un modul (punte) pentru misiuni complete de navigație pe căi navigabile interioare și o stație instructor, care, în prezent, deservește ambele punți.

Fig. 1 – Structura actuală a Simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare instalat la CERONAV - Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați

3.2 Obiectivul general la care contribuie achiziția produselor

Dezvoltarea capacității de instruire practică cât și îndeplinirea de către CERONAV a standardelor pentru instruirea și examinarea practică pe simulator, în vederea dobândirii de către cursanți a competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor specifice membrilor echipajului de punte care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii Europene, pentru nivelul de conducere, conform OMTI nr. 209/2022 și conform prevederilor Directivei UE 2017/2.397 a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie achiziția produselor

Obiectivul specific al extinderii Simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe căi navigabile interioare constă în creșterea capacității de instruire practică prin integrarea unei noi punți de navigație pe căi navigabile interioare (fluviale), dotată cu stație instructor independentă, precum și prin modernizarea infrastructurii hardware existente, în vederea asigurării compatibilității cu cerințele tehnice și funcționale actuale ale sistemelor de simulare, fără a face referire la o anumită soluție software sau la un anumit producător.

Prin implementarea acestei extinderi, se urmărește posibilitatea desfășurării simultane a mai multor sesiuni de instruire și scenarii de exercițiu, atât în mod integrat, cât și independent, utilizând puntea maritimă și cele 2 punți de navigație pe căi navigabile interioare. Astfel, se va optimiza eficiența procesului educațional și se va răspunde cererii crescute pentru programele de formare profesională desfășurate în cadrul CERONAV.

Totodată, extinderea va permite diversificarea și flexibilizarea activităților de instruire, inclusiv organizarea în paralel a cursurilor specifice care prevăd instruire pe simulator, în conformitate cu reglementările în vigoare. Modernizarea echipamentelor este justificată de gradul de uzură morală și tehnologică a unei părți din infrastructura existentă, care nu mai asigură performanțele necesare pentru operarea în condiții optime și nu mai permite integrarea eficientă a noilor funcționalități specifice sistemelor moderne de simulare.

În acest sens, înlocuirea parțială a echipamentelor hardware va contribui la creșterea performanțelor tehnice ale simulatorului, la îmbunătățirea stabilității și acurateței simulărilor, precum și la reducerea timpilor de nefuncționare. În același timp, se urmărește alinierea la standardele internaționale de instruire a personalului navigant, creșterea calității procesului de formare profesională și asigurarea unor condiții de simulare realiste, adaptate cerințelor actuale din domeniul navigației maritime și fluviale.

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Achiziția vizează realizarea unei extensii a simulatorului de navigație existent, prin furnizarea unei punți suplimentare de navigație pentru căi navigabile interioare, dotată cu stație instructor proprie, destinată instruirii și examinării în domeniul navigației pe căi navigabile interioare. Noua punte va fi integrată în simulatorul existent, astfel încât să formeze un ansamblu de simulare compus din trei punți de navigație interconectate, în prezent CERONAV, Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați deține două punți, ca în figura nr.1. De asemenea, se va moderniza o parte din infrastructura hardware existentă, în vederea asigurării compatibilității cu cerințele tehnice și funcționale actuale ale sistemelor de simulare.

Soluția propusă trebuie să asigure reproducerea fidelă a condițiilor reale de navigație, precum și posibilitatea desfășurării de exerciții complexe, în regim controlat de către instructor,  pe trei punți de navigație simultan și separat. Contractantul va furniza, livra, instala, configura și pune în funcțiune un simulator suplimentar format din punte de navigație pentru navigație pe căi navigabile interioare, ca extensie a sistemului existent, complet funcțional și integrat cu stație instructor proprie și calculatoarele de la capitolul 3.4.5, de la prezentul Caiet de sarcini.

## 3.4.1 Echipamente și sisteme ce vor fi instalate

Pentru atingerea obiectivelor de instruire, puntea de navigație pe căi navigabile interioare, nou instalată, integrată în actualul sistem de simulare va include, fără a se limita la, următoarele categorii de componente:

### a) Funcționalități de simulare și reprezentare a mediului

Sistemul va permite generarea și rularea scenariilor de navigație, incluzând:

- reprezentarea electronică a hărților de navigație;

- simularea traficului naval și a condițiilor de mediu;

- integrarea informațiilor provenite din senzori virtuali (poziție, direcție, viteză);

- afișarea parametrilor de navigație în timp real.

### b) Interfață de operare și control didactic

Soluția va pune la dispoziție mecanisme pentru:

- coordonarea și supravegherea exercițiilor de către instructor;

- intervenția în scenarii (modificare parametri, introducere incidente);

- monitorizarea performanței cursanților;

- înregistrarea și redarea exercițiilor în scop didactic.

### c) Echipamente pentru conducerea navei simulate

Vor fi asigurate dispozitive fizice și/sau virtuale care să permită controlul navei, cum ar fi:

- sisteme de comandă a propulsiei;

- elemente pentru controlul direcției și manevrabilității, timonă sub formă de manetă sau Joystick (nu va fi sub formă de volan);

- accesorii pentru operare (ex. dispozitive de tip trackball, pedale, comenzi auxiliare).

### d) Sisteme de comunicații și interacțiune

Pentru simularea operațiunilor reale, vor fi incluse:

- echipamente pentru comunicații radio, două canale- VHF;

- mijloace de comunicare internă între instructor și cursanți;

- soluții audio pentru transmitere și recepție;

- posibilități de înregistrare a comunicațiilor.

### e) Vizualizare și afișare informații

Sistemul va asigura un mediu vizual adecvat instruirii, prin:

- afișaje multiple pentru redarea câmpului vizual al punții; minim 240 grade,

- ecrane dedicate instrumentelor de navigație,

- redarea grafică a scenariilor în timp real.

### f) Infrastructură hardware și suport IT

Pentru funcționarea sistemului vor fi furnizate:

- computere dedicate procesării și operării;

- dispozitive de afișare adaptate diferitelor funcții;

- echipamente de interconectare și comunicații de date;

- periferice necesare operării și administrării,

- conectica necesară

### g) Elemente de integrare fizică

Implementarea va include:

- structuri de montaj și susținere pentru echipamente;

- console și suprafețe de lucru specifice simulatoarelor;

- elemente ergonomice pentru utilizatori;

- adaptarea configurației la spațiul existent.

### h) Conținut software și baze de date

Sistemul va include resurse software necesare instruirii, și va accesa librăria de obiecte și zonele deja existente în baza de date a CERONAV, direcția Ape Interioare- Subunitatea Galați, din Anexa nr 1.

### i) Sisteme auxiliare

În vederea desfășurării optime a activităților, se vor asigura:

- soluții de supraveghere video a activității din puntea de navigație;

- sisteme audio dedicate mediului de simulare;

- componente de interfațare și conectică.

## 3.4.2 Activități aferente implementării

Furnizorul va realiza toate operațiunile necesare punerii în funcțiune, incluzând:

- elaborarea documentației tehnice;

- planificarea și coordonarea implementării;

- livrarea echipamentelor;

- instalarea tuturor aplicațiilor software și integrarea componentelor;

- testarea funcțională a sistemului;

- realizarea rețelei de alimentare cu energie electrică în interiorul sălii în care va fi amplasat simulatorul, de la panoul electric pus la dispoziție de beneficiar (CERONAV) până la echipamentele instalate de către contractant.

- realizarea infrastructurii de comunicații de date (rețea internet/LAN) în interiorul sălii în care va fi amplasată noua punte de navigație, în vederea integrării acesteia în sistemul de simulare existent.

- executarea tuturor lucrărilor de remediere necesare în cazul apariției unor deteriorări generate de montarea componentelor noii punți, astfel încât, la finalizarea intervenției, spațiul și infrastructura afectate să fie aduse la starea inițială sau la o stare funcțională echivalentă, fără a mai fi necesare intervenții ulterioare.

- configurarea finală a sistemului de simulatore, compus în final din trei punți interconectate (una nou instalată, două existente), predarea și participare la recepția lucrărilor;

- instruirea personalului desemnat;

## 3.4.3 Cerințe de conformitate

Sistemul furnizat trebuie:

- să fie compatibil cu infrastructura existentă;

- să respecte standardele CESNI aplicabile în domeniul simulatoarelor;

- să permită funcționarea integrată a tuturor componentelor;

- să fie livrat în stare nouă, neutilizată, toate componentele trebuie să fie noi;

- să beneficieze de garanție minimă de 24 de luni.

## 3.4.4 Responsabilități ale beneficiarului

Beneficiarul va asigura condițiile necesare instalării și operării, după cum urmează:

- alimentarea cu energie electrică, panoul electric;

- spațiul fizic adecvat conform figurii nr. 2;

- birou pentru stația instructorului;

Fig. 2 – Schiță de amplasament aferentă simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare, instalat la CERONAV – Direcția Ape Interioare, Subunitatea Galați, care evidențiază inclusiv sala disponibilă pentru instalarea noii punți de simulare

3.4.5  Necesarul sistemelor de calcul aferente simulatorului de navigație maritimă și pe căi navigabile interioare care necesită înlocuire

| Denumire PC | bucăti | Configurație minima acceptată |
| --- | --- | --- |
| Modulul 1 – Puntea de navigație maritimă |  |  |
| General PC, – care conțin modulele – Instructor, Planner, Nav Aid/ Bearing | 3 | Minim I5, 2x8 GB, 500 SSD GB/Placa video RTX 5060 8 GB, 3x DP + HDMI - Sistem de operare WINDOWS 10 |
| PC Vizualizare | 1 | Minim I5, 2x8GB, 500 GB SSD/Placa video RTX 5070, 3x DP + HDMI, Sistem de operare WINDOWS 10 |
| ECDIS/RADAR | 2 | Minim I5, 2x8GB, 500 GB SSD/Placa video RTX 3050 6 GB, 2x HDMI - Sistem de operare WINDOWS 10 |
| TGS/ CONNING PC | 1 | SFF, Minim I5, 1x8GB, 500 GB SSD/Integrated graphics- Sistem de operare WINDOWS 10 |
| NUC - OVERHEAD | 1 | Micro, Minim I5, 1x8GB, 500 GB SSD/ Integrated graphics, 2XHDMI, Sistem de operare WINDOWS 10 |
| Modulul 1 – Puntea de navigație pe căi navigabile interioare |  |  |
| General PC – care conțin modulele – Instructor, Planner, Nav Aid/ Bearing | 1 | Minim I5, 2x8 GB, 500 SSD GB/Placa video RTX 5060 8 GB- 3x DP + HDMI, Sistem de operare WINDOWS 10 |
| ECDIS/RADAR | 2 | Minim I5, 2x8GB, 500 GB SSD/Placa video RTX 3050 6 GB, 2x HDMI+DP - Sistem de operare WINDOWS 10 |
| TGS/ CONNING PC | 1 | SFF, Minim I5, 1x8GB, 500 GB SSD/Integrated graphics- Sistem de operare WINDOWS 10 |
| NUC - OVERHEAD | 1 | Micro, Minim I5, 1x8GB, 500 GB SSD/ Integrated graphics, 2XHDMI, Sistem de operare WINDOWS 10 |
| Necesar Upgrade |  |  |
| Server | 1 | Minim Upgrade la. 2x8 GB, 1 TB RAID 1 min 2x10GbE RJ45, Win Server lo T 2022 |

Ofertantul va asigura furnizarea, instalarea, înlocuirea, montarea, configurarea, integrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor (sistemelor de calcul) în cadrul simulatorului existent.

În acest sens, ofertantul va realiza toate operațiunile necesare pentru funcționarea completă, corectă și continuă a simulatorului, incluzând, fără a se limita la:

- demontarea echipamentelor existente și predarea lor beneficarului CERONAV;

- livrarea și instalarea noilor echipamente;

- instalarea și configurarea sistemelor de operare și a tuturor aplicațiilor software necesare;

- integrarea echipamentelor în sistemul existent al simulatorului;

- configurarea rețelelor, interfețelor și perifericelor;

- efectuarea testelor funcționale complete și remedierea eventualelor neconformități;

- asigurarea compatibilității între toate componentele hardware și software.

Ofertantul va avea responsabilitatea integrală pentru punerea în funcțiune a sistemului, astfel încât simulatorul să funcționeze în parametri normali, fără disfuncționalități, la momentul recepției.

#### 3.4.6 Condiții de funcționare ale întregului ansamblu de simulare

#### Echipamentele, consolele și posturile de lucru trebuie instalate, montate și aranjate într-o manieră asemănătoare unei punți ale unei nave reale fluviale. Astfel, puntea de navigație pe căi navigabile interioare, furnizată de contractant, va fi echipată cu o consolă de manevră și cu echipamente similare celor aflate pe navele fluviale reale. Puntea de navigație pe căi navigabile interioare și intregului ansamblu al Simulatorului la momentul punerii în funcțiune va fi conform cu  Cerințele minime pentru aprobarea simulatoarelor din OMTI  209/2022, anexa nr. 4, respectiv cu prevederile Directivei Delegate (UE) 2020/12 a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește standardele de competență, examinare practică și omologare a simulatoarelor, conform Anexei III – Standarde pentru omologarea simulatoarelor, Capitolul I – Cerințe tehnice și funcționale pentru simulatoarele de navigație și de radiolocație utilizate în navigația interioară. Aceste cerințe tehnice și funcționale se regăsesc mai jos:

| #### Nr. | #### Element | #### Nivelul de calitate pentru cerinţele tehnice |  | #### Procedura de testare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Instalaţie radar de navigaţie interioară | #### Pe simulator trebuie instalată cel puţin o instalaţie radar de navigaţie interioară cu aceleaşi funcţionalităţi ca o instalaţie radar de navigaţie interioară omologată în temeiul ES-TRIN. |  | #### Trebuie să se verifice dacă instalaţia are aceleaşi funcţionalităţi ca şi Instalaţia radar de navigaţie interioară omologată. |
|  | #### Sistem de comunicaţii | #### Simulatorul trebuie să fie dotat cu un sistem de comunicaţii care să includă: #### — o legătură telefonică alternativă internă; şi #### — două sisteme independente de comunicaţii radio #### pentru navigaţia interioară |  | #### Trebuie să se verifice dacă simulatorul este dotat cu sisteme de comunicaţii. |
|  | #### ECDIS pentru navigaţia interioară | #### Pe simulator trebuie instalat cel puţin un ECDIS pentru navigaţia interioară. |  | #### Trebuie să se verifice dacă instalaţia are aceleaşi funcţionalităţi ca un ECDIS pentru navigaţia interioară. |
|  | #### Zona de exerciţii | #### Zona de exerciţii cuprinde cel puţin un râu reprezentativ cu braţe laterale sau canale şi porturi |  | #### Inspecţia vizuală a zonei. |
|  | #### Semnale sonore | #### Semnalele sonore pot fi emise folosind pedale sau butoane. |  | #### Trebuie să se verifice dacă pedalele sau butoanele funcţionează corect. |
|  | #### Panoul luminilor de navigaţie pe timp de noapte | #### Pe simulator este instalat panoul luminilor de navigaţie pe timp de noapte. |  | #### Trebuie să se verifice dacă panoul luminilor de navigaţie pe timp de noapte funcţionează corect |
|  | #### Modele matematice pentru construcții navale | #### Cel puţin trei modele matematice ale unor tipuri reprezentative de construcții navale cu diferite metode de propulsie şi condiţii de încărcare, inclusiv o construcție navală mică (eventual un remorcher), o construcție navală de dimensiuni medii (de exemplu, cu lungime de 86 m) şi o construcție navală mare (de exemplu, cu lungime de 110 sau 135 m). |  | #### Trebuie să se verifice dacă sunt disponibile cele trei modele obligatorii. |
|  | #### Modele matematice pentru construcții navale | #### Cel puţin un model matematic al unui tip reprezentativ de construcții navale (de exemplu, cu lungime de 86 m). |  | #### Trebuie să se verifice dacă modelul obligatoriu este disponibil. |
|  | #### Numărul construcțiilor navale vizate disponibile | #### Simulatorul trebuie să includă construcțiile navale vizate din cel puţin cinci clase FIT (Forumul Internaţional al Transporturilor). |  | #### Trebuie să se verifice dacă sunt disponibile, numărul şi diversitatea necesare de construcții navale vizate. |
|  | #### Postul operatorului | #### Operatorul trebuie să fie în măsură să comunice pe toate canalele de frecvenţă foarte înaltă (VHF). Operatorul trebuie să fie în măsură să monitorizeze utilizarea canalelor. |  | #### Trebuie să se verifice dacă operatorul poate comunica pe toate canalele VHF şi dacă poate monitoriza utilizarea tuturor canalelor. |
|  | #### Exerciţii diverse | #### Trebuie să existe posibilitatea de a concepe, memora şi desfăşura diverse exerciţii care să poată fi manipulate în timpul funcţionării echipamentelor. |  | #### Se realizează diferite operaţiuni. |
|  | #### Exerciţii separabile | #### În timpul examinării mai multor candidaţi, exerciţiile efectuate de un candidat nu trebuie să interfereze cu examinarea altui candidat. |  | #### Exerciţiul este repetat pentru fiecare candidat |
|  | #### Funcţiile şi configuraţia punţii de comandă | #### Secţiunea de timonerie este proiectată pentru navigaţia radar comandată de către o singură persoană, astfel cum se prevede în ES-TRIN în vigoare |  | #### Trebuie să se verifice dacă configuraţia punţii şi funcţiile echipamentelor corespund cerinţelor tehnice aplicabile construcțiilor navale de navigaţie interioară. Trebuie să se verifice dacă timoneria este proiectată pentru operaţiuni de comandă executate de o singură persoană |
|  | #### Postul de cârmă (punte de comandă/ cabină) | #### Posturile de cârmă trebuie să fie similare celor de pe construcțiile navale de navigaţie interioară în ceea ce priveşte forma şi dimensiunile. |  | #### Inspecţie vizuală. |
|  | #### Postul operatorului | #### Trebuie să existe o zonă separată în care să poată sta operatorul (operatorii) şi examinatorul (examinatorii), unde examinatorul trebuie să fie în măsură să vadă imaginea cu care lucrează candidatul. #### 2. Timoneria şi postul operatorului trebuie să fie separate între ele. #### 3. Operatorul trebuie să fie în măsură să utilizeze cel puţin două canale VHF simultan. #### 4. Operatorul trebuie să fie în măsură să identifice în mod clar canalul de comunicaţii radio utilizat de candidat. |  | #### Inspecţia vizuală a postului operatorului şi verificarea funcţionării. |
|  | #### Post de informare prealabilă/de raportare | #### Posibilitatea de a viziona înregistrarea la un post de operator sau la un post de raportare. |  | #### Activităţile de evaluare trebuie monitorizate. |
| #### Construcție navală proprie |  |  |  |  |
|  | #### Grade de libertate | #### Simulatorul trebuie să fie în măsură să reprezinte mişcările în şase grade de libertate | #### Gradele de libertate implementate în simulator pot fi evaluate prin observarea sistemului de vizualizare sau cu ajutorul instrumentelor. Astfel, următoarele manevre sunt efectuate cu construcții navale mici, care se deplasează de obicei în mod mai distinctiv şi mai rapid decât cele mai mari.— Dacă orizontul oscilează atunci când se priveşte în faţă în timpul navigaţiei în curbe, se activează mişcarea de ruliu. #### — Dacă prova se ridică şi coboară cu acceleraţii longitudinale mari, se activează mişcarea de tangaj. #### — Dacă afişajul sondei ultrason se modifică atunci când se navighează cu viteze mari la o adâncime constantă a apei, se activează mişcarea de ridicare. Acest test presupune modelarea efectului de squat. |  |
|  | #### Grade de libertate | #### Simulatorul trebuie să fie în măsură să reprezinte mişcările în trei grade de libertate. | #### Trebuie evaluate gradele de libertate implementate în simulator |  |
|  | #### Sistemul de propulsie | #### Simularea tuturor componentelor sistemului de propulsie se realizează cât mai realist posibil şi ia în considerare toate influenţele relevante | #### Sistemul de propulsie trebuie să fie testat prin manevre de accelerare şi de oprire, în timpul cărora se pot observa performanţele motorului (în ceea ce priveşte reacţia la acceleraţie) şi ale construcției navale (în ceea ce priveşte viteza maximă şi comportamentul în timp). |  |
|  | #### Dispozitive de comandă | #### Dispozitivul de comandă se comportă realist în ceea ce #### priveşte viteza de giraţie a cârmei şi ia în considerare #### cele mai importante influenţe. | #### Pentru a testa calitatea simulării dispozitivelor de comandă, se pot #### efectua diferite verificări. Se furnizează limitări în cazul în care nu #### este posibilă evaluarea comportamentului fără protocoale ale #### variabilelor de stare. #### — Reacţie: dispozitivul de comandă este utilizat pentru deplasarea #### înainte şi înapoi. Trebuie să se verifice dacă se iniţiază #### modificări ale direcţiei construcției navale. #### — Viteza de giraţie a cârmei: se utilizează dispozitivul de comandă #### şi viteza de giraţie este observată pe afişaj. Se poate măsura #### dacă viteza de giraţie este realistă. |  |
|  | #### Efectele apei mici | #### Efectul adâncimii limitate a apei asupra consumului de energie şi a comportamentului de manevră este #### modelat corect din punctul de vedere al calităţii. | #### Se propun două tipuri de teste care permit evaluarea calităţii în ceea ce priveşte luarea în considerare a influenţei apei mici: #### Deplasare înainte în linie dreaptă: se măsoară viteza maximă atinsă în diferite adâncimi ale apei, standardizată cu viteza în apă adâncă #### şi reprezentată în raport cu pescajul de referinţă în funcţie de adâncimea apei (T/h). Comparaţia cu datele existente din testele de modelare oferă informaţii despre calitatea influenţei apei mici în simulare. #### Cerc de întoarcere: prin comanda navigaţiei unei construcții navale la putere constantă şi cu un unghi al cârmei de 20 ° într-o apă laterală fără obstacole, se pot înregistra valorile vitezei, unghiului de derivă, vitezei de giraţie şi diametrului cercului de întoarcere a #### unei construcții navale staţionare care se întoarce în ape cu o adâncime redusă treptat. #### Reprezentarea acestor date în raport cu T/h permite determinarea modului în care se modifică unghiul de derivă, viteza de giraţie, viteza şi diametrul în funcţie de adâncimea apei. |  |
|  | #### Influenţa curentului | #### Există cel puţin două puncte de măsurare a curentului la bordul construcţiei navale, astfel încât să se poată calcula momentul de ambardare datorat curentului. | Sunt prevăzute teste pentru a verifica existenţa caracteristicii de performanţă şi luarea în considerare a acesteia în simulare: - O construcţie navală proprie fară propulsie este plasată într-o cale navigabilă cu curent. Se observă dacă nava este luată de curent. In plus, se verifică dacă este accelerată până la viteza curentului. Dacă curentul urmează direcţia căii navigabile, se va verifica dacă nava se roteşte uşor. #### Un test de navigaţie la intrarea într-un port dintr-o cale navigabilă cu curent arată în ce măsură simulatorul calculează în mod realist un moment de ambardare generat de curentul neomogen. |  |
|  | #### Influenţa vântului | #### Influenţa vântului generează forţe în plan orizontal în funcţie de viteza reală şi de direcţia vântului. De asemenea, vântul generează momente de ambardare şi de ruliu. | Se pot realiza diverse teste pentru a verifica nivelul de calitate al influenţei vântului. Pentru a putea detecta cu uşurinţă aceste efecte, se vor alege viteze relativ mari ale vântului. Realizaţi testul după cum urmează: rulaţi un test atât pentru vânt din prova, cât şi pentru vânt lateral, la două viteze diferite ale vântului, într-o zonă fără alte influenţe decât vântul. Activaţi vântul şi observaţi comportamentul. Opriţi vântul şi observaţi din nou comportamentul. începeţi cu o construcţie navală staţionară. |  |
|  | #### Efectul malului | #### Forţa laterală şi momentul de ambardare tind să se modifice in mod corespunzător in funcţie de distanţa faţă de mal şi viteză | Pentru a verifica efectul malului in simulator, este necesară o zonă de exerciţiu care include un dig sau un zid pe o parte. Trebuie efectuate următoarele teste: - Nava navighează de-a lungul zidului. Se verifică dacă mişcarea in linie dreaptă este afectată, dacă nava este atrasă spre zid şi dacă prova se îndepărtează de acesta. Se modifică distanţa până la mal sau zid şi viteza construcţiei navale şi se observă modul în care se schimbă efectele. |  |
|  | #### Interacţiunea între construcţii navale | #### Construcţiile navale interacţionează intre ele şi se calculează efectele realiste. | Pentru o verificare completă a interacţiunii dintre construcţii navale, se rulează pe simulator un exerciţiu cu două construcţii navale proprii într-o apă laterală fară obstacole. Dacă acest lucru nu este posibil, testul poate fi efectuat şi cu o construcţie navală din trafic pe postul construcţiei navale cu care se interacţionează. Pentru o bună evaluare a rezultatelor, cele două construcţii navale trebuie să pornească pe cursuri paralele, la o distanţă laterală relativ mică una de cealaltă. - Atât în cazul depăşirii, cât şi al intersectării cursurilor, se va verifica în ce măsură nava proprie este supusă atracţiei şi rotaţiei. - Se reduce adâncimea apei şi se verifică dacă efectele de interacţiune cresc. - Se măreşte distanţa dintre construcţiile navale pentru a verifica dacă efectele scad. — Se măreşte viteza celeilalte construcţii navale şi se verifică relaţia funcţională dintre efectul trecerii unei construcţii navale prin apropiere şi viteza de întâlnire. |  |
|  | #### Efectul de squat | #### Se modelează atât scufundarea dinamică, cât şi asieta in funcţie de viteză, adâncimea apei şi pescaj. | Această caracteristică se testează cel mai bine într-o zonă cu apă laterală fără obstacole şi o adâncime constantă a apei. - In urma unei probe, trebuie să reiasă dacă caracteristica „efectul de squat” poate fi verificată cu ajutorul sondelor ultrason. - Valorile diferite ale distanţei libere sub chilă la prova şi la pupa arată dacă se modifică asieta construcţiei navale. - Prin creşterea vitezei, se verifică relaţia funcţională dintre squat (diferenţa dintre distanţa liberă sub chilă în staţionare şi în marş) şi viteza construcţiei navale. — Se verifică dacă efectul de squat creşte odată cu scăderea adâncimii apei la viteză constantă. |  |
|  | #### Efectul de canal | #### Luarea în considerare a curentului de retur. Curentul de retur nu este liniar în raport cu viteza construcţiei navale | Curentul de retur este un efect fizic introdus în simulator ca o forţă de rezistenţă care se exercită asupra navei. Pentru a-1 verifica, se plasează nava într-un canal îngust; nava se deplasează uniform, la putere constantă. Se măsoară viteza. Se măreşte puterea şi se măsoară din nou viteza. Testul se repetă în apă fără obstacole, la aceeaşi putere constantă (două niveluri). Efectul aşteptat este următorul: - Viteza în canalul îngust este mai mică decât cea atinsă în apa fără obstacole la acelaşi nivel de putere. Diferenţa de viteză este mai mare la o putere mai ridicată decât la o putere mai redusă. |  |
|  | #### Efectul de ecluză | #### Intr-o ecluză, construcţia navală este supusă aceloraşi efecte ca într- un canal. Ecluza produce un efect suplimentar datorat unui curent de deplasament generat de construcţia navală, cu un factor mare de blocare la intrarea în ecluză (efectul de piston). | Testul pentru efectul de canal evidenţiază curentul de retur. Nu este necesară repetarea testului. Efectul de piston poate fi demonstrat după cum urmează: - Nava intră în ecluză la o viteză relativ ridicată. Nava ar trebui să întâmpine o rezistenţă suplimentară după ce a intrat în ecluză (va încetini). Atunci când propulsia este oprită, forţele de sens invers ar trebui să fie încă prezente, iar nava ar trebui să dea înapoi uşor. Pornirea în ecluză, cu reglaj fix al propulsiei. La ieşirea din ecluză, nava va întâmpina o forţă de rezistenţă datorată efectului de piston. După ieşirea din ecluză (nava este eliberată de efectele acesteia), forţa de rezistenţă va dispărea, fapt pus în evidenţă de o creştere bruscă şi notabilă a vitezei. |  |
|  | #### Eşuarea | #### Eşuarea încetineşte construcţia navală şi este evidenţiată printr-un sunet, dar nu duce în toate cazurile la oprirea construcţiei navale. Eşuarea este notificată operatorului. | Pentru testarea eşuării este necesară o zonă de exerciţii cu fund plan şi cu o porţiune uşor înălţată a fundului. In cadrul acestei verificări se urmăreşte disponibilitatea informaţiilor adecvate cu privire la adâncime în simulatorul în sine, şi nu reprezentarea în sistemul de vizualizare. La eşuarea pe o plajă, trebuie să se verifice dacă nava se opreşte complet; în caz afirmativ, se verifică dacă oprirea este bruscă sau graduală. In timpul eşuării, trebuie să se verifice, cu ajutorul sistemului de vizualizare, modificarea planului orizontal al construcţiei navale. La deplasarea pe deasupra unui fund plan în apă foarte mică, trebuie să se verifice dacă nava eşuează din cauza apupării la viteză în timp ce viteza creşte constant. Pentru toate situaţiile de eşuare, trebuie să se verifice dacă acest incident este marcat prin emiterea unui sunet. |  |
|  | Eşuarea #### Ciocnirea construcţiei navale - ţărm, ciocnirea construcţie navală construcţie navală, ciocnirea construcţie navală - pod | #### Eşuarea şi ciocnirile construcţie navală - ţărm, construcţie navală- construcţie navală, construcţie navală - pod sunt notificate candidatului şi operatorului în timpul simulării. | Inspecţie vizuală. |  |
|  | Ciocnirea construcţiei navale de ţărm | #### Ciocnirile construcţiei navale de ţărm sunt notificate în timpul simulării cel puţin printr-un sunet. Simularea încetineşte construcţia navală. Calculul ciocnirii se efectuează folosind o formă bidimensională a construcţiei navale. | Simularea ciocnirii construcţiei navale de ţărm poate fi realizată doar într-o zonă de exerciţii în care există diverse obiecte pe ţărm. Prin ciocnirea construcţiei navale de diferite obiecte se poate verifica dacă simulatorul detectează aceste obiecte şi dacă reacţionează la ele. In cazul unor tipuri diferite de obiecte, se verifică dacă există unele în cazul cărora nu apare nicio reacţie la ciocnire. Sunetul emis în cazul unei ciocniri se verifică cu ajutorul sistemului audio al simulatorului, după caz. Observarea ciocnirii în sistemul de vizualizare arată dacă ciocnirea se produce brusc sau dacă se simulează o zonă de dezagregare. O ciocnire în unghi de 180 de grade la viteză mică poate arăta dacă se calculează o presiune elastică. |  |
|  | Ciocnirea între două construcţii navale | #### Ciocnirile între două construcţii navale sunt notificate în timpul simulării cel puţin printr-un sunet. Simularea încetineşte construcţia navală. Calculul ciocnirii se efectuează folosind o formă bidimensională a construcţiei navale. | Cu condiţia prealabilă că nu are nicio importanţă pentru nava proprie dacă cealaltă construcţie navală de care se ciocneşte este tot o construcţie navală proprie sau o construcţie navală din trafic, se pot simula diferite ciocniri. Se testează reacţiile pe simulator ale construcţiei navale proprii la ciocnirea cu o altă construcţie navală şi se verifică dacă ciocnirea este marcată prin emiterea unui sunet. La postul instructorului, se verifică - prin mărirea suficientă a imaginii - dacă contururile construcţiei navale sunt utilizate pentru detectarea ciocnirii. Se verifică dacă ciocnirea are loc exact în momentul în care contururile celor două construcţii navale intră în contact. Se verifică dacă detectarea ciocnirii se face cu precizie pentru diverse constructii navale cu forme diferite. |  |
|  | Ciocnirea construcţiei navale de un pod | #### Ciocnirile construcţiei navale de un pod sunt detectate prin utilizarea unei valori statice a înălţimii (timonerie coborâtă, arbore coborât). Ciocnirile sunt notificate în timpul simulării cel puţin printr-un sunet. Simularea încetineşte construcţia navală. | Pentru această verificare, în zona de exerciţii trebuie să existe un pod şi trebuie utilizată harta electronică pentru navigaţie interioară. Se verifică dacă în timpul trecerii pe sub un pod cu distanţă liberă insuficientă se produce o ciocnire şi care sunt consecinţele pentru continuarea simulării. Se verifică dacă este posibilă traversarea în condiţii de siguranţă prin reducerea suficientă a nivelului apei sau prin creşterea suficientă a pescajului. Acest lucru trebuie verificat şi în sistemul de vizualizare. Sunt necesare diferite rulări ale testului pentru a verifica punctul de ciocnire de pe construcţia navală dacă există doar unul. In acest caz se poate determina, de asemenea, dacă podul provoacă o ciocnire pe axa centrală sau pe bordurile exterioare. |  |
|  | Timonerie reglabilă pe înălţime | #### înălţimea de ciocnire şi nivelul ochilor sunt adaptate la poziţia punţii. Trebuie să fie disponibilă o mişcare continuă a timoneriei reglabile pe înălţime. | O condiţie prealabilă pentru evaluarea acestei caracteristici de performanţă este disponibilitatea unei construcţii navale de navigaţie interioară tipice, de exemplu o construcţie navală cu lungime de 110 m. Disponibilitatea generală a acestei funcţionalităţi poate fi verificată prin prezenţa unui dispozitiv de comandă pentru modificarea poziţiei punţii. Funcţia poate fi evaluată pe punte şi trebuie să se verifice dacă pot fi alese poziţii aleatorii şi dacă mişcarea este bruscă sau se produce cu o viteză realistă. Prin poziţionarea unei alte construcţii navale proprii în apropiere, se poate verifica dacă această funcţionalitate este disponibilă şi pentru alte construcţii navale în sistemul de vizualizare. Se poate observa dacă luminile de navigaţie şi semnalele pe timp de zi se mişcă, de asemenea, în funcţie de mişcarea timoneriei reglabile pe înălţime a celei de-a doua construcţii navale proprii în sistemul de vizualizare. |  |
|  | Parâme | #### Sistemul de vizualizare trebuie să afişeze atât dinamica construcţiei navale, cât şi a parâmei (de exemplu, slăbirea întinderii, elasticitatea, masa, ruperea şi legarea de bolarzi). | Intr-o zonă de exerciţii cu zid de cheu, se va verifica amararea cu o parâmă. Atunci când se utilizează parâma, se verifică dacă aceasta se leagă de anumiţi bolarzi. Ruperea parâmei se verifică prin încercarea de a opri cu o parâmă nava accelerată la viteză maximă. Slăbirea întinderii parâmei se verifică prin reducerea forţei şi a distanţei. |  |
|  | Ancore | #### Ancorele pot fi lăsate şi ridicate. Se iau în calcul adâncimea apei şi dinamica lanţului. | Funcţionarea ancorei se poate verifica într-o zonă de exerciţii cu adâncime limitată a apei şi cu o construcţie navală proprie cu una sau mai multe ancore. Este rezonabil să existe un curent constant de viteză variabilă. Molarea şi ridicarea ancorei sunt posibile numai dacă există dispozitive de acţionare adecvate. De asemenea, trebuie să se verifice dacă există instrumente care indică lungimea lanţului. Se verifică dacă vitezele diferă în timpul molării şi ridicării. De asemenea, trebuie să se verifice dacă se aude un sunet adecvat. Prin modificarea adâncimii apei, trebuie să se verifice dacă aceasta influenţează funcţionarea ancorei. La o viteză scăzută a curentului, trebuie să se verifice dacă construcţia navală oscilează şi se opreşte după ancorare. |  |
|  | Remorcarea (operaţiune cu două construcţii navale) | #### In timpul remorcării, se iau în calcul atât dinamica celor două construcţii navale, cât şi legarea lor prin cablu. | Zona de exerciţii pentru verificarea funcţiei de remorcare poate fi o suprafaţă din largul mării. Pe lângă construcţia navală proprie care asigură remorcarea sau este remorcată, este necesară încă o construcţie navală (construcţie navală proprie sau construcţie navală din trafic). Condiţia de bază pentru remorcare poate fi testată prin plasarea unui cablu de remorcare între o construcţie navală proprie şi cealaltă construcţie navală. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să se verifice dacă este disponibilă cel puţin o metodă alternativă pentru definirea unei forţe care provine de la un remorcher virtual. Se verifică dacă cealaltă construcţie navală, utilizată ca remorcher, poate accelera construcţia navală proprie remorcată şi poate iniţia o mişcare de giraţie prin tracţiune laterală. Se verifică dacă construcţia navală proprie utilizată ca remorcher poate deplasa şi opri cealaltă construcţie navală prin manevre adecvate şi dacă cealaltă construcţie navală poate fi întoarsă prin tracţiune laterală. |  |
|  | Numărul de construcţii navale din trafic | #### Trebuie să fie disponibile cel puţin 10 construcţii navale din trafic. | Testul trebuie să arate dacă se poate introduce într-un exerciţiu numărul de constructii navale necesar. |  |
|  | Controlul construcţiilor navale din trafic | #### Construcţiile navale din trafic pot urma rute cu schimbarea cursului şi a vitezei în mod realist. | Disponibilitatea funcţiilor de control trebuie verificată prin crearea unui nou exerciţiu care să includă construcţii navale din trafic. |  |
|  | Comportamentul de mişcare | #### Comportament de mişcare relativ fluid. | Se aplică procedura de evaluare a controlului construcţiilor navale din trafic. |  |
|  | Influenţa vântului | #### Construcţiile navale din trafic reacţionează la un vânt dat prin afişarea unui unghi de derivă. | Activarea vântului într-un exerciţiu trebuie să determine apariţia unui unghi de derivă la construcţiile navale din trafic, unghi care se modifică în funcţie de viteză şi de direcţia vântului. |  |
|  | Influenţa curentului | #### Construcţiile navale din trafic reacţionează la un curent dat prin afişarea unui unghi de derivă. | Activarea curentului într-un exerciţiu trebuie să determine apariţia unui unghi de derivă la construcţiile navale din trafic, unghi care se modifică în funcţie de viteză şi de direcţia curentului. |  |
|  | Secţiunea şi dimensiunile imaginii | #### Sistemul de vizualizare permite o vizualizare circulară panoramică (360 de grade). Câmpul vizual orizontal poate fi obţinut printr-o vizualizare fixă de cel puţin 210 grade şi prin vizualizări suplimentare comutabile pentru restul orizontului. Imaginea pe verticală permite vizualizarea în jos până la apă şi în sus până la cer, corespunzătoare vederii reale posibile de la postul obişnuit de cârmă din timonerie. | Inspecţia vizuală a simulatorului pornit. |  |
|  | Rezoluţie după frecvenţa cadrelor | #### Rezoluţia afişajului corespunde rezoluţiei ochiului uman. Frecvenţa cadrelor (în mod ideal > 50 cps, redând cel puţin o imagine realistă şi fluidă) asigură o imagine fără sacadare. | Rezoluţia trebuie verificată prin inspecţie vizuală. |  |
|  | Detalii suplimentare şi calitatea afişajului | #### Nivelul de detaliu al sistemului de afişaj este superior unei reprezentări simplificate. Acesta asigură o reprezentare bună a zonei de navigaţie în toate circumstanţele. | Modelul vizual trebuie verificat prin inspecţie vizuală. |  |
|  | Suprafaţa apei | #### Valurile create de construcţia navală depind de viteza acesteia. Se ia în considerare adâncimea apei. Valurile create de vânt corespund direcţiei şi vitezei vântului. | Inspecţia vizuală trebuie să arate dacă valurile create de construcţia navală se schimbă în funcţie de viteza acesteia şi dacă valurile create de vânt se schimbă în funcţie de direcţia şi viteza vântului. |  |
|  | Soarele, Luna, corpuri cereşti | #### Soarele şi Luna urmează un interval de 24 de ore. Poziţiile nu corespund exact locului şi datei simulării. Cerul de noapte poate prezenta stele aleatorii. | Inspecţia vizuală trebuie să arate dacă soarele, luna şi corpurile cereşti vizibile pe timp de zi, de noapte şi la crepuscul pot fi modificate. |  |
|  | Condiţii meteorologice | #### Sunt reprezentate straturi de nori staţionare, de altitudine. In plus, se pot reprezenta condiţii de ploaie, pâclă şi ceaţă. | Inspecţia vizuală indică nivelul necesar de detaliere. |  |
|  | Zgomotul ambiant | #### Zgomotele motorului sunt reproduse în mod realist. | Zgomotele motorului trebuie să fie verificate în condiţii de vreme şi de mare liniştită, evaluând zgomotele pentru diverse turaţii ale motorului. Trebuie să se determine dacă sunetul motorului este audibil şi dacă nivelul volumului şi sunetul sunt adecvate. |  |
|  | Surse externe de zgomot (de exemplu, zgomotele motorului, semnalele de avertizare sonoră şi ancora) | #### Semnalele sonore unice sunt redate în mod realist, dar nu pot fi localizate cu ajutorul auzului. | Intr-o primă etapă, în timoneria construcţiei navale proprii staţionare, toate semnalele sonore disponibile sunt activate unul după altul. Se evaluează dacă semnalele sonore sunt realiste în ceea ce priveşte sunetul şi nivelul volumului. Intr-o a doua etapă, aceleaşi semnale sonore sunt activate pe o altăa, modificându-se distanţa faţă de această construcţie navală. Trebuie să se verifice dacă se emite semnalul sonor corect şi dacă nivelurile volumului sunt adecvate. Toate grupurile de putere auxiliare (de exemplu, ancorele) care pot fi activate în timoneria construcţiei navale sunt activate separat. Trebuie să se verifice dacă starea de funcţionare este audibilă. |  |
|  | Zgomot extern (semnale sonore) | #### Semnalele sonore provenite de la construcţiile navale vizate trebuie să fie audibile. | In cursul unui exerciţiu, trebuie prevăzut un semnal sonor de la o constructie navală vizată. |  |
|  | Informaţii acustice interne | #### Semnalele acustice de la dispozitivele de pe punte sunt reproduse în mod realist, dar sunt redate de difuzoare amplasate pe consola simulatorului. | Toate semnalele acustice ale tuturor dispozitivelor disponibile în timonerie sunt activate succesiv. Trebuie să se verifice dacă semnalele sunt emise de dispozitivele în sine sau de difuzoarele simulatorului şi dacă sunetele sunt realiste. |  |
|  | Audibilitate | #### Operatorul poate auzi toate zgomotele provenite din timoneria construcţiei navale. | In cadrul unei simulări, trebuie să se verifice dacă sunetele provenite din timoneria construcţiei navale sunt transmise în mod clar şi inteligibil şi dacă nivelul volumului este reglabil. |  |
|  | Înregistrare | #### Înregistrarea sunetelor provenite din timoneria construcţiei navale este sincronizată cu simularea. | Se rulează un exerciţiu, incluzându-se comunicaţii radio şi sunete. La reluare, înregistrarea trebuie să se audă corect şi să fie sincronizată cu reluarea simulării. |  |
|  | Rezoluţie | #### Simularea radar trebuie să creeze o imagine radar realistă. Simularea radar trebuie să îndeplinească cerinţele din specificaţia tehnică europeană EN 302 194 a ETSI [1], | Trebuie să se verifice dacă rezoluţia este corespunzătoare la o distanţă de 1 200 m: două obiecte cu o distanţă azimutală de 30 m trebuie să fie identificate ca două obiecte diferite. Două obiecte aflate la o depărtare de 1 200 m în aceeaşi direcţie şi separate unul de celălalt de o distanţă de 15 m trebuie să fie identificate ca două obiecte diferite. |  |
|  | Rezoluţie | #### Simularea radar trebuie să creeze o imagine radar realistă. Simularea radar trebuie să îndeplinească cerinţele din specificaţia tehnică europeană EN 302 194 a ETSI [1], | Trebuie să se verifice dacă rezoluţia este corespunzătoare la o distanţă de 1 200 m: două obiecte cu o distanţă azimutală de 30 m trebuie să fie identificate ca două obiecte diferite. Două obiecte aflate la o depărtare de 1 200 m în aceeaşi direcţie şi separate unul de celălalt de o distanţă de 15 m trebuie să fie identificate ca două obiecte diferite. |  |
|  | Ocultarea provocată de propria construcţie navală sau de o alta | #### Ocultarea corespunde relaţiilor trigonometrice, dar nu se iau în considerare modificările poziţiei dinamice a construcţiilor navale. | Ocultarea provocată de propria construcţie navală trebuie să fie verificată prin apropierea acesteia de o geamandură şi prin evaluarea distanţei de la care geamandura este ascunsă de prova construcţiei navale. Această distanţă trebuie să fie realistă. Ocultarea provocată de alte construcţii navale trebuie să fie verificată prin plasarea a două construcţii navale pe aceeaşi direcţie. Atunci când se plasează o construcţie navală mai mică în spatele uneia mai mari, construcţia navală mai mică nu ar trebui să apară pe afişajul radar. |  |
|  | Ecouri perturbatoare produse de mare şi de ploaie | #### Reglarea filtrelor şi efectul acestora corespund amplitudinii dispozitivelor reale omologate. | Se face o evaluare prin activarea şi reglarea filtrelor. |  |
|  | Ecouri false | #### Se generează ecouri false. In plus, frecvenţa ecourilor multiple se modifică în mod realist în funcţie de distanţă. | In cursul unui exerciţiu cu mai multe construcţii navale vizate, ar trebui să fie vizibile ecouri false. In timpul testului, observatorul trebuie să caute interferenţe şi ecouri multiple. |  |
|  | Adâncimea apei | #### Topografia fundului apei este descrisă detaliat prin contururi şi sondaje batimetrice sau în orice altă formă cu rezoluţie înaltă, în măsura în care sunt disponibile date. | Când nava navighează prin zona care urmează să fie testată, trebuie să se verifice dacă sonda ultrason afişează valori realiste. |  |
|  | Curentul | #### Curentul poate fi definit in mod arbitrar prin câmpuri vectoriale cel puţin bidimensionale, la o rezoluţie înaltă şi adaptată dimensiunii construcţiei navale şi zonei de navigaţie | Efectul curentului trebuie verificat prin lăsarea unei construcţii navale proprii în derivă pe un râu. Construcţia navală se va deplasa odată cu curentul într-un mod realist. |  |
|  | Maree | #### Datele despre maree sunt reprezentate cu o rezoluţie slabă spaţială şi/sau temporală. | Efectul mareei asupra obiectelor plutitoare poate fi evaluat prin simularea, de preferinţă, a unui obiect plutitor mic, fară propulsie sau alte forţe care să acţioneze asupra lui (de exemplu, vânt sau parâme). Prin modificarea orei, se poate verifica dacă curentul mareic şi nivelul apei se modifică odată cu ora şi sunt realiste. Nivelul apei este vizibil în mod direct pe afişajul sondei ultrason şi poate fi înregistrat pentru o zi întreagă pentru a fi comparat cu date măsurate sau calculate. |  |
|  | Vânt | #### Se pot defini fluctuaţii şi câmpuri vectoriale ale vântului, care permit modificări locale. | Dacă este „instalat” un anemometru la bord, instrumentul de pe punte trebuie să afişeze viteza relativă şi direcţia vântului. Trebuie să se verifice influenţa diferitelor câmpuri ale vântului asupra dinamicii construcţiei navale. |  |
|  | Modele 2D/3D ale obiectelor staţionare | #### înlocuirea obiectelor cu reprezentări 2D este permisă numai pentru obiectele îndepărtate, care nu sunt identificate. | Obiectele fixe sunt observate în timp ce o construcţie navală se mişcă în întreaga zonă de simulare care trebuie validată. Se poate determina de la ce distanţă şi în ce mod se reduce nivelul de detaliere şi se utilizează modele 2D. |  |
|  | Nivelul de detaliere a obiectelor staţionare | #### Este posibil un nivel bun de detaliere pentru obiectele realiste, deşi vor fi vizibile simplificări ale formei şi suprafeţei. | Se încarcă zona de exerciţii care urmează să fie evaluată şi se setează o construcţie navală proprie. Mai întâi trebuie să se verifice dacă se identifică toate obiectele importante din punctul de vedere al navigaţiei. Peisajul trebuie să pară realist la prima vedere. |  |
|  | Modele diurne/nocturne ale obiectelor mobile | #### Pe întuneric, orice obiect poate fi iluminat. Sursele de lumină importante din punctul de vedere al navigaţiei pot emite lumină în acord cu anumite caracteristici prestabilite. | Se încarcă zona de exerciţii care urmează să fie evaluată şi se setează o construcţie navală proprie. Ora simulării este setată la miezul nopţii. Trebuie să se verifice dacă toate obiectele importante din punctul de vedere al navigaţiei sunt iluminate în simulare la fel cum ar fi într-o situaţie reală. In plus, trebuie să se verifice dacă sunt iluminate şi alte obiecte. Dacă software-ul simulatorului are această funcţie, instructorul porneşte şi opreşte iluminarea obiectelor vizate. |  |
|  | Modele 2D/3D ale obiectelor mobile | #### Obiectele bidimensionale sunt utilizate doar în fundal (la distanţă mare), astfel încât să fie abia vizibile. In celelalte cazuri se utilizează modele 3D. | Se încarcă zona de exerciţii care urmează să fie evaluată şi se setează o construcţie navală proprie. Se explorează întreaga zonă de exerciţii, utilizând, observând şi evaluând obiectele mobile disponibile, pentru a determina dacă au suprafeţe plane orientate spre observator. |  |
|  | Nivelul de detaliere | #### In cazul unui nivel îmbunătăţit de detaliere, obiectele sunt prezentate în mod realist, dar cu forme şi suprafeţe simplificate. | O construcţie navală proprie navighează într-o zonă de exerciţii aleasă aleatoriu. Se utilizează obiecte mobile care pot fi evaluate. Acestea trebuie să fie reprezentate într-un mod realist. |  |
|  | Setarea luminilor de navigaţie şi a semnalelor pe timp de zi | #### Luminile de navigaţie şi semnalele prezentate pot fi comutate individual, adică toate luminile şi semnalele sunt stocate separat în baza de date şi sunt poziţionate în conformitate cu cerinţele construcţiilor navale reale şi cu reglementările aplicabile construcţiei navale utilizate. | Intr-o zonă de exerciţii selectată, se utilizează o construcţie navală proprie în imediata apropiere a unei construcţii navale din trafic. Pe cât posibil, operatorul activează tot felul de semnale de zi şi lumini de navigaţie la bordul construcţiei navale din trafic. Dacă simulatorul permite acest lucru, în locul construcţiei navale din trafic se utilizează o a doua construcţie navală proprie. Pe cea de-a doua construcţie navală proprie se activează, de asemenea, tot felul de semnale de zi şi lumini de navigaţie. La postul de cârmă al primei construcţii navale proprii se va verifica ce lumini de navigaţie şi semnale de zi sunt vizibile pe celelalte două construcţii navale. |  |
|  | Modele diurne/ nocturne | #### Sursele de lumină pot lumina intermitent în funcţie de anumite caracteristici. | O construcţie navală proprie navighează într-o zonă dată. Ora simulării este setată la 24:00. Se utilizează toate obiectele mobile care pot fi evaluate. Pe cât posibil, operatorul comută toate sursele de lumină disponibile instalate pe obiecte pentru a realiza inspecţia vizuală a acestora. |  |
|  | Reflectivitatea radar | #### Ecoul din imaginea radar trebuie să fie realist şi să depindă de unghiul de vizualizare. | Se verifică dacă obiectele reflectoare prezintă un ecou realist. |  |
|  | Ecourile generate de valuri şi precipitaţii | #### Ecourile hulei sunt înregistrate pentru modele tipice de valuri, care includ şi gama hulei marine. Ecourile precipitaţiilor trebuie să fie reprezentate în mod realist. | Ecourile hulei trebuie să fie verificate prin activarea unor înălţimi şi direcţii diferite ale valurilor. Trebuie verificate ecourile precipitaţiilor. |  |
|  | Valuri | #### Hula şi direcţia valurilor pot fi reglate; mişcările construcţiei navale sunt realiste. | Trebuie să se verifice dacă mişcările construcţiei navale se modifică în funcţie de starea mării. Direcţiile şi înălţimea valurilor trebuie să fie vizibile. |  |
|  | Precipitaţii | #### Sunt disponibile toate condiţiile meteorologice (vizibilitate redusă, precipitaţii - cu excepţia fulgerelor şi a formării norilor), iar imaginea rezultată este coerentă. | Trebuie efectuată o inspecţie vizuală pentru a verifica dacă vizibilitatea este redusă de condiţiile meteorologice. |  |
|  | Afişarea hărţilor | #### ECDIS pentru navigaţia interioară în mod informare trebuie să îndeplinească cerinţele celui mai recent standard publicat de Uniunea Europeană sau de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 909/2013 al Comisiei sau ECDIS pentru navigaţia interioară al CCNR ediţia 2.3 sau ediţia actualizată]. | Trebuie să se verifice dacă software-ul ECDIS este certificat şi dacă se utilizează harta electronică pentru navigaţie interioară. |  |
|  | Unităţi de măsură | #### Simulatorul foloseşte unităţile de măsură pentru navigaţia pe căile navigabile interioare europene (km, km/h). | Trebuie să se verifice unităţile afişate. |  |
|  | Opţiunile de limbă | #### Se utilizează limba de examinare şi/sau limba engleză. | Trebuie verificată limba instrumentelor. |  |
|  | Numărul de exerciţii | #### Trebuie să existe posibilitatea de a concepe, memora şi desfăşură diverse exerciţii care să poată fi manipulate în timpul funcţionării echipamentelor. | Se realizează diferite operaţiuni. |  |
|  | Numărul de construcţii navale proprii | #### Se poate activa o construcţie navală proprie diferită pentru fiecare punte. | Demonstrarea unor exerciţii diferite pe mai multe punţi (dacă este cazul). |  |
|  | Datele memorate | #### Trebuie memorate toate valorile simulării care sunt necesare pentru a reda înregistrarea acesteia, inclusiv imaginea şi sunetul exerciţiului efectuat de candidat. | Se rulează o simulare cu înregistrare. Se reîncarcă şi se redă înregistrarea simulării pentru a verifica dacă aceasta conţine toate datele relevante. |  |
|  | Înregistrarea examenului desfăşurat | #### Trebuie să existe posibilitatea de a reda înregistrarea examenului în sala operatorului sau la un post de raportare. Comunicaţiile radio trebuie să poată fi înregistrate. | Trebuie vizionată înregistrarea exerciţiului. |  |

3.4.7 Lista licențelor și modulelor software active în acest moment, instalate pe simulator, este anexată la sfârșitul caietului de sarcini în ANEXA I.

3.5.1 Garanție

Furnizorul va oferi o garanție la extinderea Simulatorului pentru cel puțin 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție calitativă a produsului, fără observații, pentru toate echipamentele nou instalate și serviciile prestate inclusiv pentru software-ul nou instalat. Pe perioada de garanție, furnizorul va asigura suport și asistență tehnică gratuită.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 6 luni de la data semnării contractului de furnizare. Produsul se consideră livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de către CERONAV în calitate de Autoritate contractantă. Produsul va fi livrat cantitativ (după caz) și calitativ la sediul CERONAV- Direcția Ape Interioare - Subunitatea Galați, Str. Portului nr. 54 A. Oferta conținând un termen de livrare mai mare decât cel maxim mai înainte precizat, va fi respinsă ca neconformă.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului contractant.

Furnizorul contractant este responsabil pentru livrarea în termenul stabilit în contract, al produsului, considerându-se că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Furnizorul contractant va avea obligația instalării produsului Extindere Simulator pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe interioare, CERONAV Direcția Ape Interioare - Subunitatea Galați, ca parte integrată  în configurația existentă a Simulatorului pentru misiuni complete de navigație pe ape interioare din dotarea CERONAV Galați, și să înlocuiască sistemele de calcul prevăzute la capitolul 3.4.5, astfel încât să permită efectuarea de exerciții de manevra navei în zonele de navigație simulate și utilizând tipurile de nave din librăria din anexa I la prezentul caiet de sarcini. Contractantul va efectua toate operațiunile necesare pentru integrarea noilor module în software-ul existent al Simulatorului pentru misiuni complete de navigație pe ape interioare precum și pentru funcționarea optimă și la parametri a produsului furnizat.

După instalarea și punerea în funcțiune a produsului furnizat, contractantul va efectua teste funcționale ale noilor module. Testarea produsului va avea în vedere realizarea de exerciții/scenarii de navigație,  precum și utilizarea echipamentelor de comunicații atât pentru puntea maritimă cât și pentru cele de navigație pe căi navigabile interioare. De asemenea, se vor testa toate funcționalitățile software și hardware  din punct de vedere al compatibilității cu sistemul de simulare existent. Procedura de testare a produsului furnizat va fi conformă cu prevederile din Directiva Delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele de competențe și cunoștințele și aptitudiunile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical, Anexa III- Standarde pentru omologarea simulatoarelor, Cap.I- Cerințe tehnice și funcționale pentru simulatoarele de navigație și radiolocație utilizate în navigația interioară, coloana 4 - Procedura de testare. Perioada de efectuare a testelor va fi de 5 zile lucrătoare, perioadă care va fi inclusă în termenul de livrare al produsului.

Furnizorul contractant va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreați.

3.5.3.2 Mentenanță preventivă in perioada de garanție

N/A

3.5.3.3 Mentenenanță corectivă în perioada post-garanție

N/A

3.5.3.4 Suport tehnic

Contractantul trebuie să asigure suport tehnic pe toată durata contractului precum și în perioada de garanție. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului desemnat din cadrul CERONAV, unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă  sau solicită suport tehnic din partea contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timpul aferent nivelului de prioritate incidentului semnalat de către CERONAV fiecare incident fiind caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

4. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 30 minute | 4 ore | 24 ore |
| Critic | 2 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |

3.5.3.5 Piese de schimb și material consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

N/A

3.5.3.6  Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul va face instruirea instructorilor vis-a-vis de noutățile/modificările aduse de extinderea simulatorului.

    - Mediul în care este operat produsul

Simulatorul pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare este utilizat pentru instruirea personalului de la bordul navelor de navigație maritmă și pe ape interioare, numărul maxim de cursanți care pot fi instruiți concomitent fiind de 10 (zece) persoane pentru fiecare modul. Simulatorul este operat de doi experți consultanti angajați ai CERONAV- Direcția Ape Interioare- Subunitatea Galați și sunt asistați de un inginer IT. Frecvența de utilizare a acestui simulator este în funcție de programarea anuală a programelor de instruire în cadrul Direcției din Galați.

    - Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Toate modulele nou instalate odată cu extinderea simulatorului trebuie să se integreze în configurația existentă a Simulatorului pentru misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare din dotarea CERONAV- Direcția Ape Interioare - Subunitatea Galați, astfel încât să permită efectuarea de exerciții de manevra navei în toate zonele și cu toate tipurile de nave simulate, pentru care există licență în prezent (conform Anexei I la Caietul de sarcini), fără a induce anomalii/erori în funcționarea simulatorului.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.6.1 Atribuții și responsabilități ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține cu drept de autor și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate, pe care le deține cu drept de autor, de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă,  va asigura accesul reprezentanților Contractantului la sediu și respectiv în sălile în care este instalat Simulatorul pentru misiuni complete de navigație pe ape interioare, în scopuri strict legate de realizarea Contractului și numai însoțiți de persoana desemnată ca responsabil de contract.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte prevederile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/ informațiilor/ documentelor puse la dispoziția Contractantului, în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, o persoană de contact.

Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul, cu privire la necesitatea revizuirii sau respingerii produsului. Solicitarea de revizuire sau respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform prvederilor din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura și primirii tuturor documentelor justificative și numai în condițiile prevederilor din Caietul de sarcini.

3.6.2 Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsul și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin  Contractul care îl va încheia cu Autoritatea contractantă, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsul cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Contractantul poate solicita, în mod rezonabil, Autorității contractante furnizarea de informații necesare pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, o persoană de contact.

Contractantul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Contractantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. Contractantul trebuie să se asigure că, pentru toată perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități va îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini. Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile menționate în Caietul de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

- Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Contractantul are obligația de a furniza autorității contractante documentația completă aferentă simulatorului, inclusiv fișele tehnice ale sistemelor de calcul, ale radarului fluvial și ale tuturor echipamentelor instalate

- Recepția produselor

Recepția se va efectua la sediul beneficiarului, respectiv la sediul  CERONAV, Direcția Ape Interioare - Subunitatea Galați din Str. Portului nr. 54A, pe baza procesului verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Termenul de furnizare a produselor solicitate este de 6 luni de la data semnării contractului de achiziție.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la sediul Autorității Contractante menționat în Caietul de sarcini precum și în contract, după caz;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de rceepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

Recepția cantitativă (dacă este cazul) și calitativă a produselor va fi efectuată de o comisie formată din reprezentanți atât din partea Contractantului cât și ai Autorității contractante și va avea loc la sediul CERONAV - Direcția Ape Interioare - Subunitatea Galați.

Recepția cantitativă (dacă este cazul) a produselor se va face în prima zi lucrătoare de la livrarea cantitativa a produselor de către Contractant.

Recepția calitativă a produselor se va face în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la  finalizarea acțiunilor de instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fos remediate. Urmare recepției calitative se va încheia un proces verbal de recepție care va fi semnat de ambele părți.

- Modalități si condiții de plată

Operatorii economici stabiliți în România au obligația să emită facturi electronice și să le transmită prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Autoritatea contactantă, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii de catre Autoritatea Contractanta prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura și primirii tuturor documentelor justificative.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune a produselor și realizarea instruirii personalului din cadrul Autorității contractante. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația de conformitate;

- avizul de expediție a produselor;

- procesul verbal de recepție cantitativă, după caz .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Autoritatea contactantă, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura și primirii tuturor documentelor justificative.

- Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniiile mediului social și al relaților de muncă)

7.1 Legislația, reglementările și standardele aplicabile în furnizarea produselor

- Legea 98/2016 actualizată în 2018, privind achizițiile publice;

- H.G. nr. 395/2016 actualizată în 2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Ordin al Președintelui ANAP privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat.

7.2 Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniulu mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva (UE) 2014/24 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei (UE) 2004/18/CE respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor.

- Managementul Contractului și activității de raportare în cadrul Contractului

Autoritatea contractantă va coordona continuu, va monitoriza și va controla toate activitățile și rezultatele realizate de către Contractant, având ca date de intrare:

- Graficul de livrare accepat de părți, așa cum este definit în Contract;

- Informații despre implicarea terților susținători cu resursele puse la dispoziție, după caz.

Managementul contractului este responsabilitatea Autorității contractante, activitate prin care trebuie să se asigure că la finalizarea Contractului, a obținut ceea ce a solicitat prin Caietul de sarcini. Astfel pe durata derulării comntractului de furnizare Autoritatea contractantă trebuie să asigure gestionarea relației cu Contractantul din perspectiva managementului și administrării acestuia, să monitorizeze progresul activităților din cadrul contractului solicitând rapoarte în acest sens, să participe la acțiunile de recepție cantitativă și calitativă a produselor care fac obiectul contractului asigurându-se în acest fel că produsele furnizate sunt conforme cu cerințele din caietul de sarcini.

Vizat,

Direcția Ape Interioare –Subunitatea Galați

Director Viorel-Sebastian MUNTEANU

Elaborat,

Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați

Ing. Alina MANTU

# ANEXA I

Lista licențelor și modulelor software instalate pe Simulatorul de misiuni complete de

navigație maritimă și pe căi navigabile interioare, CERONAV,

Direcția Ape Interioare- Subunitatea Galați – 2026.04

|  | Denumire | Încăpere /Sala de curs | Dongle no. | Varianta software existent | Instalare | Actualizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hardware | Software |
| 1. | Simulator de misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare: - NTPRO 5000, Navi-Sailor 4000, Navi-Planner 4000 /TechSim 5000 - GMDSS Simulator 5000 - Model Wizard | GL-P2,P4,P6 | 1. 1775313/ 1775315 2. 1775314 3. 1775316 | ver. 5.40 ver. 8.50 ver. 6.60 | 2018 | 2018 | 2022 |

## Sisteme instalate

Simulator produs de firma TRANSAS/WARTSILA

- Simulator de misiuni complete de navigație maritimă și pe ape interioare (include NTPRO 5000, Navi-Sailor 4000, Navi-Planner 4000, TechSim 5000, GMDSS Simulator 5000, Model Wizard 6.60)

09.11.2023 Customer license list CUSTOMER DETAILS ------------------ Name: training school Email: User: Company: Smart Control Address: 7, Iuliu Maniu, Corp U, 6th Floor COPY DETAILS -------------- Commercial copy Product: Navi-Trainer Professional 5000 ver.5.40 REG. N: 5E1E6C150000BBD2 Activator Key: 1775313 Date of creation: 10 Sep 2018 User Permit: 0F7616F158331BF4F748FED83233 ARCs Pin/UP: 7798/E122D19851B93234 CURRENT LICENSE STATUS ----------------------- PRODUCT: Navi-Trainer Professional 5000 ver.5.40 OPTIONS: ADDITIONAL INSTR. CONTROL AND MONITORING MODULE - 1 ADDITIONAL INSTRUMENTS CONSOLE MODULE - 2 Anchor Handling Bridge Functionality Module - 0 AUDIO LOGGER MODULE - 2 CONNING VISUALIZATION CHANNEL 6000 MODULE - 0 CONSOLE (CONNING DISPLAY) MODULE - 3 Deck Helicopter Functionality Module - Enabled DPS WORKSTATION INTERFACE MODULE - 0 ECOLOGICAL FUNCTIONALITY MODULE - Disabled ERS INTERFACE FUNCTIONALITY MODULE - Enabled EVALUATION AND ASSESSMENT FUNCTIONALITY MODULE - Enabled External Video and Audio Logger Module - Disabled Fish Farm Service Simulator Functionality Module - Disabled FISHING GEAR MODULE - 0 Generic Helicopter Control SW Module - 0 HYDROACOUSTIC SET MODULE - 0 Ice Management Functionality Module - Disabled ICE NAVIGATION FUNCTIONALITY MODULE - Disabled Instructor Crane Functionality Module - Disabled INSTRUCTOR SELECTIVE VISUAL. CHANNEL 6000 MODULE - 2 Interactive Bridge Information Display Module - 28 MAIN INSTRUCTOR CONTROL AND MONITORING MODULE - 1 MFD Upgrade - Enabled MFD WORKSTATION MODULE - 0 Naval Functionality Module - Disabled Navi-Sailor 4000 MODULE - 3 Offshore Console - 0 OIL SPILLAGE FUNCTIONALITY MODULE - Disabled RADAR/ARPA SIMULATION MODULE - 4 Remote Instructor Control - Disabled Rewind Control Module - Enabled SAR OPERATIONS FUNCTIONALITY MODULE - Enabled SEAGULL CORRECTION MODULE - 0 SIMULATED INTERCOM MODULE - 0 SIMULATED VHF MODULE - 8 Survival Craft Simulator Functionality Module - Disabled THIRD PARTY DATABASE PERMIT - 0 TUG AND MOORING FUNCTIONALITY MODULE - Enabled Tug Winch Control Module - 0 Video Logger Module - 2 VISUALIZATION CHANNEL 6000 MODULE - 18 VTMS OPERATOR WORKPLACE MODULE - 0 SENC correction service - before 01.10.2019 DATA FOR PRODUCT Australia Small ENC - 3 before 01.10.2019 France Small ENC - 15 before 01.10.2019 Netherlands Small ENC - 1 before 01.10.2019 Turkey Small ENC - 21 before 01.10.2019 UK(GB) Small ENC - 115 before 01.10.2019 UK(UK) Small ENC - 5 before 01.10.2019 Australia Medium ENC - 1 before 01.10.2019 Belgium Medium ENC - 1 before 01.10.2019 France Medium ENC - 6 before 01.10.2019 Germany Medium ENC - 1 before 01.10.2019 Greece Medium ENC - 1 before 01.10.2019 Netherlands Medium ENC - 2 before 01.10.2019 Spain Medium ENC - 5 before 01.10.2019 Turkey Medium ENC - 11 before 01.10.2019 UK(GB) Medium ENC - 55 before 01.10.2019 UK(UK) Medium ENC - 10 before 01.10.2019 Belgium Large ENC - 1 before 01.10.2019 France Large ENC - 87 before 01.10.2019 Netherlands Large ENC - 2 before 01.10.2019 Spain Large ENC - 6 before 01.10.2019 Turkey Large ENC - 1 before 01.10.2019 UK(GB) Large ENC - 17 before 01.10.2019 UK(UK) Large ENC - 4 before 01.10.2019 China (NGD) ENC - 6 before 01.10.2019 Indonesia ENC - 11 before 01.10.2019 Japan ENC - 2 before 01.10.2019 South Korean ENC - 2 before 01.10.2019 Malacca and Singapore Straits ENC - 4 before 01.10.2019 Malaysia ENC - 10 before 01.10.2019 Singapore ENC - 1 before 01.10.2019 UK(AVCS) ENC - 9 before 01.10.2019 NOAA ENC Cell (USA) - 26 before 01.10.2019 Italy Large ENC - 2 before 01.10.2019 Romania ENC - 12 before 01.10.2019 AREAS - 8 SHIPS - 41 DP ship models - 1 SDMS Permits - 2 AREAS600 - 10 APPENDIX A DATA LIST FOR PRODUCT: ---------------------- TADS Australia Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ AU160150 AU240150 AU434151 TADS Australia Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ AU5200PE TADS Belgium Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ BE3VLBNK TADS Belgium Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ BE4VLBNK TADS China (NGD) ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ C1315010 C1315300 C1415370 C1415440 C1515379 C1515449 TADS Germany Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ DE121000 TADS Spain Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ ES200303 ES30044B ES400445 ES504450 ES504451 ES504511 TADS Spain Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ ES300105 ES400444 ES400451 ES400453 ES504441 TADS France Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ FR166230 FR366800 FR368240 FR369400 FR369410 FR471490 FR471580 FR471610 FR474190 FR57133B FR57420H FR57433A FR67095A FR67133D FR67258A TADS France Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ FR272110 FR273110 FR367350 FR368570 FR369660 FR370660 FR377040 FR471200 FR471480 FR471500 FR471510 FR471520 FR471530 FR471540 FR471550 FR471560 FR471570 FR473230 FR474160 FR474170 FR474180 FR474210 FR474220 FR474240 FR542330 FR566830 FR570570 FR570900 FR570920 FR570940 FR57095B FR571220 FR571230 FR571240 FR571250 FR571260 FR571270 FR571280 FR571290 FR571300 FR571310 FR57133F FR571340 FR572320 FR572470 FR572580 FR573100 FR573170 FR574000 FR574010 FR57419A FR574200 FR57420A FR57420B FR57420C FR57420F FR57420G FR574330 FR574440 FR670860 FR67090A FR67090B FR67094A FR67122A FR67124B FR67124C FR67125A FR67125B FR67125C FR67126A FR67127A FR67127B FR67128A FR67128B FR67131A FR67133A FR67133E FR67134A FR67154A FR67232A FR67310A FR67310B FR673970 FR673980 FR673990 FR67400A FR677070 TADS France Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ FR369300 FR570950 FR57133C FR57207A FR57207B FR573410 TADS UK(GB) Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB100160 GB2A2182 GB301148 GB301152 GB301607 GB301975 GB302451 GB400323 GB401185 GB401606 GB401609 GB40162A GB40182A GB401892 GB40202J GB40204A GB40242A GB40242C GB403750 GB40862A GB40862B GB40863A GB410100 GB410300 GB500018 GB500028 GB500032 GB500144 GB50031B GB50031C GB501186 GB50182A GB501859 GB50202M GB50202N GB502038 GB502151 GB50224H GB50224L GB50242H GB50242J GB50244B GB502571 GB502572 GB502628 GB503337 GB503683 GB510110 GB510310 GB510320 GB52268C GB600045 GB61011A GB61021A GB61032A TADS UK(UK) Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB104403 GB202230 GB202238 GB300773 GB41010A TADS UK(GB) Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB201121 GB202675 GB302045 GB400536 GB401828 GB40184A GB40202A GB40224A GB40224B GB40242B GB40864B GB501835 GB50242A GB50242G GB50282B GB510210 GB52253A TADS UK(GB) Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB202649 GB300442 GB300777 GB301076 GB301149 GB301156 GB301164 GB301165 GB301178 GB301183 GB301267 GB301478 GB301504 GB301610 GB301613 GB302049 GB302454 GB302565 GB302615 GB303315 GB31652A GB32450A GB400026 GB40162B GB40164A GB40164B GB40186A GB40186D GB40224F GB40244A GB40864A GB410200 GB410400 GB50026B GB50026C GB50026D GB50031D GB50147C GB50147E GB50147F GB50162D GB501834 GB50184A GB50184C GB50184E GB50184F GB50184G GB50186C GB50202E GB50202K GB50204A GB50220C GB50220D GB50224C GB50224D GB50224E GB50224G GB50224K GB50242B GB50242C GB50242E GB50242F GB50242L GB50242M GB50242P GB50242Q GB50242S GB50242U GB50244A GB50244C GB50244D GB502482 GB50262B GB502631 GB50264A GB502793 GB50282D GB50282E GB50284A GB503319 GB50862A GB50862B GB50862C GB50864D GB50864E GB50864F GB50864G GB50864H GB50871A GB50871B GB50871C GB50871D GB510330 GB51859C GB51967A GB51991C GB52253B GB52268A GB52268B GB52345A GB600028 GB600147 GB602290 GB602571 GB602572 GB602793 GB603337 GB603683 GB61021B GB61827C GB62021H GB62022A GB62345B GB62345C GB62345D TADS UK(UK) Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB302282 GB6PL010 GB6PL020 GB6PL030 TADS UK(AVCS) ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB302283 GB402285 GB402399 GB502286 GB502287 GB52399A GB52399B GB52399C GB601176 TADS UK(UK) Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GB50032B GB50032C GB50147A GB50147D GB502284 GB502290 GB50242I GB51168B GB600031 GB601152 TADS Greece Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ GR1OVER1 TADS Indonesia ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ ID200103 ID202869 ID300430 ID400042 ID400065 ID4045R5 ID500044 ID500049 ID50049A ID501061 ID501062 TADS Italy Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ IT100340 IT100350 TADS Japan ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ JP13DRU0 JP13DS14 TADS South Korean ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ KR1M0000 KR1SW000 TADS Malacca and Singapore Straits ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ MS3IK2EB MS4BR2JS MS4IK2RL MS4NS2EB TADS Malaysia ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ MY2C0054 MY4C5123 MY4C6130 MY5A5123 MY6A6125 MY6B5123 MY6B6122 MY6B6129 MY6B6130 MY6C6125 TADS Netherlands Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ NL101014 TADS Netherlands Medium ENC (Gen 82); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ NL2NZ100 NL2NZ200 TADS Netherlands Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ NL50209A NL50209B TADS Romania ENC (Gen 83); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ RO2350BS TADS Romania ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ RO405001 RO405002 RO405003 RO405004 RO405005 RO501011 RO501031 RO600511 RO600512 RO600531 RO600532 TADS Singapore ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ SG5001 TADS Turkey Small ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ TR100010 TR200011 TR200018 TR2KDZ01 TR300293 TR40181B TR40181C TR402921 TR402926 TR41121A TR50181A TR502919 TR502920 TR51111A TR51121B TR51121C TR52921B TR52922B TR52931A TR62921A TR62922C TADS Turkey Medium ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ TR200029 TR300111 TR300112 TR300292 TR401111 TR401811 TR402923 TR502929 TR52921A TR602925 TR602927 TADS Turkey Large ENC (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ TR300181 TADS NOAA ENC Cell (USA) (Gen 81); Expires on: October 2019 ----- units ------------------------------------ US2EC03M US2EC04M US3NY01M US4NY13M US4NY1AM US5NJ11M US5NJ12M US5NJ13M US5NJ14M US5NJ15M US5NJ30M US5NY11M US5NY12M US5NY15M US5NY16M US5NY18M US5NY19M US5NY1BM US5NY1CM US5NY1DM US5NY1EM US5NY1FM US5NY1HM US5NY40M US5NY50M US5NY53M AREAS LIST Bosfor 5000 Constantza 5000 Dover 5000 English Channel 5000 Gibraltar strait 5000 Hong Kong 5000 Singapore strait 5000 Sydney 5000 SHIPS LIST ASD tug 10 ASD TUG 2 ASD tug 7 Bulk carrier 19 BULK CARRIER 2, FLOAD Bulk carrier 23 Bulk carrier 24 CAR CARRIER 4 Cement carrier 1 Chemical tanker 7 Chemical tanker 8 Coast guard ship 1 Container ship 24 Container Ship 8 Crude oil tanker 4 FAST FERRY Feeder container ship 2 Feeder container ship 3 Frigate 12 LNG 1, FLOAD LNG 16 LNG 17 LPG 1, FLOAD Motor Yacht 2 OPV 1 OSV 10 Passenger riverboat 1 Patrol boat 3 Pilot boat 1 River cont. pushing unit River cruise ship 1 River dry cargo ship 1 RIVER SEA SHIP 4 River tanker 1 Ro-Ro Ferry 8 Ro-Ro passenger ferry 13 Trawler 5 Twin screw push boat 8 TWIN SCREW PUSHBOAT VLCC 2, BALLAST VLCC 9 DP ship models LIST Pass Cruise Ship 10 DP SDMS Permits LIST SDMS SN-5E1E6C150000BBD2 SDMS SN-C1AF0D2F00007B7F AREAS600 LIST Appr-s to Rotterdam 6000 Bingen to Koblenz 6000 Duisburg 6000 Izvoarele 6000 Mannheim Iffezheim 6000 New York 6000 Prahovo 6000 Straubing to Passau 6000 Tekija-Boletin 6000 Tulcea 6000

11.09.2018 Customer license list CUSTOMER DETAILS ------------------ COPY DETAILS -------------- Commercial copy Product: Technological Simulator 5000 REG. N: ADD1A9340000D9C9 Activator Key: 1775315 Date of creation: 10 Sep 2018 CURRENT LICENSE STATUS ----------------------- PRODUCT: Technological Simulator 5000 OPTIONS: 3D Visualization Player - 0 Crane Additional Visualization Channel - 0 Crane Trainee workplace - 0 ERS Advanced Trainee workplace - 0 ERS Basic Trainee workplace - 0 Instructor with Console Display - 1 LCHS Additional Visualization Channel - 0 LCHS Advanced Trainee workplace - 0 LCHS Basic Trainee workplace - 0 LCHS Full Mission Trainee workplace - 0 LCHS Stand-aloneTrainee workplace - 0 TechSim Audio Logger - 0 TechSim Intercom - 0 TechSim Video Logger - 0 Trainee Console Display - 1 DATA FOR PRODUCT Normal TechSim model - 6 Complex TechSim model - 1 APPENDIX A DATA LIST FOR PRODUCT: ---------------------- TechSim model LIST 2xMAN Diesel L32-40 (ERS) ANZAC 2 (ERS) Dual Fuel DE LNG (ERS) MAN BW 50MC-C (ERS) MAN BW 6S60MC-C Tanker L OPV (ERS) Steam Turbine LNG (ERS)

10.09.2018 Customer license list CUSTOMER DETAILS ------------------ COPY DETAILS -------------- Commercial copy Product: GMDSS Simulator 5000 v8.5 REG. N: 2BAC953100000AF2 Activator Key: 1775314 Date of creation: 10 Sep 2018 CURRENT LICENSE STATUS ----------------------- PRODUCT: GMDSS Simulator 5000 v8.5 OPTIONS: Additional Instructor - 0 Supervisor Terminal(Slave Instructor) - 0 Trainee Slave Station - 0 Trainee Workplace SW - 2 VTMS Trainee Station - 0

ORDER DETAILS --------------- Order from: Transas Black Sea Reference number: ACD-TMH-C-00336-00-N Internal number: 2181726 Date of creation: 09 Nov 2023 Order approved: alesur Navision number: SO203750 CUSTOMER DETAILS ------------------ Name: training school Email: User: Company: Smart Control Address: 7, Iuliu Maniu, Corp U, 6th Floor COPY DETAILS -------------- Commercial copy Product: Navi-Trainer Professional 5000 ver.5.40 REG. N: 5E1E6C150000BBD2 Activator Key: 1775313 Date of creation: 10 Sep 2018 User Permit: 0F7616F158331BF4F748FED83233 ARCs Pin/UP: 7798/E122D19851B93234 SALE DETAILS -------------- (for issues: ENC Catalogue Week 44 WF101, 2023 TX-97 Catalogue Week 34 WF101, 2023) Data sold: AREAS600 - 4 LIST OF AREAS600 SOLD --------------------- Duisburg 6000 Bingen to Koblenz 6000 Mannheim Iffezheim 6000 Straubing to Passau 6000

10.09.2018 Customer license list CUSTOMER DETAILS ------------------ COPY DETAILS -------------- Commercial copy Product: Model Wizard 6.60 REG. N: C1AF0D2F00007B7F Activator Key: 1775316 Date of creation: 10 Sep 2018 User Permit :9C42C9FA5F737BA534AD39553233 CURRENT LICENSE STATUS ----------------------- PRODUCT: Model Wizard 6.60 OPTIONS: Automated Correction - Disabled CARDINAL - Disabled Scene Editor - Disabled Student Version - Disabled Virtual Shipyard 2 - Enabled Visual Model Editor - Enabled DATA FOR PRODUCT SDMS Permits - 1 APPENDIX A DATA LIST FOR PRODUCT: ---------------------- SDMS Permits LIST SDMS SN-C1AF0D2F00007B7F

Vizat,

Direcția Ape Interioare –Subunitatea Galați

Director Viorel-Sebastian MUNTEANU

Elaborat,

Direcția Ape Interioare – Subunitatea Galați

Ing. Alina MANTU