APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

EC. DAN PISICĂ

CAIET DE SARCINI

“SIMULATOR MANIPULARE MARFURI LICHIDE IN VRAC

(LCHS) FULL MISSION”

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele tehnice definite în prezentul Caiet de Sarcini, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine, sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi ințelese ca fiind insoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, CERONAV - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale, cu sediul in municipiul Constanța, Str. Pescarilor, nr. 69A, județ Constanța, cod fiscal: 15566688, telefon: (+40) 241 639595, fax: (+40) 241 691368, e-mail office@ceronav.ro, îndeplinește rolul de Autoritate/entitate contractantă în cadrul Contractului.

Cerințele tehnice definite în prezentul Caiet de Sarcini, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

CERONAV Constanța intenționează să extindă complexul de simulatoare existent prin achiziționarea unui simulator de manipulare a mărfurilor lichide în vrac full mission (LCHS). Simulatorul de manipulare a mărfurilor lichide în vrac (LCHS) “Full Mission” trebuie să fie configurat pentru a simula toate operațiunile echipamente/instalații din camera de control pentru manipularea marfurilor și din compartimentele echipamentelor/instalațiilor specifice navelor transportatoare a mărfurilor lichide în vrac, prin utilizarea panourilor locale operaționale din compartimete. Simulatorul trebuie să poată simula un mediu realist pentru toate cerințele de competență STCW 2010 Manila aplicabile pentru a instrui și evalua competența personalului ambarcat pe nave transportatoare a mărfurilor lichide în vrac (tip tanc), pentru a instrui ofițerii operaționali în operațiunile de bază de manipulare a marfurilor lichide în vrac și în situații de urgență, precum și pentru a instrui personalul senior în operațiunile optime de manipulare a marfurilor. Simulatorul trebuie să fie controlat de stația instructorului, care trebuie să conțină cel puțin 2 ecran pentru pregătirea, controlul și monitorizarea instruirii, echipate cu un modul de evaluare și CCTV pentru observare.

Domeniul de aplicare al LCHS “Full Mission” trebuie să includă o copie detaliată a tuturor sistemelor și compartimentelor specifice navelor transportatoare a mărfurilor lichide in vrac (tip tanc), permițând utilizatorului să învețe despre funcționarea instalațiilor și a sistemelor/echipamentelor navei tip tanc, în conformitate cu standardele și cerințele internaționale, cu capacități tehnice și componente descrise în Cap. 3 al prezentului Caiet de sarcini.

Scopul este acela de a îmbunătăți programul de formare pentru toți cursanții din departamentele de navigație și mașină ambarcat pe nave transportatoare a mărfurilor lichide în vrac (tip tanc), în vederea reducerii/preveniri riscurilor specifice la  manipulare a mărfurilor lichide in vrac, prin familiarizarea cu echipamentele, instrumentele și comenzile utilizate în operațiunile de manipulare a mărfurilor pe un petrolier și pentru dezvoltarea abilităților de lucru cu acestea și menținerea lor la nivelul cel mai avansat grad profesional. Obiectivul principal este acela de a oferi cursanților o pregătire și o experiență de ultimă generație, recunoscute la nivel internațional, dobândind abilitățile și cunoștințele necesare pentru a facilita operarea in siguranta a echipamenteleor/instalatiilor, a  transportului sigur, eficient și ecologic al mărfurilor pe apele din întreaga lume.

2.1. INFORMAȚII DESPRE CERONAV

Centrul de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul navigației maritime datează din anul 1976, sub denumirea de Centrul de Perfecționare al Lucrătorilor din Marina Civila (CPLMC). În anul 2003, conform O.U.G nr.33/2003 și H.G. nr. 449/2003, CPLMC fuzionează cu Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială din Galați (CPPNF) devenind Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, denumire pe care o poartă și în prezent.

Obiectul principal de activitate al CERONAV (totodată și sursa proprie de venituri) este furnizarea de cursuri, acestea fiind acreditate la nivel național și internațional, desfășurate  la un înalt nivel profesional. Alături de instruirea teoretică, instruirea practică reprezintă o componentă fundamentală a acestor cursuri.

CERONAV se află în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având ca obiect de activitate: pregătirea si perfecționarea continuă a personalului maritim, portuar si fluvial. CERONAV își desfășoară activitatea în cele trei sedii din municipiul Constanța - respectiv sediile din: Strada Pescarilor, nr. 69A, Strada Baba Novac, nr. 101A, Aleea Universității, nr. 48A (mal lac Siutghiol) - și în sediul din municipiul Galați, Strada Portului, nr. 54A.

CERONAV are ca principale atribuţii: organizarea de cursuri de pregătire, perfecționare, specializare şi calificare, pentru personalul aferent domeniului maritim, maritim-portuar, fluvial și de alte căi navigabile interioare. Programele de instruire oferite sunt în conformitate cu cerințele regulamentelor şi convenţiilor naţionale şi internaţionale.

2.2. INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE CERONAV

Obiectivul principal este de a oferi cursanților o pregătire și o experiență de ultimă generație, recunoscute la nivel internațional, dobândind abilitățile și cunoștințele necesare pentru a facilita transportul sigur, eficient și ecologic al mărfurilor pe apele din întreaga lume.

2.3. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE CERONAV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

CERONAV a fost desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978). Ca organism național, CERONAV duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale referitoare la pregătirea și perfecționarea personalului maritim și fluvial la care România este parte.

# 3.  PRODUSELE SOLICITATE

## 3.1. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Obiectivul principal este acela de a oferi cursanților o pregătire și o experiență de ultimă generație, recunoscute la nivel internațional, dobândind abilitățile și cunoștințele necesare pentru a facilita operarea in siguranta a echipamenteleor/instalatiilor, a  transportului sigur , eficient și ecologic al mărfurilor pe apele din întreaga lume.

## 3.2. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR.

Îmbunătățirea programului de formare pentru toți cursanții din departamentele de navigație, în vederea reducerii perioadelor de predare/primire a cartului de navigație pe comandă, prin familiarizarea navigatorilor cu echipamentele pe care le vor întâlni pe mare și menținerea lor la nivelul cel mai avansat grad profesional.

  - DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, A OPERAȚIUNILOR CU TITLU ACCESORIU NECESAR A FI REALIZATE

Simulatoarele furnizate de ofertant trebuie să fie în deplină conformitate cu cerințele internaționale, inclusiv cu capitolele relevante din cele mai recente standarde de performanță ale „Standardelor de formare, certificare și veghe pentru navigatori” (STCW95 cu amendamentele din 2010) pentru simulatoarele utilizate în formarea și evaluarea competențelor.

Ofertantul trebuie să furnizeze un certificat valabil aprobat de una dintre societățile de clasificare membre ale IACS cu privire la conformitatea simulatorului relevant cu cele mai recente cerințe ale STCW95 cu amendamentele din 2010.

    - STRUCTURA SIMULATORULUI

- Simulatorul pentru misiuni complete manipulare a marfuriolr lichide în vrac să includă următoarele caracteristicile tehnice conform cerințelor descrise în acest capitol:

Simulator pentru misiuni complete de manipulare a mărfurilor lichide în vrac (LCHS) - conform DNVGL clasa A, pentru a permite instruirea și certificarea pe simulator (conform STCW și mai mult) a ofițerilor operaționali, manageriali și personalului auxiliar ambarcat pe navele tip tanc, precum și tipuri speciale de instruire;

  - Control asigurat de 1 stație de instructor care să conțină cel puțin 2 monitoare pentru pregătirea, controlul și monitorizarea instruirii și un monitor suplimentar pentru vizualizarea selectivă a instalatiilor/echipamentelor, CCTV pentru funcția de observare/înregistrare și echipat cu modul de testare și evaluare;

b. Camera de control al operatorilor cu marfă (CCR) – set de pagini ale simulatorului cu panouri pentru monitorizare și control de la distanță din camera de control al operațiunilor cu marfă (CCR);

c. Compartimentul mașină (ER) – set de pagini ale simulatorului cu panouri de control locale pentru echipamente și unități, situate în compartimentul masina (ER);

d. Sistem computerizat de monitorizare (CMS) – set de pagini ale simulatorului cu ecrane ale sistemului computerizat de monitorizare a tancurilor bazat pe PC, echipamente;

e.  Diagrame schematice ale sistemelor modelate (SYS) – set de diagrame pentru simularea monitorizării și controlului manual local din compartimentul masina si/sau alte compartimente (SYS);

f. Vizualizare 3D (DECK) – pagina simulatorului cu etapa 3D a navei modelate, cu posibilitatea de a apela panouri de control locale pentru operarea valvulelor, etc., pe punte (DECK) si vizualizare 3D (CCTV) – pagina simulatorului care modelează afișajele televiziunii cu circuit închis (CCTV);

e. Canal de vizualizare adițional LCHS cu vizualizare 3D a diverselor compartimente ale navei, cu cel puțin 3 ecrane de 75” orientate vertical și coloană de alarmă virtuală;

g. Postul de operare locală (LOP) al compartimentului masina: 2 monitoare; 1 PC;

Postul de operare locală LOP - cu două ecrane pentru afișarea paginilor cu diagrame ale sistemului (SYS), LOP ale diferitelor echipamente/instalatii și vizualizare 3D.

*Configurația include: 2 x ecran consolă cursant TR-S-TS-SW02; 1 x player de vizualizare 3D TR-S-TS-SW03.

*Cerințe minime de hardware: Procesor i7 cu 8 nuclee; RAM 16 Gb; NVidia GTX 750 și superior sau NVidia GTX 950 și superior; Windows 8.1;

h. Coloană luminoasă de alarmă (panou software): 1 monitor vertical de 27”, 1 PC, 1 x afișaj consolă cursant TR-S-TS-SW02;

*Cerințe hardware minime pentru PC: Procesor i7 cu 4 nuclee; RAM 8 Gb; NVidia GTX 550 și superior;

Windows 8.1

i. Coloană luminoasă de alarmă (panou hardware): Lampă roșie rotativă de alarmă; Set de indicatoare de alarmă; Buton de confirmare „Dead Man”; Relee pentru controlul luminii în sala de clasă – simularea Blackout-ului și a luminilor în caz de urgență EMCY.

Configurații ale simulatorului

a. Consola de lucru a instructorului:

Stație conectată la rețea bazată pe PC: 3 monitoare; 2 PC-uri:

▪ Software de bază pentru instructor TR-S-TS-SW01;

▪ Player de vizualizare 3D TR-S-TS-SW03 (opțional);

▪ Modul E-Tutor Scenario Editor TR-S-TS-SW07;

▪ Modul E-Tutor Performance Monitor este disponibil;

▪ Înregistrator audio TR-S-TS-SW04;

▪ Înregistrator video TR-S-TS-SW11;

b. Conținutul consolei de operare/manipulare a mărfurilor lichide în vrac pentru cursanți

Stație conectată la rețea bazată pe PC cu: afișarea paginilor SW pe ecranele tactile încorporate și pe ecranele obișnuite pentru monitorizare și control.;

Configurația acesteia include: 9 x afișaj consolă cursanti, player de vizualizare 3D, Canal de vizualizare suplimentar LCHS, 2 x Audio Logger, Modulul E-Tutor Trainee;

Camera de control al operare a marfuriolr lichide în vrac (CCR) să conțină paginile simulatorului cu panouri pentru monitorizare și control de la distanță din CCR;

1. Simulator pentru misiuni complete manipulare a mărfurilor lichide în vrac, simulatorului navei tip tanc petrolier LCC - 110 000 -15000 0DWT.

*Caracteristici LCHS:

▪ Platforma software versiune superioară;

▪ Aplicație integrată Load Calculator System (LCS);

▪ Conformitate cu cerințele internaționale: simulatorul este proiectat în conformitate cu recomandările cuprinse în STCW 2010 și respectă: cursul model IMO 2.06 „Simulator de manipulare a încărcăturii și balastului pentru petroliere” și cursul model IMO 1.01. „Instruire de bază pentru operațiuni de manipulare a încărcăturii pentru petroliere și chimicale”;

Modelul navei este proiectat pentru a îndeplini cerințele standardului DNVGL-ST-0033 „Sisteme de simulare maritimă”;

Particularități navă simulată:  Lungime totală – 220-250 m, Lățime – 40-50 m, Adâncime – 15-20 m;

Pescaj proiectat – 10-16 m, GT – 55.000-65000 tone;

Capacitate tancurilor de marfă + tancuri de slop la 98% – 110.000-120000 m3;

Capacitate tancurilor de balast la 100% – 30000-40000 m3, Pompe de marfă (acționate cu abur) – 3 pompe

Pompe de balast (acționate electric/cu abur) – 2 pompe;

1.1 Principalele particularități ale simulatorului navei tip tanc petrolier LCC - 110 000 -15000 0DWT.

a. Consola de control al operatinilor cu marfuri in vrac CCR:

Mooring & Check List

▪ Selectarea andocării pe babord sau tribord;

▪ Listă de verificare pentru începerea operațiunilor de încărcare;

Terminal Auto - Modul de conectare AUTO (autonom) sa porneasca automat dacă simulatorul de LCHS funcționează independent;

Consola pompelor de încărcare a petrolului

▪ Panouri de control ale pompelor de marfă acționate cu abur, cel puțin 3 pompe;

Consola pompei de stripuire și a ejectorului

▪ Panou de control al pompei de stripuire;

▪ Indicatori de presiune ai ejectorului;

Panou al sistemului de stripuire a mărfii (AVSS)

▪ Panouri de control ale AVSS (nr. 1, 2, 3);

Unitate de control al sistemului ODME

▪ Comenzi ale sistemului ODME în modurile automat și manual;

▪ Indicarea stării/parametrilor și a condițiilor de alarmă;

Panou de simulare al sistemului de operare marfă Stânga (camera pompelor)

▪ Mimică sistem;

▪ Valvule comandate de la distanță;

▪ Indicarea stării/parametrilor;

Panou de simulare a sistemului de operare marfa Dreapta (zona de încărcare)

▪ Simulare sistem;

▪ Valvule controlate de la distanță;

▪ Indicator de stare/parametri;

Panou de alarmă de supraîncărcare 95% si 98%

▪ Alarme de nivel 95% și 98% nivel marfă în tancuri;

▪ Alarme de presiune în tancurile de marfă;

Unitate de control a sistemului VEC (linie vapori) și indicatoare de pescaj

▪ Panou de monitorizare și alarmă a presiunii oxigenului/vaporilor;

▪ Panou indicator/detectare a gazelor;

▪ Indicatoare de monitorizare a trimului, listului și pescajului;

Consolă pompe de balast

▪ Panou de control pompe de balast cu acționare cu abur;

▪ Panou de control pompe de balast actionate electric;

▪ Panou de monitorizare educator de stripuire tancuri balast;

Panou de simulare a sistemului de balast

▪ Simulare sistem;

▪Valvule controlate de la distanță;

▪ Indicatori de stare;

Panou de control generator de gaz inert IGG

▪ Schema sistemului IGG;

▪ Indicatori de stare și alarmă;

▪ Proces controlat de generare IG;

Panou de control generator de Topping up TUG

▪ Schema sistemului TUG;

▪ Indicatori de stare și alarmă;

▪ Proces controlat TUG;

Sistem principal de detectare a gazelor

▪ Unitate de detectare/prelevare a probelor de gaze;

▪ Indicator de alarmă;

Camera pompei al sistemului de detectare a gazelor

▪ Unitate de detectate/prelevare a probelor de gaz;

▪ Indicator de alarmă;

Panou de alarme de bază: Indicator de alarmă și butoane de confirmare pentru alarmele de grup din toate sistemele, revenire la structura consolei de marfă pentru cursanți

b. Compartimentul Masina (ER) Paginile simulatorului cu panouri de control locale pentru echipamente și instalații, amplasate în compartimentul mașină;

Pompe de incendiu, spumă, spălare punte

▪ Panouri de pornire ale pompelor;

Panou de comandă local pentru tratarea balastului

▪ Panou de comandă cu ecran tactil;

▪ Comutatoare de alimentare pentru afișajul sistemului BWTS și cabinete de comandă a lămpilor;

c. Sistemul de monitorizare computerizat (CMS): Paginile simulatorului pentru tancuri bazat pe PC cu ferestre ale CMS;

Sistemul radar de balast pentru tancuri

▪ Diagrama sistemului;

▪ Indicatori ai parametrilor tancurilor; mai multe detalii în panoul pop-up;

▪ Indicatori de alarmă pentru nivelul tancurilor;

Sistemul radar de marfă pentru tancuri

▪ Diagrama sistemului;

▪ Indicatori parametri tancuri de marfa; mai multe detalii în panoul pop-up;

▪ Indicatori de alarmă nivel tancuri de marfă;

Prezentare generală a tancurile de marfă

▪ Schema rezervoarelor de marfă și slop;

▪ Indicatori parametri conținutuli din tancuri (gaz și lichid);

Panoul este proiectat în simulator pentru prezentarea grafică a distribuției verticale a gazelor deasupra mărfii lichide din tancurile de marfă.

d. Diagrame schematice ale sistemelor simulate (SYS) Paginile simulatorului pentru simularea monitorizării și controlului manual local din compartimentul masinilor

Camera pompelor

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Tancurile de marfă

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Manifolduri de marfă

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

▪ Indicatori de alarmă;

Curățarea cisternelor

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Comenzi pop-up ale mașinilor de spălat;

Încălzirea tancurilor

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzile sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Tancuri de slop și ODME

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzile sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistemul de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzile sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistem de tratare a apei de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

Sistem de stingere a incendiilor și spumă

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistem de spălare punte, incendiu, spumă

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Generare gaz inert

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Distribuiția gazului inert

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up) pentru: analizor manual de gaze, manifolduri colectoare;

piese de record (spool pieces), valvule.

▪ Indicarea parametrilor sistemului

Detectarea gazului

▪ Schema sistemului;

▪ Comenzi ale sistemului (panouri pop-up);

▪ Indicarea parametrilor sistemului

e. Vizualizare 3D (Punte) Pagina simulatorului cu etapa 3D a navei simulate, cu posibilitatea de a apela panourile de control locale pentru acționarea valvulelor etc. de pe punte.

Punte -Dând clic pe un obiect controlat se deschide LOP-ul acestuia.

Sunt simulate condițiile de lumină și condițiile maritime.

Funcție de vizualizare a incendiilor;

Incendiile și procesele de stingere a incendiilor sunt simulate pe pagina Punte.

2. Simulator pentru misiuni complete compartiment complete manipulare a marfurilor lichide în vrac, navă tip tanc transport gaze petrol lichefiat (LPG) cu tancuri de marfă semi-presurizate

Simulatorul navă tanc transport gaze petrol lichefiat (LPG) este destinat instruirii și formării personalului ambarcat pe navelor tanc LPG implicat în operarea/manipularea gazelor petroliere lichefiate și echipamentelor auxiliare de manipulare a acestora conform cerințelor STCW 2010 și altor reglementări și convenții internaționale.

Caracteristici LCHS

▪ Platforma software o versiune superioară.

▪ Aplicație integrată Load Calculator System (LCS).

▪ Model 3D realist

Modelul este in conformitate cu cerințele de formare ale STCW 2010, amendamentele de la MANILA, Codul A/ Tabelul A-V/1-2-1, A-V/1-2-2, în conformitate cu cursurile relevante ale IMO, cu liniile directoare și procedurile de formare din industrie, inclusiv: IMO 1.04 „Formare de bază pentru operațiunile de transport cu tancuri de gaze lichefiate, IMO 1.06 „Formare specializată pentru tancuri de gaze lichefiate”, IMO 1.35 „Simulator pentru manipularea încărcăturii și balastului navelor cisterne pentru transportul gazelor petroliere lichefiate (GPL)”

Modelul navei este conceput pentru a îndeplini cerințele standardului DNVGL-ST-0033 „Sisteme de simulare maritimă”.

Caracteristici nava: nava de transport LPG semi-presurizată cu 2 tancuri de marfă de tip C, cu un volum total de 8000-10000 m3, (-104 *C, 6 bar manometru), tip 2G.

Lungime, BP – 100-110 m, Lățime, modelată – 15 -20m, Pescaj proiectat – 6-8 m, DWT – 5500-7000 tone, Pompe de marfă – 2 unități, Pompe de balast – 2 unități, Capacitate tancuri de marfă – 6000-9000 m3 Capacitate tancuri de balast – 1500-2500 m3.

  - Principalele Particularități ale simulatorului navă tip tanc transport gaze petrol lichefiat (LPG) cu tancuri de marfă semi-presurizate

  - Structură consolă pentru cursanți - Pentru a permite instruirea în materie de conștientizare a situației, echipamentul simulat trebuie sa fie prezentat într-o manieră similară cu cea a unei nave, incluzând:

▪ Ecrane ale interfeței om-mașină a sistemului de control și siguranță;

▪ Diagrame ale tubulaturilor și instrumentelor cu animație a fluxului și puncte de eșantionare;

▪ Replici ale posturilor locale de operare ale echipamentului;

▪ Vizualizare 3D realistă.

Consola este formată din mai multe pagini, grupate în următoarele grupuri logice:

▪ Camera de control de operare marfa (CCR) – set de pagini ale simulatorului cu panouri pentru monitorizare și control de la distanță din CCR;

▪ Sistem de monitorizare computerizat (CMS) – set de pagini ale simulatorului cu ecrane ale sistemului computerizat de monitorizare a tancului transpor LPG bazat pe PC;

▪ Camera motoarelor (ER) – set de pagini ale simulatorului cu panouri de control locale pentru echipamente și instalati, situate în camera motoarelor;

▪ Panouri de operare locale (LOP) – pagini ale simulatorului cu panouri de operare locale ale echipamentelor și instalțiilor;

▪ Diagrame schematice ale sistemelor modelate (SYS) – set de diagrame ale tubulaturilor și instrumentelor cu animație a fluxului și ferestre pop-up pentru controlul local al valvulelor și echipamentelor;

▪ Vizualizare 3D (DECK) – pagina simulatorului cu vizualizare 3D interactivă a punții de marfă și a compartimentului cu echipamente /instalati mașinilor de marfă;

▪ Televiziune cu circuit închis (CCTV) – pagina simulatorului care modelează afișajele televiziunii cu circuit închis (CCTV).

▪ Sistem de calcul al sarcinii (LCS) – aplicație pentru calculul on-line și off-line al stabilității și rezistenței navei;

b. Conținutul consolei pentru cursanți

1. Camera de control a operării/manipulării mărfii (CCR)

Paginile simulatorului cu panourile pentru monitorizare și control de la distanță din CCR.

Manevra navei & Check List

▪ Selectarea acostari navei la babord sau tribord;

▪ Checklist pentru începerea operațiunilor de încărcare;

Comunicarea cu terminalul

▪ Modul de conectare la terminal, să înceapă automat dacă simulatorul funcționeaza independent

▪ Panoul stopului în caz de urgență (ESD);

▪ Funcționarea manuală și automată a ESD;

Panoul tancurilor de marfă

▪ Capacitatea tancurilor și parametrii reali;

▪ Panoul de alarme;

Panoul de detectare a gazelor

▪ Indicatori și alarme ale senzorilor de gaze;

- Sistem de automatizare integrat (IAS):

Sistemul/instalatia compresorelor de marfă

▪ Schema sistemului/instalatiei;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Sistemul/instalația de relichefiere marfă nr. 1

▪ Schema sistemului/instalatiei;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Sistemul/instalația de relichefiere marfă nr. 2

▪ Schema sistemului/instalației;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Tancul de marfa nr. 1

▪ Schema sistemului/instalatiei;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panou pop-up de control al pompei de marfă;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

▪ Comandă de la distanță pentru valvule;

▪ Indicarea alarmelor;

Tancul de marfa nr. 2

▪ Schema sistemului/instalației;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panou pop-up de control al pompei de marfă;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

▪ Comandă de la distanță pentru valvule;

▪ Indicarea alarmelor;

Sistemul/instalația apă/glycol

▪ Schema sistemului/instalației;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Sistemul/instalatia de încălzire marfă

▪ Schema sistemului/instalației;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Sistemul/instalația răcire cu apă de mare (SW)

▪ Schema sistemului/instalației;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

• Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicarea alarmelor;

Manifold cross over

▪ Schema sistemului;

▪ Indicatori digitali de temperatură, presiune, debit;

▪ Panouri de setare pentru automatizarea valvulelor;

▪ Comandă de la distanță al valvulelor;

▪ Indicatori de alarmă;

Pompoele de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Indicatori digitali de presiune, debit;

▪ Facilități de comandă de la distanță;

Tancurile de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Indicatori digitali pentru parametrii rezervoarelor;

▪ Facilități de control de la distanță;

Nivelul din tancurile de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Indicatori pentru nivelurile tancurilor;

Trim si list

▪ Indicație Trim & list;

Lista de alarme

Prezentare generală a tancurilor de marfă

▪ Monitorizare de la distanță a parametrilor lichidului și vaporilor din tancuri și a condițiilor de alarmă privind nivelul;

- Compartimentul mașină (ER)

Pagini ale simulatorului cu panouri de control locale pentru mașini și unități, situate în compartimentul mașină.

Panou de control pentru pompe de balast

▪ Panou de control pentru alimentare și mod de funcționare;

▪ Facilități de operare manuală;

Încălzitor pentru motor electric

Pompe de apă de mare Panou de control

▪ Controlul alimentării și al modului de funcționare;

▪ Facilități de operare manuală;

▪ Încălzitor electric ale motoarelor electrice;

Compresoare de marfă, pompe de apă/glicol și pompe de presiune

▪ Monitorizarea presiunii;

▪ Indicatoare pentru încălzitoarele motorului electric;

▪ Întrerupătoare de alimentare;

▪ Compresoare frigorifice, pompe de ulei, pompe Deepwell, Apa și Glycol;

▪ Monitorizarea presiunii;

▪ Indicatoare pentru încălzitoarele motorului electric;

▪ Întrerupătoare de alimentare;

Pompe de incendiu

▪ Panouri de pornire ale pompelor de incendiu;

- Panouri de comanda locale (LOP)

Set de diagrame ale tubulaturilor și instalatiilor cu animație a fluxului și ferestre pop-up pentru comenzi locale ale valvulelor și echipamentelor

Tancul de marfă și pompă de marfă nr. 1

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪Dispozitive de operare manuală;

▪ Operare manuală a valvulelor hidraulice;

Compresor de marfă nr. 1

▪ Alarmă și aparate masura si control al parametrilor;

▪ Dispozitive de operare manual;

Compresor de marfă nr. 1 Indicatoare

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪ Valvula de control al capacității;

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪ Comutator de capacitate;

Compresor frigorific nr. 1 - instalația relichefiere (LOP)

▪ Alarmă și indicare de funcționare;

▪ Facilități de operare manual;

▪ Aparate masura si control pentru monitorizare;

▪ Controlul capacității;

Tancul de marfă și pompă de marfă nr. 2

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪Dispozitive de operare manuală;

▪ Operare manuală a valvulelor hidraulice;

Compresor de marfă nr. 2

▪ Alarmă și aparate masura si control al parametrilor;

▪ Dispozitive de operare manual;

Compresor de marfă nr. 2 Indicatoare

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪ Valvula de control al capacității;

▪ Aparate de masura si control pentru monitorizare;

▪ Comutator de capacitate;

Compresor frigorific nr. 2 - instalația relichefiere (LOP)

▪ Alarmă și indicare de funcționare;

▪ Facilități de operare manual;

▪ Aparate masura si control pentru monitorizare;

▪ Controlul capacității;

Panou de control al sistemului de alarmă (PSA)

▪ Starea operațională a sistemului;

▪Setări ale debitului;

Compresor de aer și uscător de aer

▪Alimentare cu energie electrică;

▪ Starea compresorului;

▪ Indicarea modului de funcționare;

Pompe de apă-glicol pentru compresoare de marfă

▪ Panouri de control pentru compresoare;

Pompă de apă-glicol pentru condensator LPG 1

▪ Panouri de control pentru compresoare;

Pompă de apă-glicol pentru condensator LPG 2

▪ Panouri de control pentru compresoare;

Pompă de creștere a presiunii și vaporizator

▪ Panou de control pentru pompa de creștere a presiunii;

▪ Manometre de monitorizare a vaporizatorului;

Pompe de apă si glicol pentru compresoare de marfă

▪ Panouri de control pentru compresoare;

Pompe de apă si glicol pentru condensator: LPG 1 si LPG 2

▪ Panouri de control pentru compresoare;

Pompă de creștere a presiunii și vaporizator

▪ Panou de control pentru pompa de creștere a presiunii;

▪ Aparate masura si control/monitorizare a vaporizatorului;

- Diagrame tubulaturi si instrumentelor aferente sistemelor (SYS)

Set de diagrame ale tubulaturilor și instrumentelor cu animație a fluxului și ferestre pop-up pentru comenzi locale ale valvulelor și echipamentelor

Cross over sistemului de marfa și de încălzire a mărfii

▪ Diagrama sistemului;

▪ Facilități de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

▪ Butoane stop de urgenta ESD;

Tancuri de marfă nr. 1 si nr. 2

▪ Schema sistemului;

▪ Dispozitive de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

▪ Buton ESD;

Sisteme de compresoare pentru marfă nr. 1 și nr. 2

▪ Schema sistemului;

▪ Dispozitive de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

▪ Buton de stop de urgenta ESD;

Sisteme de relichefiere nr. 1 și nr. 2

▪ Schema sistemului;

▪ Dispozitive de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistemul de balast

▪ Schema sistemului;

▪ Facilități de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

▪ Pompe controlate;

Sistemul de apă de mare

▪ Schema sistemului;

▪ Facilități de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistem de apă-glycol

▪ Schema sistemului;

▪ Facilități de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistemul de azot

▪ Schema sistemului;

▪ Facilități de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

Sistemul de stingere a incendiilor apă de mare și apă pulverizată

▪ Schema sistemului;

▪ Dispozitive de control ale sistemului;

▪ Indicarea parametrilor sistemului;

- Vizulizare 3D (Punte)

Pagina simulatorului cu vizualizare 3D interactivă a punții de marfă și a sălii mașinilor de marfă.

Vizualizarea navei, mării și cheiului terminalului , Cameră cu mișcare liberă;

Ferestre pop-up pentru comenzi locale ale valvulelor și echipamentelor,  Efecte vizuale 3D, inclusiv:

Animație a pescajului, înclinării și echilibrului navei; Schimbarea zilei și a nopții;

Animație a brațelor de încărcare;

7. Aplicația Load Calculator System (LCS)

LCS este conceput pentru calcularea și controlul încărcării, echilibrului și stabilității navei în timpul încărcării/descărcării și exploatării navei, precum și pentru:

▪ Calcularea încărcării navei prin introducerea datelor privind proviziile navei, încărcăturile lichide, balastul de apă și încărcăturile transportate; salvarea datelor de încărcare introduse în memoria computerului; sistemul de ajutor LCS permite cursantului să se familiarizeze cu sistemul și opțiunile sale.

▪ Evaluarea asietă, stabilitatea și rezistența longitudinală a navei intacte, comparându-le cu valorile admise;

▪ Funcționalitatea de evaluare a avariilor.

- SIMULATOR PENTRU MISIUNI COMPLETE COMPARTIMENT COMPLETE MANIPULARE A MARFURIOLR LICHIDE IN VRAC, NAVA TIP TANC TRANSPORT GAZ NATURAL LICHEFIAT (LNG) CU TANCURI DE MARFĂ SFERICE

Simulatorul navă tanc transport gaz natural lichefiat (LNG) este destinat instruirii și formării personalului ambarcat pe navelor tanc LNG implicat în operarea/manipularea gazelor petroliere lichefiate și echipamentelor auxiliare de manipulare a acestora conform cerințelor STCW 2010 și altor reglementări și convenții internaționale.

*Caracteristici LCHS

▪ Platforma software o versiune superioară;

▪ Aplicație integrată Load Calculator System (LCS);

▪ Sisteme integrate de automatizare a navei simulate cu precizie: IMS;

▪ Sistem de tratare a apei de ballast;

▪ Model 3D realist;

Modelul este in conformitate cu cerințele de formare ale STCW 2010, amendamentele de la MANILA, Codul A/ Tabelul A-V/1-2-1, A-V/1-2-2, în conformitate cu cursurile relevante ale IMO, cu liniile directoare și procedurile de formare din industrie, inclusiv: IMO 1.36 „Simulator de manipulare a încărcăturii și balastului pentru tancurile de transport al gazului natural lichefiat (LNG). Modelul navei este conceput pentru a îndeplini cerințele standardului DNVGL-ST-0033 „Sisteme de simulare maritimă”.

*Caracteristici principale ale navei:

Deplasament 100 000 – 120 000 tone, Deadweight 70 000 – 75 000 tone, Lungime 270 – 310 metri, Lățime 35 – 45 metri, Înălțime 20 – 30 metri Pescaj 10 – 15 metri,  Capacitatea tancurilor de marfă la 98,5%  – 130 000 – 140 000 m3 (4 – 5);

▪ Pompe de marfă centrifugale submersibile cu motor electric, capacitate 1 000 - 1 300 m3 /h  (2 buc/ tanc)

▪ Pompe de spray (centrifugale submersibile cu motor electric), capacitate 40 - 60 m3/h;

▪ Compresoare centrifugale de mare putere cu motor electric ( High Duty ), capacitate 20 000-30 000 m3/h, minim 2 bucăți;

▪ Compresoare centrifugale  de mică putere cu motor electric  (Low Duty), capacitate 8 500 – 9 500 m3/h – minim 2 bucăți;

▪ Încălzitor cu abur de mare putere ( High Duty ), capacitate 40 000 – 50 000 kg/h –1 bucată;

▪ Încălzitor cu abur de mică putere ( Low Duty ), capacitate 8 000 – 9 000 kg/h –  1 bucată;

▪ Vaporizator LNG (încălzitor cu abur), capacitate 17 500 – 18 500 kg/h –  minim 1 bucată;

▪ Vaporizator de forțaj ( Forcing vaporizer ) (încălzitor cu abur), capacitate 6 000 -7 000 kg/h – 1 bucată;

▪ Generator de azot (tip cu membrană permeabilă), capacitate 80 - 100 m3/h N2 – 2 bucăți;

▪ Compresor ,centrifugal de aer pentru generatorul de N2 (cu motor electric), capacitate 250 – 350 m3/h – 2 bucăți;

▪ Generator de gaz inert (cu uscare și răcire), capacitate 8 500 – 9 500 m3/h – 1 bucată;

▪ Pompe de balast (centrifugale cu motor electric), capacitate 2 500 – 3 500 m3 /h – minim 3 bucăți;

▪ Ejector pentru pompa de balast, capacitate 250 - 350 m3/h;

  - Principalele Particularități ale Simulatorului navă tip tanc transport gaz natural lichefiat (LNG) cu tancuri de marfa sferice

a. Structură consola pentru cursanți - Pentru a permite instruirea în materie de conștientizare a situației, echipamentul simulat trebuie sa fie prezentat într-o manieră similară cu cea a unei nave, incluzând:

▪ Camera de control a manipulare/operare marfă (CCR) –  set de pagini ale simulatorului cu panouri pentru monitorizare și control de la distanță din CCR;

▪ Sistemul integrat de automatizare (IAS) – set de pagini ale simulatorului cu ecrane ale sistemului de  automatizare computerizat al tancului, bazat pe PC;

▪ Posturi de operare locale (LOP) – set de pagini ale simulatorului cu panouri de control ale echipamentelor, situate în sala motoarelor, sala echipamentelor de marfă și camera motoarelor pentru echipamentelor de operăre a marfii;

▪ Diagrame schematice ale sistemelor simulate (SYS) – set de diagrame ale tubulaturiloer și instrumentelor cu animație a fluxului și ferestre pop-up pentru controlul local al valvulelor și echipamentelor;

▪ Vizualizare 3D (Punte principală) – pagina simulatorului cu vizualizare 3D interactivă a punții principale și a camerei motoarelor pentru echipamentele de operăre a mărfii;

▪ Televiziune cu circuit închis (CCTV) – pagina simulatorului care modelează afișajele televiziunii cu circuit închis.

b. Conținutul consolei pentru cursanti/instruire (Trainee Console Content)

1.  Camera de control a manipulare/operare marfă (CCR)

Acostarea

▪ Opțiuni de acostare la babord sau tribord;

▪ Indicator cu densitatea apei de mare;

Listă de verificare- checklist

Listă de verificare pentru începerea  operațiunilor legate de marfă (CO):

▪ Listă de verificare generală pentru toate transferurile navă – terminal, navă – navă;

▪ Listă de verificare pentru transferurile de la navă – navă (STS);

Starea manifoldului - Parametrii încărcării și descărcării manifoldurilor de marfă și vapori:

▪ Tipul mărfii;

▪ Temperatura mărfii;

▪ Debitul mărfii;

Alarme de bază

Lămpi de alarmă pe grupuri și butoane de anulare pe fiecare grup în parte.

Consola de control a sistemului de balast - Partea superioară a consolei de control a balastului (indicatori) să fie formată dintr-un rând orizontal cu minim 2 coloane de panouri:

▪ Monitorul de pescaj/trim/înclinare și indicatoarele de presiune și amperaj ale pompelor de balast;

▪ Indicatorii de nivel a tancurilor de balast;

Partea inferioară a consolei de control a balastului (indicatori) să fie formată dintr-un rând orizontal cu minim 2 coloane de panouri:

▪ Pompe de balast;

▪ Valvulele și tubulaturile instalației de balast;

Consola de control a încărcării

Partea superioară a consolei de control a încărcării (indicatori) este formată dintr-un rând orizontal cu minim 4 panouri:

▪ Compresoul HD / Generator de gaz inert / Unitate de alimentare pentru comanda la distanță a valvulelor;

▪ Tancul de marfă (parcela de tancuri) nr. X1 / nr. Y1 / nr. Z1;

▪ Manifoldul și Sisteml de oprire în caz de urgență;

▪ Tancul de marfă nr. X2 / nr. Y2 , secțiunile fiecărui tanc de marfă care să includă:

▪ indicatori de nivel și presiune a vaporilor;

▪ indicarea presiunii și a amperajului pompelor de marfă;

▪ comenzile de pornire și oprire automată a pompelor de marfă;

Partea inferioară a consolei de control a încărcării (panou de simulare a încărcării) este format dintr-un rând orizontal cu minim 4 panouri:

▪ camera de control al valvulelor și echipamentelor de control al operării mărfii;

▪ Valvulele de pe tancurile de marfă nr. X1 / nr. Y1 / nr.Z1;

▪ Manifoldul și Sisteml de oprire în caz de urgență;

▪ Valvulele tancurilor de marfă nr. W2 / nr. Y2;

Consola de comandă din compartimentul mașină

Comenzile și indicatoarele pentru compresoarele de marfă LD (Low Duty) 1 și 2;

Sistemul fix de detecție a gazelor

▪ Senzorii și indicatorii de alarmă a detectorilor de  gaze;

2.Sistem integrat de automatizare (Integrated Automation System – IAS)

Afișaje de simulator ale sistemului computerizat de automatizare al navei, utilizat pentru comandă, monitorizare:

Custodia sistemul de transfer

Indicația măsurătorilor sistemului radar al rezervorului;

Sistem integrat de monitorizare

▪ Panouri mimice, cu indicatoarele și puncte de referință pentru sistemul de manipulare a mărfii;

▪ Sistemul de alarmă;

▪ Tendințe;

Prezentare generală a tancurilor de marfă- Acest panou să descrie în simulator prezentarea grafică a distribuției verticale a păturii de gaze deasupra lichidului din tancurile de marfă;

▪ Diagrama tancurilor de marfă și de decantare;

▪ Parametrii conținutului tancului de marfă (gaz și lichid) parametrii de indicație;

3. Postul de operare local (LOP) - Ansamblu de pagini ale simulatorului cu panouri de control ale echipamentelor, situate în compartimentul mașină, camera echipamentelor și instalațiilor pentru marfă și compartimentul motoarelor electrice pentru echipamente/instalații marfă.

Unitatea de putere hidraulică

Panourile de pornire ale sistemului de alimentare hidraulică al valvulelor hidraulice cu comandă de la distanță;

Generatoarele de azot

▪ Unitate de control a generatorului 1;

▪ Unitate de control a generatorului 2;

Încălzitoarele de putere redusă/ de putere mare (LD și HD)

• Post de operare locală pentru încălzitor de putere redusă (LD);

• Post de operare locală pentru încălzitor de putere mare (HD);

Scimbătorul de căldură pentru vaporizarea LNG (Forcing Vaporizers)

• Postul de operare locală a vaporizatorului;

• Postul de operare locală a vaporizatorului LNG;

Post de operare locală compresor de mare putere  compresor nr. 1 HD/ compresor nr. 2 HD:

▪ Indicatori de presiune de aspirație și refulare;

▪ Lămpi de alarmă cu buton de resetare a alarmei;

▪ Butoane de pornire/oprire pentru motorul compresorului și pompa de ulei de lubrifiere;

Post de operare locală al compresorului cu sarcină redusă compresor nr. 1 si nr. 2 LD:

▪ Indicatori ai presiunii de aspirație și de refulare;

▪ Lămpi de alarmă cu buton de resetare a alarmei;

▪ Butoane de pornire/oprire pentru motorul compresorului și pompa de ulei de ungere;

Panou de control al generatorului independent de gaz inert (I.G.G. Inert Gaz Generator)

▪ Panou mimic al generatorului de gaz inert cu lămpile de alarmă;

▪ Starterele locale ale generatorului de gaz inert;

Panoul de comandă pentru răcitorul și uscătorul de gez inert

▪ Panou de comandă pentru unitatea de răcire cu starterele de pornire locale;

▪ Panou de comandă pentru unitatea de uscare cu lămpile de alarmă;

▪ Panou de comandă pentru unitatea de uscare cu starterele de pornire locale;

Panou de comandă locală pentru sistemul de tratare a balastului (BWTS)

▪ Panou de comandă cu schema instalației;

▪ Starterele de alimentare pentru afișajul sistemului BWTS și panourile de comandă și control;

Tablou de comandă pentru pompa de incendiu

Panouri locale de pornire pentru:

▪ Pompă de apă/șpeiere;

▪ Pompă de incendiu;

▪ Pompă de presurizare a liniei de incendiu;

▪ Pompă de incendiu de avarie;

▪ Pompă de incendiu, de santină și servicii generale;

Panourile locale de pornire pentru ventilatoarele sistemului de ventilație:

▪ Camera pompelor de marfă;

▪ Camera de control a operatunilor  mărfii;

▪ Tunelul de acces de sub puntea principală;

▪ Tunelul de acces din/in dublu-fund;

Panou de control al indicatoarelor de nivel cu flotor

Uitea de control a sistemului de indicatoare de nivel de tip flotor;

4. Ansamblul de scheme ale tubulaturilor și instrumentelor (SYS)

Set de diagrame de tubulaturi și instrumente cu animație a fluxului și ferestre pop-up pentru comenzi locale ale valvulelor și echipamentelor.

Tancurile de marfă nr. X,Y,Z,etc

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Indicatori de nivel pentru tancurile de marfă;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor:

▪ Valvule;

▪ Indicatori de nvel cu flotor;

▪ Piese de cuplare (Spool Pieces);

▪ Puncte de prelevare a probelor de gaz;

▪ Butoane de oprire în caz de urgență (ESD);

▪ Zona de cuplare navă-terminal (Manifold);

Camera de control al valvulelor și echipamentelor de control al operării mărfii

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor:

▪ Valvule;

▪ Piese de cuplare (Spool Pieces);

▪ Puncte de prelevare a probelor de gaz;

▪ Butoane de oprire în caz de urgență (ESD);

Panoul de comandă al compresoarelor de HD și LD

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

▪ Schema instalației de ungere a compresoarelor de HD și LD cu traductorele de nivel și presiune;

Încălzitoarele cu abur de HD și LD

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

3.3.4.5 Scimbătorul de căldură pentru vaporizarea LNG alimentat cu abur (Forcing Vaporizers);

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

Annular si Hold space pentru tancurile de marfă

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Indicatoarele de nivel de pe tancurile de marfă;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

- Piese de cuplare (Spool Pieces);

- Puncte de prelevare a probelor de gaz;

- Valvulele sistemului;

Generatorul de azot

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Indicatorii de presiune și temperatură;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor:

▪ Valvulelor;

▪ Curățarea filtrelor;

Schema instalației generatorului de gaz inert:

▪ Indicatorii de presiune și temperatură

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor:

▪ Valvulelor;

▪ Parametrilor funcționasli ai instalației de gaz inert;

▪ Curățarea filtrelor;

Instalația de balast

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Indicatoarele de nivel de pe tancurile de balast;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

- Piese de cuplare (Spool Pieces);

- Valvulele sistemului;

Instalația de tratare a apelor de balast (sitem în Loop închis/Loop deschis/tratare UV)

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

Sistemul de stingere a incendiilor cu apă de mare

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

Sistemul de stingere a incendiilor cu apă pulverizată;

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor;

Sistemul de stingere a incendiilor cu pulberi

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente;

▪ Panouri pop-up pentru controlul echipamentelor:

▪ Stațiile de pulbere;

▪ Monitoare de pulbere;

▪ Butoane de oprire în caz de urgență (ESD);

Sistemul de monitorizare a gazelor de hidrocarburi și gaze toxice

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente pentru sistemul fix de monitorizare cu posibilitatea de calibrare cu span gaz;

▪ Schema sistemului de tubulaturi și echipamente pentru sistemul portabil/personal de detectoare cu posibilitatea de calibrare cu butelii de span gaz;

Sistemul de ventilare

▪ Camera pompelor de marfă;

▪ Camera de control a mărfii;

▪ Tunelul de acces de sub puntea principală;

▪ Tunelul de acces din dublu-fund;

5.Vizualizare 3D interactivă a punții principale și a camerei pompelor de marfă

Vizualizarea navei, mării și cheiului terminalului:

▪ Cameră cu mișcare liberă, Ferestre pop-up pentru controlul local al supapelor și echipamentelor, Locații vizibile: puntea principală, domul tancurilor de marfă, pasajul suspendat, zona colectoarelor, camera de control a operării, camera pompelor de marfă, camera de control a mărfii. Efecte vizuale 3D, inclusiv:

animație a pescajului, înclinării și aprovare/apupare navă; schimbarea zi/nopte; schimbarea condițiilor meteorologice, animație a brațelor de la multiboy; animație a scurgerilor de gaz; animație a incendiului și a stingerii incendiului.

6. Programul automat de calcul al cantității de marfă (Load System Calculator - LSC)

Programul automat de calcul al cantității de marfă LSC va fi conceput pentru calcularea și controlul încărcării, echilibrului și stabilității navei în timpul încărcării/descărcării și navigației navei, precum și pentru: calcularea încărcării navei prin introducerea datelor privind proviziile navei, încărcăturile lichide, apă de balast și încărcăturile transportate; salvarea datelor de încărcare introduse în memoria computerului; sistemul de ajutor LSC permite cursantului să se familiarizeze cu sistemul și opțiunile sale, evaluarea asietei, stabilității și rezistența longitudinală a navei, comparându-le cu valorile admise.

- Cerințe generale pentru simulatoare:

- Sistemul de simulatorului trebuie să fie un sistem structurat cu arhitectură deschisă, care să utilizeze interfețe industriale standard și hardware comercial standard (echipamente gata asamblate).

- Simulatorul trebuie să se bazeze pe o structură modulară și să permită realizarea oricărei configurații de simulare necesare, atât în ceea ce privește compoziția exercițiilor, cât și configurația staților de lucru.

- Fiecare echipament instalat în simulator trebuie să corespundă standardului de performanță IMO (cerințe minime de funcționalitate). Dacă un astfel de standard de performanță nu există, funcționalitatea echipamentului trebuie să fie, cel puțin, aceeași cu cea a oricărui echipament original recunoscut, de acest tip, aflat în uz;

- Controlul exercitiilor (start/schimb/stop); Inregistrarea situatiei (pentru dezbatere);

- Monitorizarea parametrilor operatiunii curente (monitorizarea datelor);

- Monitorizarea situatiei actuale a sistemului de alarma (lista alarmelor curente);

- Notarea succesiunii alarmelor (jurnalul alarmelor);

- Notarea succesiunii actiunilor cursantului (jurnalul evenimentelor);

- Setarea/indepartarea greselilor, individuale si/sau successive (modul de control on-line al scenariului;

- Printarea rezultate si exercitiilor, echipamentele CCTV trebuie să fie disponibile pentru supravegherea și înregistrarea video a procesului de instruire;

- Facilitatea “monitorului sclav” pentru monitorizarea punctelor de lucru ale cursantilor, selectionate, in modul graphic de afisare;

- Abilitatea de a prelua controlul de la cursant prin intermediul monitorului “slave”;

- Mai multi instructori care pot lucra simultan cu clasa, fiecare supervizandu-si propriul grup de pe puntea de lucru;

- În cazurile în care instrumentele sunt accesate prin intermediul unui monitor de PC și/sau ecran tactil, se pot aplica următoarele măsuri generale privind afișajele puse la dispoziția utilizatorului și limitarea funcționalității acestora:

- Aplicațiile aferente trebuie să pornească automat, fără interacțiuni din partea utilizatorului la pornire;

- Alte aplicații (de exemplu, Program Manager, File Manager, Note-Pad sau alte procesoare de text etc.) nu trebuie să fie accesibile;

- Tastele rapide care oferă în mod normal acces la alte funcții trebuie să fie dezactivate;

- Închiderea aplicației principale trebuie să fie dezactivată;

- Pentru aplicațiile în care fereastra principală trebuie să fie prezentă în permanență, butoanele de control din antet (minimizare, redimensionare și control, inclusiv restaurare, ieșire și comutare), mutarea și redimensionarea prin glisare a bannerelor și marginilor etc. trebuie să fie dezactivate;

- Cursantul nu trebuie să aibă acces la fișierele de configurare;

- Simulatoarele trebuie să suporte limba engleză.

- Amplasarea simulatoarelor – Propunere de plan preliminar

Simulatorul va fi amplasat în CERONAV Constanța, noul Corp învățământ și bazin de antrenamente – Baza Nautica – Lac Siutghiol FN

    - FUNCȚIONALITATEA SIMULATOARELOR

3.3.2.1. Stații de instructor

Stațiile instructorului vor fi livrate pentru simulator astfel încât să permită instructorilor să configureze, să elaboreze și să modifice exerciții și să controleze și să monitorizeze exercițiile efectuate pe simulator.

Simulatorul trebuie să includă facilități pentru instructor și evaluator, de unde exercițiile pot fi

controlate. Instructorul și evaluatorul trebuie să poată:

- Utilizarea sistemului de debriefing pentru analizarea rezultatelor și debriefingul exercițiului finalizat;

- Porni, întrerupe/relua, salva în timp și loc, opri și reporni un exercițiu;

- Permite sistemului să comute între diferite tipuri de modele;

- Adăuga noi obiective de instruire în timpul unui exercițiu;

- Comunica cu cursanții (adică să simuleze lumea exterioară) pe canalele de comunicare relevante;

- Urmări vizual desfășurarea unui exercițiu prin orice metodă (monitorul cursantului, monitorul CCTV etc.);

- Activa simularea defecțiunilor relevante în toate echipamentele utilizate;

- Porniți/opriți scenariul de animație în timpul sesiunii de simulare;

- Instructorul și evaluatorul trebuie să aibă acces la un manual de utilizare și la conținutul de ajutor;

- Trebuie să fie posibilă redarea unui exercițiu complet care să arate acțiunile efectuate de cursanți într-o sală de debriefing și pe o stație de lucru pentru cursanți. Redarea trebuie să fie posibilă în alt timp decât timpul real (adică în mișcare lentă și viteză rapidă). Redarea trebuie să fie o combinație sincronizată de redare principală, video și audio. Scopul este de a urmări și reda secvențe de interes special din exercițiu;

- După finalizarea exercițiului, instructorul va avea la dispoziție următoarele funcții principale:

- Utilizarea sistemului de debriefing pentru analizarea rezultatelor și debriefingul exercițiului finalizat de fiecare cursant și imprimarea în culori sau alb-negru a rezultatelor asociate;

- Să oprească redarea exercițiului finalizat în orice punct de interes și să-l repornească din acest punct pe oricare dintre punțile de antrenament sau să salveze această situație ca un nou exercițiu;

- Facilitățile instructorului și evaluatorului trebuie să includă posibilitatea de a stabili o metodă de notare sau evaluare pentru a evalua performanța cursantului. O posibilitate de notare și evaluare poate include:

- Monitorizarea parametrilor selectați, continuă sau în etape selectate;

- Modificarea parametrilor selectați în etape selectate;

- Compararea acestora cu valorile normale, ponderarea și calcularea abaterii;

- Prezentarea acestor valori și abateri și a punctajului final într-o manieră ușor de înțeles la finalizarea exercițiului;

- Scenariu de chestionar Start/Stop în timpul sesiunii de simulare;

- Tipărirea unui raport de instruire;

- Facilitățile pentru instructor și evaluator trebuie să includă posibilitatea de a seta exercițiul în orice poziție din reluare și de a permite cursantului să reînceapă de la momentul setat.

3.3.2.2. Evaluare și apreciere

Simulatorul trebuie să includă un modul software pentru evaluarea automată și obiectivă a performanței cursantului sau a echipei de pe punte, cu următoarele capacități:

A) Interfața instructorului trebuie să permită crearea de scenarii de evaluare utilizând parametri personalizați în domenii precum:

- Oferă o interfață ușor de utilizat pentru definirea și ajustarea regulilor de evaluare.

- Permite monitorizarea în timp real a scenariilor de evaluare, incluzând:

  - Atribuirea unui ID cursantului/echipei;

  - Observarea progresului și a rezultatelor evaluării;

  - Afișarea datelor de evaluare în timpul debriefingului;

- Permite exportul rezultatelor evaluării într-un format compatibil cu un software de office standard (de exemplu, Microsoft Excel) pentru analize ulterioare.

B) Feedbackul cursantului (pe afișajul Conning și/sau pe Vizualizare). În timpul executării scenariului, cursanții vor putea vizualiza:

- Scorul general al scenariului;

- Ora și descrierea încălcărilor regulilor;

- Valorile penalizărilor asociate;

- Comentariile instructorului.

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, și de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

## GARANȚIE/TERMEN DE VALABILITATE

a)	Termenul de garanție pentru simulator este de 24 de luni de la data recepției sistemului (data semnării raportului).

b)	Furnizorul va asigura posibilitatea de a furniza servicii post-garanție și piese de schimb pentru o perioadă de minimum 5 ani de la sfârșitul perioadei de garanție, în schimbul anumitor costuri și în conformitate cu acorduri separate viitoare.

c)	Furnizorul va asigura că vor fi lansate noi versiuni ale software-ului, actualizări și upgrade-uri pentru simulatorul furnizat pe o perioadă de minimum 5 ani de la sfârșitul perioadei de garanție.

Software-ul de simulare actualizat va fi furnizat de furnizor la cererea beneficiarului, în schimbul anumitor costuri și în conformitate cu acorduri separate viitoare.

Pe perioada de garanţie, furnizorul va asigura suport şi asistenţă tehnică gratuită. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT

Ofertantul trebuie să organizeze livrarea Simulatoarelor în condiții DAP („Delivered at Place” / „Livrare la locul stabilit”) pentru ofertanții înregistrați în afara teritoriului României, respectiv DDP („Delivered Duty Paid” - Franco destinație vămuit - contractantul plătește toate taxele și riscurile care intervin, ducând marfa la destinație), pentru ofertanții înregistrați pe teritoriul României, la destinația finală, adică la sediul CERONAV Romania, Constanța, noul Corp învățământ și bazin de antrenamente – Baza Nautica – Lac Siutghiol FN. Livrarea totală trebuie efectuată în termen de șase (6) luni de la semnarea contractului.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea/entitatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## OPERAȚIUNI CU TITLU ACCESORIU

### 3.6.1. Managementul proiectului

Ofertantul trebuie să numească un manager de proiect care să conducă proiectul în toate etapele și să coordoneze toate sarcinile asociate cu furnizarea echipamentului Ofertantului, adică simulatorul.

### 3.6.2. Proiectarea și documentația proiectului

Ofertantul trebuie să producă documentația necesară, inclusiv schema bloc de conexiuni și desenele 3D, și să vizualizeze proiectul propus pentru simulatoare, dispunerea și amplasarea echipamentelor și comenzilor simulatoarelor în spațiile disponibile în clădirea CERONAV. Dispunerea finală a simulatorului va fi discutată și aprobată împreună cu CERONAV.

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va efectua livrarea, instalarea și testarea dispozitivului precum și școlarizarea personalului de instruire și a personalului de întreținere și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

În conformitate cu standardele cerute pentru desfășurarea cursurilor (US DoD, DNV, ABS și/sau standardelor OSHA), contractantul va efectua pe cheltuiala sa, și fără nici un fel de costuri adiţionale din partea CERONAV, toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către CERONAV.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune, informații ce vor fi convenite în prealabil de comun acord între părți.

Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După punerea în funcțiune, sistemul va fi testat, iar în cazul în care autoritatea contractantă formulează observații după finalizarea testărilor, contractantul va remedia toate aspectele semnalate într-un termen agreat, de comun acord între părți, în limita termenului de derulare a contractului de achiziție.

Pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa, și fără nici un fel de costuri din partea autorității/entității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea/entitatea contractantă.

## Instruirea personalului pentru utilizare

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română și în limba engleză, după caz.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire, materiale suport în limba engleză/română, care includ cel puțin manuale de utilizare pentru software/hardware, descriere componente, proceduri de utilizare, mentenanță de rutină, diagnostic, fișe tehnice.

Ofertantul trebuie să asigure nivelul necesar de instruire operațională și de instructor pentru personalul CERONAV (max. 8 angajati CERONAV), cu o durată minimă de instruire de 5 zile sau mai mult, dacă este necesar. Formatorul care susține cursul de instruire a instructorilor trebuie să demonstreze utilizarea funcționalității Simulator Instructor instructorilor angajați la CERONAV și să prezinte principalele caracteristici operaționale descrise în manualele de utilizare ale simulatorului și utilizarea corectă a principalelor proceduri operaționale pentru a îndeplini toate cerințele de competență STCW pentru navigatori.

Personalul care finalizează cu succes cursul de instruire va primi un certificat care confirmă că titularul a finalizat cu succes cursul de instruire și care atestă că acesta a atins nivelul de competență necesar.

Obiectivele și programul cursului de formare trebuie furnizate în prealabil de furnizor, iar datele de formare trebuie convenite de comun acord între părți.

Contractantul trebuie sa prezinte certificate de competență pentru instructorii avizați să efectueze instruirea pentru utilizarea simulatorului și să prezinte un program de instruire propus de către producătorul echipamentului, astfel încat să se asigure calitatea utilizarii corecte a simulatorului.

### 3.6.4.1. Formare personal dedicat întreținerii

Ofertantul trebuie să asigure nivelul necesar de instruire în domeniul întreținerii simulatorului pentru max. 3 angajați CERONAV persone cu pregătire IT din cadrul CERONAV. Formatorul desemnat de ofertant este preferabil să fie una dintre persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a acestuia, putând astfel să prezinte concret structura hardware și software a simulatorului. Instruirea trebuie să se efectueze timp de minim 2 zile în noul simulator.

## 3.6.5. Mentenanța preventivă, mentenanța evolutivă și mentenanța corectivă

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului sunt incluse în prețul bunului.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident si include:

- asistenţă on-line;

- asistenţă prin telefon/Zoom/e-mail în timpul programului de lucru (h 08.00-16.30– UTC+3);

- service la sediul achizitorului, la cererea acestuia;

Servicii de mentenanță evolutivă pot apărea pe durata de realizare contractului, datorită unui eveniment care nu poate fi prevăzut în momentul pregătirii documentației de atribuire, cum ar fi:

- actualizarea software-ului (furnizarea tuturor modificărilor software disponibile şi remedierea deficienţelor conţinute de sistemul instalat), inclusiv instalarea pe durata contractului a cel puţin unei noi versiuni software a sistemului la sediul achizitorului de către reprezentantul/reprezentanţii prestatorului;

- asigurarea întreţinerii sau înlocuirii în caz de defecţiune a modulelor hardware specifice simulatorului.

Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

Servicii de mentenanță preventivă se realizează conform cerințelor din documentația de atribuire și reprezintă totalitatea operațiunilor de întreținere ale unui echipament/produs care se efectuează pe durata de utilizare a acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare. În general, serviciile de mentenanță preventivă sunt recomandate chiar de către producătorul echipamentului/produsului în vederea menținerii perioadei de garanție acordate pentru echipamentul/produsului respectiv. În consecință, în aceste situații se recomandă ca serviciile de mentenanță preventivă să fie solicitate în perioada de garanție contractuală pentru echipamentului/produsului respectiv.

Producătorul va efectua mentenanța preventivă în perioada de garanție o data la max. 12 luni in conformitate cu manualul anual de inspectie si mentenanță al produsului.

Prețul total pentru mentenanța produsului include mentenanța preventivă, corectivă, și evolutivă.

Contractantul/producătorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă, corectivă sau evolutiva sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul/producătorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Critic - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Urgent - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

- Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul/producatorul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Critic | 1 oră | 4 ore | 24 ore |
| Urgent | 2 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 8 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

## ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR:

| LISTA DOTĂRILOR PENTRU SIMULATOAR RESPONSABILITȚI | OFERANT / FURNIZOR | CERONAV |
| --- | --- | --- |
| Furnizarea software-ului de simulare, a hardware-ului standard și a hardware-ului dedicat | X |  |
| Instalare | X |  |
| Testare recepție la fața locului | X |  |
| Documentație | X |  |
| Instruiri | X |  |
| Pregătirea încăperilor / lucrări de construcție |  | X |
| Rețea electrică |  | X |
| Cablare |  | X |
| Aer condiționat/Încălzire |  | X |
| Mobilier (încăpere Instructori) |  | X |

- Ofertantul are următoarele obligații principale :

a) să furnizeze produsele și să își îndeplinească obligațiile în condițiile stabilite prin contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit contractul ;

b) să furnizeze produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobărilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate în vigoare ;

c) să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți ;

d) să respecte toate prevederile legale în vigoare în România și să se asigure că și personalul său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare;

e) în cazul în care există o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din contract.

f) să colaboreze, oferind informații necesare în cazul în care personalul CERONAV solicită, sau are nelămuriri;

g) să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu personalul, echipamentele și suportul, necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin contract.

h) Toate cheltuielile legate de implementarea serviciilor furnizorului în legătură cu livrarea simulatoarelor conform acestor cerințe vor fi acoperite de furnizor.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

- Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale :

a) Punerea la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, a oricăror informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului;

b) Desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

c) Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

d) Să nu abuzeze de flexibilitatea solicitată Contractantului în prestarea serviciilor;

e) Autoritatea contractantă va asigura accesul la spațiul unde va fi livrat Simulatorul HUET, respectiv Baza Nautică CERONAV Constanța, România;

f) Spațiul unde Simulatorul HUET va fi amplasat, instalat și utilizat, cu toate facilitățile funcționale;

g) Personalul ce va utiliza Simulator HUET va participa la sesiunile de formare privind modul de utilizare a acestuia;

h) Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu ofertantul declarat câștigător pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului;

i) Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Furnizor sau Subcontractant (în situația în care s-a solicitat astfel prin acordul de subcontractare), în termenul și condițiile stabilite în documentația de atribuire;

j) Inspecțiile și testările la care va fi supus "Simulator aterizare forțată pe apă a unui elicopter" vor fi consemnate în Procesele-Verbale de punere în funcțiune, emise.

# DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română. Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

- Certificate de conformitate și calitate de la producător;

- Broşuri, instrucțiuni și manuale scrise in limba română/engleză pentru fiecare produs;

- Documentația de exploatare și întreținere – vor fi livrate odată cu produsul;

- Infrastructură:

Hardware-ul comercial disponibil pe piață (COTS) (inclusiv sistemul informatic al simulatorului) și construcția ecranelor de vizualizare trebuie furnizate de ofertant pentru a îndeplini cerințele operaționale și funcționale ale simulatorului. În ceea ce privește hardware-ul standard, simulatorul trebuie să fie o combinație finită de calculatoare standard compatibile cu PC-ul, care utilizează un sistem de operare utilizat în mod obișnuit, cum ar fi Microsoft Windows, conectat la rețeaua locală standard, sistemul fiind „deschis” în mai multe grade:

- Tot hardware-ul sistemului trebuie să se bazeze pe hardware disponibil în comerț (COTS), de înaltă calitate, de firme recunoscute internațional.

- Calculatoarele furnizate trebuie să fie capabile să îndeplinească sarcinile operaționale și funcționale și să execute simultan oricare dintre sarcinile offline menționate în specificații.

- Fiecare calculator trebuie să cuprindă procesor(e) și memoria principală asociată, precum și alte echipamente periferice, cum ar fi ecran de afișare, unitatea de stocare, interfețele pentru funcțiile de control central necesare pentru funcționarea corespunzătoare, întreținerea și punerea în funcțiune cu succes a sistemului.

- Ofertantul va fi responsabil pentru furnizarea și instalarea tuturor componentelor hardware necesare pentru a îndeplini cerințele operaționale și funcționale ale sistemului.

- Ofertantul va furniza o listă detaliată cu informații despre hardware-ul care urmează să fie furnizat, împreună cu informațiile tehnice aferente.

- Toate componentele hardware standard, comune tuturor stațiilor (de exemplu, server de fișiere, echipamente de rețea, UPS-uri, NAS etc.) vor fi furnizate de către ofertant și trebuie amplasate într-o cameră cu un sistem de răcire adecvat, amplasate în rack-uri de calculatoare.

- Toate calculatoarele vor fi dotate cu placă de rețea 1000 Base-T.

Infrastructura provenită de la o terță parte, cum ar fi alimentarea cu energie electrică, cablarea, ventilația/încălzirea și mobilierul (încăperi Debriefing și Instructori), va fi amenajată de personalul CERONAV înainte de instalarea simulatoarelor, în conformitate cu recomandările și documentația tehnică furnizate de furnizor.

# RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului, după cum urmează:

Recepția cantitativă - în termen de max. 6 luni, produsul “SIMULATOR MANIPULARE MARFURI LICHIDE IN VRAC (LCHS) FULL MISSION”, se va livra la locația de amplasare permanentă (Adresă: noul Corp învățământ și bazin de antrenamente – Baza Nautica – Lac Siutghiol FN, Constanța, România);

- Recepția calitativă - Produsul va fi instalat și pus în funcțiune în termen de max. 30 zile de la livrare la locația de amplasare permanentă (Adresă: noul Corp învățământ și bazin de antrenamente – Baza Nautica – Lac Siutghiol FN, Constanța, România).

Instruirea personalului va fi desfașurată la locația de amplasare permanentă.

Recepția calitativă a produselor se va considera încheiată după ce produsul va fi instalat și pus în funcțiune.

În cadrul recepției cantitative vor fi verificate toate subansamblele și inventarele produsului.

În cadrul recepţiei calitative se va realiza testarea echipamentului, conform cerințelor prezentului Caiet de sarcini, iar atât rezultatele acestor teste, cât și verificarea funcţionalităţii, vor fi consemnate într-un Proces-Verbal de recepţie şi punere în funcţiune, semnat de către ambele părţi.

Recepția se va efectua pe bază de proces verbal semnat de contractant și CERONAV. Produsul va fi recepționat la locația de amplasare permanentă, la adresa: Baza Nautica – Lac Siutghiol FN, Constanța, Romania, de către o Comisie abilitată cu atribuții clare în acest domeniu.

# MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata echipamentului se va realiza în contul  contractantului, astfel: 100 % din valoarea contractului în termen de 30 de zile de la semnarea fără observații a Procesului-Verbal de recepţie și punere în funcțiune a produselor, respectiv a procesului verbal privind instruirea personalului, si de la emiterea facturii in Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura pentru operatorii economici români, respectiv primirea facturii la sediul Autorității contractante pentru operatorii economici straini.

Plata contravalorii Simulatorului se va face prin virament bancar:

- în LEI, în contul de trezorerie al contractantului, daca acesta este inregistrat in România;

sau

- în EURO, în contul bancar indicat de acesta în contract, dacă contractantul nu este înregistrat în România. În acest caz, factura va fi emisa in EURO, la cursul BNR valabil la data emiterii facturii.

Preţul va fi exprimat în LEI (fără T.V.A.) şi va fi ferm pe toată durata contractului.

Preţul ofertat va cuprinde toate cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectului contractului:

- prețul produsului și instruirea personalului CERONAV;

- transport, container, asigurare, livrare la adresa indicată la pct. 6 al prezentului Caiet de Sarcini;

- taxe vamale;

- instalare, testare şi service gratuit pe întreaga perioadă de garanţie;

- alte taxe/costuri ocazionale de livrare sau furnizare.

Operatorii economici stabiliți în România au obligația să emită facturi electronice și să le transmită prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura.

Operatorii economici nerezidenți neînregistrați în scopuri de T.V.A. în România nu emit facturi electronice prin sistemul RO e-Factura, deoarece obligația transmiterii facturilor în sistemul național vizează entitățile înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv cele nerezidente care au această înregistrare, sau cele care au un sediu permanent în România. Pentru facturile care nu intră sub incidența sistemului e-Factura, cum ar fi cele emise de nerezidenți neînregistrați în scopuri de TVA, se aplică reglementările generale de facturare, fără a fi necesară transmiterea lor prin SPV, dar trebuie să fie conforme cu cerințele legislative.

Vizat

Director Formare Profesională STCW

Cdt. Emil Luca

Vizat

| Șef Compartiment |  |
| --- | --- |
| Malureanu Danu Întocmit, Serviciul Logistică Insp. Sp. I Ionașcu Andra-Livia |  |