Anexa nr.2

La nr. 1239583 din 11.03.2026

MATRICEA DE EVALUARE TEHNICĂ

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le va îndeplini pentru furnizarea unui Autocamion tip Abroll în cadrul proiectului “Reziliență transfrontalieră inteligentă în situații de urgență” finanțat prin programul ”INTEREG IPA  România-Serbia” .

| LOTUL NR. 2 – Autocamion tip Abroll |  |
| --- | --- |
| # proiectul ”Reziliență transfrontalieră inteligentă în situații de urgență” finanțat prin programul ”INTEREG IPA România-Serbia” Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al Judeţului Caraş-Severin |  |
| Cerința minimă din caietul de sarcini/Specificații tehnice | Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime din caietul de sarcini |
| Autocamion de tip Abroll, 1 CPL. |  |
| Termen de livrare a autocamionului (de la data semnării contractului): maxim 150 zile; | Se va preciza termenul de livrare (nr. zile) ofertat Fără a se utiliza sintagma “maxim” |
| GARANȚIA |  |
| Garanția autocamionului: minim 24 luni Punctajul se va calcula pentru perioada de garanție care va fi de minim 2 ani sau l00.000 km, oricare din situația care va apărea prima și va cuprinde instalația electrică, motorul, transmisia, cutia de viteze, caseta de directie, ABS-ul (sistemul anti-blocare la frânare al roților sau echivalent), ESP-ul (sistemul de control al stabilității vehiculului sau echivalent), sistemul de frânare. Excepție sunt uzurile normale ale anvelopelor si a elementelor consumabile din cadrul sistemului de frânare (plăcuțe, saboți, discuri, tamburi, garnituri de frână). Algoritm de calcul: Se punctează perioada de garanție suplimentară față de cea minim obligatorie (24 luni); Punctajul pentru perioada de garanție se acordă proportional, pentru garanțiile care depășesc perioada minima de 24 luni, până la maximum 60 luni, conform formulei: P = (G – 24) / 36 x 25 P - punctajul acordat; G – perioada de garanție ofertată, exprimată în luni; Nu se punctează o garanție mai mare de 60 luni, o garanție superioară acestui plafon fiind doar o posibilitate de denaturare a rezultatului procedurii de atribuire. La garanțiile superioare acestui plafon se va acorda punctajul maxim stabilit pentru garanția de 60 luni pentru produse. Ofertarea unei perioade mai mică decât perioada minimă solicitată de autoritatea contractantă va atrage declararea ofertei ca neconformă. | Pentru a se putea stabili punctajul, se va preciza termenul de garanție (nr. luni) ofertat fără a se utiliza sintagma “minim/maxim”. |
| Deasemenea, se vor mai acorda urmatoarele garanții: - minim 6 ani pentru rezistență la coroziune a caroseriei; - minim 5 ani pentru inscripționare; - minim 2 ani pentru instalațiile speciale (instalația de semnalizare acustică și optică); - minim 2 ani pentru echipamentele speciale (sistemul hidraulic de încărcare/ descărcare cu cârlig); - minim 2 ani pentru bateriile de acumulatori ale autospecialei și ale echipamentelor care au în dotare acumulatori; - minim 2 ani pentru modulul de comunicații. Ofertarea unei perioade mai mică decât perioada minimă solicitată de autoritatea contractantă va atrage declararea ofertei ca neconformă. Nu se punctează o garanție mai mare față de cea minimă solicitată. | Ofertantul va preciza termenele de garanție pentru fiecare componentă solicitată în parte fără a folosi sintagma “minim/maxim”. |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL |  |
| Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare tehnic “Cantitatea consumului de combustibil” se acordă astfel: a) pentru cea mai mică cantitate declarată a consumului de combustibil, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte; b) pentru o cantitate mai mare a consumului de combustibil decat cea de la punctul a), punctajul se acordă astfel: C(n) = (cea mai mică cantitate a consumului de combustibil / cantitatea consumului de combustibil declarată) x 20 puncte | Ofertantul va declara consumul de carburant al autocamionului, consum mediu, (l/100 km). Pentru demonstrarea cantitații de combustibil consumat va fi acceptat orice mijloc de probă adecvat, precum un dosar tehnic al producătorului sau un raport de testare de la un organism recunoscut. |
| VALOAREA EMISIILOR CO2 |  |
| Algoritm de calcul: Punctajul V(n) reprezintă punctajul aferent Valorii emisiilor CO2. Punctajul pentru factorul de evaluare tehnic “valoarea emisiilor de CO2” se acordă astfel: a) pentru cea mai mică valoare declarată a emisiilor de CO2, oferta va primi 15 puncte; b) pentru o valoare mai mare a emisiilor de CO2 decât cea de la punctul a), punctajul se acordă astfel: V(n) = (cea mai mică valoare a emisiilor de CO2 / valoarea emisiilor de CO2 declarată) x 15 puncte | Ofertantul va declara valoarea emisiilor CO2 (Conform WLTP) al autocamionului. Pentru demonstrarea valorii emisiilor de CO2 va fi acceptat orice mijloc de probă adecvat, precum fișa tehnică/un dosar tehnic al producătorului sau un raport de testare de la un organism recunoscut. |
| LIVRARE, INSCRIPȚIONARE ȘI MARCARE |  |
| Produsul se va livra de către Contractant la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Semenic” al Județului Caraș-Severin, situat pe strada Castanilor, nr.123, localitatea Reșița, județul Caraș-Severin. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul de livrare. Autospeciala se va livra complet echipată și pregătită pentru introducerea imediată în intervenție, inclusiv cu lubrifianți (ulei motor, ulei punți, ulei hidraulic), lichid de racire, lichid de frână la nivelul maxim. Produsul (implicit echipamentele din dotare) vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fără să fi avut alți proprietari anteriori. Nu se admit produse sau subansambluri din componența acestora recondiționate și oferite ca produse noi. În acest sens, în cadrul propunerii tehnice ofertanții vor depune o declarație pe propria raspundere din care să rezulte asumarea cerinței. Contractantul va livra produsul astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către locul de livrare. Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Inscripționarea autocamionului se va efectua în conformitate cu prevederile din specificația tehnică a produsului și a destinației acestuia. Nu se admite auto-colantarea autocamionului în culoarea menționată în specificația tehnica. Daca achizitionarea produsului se realizeaza printr-un program cu fonduri nerambursabile, elementele de vizibilitate ale programului se vor inscripționa în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrarii produsului, astfel încat să nu afecteze modul de inscriptionare solicitat prin specificația tehnica. Toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării Produsului sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiara. Autospeciala se va livra complet echipată și pregătită pentru introducerea imediata în interventie (cu rodajul facut). | Se va specifica faptul că autocamionul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă. Se va preciza dacă sunt îndeplinite toate condițiile solicitate referitoare la modul de echipare a autospecialei, dacă produsul este nou, etc. |
| La livrare, furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante consumul de combustibil, AdBlue și al altor instalații suplimentare, determinat de RAR, atât la încărcătura maximă a trenului rutier destinat circulației pe drumurile publice, cât și doar a autocamionului. | Ofertantul își asumă că respectă cerințele solicitate. |
| PROIECTUL DE ORGANIZARE GENERALĂ, COMPARTIMENTARE ȘI INSCRIPȚIONARE |  |
| Contractantul va prezenta autorității contractante, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare, un proiect al modului de organizare generală, inscriptionarea produsului și detalii tehnice cu privire la construcția efectivă a autocamionului. Proiectul va fi prezentat atât în format tipărit cât și electronic. Autoritatea contractantă va aproba proiectul în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. În situația în care vor exista obiecțiuni/observatii/solicitări de modificări ale proiectului, termenul de aprobare va fi de 5 zile lucratoare de la data primirii de catre autoritatea contractanta a proiectului modificat. | Ofertantul își asumă că respectă cerințele solicitate. |
| INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |
| Contractantul/ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare, instruirea a unui număr de patru persoane nominalizate de Autoritatea Contractantă, pentru exploatarea, operarea și întreținerea de bază a autocamionului de transport containere de tip Abroll. Instruirea va include, fără a se limita la: - prezentarea generală a autocamionului și a suprastructurii Abroll; - operarea sistemului hidraulic de încărcare/descărcare a containerelor; - utilizarea comenzilor, dispozitivelor de siguranță și a sistemelor de avertizare; - proceduri corecte de cuplare, manipulare și fixare a containerelor; - reguli de securitate și sănătate în muncă pe timpul exploatării; - întreținerea zilnică și verificările periodice recomandate de producător; - măsuri de urgență și intervenție în caz de avarii sau funcționare necorespunzătoare. Instruirea se va desfășura la sediul beneficiarului, la livrarea autocamionului și va fi realizată de personal calificat al furnizorului sau al producătorului. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul Autorității contractante este instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produsului. Durata sesiunii de instruire va fi de minim 2 ore. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română. Activitatea va avea ca finalitate eliberarea unui document emis de catre contractant sau reprezentantul acestuia, care să ateste instruirea personalului. La finalul instruirii, furnizorul va preda documentația tehnică și materialele de instruire aferente, în limba română. Toate costurile asociate instruirii sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Acestea vor fi incluse in propunerea financiara. | Ofertantul confirmă respectarea cerințelor. |
| MENTENANȚA CORECTIVĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE |  |
| Serviciile de mentenanță corectiva din perioada de garanție a produselor vor fi incluse în prețul bunului. Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de functionare optimă a echipamentului/produsului. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident. Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării Contractantului sau reprezentantului său în Romania asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare buna de funcționare, în posesia cumparatorului/beneficiarului final. Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garantie, se vor prezenta suplimentar. | Ofertantul confirmă respectarea cerințelor. |
| MENTENANȚA PREVENTIVĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE |  |
| Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare si de deteriorare. Prezenta procedură de atribuire nu are ca obiect secundar servicii tip "mentenanță preventivă în perioada de garanție" pentru autospecială și produsele din inventarul de complet. Cerința autorității contractante cu privire la serviciile tip "mentenanță preventivă în perioada de garanție" se refera la depunerea de catre ofertanti a unui plan de mentenanță, pentru autocamion. Planul de mentenanta se va realiza pentru perioada de garantie ofertată și va cuprinde inclusiv costurile estimative ale reviziilor (în lei sau euro fara TVA). Totodata, ofertanții trebuie să precizeze, în concret, condițiile de efectuare a serviciilor de mentenanță, inclusiv tipul de autorizație care trebuie deținută de service, astfel încât garanția autospecialelor și/sau a produselor din inventarul de complet să nu fie afectată. Serviciile tip "mentenanță preventivă în perioada de garanție" pentru autocamion, vor fi atribuite de catre autoritatea contractantă, care vor stabili totodata si tipul de achizitie. | Ofertantul trebuie să precizeze, în concret, condițiile de efectuare a serviciilor de mentenanță, inclusiv tipul de autorizație care trebuie deținută de service, astfel încât garanția autospecialelor și/sau a produselor din inventarul de complet să nu fie afectată. |
| PUNCT DE CONTACT |  |
| Pentru perioada de garanție ofertată, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii contractante/ beneficiarului final unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanța preventivă sau corectivă Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura ca orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. În acest sens: în cadrul propunerii tehnice ofertanții vor depune o declarație pe propia raspundere din care să rezulte asumarea cerintei; - la livrarea produsului contractantul va depune o declarație pe propia răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/ beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondentei. | Ofertantul asigură un punct de contact dedicat, pentru suport tehnic și mentenanță conform cerințelor. |
| CONTRACTANTUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII PRINCIPALE: |  |
| a) să furnizeze produsul la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnica; b) să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produsului livrat; c) să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini; e) să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsul livrat conform propunerii tehnice; f) să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesita mentenanță preventivă sau corectivă sau unde să se poata solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încat orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine; g) îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure ca obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați; h) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si realizarea recepțiilor; i) reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întarzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante; j) asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu; k) colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului si pentru asigurarea serviciilor accesom. | Ofertantul își asumă că va respecta obligațiile ce îi revin. |
| DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL |  |
| La livrare, toate produsele (iar dupa caz, inclusive accesoriile și echipamentele din dotare trebuie să fie însoțite de următoarele documente: a) inventarul completului (model MAI), în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ si valoric (pret unitar cu TVA și preț total); b) cartea de identitate a vehiculului emisa de RAR; c) carnet service autosasiu – tipărit sau electronic (dupa caz); d) certificat de garantie; e) autorizația de circulație provizorie pe drumurile publice, valabilă 25 zile de la data livrării; j) asigurarea de raspundere civila RCA, valabilă la data livrarii pentru 25 zile; g) declarație/declarații de conformitate aferentă/aferente standardelor solicitate prin specificatia tehnica; h) instructiunile de exploatare si intreținere în limba română (tiparite și pe suport optic), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă/echipament. i) plan de mentenanță preventivă. | Ofertantul își asumă că la livrarea produselor și accesorilor vor fi însoțite de documentele solicitate. |
| OMOLOGARE, AVIZARE: |  |
| Autocamionul va fi omologat la Registrul Auto Român R.A.R. pentru înscrierea în circulație pe drumurile publice | Ofertantul își asumă că la predarea autocmionului va prezenta documente care să ateste cerințele solicitate. (exemplu: certificat conformitate, fișe tehnice, etc). |
| Autocamionul în ansamblu ca autocamion complet va fi omologat, cu respectarea Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE şi Ordonanţei Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere se aplică şi pentru din alte state care nu sunt membre ale uniunii europene; | Ofertantul își asumă că la predarea autocamionului va prezenta documente care să ateste cerințele solicitate. (exemplu: certificat conformitate, fișe tehnice, etc). |
| În cadrul ofertei depuse se vor prezenta autorizaţii tehnice R.A.R., valabile la data depunerii ofertei, emise în baza Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte clar şi explicit autorizarea să efectueze activităţi de carosare, construcţie, reconstrucţie sau schimbarea categoriei de folosinţă a autoşasiurilor noi pentru tipul de autospecială ofertată (cea din prezentul caiet de sarcini sau similară). |  |
| Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante consumul de carburant și ad-blue, în regim de rulare mixt (urban și extraurban) în litri/100 km, determinat cu toate plinurile făcute, echipaj complet (toate locurile din cabină ocupate), precum și consumurile la mersul în gol. |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE: |  |
| Masa totală a autovehiculului se va încadra în limitele prevăzute de Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare; |  |
| Dimensiunile de gabarit ( L x I x h ) ale autocamionului încărcat cu un container fabricat conform standardul DIN 30722 sau echivalent (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport), din gama de dimensiuni care se încadrează în limitele prevăzute de Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare; |  |
| Autocamionul, echipat cu sistemul de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig, capacitate nominală de ridicare: minim 20.000 kg; |  |
| Garda la sol și unghiurile de atac și degajare ale autocamionului încărcat la masa maximă autorizată permit deplasarea pe drumuri neamenajate și pe teren accidentat; |  |
| Viteza maximă de deplasare: minim 90 km/h; | Se va menționa viteza maximă de deplasare. |
| Autocamion echipat cu sistemul de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig, cu bară anti-împănare spate reglabilă. |  |
| Autocamionul complet echipat (container și echipaj complet) va trebui să-și mențină stabilitatea pentru deplasarea în condiții de siguranță pe terenuri accidentate cu declivități de min. 25 grade. |  |
| Categoria autocamionului: N3G, conform RNTR2. Dimensiuni de gabarit: Lungime minim:8.820 mm; Lățime minim: 2.450 mm; Înălțime minim: 3.200 mm; | Se va preciza categoria autocamionului ofertat precum și dimensiunile de gabarit fără a se utiliza sintagma “minim”. |
| Unghiurile de atac, de degajare și garda la sol a autocamionului trebuie să permită deplasarea pe drumuri neamenajate și pe teren accidentat: Garda la sol: minim 300 mm; Unghi de atac:minim 200; Unghi de degajare: minim 200; | Se vor preciza unghiurile de atac, de degajare și garda la sol a autocamionului fără a se utiliza sintagma “minim”. |
| AUTOȘASIU/CABINĂ |  |
| Cabină metalică, 1+2 locuri, prevăzută cu 2 uși și protecție anticorozivă; | Se va preciza nr. de locuri în cabină. |
| Prevăzută cu sistem manual/hidraulic de rabatare; |  |
| Izolată fonic; |  |
| Prevăzută cu suspensie; |  |
| Sistem de ștergere a parbrizului automat; |  |
| Parasolar parbriz; |  |
| Oglinzi retrovizoare laterale încălzite și reglabile electric de la postul de conducere. Să fie poziționate și dimensionate astfel încât să permită o vizibilitatea din cabină în orice unghi. |  |
| Instalație de climatizare (încălzire/răcire cu A/C); |  |
| Scaunul conducătorului auto prevăzut cu suspensie și reglabil pe minim 2 direcții; |  |
| Volan standard pe partea stângă; |  |
| Airbag minim pentru șofer; |  |
| Podeaua va fi acoperită cu material cauciucat antiderapant, rezistent la uzură sau tablă de aluminiu striată cu nivel de protecție la alunecare sporit și ușor de curățat; | Se va menționa tipul de material cu care este acoperită podeaua. |
| Geamurile de la uși cu posibilitatea de deschidere cu acționare electrică; |  |
| Tapițeria și materialul cu care sunt îmbrăcate scaunele vor fi rezistente la uzură și murdărie; |  |
| Autocamionul se va livra și va funcționa fără tahograf; |  |
| Iluminare cabină interior; |  |
| Bară față oțel; |  |
| Chei autocamion: 2 buc.; |  |
| Spații depozitare, în partea de sus a parbrizului; |  |
| Sistem de direcție: servoasistat. |  |
| Radio cu afișaj multifunctional și conexiuni USB, încastrat în bordul autocamionului, cu minim două difuzoare; |  |
| Dispozitiv tip camera de înregistrare în trafic cu înregistrare pe card SD sau microSD (cardul va fi livrat cu autospeciala, va fi compatibil cu dispozitivul de înregistrare, va avea o capacitate de minim 128 GB și va fi minim clasa 10+ cu rata de transfer 10MB/s), rezoluție de înregistrare video minim 1920 x 1080 30 fps full HD. Va permite înregistrarea video (inclusiv a datelor referitoare la viteza și poziția GPS a vehiculului), astfel încat traseul și drumul pe care se ciculă să fie monitorizat (indiferent dacă semnalele acustice și luminoase sunt în functiune sau nu). Pe timpul staționării cu motorul oprit funcția de înregistrare se va dezactiva automat, iar la pornirea motorului se va activa automat. Se vor livra inclusiv accesoriile necesare pentru descărcarea datelor. În funcție de soluția tehnică adoptată pentru dispozitivul tip camera (integrat sau nu în elementele de interior ale cabinei), se va livra și un sistem de fixare ce va permite folosirea lui; | Se va menționa dacă autocamionul va fi echipat cu dispozitivul solicitat. |
| Dispozitiv tip cameră ce se va activa automat la mersul înapoi și care va avea integrat și senzori de parcare spate; |  |
| Sistem navigatie GPS, cu harta Europei actualizată la data depunerii ofertei; |  |
| Sistemul de navigatie GPS, dispozitivul tip cameră cu activare automată pentru mersul înapoi, vor rula și afișa pe displayul multifunctional al Radio-ului și se vor interconecta de către producătorul autoșasiului; |  |
| Apple carplay și/sau Android auto. |  |
| Culoarea cabină: ROȘU (RAL 3000. NU se acceptă colantare); |  |
| MOTOR ȘI INSTALAȚII ANEXE |  |
| Norma de poluare: conform reglementărilor în vigoare în U.E. la data livrării; | Se va preciza norma de poluare. |
| Tip combustibil : motorină. |  |
| Putere motor: minim 430 CP; | Se va preciza puterea motorului în CP. |
| Capacitatea rezervorului de combustibil: minim 300 litri; | Se va preciza capacitatea rezervorului în litri |
| Capacitatea rezervorului de aditiv adblue: minim 30 litri; | Se va preciza capacitatea rezervorului în litri |
| Scut de protecție (oțel) pentru baia de ulei și rezervor adblue; |  |
| Priză admisie aer care să permită traversarea vadurilor cu adâncime de minim 0,6m; |  |
| Evacuarea gazelor arse să permită traversarea vadurilor cu adâncime de minim 0,6m. |  |
| TRANSMISIE |  |
| Formula de tracțiune: 6x6 permanent /6x6 selectabil (6x4 cu schimbare punte față hidraulic); | Se va preciza tipul de tracțiune a autocamionului. |
| Cutie de viteze automată indiferent de solutia tehnică constructivă, ( minim 8+1 trepte cu suficiente rapoarte pentru a asigura deplasarea în toate condiţiile de rulare). Se va depune o declarație din partea producătorului autoșasiului prin care își asumă că cutia de viteze automată, indiferent de soluția constructivă a acesteia, este dedicată pentru tipul de autospecială solicitată de autoritatea contractantă, conform destinației acesteia. Numărul de trepte al cutiei va asigura deplasarea autocamionului inclusiv pe drumurile neamenajate (acoperite cu nisip, noroi, zăpadă); |  |
| Priză de putere pentru acționarea pompelor hidraulice ale sistemului de încărcare/descărcare cu cârlig; |  |
| Blocaj diferențial; | Se va menționa dacă are sau nu blocaj diferențial. |
| SUSPENSIA |  |
| Suspensia autocamionului trebuie să permită încărcarea/descărcarea și transportul în siguranță a containerelor fabricate conform standardul DIN 30722 (sau echivalent) și deplasarea pe astfalt, cât și pe drumuri neamenajate și pe teren accidentat. Suspensia punți față și spate cu bară stabilizatoare și arcuri parabolice ori cu sistem pneumatic sau echivalent acestuia; |  |
| ROȚI |  |
| Roata de rezerva de aceeași dimensiune cu cele montate pe autovehicul; |  |
| Apărătoare de noroi dotate cu preșuri cauciucate anti-stropi pentru puntea spate; |  |
| Anvelope M+S montate pe jante de oțel (inclusiv roata de rezervă). Anvelopele vor avea profilul destinat rulării atât pe asfalt, cât și pe drumuri neamenajate (AT – All Terrain). Clasa de aderență pe suprafețe umede: maxim C; |  |
| Punte spate cu roți jumelate; |  |
| Senzori monitorizare presiune roți; |  |
| SISTEM DE FRÂNARE |  |
| Servoasistat; |  |
| Sistem anti-blocare la frânare al roților (ABS sau echivalent); |  |
| Sistem suplimentar de încetinire (Retarder/intarder sau echivalent), dimensionat în funcție de masa maximă autorizată și puterea motorului. Puterea minima de frânare (retardare) este: minim 5,0 kW/t; |  |
| Sistem de asistență la pornirea în rampă; |  |
| Sistem de asistență la coborârea pantelor; |  |
| Cuplă pentru instalația de frânare pneumatică a remorcii; |  |
| INSTALAȚIA ELECTRICĂ |  |
| Tensiunea instalatiei electrice: 12/24 V; |  |
| Baterii de acumulatori fără întretinere, în cutii în lateralul șasiului; |  |
| Bateriile de acumulatori și alternatorul trebuie să producă suficientă energie pentru a acoperi necesarul pentru tot echipamentul electric al vehiculului și al dotărilor suplimentare specifice. |  |
| Întrerupător general care să întrerupă toți consumatorii autovehiculului; |  |
| Toate cablurile sistemului electric vor fi mascate și protejate împotriva loviturilor la deplasarea pe teren accidentat. |  |
| INSTALAȚIA DE SEMNALIZARE - ILUMINARE |  |
| Proiectoare de ceață față și spate; |  |
| Avertizor sonor pentru mersul inapoi; |  |
| Sistem de iluminare dispus pe cabină în partea din spate, cu comandă din cabină, pentru vizualizarea operațiunilor de încărcare/descărcare a containerului pe timp de noapte: |  |
| Toate farurile și lămpile autospecialei vor fi protejate împotriva loviturilor accidentale, cu grilaj metalic din oțel inoxidabil; |  |
| ȘASIU |  |
| Vopsea de protecție a șasiului (Declarație din partea producătorului privind tratamentul de protecție anticorozivă aplicat șasiului); |  |
| Compresor aer; |  |
| Cuple de remorcare pentru sarcina maximă a autospecialei, dispuse la partea din față și la partea din spate a autoșasiului; |  |
| Câte o priză universală cu 15 pini, pentru cuplarea instalaţiei electrice pentru remorci, de 24 V și adaptor cu cablu pentru priză cu 7 pini pentru cuplarea instalaţiei electrice la 12 V. |  |
| SISTEM DE ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE |  |
| Sistemul hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig al autovehiculului este montat pe autoșasiu; |  |
| Capacitate de ridicare minim – 20 Tone |  |
| Presiune din sistemul hidraulic – minim 300 bar; |  |
| Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic – dimensionat de producător; |  |
| Sistemul hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig este fabricat conform standardul DIN 30722 sau echivalent (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport); |  |
| Permite încărcarea/descărcarea containerelor fabricate conform standardul DIN 30722 sau echivalent cu dimensiunile: lungimea interioară maximă Lmax=7000 mm; lățimea exterioară maximă l= 2550 mm; |  |
| Are capacitatea de manipulare a unui container cu masa totală de: minim 20.000 kg (masa proprie a containerului plus încărcătura acestuia), Să permită ca puterea motorului autocamionului să fie utilizată și pentru echipamente externe (pompa hidraulică, etc); | Se va menționa capacitatea maximă de manipulare a unui container |
| Permite fixarea sigură pe timpul deplasării, chiar și pe drumuri neamenajate, a containerelor fabricate conform standardul DIN 30722 sau echivalent. |  |
| Comanda sistemului hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig al autocamionului este dispusă în postul de conducere al autocamionului și suplimentar pe șasiu . |  |
| Înălțimea cârligului: 1.570 mm; |  |
| Sistem hidraulic de încărcare/descărcare trebuie să aibă rola centrala, cadru de fixare pe consola spate, cilindru hidraulic de acționare, senzor detectare poziție. |  |
| Comanda sistemului de acționare rolă va fi inclusă în sistemul de comandă a brațului. |  |
| Sistemul va avertiza sonor dacă rola nu este pliata; |  |
| Camionul va fi dotat cu Bară antiîmpănare; |  |
| Rolă stabilizatoare (pentru suspensie mecanică): - Rola centrală; - Cadru de fixare pe consola spate; - Cilindru hidraulic de acționare; - Senzor detectare poziție; |  |
| Sistem de acționare hidraulic (pentru suspensie mecanică): - Comandă suplimentară pe telecomanda principală; - Distribuitor hidraulic inclus în distribuitorul principal; - Conducte și furtunuri hidraulice; |  |
| DOTĂRI SUPLIMENTARE |  |
| Instalație specială de avertizare acustică și luminoasă pentru deplasarea pe drumurile publice: |  |
| Rampă luminoasă (certificată conform Regulamentului EC R65), de lungime minim 1700 mm, maxim cât lăţimea cabinei, dispusă în față, la partea superioară a cabinei, cu module de lămpi stroboscopice cu leduri, dispuse pe toate laturile rampei, de culoare roşie și albă, protejată împotriva loviturilor accidentale cu grilaj din oțel inoxidabil, cu următoarele caracteristici: - Patru module laterale roșii și două module albe, poziționate simetric în stânga şi în dreapta modulului acustic care este poziţionat central. - Fiecare modul optic va avea minim 24 leduri, cu putere minim 50 lumeni/led și o frecvență luminoasă de minim 50 flash-uri/minut. - Lungimea fiecărui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totală a rampei (vor avea dimensiunea maximă permisă după montarea difuzorului). - Lentile și calote din policarbonat care să asigure un efect vizual maxim și antimătuire. - Rampa va fi protejată împotriva coroziunii și pătrunderii apei (grad de protecție minim IP66). | Ofertantul atașează documente care să ateste cerințele minime solicitate. |
| Modulul acustic, echipat cu unul sau mai multe difuzoare; - Generator de semnal acustic cu minim 3 tonalităţi, putere - minim 150 W; - Amplificare maximă (de vârf): minim 150W; - Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon; | Ofertantul atașează documente care să ateste cerințele minime solicitate. |
| Sistem de semnalizare optică tip “flash”, bazat pe tehnologie LED, compus din 2 lămpi de culoare roşie, cu minim 8 led-uri/lampă, minim 50 flash-uri/minut, minim 50 lumeni/led, protejat împotriva loviturilor accidentale cu grilaj din oțel inoxidabil, dispus astfel: - la partea din faţă a cabinei la nivelul măştii radiatorului – 2 lămpi; | Ofertantul atașează documente care să ateste cerințele minime solicitate. |
| Cutie comandă pentru instalația de avertizare acustico-optică (tot din acesta se vor opera simultan și semnalele luminoase), montată la bordul autocamionului. |  |
| Stație radio mobilă, compatibilă cu sistemul de comunicații al Ministerului Afacerilor Interne, montată în cabina autocamionului, conformă cu specificațiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 1; |  |
| DOTĂRI SPECIFICE AUTOCAMION |  |
| Trusă medicală omologată R.A.R: minim 1 buc.; |  |
| Stingător de incendiu omologat, cu suport de prindere în/pe cabina autovehiculului: min. 1 buc.; |  |
| Veste reflectorizante: 2 buc; |  |
| Triunghiuri reflectorizante : 2 buc.; |  |
| Cheie pentru roți; |  |
| Cric hidraulic care să permită înlocuirea unei roți cu autocamionul încărcat la maxim; |  |
| Cuplă de aer și furtun cu manometru pentru umflat pneuri care se poate conecta la o priză de aer montată pe autovehicul, suficient de lung pentru a ajunge la oricare roată; |  |
| Cale de staționare cu suporți de fixare la autoșasiu : minim 2 buc.; |  |
| VOPSIRE ȘI INSCRIPȚIONARE |  |
| Autocamionul va fi inscripționat cu vopsea sau folie autocolantă albă reflectorizantă: - Inscripționare specifică „POMPIERII” (cabină față); - Bandă reflectorizantă (cabină parte din față, portiere și lateral autocamion); - Număr unic pentru apelurile de urgență 112 (cabină parte din față); |  |
| Se va aplica : - Autocolante cu sigla Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aplicate pe portiere; - Autocolante cu denumirea proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat autocamionul, aplicat pe portiere. Personalizare conform manualului de identitate vizuală aferent programului INTERREG IPA Romania-Serbia. Dimensiunile și poziționarea exactă a acestora se vor stabili la încheierea contractului. Inscripționarea se va discuta la proiectul de organizare generală. |  |

VERIFICAT

D. ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF

Căpitan

GOGA Petru

ÎNTOCMIT

OFIȚER SPECIALIST I

Căpitan

DOBRIȚAN Ciprian