PRIMĂRIA MUNICIPIULUI    						 Aprobat

SFÂNTU GHEORGHE   					  Ordonator Principal de Credite

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII

Nr. 26516/06.05.2026

CAIET DE SARCINI

privind închirierea, transportul și montarea a unor containere amplasate în curtea Colegiului Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

# Introducere

# Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

Prezentul Caiet de sarcini stă la baza achiziționării serviciilor de închiriere, transport și montare a unor containere amplasate în curtea Colegiului Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

## Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritatea contractantă: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe

Adresa: strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cod poștal 520008

Telefon/fax: 0267.316.957/ 0267.311.243

Adresa de mail: info@sepsi.ro

Reprezentant: Antal Árpád-András, primar

# Metodologia de executare a contractului

# Obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini

Obiectivul general al contractului este realizarea unei unități de învățământ cu caracter temporar care să deservească nevoile Colegiului Național Mihai Viteazul pe perioada reabilitării clădirilor din incinta acestuia.

Obiectul contractului este achiziționării serviciilor de închiriere, transport și montarea a unor containere amplasate în curtea Colegiului Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Sursa de finanțare este buget local.

Termenul de transport si montare: 30 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 01.06.2026 – termenul de transport si montare decurge din momentul emiterii ordinului de începere.

Durata de închiriere: 12 luni

Termenul de eliberare amplasament (demontare, retur) 30 zile calendaristice -  termenul privind eliberarea amplasament decurge dupa incheierea perioadei de inchiriere.

Întâzrzierile se va penaliza conform prevederilor contractuale.

  - Descrierea situației existente ale amplasamentului

Situația existentă, deficiențe ale amplasamentului:

Mai multe clădiri al Colegiului Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cuprinse în lucrări de reabilitare, astfel nu pot fi utilizate de către elevi. Pentru desfășurarea neîntreruptă al învățământului se va căuta o soluție temporară pentru amenajarea unor săli de clase.

Terenul de sport din incintă prezintă o suprafață oportună (fiind un teren asfaltat și plan) pentru amplasarea unor elemente modulare din care se pot forma mai multe corpuri de clădire adăpostind sălile și anexele necesare.

Amplasamentul investiției, terenul identificat prin extrasele C.F. nr. 39279, strada Kós Károly nr. 22-24 Sfântu Gheorghe are proprietar pe Municipiul Sfântu Gheorghe, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” având drept de administrare.

Conform extras CF nr. 39279 - Sfântu Gheorghe terenul are 14.510 mp și este împrejmuit, iar pe aceasta se găsesc mai multe construcții denumite C1-C9.

Parcela are acces direct de pe strada Kós Károly, accesul principal aflându-se în colțul nord estic al acestuia lângă casa portarului. Construcțiile în incintă se acced prin aleile asfaltate respectiv pavate amenajate.

Suprafața terenului de sport, pe care se propune amplasarea elementelor modulare / containerelor este plană, fiind o suprafață asfaltată.

Vecinătățile:

- spre sud-vest: terenuri proprietate privată, construcții de locuințe colective respectiv anexe

- spre sud-est: strada Kós Károly

- spre nord-est: terenuri proprietate privată, construcții de locuințe individuale și colective respectiv anexe

- spre nord-vest: strada László Ferenc

  - Soluția tehnică propusă

Se propune amplasarea unor elemente modulare/containere alcătuind două corpuri de clădire cu caracter provizoriu cu regim de înălțime parter + etaj, adăpostind un total de 16 săli de clase și anexele minimale necesare funcționării adecvate (coridor, grupuri sanitare, casa scării, etc.).

Elementele modulare vor fi închiriate iar după terminarea lucrărilor de reabilitare când elevii vor putea ocupa clădirile Colegiului aceștia vor fi returnate firmei de la care se închiriază.

Se presupune că lucrările de reabilitare se vor termina în partea a doua al anului viitor pentru clădirile Colegiului Național Mihai Viteazul, astfel folosirea acestor elemente modulare va fi necesară începând cu 01.06.2026 pentru 12 luni.

Cele două corpuri de clădire care vor fi compuse din elemente prefabricate tip containere adăpostind în cele 16 săli de clase un număr maxim de 400 de elevi la care se adaugă încă un număr maxim de 20 de profesori sau alți angajați – capacitatea maximă al unui corp de clădire fiind astfel de maxim 210 persoane.

Cele două corpuri de clădire se vor amplasa pe terenul de sport asfaltat pe partea sud estică al parcelei. Corpurile de clădire vor fi independente fiecare având aria construită de 257,39 mp, respectiv aria desfășurată de 514,78 mp.

Cele două corpuri de clădire vor fi identice, amplasate la o distanță de 2 m unul față de celălalt. Planimetric corpurile de clădire vor avea dimensiunile maxime la teren de circa 14,60x20,00 m. Fiecare având acces pe fațadele sud vestic și nord estic la nivelul parterului respectiv prin cele două scări exterioare tot pe fațadele sud vestic și nord estic direct la nivelul etajului. Prin accese se ajunge în coridorul de la parter respectiv de la etaj. De pe aceste coridoare se deschid cele 4 săli de clase, grupul sanitar și se accede scara interioară deschisă.

Corpurile de clădiri se vor realiza prin alăturarea și suprapunerea mai multor module tip container.

O sală de clasă se va compune din 3 containere alăturate, aceștia vor fi amplasate în cele 4 colțuri ale dreptunghiului. În cât un container se va amenaja grupul sanitar și casa scării interioare amplasat între câte două săli de clasă. Coridorul compus tot din două containere va lega pe aceste funcțiuni. Parterul și etajul se va diferenția numai prin existența celor două scări exterioare metalice propuse pe fațadele sud vestic și nord estic, pentru a facilita accesul/evacuarea din sălile de la etaje.

-containerele vor fi modificate în vederea îndeplinirii funcțiunilor interioare.

-containerele amplasate alăturat vor forma sălile de clasă, în care vor fi realizate goluri pentru tâmplărie.

-pardoseala se va realiza din panouri prefabricate. Izolația va fi realizată la interior, prin montarea panourilor tip Sandwich pe pereții containerelor.

-la partea inferioară a grinzii metalice de podea, va fi montată o tablă galvanizată de 0,63 mm grosime, iar în podea va fi plasată vată minerală de 100 mm. Placa de podea va fi din aglomerat de 19 mm, fixată pe grinzi din oțel.

-pereți din tablă cutată, galvanizată, pre vopsită de 0,63 mm, cu 10 mm adâncime plisată. Cadru din tablă zincată ambutisată cu grosimea de 70 mm. Izolație: 80 mm vată minerală

-acoperișul va fi alcătuit dintr-o grindă cadru de oțel. Tabla de acoperiș galvanizată va avea grosimea de 0,75 mm și înălțimea cutelor de 40 mm, cu o greutate de aproximativ 8,46 kg/mp. Stratul de zinc va fi de 275 g/mp. Izolație: 80 mm vată minerală inclusiv barieră de vapori.

Se prevede realizarea unui trotuar de garda etanș, respectiv îndepărtarea apelor meteorice din jurul construcțiilor prin canalizare, cu scopul prevenirii infiltrațiilor la fundație prin spațiul fundație-teren.

Corpurile de clădire se vor echipa și dota cu toate elementele necesare funcționării adecvate

Tabel 1. Centralizatorul serviciilor solicitate si al produselor aferente ce urmeaza a fi inchiriate:

| Nr. crt | Descriere produs / serviciu | Cantitate | U.M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Container tip Birou 2.44X6.06X2.8 | 48 | buc |
| 2 | Container tip Scari 2.44X6.06X2.8 | 4 | buc |
| 3 | Container tip Coridor 2.44X4.9X2.8 | 8 | buc |
| 4 | Container tip Paza 2.44X2.44X2.8 | 4 | buc |
| 5 | Container Sanitar 2.44X6.06X2.8 | 4 | buc |
| 6 | Asigurare pentru containere tip Birou, Scări, coridor și pază | 64 | buc |
| 7 | Asigurare pentru containere tip Sanitar | 4 | buc |
| 8 | Aer conditionat - AC 12000 BTU | 32 | buc |
| 9 | Dale PVC ( 6 bucati/set) | 42 | buc |
| 10 | Convector electric digital | 60 | buc |
| 11 | Scara metalica etaj 1.2 m latime | 4 | buc |
| 12 | Platforma metalica etaj 2.5 x1.2 m | 8 | buc |
| 13 | Tablou electric 400AMP | 2 | buc |
| 14 | Usa dubla PVC vitrata | 2 | buc |
| 15 | Amortizor usa | 8 | buc |
| 16 | Bara deschidere urgenta | 2 | buc |
| 17 | Panou cu usa de 1 m (fata/verso) | 46 | buc |
| 18 | Transport si montare (Kit asamblare, Transport livrare, Manipulare macara, Montaj, Transport + montaj usi duble PVC) |  | Ans. |
| 19 | Retur (Demontare, Manipulare macara, Transport retur, Igienizare finala) |  | Ans. |

I.Fisa tehnica  Container tip  Birou (IN26)

Dimensiuni:

Dimensiuni externe: lungime 6.058 mm, lăţime 2,438 mm, înălţime 2,800 mm

Dimensiuni interne: lungime 5.870 mm, lăţime 2,250 mm, înălţime 2,500 mm

Greutate: aprox. 2.700 kg

Constructie:

- Structură de oţel sudată construită din secţiuni concave, unghiulare .Metoda de obtinere fiind ambutisarea.

- Partile exterioare ale cadrului  galvanizate, fabricate din foi de tabla laminte la cald.

- Grosimea cadrului exterior de 4mm

- Marcile de otel utilizate : S235JR, S355

- Podeaua sustinuta de o plasa formata din profile principale IPE80 si profile secundare RHS (profile patrate) 40x40x3 mm.

- Acoperisul  sustinut de o retea fermata din profile principale U 30x60x60x3 si profile secundare RHS(profile rectangulare) 40x20x1.5mm.

- Stalpii principali insurubati in cadru. Suruburile folosite sunt: surub M20 x 45 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 7991 / 10,9

- 8 colturi cadre armate, 4 stalpi intermediari (2 pe fiecare latura lunga) insurubati in cadru.

- Accesibil pentru montaj si intretinere, acoperis ventilat pentru a impiedica producere condesului

- Canale de scurgere cu jgheaburi integrate la acoperis cu 2 burlane de scurgere DN 40/50 pe fatada. Burlanele de scurgere sunt integrate in structura stalpilor fiind termoizolate cu vata minerala pentru a preveni aparitia condensului .

- Posibilitatea de  stivuire  pe 2 etaje, conform calculelor statice a construcţiilor  testată conform Departamentului pentru Clădiri şi Locuinţe NRW în Düsseldorf.

Protectie anti-coroziune:

- Materialele folosite  curatate chimic

- Întreaga structură de oţel prevăzută cu protecţie anti-corozivă.

- Grosimea stratului de vopsea de 0.080 mm. Tipul de vopsea  de tip polyuretanic.

- Cadrele exterioare  din material galvanizat.Strat de zinc – 275 g/mp

Culoare exterioara: - Strat dublu de vopsea tip RAL 1015 ivoriu pal

Podea:

- La partea inferioara a grinzii metalice, de podea, prevazuta cu o tabla galvanizata profilata de 0,63 mm grosime , de tipul DX51 D+Z. Stratul de zinc  de 140g/mp.

- Izolaţie in podea : 100 mm vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil). Densitate 14 kg/mc

- Placă aglomerată de19 mm, V 100 clasa de impermeabilitate(impermeabil), E 1valoare de emisie, fixată pe grinzi din oţel profilat.

- Sarcină de lucru: 1-etaj 3.500 N/m², 2-etaje 2.000 N/m²

- Îmbrăcăminte de pardoseală PVC de 1,5 mm, bej marmorat, dispus în plăci, îmbinat etans, îmbinări sudate

- U = of 0.35 W/m² K

Pereti exteriori:

- Tabla cutata, galvanizata,prevopsita de 0,63 mm, 10 mm adâncime plisată

- Cadru din tabla zincata ambutisata cu grosime de 70 mm

- Izolaţie: 80 mm vata minerala conform DIN 4108,(Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil)

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe.

- U = de 0,45 W/m² K (ziduri exterioare interşanjabile)

Pereti interiori:

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, 50 mm cadru din profile zincate ambutisate cu gauri de trecere cabluri instalatie

electrica.

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, (detasabila cu instalaţie electrică)

Acoperis:

- Grindă cadru de oţel. Tabla de acoperis galvanizata de 0,75 mm, inaltimea cutelor de 40 mm

- Greutate  de aproximativ 8.46 kg/mp. Stratul de zinc este 275 g/mp.

- Izolaţie: 80 mm din vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN

4102, neinflamabil). Densitate: 14kg/mc

- Barieră de vapori

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe

- U = 0.44 W/m² K

Fereastra:

- Tamplarie PVC cu geam termopan, alba, lăţime 2.060 mm x înălţime 1.200 mm, 3 părţi, partea din stânga şi dreapta fixe, piesa din centru cu cadru de fereastră cu rotire DIN la dreapta

- Argonul este intre cele doua foi de sticla

- Geamuri izolante 4/16/4, obloane din plastic si pervaz alb din aluminium.

- Fereastra cu 5 camere pe profil Kommerling armat cu U = 1.1 W/m² K

Usa exterioara:

- Uşă ZK lăţime 1000 mm x înălţime 2.000 mm, armături de închizătoare şi închizătoare cilindrică

Usa interioara:

- Uşă lemn lăţime 1000 mm x înălţime 2.000 mm, finisată, armături de închizătoare şi inchizătoare standard

Instalatia electrica:

- În conformitate cu VDE 0100, completă cu cutie de racordare, tablou de distribuţie cu comutator FI 0.03 A şi întrerupătoare, 2 corpuri de neon (58 W) cu carcasă, 1 corp de neon(36W), 2 prize, 3 comutatoare.

- Pentru instalatia de iluminare cablu electric CYKY J 3 x 1.5mm si pentru prize este folosit cablu electric Cyky J3C x 2,5mm

- Circuitele  prevazute cu dispozitive de protectie pentru contactul direct, izolate si mascate. In cazul unui contact accidental se intrerupe automat curentul electric de la sursa.  Protectie suplimentara - Pe cadru montate doua suruburi de impamantare prin intermediul carora se asigura buna functionare impotriva oricarui accident electric, avand o rezistenta pana la 10 Ω.

Incalzirea: - Convector electric 2.5 kilowaţi cu termostat.

II.Fisa tehnica Container tip Scari (TT26)

Dimensiuni:

Dimensiuni externe: lungime 6.058 mm, lăţime 2,438 mm, înălţime 2,800 mm

Dimensiuni interne: lungime 5.870 mm, lăţime 2,250 mm, înălţime 2,500 mm

Greutate: aprox. 2.700 kg

Constructie:

- Structură de oţel sudată construită din secţiuni concave, unghiulare. Metoda de obtinere  ambutisarea.

- Partile exterioare ale cadrului galvanizate, fabricate din foi de tabla laminte  la cald.

- Grosimea cadrului exterior  de 4mm

- Marcile de otel utilizate: S235JR, S355

- Podeaua sustinuta de o plasa formata din profile principale IPE80 si profile secundare RHS (profile patrate) 40x40x3 mm.

- Acoperisul sustinut de o retea fermata din profile principale U 30x60x60x3 si profile secundare RHS(profile rectangulare) 40x20x1.5mm.

- Stalpii principali sunt insurubati in cadru. Suruburile folosite sunt: surub M20 x

45 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 7991 /

10,9

- 8 colturi cadre armate. Exista 4 stalpi intermediari (2 pe fiecare latura lunga) insurubati in

cadru.

- Accesibil pentru montaj si intretinere, acoperis ventilat pentru a impiedica producere condesului

- Canale de scurgere cu jgheaburi integrate la acoperis cu 2 burlane de scurgere DN 40/50 pe fatada. Burlanele de scurgere sunt integrate in structura stalpilor fiind termoizolate cu vata minerala pentru a preveni aparitia condensului.

- Posibilitatea de stivuire  pe 2 etaje, conform calculelor statice a construcţiilor tip fiind testată conform Departamentului pentru Clădiri şi Locuinţe NRW în Düsseldorf.

Posibil şi pe 3 etaje cu modificarea structurii de rezistenta a modulelor de la parter.

Protectie anti-coroziune:

- Materialele folosite  curatate chimic

- Întreaga structură de oţel prevăzută cu protecţie anti-corozivă.

- Grosimea stratului de vopsea de 0.080 mm. Tipul de vopsea  de tip polyuretanic.

- Cadrele exterioare  din material galvanizat.Strat de zinc – 275 g/mp

Culoare exterioara: - Strat dublu de vopsea tip RAL 1015 ivoriu pal

Podea:

- La partea inferioara a grinzii metalice, de podea, prevazuta cu o tabla galvanizata profilata de 0,63 mm grosime, de tipul DX51 D+Z. Stratul de zinc  de 140g/mp.

- Izolaţie in podea : 100 mm vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil). Densitate 141 kg/mc

- Placă aglomerată de19 mm, V 100 clasa de impermeabilitate(impermeabil), E 1valoare de emisie, fixată pe grinzi din oţel profilat.

- Sarcină de lucru: 1-etaj 3.500 N/m², 2-etaje 2.000 N/m²

- Îmbrăcăminte de pardoseală PVC de 1,5 mm, bej marmorat, dispus în plăci, îmbinat etans, îmbinări sudate

- U = of 0.35 W/m² K

Pereti exteriori:

- Tabla cutata, galvanizata,prevopsita de 0,63 mm, 10 mm adâncime plisată

- Cadru din tabla zincata ambutisata cu grosime de 70 mm

- Izolaţie: 80 mm vata minerala conform DIN 4108,(Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil)

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe.

- U = de 0,45 W/m² K (ziduri exterioare interşanjabile)

Acoperis:

- Grindă cadru de oţel. Tabla de acoperis galvanizata de 0,75 mm, inaltimea cutelor de 40 mm

- Greutate  de aproximativ 8.46 kg/mp. Stratul de zinc este 275 g/mp.

- Izolaţie: 80 mm din vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN

4102, neinflamabil). Densitate: 14kg/mc

- Barieră de vapori

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe

- U = 0.44 W/m² K

Fereastra:

- Tamplarie PVC cu geam termopan, alba, lăţime 2.060 mm x înălţime 1.200 mm, 3 părţi, partea din stânga şi dreapta fixe, piesa din centru cu cadru de fereastră cu rotire DIN la dreapta

- Argonul este intre cele doua foi de sticla

- Geamuri izolante 4/16/4, obloane din plastic si pervaz alb din aluminium.

- Fereastra cu 5 camere pe profil Kommerling armat cu U = 1.1 W/m² K

Usa exterioara:

- Uşă ZK lăţime 1000 mm x înălţime 2.000 mm, armături de închizătoare şi închizătoare cilindrică

Instalatia electrica:

În conformitate cu VDE 0100, completă cu cutie de racordare, tablou de distribuţie cu comutator FI 0.03 A şi întrerupătoare, 2 corpuri de neon (58 W) cu carcasă, 1 corp de neon(36W), 2 prize, 3 comutatoare, 1 priza pentru telefon.

- Pentru instalatia de iluminare este folosit cablu electric CYKY J 3 x 1.5mm si pentru prize este folosit cablu electric Cyky J3C x 2,5mm

- Circuitele sunt prevazute cu dispozitive de protectie pentru contactul direct, sunt izolate si mascate. In cazul unui contact accidental se intrerupe automat curentul electric de la sursa. Exista o protectie suplimentara.

- Pe cadru montate doua suruburi de impamantare prin intermediul carora se asigura buna functionare impotriva oricarui accident electric, avand o rezistenta pana la 10 Ω.

Incalzirea: - Convector electric 2.5 kilowaţi cu termostat

III.Fisa tehnica container tip paza  (AX/IN22)

Dimensiuni:

Dimensiuni externe: lungime 2,438 mm, lăţime 2,438 mm, înălţime 2,800 mm

Dimensiuni interne: lungime 2.250 mm, lăţime 2,250 mm, înălţime 2,500 mm

Constructie:

Structură de oţel sudată construită din secţiuni concave, unghiulare. Metoda de obtinere ambutisarea.

- Partile exterioare ale cadrului galvanizate, fabricate din foi de tabla laminte la cald.

- Grosimea cadrului exterior  de 4mm

- Marcile de otel utilizate: S235JR, S355

- Podeaua  sustinuta de o plasa formata din profile principale IPE80 si profile secundare RHS (profile patrate) 40x40x3 mm.

- Acoperisul sustinut de o retea fermata din profile principale U 30x60x60x3 si profile secundare RHS(profile rectangulare) 40x20x1.5mm.

- Stalpii principali  insurubati in cadru. Suruburile folosite sunt: surub M20 x 45 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 7991 / 10,9

- 8 colturi cadre armate. 4 stalpi intermediari (2 pe fiecare latura lunga) insurubati in cadru.

- Accesibil pentru montaj si intretinere, acoperis ventilat pentru a impiedica producere condesului

- Canale de scurgere cu jgheaburi integrate la acoperis cu 2 burlane de scurgere DN 40/50 pe fatada. Burlanele de scurgere sunt integrate in structura stalpilor fiind termoizolate cu vata minerala pentru a preveni aparitia condensului .

- Posibilitatea de stivuire pe 2 etaje, conform calculelor statice a construcţiilor tip fiind testată conform Departamentului pentru Clădiri şi Locuinţe NRW în Düsseldorf. Posibil şi pe 3 etaje cu modificarea structurii de rezistenta a modulelor de la parter.

Protectie anti-coroziune:

- Materialele folosite  curatate chimic

- Întreaga structură de oţel prevăzută cu protecţie anti-corozivă.

- Grosimea stratului de vopsea de 0.080 mm. Tipul de vopsea  de tip polyuretanic.

- Cadrele exterioare  din material galvanizat.Strat de zinc – 275 g/mp

Culoare exterioara: - Strat dublu de vopsea tip RAL 1015 ivoriu pal

Podea:

- La partea inferioara a grinzii metalice, de podea, prevazuta cu o tabla galvanizata profilata de 0,63 mm grosime, de tipul DX51 D+Z. Stratul de zinc  de 140g/mp.

- Izolaţie in podea : 100 mm vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil). Densitate 14 kg/mc

- Placă aglomerată de19 mm, V 100 clasa de impermeabilitate(impermeabil), E 1valoare de emisie, fixată pe grinzi din oţel profilat.

- Sarcină de lucru: 1-etaj 3.500 N/m², 2-etaje 2.000 N/m²

- Îmbrăcăminte de pardoseală PVC de 1,5 mm, bej marmorat, dispus în plăci, îmbinat etans, îmbinări sudate

- U = of 0.35 W/m² K

Pereti exteriori:

- Tabla cutata, galvanizata,prevopsita de 0,63 mm, 10 mm adâncime plisată

- Cadru din tabla zincata ambutisata cu grosime de 70 mm

- Izolaţie: 80 mm vata minerala conform DIN 4108,(Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil)

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe.

- U = de 0,45 W/m² K (ziduri exterioare interşanjabile)

Pereti interiori:

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, 50 mm cadru din profile zincate ambutisate cu gauri de trecere cabluri instalatie

electrica.

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, (detasabila cu instalaţie electrică)

Acoperis:

- Grindă cadru de oţel. Tabla de acoperis galvanizata de 0,75 mm, inaltimea cutelor de 40 mm

- Greutate  de aproximativ 8.46 kg/mp. Stratul de zinc este 275 g/mp.

- Izolaţie: 80 mm din vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN

4102, neinflamabil). Densitate: 14kg/mc

- Barieră de vapori

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe

- U = 0.44 W/m² K

Fereastra:

- Tamplarie PVC cu geam termopan, alba, lăţime 2.060 mm x înălţime 1.200 mm, 3 părţi, partea din stânga şi dreapta fixe, piesa din centru cu cadru de fereastră cu rotire DIN la dreapta

- Argonul este intre cele doua foi de sticla

- Geamuri izolante 4/16/4, obloane din plastic si pervaz alb din aluminium.

- Fereastra cu 5 camere pe profil Kommerling armat cu U = 1.1 W/m² K

Usa exterioara:

- Uşă ZK lăţime 1000 mm x înălţime 2.000 mm, armături de închizătoare şi închizătoare cilindrică

Instalatia electrica:

În conformitate cu VDE 0100, completă cu cutie de racordare, tablou de distribuţie cu comutator FI 0.03 A şi întrerupătoare, 1 corp de neon (58 W) cu carcasă, 2 prize, 1 comutator.

- Pentru instalatia de iluminare este folosit cablu electric CYKY J 3 x 1.5mm si pentru prize folosit cablu electric Cyky J3C x 2,5mm

- Circuitele sunt prevazute cu dispozitive de protectie pentru contactul direct, sunt izolate si mascate. In cazul unui contact accidental se intrerupe automat curentul electric de la sursa. Exista o protectie suplimentara

- Pe cadru sunt montate doua suruburi de impamantare prin intermediul carora se asigura buna functionare impotriva oricarui accident electric, avand o rezistenta pana la 10 Ω.

Incalzirea: - Convector electric 2.5 kilowaţi cu termostat

IV.Fisa tehnica Container tip Sanitar (INS3)

Dimensiuni externe: lungime 6.058 mm, lăţime 2,438 mm, înălţime 2,800 mm

Greutate: aprox. 3.500 kg

Adecvat pentru 50 persoane

Chiuveta, apa caldo si rece, cu oglinda si carlig de prosop:2

Pisoare cu robinet de oprire:3

Cabină de toaletă cu uşă, cu încuietoare, toaletă cu rezervor, suport hârtie igienică şi cuier de haine: 3+1

Încălzitor electric de apă, producător de marcă: 5L/5L

Radiatoare electrice rapide selector de temperatură ajustabil continuu şi termostat 2000 W: 1

Dispozitiv anti-îngheţ, 500 W: 1

Ventilator electric de perete, Cu lungirea coloanei de ţevi: 1

Constructie:

Structură de oţel sudată construită din secţiuni concave, unghiulare. Metoda de obtinere ambutisarea.

- Partile exterioare ale cadrului galvanizate, fabricate din foi de tabla laminte la cald.

- Grosimea cadrului exterior este de 4mm

- Marcile de otel utilizate  S235JR, S355

- Podeaua sustinuta de o plasa formata din profile principale IPE80 si profile secundare RHS (profile patrate) 40x40x3 mm.

- Acoperisul sustinut de o retea fermata din profile principale U 30x60x60x3 si profile secundare RHS(profile rectangulare) 40x20x1.5mm.

- Stalpii principali insurubati in cadru. Suruburile folosite sunt: surub M20 x 45 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 912 / 12,9; surub M16 x 40 / DIN 7991 / 10,9

- 8 colturi cadre armate. 4 stalpi intermediari (2 pe fiecare latura lunga) insurubati in cadru.

- Accesibil pentru montaj si intretinere, acoperis ventilat pentru a impiedica producere condesului

- Canale de scurgere cu jgheaburi integrate la acoperis cu 2 burlane de scurgere DN 40/50 pe fatada. Burlanele de scurgere integrate in structura stalpilor fiind termoizolate cu vata minerala pentru a preveni aparitia condensului .

- Posibilitatea de stivuire pe 2 etaje, conform calculelor statice a construcţiilor tip fiind testată conform Departamentului pentru Clădiri şi Locuinţe NRW în Düsseldorf. Posibil şi pe 3 etaje cu modificarea structurii de rezistenta a modulelor de la parter.

Protectie anti-coroziune:

- Materialele folosite  curatate chimic

- Întreaga structură de oţel prevăzută cu protecţie anti-corozivă.

- Grosimea stratului de vopsea de 0.080 mm. Tipul de vopsea  de tip polyuretanic.

- Cadrele exterioare  din material galvanizat.Strat de zinc – 275 g/mp

Culoare exterioara: - Strat dublu de vopsea tip RAL 1015 ivoriu pal

Podea:

- La partea inferioara a grinzii metalice, de podea, prevazuta cu o tabla galvanizata profilata de 0,63 mm grosime, de tipul DX51 D+Z. Stratul de zinc  de 140g/mp.

- Izolaţie in podea : 100 mm vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil). Densitate 14 kg/mc

- Placă aglomerată de19 mm, V 100 clasa de impermeabilitate(impermeabil), E 1valoare de emisie, fixată pe grinzi din oţel profilat.

- Sarcină de lucru: 1-etaj 3.500 N/m², 2-etaje 2.000 N/m²

- Îmbrăcăminte de pardoseală PVC de 1,5 mm, bej marmorat, dispus în plăci, îmbinat etans, îmbinări sudate

- U = of 0.35 W/m² K

Pereti exteriori:

- Tabla cutata, galvanizata,prevopsita de 0,63 mm, 10 mm adâncime plisată

- Cadru din tabla zincata ambutisata cu grosime de 70 mm

- Izolaţie: 80 mm vata minerala conform DIN 4108,(Material clasa A2 la DIN 4102, neinflamabil)

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe.

- U = de 0,45 W/m² K (ziduri exterioare interşanjabile)

Pereti interiori:

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, 50 mm cadru din profile zincate ambutisate cu gauri de trecere cabluri instalatie

electrica.

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe, (detasabila cu instalaţie electrică)

Acoperis:

- Grindă cadru de oţel. Tabla de acoperis galvanizata de 0,75 mm, inaltimea cutelor de 40 mm

- Greutate  de aproximativ 8.46 kg/mp. Stratul de zinc este 275 g/mp.

- Izolaţie: 80 mm din vata minerala conform DIN 4108 (Material clasa A2 la DIN

4102, neinflamabil). Densitate: 14kg/mc

- Barieră de vapori

- Placă aglomerată de 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe

- U = 0.44 W/m² K

Fereastra:

- Tamplarie PVC cu geam termopan, alba, lăţime 2.060 mm x înălţime 1.200 mm, 3 părţi, partea din stânga şi dreapta fixe, piesa din centru cu cadru de fereastră cu rotire DIN la dreapta

- Argonul este intre cele doua foi de sticla

- Geamuri izolante 4/16/4, obloane din plastic si pervaz alb din aluminium.

- Fereastra cu 5 camere pe profil Kommerling armat cu U = 1.1 W/m² K

Usa exterioara:

- Uşă ZK lăţime 875 mm x înălţime 2.000 mm, armături de închizătoare şi închizătoare cilindrică

Usa interioara

- Uşă lemn lăţime 750 mm x înălţime 2.000 mm, finisată, armături de închizătoare şi

inchizătoare standard

Usa toaleta

- Uşă lemn lăţime 600 mm x înălţime 2.000 mm, finisată, compartiment de blocare „rosu” – „verde”

Instalatia electrica:

În conformitate cu VDE 0100, completă cu cutie de racordare, tablou de distribuţie cu comutator FI 0.03 A şi întrerupătoare, 2 corpuri de neon (58 W) cu carcasă, 1 corp de neon(36W), 2 prize, 3 comutatoare, 1 priza pentru telefon.

- Pentru instalatia de iluminare este folosit cablu electric CYKY J 3 x 1.5mm si pentru prize este folosit cablu electric Cyky J3C x 2,5mm

- Circuitele sunt prevazute cu dispozitive de protectie pentru contactul direct, sunt izolate si mascate. In cazul unui contact accidental se intrerupe automat curentul electric de la sursa. Exista o protectie suplimentara

- Pe cadru sunt montate doua suruburi de impamantare prin intermediul carora se asigura buna functionare impotriva oricarui accident electric, avand o rezistenta pana la 10 Ω.

Incalzirea: - Convector electric 2.5 kilowaţi cu termostat

Diverse: - Alimentare apă ¾” (conductă) cu reductor presiune, conectare la canalizare, DN 100.

Cerințele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevețe, tipuri, la o origine sau la o producție / metodă specifică de fabricație / prestare / execuție, vor fi întelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Durata serviciilor de inchiriere:

12 luni începând cu 01.06.2026

Adresa de livrare si montare:

520055, Sfantu Gheorghe, Str. Kós Károly, Nr. 22-24, jud. Covasna, incinta Colegiului National Mihai Viteazul.

Receptia si facturarea

Recepția se va efectua de către o comisie formată din reprezentanți ai beneficiarului și ai ofertantului, fiind întocmit un proces-verbal de recepție privind serviciile prestate, cantitatea, respectarea termenilor și a condițiilor de calitate prevăzute în Caietul de sarcini.

Serviciile necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ nu vor fi recepționate. Recepția acestora se va face ulterior, după remedierea deficiențelor semnalate. Contravaloarea remedierii va fi suportată în exclusivitate de către ofertant. Eventualele distrugeri (vandalismul) vor fi suportate de Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Uzura normală este acoperită prin servicii de asigurare. Problemele tehnice (eventualele defectiuni) aparute in timpul exploatarii vor fi remediate de entitatea care ofera serviciile de inchiriere in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea acestora.

Facturile vor fi emise pe baza proceselor-verbale de recepție, după cum urmează:

- Transa 1: după încheierea procesului-verbal privind transportul și montarea elementelor modulare;

- Transa 2: lunar, după încheierea fiecărei luni, pentru serviciile de închiriere, factura urmând a fi emisă ulterior prestării serviciilor;

- Transa 3: după încheierea procesului-verbal privind eliberarea amplasamentului.

Termen de plată: 30 de zile de la data primirii facturii.

# Personalul propus și managementul contractului pentru prestarea serviciilor

Ofertantul va nominaliza:

1.) Manager proiect - responsabil pentru coordonarea tuturor activităților necesare ducerii la bun sfârșit a contractului, conform standardelor de management de proiect și a legislaţiei în vigoare, cu următoarele atribuții:

- Menține relația cu Dirigintele/Beneficiarul pe probleme ce privesc implementarea Contractului;

- Coordonarea personalului responsabil cu execuția lucrărilor;

- Răspunde de planificarea, monitorizarea și controlul activităților contractului, precum și urmărirea realizării activităților conform Graficului GANTT, în condițiile contractului;

- Asigură controlul schimbărilor aprobate prin proiect;

- Planifică, alocă și monitorizează resursele proiectului/ contractului;

- Întocmește documente de management a Contractului și le modifică atunci când este nevoie conform condițiilor generale și specific ale Contractului;

- Îndeplinește sarcinile ce îi revin conform Condițiilor contractuale;

În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia, împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor, din care va rezulta predarea Graficului GANTT spre aprobare de către Beneficiar.

Pentru persoana nominalizată, se vor prezenta următoarele:

    - Certificat de manager;

    - Relația juridică dintre ofertant și personalul prezentat (prin resurse proprii – angajat al ofertantului / asociatului –, sau prin externalizare – angajat al subcontractantului);

    - Curriculum vitae actualizat, asumat de titular;

La momentul depunerii ofertelor, se vor prezenta documente pentru următorul personal:

- Manager proiect;

Director Executiv

Száraz György

Sfântu Gheorghe

06.05.2026

Kanabé Sándor, consilier, 1 exemplar