SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Sistem PACS

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem PACS pentru arhivare și vizualizare de imagini, cu modul pentru teleradiologie, dezvoltat pe tehnologii web (PACS „web-based”), cu viewer universal ZFP („zero-footprint”) pentru diagnostic imagistic, dezvoltat cu tehnologie HTML5 (rulează in browser web), accesibil de pe orice platformă, Windows, Mac sau Linux. |  |  |  |
| Accesarea sistemului PACS și a viewer-ului ZFP de pe orice calculator din spital, chiar și din afara spitalului, de către utilizatorii autorizați, în mod securizat, fără descărcare și instalare de software și fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Toate funcționalitățile solicitate, inclusiv aplicațiile clinice avansate, sunt accesibile printr-o singură interfață cu utilizatorul, direct în viewerul PACS zero-footprint, fără a necesita integrarea cu alte aplicații desktop cu instalare locală și fără a necesita transfer de date DICOM între aplicații distincte. |  |  |  |
| Viewer ZFP accesibil și pe dispozitive mobile (tablete, telefoane) cu sistem de operare Windows, Android, iOS. |  |  |  |
| Arhitectură „multi-tenant” prin care sistemul software poate găzdui și servi mai multe locații/spitale/organizații printr-o singură instanță software instalată. |  |  |  |
| Capabilități pentru a suporta locații multiple prin extinderea sistemului PACS la o arhitectură distribuită. |  |  |  |
| Managementul datelor între locații, posibilitatea de a crea listă de studii globală și liste de studii separate pe locație. |  |  |  |
| Toate interfețele cu instrumente de control pentru utilizator rulează în browser web. |  |  |  |
| Administrare centralizată de la distanță. |  |  |  |
| Gestiune centralizată a utilizatorilor și a permisiunilor de utilizare a sistemului PACS. |  |  |  |
| Posibilitate de lucru cu certificat SSL pe server și comunicație criptată. |  |  |  |
| Funcție pentru transfer automat al examinărilor imagistice, pe baza de reguli, către alte noduri DICOM din rețea. |  |  |  |
| Funcție de compresie fără pierderi a imaginilor în arhivă. |  |  |  |
| Funcție de compresie JPEG a imaginilor cu o rată de cel putin 50:1 (configurabilă de către utilizator), pentru a asigura transmiterea de la server la viewer ZFP (client) cu viteze rezonabile pe lățimi de bandă reduse. |  |  |  |
| Atașare documente medicale în formate non-DICOM la examinări (ex. PDF). |  |  |  |
| Export examinare pe CD/DVD cu viewer DICOM compatibil cu Windows, MacOS si Linux. |  |  |  |
| Server PACS |  |  |  |
| Server platformă tower. |  |  |  |
| CPU: Intel Xeon min. 2 Ghz, 8 nuclee, 16 fire de procesare. |  |  |  |
| Memorie: 32 GB RAM. |  |  |  |
| 2x240 GB SSD, HDD: 4x8 TB SATA 7200RPM instalați, controller RAID |  |  |  |
| Min 2 porturi RJ45 1 Gbit. |  |  |  |
| Sistem de operare Windows Server sau compatibil cu sistemul software PACS. |  |  |  |
| UPS 1500 VA. |  |  |  |
| Viewer HTML5 zero-footprint (ZFP) cu funcții avansate pentru diagnostic, licență pentru 20 utilizatori medici, cu următoarele funcționalități: |  |  |  |
| Aplicație web cu amprentă zero (HTML5) care nu necesită instalare de software, plugin-uri, Citrix sau Active X. |  |  |  |
| Interfața utilizator în Română și Engleză. |  |  |  |
| Suport pentru „Hanging Protocols” și configurararea acestora de către utilizatori. |  |  |  |
| Posibilitatea de a afișa istoricul imagistic (toate studiile anterioare) în momentul în care utilizatorul cheamă spre vizualizare studiul curent. |  |  |  |
| Posibilitate de afișare imagini pe minimum 4 monitoare în același timp. |  |  |  |
| Posibilitate de adăugare note text interactive la examinări prin mesagerie de tip chat integrată în viewer. Aceste note rămân salvate în baza de date, atașate la examinări. |  |  |  |
| Posibilitate de comparare a două sau mai multe studii ale aceluiași pacient. |  |  |  |
| Derulare sincronizată a seriilor. |  |  |  |
| Afișare linii de referință între plane. |  |  |  |
| Vizualizare dinamică de tip CINE cu modificarea vitezei de derulare a imaginilor. |  |  |  |
| Window width/Window Level (ferestre pentru contrast și luminozitate) cu presetări pentru diferite țesuturi și organe. |  |  |  |
| Scurtături pe tastatură pentru presetari WW/WL. |  |  |  |
| Zoom interactiv, zoom 1:1, zoom regiune de interes. |  |  |  |
| Oglindire și rotație imagini. |  |  |  |
| Negativ imagine |  |  |  |
| Filtrare: edge enhancement, denoising. |  |  |  |
| Funcții de interpolare imagini pentru imbunătățirea calității lor: ex. Linear, Lanczos. |  |  |  |
| Măsurători HU ROI (densități cu prezentarea statistica a pixelilor capturați). |  |  |  |
| Funcție de măsurare a distanțelor și unghiurilor, unghi Cobb, unghi Wiberg, distanța patelară TT-TG, cerc, unități Hounsfield. |  |  |  |
| Etichetare vertebre pe imagini RMN sau CT. |  |  |  |
| Creare și salvare imagini de referință cu reconstrucții sau măsurători pe imagini, cu salvarea stării aplicației. |  |  |  |
| Export imagini în format DICOM cu posibilitate de anonimizare. |  |  |  |
| Posibilitate de redactare rezultat direct din interfața viewer-ului ZFP. |  |  |  |
| Dictare digitală nativă, integrată în viewer ZFP. |  |  |  |
| Posibilitate de lucru cu microfon obișnuit sau cu dictafoane specializate (ex. SpeechMike) |  |  |  |
| Posibilitate de creare șabloane pentru rezultate tipizate. |  |  |  |
| Posibilitate de lucru cu rezultate predefinite, selectarea lor dintr-o listă și modificarea lor de către radiolog. |  |  |  |
| Atașare imagini la rezultate. |  |  |  |
| Suport pentru flux de lucru dictare/transcriere în viewer ZFP: 1) radiologul dictează rezultatul; 2) starea examinării se schimbă în Dictat; 3) Transcriptionistul preia examinarea și transcrie rezultatul; 4) Starea examinării se modifică în Transcris; 5) Radiologul verifică calitatea transcrierii și face eventual modificări după care semnează rezultatul. 6) Starea examinării se schimbă in Cu Rezultat. Stările examinărilor sunt semnalate in lista de lucru cu coduri de culoare sau anumite simboluri pentru diferențiere. |  |  |  |
| Adaugare automată semnătura și parafa medicului radiolog la sfârșitul rezultatului. |  |  |  |
| Distribuție rezultat către alte aplicații prin rețea ca: fișier DICOM, atașat la mesaj HL7. |  |  |  |
| Revendicare examinări de către utilizatorii radiologi cu afișarea numelui în dreptul examinării revendicate în lista de studii. Posibilitate de a anula revendicarea. |  |  |  |
| Suport pentru flux de lucru „peer review” (evaluare colegială „inter pares”). |  |  |  |
| Posibilitate pentru utilizatori să-și creeze liste de lucru personalizate, cu examinări interesante pentru cercetare, conferințe, cursuri, etc. |  |  |  |
| Marcare studii și imagini folosind #hashtag-uri. Funcție de căutare în PACS după #hashtag. Click pe un hashtag redirecționează viewer-ul direct către imaginea pe care a fost pus acel hashtag cu afișarea acesteia. |  |  |  |
| Posibilitate de creare #hashtag-uri private (vizibile doar de cel care le crează) sau publice (vizibile de către toti utilizatorii din sistem). |  |  |  |
| Panou de vizualizare și management al tuturor hashtagurilor definite in sistem. |  |  |  |
| Partajare studiu prin transmiterea unui link web (adresa URL) pe EMAIL. Destinatarul are acces numai la studiul partajat, folosind un cont de utilizator. Studiul în cauză nu se mută/transferă de pe server pe parcursul procesului de accesare şi vizualizare de imagini de către destinatar. Se va utiliza o procedura de streaming de imagini. |  |  |  |
| MPR (reformatări multiplanare interactive, oblice). |  |  |  |
| MIP (“maximum intensity projection”). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. |  |  |  |
| MIP gros cu configurarea grosimii feliei (“slab” MIP). |  |  |  |
| Minimum IP. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web. |  |  |  |
| Posibilitate de modificare distanță dintre slice-uri (pe examinări volumetrice CT sau RMN) din interfața web a aplicației. |  |  |  |
| VR (“Volume Rendering”). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Posibilitate de salvare rotație imagine VR sau MIP (număr de cadre configurabil) și salvare ca serie DICOM în PACS sau export animație în format AVI. |  |  |  |
| Instrument de decupare de tip “free-hand” pe randări VR sau MIP pentru eliminarea anumitor structuri obstructive. |  |  |  |
| Decupare cu forme predefinite (ex. cubice sau sferice) in modul VR pentru izolarea și afișarea Volumelor de Interes (VOI). |  |  |  |
| Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul anevrismelor și a altor boli vasculare. Funcționalitate accesibilă de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web. |  |  |  |
| Imagistică vasculară cu CT în viewer HTML5 ZFP: Posibilitate de eliminare țesut osos. Cuantificarea stenozelor. Imagistică MPR curbat. Evaluare vasculară în secțiune, minim: diametru și arie. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Analiză pulmonară cu CT în viewer HTML5 ZFP: unelte software pentru segmentarea leziunilor oncologice și măsurarea lor. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Colonoscopie virtuală cu CT în viewer HTML5 ZFP: unelte software pentru analiza non-invazivă și evaluarea în vederea stabilirii unui diagnostic al leziunilor aferente colonului prin vizualizarea endoscopică panoramică, în pozitii prone si supine. Disecție virtuală. Funcții de măsurare și marcare polipi pe imagini. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Evaluare scor de calciu pe examinari cardio CT fără substanță de contrast. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Fuziune de imagini PET si CT în viewer ZFP. Segmentare leziune cu afișarea valorilor SUV (Standard Uptake Value). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| RMN de sân în viewer HTML5 ZFP: analiza curbelor de incărcare cu substanță de contrast pentru examinări DCE-MRI de sân. Segmentare leziuni mamare și clasificarea lor în cele 3 categorii de risc: persistent, platou, descrescator. Hărți parametrice de culoare care indică rapiditatea încărcării în faza inițială cât și forma curbei în faza întârziată. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Calcul și afișare hărti ADC, convențional și exponențial. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează în browser web, fără licențiere suplimentară. |  |  |  |
| Teleradiologie |  |  |  |
| Modul de teleradiologie, parte integrantă a sistemul PACS, care să permită atribuirea anumitor examinări cu medici din spital sau din alte unități medicale pentru teleradiologie și interpretarea examinărilor de la distanță. Disponibil în aplicația client PACS „zero-footprint”. |  |  |  |
| Funcție de atribuire automată a examinărilor de către sistem cu anumiți radiologi pe baza următoarelor criterii: DICOM Modality, DICOM Study Description, disponibilitate radiolog, performanțe radiolog. |  |  |  |
| Interfața grafică cu meniuri ce permit atribuirea de examinări cu anumiți medici radiologi pentru vizualizarea imaginilor și scrierea rezultatelor. |  |  |  |
| În interfața de atribuire manuală a unui studiu cu un medic pentru teleradiologie se afișează următoarele informații: a) orarul medicului cu disponibilitatea acestuia; b) specialitatea; c) încărcarea curentă (numarul de studii atribuite pentru teleradiologie); d) calitatea serviciilor oferite de acel medic (număr de rezultate livrate la timp, număr de rezultate livrate cu întârziere). |  |  |  |
| Liste de lucru dedicate pentru examinări: a) cu rezultat dat; b) în lucru; c) ne-atribuite. |  |  |  |
| Funcție de definire prioritate pentru fiecare examinare asociata cu un medic radiolog (critic, urgent, rutină, etc.) |  |  |  |
| Monitorizare: 1) instrument pentru monitorizare număr de examinări atribuite pe medici și pe modalitati; 2) instrument monitorizare performanța (procent din rezultate livrate la timp, procent rezultate livrate cu întârziere, media timpilor în care s-au finalizat rezultatele (TAT turn-around-time) |  |  |  |
| Configurări modul teleradiologie: - Definire orar disponibilitate medici teleradiologi - Definire specialități medici teleradiologi: Radiologie, Ecografie, Neuroradiologie, etc. - Definire timp acceptabil pentru livrarea rezultat (TR – Time to Report) pentru fiecare tip de prioritate: critic, urgent, rutină. |  |  |  |
| Unelte pentru tele-radiolog: - Acces la viewer zero-footprint de la orice calculator conectat în retea sau pe Internet, fără descărcare și instalare de software - Acces la unelte avansate de postprocesare inclusiv măsurători, modificare ferestre, MPR, MIP, VRT. - Viewer-ul include modul de scriere rezultate cu editor de text integrat - Acces în viewer la biletul de trimitere sau alte documente medicale relevante |  |  |  |
| Certificări |  |  |  |
| Certificat CE pentru sistemul software PACS emis de un organism notificat (clasificare ca dispozitiv medical clasa IIa) și declarație de conformitate, în acord cu Regulamentul MDR 2017/745. |  |  |  |
| Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru import, distribuție și service sistem PACS. |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |