SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Ecograf cu sonda wireless si tableta

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem portabil cu ultrasunete, care sa utilizeze tehnologie wireless |  |  |  |
| Comunicarea cu displayul (smartphone, tableta, computer) sa se faca wireless |  |  |  |
| Raza de acoperire a semnalului wireless: pana la minim 5 metri |  |  |  |
| Platforma sa fie compatibila cu sistemele de operare Android, Windows si Apple |  |  |  |
| Moduri de operare: B, M, 2B, THI, Color, Power, PW |  |  |  |
| In modul B, sa permita masuratori si calcule pentru minim: distanta, unghi, arie, volum, raport distanta, raport arie, histograma |  |  |  |
| In modul M, sa permita masuratori si calcule pentru minim: distanta, timp, ritm cardiac, panta |  |  |  |
| Aplicatii pentru: Abdomen, Parti moi, Vascular, Obstetrica, Ginecologie, Cardiologie, Neurologie, Urologie, Ortopedie |  |  |  |
| Sa includa pachete de masuratori cardiace si pentru obstetrica-ginecologie: |  |  |  |
| - Cardiace: - masuratori pentru minim: distanta, elipsa, arie, RVWd, RVDd, IVSd, LVDd, LVPWd, RVWs, RVDs, IVSs, MVA, AVA |  |  |  |
| - Obstetrica-ginecologie: - masuratori pentru minim: distanta, elipsa, arie, volum, GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, AFI, lungimea cervixului - calcule pentru minim: greutate fetala estimata, data scadenta (nasterii) estimata |  |  |  |
| Sa permita utilizarea mai multor tipuri de sonde: convexa, cardiaca, lineara, micro-convexa, transvaginala |  |  |  |
| Interva frecventa de lucru transductori: 2 – 11 Mhz |  |  |  |
| Adancimea maxima de scanare sa fie de pana la minim 300 mm |  |  |  |
| Gama dinamica sa fie in intervalul minim 30-120 |  |  |  |
| Functie de zoom: pana la x10 |  |  |  |
| Sa aiba implementate minim urmatoarele tehnologii de lucru: |  |  |  |
| - Imagini cu unghi larg |  |  |  |
| - Tehnologie de focalizare panoramica |  |  |  |
| - Compunerea de frecventa |  |  |  |
| - Compunerea spatiala |  |  |  |
| - Deschidere dinamica in timp real |  |  |  |
| - Imagistica armonica tisulara |  |  |  |
| - Imagistica specifica tesuturilor |  |  |  |
| Caracteristici generale: |  |  |  |
| Greutate redusa: maxim 180 g |  |  |  |
| Sa functioneze pe baza de baterii reincarcabile, cu o autonomie de minim 3 ore de scanare continua |  |  |  |
| Incarcarea bateriilor sa se faca in aprox. 2 ore |  |  |  |
| Sa fie incadrat in gradul de protectie IPX4 la patrunderea lichidelor |  |  |  |
| Sistemul portabil cu ultrasunete sa includa la livrare o tableta |  |  |  |
| Caracteristicile minime ale tabletei: |  |  |  |
| - Diagonala ecran: minim 10 inch |  |  |  |
| - Tehnologie de tip OLED |  |  |  |
| - Minim 4 GB RAM |  |  |  |
| - Capacitate de stocare de minim 128 GB |  |  |  |
| - Frecventa procesor: minim 2.2 GHz |  |  |  |
| Configuratia minima de livrare: |  |  |  |
| Unitate portabila cu ultrasunete - 1 buc |  |  |  |
| Sonda convexa/ cardiaca, frecventa de lucru 3.5 Mhz- 1 buc - Aplicatii: Abdomen, Plaman, Urologie, Obstetrica-Ginecologie, Cardiac |  |  |  |
| Sonda lineara, frecventa de lucru 7.5 Mhz- 1 buc - Aplicatii: Vascular, Musculoscheletal, Anestezie, San, Nervi |  |  |  |
| Software- 1 buc |  |  |  |
| Carcasa de depozitare si transport |  |  |  |
| Tableta- 1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |