SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Analizor urini POC

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor de chimie urinara |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip amplasabil pe masa si va fi furnizat cu o masa adecvata dimensiunilor echipamentului cu raft inferior pentru amplasarea eventualilor reactivi de flux si a perifericelor necesare utilizarii. Masa va dispune de roti retractabile cu nivelare pentru stabilitate si evitarea vibratiilor in timpul functionarii. |  |  |  |
| Echipamentul sa dispuna de urmatorii parametrii urinari analizați: - Leucocite - Cetonă - Nitriți - Urobilinogen - Bilirubină - Proteine - Glucoză - Greutate specific - Sânge - pH - Acid ascorbic - Creatinină - Calciu - Microalbumină |  |  |  |
| Principiul de determinare sa fie Fotometria reflectanței sau o metoda cu performante echivalente. |  |  |  |
| Echipamentul va dispune de o viteza de testare care sa ii permita sa efectueze pana la minim 350 de teste pe ora in regim de introducere probe in mod continuu. |  |  |  |
| Sa dispuna de ecran digital de minim 10 centimetri. |  |  |  |
| Sa dispuna de imprimantă termică încorporată pentru a imprima rezultatele. Sa poata funcționa și cu o imprimantă externă prin intermediul unui port serial, paralel sau port USB. |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |