SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Monitor functii vitale

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor pacient pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici |  |  |  |
| Descriere interfata utilizator |  |  |  |
| Ecran tactil capacitiv LCD de minim 11 inch |  |  |  |
| Rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli |  |  |  |
| Unghi de vizualizare minim 170 grade |  |  |  |
| Luminozitate automata |  |  |  |
| Posibilitate de afisare a minim 10 forme de unda |  |  |  |
| Slot pentru 2 module |  |  |  |
| Cu clasificare IPX1 sau superior |  |  |  |
| Cu minim 4 butoane fizice pentru comanda directa |  |  |  |
| Trenduri pana la 120 ore |  |  |  |
| Memorare pana la 1000 evenimente (alarme parametri, evenimente aritmii, alte alarme) |  |  |  |
| OxyCRG – pana la 400 evenimente |  |  |  |
| Alarme vizibile si audio si posibilitate editare alarme |  |  |  |
| Sa fie dotat cu o functie prin care pe un singur ecran al monitorului sa se poata vedea minim alte 12 monitoare de la alti pacienti, fara a fi nevoie de conectare la statia centrala de monitorizare |  |  |  |
| Sa fie dotat cu algoritm de previzionare a starii pacientului, bazat pe date culese din monitorizare, afisare intuitiva a evolutiei in dinamica a pacientului si cu trimitere a datelor pentru avertizarea personalului medical cu privire la schimbarile in starea pacientului si potentialului risc de deteriorare a acestuia |  |  |  |
| Rezistent la dezinfectanti |  |  |  |
| Caracteristici electrice |  |  |  |
| Alimentare 100-240 AC |  |  |  |
| Frecventa 50/60HZ |  |  |  |
| Baterie interna |  |  |  |
| Acumulator reincarcabil cu autonomie: - minim 4 ore, cu un acumulator - minim 9 ore, cu doi acumulatori |  |  |  |
| Timp de incarcare: maxim 5 ore |  |  |  |
| Caracteristici retea |  |  |  |
| Posibilitate utilizare WI-FI minim 2 canale |  |  |  |
| Posibilitate conexiune retea RJ45 |  |  |  |
| Monitorul trebuie sa detina un soft care sa permita atasarea ulterioara a altor module fara a fi nevoie de up-grade a softului de pe aparat sau vreo setare separata, ci posibilitatea mutarii modulelor intre mai multe monitoare |  |  |  |
| Sa monitorizeze urmatorii parametri: |  |  |  |
| ECG |  |  |  |
| ECG cu minim 3/5 optional 6/12 derivatii |  |  |  |
| Rata puls |  |  |  |
| Rata puls 15-350 batai/minut |  |  |  |
| Posibilitate de analiza segment ST |  |  |  |
| Posibilitate de analiza segment QT |  |  |  |
| Posibilitate de analiza segment QTc bazat pe formula Bazett/Fridericia/Framingham sau Hodges |  |  |  |
| NIBP |  |  |  |
| Masurare prin metoda oscilometrica |  |  |  |
| Masurare medie 15-260 mmHG |  |  |  |
| Cu asistare de punctie venoasa |  |  |  |
| SPO2 |  |  |  |
| Interval masurare 0-100% |  |  |  |
| Afisare indice de perfuzie |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |
| Masurare pe minim 2 canale de temperatura |  |  |  |
| Interval masurare 0-50 grade Celsius |  |  |  |
| IBP – optional (modul) |  |  |  |
| Masurare pe minim 4 canale de presiune |  |  |  |
| Interval masurare -50 – 360 mmHg |  |  |  |
| C.O.- optional (modul) |  |  |  |
| Masurare prin metoda termodilutiei |  |  |  |
| Interval masurare 0.1-20 l / min |  |  |  |
| CO2 – optional (modul) |  |  |  |
| Posibilitate de masurare prin 3 metode distincte ( sidestream, mainstream, microstream) |  |  |  |
| Multi gaz – optional (modul) |  |  |  |
| Prin tehnologie absorbtie infrarosu Gaze: CO2, O2, N2O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev Timp raspuns: max 4.5 s |  |  |  |
| BIS – optional (modul) |  |  |  |
| Interval masurare BIS: 0-100 (BIS, BIS L, BIS R) Interval masurare SQI: 0-100% (SQI, SQI L, SQI R) |  |  |  |
| Monitor pacient pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici |  |  |  |
| Configuratie de livrare: |  |  |  |
| Monitor de functii vitale complet functional cu ecran de 12 inch, tactil, complet functional si accesorii incluse: |  |  |  |
| - NIBP |  |  |  |
| - SpO2: senzor adult |  |  |  |
| - EKG: cablul de 3/ 5 fire |  |  |  |
| - Temperatura: senzor standard adult |  |  |  |
| - Suport prindere in perete |  |  |  |
| Sa contina: baterie interna reincarcabila si imprimanta |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |