SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Centrifuga 24 locuri

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifuga de laborator |  |  |  |
| Domeniul de viteză sa fie intre minim 300-6000rpm |  |  |  |
| Creșterea vitezei sa se poata face in pasi de 10 rpm sau mai mic |  |  |  |
| Sa poata ajunge la un de minim RCF 4000xg |  |  |  |
| Funcție de afisare si comutare rpm / rcf; |  |  |  |
| Precizia vitezei sa fie ± 20 rpm |  |  |  |
| Sa dispuna de urmtoarele rotoare: Rotor fix de cu minim 24 de pozitii x 15 ml cu adaptoare pentru vacutainere 5, 7, 10 ml; |  |  |  |
| Sa dispuna de posibilitate de reglare a timpului de functionare in intervalul minim 30sec-99mins, deasemenea sa pota fi folosita in regim de fucntionare continua. |  |  |  |
| Sa dispuna de ecran LCD pentru afisarea valorilor de functionare. |  |  |  |
| Sa dispuna de posibilitate memorare programe de functionare. |  |  |  |
| Sa dispuna de dispozitiv de siguranță usa si protecție împotriva dezechilibrelor. |  |  |  |
| Sa dispuna de functie de detectare depasire viteza și depasire temperatura. |  |  |  |
| Sa dispuna de minim 5 pasi de accelerare si 5 decelerare. |  |  |  |
| Putere alimentare AC220V-240V , 50Hz / 60Hz |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |