SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Troliu urgente

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Troliu/carucior de urgente, avand structura autoportanta realizata din otel vopsit cu pulberi epoxidice si tratat antimicrobian |  |  |  |
| Realizat fara margini ascutite, pentru a permite o igienizare optima |  |  |  |
| Troliul sa fie mobil pe 4 roti pivotante, avand un diametru de minim 125 mm. Minim 2 roti sa fie prevazute cu sistem de blocare |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu elemente de protectie din cauciuc (bumpere) |  |  |  |
| Suprafata de lucru sa fie realizata din material plastic ABS, cu margini ridicate anticadere/ retentia fluidelor dispuse pe minim 3 laturi |  |  |  |
| Troliul sa fie prevazut cu cu tava/masa de lucru extractabila |  |  |  |
| In partea frontala sa fie prevazut cu un modul de 5 sertare din otel vopsit cu pulberi epoxidice si tratate antimicrobian. |  |  |  |
| Sa dispuna de manere ergonomice integrate si suporturi pentru etichete |  |  |  |
| Sertarele sa fie montate pe ghidaje din otel si sa poata fi extrase in totalitate. Sa dispuna de un sistem de amortizare la inchidere |  |  |  |
| Modulul de sertare sa fie prevazut cu un sistem de inchidere centralizat cu cheie |  |  |  |
| Dimensiuni sertare : - 2 sertare sa aiba inaltimea de minim 150 mm si latimea de minim 600 mm - 2 sertare sa aiba inaltimea de minim 75 mm si latimea de minim 600 mm - 1 sertar sa aiba inaltimea de minim 220 mm si latimea de minim 600 mm |  |  |  |
| Troliul sa fie prevazut in partea sa laterala cu minim 3 compartimente pentru depozitare, avand o deschidere de minim 35º si sa fie detasabile |  |  |  |
| Dimensiunile troliului fara accesorii: minim 880 x 700 x 1000 H mm |  |  |  |
| Greutatea maxima a troliului: 70 Kg |  |  |  |
| Accesorii minime incluse: |  |  |  |
| Suport perfuzii cu 4 carlige, ajustabile pe inaltime |  |  |  |
| Placa suport pentru defibrilator |  |  |  |
| Placa de masaj cardiac |  |  |  |
| Suport pentru butelia de oxigen |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |