Specificatie tehnica

Denumire produs: Nebulizator

Model / Tip:

Producator / Tara:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Nebulizator cu ultrasunete pentru uz spitalicesc |  |  |  |
| Nebulizatorul sa fie prevazut cu un panou de control digital |  |  |  |
| Nebulizatorul sa fie controlat de un microcontroller |  |  |  |
| Capacitate rezervor: minim 650 ml |  |  |  |
| Posibilitatea de a fi dotat cu un rezervor suplimentar de 1 L |  |  |  |
| Nebulizatorul sa dispuna de un temporizator reglabil pana la minim 90 minute |  |  |  |
| Mecanism automat de incalzire a vaporilor la o temperatura de 38°C |  |  |  |
| Butoane: pornire/ oprire, selectare, crestere, descrestere |  |  |  |
| Nebulizatorul sa fie prevazut cu indicatoare luminoase pentru eventualele probleme de functionare si pentru nivelul scazut de apa |  |  |  |
| Nebulizatorul sa dispuna de un mecanism de filtrare dublu, pentru a preveni riscul de contaminare |  |  |  |
| Sa aiba in dotare filtre bacteriene si de aer |  |  |  |
| Componentele nebulizatorului care intra in contact cu pacientul, sa fie autoclavabile |  |  |  |
| Alimentare: 220-230 V AC; 50/ 60 Hz |  |  |  |
| Frecventa de oscilare: aprox. 1.7 MHz |  |  |  |
| Putere consumata: maxim 75 W |  |  |  |
| Dimensiunile particulelor: minim 0.5 - 6 µm |  |  |  |
| Debit nebulizare: minim 0 - 5 ml/min |  |  |  |
| Greutate: maxim 5 kg |  |  |  |
| Configuratie minima de livrare: |  |  |  |
| Aparatul propriu-zis – 1 buc |  |  |  |
| Rezervor de 650 ml – 1 buc |  |  |  |
| Filtre bacteriene – 1 set |  |  |  |
| Filtre de aer – 1 set |  |  |  |
| Troliu mobil – 1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |