SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Pulsoximetru portabil

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsoximetru cu design portabil, compact, usor de transportat si manevrat |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa dispuna de un afisaj de minim 4", cu o rezolutie de 480 x 272 pixeli |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa fie prevazut cu alarme vizuale si sonore cu volum reglabil. |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa permita stocarea a minim 400 de grupuri de date pentru fiecare pacient |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa permita afisarea grupurilor sub forma de trenduri tabulare cu un interval de aparitie de la minim 10 sec la 10 min |  |  |  |
| Parametri minimi monitorizati: PR, SpO2, Ekg |  |  |  |
| SpO2 digital |  |  |  |
| Intervalul de masurare SpO2 sa fie de minim 0- l00%, cu o rezolutie de minim 1%. |  |  |  |
| Acuratetea de masurare pentru intervalul de 70 - l00 % sa fie de minim ±2%; |  |  |  |
| lntervalul de reimprospatare a masuratorii sa fie de maxim 15 sec. |  |  |  |
| Rata pulsului |  |  |  |
| Intervalul de masurare a ratei pulsului sa fie de minim 25 - 250 bpm, cu o rezolutie de minim 1bpm. |  |  |  |
| Acuratetea de masurare a ratei pulsului sa fie de minim ±3 bpm. |  |  |  |
| Modul EKG |  |  |  |
| Monitorizarea a minim 3 derivatii |  |  |  |
| Impedanta la intrare sa fie de cel putin 5 MΩ. |  |  |  |
| Ritmul cardiac masurat in modul EKG sa fie intre minim 20 - 300 bpm cu rezolutia de minim 1 bpm. |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa fie prevazut cu amplificare de minim: 2.5, 5, 10 mm/mV |  |  |  |
| Pulsoximetrul sa functioneze cu baterii cu o autonomie de operare continua de minim 24 ore. |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |