SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Videolaringoscop

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Videolaringoscop flexibil diametru exterior 5,8 mm- cu ecran de minim 15 inch si carut mobil |  |  |  |
| Iluminare: LED |  |  |  |
| Lungime de lucru: minim 650mm |  |  |  |
| Diametru exterior articulatie: minim 5.8mm |  |  |  |
| Rezistent la fracturi, fin, flexibil si durabil; |  |  |  |
| Diametru interior canal de lucru: 2.6mm; |  |  |  |
| Angulatie 1600 sus cu 1300 jos |  |  |  |
| Adincime vizualizare 3-50 mm |  |  |  |
| Functie antiaburire: cand este pornit, nu necesita preincalzire; |  |  |  |
| Ecran Dimensiune: minim 15 inch; |  |  |  |
| Rezolutie 1920*1080 pixeli |  |  |  |
| Memorie: minim 64GB; |  |  |  |
| Functie memorare imagine; |  |  |  |
| Inregistrare video; |  |  |  |
| Balans de alb; |  |  |  |
| Freeze/Inapoi; |  |  |  |
| Iesire video sincrona; |  |  |  |
| Timp de lucru continuu: minim 4 ore; |  |  |  |
| Sistemul se livreaza cu urmatoarea dotare : |  |  |  |
| - Endoscop flexibil 5,8 mm - 1 bucata |  |  |  |
| - Ecran de 15 inch – 1 buc |  |  |  |
| - Accesorii cabluri , alimentatoare incluse |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |