SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Analizor automat coagulare

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor automat de coagulare |  |  |  |
| Metode de testare mandatorii: - Metoda coagularii; - Motoda Immnunotubidimetrica; - Metoda substratului cromogen; |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip compact cu amprenta mica pentru utilizarea in spatiile spitalicesti destinate urgentelor |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip amplasabil pe masa si va fi furnizat cu o masa adecvata dimensiunilor echipamentului cu raft inferior pentru amplasarea eventualilor reactivi de flux si a perifericelor necesare utilizarii. Masa va dispune de roti retractabile cu nivelare pentru stabilitate si evitarea vibratiilor in timpul functionarii. |  |  |  |
| Instrumentul ofertat va utiliza strp-uri de reactivi mono-parametru si multiparametru. Parametri disponibili mandatorii (strip): Individuale - PT - APTT - FIB - TT - FDP - D-Dimer Compuse - PT, APTT, FIB, TT - PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer - PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP Vor fi acceptate si alte variante de strip-uri compuse ce respecta parametrii minimi. |  |  |  |
| Sa nu necesite alte pozitii de reactivi in interiorul aparatului in afara de strip-urile preumplute pentru a elimina riscurile asociate deteriorarii sau manipularii defectuoase a reactivilor. |  |  |  |
| Sistemul de testare in strip-uri sa fie pe baza de ac de perforare pentru a limita riscurile asociate ce pot conduce la vicierea probei si a reactivilor; |  |  |  |
| Sa dispuna de functie de alarmare pentru teste cu rezultat anormal, lichid de curatare insuficient |  |  |  |
| Sa dispuna de urmatorii parametri calculati: PT, FIB |  |  |  |
| Accesul catre pozitia de testare sa se fac prin intermediul unui sertar cu deschidere electrica telescopica in care sa se introduca tubul de testare cat si strip-ul de reactivi. |  |  |  |
| Sa dispuna de interfata tactila cu diagonala de minim 20 centimetri si de asemenea este necesar ca echipamentul sa dispuna si de posibilitatea conectarii echipamentului la un computer exterior. |  |  |  |
| Software-ul echipamentului sa efectueze managementul reactivilor cat si controlul calitatii; |  |  |  |
| Sa dispuna de imprimanta incorporata pentru imprimarea rezultatului individual pentru fiecare testare; |  |  |  |
| Echipamentul sa dispuna si de baterie de litiu pentru asigurarea autonomiei in cazul necesitatii utilizarii echipamentului on-point in urgente; |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |