Cod: F-PO-0083-02/ed.4

CAIET DE SARCINI

(TERMENI DE REFERINŢĂ)

cu privire la

# Mentenanța unor echipamente și/sau procese tehnologice din cadrul sistemelor de tratare a apei potabile și a apei uzate

# de pe aria de operare a Companiei AQUASERV SA.

# CPV (principal) 45259200-9,

# secundare:  45259200-9, 45259000-7, 45259100-8, 50320000-4, 50324100-3, 50411000-9, 50433000-9, 71320000-7, 72267000-4, 34900000-6

- Informații generale - Entitatea contractantă (Beneficiar) COMPANIA AQUASERV SA ORC: J/26/464/1998 CIF: RO10755074 Adresa: str. Kós Károly nr. 1, Târgu Mureș Telefon: 0265 – 208.888 Fax: 0265 – 208.881 E-mail: office@aquaserv.ro - Informații relevante privind entitatea contractantă/ Beneficiarul COMPANIA AQUASERV SA este operatorul serviciilor de alimentare cu apă și colectare - epurare apă uzată din municipiul Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut, Cristuru Secuiesc și alte localități mai mici din Județul Mureș, Harghita și Bistrița. Portofoliul de produse/servicii al organizației este: Produse/servicii de bază: - Producerea și distribuția apei potabile - Colectarea apelor uzate și pluviale și epurarea apelor uzate Produse/servicii conexe: - Emitere/reactualizare avize - Branșare la rețeaua de distribuție a apei potabile - Racordare la rețeaua de canalizare - Proiectare în domeniul alimentării cu apă și canalizării - Separare puncte de consum - Desfundare canale interioare și exterioare - Vidanjare apă uzată - Reparare, reglare și verificare contoare apă - Analize de laborator - Informații relevante privind situația actuală În prezent Compania Aquaserv SA operează o serie de procese tehnologice, respectiv echipamente și instalații tehnologice prezentate în Anexa 1, care necesită efectuarea unor lucrări periodice de mentenanță. Entitatea Contractantă nu dispune de personal calificat cu cunoștințele și abilitățile profesionale efectuării acestor lucrări, respectiv autorizație de la producătorii acestor echipamente pentru a efectua operațiile de întreținere și reparație. Echipamentele cuprinse în anexă sunt elemente cheie în procesele tehnologice a stațiilor de tratare și distribuție a apei potabile, respectiv canalizare și epurare a apelor uzate, necesitând o funcționare corectă și fără întrerupere. Din această cauză intervenția specialiștilor trebuie să fie promptă și profesionistă. - OBIECTIVELE CONTRACTULUI - Obiectiv general - Obiectivul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă a echipamentelor și instalațiilor tehnologice și/sau mentenanța proceselor din cadrul sistemelor de tratare și distribuție a apei potabile și sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate prezentate în Anexa 1 . - Obiectul contractului - furnizarea serviciului de mentenanța preventivă și corectivă aferente proceselor tehnologice, respectiv echipamentelor și instalațiilor tehnologice cuprinse în Anexa 1. - monitorizarea, asistența tehnică și diagnosticarea de la distanță 24 ore din 24 aferente proceselor tehnologice cuprinse în Anexa 1. - livrarea pieselor de schimb și a consumabilelor necesare activelor aferente proceselor tehnologice cuprinse în Anexa 1. - completarea și actualizarea bazei de date și a documentației As Built a Beneficiarului cu activele aferente proceselor tehnologice cuprinse în Anexa 1. - Rezultate așteptate - efectuarea operațiilor de mentenanța preventivă și corectivă aferente proceselor din cadrul obiectivelor cuprinse în Anexa 1; - menținerea operațională a proceselor tehnologice și/sau îmbunătățirea calității apei raportate la parametrii calitativi existenți; - utilizarea unui software specializat care să asigure transparența, trasabilitatea și evaluarea în timp real a: a. eficienței activității de mentenanță prin monitorizarea îndeplinirii criteriilor de performanță definite în Anexa 2A, b. eficienței controlului procesului tehnologic prin monitorizarea îndeplinirii criteriilor de performanță definite în Anexa 2B . - disponibilitatea serviciului de mentenanță 24 ore din 24, 7 zile din 7, 365 zile pe an pentru avarii minore și/sau majore completarea și actualizarea bazei de date a Beneficiarului cu activele aferente proceselor tehnologice cuprinse în Anexa 1 . Software-ul utilizat va asigura cel puțin funcțiunile specificate în Anexa 4 din caietul de sarcini. - Activități principale - asigurarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă; - asigurarea asistenței tehnice de la distanță pentru operarea și diagnosticarea problemelor de funcționare - asigurarea actualizării bazei de date - asigurarea pieselor de schimb și a consumabilelor; - asigurarea disponibilității personalului de specialitate. - RISCURI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA Riscurile identificate și măsurile de reducere a acestora sunt prezentate în Tabelul 1. Obiective/Activități; Riscul identificat; Cauzele care favorizează apariția riscului; Strategia adoptată. Obiective; Activități. 0; 1; 2; 3; 4. Implementarea Contractului de Mentenanța de Proces; Efectuarea mentenanței conform planului; Nerespectarea Contractului de Mentenanță; → lipsă personal de specialitate pentru realizarea programului; → monitorizarea gradului de realizare a Planului de mentenanță → Prestatorul va notifica, în timp util Beneficiarul de nerespectarea graficului anual → se va realiza un nou grafic cu acordul părților. → lipsă echipamente, materiale consumabile pentru realizarea programului. → lipsă mijloc de transport pentru realizarea programului. Monitorizarea criteriilor de performanță conform Anexei 2 A și Anexei 2 B; Creșterea gradului de neîncadrare în limita criteriilor de performanță.; →nerespectarea Contractului de Mentenanță prin depășirea timpilor prevăzuți în Tabelul 1 și a graficului de Mentenanță Preventivă; → monitorizarea eficientei activității de mentenanță din Anexa 2 A → monitorizarea eficientizării procesului tehnologic din Anexa 2 B →analiza cauzelor și stabilirea masurilor cu acordul părților →aplicarea de penalități conform Contractului de Mentenanță. Tabel 1. Riscuri și măsuri de reducere a acestora - ARIA DE CUPRINDERE A CONTRACTULUI - Descriere generală - Prezentul caiet de sarcini se referă la serviciile de efectuat de către Prestator cu scopul de a asigura suportul necesar exploatării și efectuarea activităților de întreținere preventivă, respectiv reparațiilor accidentale. - Prin mentenanța de proces se va înțelege efectuarea mentenanței preventive/corective, monitorizarea continuă a proceselor prin rapoarte și actualizarea bazei de date astfel încât criteriile de performanță definite în Anexa 2B să fie îndeplinite. La efectuarea mentenanței de proces se vor respecta prevederile proiectului și indicațiile oferite de furnizori din documentația ce a fost livrată de producător împreună cu echipamentul. Implementarea mentenanței de proces constă în: - realizarea mentenanței echipamentelor ce asigură funcționalitatea procesului (în regim Automat/Manual) pe baza fișelor de mentenanță a echipamentelor - verificarea funcționării buclelor de reacție pe baza rapoartelor de monitorizare a procesului și/sau prin simularea unor evenimente tranzitorii prin modificarea unor parametrii din proces; valori prescrise, valori impuse , etc - Se vor executa servicii de mentenanță preventivă (revizii tehnice) la procesele și echipamentele cuprinse în caietul de sarcini, conform Anexa 1, minim o dată la 6 luni, astfel încât procesele să funcționeze la parametrii proiectați. - Piesele de schimb și consumabilele tipice necesare realizării serviciului sunt în sarcina Prestatorului, contravaloarea acestora fiind suportată de Beneficiar conform clauzelor contractuale. - Nomenclatorul de lucrări este menționat în lista cu cantități de lucrări (Anexa 3 A și Anexa 3 B). - Activități specifice 4.1.1. Definirea/actualizarea documentației tehnice hardware & software aferente proceselor incluse în cadrul contractului - Se va desfășura în prima fază după semnarea contractului la preluarea activelor. - Se vor introduce ultimele informații tehnice (PTh + DDE și/sau fișe tehnice și coduri sursă aferente activelor existente). 4.1.2. Monitorizare și asistență tehnică - În vederea operării corespunzătoare a procesului, Prestatorul va monitoriza în timp real funcționarea corespunzătoare a acestora și va asigura asistență tehnică de la distanță pentru remedierea problemelor de funcționare apărute. - Asistența tehnică va consta din analiza și prelucrarea, la cererea operatorului, a parametrilor de stare și funcționare. În urma analizei, Prestatorul va diagnostica problema și va stabili modul de remediere, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare. - Canalele de comunicare utilizate vor fi prin telefon și e-mail. Limba utilizată va fi limba română. - Durata asistenței tehnice pentru operare este estimată la aproximativ 36 ore/an/proces (medie aproximativa de 6 min/proces/an), pentru care Beneficiarul va asigura accesul Prestatorului la informații printr-o conexiune VPN la sistemul SCADA, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.(vezi Anexa 1 cu numărul total de procese) 4.1.3. Mentenanța preventivă - Mentenanța preventivă reprezintă o activitate de întreținere planificată, ce are ca scop menținerea proceselor tehnologice, în condiții normale de funcționare, prin: inspecție sistematică, detecție, curățire, calibrare, reetalonare și înlocuirea sistematică a materialelor consumabile. - Activitatea desfășurată se va face respectând operațiunile specificate în fisele de mentenanță realizate de Prestator conform cărții tehnice a echipamentelor și prin verificarea buclelor de control a proceselor asigurând parametrii tehnologici proiectați. - Serviciile de mentenanță preventivă a proceselor, conform Anexei 1 se vor face din 6 în 6 luni pe baza unui grafic de activitate propusa de Prestator și aprobata de Beneficiar. Serviciile de mentenanță preventivă a proceselor vor fi asigurate printr-un abonament lunar. Activitățile sunt descrise în Anexa 3 A și Anexa 3 B.. Nota: activitățile care intră în abonament trebuie documentate în rapoarte săptămânale pe baza monitorizării de proces prin sistemul SCADA - Serviciile de mentenanță preventivă (revizii) se vor executa în baza unui grafic anual, stabilit de comun acord cu gestionarul punctelor de lucru ale Beneficiarului. Pentru primul an calendaristic graficul se va întocmi în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Pentru următorii ani, graficul se va întocmii până în data de 20 decembrie a anului precedent. - La întocmirea graficului Prestatorul va ține cont ca mentenanța preventivă să se desfășoare pe fiecare proces al fluxului tehnologic distinct (pe întreaga linie tehnologica), pentru a nu perturba activitatea Beneficiarului. - Prestatorul are obligația de a anunța responsabilul Beneficiarului, pentru punctul de lucru, cu 2 zile înainte de efectuarea mentenanței preventive. - Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, spre consultare, toate documentele tehnice disponibile pentru fiecare Stație de Tratare Apa Potabila (STAP), Stație de Pompare Apa Potabila (SPAP), Stație de Clorinare (SCl), Stație de Pompare Apa Uzată (SPAU), Stație de Epurare Apa Uzată (SEAU), care fac obiectul Caietului de sarcini. - În cazul în care la efectuarea mentenanței preventive se constată existența unor componente deteriorate, la procesele supuse mentenanței, care prin avarierea lor ar periclita siguranța în exploatare a proceselor (neîncadrarea în condiții normale de funcționare), Prestatorul are obligația de a informa imediat Beneficiarul despre situație (verbal, telefonic, e-mail – funcție de situație) pentru ca împreună să se demareze procedura de reparare, înlăturare a defectului și restabilirea parametrilor optimi de funcționare. - După efectuarea mentenanței preventive asupra unui echipament se va întocmi și preda Beneficiarului un Raport de mentenanță preventivă (RMP) care va fi întocmit imediat după efectuarea acesteia și va îndeplini minim următoarele condiții: - RMP va fi vizibil în sistemul informatic online - RMP cuprinde centralizatorul fiselor de mentenanță preventivă pentru activele supuse mentenanței din cadrul procesului. Fisele de mentenanță (FM) vor descrie starea tehnică a procesului precum și starea tehnică a tuturor activelor aferente procesului și operațiile principale de mentenanță efectuate împreuna cu poze relevante (daca este cazul) - RMP va cuprinde propuneri concrete privind necesitatea înlocuirii unor active sau componente ale activelor aferente procesului pentru asigurarea condițiilor de exploatare optime. - FM vor fi confirmate, imediat după întocmire, de un reprezentant al Prestatorului și un reprezentant al Beneficiarului cu data, nume, prenume și semnătura electronica – printr-o tehnologie asigurata de Prestator; După executarea serviciilor de mentenanță preventivă și înainte de confirmarea raportului se va verifica, de către Prestator împreuna cu delegatul Beneficiarului funcționarea corespunzătoare a activelor la care s-a făcut mentenanța și a întregului proces din care acestea fac parte astfel încât procesul să funcționeze în condiții normale. - La efectuarea mentenanței preventive Prestatorul are obligația: - de a înlocui sau completa componentele sau consumabilele care asigură integritatea și buna funcționare a proceselor; decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări aprobate de Beneficiar; - Prestatorul va efectua servicii de mentenanță numai cu personal calificat pe specialitățile: proces tehnologic tratare apa potabila/apa Uzată, mecanice, instalații, electrice, automatizări, sisteme SCADA; - Totodată, în cadrul Raportului de Mentenanță Preventivă (RMP), Prestatorul va face propuneri (dacă e cazul) pentru asigurarea și/sau analizarea funcționarii acestora. Prin Raportul de Mentenanță Preventivă (RMP) se poate recomanda Beneficiarului întocmirea: - unui Raport de Constatare (RC) și/sau actualizarea documentației (AD)* - unui Raport de Analiza (RA)** mai detaliat în vederea eficientizării unui proces prin corecția acestuia * actualizarea documentației presupune punerea în acord a documentației existente la Beneficiar cu situația de pe teren **rapoartele de analiza presupun realizarea unor studii de soluții propuse a fi implementate În urma Raportului de Mentenanță Preventivă, Beneficiarul va putea emite o Nota de Avarie (NAv) (daca e cazul) sau o Nota de Analiză (NAn) Nota de Analiză poate fi emisă și direct de către Beneficiar în cazul în care cu specialiștii proprii constată necesitatea realizării unui Raport de Analiza. 4.1.4. Mentenanța corectivă (reparații accidentale) - Mentenanța corectivă urmărește atât repunerea în funcțiune a proceselor neconforme, după ce acestea au suferit o avarie parțială sau totală, cât și optimizarea proceselor în situația justificată în care se pot reduce costurile de operare și se poate mari durată de viață a echipamentelor din proces precum și datorită uzurii morale a echipamentelor aflate în funcțiune. - Mentenanța corectivă se realizează prin activități de localizare, diagnoză și de eliminare a avariilor apărute, urmate de controlul bunei funcționări a proceselor. - Asigurarea pieselor de schimb/consumabile pentru mentenanța corectivă/preventivă se va face prin respectarea următoarei proceduri: - magazia pentru piesele de schimb ale echipamentelor cu impact major în funcționalitatea proceselor se formează și se actualizează pe baza Rapoartelor de Constatare pe toată perioada contractuală. - lista va cuprinde: denumirea pieselor, furnizorul, codul de achiziție, costul de achiziție, fișa tehnică, agrementul, certificatul de calitate, certificatul de garanție etc. - lista trebuie aprobată de către Beneficiar iar după aprobarea acestora Prestatorul va achiziționa aceste piese de schimb și se vor deconta pe măsura ce se vor recepționa în magazie. - stocul se va actualiza de fiecare data când o piesă va fi utilizată în activitatea de mentenanța doar cu acordul Beneficiarului. - piesele vor fi stocate într-un spațiu pus la dispoziție de către Beneficiar denumit în continuare „magazie” dar gestiunea va fi realizată de către personalul autorizat al Prestatorului. Accesul în magazie se va realiza doar în prezența gestionarului angajat de Prestator. Gestiunea se va ține în format electronic cu acces la baza de date de către Beneficiar. Beneficiarul are dreptul ca în orice moment (cu un preaviz de minim 10 zile) să solicite realizarea inventarului pieselor de schimb în prezența gestionarului angajat de Prestator - prețul pentru piese de schimb, materiale și consumabile sau costul de achiziție a acestora este format din: - prețul de cumpărare conform factura - costul cu transportul de la furnizor la magazie (pe baza facturii transportatorului – dacă este cazul) - taxe vamale conform declarației vamale (dacă este cazul) - costul de aprovizionare cuprinde toate costurile necesare achiziționării materialelor și pieselor de schimb aferente - plata se face în termen de 30 de zile de la recepția piesei în magazie pe baza de factura la care se anexează devizul justificativ pentru costul de achiziție (in care se specifica coeficientul corespondent costului de aprovizionare), copie după factura furnizorului, copie după factura transportatorului, copie după declarația vamala, certificate de calitate, certificate de garanție, cărți tehnice (daca e cazul) cu excepția materialului mărunt. - la finalul contractului se face proces verbal de predare – primire a inventarului încheiat între gestionarul Prestatorului și reprezentantul Beneficiarului. - din bugetul contractului pentru piesele de schimb se va aloca o suma de maxim 10% pentru piesele de schimb care se vor stoca în magazie. - Piesele de schimb vor fi achiziționate de la producători sau distribuitori autorizați - Prin mentenanța corectivă se vor efectua servicii de reparație asupra tuturor activelor Beneficiarului, pentru aducerea acestora la parametrii normali de funcționare, ori de câte ori Beneficiarul solicită aceasta. Mentenanța corectivă se va efectua astfel încât procesul tehnologic din care face parte activul reparat/înlocuit să revină în condiții normale de funcționare. - După remedierea unui defect sau înlocuirea unui activ, toate setările și calibrările necesare vor fi făcute de către Prestator, astfel încât procesul să revină în condițiile normale de funcționare. - Prestatorul va efectua intervenții neplanificate ca răspuns la sesizările Beneficiarului (notele de avarie) datorită unor defecțiuni apărute la echipamentele cuprinse în contract. - Prestatorul se obligă să aloce un număr de telefon dedicat și să mențină în rezervă personal de service calificat pentru activele specificate în Anexa 1, pentru a fi posibilă legătura cu un specialist de service în timpul de reacție și de intervenție service stabilit în contract - Beneficiarul va desemna o persoană de contact specializat pentru sesizarea problemelor apărute, respectiv asistență tehnică în procesul de constatare și diagnosticare a problemei, precizând modul și împrejurările în care s-a produs acesta, respectiv de a confirma cu semnătura lucrările efectuate pentru soluționarea problemei. - Prestatorul va lua orice măsură considerată corespunzătoare pentru soluționarea problemei (de ex. consultarea telefonică sau trimiterea unui specialist de service). - Etapele de realizare a mentenanței corective, timpii de reacție și documentele justificative sunt prezentate în Tabelul 2. Nr. crt.; Tip activitate; Documente justificative; Timp reacție; Responsabil. Anunțare avarie; Nota de Avarie; <1 h (majora) /24h (minoră); Beneficiar. Deplasare constatare; Inițiere raport de constatare; 4h (majora) /48 h (minora); Prestator. Asigurare funcționare proces în regim de avarie; Procedura de funcționare în regim de avarie; 2h; Prestator. Definire soluții remediere; Emitere raport de constatare; <48 h; Prestator. Aprobare raport de constatare; Aprobare raport de constatare; 24h -de la emitere; Beneficiar. Solicitare de la furnizori /subcontractanți agreați; Notificare prin e-mail; 8 h – 48h -de la aprobarea raportului de constatare; Prestator. Emitere deviz estimativ; Deviz estimativ; 4 h -de la primirea ofertelor solicitate; Prestator. Aprobare deviz estimativ; Deviz estimativ; 24 h* -de la emitere; Beneficiar. Lansare comanda; Notificare prin e-mail; 4 h -de la aprobare deviz estimativ; Prestator. Livrare piese; Aviz de însoțire; 1-30 zile* 48h -de la sosirea componentelor comandate; Prestator. Remediere; Raport de mentenanță; 48 h -de la sosirea componentelor comandate; Prestator. Emitere Raport Mentenanța Corectivă (RMC); RMC; 24h -de la remediere; Prestator. Aprobare Raport Mentenanța Corectivă (RMC); Aprobare Raport Mentenanța Corectivă (RMC); 24 h* -de la emitere; Beneficiar. Emitere deviz final; Deviz final; 24h -de la aprobare RMC; Prestator. Aprobare RMC & deviz final; Deviz final aprobat; 24 h; Beneficiar. Evaluare documente si accept emitere factura; 15 zile calendaristice -de la aprobare deviz final; Beneficiar. Emitere factura; Factura și anexele corespunzătoare; 24 h -de la accept emitere factura; Prestator. Tabel 2. Etape de realizare a mentenanței corective, timpi de reacție și documente justificative Nota: * costul și timpul de livrare va fi aprobat de Beneficiar - Beneficiarul are obligația de a anunța Prestatorul telefonic în cazul unei AVARII MAJORE urmând ca ulterior să transmită Nota de avarie (NAv) prin sistemul informatic online. Specialistul Prestatorului va răspunde Beneficiarului prin apel telefonic în maxim 1 oră de la apelul acestuia. Prestatorul va interveni în maxim 4 ore de la anunțul telefonic al șefului de stație sau înlocuitorul acestuia, pentru diagnosticare și/sau remediere după caz. În acest sens Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului un număr de telefon, al unui operator disponibil 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 cu un specialist de service, pe toată perioada derulării contractului. - Beneficiarul are obligația de a anunța Prestatorul telefonic în cazul unei AVARII MINORE urmând ca ulterior să transmită o NOTĂ DE AVARIE (NAv). Prestatorul va intervenii în maxim 48 ore de la anunțul telefonic pentru diagnosticare și/sau remediere după caz. - La cel mult 8 ore de la diagnosticare, dacă nu este necesara solicitarea de oferte pentru achiziția de piese, Prestatorul va întocmi și preda Beneficiarului devizul de reparație iar, aducerea procesului în condiții normale de funcționare se va face în maxim 24 de ore de la acceptarea devizului de reparație de către Beneficiar. - Accesul la locul de intervenție în vederea efectuării mentenanței preventive/corective se face numai cu un însoțitor al Beneficiarului. Intervențiile fără anunțarea Beneficiarului și fără participarea unui reprezentant al Beneficiarului sunt total interzise. Prestatorul nu va interveni în vederea realizării mentenanței preventive/corective decât după predarea proceselor/activelor de către Beneficiar. - În situațiile în care pentru reparare sunt necesare piese, componente de la furnizori externi, Prestatorul are obligația de a lansa comanda în maxim 2 zile lucrătoare de la acceptarea devizului de reparație de către Beneficiar. Timpul de rezolvare a defectului nu va depăși 2 zile lucrătoare de la livrarea pieselor, componentelor comandate. În cazuri excepționale timpul de rezolvare a avariei poate fi extins cu acordul Beneficiarului. În vederea decontării Prestatorul va prezenta documente justificative (data lansării comenzii către terți, data livrării comenzii etc.) - Constatarea defecțiunilor se va face în prezența unui reprezentant al Beneficiarului și se va întocmi un Raport de Constatare (RC). - După constatarea defecțiunilor, Prestatorul va stabili un deviz estimativ care va cuprinde soluția tehnica, piesele de schimb (daca e cazul), cantitățile de materiale și manopera, verificări și probe ce vor fi aprobate în prealabil de Beneficiar. După acceptarea devizului se va stabili de comun acord un program de reparații. - După efectuarea mentenanței corective asupra unui activ din cadrul unui proces se va întocmi în sistemul informatic un Raport de Mentenanță corectivă (RMC) care va îndeplini minim următoarele condiții: - RMC va descrie operațiile principale efectuate pentru eliminarea avariei - RMC va cuprinde măsurătorile efectuate care vor confirma starea tehnica a procesului în urma intervenției. - RMC va cuprinde numele, prenumele, specializarea personalului tehnic al Prestatorului care a intervenit pentru eliminarea avariei - RMC va fi confirmat, imediat după întocmire, de un reprezentant al Prestatorului și un reprezentant al Beneficiarului cu: data și ora începerii intervenției, data și ora finalizării intervenției nume, prenume și semnătura electronica – printr-o tehnologie asigurata de Prestator; - Prestatorul va efectua servicii de mentenanță numai cu personal calificat pe specialitățile: proces tehnologic tratare apa potabila/apa Uzată, mecanice/electro-mecanice, instalații, electrice, automatizări, sisteme SCADA; După executarea serviciilor de mentenanță corectivă și înainte de confirmarea raportului se va verifica, de către Prestator împreuna cu delegatul Beneficiarului funcționarea corespunzătoare a activelor și a întregului proces din care acestea fac parte astfel încât procesul să funcționeze în condiții normale. - După fiecare intervenție Prestatorul va întocmi un Deviz Final de lucrări la care se anexează Raportul de mentenanță corectivă (RMC), semnat de reprezentanții celor două părți, constituind anexă la factură fiscală, în care să menționeze valoarea manoperei și a pieselor de schimb folosite, desfășurate fizic și valoric pe fiecare reper în parte, în factură urmând a se înscrie numai valoarea totală (manoperă + piese de schimb) preluată din procesul verbal. - Garanția pentru reparațiile executate va fi de minim 6 luni. - Toate piesele ce se vor utiliza în cadrul mentenanței preventive/corective vor fi însoțite de certificate de conformitate sau echivalent. - Toate piesele, subansamblele și materialele utilizate trebuie să corespundă prevederilor legislației și actelor normative în vigoare. Cele care nu corespund acestor prevederi vor fi considerate neconforme. Se vor folosi pe cât posibil, subansamble și piese originale, identice cu cele existente sau echivalente cu caracteristici tehnice cel puțin egale sau superioare fată de cele înlocuite. În cazul în care, din motive obiective, nu se pot folosi subansamble și piese originale, se vor utiliza unele cu parametri similari sau superiori, numai cu aprobarea Beneficiarului. - Pentru executarea serviciilor de mentenanță asupra activelor Beneficiarului, Prestatorul este obligat să dețină (în gestiune proprie, în leasing sau închiriere) aparatură specifică activităților de service/mentenanță. Dotarea va cuprinde, dar nu se va limita la: - multimetru digital; - aparat pentru măsurarea rezistenței de izolație; - aparat pentru măsurarea prizelor de pământ; - cameră cu termoviziune; - osciloscop digital cu minim 2 canale, 1Gs/s; - aparat portabil de măsurare a concentrației de clor rezidual în apă, pH, Turbiditate și parametrii specifici proceselor (Fier, mangan, amoniu) - debitmetru portabil cu ultrasunete; - placă achiziție date (interfața PLC – Laptop, PC); - laptop; - software de mentenanță/sistem informatic online personalizat în domeniul tratării apei - tablete grafice pentru semnarea documentelor - aparat diagnosticare parametrii de rețea comunicație Profibus - trusa de aliniere cu laser pentru arbori - analizor de vibrații și zgomot - SDV-uri și alte instrumente specifice activităților de service-mentenanță recomandate de producătorii echipamentelor - Prestatorul are obligația de a efectua mentenanța printr-un sistem informatic de anunțare a avariilor personalizat pe procesele și în domeniul tratării apelor potabile și uzate. Sistemul informatic trebuie să urmărească o procedura de emitere și acceptare a unor documente online și să permită Beneficiarului urmărirea respectării contractului și caietului de sarcini. - Fluxul de documente va cuprinde dar nu se va limita la anunțare avarie, raport de constatare, deviz estimativ, raport de reparație, deviz final. Documentele vor fi emise respectiv aprobate online. Astfel, fluxul de documente trebuie să asigure transparenta, trasabilitatea și securitatea necesara desfășurării activității monitorizând totodată și modul de îndeplinire a cerințelor contractuale. - În cazul în care remedierea unui defect sau înlocuirea unui echipament necesita modificări în structura rețelelor de date (arhitectură rețea, mediu de transmisie, protocoale de comunicație, module de comunicație, etc), aceste atribuții fac parte din sarcina Prestatorului. - Pentru efectuarea corecțiilor și/sau a optimizării funcționării sistemelor de comandă și control, a echipamentelor ce conțin PLC-uri, a aplicațiilor SCADA, este necesar ca Prestatorul să dețină: - platformă de dezvoltare licențiată aplicații pentru PLC-uri ABB, Siemens, Schneider, (07AC1131, Tia Portal și Simatic Step7, etc); - licențe de dezvoltare pentru aplicații SCADA (WinCC, Tia Portal, Wizcon); - În cazul în care remedierea unui defect sau înlocuirea unui echipament necesită modificarea software-ului de comanda și control din PLC sau SCADA (servere, stații de inginerie, stații de operare, Touch Panel, etc), aceste atribuții fac parte din sarcina Prestatorului. - Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului codurile sursă din PLC sau SCADA (servere, stații de inginerie, stații de operare, Touch Panel, etc – unde există). Prestatorul se obligă să nu folosească produsele software în alte aplicații. - În urma intervenției de modificare sau refacere parțială a software-ului de comanda și control din PLC sau SCADA (servere, stații de inginerie, stații de operare, Touch Panel, etc) Prestatorul are obligația de a preda codul sursă în variantă finală Beneficiarului. De asemenea se vor preda toate parolele Beneficiarului. Prestatorul se obligă să renunțe în favoarea Beneficiarului la eventualele drepturi de autor pentru toate tipurile de modificări aduse proceselor (inclusiv software). Beneficiarul se obligă să nu folosească produsele software în alte aplicații. - Serviciile de mentenanță și reparații vor fi executate la locul de funcționare al sistemului. În cazuri speciale în care un echipament nu poate fi reparat la locul de funcționare, acesta poate fi luat de Prestator la sediul acestuia, în vederea efectuării reparațiilor. După remedierea defecțiunilor echipamentul va fi testat și la sediul Prestatorului care va întocmi o fișă de testare ce va fi predat Beneficiarului odată cu punerea în funcțiune. 4.1.5 Lucrări de intervenție datorate modificărilor solicitate de Beneficiar - Prestatorul va efectua intervenții neplanificate ca răspuns la sesizările Beneficiarului pe bază de comandă datorate unor modificări apărute conform formular Notă de Avarie. - În urma fiecărei intervenții se va face un proces verbal semnat de reprezentanții din partea celor două părți, în urma căruia se va factura suma aferentă. - LOGISTICA și TEMPORIZARE - Locație ## Nr. crt.; ## Denumire obiectiv; ### Locația. Uzina de apă, Târgu Mureș; Târgu Mureș, Str. Apeductului. Stația de Captare, Târgu Mureș; Târgu Mureș, str. Mureșului. Stații de pompare zona Târgu Mureș; zona Târgu Mureș. Uzina de apă Iernut/Cipău; Cipău, DE 60, f.n.. Stația de Captare și Uzina de Apă Luduș; Luduș, str. Uzinei nr.20. Uzina de apă Sighișoara, Albești; Sighișoara, Loc. Albești. Uzina de apă Reghin; Reghin, str. Ierbuş nr. 37B. Stații de Pompare zona Reghin; Reghin. Uzina de Apă Târnăveni; Târnăveni, str. Rampei nr.8,. Stații de Pompare și puncte de măsură zona Târnăveni; zona Târnăveni. Uzina de Apă Cristuru Secuiesc; Cristuru Secuiesc, Loc. Betești. Stația de Epurare Cristuru Secuiesc; Cristuru Secuiesc. Stații de pompare și puncte de măsură; zona Luduș. 14.; Stații de pompare și puncte de măsură; zona Iernut. 15.; Stații de epurare Băgaciu; Băgaciu (coordonate GPS: 46º16’23’’N, 24º22’42’’E),. 16.; Stații de epurare Deleni; Deleni. 17.; Stația de epurare Cristești; Cristești. 18.; Stații de pompare; zona Sighișoara. 19.; Aducțiunea Band-Pănet (stații de pompare, stații de clorinare, rezervor și puncte de măsură aferente); Band-Pănet. 20.; Uzina de apa Deda Bistra; Deda Bistra. 21.; Stația de epurare Sighișoara; Sighișoara. 22.; Uzina de apă Miercurea Nirajului; Miercurea Nirajului. 5.2. Durata contractului - Durata contractului este de 24 luni. - CERINŢE FAŢĂ DE PRESTATOR - Pentru executarea serviciilor menționate mai sus, Prestatorul trebuie să respecte și să asigure următoarele condiții impuse de Beneficiar: 6.1. Condiții tehnice Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe: - să posede autorizații sau să aibă relații contractuale sau acorduri încheiate cu firme autorizate din partea principalilor producători ai echipamentelor cuprinse în cadrul contractului (Wilo, Grundfos, ABB, Siemens, Hach Lange, Aerzen, Auma, DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY). - autorizația trebuie să fie valabila la depunerea ofertei pentru efectuarea serviciilor incluse în caietul de sarcini - să prezinte o declarație referitoare la disponibilitatea dotărilor tehnice prezentate la capitolul 4.1.4 pentru efectuarea tuturor lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini. - să facă dovada disponibilității din partea ofertantului cu privire la experții nominalizați mai jos, calificat pentru intervenții asupra sistemelor care intră sub incidența contractului; - personalul tehnic al Prestatorului, care va efectua serviciile de mentenanță, este obligat să respecte normele române de SSM și PSI în vigoare; - în cazul în care sunt necesare certificări sau autorizări speciale pentru personalul nerezident se aplica principiul recunoașterii reciproce acceptându-se certificate/autorizări corespunzătoare emise în țara de rezidență. - în vederea menținerii proceselor în condiții normale de funcționare, Prestatorul va efectua servicii de mentenanță doar cu personal calificat, cu experiență. - experiența membrilor echipei ofertantului trebuie să fie de minim 5 ani experiență generală în domeniul studiilor dobândită: - Expert automatizări - Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul electric (automatizări, telecomunicații, electrotehnică ) care a participat în minimum un proiect de elaborare și implementare a unei instalații de automatizare în domeniul infrastructurii de apă și ape uzate. - Expert SCADA - Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentcu experiența în software de proiectare (Autocad, EPLAN), software programare PLC-uri (07AC1131, SIMATIC Step 7, TIA Portal, etc.), software programare SCADA (WinCC, TIA Portal, etc.). Expertiza pe partea de rețeleistică industrială cu echipamente de diagnoză. - Expert electrice - Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul electric, autorizat ANRE minim grad II A+B conform "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/13.03.2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 152/ 21.03.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 116/ 20.12.2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 9/ 05.01.2017, cu experiență în realizarea și depanarea tablourilor electrice și de automatizare. - Expert mecanic/ electro-mecanic - Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul mecanic cu experiența în realizarea și depanarea echipamentelor și dispozitivelor mecanice. - Inginer proces tratare apă și epurare apă uzată - Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent cu experiența în implementarea proceselor de tratare a apei potabile / uzate. - calificarea și experiența membrilor echipei ofertantului se va demonstra, prin: - curriculum vitae pentru fiecare membru al echipei , - copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV, - extras din cartea de munca sau alte documente relevante (decizie / referat / dispoziție de numire, etc) pentru a face dovada îndeplinirii cerințelor, - copii ale certificatelor sau referințelor emise de angajatori sau Beneficiari care să probeze experiența indicată în CV (telefon, e–mail). - declarație de disponibilitate , în cazul în care expertul nu este angajat propriu al Ofertantului. În vederea asigurării disponibilității experților în mod permanent (inclusiv în afara programului normal de lucru, zile libere oficiale, concedii de odihnă, boală etc.), și simultan în cel puțin două amplasamente diferite , Ofertantul va prezenta minim 2 experți în automatizări, 2 experți SCADA, 2 experți electricieni, 2 experți mecanici/ electro-mecanici și minim 2 ingineri de proces care să corespundă cerințelor menționate în prezentul caiet de sarcini. Această repartizare a experților din lista va fi menținută pe toată durata contactului, iar schimbarea poate fi efectuată doar cu acordul prealabil al Beneficiarului. Mai sus este prezentat personalul minim necesar pentru coordonarea activității de mentenanță preventivă și corectivă. Ofertantul poate propune și alți experți pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea contractului, completând lista de experți conform modelului. Oferta va avea anexată o lista cu experții solicitați conform modelului de mai jos: Numele și prenumele; Poziția propusă; Experiența profesionala (ani); Nivelul Educațional; Domeniile de specialitate; Experiența în domeniul solicitat. 0.; 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. Prestatorul poate introduce experți în listă pe parcursul derulării contractului doar cu acordul Beneficiarului și în condițiile impuse de caietul de sarcini. - Dacă intenționat, din neglijență, din lipsă de experiență sau lipsă de profesionalism Prestatorul deteriorează un echipament, acesta va suporta remedierea sau înlocuirea lui, precum și efectele nefaste ale modificării parametrilor de funcționare, situație pentru care Beneficiarul poate cere daune interese. - În cazul în care datorită unor servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă de proastă calitate sau efectuate de personal slab calificat se vor produce defecțiuni la instalațiile Beneficiarului costul și eventualele daune vor fi suportate de Prestator. 6.2. Condiții de calitate și garanție - Garantarea calității serviciilor prestate va fi certificată prin documente de garanție. Perioada de garanție este de minim 6 luni și începe de la data recepției lucrărilor executate, ce va fi înscrisă pe procesul verbal de punere în funcțiune. Serviciile executate, la care s-a constatat în timpul recepției, că nu corespund condițiilor specificate în prezentul caiet de sarcini se refac de către Prestator pe cheltuiala acestuia. - Piesele de schimb livrate trebuie să fie originale și li se vor acorda o garanție în conformitate cu garanția oferită de producător. Prestatorul va prezenta în original certificatele de garanție și conformitate emise de producător. Toate piesele de schimb vor fi noi. Garanția părților componente înlocuite va fi cea asigurată de producătorul/furnizorul acestora dar nu mai puțin de 6 luni. - Piesele de schimb vor fi livrate cu certificate de calitate, certificate de garanție, precum și alte documente, care să precizeze regulile privind transportul, depozitarea și manipularea, montajul, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea acestora. - Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, asigura o garanție de buna execuție a lucrărilor prestate de minim 6 luni de la recepția lucrărilor. 6.3. Condiții de plată - Mentenanță preventivă Serviciile de mentenanță preventivă a proceselor automatizate, prezentate în Anexa 1. „Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă / sistemelor de canalizare” vor fi asigurate pe baza unui abonament lunar. Abonamentul lunar va fi egal cu raportul dintre ”Costul Total Mentenanță Preventivă”/”număr luni contractate”. Plata se va efectua cu ordin de plată în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii. - Mentenanță corectivă Pentru efectuarea mentenanței corective Prestatorul va oferta un tarif de mentenanță în lei/oră x om, care va fi păstrat pe toată durata derulării contractului; Costul manoperei aferent fiecărui deviz va fi calculat, în funcție de numărul de ore lucrate de fiecare. În evaluarea manoperei vor fi cuprinse: - manopera personalului pe durata activității de mentenanță; - combustibilul, reparații și amortizarea mijloacelor de transport utilizate la transportul personalului, a instrumentelor de măsură, a pieselor de schimb, a echipamentelor și utilajelor cu o greutate mai mică de 500 kg, de la sediul Prestatorului la și de la locul de intervenției; - echipamentele de protecție; - metrologizarea, întreținerea și amortizarea echipamentelor utilizate în activitatea de mentenanță; - amortizarea echipamentelor utilizate în activitatea de mentenanță; - regia și profitul firmei aferente activității de mentenanță; - cheltuieli de transport precum și timpul de transport al personalului. Distanța se va măsura ca și distanța între magazia centralizată pentru piese de schimb a Beneficiarului, situată în Târgu Mureș, str. Apeductului, Nr. 56, și locația de efectuare a mentenanței. Cheltuielile cu utilajele speciale închiriate și/sau transportul acestora (dacă e cazul) se vor deconta pe bază de factură de la furnizor. Plata mentenanței corective se va face cu ordin de plată în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii pe baza devizului de reparație. În cazul în care piesele de schimb nu se mai află în producție, Prestatorul va propune spre aprobarea Beneficiarului piese de schimb cu caracteristici echivalente sau superioare. Piesele de schimb sunt piesele necesare mentenanței corective cu risc mare de uzura și care se pot achiziționa, cu acordul Beneficiarului, pentru echipamente similare în vederea asigurării unui timp de reacție necesar. Costul pieselor de schimb, a consumabilelor și a materialelor aferente va cuprinde inclusiv costurile cu transportul până la magazia Beneficiarului și/sau taxele vamale (daca e cazul). Consumabilele sunt materialele și piesele de schimb care necesita schimbarea periodica sau funcție de numărul de ore de funcționare. Toate materialele/piesele de schimb vor fi însoțite de certificate de calitate emis de producător și/sau declarații de conformitate sau echivalent emise de Prestator. 6.4. Alte condiții - Achiziționarea și transportul materialelor, pieselor, echipamentelor, sculelor și utilajelor necesare efectuării serviciului vor fi în sarcina Prestatorului; - Eventualele servicii suplimentare solicitate de Beneficiar se vor realiza de către Prestator pe bază de constatare, caiet de sarcini și act adițional la contract. Manopera pentru serviciile, care se regăsesc în contractul de bază vor avea aceeași valoare; - Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor legate de procesul tehnologic al Beneficiarului, respectiv parametrii tehnologici ale acestuia. - Prestatorul se obligă să respecte regulile de securitate aplicabile locației, notificate de către Beneficiar. - Daca în urma constatărilor făcute de Prestator în Raportul de Mentenanță Preventivă și/sau Corectivă sunt sesizate avarii în cadrul proceselor incluse în contract, Beneficiarul are datoria de a emite Note de Avarie în termenii prevăzuți în tabelul 1. În cazul în care acestea nu sunt emise în termenii prevăzuți, Prestatorul poate fi exonerat de îndeplinirea criteriilor de performanță pentru mentenanța procesului respectiv. - RAPOARTE 7.1 Cerințe privind raportarea Pentru realizarea scopului propus și pentru efectuarea din timp a corecțiilor eventual necesare, derularea contractului va fi monitorizată prin intermediul rapoartelor elaborate de executant și înaintate Beneficiarului. Se vor întocmi rapoartele enumerate mai jos. - Raport Inițial de Constatare (RIC) a situației existente a activelor supuse mentenanței se va realiza în 30 de zile de la semnarea contractului cu participarea a cel puțin a unui reprezentant al Beneficiarului și al Prestatorului - Raportul de Mentenanță Preventivă (RMP) conform procedurii descrise în capitolul 3.2.2. - Raportul Săptămânal/Lunar de Monitorizare Proces Preventivă (RS/LMP) activitățile care intră în abonament trebuie documentate în rapoarte săptămânale pe baza monitorizării de proces prin sistemul SCADA - Raportul de Mentenanță Corectivă (RMC) conform procedurii descrise în capitolul 3.2.3. - Raport Final de Mentenanță (RFM) înaintat la finalizarea contractului cu evaluarea criteriilor de performanță garantați prin contract 7.2. Înaintarea și aprobarea rapoartelor Rapoartele vor fi înaintate Beneficiarului la sediul acestuia. Aprobarea rapoartelor RC și RMC se va face de persoanele desemnate prin Contract din partea Beneficiarului în termen de 24 h. - Monitorizare și evaluare Pe durata derulării contractului se vor analiza toate rapoartele definite la capitolul 3 cât și rapoartele menționate la capitolul 6.1. Data 16.03.2026 Manager Operațiuni Suport Șef Secție Mentenanță Generală ing. Koncz Kálmán ing. Réti Szabolcs

Anexa 1. lista proceselor și a activelor din cadrul stațiilor de tratare și distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate din dotarea  Aquaserv S.A cuprinse în prezentul caiet de sarcini

Tabelul 3. Procese tehnologice tratare și distribuție apă potabilă

| Nr. crt. | cod | Proces |
| --- | --- | --- |
|  | CAP | Captare |
|  | PRD | Predecantare |
|  | PRO | Preoxidare |
|  | DEC | Decantare |
|  | FNS | Filtrare cu nisip |
|  | SPI | Pompare intermediara |
|  | OXI | Oxidare (ozonizare) |
|  | GAC | Filtrare cu CAG |
|  | GDR | Gospodăria de reactivi |
|  | DEZ | Dezinfecție |
|  | TSN | Tratarea apelor de spălare și a nămolului |
|  | STD | Stocare și distribuție |
|  | AEE | Alimentare cu energie electrică și servicii interne |
|  | SCC | SCADA și sisteme de comanda și control (include și comunicația) |
|  | PAA | Protecție antiefracție și anti incendiu |
|  | HVAC | Încălzire, ventilație și aer condiționat |

Tabelul 4. Procese tehnologice a sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate

| Nr. crt. | cod | Proces |
| --- | --- | --- |
|  | SPAU | Stocare și pompare ape uzate |
|  | TEM | Treapta de epurare mecanică |
|  | TEB | Treaptă de epurare biologică |
|  | TDF | Treaptă de dezinfecție finală |
|  | TTN | Treapta de tratare a nămolului |
|  | AEE | Alimentare cu energie electrică și servicii interne |
|  | SCC | SCADA și sisteme de comanda și control (include și comunicația) |
|  | PAA | Protecție antiefracție și anti incendiu |
|  | HVAC | Încălzire, ventilație și aer condiționat |

| Tabelul nr.5 Stația de tratare apa Luduș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apa Luduș | Alimentare cu energie electrică și servicii interne - AEE |  |  |  | XX_AQS_LU_AEE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de distribuție general pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | 2x630kVA BEESPEED | TGD | XX_AQS_LUAEE_TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 1 | XX_AQS_LUAEE_TSI1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 2 | XX_AQS_LU_AEE_TSI2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 3 | XX_AQS_LU_AEE_TSI3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 4 | XX_AQS_LU_AEE_TSI4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție principal | 400kVA BEESPEED | TC | XX_AQS_LU_AEE_TC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție | BEESPEED | TD-CD | XX_AQS_LU_AEE_TD CD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de compensare energie reactiva | 75kVAR BEESPEED | ECPR | XX_AQS_LU_AEE_ECPR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Captare CAP |  |  |  | XX_AQS_LU_CAP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de apa bruta | BEESPEED | CCL- P1 | XX_AQS_LU_CAP_CCLP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de apa bruta | BEESPEED | CCL – P2 | XX_AQS_LU_CAP_CCLP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de apa bruta | BEESPEED | CCL - P3 | XX_AQS_LU_CAP_CCLP3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de amorsare | BEESPEED | CCL – PA1 | XX_AQS_LU_CAP_CCLPA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de amorsare | BEESPEED | CCL – PA2 | XX_AQS_LU_CAP_CCLPA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de epuisment | BEESPEED | CCL – PE1 | XX_AQS_LU_CAP_CCLPE1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pentru pompa de epuisment | BEESPEED | CCL – PE2 | XX_AQS_LU_CAP_CCLPE2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou electric de distribuție | BEESPEED | TGD | LXX_AQS_LU_CAP_TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou electric de distribuție secundar | BEESPEED | TSI | LXX_AQS_LU_CAP_TSI | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator electric | BEESPEED | GE | XX_AQS_LU_CAP_GE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou automatizare | BEESPEED | MCC | XX_AQS_LU_CAP_ MCC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | KPI35; Danfoss | PR1 | XX_AQS_LU_CAP_PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | S-10; WIKA | TP1 | XX_AQS_LU_CAP_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA | TP2 | XX_AQS_LU_CAP_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA | TP3 | XX_AQS_LU_CAP_TP3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA | TP4 | XX_AQS_LU_CAP_TP4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA | TP5 | XX_AQS_LU_CAP_TP5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă bruta |  | P1 | XX_AQS_LU_CAP_P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă bruta |  | P2 | XX_AQS_LU_CAP_P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă bruta |  | P3 | XX_AQS_LU_CAP_P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa vid |  | PV1 | XX_AQS_LU_CAP_PV1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa vid |  | PV2 | XX_AQS_LU_CAP_PV2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa epuisment |  | PE1 | XX_AQS_LU_CAP_PE1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa epuisment |  | PE2 | XX_AQS_LU_CAP_PE2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Pre-decantare PRD |  |  |  | XX_AQS_LU_PRD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer rapid predecantor 1 | BEESPEED | 1 CCL MCR1 | XX_AQS_LU_PRD_1CCLMCR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer lent predecantor 1 | BEESPEED | 1 CCL MCL1 | XX_AQS_LU_PRD_1CC MCL1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor predecantor 1 | BEESPEED | 1 P CCL RD1 | XX_AQS_LU_PRD_1PCCLRD1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Electrovanele de purjare predecantor 1 și predecantor 2 | BEESPEED | 1 P TCV D1 | XX_AQS_LU_PRD_1PTCVD1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer rapid predecantor 2 | BEESPEED | 1 CCL MCR2 | XX_AQS_LU_PRD_1CCLMCR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer lent predecantor 2 | BEESPEED | 1 CCL MCL2 | XX_AQS_LU_PRD_1CCLMCL2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor predecantor 2 | BEESPEED | 1 P CCL RD2 | XX_AQS_LU_PRD_1PCCLRD2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de comandă locală Electrovană de intrare în uzina de apa | BEESPEED | 1 TCV P | XX_AQS_LU_PRD_1TCVP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare sistem de ventilație aferent presedimentării | BEESPEED | 1 TV P | XX_AQS_LU_PRD_ 1TVP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor capacitiv nivel | Nivovap CBE-203-2+CTK-103-OM-400-01; SIEMENS | TN1 | XX_AQS_LU_PRD_TN1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000; HACH LANGE | TT1 | XX_AQS_LU_PRD_TT1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de ph | LXV423.99.10000; HACH LANGE | TpH1 | XX_AQS_LU_PRD_TpH1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00200; HACH LANGE | TSS1 | XX_AQS_LU_PRD_TSS1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00200; HACH LANGE | TSS2 | XX_AQS_LU_PRD_TSS2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000; HACH LANGE | TT2 | XX_AQS_LU_PRD_TT2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000; HACH LANGE | TT3 | XX_AQS_LU_PRD_TT3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU1 | XX_AQS_LU_PRD_TU1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA1 | XX_AQS_LU_PRD_TTA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D1 | XX_AQS_LU_PRD_ D1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană alimentare bazin distribuție | EKN Butterfly AUMA SA 07.6 IP68 DN300 | EV1 | XX_AQS_LU_PRD_EV1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer floculare | HM-1700S200/ 0DPE1F; MILTON ROY | M2 | XX_AQS_LU_PRD_ M2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer floculare | HM-0900S170/ 0DPE1F; MILTON ROY | M4 | XX_AQS_LU_PRD_ M4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer coagulare | HM-0900S170/ 0DPE1F; MILTON ROY | M1 | XX_AQS_LU_PRD_M1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer coagulare | HM-0900S170/ 0DPE1F; MILTON ROY | M4 | XX_AQS_LU_PRD_ M4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | KW7.0M; AWT | Raclor 1 | XX_AQS_LU_PRD_ R1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | KW7.0M; AWT | Raclor 2 | XX_AQS_LU_PRD_ R2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | Vana cuțit, AUMATIC Profibus DP, DN80, SA07.6 VAG ARMATUREN &AUMA | EV2 | XX_AQS_LU_PRD_EV2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | Vana cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA07.6 VAG ARMATUREN&AUMA | EV3 | XX_AQS_LU_PRD_ EV3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | MARK TANNER MDA 123H; MARK | V1 | XX_AQS_LU_PRD_V1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | MARK TANNER MDA 123H; MARK | V2 | XX_AQS_LU_PRD_V2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MULTICONT PRW 216-1; NIVELCO | D2 | XX_AQS_LU_PRD_ D2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Preoxidare PRO |  |  |  | XX_AQS_LU_PRO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Distrugător de ozon | DOT30; Ozono Elettronica Internazionale | DO1 | XX_AQS_LU_PRO_DO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa pentru analizor de ozon în apa AOA1 | STRATOS 25/1-10; WILO | P1 | XX_AQS_LU_PRO_P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta ozon | AXIS 402EG1.5T AXIS; | S0 | XX_AQS_LU_PRO_ S0 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ozon în aer | CTX 300+O3; Industrial Scientific; | TOA1 | XX_AQS_LU_PRO_TOA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ozon în aer | CTX 300+O3; Industrial Scientific; | TOA2 | XX_AQS_LU_PRO_TOA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor ozon rezidual | 9185 sc; HACH LANGE; | AOA1 | XX_AQS_LU_PRO_ AOA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_LU_DEC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer lent decantor 1 | BEESPEED | 1 CCL MS1 | XX_AQS_LU_DEC_1 CCL MS1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor decantor 1 | BEESPEED | 1 S CCL RD1 | XX_AQS_LU_DEC_1 S CCL RD1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Electrovanele de purjare decantor 1 și decantor 2 | BEESPEED | 1 S TCV D1 | XX_AQS_LU_DEC_1 S TCV D1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer lent decantor 2 | BEESPEED | 1 CCL MS2 | XX_AQS_LU_DEC_1 CCL MS2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor decantor 2 | BEESPEED | 1 S CCL RD2 | XX_AQS_LU_DEC_1 S CCL RD2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație aferent decantării | BEESPEED | 1 TV S | XX_AQS_LU_DEC_1 TV S | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Mixer rapid coagulare decantoare | BEESPEED | 1 CCL MGR | XX_AQS_LU_DEC_1 CCL MGR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200; HACH LANGE; | TSS3 | XX_AQS_LU_DEC_TSS3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200; HACH LANGE; | TSS4 | XX_AQS_LU_DEC_TSS4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură turbiditate | LXV423.99.10000; HACH LANGE; | TT5 | XX_AQS_LU_DEC_TT5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură turbiditate | LXV423.99.10000; HACH LANGE; | TT6 | XX_AQS_LU_DEC_TT6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură pH | LXV426.99.10001; HACH LANGE; | TpH2 | XX_AQS_LU_DEC_TpH2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură pH | LXV426.99.10001; HACH LANGE; | TpH3 | XX_AQS_LU_DEC_TpH3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 4 canale pentru sondele de măsură turbiditate și pH | LXV402.99.00101; HACH LANGE |  | XX_AQS_LU_DEC_CTR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU2 | XX_AQS_LU_DEC_TU2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA2 | XX_AQS_LU_DEC_TTA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide | LXV423.99.00200; HACH LANGE; | TSS5 | XX_AQS_LU_DEC_TSS5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 4 canale pentru traductorii TSS | LXV402.99.00101; HACH LANGE |  | XX_AQS_LU_DEC_CTR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1200S200/ 0DPE1F; MILTON ROY; | M6 | XX_AQS_LU_DEC_M6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1000S205/ 0DPE1F; MILTON ROY; | M7 | XX_AQS_LU_DEC_M7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1200S195/ 0DPE1F; MILTON ROY; | M8 | XX_AQS_LU_DEC_M8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1200S195/ 0DPE1F; MILTON ROY; | M9 | XX_AQS_LU_DEC_M9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1700S200/ 0DPE1F; MILTON ROY; | M5 | XX_AQS_LU_DEC_ M5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | Vana cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP,DN80, SA07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV4 | XX_AQS_LU_DEC_EV4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | Vana cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP,DN80, SA07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV5 | XX_AQS_LU_DEC_ EV5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000; SIEMENS | D3 | XX_AQS_LU_DEC_ D3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 30/4; MAICO | V3 | XX_AQS_LU_DEC_V3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 30/4; MAICO | V4 | XX_AQS_LU_DEC_V4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | KW7.0M; AWT; | Raclor 3 | XX_AQS_LU_DEC_ R3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | KW7.0M; AWT; | Raclor 4 | XX_AQS_LU_DEC_ R4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip FNS |  |  |  | XX_AQS_LU_FNS_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul nisip nr.1 | BEESPEED | 2 PF1 | XX_AQS_LU_FNS_2 PF1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul nisip nr.2 | BEESPEED | 2 PF2 | XX_AQS_LU_FNS_2 PF2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul nisip nr.3 | BEESPEED | 2 PF3 | XX_AQS_LU_FNS_2 PF3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul nisip nr.4 | BEESPEED | 2 PF4 | XX_AQS_LU_FNS_2 PF4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație al încăperii filtrelor cu nisip | BEESPEED | 2 TV-FN | XX_AQS_LU_FNS_2 TV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Suflantele stației de spălare filtre cu nisip | BEESPEED | 2 CCL SSF | XX_AQS_LU_FNS_2 CCL SSF | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare Pompele stației de spălare filtre cu nisip | BEESPEED | 2 AER PSF | XX_AQS_LU_FNS_2 AER PSF | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN3 | XX_AQS_LU_FNS_TN3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN4 | XX_AQS_LU_FNS_TN4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN5 | XX_AQS_LU_FNS_TN5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN6 | XX_AQS_LU_FNS_TN6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | A-10; WIKA; | TP5 | XX_AQS_LU_FNS_TP5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune aer | A-10; WIKA; | TP4 | XX_AQS_LU_FNS_TP4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU3 | XX_AQS_LU_FNS_TU3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA3 | XX_AQS_LU_FNS_TTA3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura | TR10B+TW45+ TE24.01; WIKA | TTC1 | XX_AQS_LU_FNS_TTC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA ,DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV1.1 | XX_AQS_LU_FNS_EV1.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV1.2 | XX_AQS_LU_FNS_EV1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV1.3 | XX_AQS_LU_FNS_EV1.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV1.4 | XX_AQS_LU_FNS_ EV1.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV4.1 | XX_AQS_LU_FNS_ EV4.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA,DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV4.2 | XX_AQS_LU_FNS_EV4.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV4.3 | XX_AQS_LU_FNS_EV4.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV4.4 | XX_AQS_LU_FNS_EV4.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV2.1 | XX_AQS_LU_FNS_EV2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV2.2 | XX_AQS_LU_FNS_EV2.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV2.3 | XX_AQS_LU_FNS_EV2.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EV2.4 | XX_AQS_LU_FNS_EV2.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EV3.1 | XX_AQS_LU_FNS_EV3.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EV3.2 | XX_AQS_LU_FNS_EV3.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EV3.3 | XX_AQS_LU_FNS_EV3.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EV3.4 | XX_AQS_LU_FNS_EV3.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa apa | NL125/ 250-15-4-12; WILO | SPSF – P1 | XX_AQS_LU_FNS_SPSFP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa apa | NL125/ 250-15-4-12; WILO | SPSF – P2 | XX_AQS_LU_FNS_SPSFP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa apa | NL125/ 250-15-4-12; WILO | SPSF – P3 | XX_AQS_LU_FNS_SPSFP3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000; SIEMENS | D5 | XX_AQS_LU_FNS_D5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | GM25S; AERZEN Machinenfabrik | S1 | XX_AQS_LU_FNS_ S1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | GM25S; AERZEN Machinenfabrik | S2 | XX_AQS_LU_FNS_S2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer | Vortex Prowirl D200; ENDRESS &HAUSER | D4 | XX_AQS_LU_FNS_D4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 30/4; MAICO | V5 | XX_AQS_LU_FNS_V5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | MARK TANNER MDA 233H; MARK | V6 | XX_AQS_LU_FNS_V6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Pompare intermediara SPI |  |  |  | XX_AQS_LU_SPI_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 1- stația de pompare intermediara | BEESPEED | 2 CCL SPI 1 | XX_AQS_LU_SPI_2 CCLSPI1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 2- stația de pompare intermediara | BEESPEED | 2 CCL SPI 2 | XX_AQS_LU_SPI_2 CCLSPI2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 3- stația de pompare intermediara | BEESPEED | 2 CCL SPI 3 | XX_AQS_LU_SPI_CCLSPI3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de comanda pompe SPI2 | BEESPEED 4x11kW | 2 SS4x11 | XX_AQS_LU_SPI_SS4x11 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 2.1- stația de pompare intermediara2 | BEESPEED | 2 CCL SPI2.1 | XX_AQS_LU_SPI_CCLSPI2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 2.2- stația de pompare intermediara2 | BEESPEED | 2 CCL SPI2.2 | XX_AQS_LU_SPI_CCLSPI2.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 2.3- stația de pompare intermediara2 | BEESPEED | 2 CCL SPI2.3 | XX_AQS_LU_SPI_CCLSPI2.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompa 2.4- stația de pompare intermediara2 | BEESPEED | 2 CCL SPI2.4 | XX_AQS_LU_SPI_CCLSPI2.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA; | TP2 | XX_AQS_LU_SPI_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă | NL125/ 250-7.5-4-23; WILO | SPI -P1 | XX_AQS_LU_SPI_P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă | A-10; WIKA; | SPI -P2 | XX_AQS_LU_SPI_P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă | NL125/ 250-7.5-4-23; WILO | SPI -P3 | XX_AQS_LU_SPI_P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D7 | XX_AQS_LU_SPI_D7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Oxidare (ozonizare) OXI |  |  |  | XX_AQS_LU_OXI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare al sistemului de ventilație a încăperii generatoarelor de ozon | BEESPEED | 3 TV O3 | XX_AQS_LU_3TVO3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Pompe de recirculare pompe răcire ozonizare | BEESPEED | 3 CLC | XX_AQS_LU_3CLC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN2 | XX_AQS_LU_TN2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA4 | XX_AQS_LU_TTA4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de oxigen în aer | CTX 300+O3; Industrial Scientific; | TOA3 | XX_AQS_LU_TOA3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector S.A.C | UVAS sc; Hach Lange; | TSAC1 | XX_AQS_LU_TSAC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de ozon în aer | CTX 300+O3; Industrial Scientific; | TOA4 | XX_AQS_LU_TOA4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de concentrație de ozon | BMT 964 BT; BMT; | TCO1 | XX_AQS_LU_TCO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura | ATFT/1; ALRE | TT07 | XX_AQS_LU_TT07 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator de ozon | MCP7 XTL-O; Ozono Elettronica Internazionale; | GO1 | XX_AQS_LU_GO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator de ozon | MCP7 XTL-O; Ozono Elettronica Internazionale; | GO2 | XX_AQS_LU_GO2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cărbune activat GAC |  |  |  | XX_AQS_LU_GAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr.1 | BEESPEED | 2 P GAC 1 | XX_AQS_LU_GAC_2PGAC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr. 2 | BEESPEED | 2 P GAC 2 | XX_AQS_LU_GAC_2PGAC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr. 3 | BEESPEED | 2 P GAC 3 | XX_AQS_LU_GAC_2PGAC3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr. 4 | BEESPEED | 2 P GAC 4 | XX_AQS_LU_GAC_2PGAC4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală Suflantele stației de spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL SS GAC | XX_AQS_LU_GAC_2CCLSSGAC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare Pompele stației de spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 AER PS GAC | XX_AQS_LU_GAC_2AERPSGAC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LPV417.99.00002; Hach Lange; | TT8 | XX_AQS_LU_GAC_TT8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune aer | S-10; WIKA | TP1 | XX_AQS_LU_GAC_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | S-10; WIKA | TPC1 | XX_AQS_LU_GAC_TPC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | S-10; WIKA | TPC2 | XX_AQS_LU_GAC_TPC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | S-10; WIKA | TPC3 | XX_AQS_LU_GAC_TPC3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | S-10; WIKA | TPC4 | XX_AQS_LU_GAC_TPC4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 1.1 | XX_AQS_LU_GAC_EVC1.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 1.2 | XX_AQS_LU_GAC_EVC1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 1.3 | XX_AQS_LU_GAC_EVC1.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 1.4 | XX_AQS_LU_GAC_EVC1.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 5.1 | XX_AQS_LU_GAC_EVC5.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 5.2 | XX_AQS_LU_GAC_EVC5.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 5.3 | XX_AQS_LU_GAC_EVC5.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 5.4 | XX_AQS_LU_GAC_ EVC5.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 3.1 | XX_AQS_LU_GAC_EVC3.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 3.2 | XX_AQS_LU_GAC_EVC3.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 3.3 | XX_AQS_LU_GAC_ EVC3.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN100, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 3.4 | XX_AQS_LU_GAC_ EVC3.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 2.1 | XX_AQS_LU_GAC_EVC2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 2.2 | XX_AQS_LU_GAC_EVC2.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 2.3 | XX_AQS_LU_GAC_EVC2.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN150, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 2.4 | XX_AQS_LU_GAC_EVC2.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN80, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 4.1 | XX_AQS_LU_GAC_EVC4.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN80, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 4.2 | XX_AQS_LU_GAC_EVC4.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN80, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 4.3 | XX_AQS_LU_GAC_EVC4.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4..20mA DN80, VAG ARMATUREN &AUMA | EVC 4.4 | XX_AQS_LU_GAC_EVC4.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa | NL 100/ 200-7.5-4-12; WILO | SPSG – P1 | XX_AQS_LU_GAC_SPSGP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa | NL 100/ 200-7.5-4-12; WILO | SPSG – P2 | XX_AQS_LU_GAC_SPSGP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D9 | XX_AQS_LU_GAC_D9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | GM10S; AERZEN Machinenfabrik | S3 | XX_AQS_LU_GAC_S3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | GM10S; AERZEN Machinenfabrik | S4 | XX_AQS_LU_GAC_S4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer | Vortex Prowirl D200; E&H | D12 | XX_AQS_LU_GAC_D12 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi GDR |  |  |  | XX_AQS_LU_GDR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare stația de pompare apa tehnologica | 2x7,5kW BEESPEED | 1 AER 2x7.5 SPAT | XX_AQS_LU_GDR_1AER2x7.5SPAT | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală sistemul de dozare GAC | BEESPEED | 1 CCL D GAC | XX_AQS_LU_GDR_1 CCLD AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală sistemul de dozare BOPAC | BEESPEED | 1 CCL D BOPAC | XX_AQS_LU_GDR_1 CCLDBOPAC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală sistemul de dozare Polielectrolit | BEESPEED | 1 CCL D FL | XX_AQS_LU_GDR_1 CCLDFL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor radar de nivel | BEESPEED | TNR5 | XX_AQS_LU_GDR_TNR5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART) SIEMENS | TNR6 | XX_AQS_LU_GDR_TNR6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART) SIEMENS | TNR1 | XX_AQS_LU_GDR_TNR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART) SIEMENS | TNR2 | XX_AQS_LU_GDR_TNR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART) SIEMENS | TNR3 | XX_AQS_LU_GDR_TNR3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART) SIEMENS | TNR4 | XX_AQS_LU_GDR_TNR4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | KPI35; DANFOSS | PR1 | XX_AQS_LU_GDR_ PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare soluție GAC | MN20 20/7; C.M.O.POMPE s.n.c. | SPR3-P1 | XX_AQS_LU_GDR_SPR3-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare soluție GAC | MN20 20/7; C.M.O.POMPE s.n.c. | SPR3-P2 | XX_AQS_LU_GDR_SPR3-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000; SIEMENS | DR8 | XX_AQS_LU_GDR_ DR8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA10P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P1 | XX_AQS_LU_GDR_SPR1P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA10P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P2 | XX_AQS_LU_GDR_SPR1P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA10P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P3 | XX_AQS_LU_GDR_SPR1P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA10P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P4 | XX_AQS_LU_GDR_SPR1P4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000 SIEMENS | DR1 | XX_AQS_LU_GDR_DR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000 SIEMENS | DR2 | XX_AQS_LU_GDR_ DR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000 SIEMENS | DR3 | XX_AQS_LU_GDR_DR3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE s.n.c. | SPR2-P1 | XX_AQS_LU_GDR_ SPR2P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE s.n.c. | SPR2-P2 | XX_AQS_LU_GDR_SPR2P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE s.n.c. | SPR2-P3 | XX_AQS_LU_GDR_SPR2P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE s.n.c. | SPR2-P4 | XX_AQS_LU_GDR_SPR2P4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000 SIEMENS | DR4 | XX_AQS_LU_GDR_DR4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+MAG6000 SIEMENS | DR5 | XX_AQS_LU_GDR_DR5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | HELIX V3603/1-3/16/E/K/400-50 WILO | SPAT-P1 | XX_AQS_LU_GDR_SPATP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | HELIX V3603/1-3/16/E/K/400-50 WILO | SPAT-P2 | XX_AQS_LU_GDR_SPATP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | HELIX V3603/1-3/16/E/K/400-50 WILO | SPAT-P3 | XX_AQS_LU_GDR_SPATP3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație de preparare polielectrolit |  |  | XX_AQS_LU_GDR_IPP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație de preparare soluție GAC |  |  | XX_AQS_LU_GDR_IPG | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100+ MAG6000 SIEMENS | DR0 | XX_AQS_LU_GDR_DR0 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Dezinfecție DEZ |  |  |  | XX_AQS_LU_DEZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare Stația de ridicare presiune apa a sistemului de clorinare | 2x5,5kW BEESPEED | 2 AER 2x5,5 CL | XX_AQS_LU_DEZ_2AER2x5,5CL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare Sistem de neutralizare al stației de clorinare | 2x3,3kW BEESPEED | 2 SS 2x3,3 N | XX_AQS_LU_DEZ_2SS2x3,3N | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare subordonat MCC2 pentru procesul de clorinare | BEESPEED | MCC 2.1 | XX_AQS_LU_DEZ_MCC2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de clor în aer cu doua sonde |  | TCl1, TCl2 | XX_AQS_LU_DEZ_TCl1+TCl2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de clor |  | Acl 1 | XX_AQS_LU_DEZ_Acl1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de clor | CL7685; B&C Electronics | Acl 2 | XX_AQS_LU_DEZ_Acl2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de clor | CLF10 sc; HACH LANGE | Acl 3 | XX_AQS_LU_DEZ_Acl3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | A-10; WIKA | TP7 | XX_AQS_LU_DEZ_TP7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa ridicare presiune | HELIX V1607-1/25/E/K/400-50 WILO | SPRP-P1 | XX_AQS_LU_DEZ_SPRPP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa ridicare presiune | HELIX V1607-1/25/E/K/400-50 WILO | SPRP-P2 | LXX_AQS_LU_DEZ_SPRPP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator automat de Cl2 | VGA113; GRUNDFOS-ALLDOS | Dcl3 | LXX_AQS_LU_DEZ_Dcl3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ejector de Cl2 | GRUNDFOS-ALLDOS | Ecl 3 | XX_AQS_LU_DEZ_Ecl 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 50/6 B; MAICO | V7 | XX_AQS_LU_DEZ_V7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 40/4; MAICO | V8 | XX_AQS_LU_DEZ_V8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1200S195/0DPE1F MILTON ROY | M10 | XX_AQS_LU_DEZ_M10 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1200S195/0DPE1F MILTON ROY | M11 | XX_AQS_LU_DEZ_M11 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa soluție neutralizare | SPERONI VS8-8/NT SPERONI S.p.a. | SPN-P1 | XX_AQS_LU_DEZ_SPN-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa soluție neutralizare | SPERONI VS8-8/NT SPERONI S.p.a. | SPN-P2 | XX_AQS_LU_DEZ_SPNP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100+MAG6000 SIEMENS | D8 | XX_AQS_LU_DEZ_D8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului TSN |  |  |  | XX_AQS_LU_TSN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare SP ape uzate și menajere | BEESPEED | 2 SS AU+ M | XX_AQS_LU_TSN_2 SS AU+M | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare SP nămol | 2x10+2x2,2kW BEESPEED | SS 2x10+2x2,2 | XX_AQS_LU_TSN_2 SS2x10 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN9 | XX_AQS_LU_TSN_TN9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1 NIVELCO | PN1 | XX_AQS_LU_TSN_ PN1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1 NIVELCO | PN2 | XX_AQS_LU_TSN_PN2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1 NIVELCO | PN3 | XX_AQS_LU_TSN_PN3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1 NIVELCO | PN4 | XX_AQS_LU_TSN_PN4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | FA 15.52-245E+T 17.2-4/24Hex WILO | SPN1-P1 | XX_AQS_LU_TSN_SPN1-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | FA 15.52-245E+T 17.2-4/24Hex WILO | SPN1-P2 | XX_AQS_LU_TSN_SPN1-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100+MAG6000 SIEMENS | D11 | XX_AQS_LU_TSN_ D11 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAST MIXER PVC;MF012T4P08D0900; SEKO | M13 | XX_AQS_LU_TSN_M13 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | AS.30.3.85.22 ASPAMET | M14 | XX_AQS_LU_TSN_ M14 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | MTC 32F17.16/20/3-400-50-2EX WILO | SPN2-P1 | XX_AQS_LU_TSN_SPN2-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | MTC 32F17.16/20/3-400-50-2EX WILO | SPN2-P2 | XX_AQS_LU_TSN_SPN2-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Stocare și distribuție STD |  |  |  | XX_AQS_LU_STD_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001; Hach Lange | TpH4 | XX_AQS_LU_STD_TpH4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | LPV417.99.00002; Hach Lange | TT9 | XX_AQS_LU_STD_TT9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | A-10; WIKA; | TP6 | XX_AQS_LU_STD_TP6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare SP Distribuție | 3x22kW BEESPEED | AER3x22 | XX_AQS_LU_STD_AER3x22 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare SP Distribuție | 2x37kW BEESPEED | AER2x37 | XX_AQS_LU_STD_AER2x37 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală P1 37kW | BEESPEED | CCL P1 37 | XX_AQS_LU_STD_CCL P1 37 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală P2 37kW | BEESPEED | CCL P2 37 | XX_AQS_LU_STD_CCL P2 37 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_LU_SCC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare pentru procesele: predecantare, decantare, gospodărie de reactivi, SP apa tehnologica | BEESPEED | MCC 1 | XX_AQS_LU_SCC_MCC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pentru procesele: filtre nisip- SP GAC-filtre GAC -bazin contact-rezervor 2500 mc-rezervor 500 mc-SP distribuție, Stație de clorinare | BEESPEED | MCC 2 | XX_AQS_LU_SCC_ MCC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC 3 | XX_AQS_LU_SCC_ MCC3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | SCC Distribuție | XX_AQS_LU_SCC_ SCC Distr | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem SCADA | BEESPEED | SCADA | XX_AQS_LU_SCC_ SCADA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou CAD | EVOPRO-BEESPEED | CAD | XX_AQS_LU_SCC_ CAD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA1 | EVOPRO-BEESPEED | PMA1 | XX_AQS_LU_SCC_PMA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA2 | EVOPRO-BEESPEED | PMA2 | XX_AQS_LU_SCC_PMA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA3 | EVOPRO-BEESPEED | PMA3 | XX_AQS_LU_SCC_PMA3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA4 | EVOPRO-BEESPEED | PMA4 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA5 | EVOPRO-BEESPEED | PMA5 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA6 | EVOPRO-BEESPEED | PMA6 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA7 | EVOPRO-BEESPEED | PMA7 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA8 | EVOPRO-BEESPEED | PMA8 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou RTU PMA9 | EVOPRO-BEESPEED | PMA9 | XX_AQS_LU_SCC_ PMA9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Protecție antiefracție și anti incendiu - PAA |  |  |  | XX_AQS_LU_PAA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HVAC |  |  |  | XX_AQS_LU_HVAC |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul nr.6 Stația de tratare apă Iernut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apă Iernut | Alimentare cu energie electrică și servicii interne - AEE |  |  |  | XX_AQS_IE_AEE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de distribuție general pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED 2x630kVA | TGD | XX_AQS_IE_AEE_TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de compensare a energiei reactive | BEESPEED 70kVAR | ECPR1 | XX_AQS_IE_AEE_ECPR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de compensare a energiei reactive | BEESPEED 70kVAR | ECPR2 | XX_AQS_IE_AEE_ECPR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică-monobloc | BEESPEED | TSI 1 | XX_AQS_IE_AEET_TSI1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică-filtre | BEESPEED | TSI 2 | XX_AQS_IE_AEE_TSI2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică-distributie | BEESPEED | TSI 3 | XX_AQS_IE_AEE_TSI3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică-clorinare | BEESPEED | TSI 4 | XX_AQS_IE_AEE_TSI4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție principal | BEESPEED | TC | XX_AQS_IE_AEE_TC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție –Rez.oxigen | BEESPEED | TD-CD | XX_AQS_IE_AEE_TD_CD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Predecantare PRD |  |  |  | XX_AQS_IE_PRD_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație monobloc | BEESPEED | 1 TV P | XX_AQS_IE_PRD_1TVP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală M1 | BEESPEED | 1 CCL MCR | XX_AQS_IE_PRD_CCLMCR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV424.99.00100 HACH LANGE | TT1 | XX_AQS_IE_PRD_TT1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001 HACH LANGE | TpH1 | XX_AQS_IE_PRD_TpH1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 2 canale pentru sonda de turbiditate, pH | LXV404.99.73551 HACH LANGE | AO1 | XX_AQS_IE_PRD_AO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 4 canale pentru suspensii solide | LXV402.99.00101 HACH LANGE | AO2 | XX_AQS_IE_PRD_ AO2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200 HACH LANGE | TSS1 | XX_AQS_IE_PRD_TSS1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200 HACH LANGE | TSS2 | XX_AQS_IE_PRD_TSS2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200 HACH LANGE | TSS3 | XX_AQS_IE_PRD_TSS3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU1 | XX_AQS_IE_PRD_TU1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA1 | XX_AQS_IE_PRD_TTA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D1 | XX_AQS_IE_PRD_D1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 201 +KRK 512 NIVELCO | PN1 | XX_AQS_IE_PRD_PN1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 20 1+KRK 512 NIVELCO | PN2 | XX_AQS_IE_PRD_PN2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 201 +KRK 512 NIVELCO | PN3 | XX_AQS_IE_PRD_PN3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 201 +KRK 512 NIVELCO | PN4 | XX_AQS_IE_PRD_PN4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 201 +KRK 512 NIVELCO | PN5 | XX_AQS_IE_PRD_PN5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv | NIVOCONT 2xKSK 201 +KRK 512 NIVELCO | PN6 | XX_AQS_IE_PRD_PN6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV424.99.00100 HACH LANGE | TT2 | XX_AQS_IE_PRD_TT2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu doua canale pentru o sonda de turbiditate | LXV404.99.73551 HACH LANGE | AO3 | XX_AQS_IE_PRD_AO3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D2 | XX_AQS_IE_PRD_D2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector SAC | UVAS sc HACH LANGE | TSAC | XX_AQS_IE_PRD_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor amoniu | Q46N; ANALYTICAL TECHNOLOGY | TAM | XX_AQS_IE_PRD_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană alimentare predecantoare | EKN Butterfly, AUMA SA07.6,DN 300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EV1 | XX_AQS_IE_PRD_EV1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | Electrovană tip cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA 07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV2 | XX_AQS_IE_PRD_EV2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | Electrovană tip cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA 07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV3 | XX_AQS_IE_PRD_EV3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | Electrovană tip cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA 07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV4 | XX_AQS_IE_PRD_EV4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Aeroterma | Aeroterma MARK TANNER MDA 143H MARK | V1 | XX_AQS_IE_PRD_V1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Aeroterma | Aeroterma MARK TANNER MDA 143H MARK | V2 | XX_AQS_IE_PRD_V2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | Tip HM-0800S180/0DPE1F MILTON ROY | M1 | XX_AQS_IE_PRD_M1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_IE_DEC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de control local Decantor 1 raclor | BEESPEED | 1 CCL RSD1 | XX_AQS_IE_DEC_1 CCL RSD1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Decantor 2 raclor | BEESPEED | 1 CCL RSD2 | XX_AQS_IE_DEC_1 CCL RSD2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou automatizare sistem de ventilație zona decantare | BEESPEED | 1 TV S | XX_AQS_IE_DEC_1TVS | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin reacție M2 | BEESPEED | 1 CCL MCL | XX_AQS_IE_DEC_1CCLMCL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200 HACH LANGE | TSS5 | XX_AQS_IE_DEC_TSS5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00200 HACH LANGE | TSS6 | XX_AQS_IE_DEC_TSS6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT3 | XX_AQS_IE_DEC_TT3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001 HACH LANGE | TpH2 | XX_AQS_IE_DEC_ TpH2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 4 canale pentru sondele de măsură turbiditate și pH | LXV402.99.00101 HACH LANGE | AO4 | XX_AQS_IE_DEC_AO4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 2 canale pentru sondele de măsură SAC și AClO2 | LXV404.99.73551 HACH LANGE | AO5 | XX_AQS_IE_DEC_AO5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor dioxid de clor (AClO2) | LXV 434.99.00001; HACH LANGE | AClO2 | XX_AQS_IE_DEC_ AClO2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU2 | XX_AQS_IE_DEC_ TU2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA2 | XX_AQS_IE_DEC_TTA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D3 | XX_AQS_IE_DEC_D3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | HM-1600S190/0DPE1F MILTON ROY | M2 | XX_AQS_IE_DEC_M2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | Electrovană tip cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA 07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV5 | XX_AQS_IE_DEC_EV5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | Electrovană tip cuțit, acționare AUMATIC Profibus DP, DN80, SA 07.6 VAG ARMATUREN& AUMA | EV6 | XX_AQS_IE_DEC_ EV6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | Tip KW8.0M; AWT | Raclor 1 | XX_AQS_IE_DEC_ Raclor 1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | Tip KW8.0M; AWT | Raclor 2 | XX_AQS_IE_DEC_ Raclor 2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 30/4; MAICO | V3 | XX_AQS_IE_DEC_ V3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | DZQ 30/4; MAICO | V4 | XX_AQS_IE_DEC_ V4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip FNS |  |  |  | XX_AQS_IE_FNS_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru comanda locala filtru nisip 1 | BEESPEED | 2PF1 | XX_AQS_IE_FNS_2PF1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru comanda locala filtru nisip 2 | BEESPEED | 2PF2 | XX_AQS_IE_FNS_2PF2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru comanda locala filtru nisip 3 | BEESPEED | 2PF3 | XX_AQS_IE_FNS_2PF3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru comanda locala filtru nisip 4 | BEESPEED | 2PF4 | XX_AQS_IE_FNS_2PF4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație încăpere filtre nisip | BEESPEED | 2 TV | XX_AQS_IE_FNS_2TV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompe spălare filtre nisip | BEESPEED | 2 AER PSF | XX_AQS_IE_FNS_PSF | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală suflante | BEESPEED | 2 AER SSF | XX_AQS_IE_FNS_SSF | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | Tip SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN2 | XX_AQS_IE_FNS_TN2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel FN1 | Tip SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN3 | XX_AQS_IE_FNS_TN3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel FN2 | Tip SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN4 | XX_AQS_IE_FNS_TN4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel FN3 | Tip SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN5 | XX_AQS_IE_FNS_TN5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel FN4 | Tip SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN9 | XX_AQS_IE_FNS_TN9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate nisip | LPV417.99.00002; HACH LANGE | TT5 | XX_AQS_IE_FNS_TT5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune aer | Tip A-10; WIKA | TP1 | XX_AQS_IE_FNS_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | Tip A-10; WIKA | TP5 | XX_AQS_IE_FNS_TP5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA3 | XX_AQS_IE_FNS_TTA3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | ATFT/1; ALRE | TU3 | XX_AQS_IE_FNS_TU3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura conducta | TR10B+TW45+TE24.01 WIKA | TTC1 | XX_AQS_IE_FNS_TTC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+MAG6000 SIEMENS | D6 | XX_AQS_IE_FNS_D6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer | Vortex Prowirl D200 E&H | D7 | XX_AQS_IE_FNS_D7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN1 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV1.1 | XX_AQS_IE_FNS_EV1.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN2 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV1.2 | XX_AQS_IE_FNS_EV1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN3 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV1.3 | XX_AQS_IE_FNS_EV1.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN4 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV1.4 | XX_AQS_IE_FNS_EV1.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN1 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV4.1 | XX_AQS_IE_FNS_EV4.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN2 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV4.2 | XX_AQS_IE_FNS_EV4.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN3 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV4.3 | XX_AQS_IE_FNS_EV4.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană FN4 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN150 PN16VAG ARMATUREN& AUMA | EV4.4 | XX_AQS_IE_FNS_EV4.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer FN1 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN100 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV2.1 | XX_AQS_IE_FNS_EV2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer FN2 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN100 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV2.2 | XX_AQS_IE_FNS_EV2.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer FN3 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN100 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV2.3 | XX_AQS_IE_FNS_EV2.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer FN4 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN100 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EV2.4 | XX_AQS_IE_FNS_EV2.4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană spalare FN1 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EV3.1 | XX_AQS_IE_FNS_EV3.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană spalare FN 2 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EV3.2 | XX_AQS_IE_FNS_EV3.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană spalare FN3 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EV3.3 | XX_AQS_IE_FNS_EV3.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană spalare FN4 | EKN Buterfly, AUMA SA 07.6 4...20mA DN300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EV3.4 | XX_AQS_IE_FNS_EV3.3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa spalare FN | Tip.:NL 125/250-11-4-12; WILO | SPSF – P1 | XX_AQS_IE_FNS_ SPSF – P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa spalare FN | Tip.:NL 125/250-11-4-12; WILO | SPSF – P2 | XX_AQS_IE_FNS_ SPSF – P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa spalare FN | Tip.:NL 125/250-11-4-12; WILO | SPSF – P3 | XX_AQS_IE_FNS_ SPSF – P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 1 | GM25S; AERZEN Machinenfabrik | S3 | XX_AQS_IE_FNS_ S3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 2 | GM25S; AERZEN Machinenfabrik | S4 | XX_AQS_IE_FNS_ S4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator FN | DZQ 30/4; MAICO | V7 | XX_AQS_IE_FNS_ V7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Aeroterma FN | Aeroterma MARK TANNER MDA 343L MARK | V8 | XX_AQS_IE_FNS_ V8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Centrala termica | RMG MK. II SIME | - | XX_AQS_IE_FNS_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Oxidare (ozonizare) OXI |  |  |  | XX_AQS_IE_OXI_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare al sistemului de ventilație a încăperii generatoarelor de ozon | BEESPEED | 2 TV O3 | XX_AQS_IE_OXI_2TVO3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompe racire gen.ozon | BEESPEED | 2 CLC | XX_AQS_IE_OXI_2CLC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stație pompare ozonizare | BEESPEED | 2 CCL SPO 1 | XX_AQS_IE_OXI_2CLCSPO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stație pompare ozonizare | BEESPEED | 2 CCL SPO 2 | XX_AQS_IE_OXI_2CLCSPO2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune apa racire | Tip A-10; WIKA | TP01 | XX_AQS_IE_OXI_ TP01 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură apa racire | ATFT/1; ALRE | TTO1 | XX_AQS_IE_OXI_TTO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor O2 în aer in camera | CTX 300+O3; Industrial Scientific | TOA1 | XX_AQS_IE_OXI_TOA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor O3 în aer in camera | CTX 300+O3; Industrial Scientific | TOA2 | XX_AQS_IE_OXI_TOA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | ATFT/1; ALRE | TTA5 | XX_AQS_IE_OXI_TTA5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ozon în aer distrugator | CTX 300+O3; Industrial Scientific | TOA4 | XX_AQS_IE_OXI_TOA4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller ozon în aer | WINGAS 4 / MX32; Industrial Scientific | - | XX_AQS_IE_OXI_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor concentrație O3 | BMT 964 BT; BMT | TCO3 | XX_AQS_IE_OXI_TCO3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor Ozon în apa | 9185 sc; HACH-LANGE | AOA1 | XX_AQS_IE_OXI_ AOA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller SC200 pentru analizor ozon | LXV404.99.73551; HACH-LANGE | AO6 | XX_AQS_IE_OXI_AO6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Comutator de nivel conductiv- Bazin ozonizare | NIVOCONT KSK 201+KRK 512; NIVELCO | PN19 | XX_AQS_IE_OXI_PN19 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D4 | XX_AQS_IE_OXI_D4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Distrugător de ozon | DOT 20; Ozono Elettronica Internazionale | DO1 | XX_AQS_IE_OXI_DO1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem de ozonare | MCP7 XTL-O; Ozono Elettronica Internazionale | GO1 GO2 | XX_AQS_IE_OXI_GO1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa recirculare racire ozon | IPL32/110-0.75/2; WILO | SPAR P1 | XX_AQS_IE_OXI_SPAR P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa recirculare racire ozon | IPL32/110-0.75/2; WILO | SPAR P2 | XX_AQS_IE_OXI_SPAR P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator generatoare ozon 2 buc | DZQ 35/4; MAICO | V11 | XX_AQS_IE_OXI_V11 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa | Tip NL 125/250-11-4-12;WILO | SPO -P1 | XX_AQS_IE_OXI_SPO -P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa | Tip NL 125/250-11-4-12;WILO | SPO –P2 | XX_AQS_IE_ SPO –P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cărbune activat GAC |  |  |  | XX_AQS_IE_GAC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr.1 | BEESPEED | 2 P GAC 1 | XX_AQS_IE_GAC_2PGAC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală Filtrul GAC nr. 2 | BEESPEED | 2 P GAC 2 | XX_AQS_IE_GAC_2PGAC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa de spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL PS GAC1 | XX_AQS_IE_GAC_2CCLPSGAC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa de spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL PS GAC2 | XX_AQS_IE_GAC_2CCLPSGAC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare Stație pompare apa tehnologica | BEESPEED | 1 AER 2x7.5 AT | XX_AQS_IE_GAC_AERAT | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate GAC | LPV417.99.00002; HACH-LANGE | TT6 | XX_AQS_IE_GAC_TT6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 2 sonde pentru turbidimetru | LXV404.99.73551; HACH-LANGE | AO7 | XX_AQS_IE_GAC_AO7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic GAC1 | SITRANS Probe LU (HART); SIEMENS | TN6 | XX_AQS_IE_GAC_TN6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic GAC2 | SITRANS Probe LU (HART); SIEMENS | TN7 | XX_AQS_IE_GAC_TN7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer- Gen.ozon | ATFT/1; ALRE | TTA5 | XX_AQS_IE_GAC_TTA5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic bazin350mc | SITRANS Probe LU (HART); SIEMENS | TN8 | XX_AQS_IE_GAC_TN8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat apa tehnologica | Tip KPI 35; DANFOSS | PR1 | XX_AQS_IE_GAC_PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic apa tehnologica | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D5 | XX_AQS_IE_GAC_D5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic iesire GAC | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D8 | XX_AQS_IE_GAC_D8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană GAC1 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 200 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 1.1 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 1.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană GAC2 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 200 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 1.2 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană GAC1 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 200 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 4.1 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 4.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană GAC2 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 200 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 4.2 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 4.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană spalare GAC1 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 3.1 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 3.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană sp. GAC2 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 300 PN10 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 3.2 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 3.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer GAC1 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 2.1 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 2.1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer GAC2 | EKN Butterfly, AUMA SA07.6, +4.....20mA, DN 150 PN16 VAG ARMATUREN& AUMA | EVC 2.2 | XX_AQS_IE_GAC_ EVC 2.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | HELIX V3603/1-3/16/E/K/400-50 WILO | SPAT-P1 | XX_AQS_IE_GAC_ SPAT-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | HELIX V3603/1-3/16/E/K/400-50 WILO | SPAT-P2 | XX_AQS_IE_GAC_ SPAT-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SP apa spălare filtre GAC | NL 125/250-11-4-12; WILO | SPSG-P1 | XX_AQS_IE_GAC_ SPSG-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SP apa spălare filtre GAC | NL 125/250-11-4-12; WILO | SPSG-P2 | XX_AQS_IE_GAC_ SPSG-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului TSN |  |  |  | XX_AQS_IE_TSN_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin de retenție | BEESPEED | 1 CCL MBR | XX_AQS_IE_TSN_1CCLMBR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin de retenție | BEESPEED | 1 CCL SPN2 | XX_AQS_IE_TSN_1CCLSPN2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stație de pompare apa de spălare | BEESPEED | 1 CCL SPU | XX_AQS_IE_TSN_1CCLSPU | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare stație de pompare apa Uzată și menajera | BEESPEED | SP AU+M | XX_AQS_IE_TSN_SP AU+M | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel bazin namol | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TN1 | XX_AQS_IE_TSN_TN1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide bazin namol | LXV423.99.00200; HACH LANGE | TSS4 | XX_AQS_IE_TSN_TSS4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 2 sonde | LXV404.99.73551; HACH LANGE | - | XX_AQS_IE_TSN_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1; Nivelco | PN7 | XX_AQS_IE_TSN_PN7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1; Nivelco | PN8 | XX_AQS_IE_TSN_PN8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | NLP-1-10-1; Nivelco | PN9 | XX_AQS_IE_TSN_PN9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic namol | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D10 | XX_AQS_IE_TSN_D10 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | EMU MTC32.33.17/37; WILO | SPN1-P1 | XX_AQS_IE_TSN_ SPN1-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | EMU MTC32.33.17/37; WILO | SPN1-P2 | XX_AQS_IE_TSN_ SPN1-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | AS.30.3.85.22; ASPAMET | M5 | XX_AQS_IE_TSN_ M5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | AS.30.3.85.22; ASPAMET | M6 | XX_AQS_IE_TSN_ M6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | FA EMU08.43-150E+T 13-2/16Hex; WILO | SPN2-P1 | XX_AQS_IE_TSN_ SPN2-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | FA EMU08.43-150E+T 13-2/16Hex;mWILO | SPN2-P2 | XX_AQS_IE_TSN_ SPN2-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SP evacuare ape de spălare -2buc+ cutie locala | 2xTip BL 40; WILO+ 1CCL SPU | SPAS | XX_AQS_IE_TSN_ SPAS | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi GDR |  |  |  | XX_AQS_IE_GDR_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D GAC | XX_AQS_IE_GDR_1CCLDGAC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D BOPAC | XX_AQS_IE_GDR_1 CCL D BOPAC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D FL | XX_AQS_IE_GDR_1 CCL D FL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D CLO2 | XX_AQS_IE_GDR_1 CCL D CLO2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic carbune activ | MAG 1100W+MAG6000 SIEMENS | DR5 | XX_AQS_IE_GDR_ DR5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic bopac | MAG 1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR1 | XX_AQS_IE_GDR_ DR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic bopac | MAG 1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR2 | XX_AQS_IE_GDR_ DR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic ClO2 | MAG 1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR3 | XX_AQS_IE_GDR_ DR3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic polielectrolit | MAG 1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR4 | XX_AQS_IE_GDR_ DR4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic distributie | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D9 | XX_AQS_IE_GDR_ D9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001; HACH-LANGE | TpH3 | XX_AQS_IE_GDR_ TpH3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | LPV417.99.00002; HACH-LANGE | TT7 | XX_AQS_IE_GDR_ TT7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 4 canale | LXV402.99.00101; HACH LANGE | AO8 | XX_AQS_IE_GDR_ AO8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | Tip A-10; WIKA | TP4 | XX_AQS_IE_GDR_ TP4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel bopac | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TNR1 | XX_AQS_IE_GDR_ TNR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel bopac | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TNR2 | XX_AQS_IE_GDR_ TNR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic nivel polielectolit | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TNR7 | XX_AQS_IE_GDR_ TNR7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic nivel PAC | SITRANS Probe LU(HART); SIEMENS | TNR8 | XX_AQS_IE_GDR_ TNR8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de clor în aer cu doua sonde | DIS-G cu 2 sonde; ALDOSS | TCl1, TCl2 | XX_AQS_IE_GDR_ TCI1.2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare și dozare PAC | ACTIVE CARBONE 500;TIMSA | - |  | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare PAC pulbere | MN 15-10/7; C.M.O. POMPE | SPR3-P1 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR3-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare PAC pulbere | MN 15-10/7; C.M.O. POMPE | SPR3-P2 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR3-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA5P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P1 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR1-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA5P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P2 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR1-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA5P1T3LS; MILTON ROY | SPR1-P3 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR1-P3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare soluție polimeri | ACTIFLOC; TIMSA | - |  | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare polielectrolit | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE | SPR2-P1 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR2-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare polielectrolit | MN 10 3.3/7; C.M.O. POMPE | SPR2-P2 | XX_AQS_IE_GDR_ SPR2-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare dioxid clor | Tip Bello Zon CDVC;PROMINENT | - |  | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa soluție neutralizare | VS8-8/NT; SPERONI S.p.a. | SPN-P1 | XX_AQS_IE_GDR_ SPN-P1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa soluție neutralizare | VS8-8/NT; SPERONI S.p.a. | SPN-P2 | XX_AQS_IE_GDR_ SPN-P2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator clor | MAICO | V5 | XX_AQS_IE_GDR_ V5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator clor | MAICO | V6 | XX_AQS_IE_GDR_ V6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator automat de Cl2 | VGA 117; GRUNDFOS -ALLDOS | Dcl3 | XX_AQS_IE_GDR_ Dcl3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator automat de Cl2 | VGA 117; GRUNDFOS -ALLDOS | Dcl4 | XX_AQS_IE_GDR_ Dcl4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ejector de Cl2 | GRUNDFOS -ALLDOS | Ecl 3 | XX_AQS_IE_GDR_ Ecl 3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ejector de Cl2 | GRUNDFOS -ALLDOS | Ecl 4 | XX_AQS_IE_GDR_ Ecl 4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAST MIXER PVC; COD:MF012T4P08D0900;SEKO | M3 | XX_AQS_IE_GDR_ M3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAST MIXER PVC; COD:MF012T4P08D0900;SEKO | M4 | XX_AQS_IE_GDR_ M4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cantar electronic | Tip IT 3000; FLINTAB |  |  | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou pompe booster clorinare (in sala pompelor) | BEESPEED | TCP | XX_AQS_IE_GDR_TCP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Stocare și Distribuție |  |  |  | XX_AQS_IE_STD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompe distribuție centru (in PMA2) | BEESPEED 3x7,5kW | AER3x7,5 | XX_AQS_IE_ STD _AER3x7,5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompe distribuție directia Cipau | BEESPEED 5x5,5kW | AER5x5,5 | XX_AQS_IE_ STD _AER5x5,5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompare directia Iernut | BEESPEED 3x11kW | DEMAROR3x11 | XX_AQS_IE_ STD _DEMAROR3x11 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou automatizare pompe Ogra 2x4kW | ODIS FILTERING LTD. | TA_OGR_TA | XX_AQS_IE_OGR_TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup pompare Ogra | GRUNDFOS 2xCR45-1 | TA_OGR_GP | XX_AQS_IE_OGR_SP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou pompe Sanpaul 3x11kW+1x7.5kW | ODIS FILTERING LTD. | TA_SANP_TA | XX_AQS_IE_TD_SANP_TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup pompare Sanpaul | GRUNDFOS 3xCR45-4-2+ 1xCR32 | TA_SANP_GP | XX_AQS_IE_TD_SANP_GP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Statie reclorinare Sanpaul | ODIS FILTERING LTD. | SC-SANP | XX_AQS_IE_SC_SANP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou pompe LIDL sala pompelor 3x11kW | EVOPRO | TA-LDL_SP | XX_AQS_IE_TD_LDL_TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompe LIDL | GRUNDFOS 3xCR20 | TA-LDL_GP | XX_AQS_IE_TD_LDL_GP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_IE_SCC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC 1 | XX_AQS_IE_SCC_MCC1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC 2 | XX_AQS_IE_ SCC _ MCC2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare clor | BEESPEED | SCC Clor | XX_AQS_IE_ SCC _ SCC Clor | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare (distributie PMA2) | BEESPEED | SCC Distrib | XX_AQS_IE_ SCC _ SCC Distrib | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SCADA TRATARE |  | SCADA | XX_AQS_IE_ SCC _ SCADA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou CAD | EVOPRO-BEESPEED | CAD | XX_AQS_IE_SCC_ CAD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA1 cu 4 debitmetre si 3 senzori de presiune | EVOPRO | PMA1 | XX_AQS_IE_SCC_PMA1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA2 | EVOPRO | PMA2 | XX_AQS_IE_SCC_PMA2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA3 cu debitmetru si senzor de presiune | EVOPRO | PMA3 | XX_AQS_IE_SCC_PMA3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA4 cu debitmetru si senzor de presiune | EVOPRO | PMA4 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA5 cu sezor de presiune | EVOPRO | PMA5 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA6 cu senzor de presiune | EVOPRO | PMA6 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA6 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA7 cu 2 debitmetre,senzor de presiune si senzor de nivel | EVOPRO | PMA7 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA7 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA8 cu 2 debitmetre,senzor de presiune si senzor de nivel | EVOPRO | PMA8 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA8 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou monitorizare PMA9 cu senzor de presiune | EVOPRO | PMA9 | XX_AQS_IE_SCC_ PMA9 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Protecție antiefracție și anti incendiu - PAA |  |  |  | XX_AQS_IE_PAA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HVAC |  |  |  | XX_AQS_IE_HVAC |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul nr.7 Stația de tratare apă Târnăveni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apă Târnă-veni | Alimentare cu energie electrică și servicii interne - AEE |  |  |  | XX_AQS_TA_AEE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de distribuție general pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | 2x630kVA BEESPEED | TGD | XX_AQS_TA_AEE_TGD | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de compensare a energiei reactive | BEESPEED | ECPR1 | XX_AQS_TA_AEE_ECPR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de compensare a energiei reactive | BEESPEED | ECPR2 | XX_AQS_TA_AEE_ECPR2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 1 | XX_AQS_TA_AEET_SI1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 2 | XX_AQS_TA_AEE_TSI2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 3 | XX_AQS_TA_AEE_TSI3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție secundar pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | BEESPEED | TSI 4 | XX_AQS_TA_AEE_TSI4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție | BEESPEED | TD-CD | XX_AQS_TA_AEE_TD CD | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de distribuție principal | BEESPEED | TC | XX_AQS_TA_AEE_TC | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Captare |  |  |  | XX_AQS_TA_CAP_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare stație de pompare | BEESPEED | AER2x30 | XX_AQS_TA_CAP_AER2x30 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Predecantare PRD |  |  |  | XX_AQS_TA_PRD_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de control local bazin coagulare 1 | BEESPEED | 1 CCL MCR1 | XX_AQS_TA_PRD_1CCLMCR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local bazin coagulare 2 | BEESPEED | 1 CCL MCR2 | XX_AQS_TA _PRD_1CCLMCR2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație | BEESPEED | 1 TV p | XX_AQS_TA_PRD_1TVP | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local bazin reacție 1 | BEESPEED | 1 CCL MCL1 | XX_AQS_TA_PRD_1CCLMCL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local bazin reacție 2 | BEESPEED | 1 CCL MCL2 | XX_AQS_TA_PRD_1CCLMCL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor predecantor 1 | BEESPEED | 1 P CCL RD1 | XX_AQS_TA_PRD_1P CCLRD1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de control local Raclor predecantor 2 | BEESPEED | 1 P CCL RD2 | XX_AQS_TA_PRD_1PCCLRD2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D1 | XX_AQS_TA_PRD_D1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | solitax sc-t line sc HACH LANGE | TT1 | XX_AQS_TA_PRD_TT1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pH | LXV426.99.10001 HACH LANGE | TpH1 | XX_AQS_TA_PRD_ TpH1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor capacitiv de nivel | Nivovap NIVELCO | TN1 | XX_AQS_TA_PRD_ TN1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 4canale pentru sonda de turbiditate, pH | sc 1000 HACH LANGE | - |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00100; HACH LANGE | TSS1 | XX_AQS_TA_PRD_ TSS1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00100; HACH LANGE | TSS2 | XX_AQS_TA_PRD_ TSS2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT2 | XX_AQS_TA_PRD_ TT2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT3 | XX_AQS_TA_PRD_ TT3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | QFA 2071; SIEMENS | TU1 | XX_AQS_TA_PRD_ TU1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | QFA 2071; SIEMENS | TTA1 | XX_AQS_TA_PRD_ TTA1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 4 canale pentru sonda de turbiditate, suspensii solide | sc 1000 HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru în canale deschise | XRS 5 SIEMENS | D2 | XX_AQS_TA_PRD_ D2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor SAC | UVAS plus sc HACH LANGE | TSAC1 | XX_AQS_TA_PRD_ TSAC1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 2 canale pentru Traductor SAC | sc 200; HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | TA-10 02 C 03/20.4 TIMSA | M1 | XX_AQS_TA_PRD_ M1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | FAR-04 07 C 1500/22.4 TIMSA | M2 | XX_AQS_TA_PRD_ M2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | FAR-04 09 C 09/22.4 | M3 | XX_AQS_TA_PRD_ M3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | TA-10 02 C 03/20.4 TIMSA | M4 | XX_AQS_TA_PRD_ M4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | FAR-04 07 C 1500/22.4 TIMSA | M5 | XX_AQS_TA_PRD_ M5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical | FAR-04 09 C 09/22.4 | M6 | XX_AQS_TA_PRD_ M6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | BTC-9; FILTRAMAS | Raclor 1 | XX_AQS_TA_PRD_ Raclor 1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | BTC-9; FILTRAMAS | Raclor 2 | XX_AQS_TA_PRD_ Raclor 2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | DN80;PN10 SA 07.1+AUMATIC AC JAFAR | EV1 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | DN80;PN10 SA 07.1+AUMATIC AC JAFAR | EV2 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_TA_DEC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin coagulare decantare | BEESPEED | 1 CCL MGR | XX_AQS_TA_PRD_ 1 CCL MGR | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin reacție 1 decantare | BEESPEED | 1 CCL MS1 | XX_AQS_TA_PRD_ 1 CCL MS1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală bazin reacție 2 decantare | BEESPEED | 1 CCL MS2 | XX_AQS_TA_PRD_ 1 CCL MS2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală decantor 1 | BEESPEED | 1 S CCL RD1 | XX_AQS_TA_PRD_ 1 S CCL RD1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală decantor 2 | BEESPEED | 1 S CCL RD2 | XX_AQS_TA_PRD_ 1 S CCL RD2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare sistem de ventilație | BEESPEED | 1 TV S | XX_AQS_TA_PRD_ 1 TV S | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor dioxid de clor | 9187 sc HACH LANGE | ACl3 | XX_AQS_TA_PRD_ ACl3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller 2 canale | sc200; HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00100; HACH LANGE | TSS3 | XX_AQS_TA_PRD_ TSS3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pentru suspensii solide | LXV423.99.00100; HACH LANGE | TSS4 | XX_AQS_TA_PRD_ TSS4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT4 | XX_AQS_TA_PRD_ TT4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT5 | XX_AQS_TA_PRD_ TT5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001 HACH LANGE | TpH2 | XX_AQS_TA_PRD_ TpH2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH | LXV426.99.10001 HACH LANGE | TpH3 | XX_AQS_TA_PRD_ TpH3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 4 canale pentru sondele de măsură turbiditate și pH | sc 1000; HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | QFA 2071; SIEMENS | TU2 | XX_AQS_TA_PRD_ TU2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | QFA 2071; SIEMENS | TTA2 | XX_AQS_TA_PRD_ TTA2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN2’ | XX_AQS_TA_PRD_ TN2’ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 4 canale pentru traductorii TSS | sc 1000; HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D3 | XX_AQS_TA_PRD_ D3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D13 | XX_AQS_TA_PRD_ D13 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | TA-10 02 C 03/20.4 TIMSA | M7 | XX_AQS_TA_PRD_ M7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă prelevare probe | CM1-2A-R-A-E-AVBE GRUNDFOS | P1 | XX_AQS_TA_PRD_ P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAR-04 09 C 09/22.4 TIMSA | M8 | XX_AQS_TA_PRD_ M8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAR-04 09 C 09/22.4 TIMSA | M9 | XX_AQS_TA_PRD_ M9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAR-04 09 C 09/22.4 TIMSA | M10 | XX_AQS_TA_PRD_ M10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | FAR-04 09 C 09/22.4 TIMSA | M11 | XX_AQS_TA_PRD_ M11 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | DN80;PN10 acționare SA 07.1+AUMATIC AC JAFAR | EV3 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană purjare nămol | DN80;PN10 acționare SA 07.1+AUMATIC AC JAFAR | EV4 | XX_AQS_TA_PRD_ EV4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | BTC-9; FILTRAMAS | Raclor 3 | XX_AQS_TA_PRD_Raclor 3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | BTC-9; FILTRAMAS | Raclor 4 | XX_AQS_TA_PRD_Raclor 4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip FNS |  |  |  | XX_AQS_TA_FNS_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală filtru 1 | BEESPEED | 2 PF1 | XX_AQS_TA_PRD_2 PF1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală filtru 2 | BEESPEED | 2 PF2 | XX_AQS_TA_PRD_2 PF2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală filtru 3 | BEESPEED | 2 PF3 | XX_AQS_TA_PRD_2 PF3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație | BEESPEED | 2 TV FN | XX_AQS_TA_PRD_2TVFN | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompe spălare filtre nisip | BEESPEED | 2 AER PSF | XX_AQS_TA_PRD_2 AER PSF | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare suflante stație de spălare filtre cu nisip și GAC | BEESPEED | 2 AER SSF | XX_AQS_TA_PRD_2 AER SSF | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN2 | XX_AQS_TA_PRD_ TN2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN3 | XX_AQS_TA_PRD_ TN3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN4 | XX_AQS_TA_PRD_ TN4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN9 | XX_AQS_TA_PRD_ TN9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT6 | XX_AQS_TA_PRD_ TT6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | MBS 3000 DANFOSS | TP7 | XX_AQS_TA_PRD_ TP7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune aer | MBS 3000 DANFOSS | TP4 | XX_AQS_TA_PRD_ TP4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură | Omnigrad M TR10 E&H | TTC | XX_AQS_TA_PRD_TTC | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | QFA 2071; SIEMENS | TU3 | XX_AQS_TA_PRD_ TU3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | QFA 2071; SIEMENS | TTA3 | XX_AQS_TA_PRD_ TTA3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler cu 2 sonde pentru sonda de turbiditate | sc200; HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D5 | XX_AQS_TA_PRD_ D5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D9 | XX_AQS_TA_PRD_ D9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer | Prowirl 72W E&H | D8 | XX_AQS_TA_PRD_ D8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV1.1 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV2.1 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV3.1 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV1.2 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV2.2 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EV3.2 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4497AE,DN200, PN16; JAFAR | EV1.3 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1.3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4497AE,DN200, PN16; JAFAR | EV2.3 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2.3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4497AE,DN200, PN16; JAFAR | EV3.3 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3.3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV1.4 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1.4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV2.4 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2.4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV3.4 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3.4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV1.5 | XX_AQS_TA_PRD_ EV1.5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV2.5 | XX_AQS_TA_PRD_ EV2.5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA,DN450, PN10;JAFAR | EV3.5 | XX_AQS_TA_PRD_ EV3.5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă existentă | NBG 300-250-350/266 A-F-A-BAQE GRUNDFOS | SPSFN – P1 | XX_AQS_TA_PRD_ SPSFN – P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă existentă | NBG 300-250-350/266 A-F-A-BAQE GRUNDFOS | SPSFN – P2 | XX_AQS_TA_PRD_ SPSFN – P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă nouă | NBG 300-250-350/266 A-F-A-BAQE GRUNDFOS | SPSFN – P3 | XX_AQS_TA_PRD_ SPSFN – P3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa prelevare | CM1-2 A-R-A-E-AVBE GRUNDFOS | P3 | XX_AQS_TA_PRD_ P3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | DELTABLOWER GM 30 L AERZEN | S1 | XX_AQS_TA_PRD_ S1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | DELTABLOWER GM 30 L AERZEN | S2 | XX_AQS_TA_PRD_ S2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflantă aer | DELTABLOWER GM 30 L AERZEN | S3 | XX_AQS_TA_PRD_ S3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Oxidare (ozonizare) OXI |  |  |  | XX_AQS_TA_OXI_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație | BEESPEED | 3 TV 03 | XX_AQS_TA_OXI_3 TV 03 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | MBS 3000 DANFOSS | TP1 | XX_AQS_TA_OXI_ TP1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | MBS 3000 DANFOSS | TP2 | XX_AQS_TA_OXI_ TP2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | MBS 3000 DANFOSS | TP3 | XX_AQS_TA_OXI_ TP3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | MBT 5410; DANFOSS | TTA5 | XX_AQS_TA_OXI_ TTA5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de oxigen în aer | O3-Txgard-IS+ CROWCON | TOA3 | XX_AQS_TA_OXI_ TOA3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de ozon în aer | O2-Txgard-IS+ CROWCON | TOA4 | XX_AQS_TA_OXI_ TOA4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ozon în aer | O2-Txgard-IS+ CROWCON | TOA1 | XX_AQS_TA_OXI_ TOA1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de concentrație de ozon | BMT 964 BMT | TCO | XX_AQS_TA_OXI_ TCO | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura | MBT 5560; DANFOSS | TT01 | XX_AQS_TA_OXI_TT01 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor ozon în apa | CL 7685; B&C | AOA2 | XX_AQS_TA_OXI_ AOA2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller pentru analizor ozon | sc200; HACH LANGE; |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor capacitiv de nivel | NIVOCAP; NIVELCO | TN5 | XX_AQS_TA_OXI_TN5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller nivel de ozon în aer | sc200; HACH LANGE; |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1; NIVELCO | PN1 | XX_AQS_TA_OXI_ PN1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1; NIVELCO | PN2 | XX_AQS_TA_OXI_ PN2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa recirculare ape răcire gen. O3 | TP 25-80/2 A-O-A-BQQE+XB12L-1-26 G 5/4 A GRUNDFOS+DANFOSS | SPO-P1 | XX_AQS_TA_OXI_ SPO-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa recirculare ape răcire gen. O3 | TP 25-80/2 A-O-A-BQQE+XB12L-1-26 G 5/4 A GRUNDFOS+DANFOSS | SPO-P2 | XX_AQS_TA_OXI_ SPO-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa prelevare | CM1-2 A-R-A-E-AVBE GRUNDFOS | P2 | XX_AQS_TA_OXI_P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Distrugător de ozon | DOT 20; Ozono Elettronica Internazionale | DO1 | XX_AQS_TA_OXI_ DO1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator de ozon | MCP14-XTL-O Ozono Elettronica Internazionale | GO1 | XX_AQS_TA_OXI_GO1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator de ozon | MCP14-XTL-O Ozono Elettronica Internazionale | GO2 | XX_AQS_TA_OXI_GO2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA DN400,PN10 +AUMA JAFAR | EV5 | XX_AQS_TA_OXI_EV5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cărbune activat GAC |  |  |  | XX_AQS_TA_GAC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie comanda locala stație spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL SPI 1 | XX_AQS_TA_GAC_2 CCL SPI 1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala stație spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL SPI 2 | XX_AQS_TA_GAC_2 CCL SPI 2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala stație spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL SPI 3 | XX_AQS_TA_GAC_2 CCL SPI 3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala stație spălare filtre GAC | BEESPEED | 2 CCL SPI 4 | XX_AQS_TA_GAC_2 CCL SPI 4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală filtru GAC 1 | BEESPEED | 2 P GAC 1 | XX_AQS_TA_GAC_2 P GAC 1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală filtru GAC 2 | BEESPEED | 2 P GAC 2 | XX_AQS_TA_GAC_2 P GAC 2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare a sistemului de ventilație | BEESPEED | 2 TV FG | XX_AQS_TA_GAC_2 TV FG | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W +MAG6000 SIEMENS | D6 | XX_AQS_TA_GAC_D6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN6 | XX_AQS_TA_GAC_ TN6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN7 | XX_AQS_TA_GAC_ TN7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN10 | XX_AQS_TA_GAC_ TN10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor umiditate | QFA 2071; SIEMENS | TU4 | XX_AQS_TA_GAC_ TU4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor temperatură în aer | QFA 2071; SIEMENS | TTA4 | XX_AQS_TA_GAC_ TTA4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | LXV423.99.10000 HACH LANGE | TT7 | XX_AQS_TA_GAC_ TT7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | D7 | XX_AQS_TA_GAC_ D7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | S.P. C.A.G. | TP 150-150/4 A-F-A-BAQE | SPI -P1 | XX_AQS_TA_GAC_ SPI -P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | S.P. C.A.G. | TP 150-150/4 A-F-A-BAQE | SPI –P2 | XX_AQS_TA_GAC_ SPI –P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | S.P. C.A.G. | TP 150-150/4 A-F-A-BAQE | SPI –P3 | XX_AQS_TA_GAC_ SPI –P3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | S.P. C.A.G. | TP 150-150/4 A-F-A-BAQE | SPI –P4 | XX_AQS_TA_GAC_ SPI –P4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EVC 4.1 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 4.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EVC 4.2 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 4.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EVC 5.1 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 5.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | VDP400x200+ AUMA; CUSBAC+AUMA | EVC 5.2 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 5.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4497AE DN10, PN16 JAFAR | EVC 4.3 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 4.3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4497AE DN150, PN16 JAFAR | EVC 5.3 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 5.3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA DN600, PN10 JAFAR | EVC 4.4 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 4.4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA DN600, PN10 JAFAR | EVC 5.4 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 5.4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA DN350, PN10 JAFAR | EVC 4.5 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 4.5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană | 4493SA DN350, PN10 JAFAR | EVC 5.5 | XX_AQS_TA_GAC_EVC 5.5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi GDR |  |  |  | XX_AQS_TA_GDR_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare stația pompare apa tehnologica | BEESPEED | 1 AER SPAT | XX_AQS_TA_GDR_1 AER SPAT | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D GAC | XX_AQS_TA_GDR_1 CCL D GAC | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1CCL D BOPAC | XX_AQS_TA_GDR_1CCL D BOPAC | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D FL | XX_AQS_TA_GDR_1 CCL D FL | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală stația de reactivi | BEESPEED | 1 CCL D CLO2 | XX_AQS_TA_GDR_1 CCL D CLO2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TNR1 | XX_AQS_TA_GDR_ TNR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TNR2 | XX_AQS_TA_GDR_ TNR2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TNR6 | XX_AQS_TA_GDR_ TNR6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TNR4 | XX_AQS_TA_GDR_ TNR4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor presiune | MBS3000 DANFOSS | TPR1 | XX_AQS_TA_GDR_ TPR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | BCP1 DANFOSS | PR1 | XX_AQS_TA_GDR_ PR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG6000 SIEMENS | DR1 | XX_AQS_TA_GDR_ DR1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR2 | XX_AQS_TA_GDR_ DR2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR3 | XX_AQS_TA_GDR_ DR3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR4 | XX_AQS_TA_GDR_ DR4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR5 | XX_AQS_TA_GDR_ DR5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR6 | XX_AQS_TA_GDR_ DR6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR7 | XX_AQS_TA_GDR_ DR7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | DR8 | XX_AQS_TA_GDR_ DR8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA25; MILTON ROY | SPR1-P1 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR1-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA25; MILTON ROY | SPR1-P2 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR1-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA25; MILTON ROY | SPR1-P3 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR1-P3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare BOPAC | GA25; MILTON ROY | SPR1-P4 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR1-P4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare și dozare PAC | ACTIFLOC500 TIMSA |  | XX_AQS_TA_GDR_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare soluție PAC | FN06002CLE 4C0P00 TIMSA | SPR3-P1 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR3-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare soluție PAC | FN06002CLE 4C0P00 TIMSA | SPR3-P2 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR3-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare soluție polimeri | POLIFLOC 500 TIMSA |  | XX_AQS_TA_GDR_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa transvazare polimer | MNH50A015-1P1CG Tec AmySer |  | XX_AQS_TA_GDR_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN013-2 TIMSA | SPR2-P1 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR2-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN013-2 TIMSA | SPR2-P2 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR2-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare floculant | MN013-2 TIMSA | SPR2-P3 | XX_AQS_TA_GDR_ SPR2-P3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalație preparare dioxid clor (ClO2) | Oxiperm 164-1500D GRUNDFOS ALLDOS 1.5kg/h |  | XX_AQS_TA_GDR_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | CR20-07 A-A-A-E-HQQE GRUNDFOS | SPAT-P1 | XX_AQS_TA_GDR_ SPAT-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă tehnologică | CR20-07 A-A-A-E-HQQE GRUNDFOS | SPAT-P2 | XX_AQS_TA_GDR_ SPAT-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Dezinfecție |  |  |  | XX_AQS_TA_DEZ_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare booster | BEESPEED 2x3kW | AER2x3 | XX_AQS_TA_DEZ_AER2x3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului TSN |  |  |  | XX_AQS_TA_TSN_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou automatizare stație pompare apa Uzată | BEESPEED | 2 AER AU | XX_AQS_TA_TSN_2 AER AU | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou automatizare stație pompare apa menajera | BEESPEED | 2 SS AM | XX_AQS_TA_TSN_2 SS AM | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor suspensii solide | LXV423.99.00100; HACH LANGE | TSS5 | XX_AQS_TA_TSN_ TSS5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN8 | XX_AQS_TA_TSN_ TN8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | SITRANS Probe LU; SIEMENS | TN9 | XX_AQS_TA_TSN_ TN9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1 GRUNDFOS | PN3 | XX_AQS_TA_TSN_ PN3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1 GRUNDFOS | PN4 | XX_AQS_TA_TSN_ PN4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1 GRUNDFOS | PN5 | XX_AQS_TA_TSN_ PN5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1 GRUNDFOS | PN6 | XX_AQS_TA_TSN_ PN6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Plutitor cu contact | MS1 GRUNDFOS | PN7 | XX_AQS_TA_TSN_ PN7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | D10 | XX_AQS_TA_TSN_ D10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controller cu 2 canale | sc 200; HACH LANGE | - | XX_AQS_TA_TSN_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG1100W+ MAG6000 SIEMENS | D1 | XX_AQS_TA_TSN_D1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | SL1.80.80.40.4.51 D.C GRUNDFOS | SPN1-P1 | XX_AQS_TA_TSN_ SPN1-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | SL1.80.80.40.4.51 D.C GRUNDFOS | SPN1-P2 | XX_AQS_TA_TSN_ SPN1-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | SEG.40.15.2.50B GRUNDFOS | SPN2-P1 | XX_AQS_TA_TSN_ SPN2-P1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila | SEG.40.15.2.50B GRUNDFOS | SPN2-P2 | XX_AQS_TA_TSN_SPN2-P2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | AMG22.64.335.5.0B | M12 | XX_AQS_TA_TSN_ M12 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer | AMG22.64.335.5.0B | M13 | XX_AQS_TA_TSN_ M13 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_TA_SCC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare monobloc | BEESPEED | MCC 1 | XX_AQS_TA_SCC_MCC1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare clădire filtre nisip și GAC | BEESPEED | MCC 2 | XX_AQS_TA_SCC_ MCC2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare clădire ozonizare | BEESPEED | MCC 3 | XX_AQS_TA_SCC_ MCC3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | SCC TA | XX_AQS_TA_SCC_ SCC TA | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | SCC Clor | XX_AQS_TA_SCC_ SCC Clor | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SCADA tratare | BEESPEED | SCADA | XX_AQS_TA_SCC_ SCADA | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Stocare și distribuție |  |  |  | XX_AQS_TA_STD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de automatizare stație de pompare | BEESPEED | AER2x110 | XX_AQS_TA_STD_AER2x110 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare stație de pompare rezervor Coșbuc | BEESPEED | AER3x7,5 | XX_AQS_TA_STD_AER3x7,5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de control vane | BEESPEED | TCE-AP | XX_AQS_TA_STD_TCE-AP | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Protecție antiefracție și anti incendiu - PAA |  |  |  | XX_AQS_TA_PAA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HVAC |  |  |  | XX_AQS_TA_HVAC |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul nr.8 Aducțiune Band Pănet - Stații de pompare, clorinare și puncte de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanță preventivă |  |  | Mentenanță corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | NAZNA | STATIE POMPARE NR.1 |  |  |  | XX_AQS_BPNA_SP1_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de Anclanșare Automată a Rezervei | BEESPEED | AAR | XX_AQS_ BPNA_SP1_ AAR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou general de distribuție | BEESPEED | TGD | XX_AQS_ BPNA_SP1_ TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de forță și automatizare | BEESPEED | TA-AER 3x7.5kW | XX_AQS_ BPNA_SP1_ TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup de pompare SP1 | CO-3 Helix V 2206 WILO | GP | XX_AQS_ BPNA_SP1_ GP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS DN125 | DEB | XX_AQS_ BPNA_SP1_DEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP1 | XX_AQS_ BPNA_SP1_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP2 | XX_AQS_ BPNA_SP1_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | WIKA | PR1 | XX_AQS_ BPNA_SP1_PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | DANFOSS | PR2 | XX_AQS_ BPNA_SP1_PR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Alimentare cu energie electrică AEE | Grup electrogen | ESE 110TR ZENESSIS | GE | XX_AQS_BPNA_AEE_GE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | STATIE POMPARE NR.2 |  |  |  | XX_AQS_BPNA_SP2_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou general de distribuție | BEESPEED | TGD | XX_AQS_BPNA_SP2_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de forță și automatizare SP2 | BEESPEED | TA SP2 | XX_AQS_BPNA_SP2_TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup de pompare SP2 | CO-3 Helix V 3606 WILO | GP | XX_AQS_BPNA_SP2_GP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | ENDRESS Promag W 400, 5W4C1F. DN150, PN40 | DEB | XX_AQS_ BPNA_SP2_DEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP1 | XX_AQS_ BPNA_SP2_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP2 | XX_AQS_ BPNA_SP2_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | WIKA | PR1 | XX_AQS_ BPNA_SP2_PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | DANFOSS | PR2 | XX_AQS_ BPNA_SP2_PR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | SCC | RTU-PM1 (nota: pentru SP1 & SP2) | BEESPEED | RTU PM1 | XX_AQS_BPNA_SCC_RTUPM1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  | BERGHIA | STATIE POMPARE NR.3 |  |  |  | XX_AQS_BP _SP3_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou general de distribuție | BEESPEED | TGD | XX_AQS_BP_SP3_ TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de forță și automatizare | BEESPEED | TA | XX_AQS_BP_SP3_ TA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | RTU –PM2 | BEESPEED | RTU PM2 | XX_AQS_BP_SP3_ RTUPM2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou Anclanșare Automata a Rezervei | BEESPEED | AAR | XX_AQS_BP_SP3_ AAR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup de pompare SP3 | CO-3 Helix V 2207 WILO | GP | XX_AQS_BPNA_SP3_GP | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup electrogen | ESE 33TI ZENESSIS | GE | XX_AQS_BPNA_SP3_GE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS DN150 | DEB | XX_AQS_ BPNA_SP3_DEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP1 | XX_AQS_ BPNA_SP3_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | WIKA | TP2 | XX_AQS_ BPNA_SP3_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | WIKA | PR1 | XX_AQS_ BPNA_SP3_PR1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Presostat | DANFOSS | PR2 | XX_AQS_ BPNA_SP3_PR2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  | PANET | STATIE DE CLORINARE |  |  |  | XX_AQS_BP_SCL_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de comanda și control stație de clorinare | BEESPEED | TCC | XX_AQS_BP_SCL_ TCC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou Anclanșare Automata a Rezervei | BEESPEED | AAR | XX_AQS_BP_SCL_AAR | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | RTU CL PM3 | BEESPEED | RTU CL PM3 | XX_AQS_BP_SCL_RTUPM3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup pompare ridicare presiune | CO-2 MHI 805 WILO | GP | XX_AQS_BP_SCL_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grup electrogen | ESE 33 TI ZENESSIS | GE | XX_AQS_BP_SCL_GE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Centrala electrică | Tip:9kW PROTHERM | CT | XX_AQS_BP_SCL_CT | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de clor | Tip:CL 7685; B&C Electronics; | ACL | XX_AQS_BP_SCL_ACL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ejector de clor | Tip:tip 545; Grundfos Alldos | ECl | XX_AQS_BP_SCL_ ECl | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator de clor gazos | Tip:VGA 113-100; GRUNDFOS ALLDOS | DCl1 | XX_AQS_BP_SCL_ DCl1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator de clor gazos | Tip:VGA 113-100; GRUNDFOS ALLDOS | DCl2 | XX_AQS_BP_SCL_ DCl2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Dozator de clor gazos | Tip:VGA 113-100; GRUNDFOS ALLDOS | DCl3 | XX_AQS_BP_SCL_ DCl3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Regulator de vacuum | Tip:VGA 111; GRUNDFOS ALLDOS | RV | XX_AQS_BP_SCL_RV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de clor în aer | Tip:CONEX DIS-G GRUNDFOS ALLDOS | DCl | XX_AQS_BP_SCL_DCl | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Termostat de imersie | IMIT CONTROL SYSTEM Italia | Th | XX_AQS_BP_SCL_Th | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Rezistenta Panglica | HEAT TRACE | Rez | XX_AQS_BP_SCL_Rez | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator centrifugal | OV/OVK/VKF 2E 250 VENTS | Ven | XX_AQS_BP_SCL_Ven | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | S-10; WIKA | TP1 | XX_AQS_BP_SCL_TP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | S-10; WIKA | TP2 | XX_AQS_BP_SCL_TP2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | S-10; WIKA | TP3 | XX_AQS_BP_SCL_TP3 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS | DEB1 | XX_AQS_BP_SCL_DEB1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS | DEB2 | XX_AQS_BP_SCL_DEB2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor clor rezidual | B&C | ACL1 | XX_AQS_BP_SCL_ACL1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor clor rezidual | B&C | ACL2 | XX_AQS_BP_SCL_ACL2 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  | BAND |  | Traductor de nivel |  | TN | XX_AQS_BP_SCL_TN | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Rezervor apa potabila |  |  |  | XX_AQS_BP_RAP_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RTU PM5 | BEESPEED |  | XX_AQS_BPRAP_ RTUPM5 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou camera vane | BEESPEED | TCV | XX_AQS_BP_RAP_ TCV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Ventilator | Tip:150/6 ARI LL S VORTICE VARIO |  | XX_AQS_BP_RAP_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de clor rezidual | B&C | ACL | XX_AQS_BP_RAP_ACL | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel | Tip:EASY TREK SPA360-4 NIVELCO | TN | XX_AQS_BP_RAP_TN | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:MAG5100W+MAG 6000; SIEMENS | DEB | XX_AQS_BP_RAP_DEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  | BAND - PANET | Conducta de aducțiune |  |  |  | XX_AQS_BPCA_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RTU PM4 | BEESPEED | RTU PM4 | XX_AQS_BPCA_ RTUPM4 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel | Tip:EASY TREK SPA360-4 NIVELCO |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:S-10; WIKA |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | MAG5100W+ MAG 6000; SIEMENS |  | XX_AQS_BPCA_ | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_BPSCC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de achiziție date | BEESPEED | CAD | XX_AQS_BPSCC_CAD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

| Tabelul nr.9 Stația de tratare apă potabilă TÂRGU MUREȘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanță preventivă |  |  | Mentenanță corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apă potabilăTÂRGU MUREȘ | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_TM_SCC_ | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC1 | XX_AQS_TM_SCC_MCC1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC2 | XX_AQS_TM_SCC_MCC2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC3 | XX_AQS_TM_SCC_MCC3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC4 | XX_AQS_TM_SCC_MCC4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC5 | XX_AQS_TM_SCC_MCC5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC6 | XX_AQS_TM_SCC_MCC6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC7 | XX_AQS_TM_SCC_MCC7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC8 | XX_AQS_TM_SCC_MCC8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | SIEMENS/ BEESPEED | MCC9 | XX_AQS_TM_SCC_MCC9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC9.1 | XX_AQS_TM_SCC_MCC9.1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare | BEESPEED | MCC9.2 | XX_AQS_TM_SCC_MCC9.2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | SCADA Tratare |  | SCADA | XX_AQS_TM_SCC_SCADA | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Captare CAP |  |  |  | XX_AQS_TM_CAP_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 grătar rar 1 | BEESPEED | 1CL1 | XX_AQS_TM_CAP_1CL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 grătar rar 2 | BEESPEED | 1CL2 | XX_AQS_TM_CAP_1CL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 banda transportoare 1 | BEESPEED | 1CL3 | XX_AQS_TM_CAP_1CL3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 grătar rar 3 | BEESPEED | 1CL4 | XX_AQS_TM_CAP_1CL4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 banda transportoare 2 | BEESPEED | 1CL5 | XX_AQS_TM_CAP_1CL5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 grătar fin 1 | BEESPEED | 1CL6 | XX_AQS_TM_CAP_1CL6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 grătar fin 2 | BEESPEED | 1CL7 | XX_AQS_TM_CAP_1CL7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 banda transportoare 3 | BEESPEED | 1CL8 | XX_AQS_TM_CAP_1CL8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 pod raclor 1 | BEESPEED | 1CL9 | XX_AQS_TM_CAP_1CL9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 pompa nisip 1 | BEESPEED | 1CL10 | XX_AQS_TM_CAP_1CL10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 pod raclor 2 | BEESPEED | 1CL11 | XX_AQS_TM_CAP_1CL11 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 pompa nisip 2 | BEESPEED | 1CL12 | XX_AQS_TM_CAP_1CL12 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala aferent MCC1 presa hidraulica prese fine | BEESPEED | 1CL13 | XX_AQS_TM_CAP_1CL13 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor umiditate și temperatura 1 | Tip:FTR-R1 ALRE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor umiditate și temperatura 2 | Tip:FTR-R1 ALRE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Banda transportoare | Tip:STRB 200 SPS COMPANY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grătar rar 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grătar rar 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavila 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavila 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavila 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grătar fin |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru | Tip: HACH LANGE |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Aparat de măsură a temperaturii | Tip: SIEMENS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru | Tip:MAG 5000; SIEMENS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stație pompare apa bruta | Tip: AFP 4001 M 1100/6-61; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Pompare apa bruta-Presedimentare -Sedimentare |  |  |  | XX_AQS_TM_PSED_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie comanda locala motoPompă apă bruta 1 | BEESPEED | 2CL1 | XX_AQS_TM_PSED_2CL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala motoPompă apă bruta 2 | BEESPEED | 2CL2 | XX_AQS_TM_PSED_2CL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala motoPompă apă bruta 3 | BEESPEED | 2CL3 | XX_AQS_TM_PSED_2CL3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala | BEESPEED | 2CL4 | XX_AQS_TM_PSED_2CL4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala presedimentare | BEESPEED | DCM | XX_AQS_TM_PSED_DCM | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV1 | XX_AQS_TM_PSED_TCV1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV2 | XX_AQS_TM_PSED_TCV2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV3 | XX_AQS_TM_PSED_TCV3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV4 | XX_AQS_TM_PSED_TCV4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV5 | XX_AQS_TM_PSED_TCV5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV1 | XX_AQS_TM_PSED_TV1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV2 | XX_AQS_TM_PSED_TV2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV3 | XX_AQS_TM_PSED_TV3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV4 | XX_AQS_TM_PSED_TV4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler sc200 |  | N7.1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler sc200 |  | N7.2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Controler sc1000 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură pH |  | Ph1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură pH |  | Ph2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură turbiditate |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură oxigen |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură turbiditate |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS3 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS4 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS5 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sonda măsură suspensii solide |  | TSS6 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor ultrasonic de nivel |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană |  | EV1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană |  | EV2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:DN700; KROHNE; | FM1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:DN700; KROHNE; | FM2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:DN600; KROHNE; | FM3 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:DN600; KROHNE; | FM4 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:DN600; KROHNE; | FM5 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavila de perete decantor primar (6+6) |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol decantor primar | Tip: MR21N-1950 DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol decantor primar | Tip: MR21N-1950 DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer compartiment coagulare | Tip: VRT 8143 A 380 P5; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer compartiment coagulare | Tip: VRT 8143 A 380 P5; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Redox compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de oxigen compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 1 floculare | Tip: FRF 2302 A 400 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 2 floculare | Tip: FRF 2302 A 400 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 3 floculare | Tip: FRF 2302 A 400 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 4 floculare | Tip: FRF 2302 A 400 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila recirculare 1 | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10 ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila recirculare 2 | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10 ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila recirculare 3 | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10 ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila recirculare 4 | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10 ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 1 compartiment floculare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 2 compartiment floculare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel compartiment floculare 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel compartiment floculare 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH compartiment evacuare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment evacuare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavila de perete sedimentare -2 buc. |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer 1 compartiment coagulare pentru amestecare rapida | Tip: VRS 6143 A 250 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer 2 compartiment coagulare pentru amestecare rapida | Tip: VRS 6143 A 250 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer 3 compartiment coagulare pentru amestecare rapida | Tip: VRS 6143 A 250 P4; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru 1 compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru 2 compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru 3 compartiment coagulare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 1 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 2 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 3 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 4 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 5 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer vertical 6 floculare | Tip: FRF 1253 A 400 P3; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 1 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 2 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 3 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 4 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 5 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila 6 recirculare nămol sedimentare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment floculare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment floculare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment floculare | Tip: AFP2046.5-ME 90/6-D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol 1 compartiment sedimentare | Tip: MR21N-1450 DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol 2 compartiment sedimentare | Tip: MR21N-1450 DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol 3 compartiment sedimentare | Tip: MR21N-1450 DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 1 nămol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 2 nămol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 3 nămol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru compartiment de evacuare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de pH compartiment de evacuare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru compartiment de evacuare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip |  |  |  | XX_AQS_TM_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Turbidimetru 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 4 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 5 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 7 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 8 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 9 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 10 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 11 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru 12 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 4 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 5 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 7 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 8 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 9 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 10 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 11 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune 12 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 4 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 5 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 7 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 8 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 9 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 10 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 11 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel 12 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 1 | Tip: SEM 25 TR; MAPNER |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 2 | Tip: SEM 25 TR; MAPNER |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 3 | Tip: SEM 25 TR; MAPNER |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | OZONIZARE |  |  |  | XX_AQS_TM_OXI_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generator Ozon nr. 1 | Tip: TPF61/O, producător OZONO Elettronica Internazionale, nr. serie 886/1, capacitate 4 kg O3/h |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator Ozon nr. 2 | Tip: TPF61/O, producător OZONO Elettronica Internazionale , nr. serie 886/2, capacitate 4 kg O3/h |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Distrugător ozon | Tip: DOCAT 110 nr. serie 886/3 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Detector de ozon |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Analizor de ozon |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de comanda vane | BEESPEED | TCV2x0,34 | XX_AQS_TM_OXI_TCV2x0,34 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală | BEESPEED | CL1 | XX_AQS_TM_OXI_CL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală | BEESPEED | CL2 | XX_AQS_TM_OXI_CL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV5 | XX_AQS_TM_OXI_TV5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Filtrare cu CAG - GAC |  |  |  | XX_AQS_TM_ GAC_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou comanda electrovane | BEESPEED | TCV_OZON (TCV2x0,34) | XX_AQS_TM_ GAC_TCV OZON | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa intermediara 1 | BEESPEED | 5CL1 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa intermediara 1 | BEESPEED | 5CL2 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa intermediara 1 | BEESPEED | 5CL3 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa spălare filtre | BEESPEED | 5CL4 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa suflanta 1 | BEESPEED | 5CL5 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie comanda locala pompa suflanta 2 | BEESPEED | 5CL6 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru 1 intrare filtre GAC |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru 2 intrare filtre GAC |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru ieșire filtre GAC |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 4 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 5 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 7 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 8 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 9 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 10 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 11 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 12 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 13 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 14 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 15 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 16 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 17 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 18 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 19 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune ieșire filtru 20 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune pe conducta generala de ieșire filtre GAC |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 4 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 5 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 7 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 8 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 9 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 10 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 11 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 12 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 13 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 14 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 15 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 16 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 17 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 18 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 19 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru conducta intrare filtru 20 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura ape de spălare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru spălare filtre |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga 1 ape de spălare de la filtre nisip |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga 2 ape de spălare de la filtre nisip |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga 3 ape de spălare de la filtre nisip |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga 1 ape de spălare de la GAC | Tip: AFP2571 ME 300/4-42; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga 2 ape de spălare de la GAC | Tip: AFP2571 ME 300/4-42; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga pompare intermediara 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga pompare intermediara 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 1 | Tip:SEM 8TR MAPNER |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 2 | Tip:SEM 8TR MAPNER |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stație de pompare ape de spălare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC1 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC2 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC3 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC4 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC5 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC6 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC7 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC8 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC9 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC10 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC11 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC11 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC12 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC12 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC13 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC13 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC14 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC14 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC15 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC15 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC16 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC16 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC17 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC17 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC18 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC18 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC19 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC19 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pupitru de comandă locală baterie filtre | BEESPEED | LCC20 | XX_AQS_TM_ GAC_LCC20 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală | BEESPEED | 5CL7 | XX_AQS_TM_ GAC_5CL7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi - GDR |  |  |  | XX_AQS_TM_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic permanganat | Tip:MAG 5000 Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor ultrasonic de nivel | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic soda caustica | Tip:MAG 5000 Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic coagulare | Tip:MAG 5000 Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic floculare | Tip:MAG 5000 Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor de nivel rezervoare reactivi | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal de alimentare al permanganatului de potasiu |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal de alimentare al permanganatului de potasiu |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Mixer pentru KMnO4 | Tip:VLA 4630 S 110; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare KMnO4 | Tip:DPS 30-4L MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare KMnO4 | Tip:DPS 30-4L MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare soluție soda caustică ( NaOH ) | Tip:GA170 P6P3 MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare soluție soda caustică ( NaOH ) | Tip:GA170 P6P3 MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare pentru polihidroxiclorura de Al | Tip:GA MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Transportor elicoidal de alimentare cu polielectrolit uscat | Tip:DP 30; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa de dozare polielectrolit | Tip:GA V6H; MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Unitate de preparare polielectolit nr 1 | Tip:POLYPACK APS 1500/01 MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Unitate de preparare polielectolit nr 1 | Tip:POLYPACK APS 1500/01 MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Unitate de preparare polielectolit nr 2 | Tip:APS-700/01 MILTON ROY |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Dezinfecția - DEZ |  |  |  | XX_AQS_TM_DEZ_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitate neutralizare clor | Tip: TECNIUM |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stație de clorinare | Tip: APLICLOR |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare pompe booster | BEESPEED 2x5,5kW | AER2x5,5 | XX_AQS_TM_DEZ_AER2x5,5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC1 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC2 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC3 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC4 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC5 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC6 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou analizor clor | BEESPEED | TAC7 | XX_AQS_TM_DEZ_TAC7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou ventilație | BEESPEED | TV6 | XX_AQS_TM_DEZ_TV6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului - TSN |  |  |  | XX_AQS_TM_TSN_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 bazin omogenizare | BEESPEED | 7CL1 | XX_AQS_TM_TSN_7CL1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 bazin omogenizare | BEESPEED | 7CL2 | XX_AQS_TM_TSN_7CL2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 extragere nămol | BEESPEED | 7CL3 | XX_AQS_TM_TSN_7CL3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 2 extragere nămol | BEESPEED | 7CL4 | XX_AQS_TM_TSN_7CL4 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 3 extragere nămol | BEESPEED | 7CL5 | XX_AQS_TM_TSN_7CL5 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 4 extragere nămol | BEESPEED | 7CL6 | XX_AQS_TM_TSN_7CL6 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 spălare filtru presa bandă | BEESPEED | 7CL7 | XX_AQS_TM_TSN_7CL7 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 2 spălare filtru presa bandă | BEESPEED | 7CL8 | XX_AQS_TM_TSN_7CL8 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 2 spălare filtru presa bandă | BEESPEED | 7CL9 | XX_AQS_TM_TSN_7CL9 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală șnec nămol deshidratat | BEESPEED | 7CL10 | XX_AQS_TM_TSN_7CL10 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală raclor îngroșător 1 | BEESPEED | 7CL11 | XX_AQS_TM_TSN_7CL11 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 apa serviciu | BEESPEED | 7CL12 | XX_AQS_TM_TSN_7CL12 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 1 apa serviciu | BEESPEED | 7CL13 | XX_AQS_TM_TSN_7CL13 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 2 apa serviciu | BEESPEED | 7CL14 | XX_AQS_TM_TSN_7CL14 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 3 apa serviciu | BEESPEED | 7CL15 | XX_AQS_TM_TSN_7CL15 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompa 4 apa serviciu | BEESPEED | 7CL16 | XX_AQS_TM_TSN_7CL16 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală presa banda 1 | BEESPEED | 7CL17 | XX_AQS_TM_TSN_7CL17 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală presa banda 2 | BEESPEED | 7CL18 | XX_AQS_TM_TSN_7CL18 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală presa banda 3 | BEESPEED | 7CL19 | XX_AQS_TM_TSN_7CL19 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală presa banda transportoare | BEESPEED | 7CL20 | XX_AQS_TM_TSN_7CL20 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompe dozatoare polielectrolit înainte de îngroșătoare | BEESPEED | 7CL21 | XX_AQS_TM_TSN_7CL21 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală pompe dozatoare polielectrolit după îngroșătoare | BEESPEED | 7CL22 | XX_AQS_TM_TSN_7CL22 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Cutie de comandă locală electrovane | BEESPEED | TCEV_IN | XX_AQS_TM_TSN_TCEV-IN | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru îngroșătoare | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru îngroșătoare | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conduct intrare îngroșătoare | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conduct intrare îngroșătoare | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conducta intrare presa banda 1 | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conducta intrare presa banda 2 | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conducta intrare presa banda 3 | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic îngroșătoare | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic îngroșătoare | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic polielectrolit înainte de concentratorului de nămol | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic polielectrolit după concentratorului de nămol | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic nămol deshidratat | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic nămol deshidratat | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic conducta ieșire bazin nămol recuperat | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol | Tip: MR21N-750; DAGA |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Raclor nămol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila rezervor compensare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila rezervor compensare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila la rezervorul de compensare-egalizare | Tip: AFP1049.4 M 40/4- D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa submersibila la rezervorul de compensare-egalizare | Tip: AFP1049.4 M 40/4- D05*10; ABS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Stocare și distribuție -STD |  |  |  | XX_AQS_TM_STD_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Traductor de nivel | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:MAG 5000; Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Turbidimetru | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor de temperatura | Siemens |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor măsură clor | Capital Control |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Traductor pH | Hach Lange |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa centrifuga |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Venus | BEESPEED 1x315kW | AER-V1 | XX_AQS_TM_STD_AER-V1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Venus | BEESPEED 1x315kW | AER-V2 | XX_AQS_TM_STD_AER-V2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Venus | 1x315kW | AER-V3 | XX_AQS_TM_STD_AER-V3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Omega |  | AER-O1 | XX_AQS_TM_STD_AER-O1 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Omega |  | AER-O2 | XX_AQS_TM_STD_AER-O2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou acționare pompa Omega |  | AER-O3 | XX_AQS_TM_STD_AER-O3 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare -SP2 Sud | BEESPEED | AE3x55 | XX_AQS_TM_STD_AER5x55 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare -SP2 Sud | BEESPEED | AE2x55 | XX_AQS_TM_STD_AER2x55 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare -SP2 Sud | BEESPEED | SCC SP2 | XX_AQS_TM_STD_SCC SC2 | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou de automatizare -SP2 Sud | BEESPEED | TFI | XX_AQS_TM_STD_TFI | NU | DA | DA | DA | DA | DA |

| Tabelul nr.10 Stația de tratare apa Sighișoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanță preventivă |  |  | Mentenanță corectivă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective |  |  | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apa Sighi-șoara | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_SG_SCC_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou MCC spălare filtre nisip | AEG TEHNOLOGY | MCC-SFN | XX_AQS_SG_SCC_ MCC-SFN | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou MCC spălare filtre cărbune | AEG TEHNOLOGY | MCC-SFC | XX_AQS_SG_SCC_ MCC-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou MCC reactivi | AEG TEHNOLOGY | MCC-PAR | XX_AQS_SG_SCC_ MCC-PAR | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou bazin retenție | AEG TEHNOLOGY | MCC-BRT | XX_AQS_SG_SCC_ MCC-BRT | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou bazin ozonare | AEG TEHNOLOGY | MCC-BDL | XX_AQS_SG_SCC_ MCC-BDL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne clădire monobloc | AEG TEHNOLOGY | TG1 | XX_AQS_SG_SCC_ TG1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou distribuție generala | AEG TEHNOLOGY | TG2-PT | XX_AQS_SG_SCC_ TG2-PT | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne sala pompe | AEG TEHNOLOGY | 1TLP | XX_AQS_SG_SCC_ 1TLP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne pavilion | AEG TEHNOLOGY | 2TLP | XX_AQS_SG_SCC_ 2TLP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne sala filtre nisip | AEG TEHNOLOGY | 106TLP | XX_AQS_SG_SCC_ 106TLP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne sala filtre cărbune | AEG TEHNOLOGY | 107TLP | XX_AQS_SG_SCC_ 107TLP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne clorinare | AEG TEHNOLOGY | 114TLP | XX_AQS_SG_SCC_ 114TLP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou iluminat exterior | AEG TEHNOLOGY | TLE | XX_AQS_SG_SCC_ TLE | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou pompe captare | Tip:2x AER 1x90+Y/D | TP2 | XX_AQS_SG_SCC_ TP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC Clorinare | BEESPEED | SCC Cl | XX_AQS_SG_SCC_ SCC Cl | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC Distribuție | BEESPEED | SCC Ds | XX_AQS_SG_SCC_ SCC Ds | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Captare CAP |  |  |  | XX_AQS_SG_CAP_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe captare | Tip:AER3x37/SS | TP1 | XX_AQS_SG_CAP_ TP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic măsură apa brută | Tip:MAG 5100W DN300; SIEMENS | 101.FL.01 | XX_AQS_SG_CAP_101.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vana sertar montata îngropat, acționare manuala DN300; JAFAR | 101.VH.01 | XX_AQS_SG_CAP_101.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vana sertar montata îngropat, acționare manuala DN300; JAFAR | 101.VH.02 | XX_AQS_SG_CAP_101.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vana sertar montata îngropat, acționare manuala DN300; JAFAR | 101.VH.03 | XX_AQS_SG_CAP_101.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Tip: Vana cu disc fluture, acționare electrică DN450; JAFAR | 102.VM.01 | XX_AQS_SG_CAP_102.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Tip: Vana cu disc fluture, acționare electrică DN450; JAFAR | 102.VM.02 | XX_AQS_SG_CAP_102.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Tip: Vana cuțit, acționare electrică DN450; JAFAR | 102.VM.03 | XX_AQS_SG_CAP_102.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | Tip:ss7 SC+sc100 Hach Lange | 101.Tu.01 | XX_AQS_SG_CAP_101.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa vid nr 1 | Tip: AL325M50AGI7.5 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa vid nr 2 | Tip: AL325M50AGI7.5 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa vid nr 3 | Tip: AL325M50AGI7.5 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apa bruta |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apa bruta |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apa bruta |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Predecantare PRE |  |  |  | XX_AQS_SG_PRE_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pod raclor | Tip: Pod raclor pentru decantor radial cu diametru D=35m Comelf | 103.MI.01 | XX_AQS_SG_CAP_103.MI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana nămol | Tip: Vana cuțit acționată manual pentru evacuare nămol DN150; JAFAR | 103.VH.01 | XX_AQS_SG_CAP_103.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana nămol | Tip: Vana cuțit acționată electric pentru evacuare nămol DN300; JAFAR | 103.VM.01 | XX_AQS_SG_CAP_103.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana barbotare | Tip: Vana sertar acționată manual - introducere apa pentru barbotare nămol DN100; JAFAR | 103.VH.02 | XX_AQS_SG_CAP_103.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic măsură apa predecantata | Tip:MAG 5100W DN450; SIEMENS | 104.FL.01 | XX_AQS_SG_CAP_104.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel | Tip: SONATAX SC Hach Lange | 103.LI.01 | XX_AQS_SG_CAP_103.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_SG_ DEC_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Agitator coagulare | Tip: Agitator rapid acționat cu convertizor de frecventa HHT06-2GN170 Stamo | 105.MI.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.MI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator floculare | Tip: Agitator lent acționat cu convertizor de frecventa HHT04-2GN200 Stamo | 105.MI.02 | XX_AQS_SG_ DEC_105.MI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator floculare | Tip: Agitator lent acționat cu convertizor de frecventa HHT05-2GN190 Stamo | 105.MI.03 | XX_AQS_SG_ DEC_105.MI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa predecantata (by-pass) | Tip: Vana fluture, acționată manual DN300; JAFAR | 105.VH.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa predecantata (by-pass) | Tip: Vana fluture, acționată manual DN300;JAFAR | 105.VH.02 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa predecantata | Tip: Vana cuțit, acționată manual DN450;JAFAR | 105.VH.05 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana plecare apa decantata | Tip: Vana sertar pana, acționată manual, montata îngropat DN450; JAFAR | 105.VH.03 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana plecare apa decantata | Tip: Vana sertar pana, acționată manual, montata îngropat DN450; JAFAR | 105.VH.04 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie decantoare | Tip: Vana cuțit, acționată manual DN450;JAFAR | 105.VH.06 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie decantoare | Tip: Vana cuțit, acționată manual DN450;JAFAR | 105.VH.07 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana evacuare nămol din decantor | tip: Vană cuțit, acționată electric DN150;JAFAR | 105.VM.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana evacuare nămol din decantor | tip: Vană cuțit, acționată electric DN150;JAFAR | 105.VM.02 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana racord spălare conducte nămol | Tip: Robinet cu bila FI cu port-furtun DN50 | 105.VH.08 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana racord spălare conducte nămol | Tip: Robinet cu bila FI cu port-furtun DN50 | 105.VH.09 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.09 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana racord spălare conducte nămol | Tip: Robinet cu bila FI cu port-furtun DN50 | 105.VH.10 | XX_AQS_SG_ DEC_105.VH.10 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic măsură apă decantată | Tip:MAG 5100W DN100; SIEMENS | 116.FL.01 | XX_AQS_SG_ DEC_116.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană golire | Tip: Vana sertar montata îngropat, acționare manuala DN100; JAFAR | 116.VH.01 | XX_AQS_SG_ DEC_116.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | Tip:ss7 SC+sc1000 Hach Lange | 105.Tu.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | Tip:ss7 SC+sc1000 Hach Lange | 105.Tu.03 | XX_AQS_SG_ DEC_105.Tu.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | Tip:ss7 SC+sc1000 Hach Lange | 105.Tu.05 | XX_AQS_SG_ DEC_105.Tu.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor pH | Tip: LTLCON PT100 Siemens | 105.pHT.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.pHT.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor pH | Tip: LTLCON PT100 Siemens | 105.pHT.03 | XX_AQS_SG_ DEC_105.pHT.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor nămol | Tip: SONATAX SC+sc100 | 105.LI.01 | XX_AQS_SG_ DEC_105.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor nămol | Tip: SONATAX SC+sc100 | 105.LI.02 | XX_AQS_SG_ DEC_105.LI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | OZONIZARE OZ |  |  |  | XX_AQS_SG_OZ_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalație de producere ozon | Instalație de producere ozon ce conține: -Generator de ozon cu o capacitate de 1.5 kg/h – 2 buc; -sistem de injecție ozon în apa: pompe booster, hidroejector tip Venturi -distrugător de ozon – 3 buc -detector scăpări de ozon – 3 buc -detector scăpări oxigen – 1 buc -unitate de monitorizare ozon rezidual – 2 buc - echipament de răcire a apei – 2 buc Sewec Ozon | 105.OZ.01 | XX_AQS_SG_OXI_105.OZ.01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Instalație de producere ozon | Instalație de producere ozon ce conține: -Generator de ozon cu o capacitate de 1.5 kg/h – 2 buc; -sistem de injecție ozon în apa: pompe booster, hidroejector tip Venturi -distrugător de ozon – 3 buc -detector scăpări de ozon – 3 buc -detector scăpări oxigen – 1 buc -unitate de monitorizare ozon rezidual – 2 buc - echipament de răcire a apei – 2 buc Sewec Ozon | 105.OZ.02 | XX_AQS_SG_OXI_105.OZ.02 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Rezervor oxigen lichid | Tip:6000 kg Linde | 105.OX.01 | XX_AQS_SG_OXI_105.OX.01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Debitmetru consum oxigen | Tip:Sitrans FX Siemens | 105.FL.01 | XX_AQS_SG_OXI_105.FL.01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Detector scăpări de ozon în aer | Tip:MESS O3 Sewec Ozon | 105.Oz.01 | XX_AQS_SG_OXI_105.Oz.01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Detector scăpări de ozon în aer | Tip:MESS O3 Sewec Ozon | 105.Oz.02 | XX_AQS_SG_OXI_105.Oz.02 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Detector scăpări de oxigen în aer | Tip:MESS O3 Sewec Ozon | 105.O2.01 | XX_AQS_SG_OXI_105.O2.01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Măsură concentrație ozon | Tip:9185 SC+sc100 | 105.Qoz01 | XX_AQS_SG_OXI_105.Qoz01 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  |  | Măsură concentrație ozon | Tip:9185 SC+sc100 | 105.Qoz02 | XX_AQS_SG_OXI_105.Qoz02 | NU | NU | NU | NU | NU |  |  | NU |
|  |  | Filtrare cu nisip -FNS |  |  |  | XX_AQS_SG_ FNS_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre nisip |  | PV1-SFN | XX_AQS_SG_ FNS_ PV1-SFN | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre nisip |  | PV2-SFN | XX_AQS_SG_ FNS_ PV2-SFN | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre nisip |  | PV3-SFN | XX_AQS_SG_ FNS_ PV3-SFN | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.09 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.04 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.10 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.05 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.11 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana admisie apa decantata | Tip: Vana cuțit, cu acționare electrică DN350; JAFAR | 106.SM.06 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.12 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN400; JAFAR | 106.VM.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN400; JAFAR | 106.VM.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN400; JAFAR | 106.VM.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250; JAFAR | 106.VR.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VR.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250; JAFAR | 106.VR.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VR.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250; JAFAR | 106.VR.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VR.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN450; JAFAR | 106.VH.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN450; JAFAR | 106.VH.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN200; JAFAR | 106.VM.04 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN200; JAFAR | 106.VM.05 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN200; JAFAR | 106.VM.06 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VM.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100; JAFAR | 106.VH.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100; JAFAR | 106.VH.04 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100; JAFAR | 106.VH.05 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire galerie apa decantata | Tip: Vana cu sertar pana, acționată manual DN100; JAFAR | 106.VH.06 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | tip: Vană cu solenoid DN65; | 106.VX.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VX.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | tip: Vană cu solenoid DN65; | 106.VX.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VX.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | tip: Vană cu solenoid DN65; | 106.VX.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.VX.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre pe nisip | Tip: NPG 300-300-30/4; WILO | 108.P.01 | XX_AQS_SG_ FNS_108.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre pe nisip | Tip: NPG 300-300-30/4; WILO | 108.P.02 | XX_AQS_SG_ FNS_108.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre pe nisip | Tip: NPG 300-300-30/4; WILO | 108.P.03 | XX_AQS_SG_ FNS_108.P.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN350; JAFAR | 108.VH.04 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN350; JAFAR | 108.VH.05 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN350; JAFAR | 108.VH.06 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aerisire refulare pompe | Tip: Vana sertar pana, acționată manual DN50; JAFAR | 108.VH.07 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa de spălare | Tip:MAG 5100W DN350; SIEMENS | 108.FL.01n | XX_AQS_SG_ FNS_108.FL.01n | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație pompe | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN700; JAFAR | 108.VH.14 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.14 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație pompe | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN500; JAFAR | 108.VH.15 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.15 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație pompe distribuție | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN600; JAFAR | 108.VH.16 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.16 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație pompe distribuție | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN600; JAFAR | 108.VH.17 | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.17 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana pompe epuisment | Tip: Vana sertar, acționată manual DN80; JAFAR | 108.VH.01e | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.01e | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana pompe epuisment | Tip: Vana sertar, acționată manual DN80; JAFAR | 108.VH.02e | XX_AQS_SG_ FNS_108.VH.02e | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare filtre nisip | Tip:GM 35S G5S Aerzen | 110.S.01 | XX_AQS_SG_ FNS_110.S.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare filtre nisip | Tip:GM 35S G5S Aerzen | 110.S.02 | XX_AQS_SG_ FNS_110.S.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer ptr. spălare nisip | Tip: Vana sertar, acționată manual DN200; JAFAR | 110.VH.01 | XX_AQS_SG_ FNS_110.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer ptr. spălare nisip | Tip: Vana sertar, acționată manual DN200; JAFAR | 110.VH.02 | XX_AQS_SG_ FNS_110.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură aer de spălare | Tip: Sitrans FX DN150; Siemens | 110.FL.01 | XX_AQS_SG_ FNS_110.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 106.LI.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 106.LI.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.LI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 106.LI.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.LI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 106.PI.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.PI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 106.PI.02 | XX_AQS_SG_ FNS_106.PI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 106.PI.03 | XX_AQS_SG_ FNS_106.PI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | Tip: 1720E Hach Lange | 106.Tu.01 | XX_AQS_SG_ FNS_106.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel hidrostatic | Tip: SITRANS P MPS Siemens | 106.LI.04 | XX_AQS_SG_ FNS_106.LI.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Filtrare cu GAC- GAC |  |  |  | XX_AQS_SG_GAC _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre cărbune |  | PV1-SFC | XX_AQS_SG_GAC _PV1-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre cărbune |  | PV2-SFC | XX_AQS_SG_GAC _PV2-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre cărbune |  | PV3-SFC | XX_AQS_SG_GAC _PV3-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local spălare filtre cărbune |  | PV4-SFC | XX_AQS_SG_GAC _PV4-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN250;JAFAR | 107.VM.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN250;JAFAR | 107.VM.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN250;JAFAR | 107.VM.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN250;JAFAR | 107.VM.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa recuperata de la spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN450;JAFAR | 107.VM.05 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa recuperata de la spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN450;JAFAR | 107.VM.06 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa recuperata de la spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN450;JAFAR | 107.VM.07 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa recuperata de la spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN450;JAFAR | 107.VM.08 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN350;JAFAR | 107.VM.09 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.09 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN350;JAFAR | 107.VM.10 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.10 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN350;JAFAR | 107.VM.11 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.11 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare | Tip: Vana cu disc fluture, cu flanșe, acționată electric DN350;JAFAR | 107.VM.12 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.12 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250;JAFAR | 107.VR.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.VR.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250;JAFAR | 107.VR.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.VR.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250;JAFAR | 107.VR.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.VR.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric , închidere secvențială de reglaj DN250;JAFAR | 107.VR.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.VR.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN150; JAFAR | 107.VM.13 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.13 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN150; JAFAR | 107.VM.14 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.14 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN150; JAFAR | 107.VM.15 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.15 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată electric DN150; JAFAR | 107.VM.16 | XX_AQS_SG_GAC _107.VM.16 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100; JAFAR | 107.VH.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100; JAFAR | 107.VH.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100;JAFAR | 107.VH.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire cuve | Tip: Vana cu sertar pana cu corp scurt, acționată manual DN100;JAFAR | 107.VH.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | Tip: Vana cu solenoid DN25; | 107.VX.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.VX.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | Tip: Vana cu solenoid DN25; | 107.VX.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.VX.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | Tip: Vana cu solenoid DN25; | 107.VX.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.VX.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe | Tip: Vana cu solenoid DN25; | 107.VX.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.VX.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata legătura între rezervoare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN450; | 107.VH.17 | XX_AQS_SG_GAC _107.VH.17 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre CAG | Tip: NLG 200/260-18,5/4;WILO | 109.P.01 | XX_AQS_SG_GAC _109.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre CAG | Tip: NLG 200/260-18,5/4;WILO | 109.P.02 | XX_AQS_SG_GAC _ | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN500; JAFAR | 109.VH.01 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN500; JAFAR | 109.VH.02 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN350; JAFAR | 109.VH.03 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ptr. spălare | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN350; JAFAR | 109.VH.04 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aerisire refulare pompe | Tip: Vana sertar pana, acționată manual DN50; JAFAR | 109.VH.05 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa de spălare | Tip:MAG 5100W DN300;SIEMENS | 109.FL.01 | XX_AQS_SG_GAC _109.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație pompe | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN500; | 109.VH.10 | XX_AQS_SG_GAC _109.VH.10 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare filtre CAG | Tip: GM 15L G5; Aerzen | 111.S.01 | XX_AQS_SG_GAC _111.S.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare filtre CAG | Tip: GM 15L G5; Aerzen | 111.S.02 | XX_AQS_SG_GAC _111.S.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer ptr. spălare | Tip: Vana sertar, acționată manual DN150;JAFAR | 111.VH.01 | XX_AQS_SG_GAC _111.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer ptr. spălare | Tip: Vana sertar, acționată manual DN150;JAFAR | 111.VH.02 | XX_AQS_SG_GAC _111.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură aer de spălare | Tip: Sitrans FX DN150;Siemens | 111.FL.01 | XX_AQS_SG_GAC _111.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 107.LI.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 107.LI.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.LI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 107.LI.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.LI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | Tip:PROBE LU Siemens | 107.LI.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.LI.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 107.PI.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.PI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 107.PI.02 | XX_AQS_SG_GAC _107.PI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 107.PI.03 | XX_AQS_SG_GAC _107.PI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | Tip:SITRANS P200 Siemens | 107.PI.04 | XX_AQS_SG_GAC _107.PI.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de turbiditate | Tip: 1720E Hach Lange | 107.Tu.01 | XX_AQS_SG_GAC _107.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel hidrostatic | Tip: SITRANS P MPS Siemens | 107.LI.05 | XX_AQS_SG_GAC _107.LI.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune refulare suflante | Tip:SITRANS P200 Siemens | 111.PI.01 | XX_AQS_SG_GAC _111.PI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Dezinfecția - DEZ |  |  |  | XX_AQS_SG_DEZ_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalație de preparare și dozare dioxid de clor | Instalație completa de preparare și dozare dioxid de clor din clorit de sodiu și clor compusa din: unitate de preparare dioxid de clor capacitate 0.75 kg/h, sistem de dozare dioxid de clor (1+1) pompe dozatoare Q=213 l/h, instalație automata de alimentare cu clor gazos, sistem de ridicare a presiunii, sistem de detectare și avertizare prezenta clor în atmosfera, instalație de neutralizare a scăpărilor de clor și clorit, unitate de injecție, debitmetru electromagnetic, rezervor de stocare clorit de sodiu V=1mc, (2+1) butelii clor 50 kg Sialco Traiding | 114.CLO2 | XX_AQS_SG_DEZ_114.CLO2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou dozare clor gazos |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator 1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator 2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator 3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Analizor Clor in apa 1 |  |  | ACL1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Analizor Clor in apa 2 |  |  | ACL2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | OXIDARE- OXI |  |  |  | XX_AQS_SG_OXI_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | Tip:NL 125/200-7,5-4-12; WILO | 113.P.01 | XX_AQS_SG_OXI_113.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | Tip:NL 125/200-7,5-4-12; WILO | 113.P.02 | XX_AQS_SG_OXI_113.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | Tip:NL 125/200-7,5-4-12; WILO | 113.P.03 | XX_AQS_SG_OXI_113.P.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | Tip:NL 125/200-7,5-4-12; WILO | 113.P.04 | XX_AQS_SG_OXI_113.P.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN300; JAFAR | 113.VH.01 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN300; JAFAR | 113.VH.02 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN300; JAFAR | 113.VH.03 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN300; JAFAR | 113.VH.04 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN200; JAFAR | 113.VH.05 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN200; JAFAR | 113.VH.06 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN200; JAFAR | 113.VH.07 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Tip: Vana cu disc fluture, acționată manual DN200; JAFAR | 113.VH.08 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa ozonată | Tip:MAG 5100W DN250; SIEMENS | 113.FL.01 | XX_AQS_SG_OXI_113.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vane izolare debitmetru | Tip: Vana cu sertar pana, montata îngropat, acționată manual DN250 JAFAR | 113.VH.17 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.17 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vane izolare debitmetru | Tip: Vana cu sertar pana, montata îngropat, acționată manual DN250 JAFAR | 113.VH.18 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.18 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vane izolare debitmetru | Tip: Vana cu sertar pana, montata îngropat, acționată manual DN250 JAFAR | 113.VH.19 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.19 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrovana ozonizare |  | 113 VH.09 |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrovana ozonizare |  | 113 VH.10 |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrovana ozonizare |  | 113 VH.11 |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana instalație ozon | Tip: Robinet de trecere cu bila DN65; | 113.VH.20 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.20 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana instalație ozon | Tip: Robinet de trecere cu bila DN65; | 113.VH.21 | XX_AQS_SG_OXI_113.VH.21 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel hidrostatic | Tip: SITRANS P MPS Siemens | 113.LI.01 | XX_AQS_SG_OXI_113.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de ozon remanent în apa | Tip:9185sc Hach Lange | 113.QOz.01 | XX_AQS_SG_OXI_113.QOz.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi - GDR |  |  |  | XX_AQS_SG_GDR_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalație de stocare și dozare BOPAC | Tip: Instalație completa de stocare și dozare BOPAC compusa din: pompe dozatoare (2+1) Q=60 l/h, instalație de stocare compusa din 7 recipiente V=1000 l, pompa transvazare, debitmetre electromagnetice, 2 unități de injecție Sialco Traiding+ Upruc Pol | 115.BOPAC | XX_AQS_SG_GDR_115.BOPAC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație preparare și dozare soluție polielectrolit | Tip: Instalație completa de preparare și dozare soluție de polielectrolit compusa din: unitate de preparare capacitate 500 l/h, pompe dozatoare (1+1) Q=213 l/h, pompa booster, debitmetru electromagnetic, unitate de injecție Sialco Traiding | 115.PM | XX_AQS_SG_GDR_115.PM | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație stocare și dozare soluție cărbune activ | Tip: Instalație completa de stocare și dozare soluție cărbune activ compusa din: unitate de desacuire cu rezervor pt. saci 25 kg, capacitate 230 l, unitate de transport cu șurub, unitate de preparare cu o capacitate de 1000 l, pompe dozatoare (1+1) Q=20-160l/h, pompa booster, debitmetru electromagnetic. Sialco Traiding | 115.PAC | XX_AQS_SG_GDR_115.PAC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului - TSN |  |  |  | XX_AQS_SG_TSN_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pompe apa Uzată | Tip: FA 10.65E-298+T17.2- 4/24K WILO | 112.P.01 | XX_AQS_SG_TSN_112.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa Uzată | Tip: FA 10.65E-298+T17.2- 4/24K WILO | 112.P.02 | XX_AQS_SG_TSN_112.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare pompe | Tip: Vana cu sertar pana, corp scurt, acționată manual DN150; JAFAR | 112.VH.01 | XX_AQS_SG_TSN_112.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare pompe | Tip: Vana cu sertar pana, corp scurt, acționată manual DN150; JAFAR | 112.VH.02 | XX_AQS_SG_TSN_112.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa Uzată | Tip:MAG 5100W DN100; SIEMENS | 112.FL.01 | XX_AQS_SG_TSN_112.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana izolare debitmetru | Tip: Vana cu sertar pana, montata îngropat, acționată manual DN100; JAFAR | 112.VH.03 | XX_AQS_SG_TSN_112.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana | Tip: Vana sertar tip cuțit, inclusiv sistem de acționare și sistem de fixare, cu acționare manuala DN450; | 112.VH.06 | XX_AQS_SG_TSN_112.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Distributie | Tablou pompe distributie AER 3x) |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa distributie p1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa distributie p2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa distributie p3 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |

| Tabelul nr.11 Stația de tratare apa Cristuru Secuiesc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanță preventivă |  |  | Mentenanță corectivă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective |  |  | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apa Cristuru Secuiesc | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_CS_SCC_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe apa tratata | AER3x22kW/SS+YD1x37kW |  | XX_AQS_CS_SCC_ | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou general de distribuție | 2x540 kW AEG TEHNOLOGY | TGD-PT | XX_AQS_CS_SCC_ TGD-PT | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Demaror 2x1,1 | AEG TEHNOLOGY | TCP | XX_AQS_CS_SCC_ TCP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou MCC Spălare filtre cărbune | AEG TEHNOLOGY | MCC-SFC | XX_AQS_CS_SCC_ MCC-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou MCC bazin retenție | AEG TEHNOLOGY | MCC-BRT | XX_AQS_CS_SCC_ MCC-BRT | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou MCC instalații preparare și dozare reactivi | AEG TEHNOLOGY | MCC-PAR | XX_AQS_CS_SCC_ MCC-PAR | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne parter | AEG TEHNOLOGY | TLPP | XX_AQS_CS_SCC_ TLPP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne etaj | AEG TEHNOLOGY | TLPE | XX_AQS_CS_SCC_ TLPE | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne stație pompe și filtre | AEG TEHNOLOGY | 207TPL | XX_AQS_CS_SCC_207TPL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne atelier | AEG TEHNOLOGY | TA | XX_AQS_CS_SCC_ TA | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne clădire decantoare | AEG TEHNOLOGY | 205TPL | XX_AQS_CS_SCC_205TPL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne clădire reactivi | AEG TEHNOLOGY | 211TPL | XX_AQS_CS_SCC_211TPL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou servicii interne clădire predecantor | AEG TEHNOLOGY | 203TPL | XX_AQS_CS_SCC_203TPL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou iluminat exterior | AEG TEHNOLOGY | TLE | XX_AQS_CS_SCC_ TLE | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC-RCP | BEESPEED | SCC-RCP | XX_AQS_CS_SCC_ SCC-RCP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC-Clorinare | BEESPEED | SCC-Cl | XX_AQS_CS_SCC_ SCC-Cl | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC-Distribuție | BEESPEED | SCC-D | XX_AQS_CS_SCC_ SCC-D | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SMA Cristuru | BEESPEED | SMA | XX_AQS_CS_SCC_ SMA | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Captare CAP |  |  |  | XX_AQS_CS_CAP_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe apa bruta | AER2x11+2x5,5 | PSCP | XX_AQS_CS_CAP_ PSCP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic măsură apa bruta | Sitrans MagFlow5100W Siemens | 201..FL.01 | XX_AQS_CS_CAP_201..FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vană sertar montată îngropat, acționată manual DN200; JAFAR | 201.VH.01 | XX_AQS_CS_CAP_201.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vană sertar montată îngropat, acționată manual DN200; JAFAR | 201.VH.02 | XX_AQS_CS_CAP_201.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vană sertar montată îngropat, acționată manual DN200; JAFAR | 201.VH.03 | XX_AQS_CS_CAP_201.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vană cu disc fluture, acționată electric JAFAR | 202.VM.01 | XX_AQS_CS_CAP_202.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vană apă brută | Vană cu disc fluture, acționată electric JAFAR | 202.VM.02 | XX_AQS_CS_CAP_202.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | SS7SC+sc100 Hach Lange | 201.Tu.01 | XX_AQS_CS_CAP_201.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor ph+temperatura | LTLCON PT100 Hach Lange | 201.pHT.01 | XX_AQS_CS_CAP_201.pHT.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apă brută P1 | Grundfos SL1.80.80.75.4.51D.C | 201.P.01 | XX_AQS_CS_CAP_201P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompă apă brută P2 | Grundfos SL1.80.80.75.4.51D.C | 201.P.02 | XX_AQS_CS_CAP_201P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompă nisip P1 | Wilo EMU FA08.52W | 201.P.03 | XX_AQS_CS_CAP_201P.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompă nisip P2 | Wilo EMU FA08.52W | 201.P.04 | XX_AQS_CS_CAP_201P.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Predecantare PRE |  |  |  | XX_AQS_CS_PRE_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pod raclor | Pod raclor pentru decantor suspensional cu diametru D=18 m | 203.MI.01 | XX_AQS_CS_PRE_203.MI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator Floculare | Mixer coaxial 2.2kW – 45 rpm | 203.MI.01_F | XX_AQS_CS_PRE_203.MI.01_F | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator Recirculare | Mixer coaxial 0.18kW – 3.9 rpm | 203.MI.01_R | XX_AQS_CS_PRE_203.MI.01_R | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana nămol | Vana cuțit acționată electric pentru evacuare nămol DN100; JAFAR | 203.VM.02 | XX_AQS_CS_PRE_203.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana nămol | Vana cuțit acționată electric pentru evacuare nămol DN100; JAFAR | 203.VM.03 | XX_AQS_CS_PRE_203.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru ultrasonic măsură apă predecantată | SONOKIT+FU60 Siemens | 204.FL.01 | XX_AQS_CS_PRE_204.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana | Vană cu disc fluture, acționare electrică DN400; JAFAR | 204.VM.01 | XX_AQS_CS_PRE_204.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | SONTAX SC+sc100 Hach Lange | 203.LI.01 | XX_AQS_CS_PRE_203.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | SS7SC+sc100 Hach Lange | 204.Tu.01 | XX_AQS_CS_PRE_204.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_CS_ DEC_ | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator coagulare | Agitator rapid acționat cu convertizor de frecventa HHT05-2GN120 Stamo | 205.MI.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.MI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator floculare | Agitator lent acționat cu convertizor de frecventa HHT05-2GN130 Stamo | 205.MI.02 | XX_AQS_CS_ DEC_205.MI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator floculare | Agitator lent acționat cu convertizor de frecventa HHT05-2GN130 Stamo | 205.MI.03 | XX_AQS_CS_ DEC_205.MI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană cuțit cu acționare manuală DN400; JAFAR | 205.VH.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană cuțit cu acționare manuală DN400; JAFAR | 205.VH.02 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană cuțit cu acționare manuală DN400; JAFAR | 205.VH.03 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană sertar cu acționare manuală DN400; JAFAR | 205.VH.04 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană sertar cu acționare manuală DN400; JAFAR | 205.VH.05 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană sertar cu acționare manuală DN350; JAFAR | 205.VH.06 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana de secționare, acționată manual | Vană sertar cu acționare manuală DN350; JAFAR | 205.VH.07 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana evacuare nămol din decantor | Vană cuțit, acționată electric DN100; JAFAR | 205.VM.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana evacuare nămol din decantor | Vană cuțit, acționată electric DN100; JAFAR | 205.VM.02 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire bazine | Vană cuțit, acționată manual DN100; JAFAR | 205.VH.11 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.11 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana golire bazine | Vană cuțit, acționată manual DN100; JAFAR | 205.VH.12 | XX_AQS_CS_ DEC_205.VH.12 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru ultrasonic măsură apa decantata | SONOKIT+FU60 Siemens | 206.FL.01 | XX_AQS_CS_ DEC_206.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | SS7SC+sc100 Hach Lange | 205.Tu.03 | XX_AQS_CS_ DEC_205.Tu.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | SS7SC+sc100 Hach Lange | 205.Tu.04 | XX_AQS_CS_ DEC_205.Tu.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor încărcare organica SAC | UVAS SC/SAC 254+sc100 Hach Lange | 205.OL.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.OL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor ph+temperatura | LTLCON PT100 Hach Lange | 205.pHT.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.pHT.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor ph+temperatura | LTLCON PT100 Hach Lange | 205.pHT.03 | XX_AQS_CS_ DEC_205.pHT.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor dioxid de clor rezidual | 9187 SC Hach Lange | 205.QClO2.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.QClO2.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor dioxid de clor rezidual | 9187 SC Hach Lange | 205.QClO2.02 | XX_AQS_CS_ DEC_205.QClO2.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | SONATAX SC+sc100 Hach Lange | 205.LI.01 | XX_AQS_CS_ DEC_205.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | SONATAX SC+sc100 Hach Lange | 205.LI.02 | XX_AQS_CS_ DEC_205.LI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | OZONIZARE-OXI |  |  |  | XX_AQS_CS_OXI_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | NL 100/200-5,5-4-12 WILO | 213 .P.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | NL 100/200-5,5-4-12 WILO | 213 .P.02 | XX_AQS_CS_OXI_213.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa ozonată | NL 100/200-5,5-4-12 WILO | 213 .P.03 | XX_AQS_CS_OXI_213.P.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN250;JAFAR | 213.VH.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN250;JAFAR | 213.VH.02 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN250;JAFAR | 213.VH.03 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN200;JAFAR | 213.VH.07 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN200;JAFAR | 213.VH.08 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa ozonată | Vană cu disc fluture, acționare manuală DN200;JAFAR | 213.VH.09 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.09 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa ozonată | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 213.FL.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana izolare debitmetru | Vană sertar montată îngropat DN200; JAFAR | 213.VH.10 | XX_AQS_CS_OXI_213.VH.10 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație de producere ozon | Instalație de producere ozon ce conține: Generator de ozon cu o capacitate de 0.6kg/h; Sistem de injecție ozon în apa ,pompe booster, hidroejector tip Venturi; Distrugător de ozon, detector scăpări de ozon, Detector scăpări de oxigen , Unitate de monitorizare ozon rezidual , Echipamente de răcire a apei, debitmetru măsură debite oxigen consumat Sewec Ozon | 216.OZ.01 | XX_AQS_CS_OXI_216.OZ.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație de producere ozon | Instalație de producere ozon ce conține: Generator de ozon cu o capacitate de 0.6kg/h; Sistem de injecție ozon în apa ,pompe booster, hidroejector tip Venturi; Distrugător de ozon, detector scăpări de ozon, Detector scăpări de oxigen , Unitate de monitorizare ozon rezidual , Echipamente de răcire a apei, debitmetru măsură debite oxigen consumat Sewec Ozon | 216.OZ.02 | XX_AQS_CS_OXI_216.OZ.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Rezervor oxigen lichid | Rezervor stocare oxigen lichid cu capacitate 2000 kg Linde | 216.OX.01 | XX_AQS_CS_OXI_216.OX.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic măsură apa potabila | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 218.FL.01 | XX_AQS_CS_OXI_218.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa potabila | Vană sertar montată îngropat, acționare manuală DN200; JAFAR | 218.VH.01 | XX_AQS_CS_OXI_218.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa potabila | Vană sertar montată îngropat, acționare manuală DN200; JAFAR | 218.VH.02 | XX_AQS_CS_OXI_218.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa potabila | Vană sertar montată îngropat, acționare manuală DN200; JAFAR | 218.VH.03 | XX_AQS_CS_OXI_218.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune | P200; Siemens | 213.PI.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.PI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune hidrostatic | SITRANS P MPS Siemens | 213.LI.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor O3 remanent în apa | Sewec Ozone Monitor | 213.QOZ.01 | XX_AQS_CS_OXI_213.QOZ.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru consum oxigen | Sitrans FX Siemens | 216.FL.01 | XX_AQS_CS_OXI_216.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Detector scăpări de ozon | O2/O3 Detect Sewec Ozon | 216.Oz.01 | XX_AQS_CS_OXI_216.Oz.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Detector scăpări de ozon | O2/O3 Detect Sewec Ozon | 216.Oz.02 | XX_AQS_CS_OXI_216.Oz.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Detector scăpări de oxigen | O2/O3 Detect Sewec Ozon | 216.O2.01 | XX_AQS_CS_OXI_216.O2.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de Cl2 | CLT 10sc Hach Lange | 218.QCL.01 | XX_AQS_CS_OXI_218.QCL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de ph și temperatura | LTLCON PT100 Hach Lange | 218.pHT.01 | XX_AQS_CS_OXI_218.pHT.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | 1720E+sc2000 Hach Lange | 218.Tu.01 | XX_AQS_CS_OXI_218.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip-FNS |  |  |  | XX_AQS_CS_ FNS_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe și suflante filtre nisip | 4x37kW | DPBP | XX_AQS_CS_ FNS_ DPBP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local filtre nisip | 4x0.37 AEG TEHNOLOGY | TD-CD1 | XX_AQS_CS_ FNS_ TD-CD1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local filtre nisip | 4x0.37 AEG TEHNOLOGY | TD-CD2 | XX_AQS_CS_ FNS_ TD-CD2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local filtre nisip | 4x0.37 AEG TEHNOLOGY | TD-CD3 | XX_AQS_CS_ FNS_ TD-CD3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru local filtre nisip | 4x0.37 AEG TEHNOLOGY | TD-CD4 | XX_AQS_CS_ FNS_ TD-CD4 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrate pentru by-pass bazin ozon | Vană cu sertar, acționată manual DN250;JAFAR | 207.VH.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrate pentru by-pass bazin ozon | Vană cu sertar, acționată manual DN250;JAFAR | 207.VH.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Vană cuțit acționată electric DN350; | 207.VM.05 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Vană cuțit acționată electric DN350; | 207.VM.06 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa intrare filtru | Vana actionat electric | 207.V.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.V.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa intrare filtru | Vana actionat electric | 207.V.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.V.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa intrare filtru | Vana actionat electric | 207.V.03 | XX_AQS_CS_ FNS_207.V.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa intrare filtru | Vana actionat electric | 207.V.04 | XX_AQS_CS_ FNS_207.V.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vana actionat electric | 207.VR.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VR.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vana actionat electric | 207.VR.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VR.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vana actionat electric | 207.VR.03 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VR.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vana actionat electric | 207.VR.04 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VR.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spalare | Vana actionat electric | 207.VM.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spalare | Vana actionat electric | 207.VM.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spalare | Vana actionat electric | 207.VM.03 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spalare | Vana actionat electric | 207.VM.04 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spalare | Vana actionat electric | 207.VM.05 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spalare | Vana actionat electric | 207.VM.06 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spalare | Vana actionat electric | 207.VM.07 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.07 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spalare | Vana actionat electric | 207.VM.08 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.08 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre nisip | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.03n | XX_AQS_CS_ FNS_207.VX.03n | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre nisip | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.04n | XX_AQS_CS_ FNS_207.VX.04n | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre nisip | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.05n | XX_AQS_CS_ FNS_207.VX.05n | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre nisip | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.06n | XX_AQS_CS_ FNS_207.VX.06n | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre | NPG300/300-37/4 WILO | 207.P.01 | XX_AQS_CS_FNS _207.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre | NPG300/300-37/4 WILO | 207.P.02 | XX_AQS_CS_FNS _207.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; | 207.VH.01 | XX_AQS_CS_ FNS _207.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; | 207.VH.02 | XX_AQS_CS_ FNS _207.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; | 207.VH.03 | XX_AQS_CS_ FNS _207.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; | 207.VH.04 | XX_AQS_CS_ FNS _207.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare | GM30L | 207.S.01 | XX_AQS_CS_ FNS _207.S.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare | GM30L | 207.S.02 | XX_AQS_CS_ FNS _207.S.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer filtre nisip | Sitrans FX Siemens | 207.FL.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru apa spălare-filtre nisip | Sitrans MagFlow5100W Siemens | 207.FL.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.FL.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.02 | XX_AQS_CS_ FNS_207.LI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.03 | XX_AQS_CS_ FNS_207.LI.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.04 | XX_AQS_CS_ FNS_207.LI.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor turbiditate | 1720E+sc200 | 207.Tu.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.Tu.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor pH | LTLCON Hach Lange | 207.pH.01 | XX_AQS_CS_ FNS_207.pH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Filtrare cu GAC-GAC |  |  |  | XX_AQS_CS_GAC _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pupitru spălare GAC | 4x0.25 kW; AEG TEHNOLOGY | PV1-SFC | XX_AQS_CS_GAC _ PV1-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru spălare GAC | 4x0.25 kW; AEG TEHNOLOGY | PV2-SFC | XX_AQS_CS_GAC _ PV2-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pupitru treapta suflanta si pompa spalare | -- | PC1-SFC | XX_AQS_CS_GAC _ PC1-SFC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Vană cuțit acționată electric DN350; | 207.VM.05 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa ozonată | Vană cuțit acționată electric DN350; | 207.VM.06 | XX_AQS_CS_ FNS_207.VM.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare GAC | Vană cuțit acționată electric DN350;JAFAR | 207.VM.01 | XX_AQS_CS_GAC _207.VM.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa spălare GAC | Vană cuțit acționată electric DN350;JAFAR | 207.VM.02 | XX_AQS_CS_GAC _207.VM.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vană sertar, acționate electric, închidere secvențială de reglaj DN200;JAFAR | 207.VR.01 | XX_AQS_CS_GAC _207.VR.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana apa filtrata | Vană sertar, acționate electric, închidere secvențială de reglaj DN200;JAFAR | 207.VR.02 | XX_AQS_CS_GAC _207.VR.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare filtre GAC | Vană sertar, acționată electric DN200JAFAR | 207.VM.03 | XX_AQS_CS_GAC _V207.VM.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aer spălare filtre GAC | Vană sertar, acționată electric DN200JAFAR | 207.VM.04 | XX_AQS_CS_GAC _207.VM.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre GAC | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.01 | XX_AQS_CS_GAC _207.VX.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana probe filtre GAC | Vană cu solenoid;DN15; | 207.VX.01 | XX_AQS_CS_GAC _207.VX.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre | NPG 300/300-45/4 WILO | 208.P.01 | XX_AQS_CS_GAC _208.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electropompe apa spălare filtre | NPG 300/300-45/4 WILO | 208.P.02 | XX_AQS_CS_GAC _208.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; JAFAR | 208.VH.01 | XX_AQS_CS_GAC _208.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana aspirație apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN600; JAFAR | 208.VH.02 | XX_AQS_CS_GAC _208.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționare manual DN400 JAFAR | 208.VH.05 | XX_AQS_CS_GAC _208.VH.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare apa pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționare manual DN400 JAFAR | 208.VH.06 | XX_AQS_CS_GAC _208.VH.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa de spălare | Sitrans MagFlow 5100W Siemens | 208.FL.01 | XX_AQS_CS_GAC _208.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana by-pass rezervor | Vană cu disc fluture, acționată manual | 208.VH.09 | XX_AQS_CS_GAC _208.VH.09 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare | GM 25S G5 Carcasa insonorizată, alarma pentru blocarea filtrelor; eficienta filtrare aer 98% pentru particule de 5um pentru montare în exterior Q=1266mc/h; H=350mbar Aerzen | 209.S.01 | XX_AQS_CS_GAC _209.S.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electrosuflante pentru spălare | GM 25S G5 Carcasa insonorizată, alarma pentru blocarea filtrelor; eficienta filtrare aer 98% pentru particule de 5um pentru montare în exterior Q=1266mc/h; H=350mbar Aerzen | 209.S.02 | XX_AQS_CS_GAC _209.S.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN200;JAFAR | 209.VH.01 | XX_AQS_CS_GAC _209.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare aer pentru spălare | Vană cu disc fluture, acționată manual DN200;JAFAR | 209.VH.02 | XX_AQS_CS_GAC _209.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură aer de spălare | Sitrans FX Siemens | 209.FL.01 | XX_AQS_CS_GAC _209.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.05 | XX_AQS_CS_GAC _207.LI.05 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel ultrasonic | PROBE LU Siemens | 207.LI.06 | XX_AQS_CS_GAC _207.LI.06 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de presiune suflante | P200 Siemens | 209.PI.01 | XX_AQS_CS_GAC _209.PI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Dezinfecția - DEZ |  |  |  | XX_AQS_CS_DEZ_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou preparare și dozare ClO2 |  | Te-ClO2 | XX_AQS_CS_DEZ_ Te-ClO2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație de preparare și dozare dioxid de clor | Prominent Bello Zon CDVC 240g/h | 210.CLO2 | XX_AQS_CS_DEZ_210.CLO2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru dozare ClO2 | Sitrans MagFlow3100W Siemens | 210.FL.01 | XX_AQS_CS_DEZ_210.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor ClO2 gazos în aer | GIG GMA 36 Pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gospodăria de reactivi - GDR |  |  |  | XX_AQS_CS_GDR_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalație de stocare și dozare BOPAC | Prominent DULCODOS Panel, DSWa | 211.BOPAC | XX_AQS_CS_GDR_211.BOPAC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație preparare și dozare soluție polielectrolit | Prominent Ultromat ULFa | 211.PM | XX_AQS_CS_GDR_211.PM | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație stocare și dozare soluție cărbune activ | Prominent Ultromat ULFa | 211.PAC | XX_AQS_CS_GDR_211.PAC | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic BOPAC | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.01b | XX_AQS_CS_GDR_211.FL.01b | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic BOPAC | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.02b | XX_AQS_CS_GDR_211.FL.02b | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic Polimer | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.01p | XX_AQS_CS_GDR_ 211.FL.01p | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic carbun activ | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.01.pac | XX_AQS_CS_GDR_ 211.FL.01.pac | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic polielectrolit | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.01p | XX_AQS_CS_GDR_211.FL.01p | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic cărbune activ | Sitrans MagFlow 3100WSiemens | 211.FL.01pac | XX_AQS_CS_GDR_211.FL.01pac | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa dozare Polimer 1 | Prominent Spectra 12/100 FB | 211.P.01p | XX_AQS_CS_GDR_211.P.01p | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa dozare Polimer 2 | Prominent Spectra 12/100 FB | 211.P.02p | XX_AQS_CS_GDR_211.P.02p | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa dozare carbun activ 1 | Prominent Spectra 12/100 FB | 211.P.01pac | XX_AQS_CS_GDR_211.P.01pac | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa dozare carbun activ 2 | Prominent Spectra 12/100 FB | 211.P.02pac | XX_AQS_CS_GDR_211.P.02pac | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului - TSN |  |  |  | XX_AQS_CS_TSN_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pompe apa Uzată | Wilo EMU FA08 | 212.P.01 | XX_AQS_CS_TSN_212.P.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa Uzată | Wilo EMU FA08 | 212.P.02 | XX_AQS_CS_TSN_212.P.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator suspensii solide | RW2022-S13/4 Sulzer | 212.MI.01 | XX_AQS_CS_TSN_212.MI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Agitator suspensii solide | RW2022-S13/4 Sulzer | 212.MI.02 | XX_AQS_CS_TSN_212.MI.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare pompe | Vană cuțit, acționare manuală DN150; JAFAR | 212.VH.01 | XX_AQS_CS_TSN_212.VH.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana refulare pompe | Vană cuțit, acționare manuală DN150; JAFAR | 212.VH.02 | XX_AQS_CS_TSN_212.VH.02 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa Uzată | Sitrans MagFlow5100W Siemens | 212.FL.01 | XX_AQS_CS_TSN_212.FL.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana izolare debitmetru | Vană sertar montată îngropat DN150 JAFAR | 212.VH.03 | XX_AQS_CS_TSN_212.VH.03 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana izolare bazin retenție | Vană cuțit, acționare manuală DN500 | 212.VH.04 | XX_AQS_CS_TSN_212.VH.04 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor de nivel hidrostatic | SITRANS P MPS Siemens | 212.LI.01 | XX_AQS_CS_TSN_212.LI.01 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Instalatie de clorinare | Dozator Clor nr1 | Grundfos Alldos Dozator manual preclorinare | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator Clor nr2 | Grundfos VGA 117 500g/h | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator clor nr3 | Grundfos VGA 117 500g/h | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor clor in aer 1 | Grundfos CONEX DIS-G | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor Clor in apa 1 | Free Chlorine Sensor | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor Clor in apa 2 | Free Chlorine Sensor | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Distributie | Tablou pompe distributie AER3x22 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apă potabilă nr 1 | ASP80G-22/4 WILO | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apă potabilă nr 2 | ASP80G-22/4 WILO | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa apă potabilă nr 3 | ASP80G-22/4 WILO | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor presiune retea distributie apa potabila | Wika S 10 | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Traductor nivel bazin stocare | SITRANS P MPS Siemens | -- | -- | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru măsură apa distribuita | Sitrans F M MAG 6000/5100W Siemens | - | - | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana by-pass | Vana manuala, Jafar DN200 | - | - | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana izolare debitmetru | Vana manuala, Jafar DN200 | - | - | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |

| Tabelul nr.12 Stația de tratare apă potabilă Reghin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanță preventivă |  |  | Mentenanță corectivă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective |  |  | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apă potabilă Reghin | SCADA și sisteme de comanda și control - SCC |  |  |  | XX_AQS_RG_SCC_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SCC Distribuție | BEESPEED | SCC-D | XX_AQS_RG_SCC_SCC-D | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC-Clorinare | BEESPEED | SCC-C | XX_AQS_RG_SCC_SCC-C | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SCC treapta III de pompare | BEESPEED | SCC-PSCP III | XX_AQS_RG_SCC_PSCP3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | SMA Uzina de Apa | BEESPEED | SMA | XX_AQS_RG_SCC_SMA | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Captare CAP |  |  |  | XX_AQS_RG_CAP_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Debitmetru ultrasonic | Tip: SONO 3000; DANFOSS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa bruta | Tip: NLG 200/260 -15/4 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa bruta | Tip: NLG 200/260 -15/4 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa bruta | Tip: NLG 200/260 -15/4 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa bruta | Tip: NLG 200/260 -15/4 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Decantare DEC |  |  |  | XX_AQS_RG_ DEC_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vana sertar 1 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 2 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 3 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 4 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 5 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 6 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 7 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 8 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 9 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Vana sertar 10 | Tip:DN300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Gospodăria de reactivi - GDR |  |  |  | XX_AQS_RG_ GDR_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pompa dozatoare coagulant | DMX 21,25l/h GRUNDFOSS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa dozatoare coagulant | DMX 21,25l/h GRUNDFOSS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa transport coagulant | Tip: PCH 40/20 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompa transport coagulant | Tip: PCH 40/20 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Filtrare cu nisip-FNS |  |  |  | XX_AQS_RG_ FNS_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe apa tratata, pompe apa de spălare și suflante | Tip: Y/D 3x45 +5x37 BEESPEED | PSDPII | XX_AQS_RG_ FNS_PSDP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local Pompă apă filtrata | Tip: Y/D 1x37; BEESPEED | EPCP1 | XX_AQS_RG_ FNS_EPCP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local Pompă apă filtrata | Tip: Y/D 1x37; BEESPEED | EPCP2 | XX_AQS_RG_ FNS_EPCP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local Pompă apă filtrata | Tip: Y/D 1x55 ; BEESPEED | EPCP3 | XX_AQS_RG_ FNS_EPCP3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local suflante spălare | Tip: Y/D 1x37 ; BEESPEED | BCP1 | XX_AQS_RG_ FNS_BCP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local suflante spălare | Tip: Y/D 1x37 ; BEESPEED | BCP2 | XX_AQS_RG_ FNS_BCP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local suflante spălare | Tip: Y/D 1x37 ; BEESPEED | BCP3 | XX_AQS_RG_ FNS_BCP3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local pompa spălare filtre | Tip: Y/D 1x45; BEESPEED | BPCP1 | XX_AQS_RG_ FNS_BPCP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou local pompa spălare filtre | Tip: Y/D 1x45; BEESPEED | BPCP2 | XX_AQS_RG_ FNS_BPCP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD1 | XX_AQS_RG_ FNS_CD1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD2 | XX_AQS_RG_ FNS_CD2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD3 | XX_AQS_RG_ FNS_CD3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD4 | XX_AQS_RG_ FNS_CD4 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD5 | XX_AQS_RG_ FNS_CD5 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD6 | XX_AQS_RG_ FNS_CD6 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD7 | XX_AQS_RG_ FNS_CD7 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD8 | XX_AQS_RG_ FNS_CD8 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cutie de comanda filtru | BEESPEED | CD9 | XX_AQS_RG_ FNS_CD9 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe spălare filtre | Tip: NPG 350/350-445/4-12 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe spălare filtre | Tip: NPG 350/350-445/4-12 WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Suflante spălare | Tip: GM 25S/DN125 AERZEN |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Suflante spălare | Tip: GM 25S/DN125 AERZEN |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Suflante spălare | Tip: GM 25S/DN125 AERZEN |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa filtrata | Tip: WILO NPG 300/300 – 37/4-12Q WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa filtrata | Tip: WILO NPG 300/300 – 37/4-12Q WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa filtrata | Tip: BRATES 350 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electro-compresor | Tip: Q = 300 l/min., P =7 - 10bar |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Electro-compresor | Tip: Q = 300 l/min., P =7 - 10bar |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Dezinfecția - DEZ |  |  |  | XX_AQS_RG_DEZ_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Container clor gazos | Tip:1000 kg |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Container clor gazos | Tip:1000 kg |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Container clor gazos | Tip:1000 kg |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Container clor gazos | Tip:1000 kg |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator manual clor circuitul de preclorinare | Tip:ALLDOS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Dozator automat/ manual clor circuitul de corecție finală pe aspirația pompelor de distribuție apă tratată | Tip:ALLDOS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Analizor clor rezidual | Tip: B&C ELECTRONICS |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Detectoare de clor în aer |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Instalație de neutralizare cu sprinklere |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Cântar basculă |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Tratarea apelor de spălare și a nămolului- TSN |  |  |  | XX_AQS_RG_TSN_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou pompe nămol | Tip:2 X 10KW/YD; BEESPEED | SPSCP1 | XX_AQS_RG_TSN_SPSCP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou pompe nămol | Tip:2 X 10KW/YD; BEESPEED | SPSCP2 | XX_AQS_RG_TSN_SPSCP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou pompe apa tehnologica | Tip: DEMAROR Y/D 3x10; BEESPEED | DPSCP | XX_AQS_RG_TSN_DPSCP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa tehnologica | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa tehnologica | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa tehnologica | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe evacuare nămol | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe evacuare nămol | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Stație pompare nămol | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Stație pompare nămol | Tip: EMU FA 08.64E WILO |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  | Stocare și distribuție STD |  |  |  | XX_AQS_RG_STD_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou Pompă apă potabila | Tip: AER1x55; BEESPEED | LCP1 | XX_AQS_RG_STD_LCP1 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou Pompă apă potabila | Tip: AER1x55; BEESPEED | LCP2 | XX_AQS_RG_STD_LCP2 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou Pompă apă potabila | Tip: Demaror Y/D 1x55; BEESPEED | LCP3 | XX_AQS_RG_STD_LCP3 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou Pompă apă potabila | Tip: Demaror Y/D 1x55; BEESPEED | LCP4 | XX_AQS_RG_STD_LCP4 | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou stație pompare Apalinei | Tip: AER2x7,5 kW+ 2x7,5 kW Y/D; BEESPEED | APL | XX_AQS_RG_STD_APL | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou stație pompare Rodnei | Tip: DEMAROR Y/D 4x37+1x5,5; BEESEEED | MDB | XX_AQS_RG_STD_MDB | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Tablou rezervor Pădurea Rotunda | BEESPEED | AP-STP | XX_AQS_RG_STD_AP-STP | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa potabila | Tip: NP 100/200V-55/2 – 12 Wilo |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa potabila | Tip: NP 100/200V-55/2 – 12 Wilo |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa potabila | Tip: NP 100/200V-55/2 – 12 Wilo |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Pompe apa potabila | Tip: NP 100/200V-55/2 – 12 Wilo |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:Krone 6300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Tip:Krone 6300 |  |  | NU | DA | DA | DA | DA |  |  | DA |

| Tabelul nr.13 Stația de epurare Băgaciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de epurare Băgaciu | Alimentare cu energie electrică și servicii interne - AEE |  |  |  | XX_AQS_BG_AEE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de distribuție general pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | DANEX/Probit | TGD | XX_AQS_BG_AEE_TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treapta de epurare mecanică – TEM |  |  |  | XX_AQS_BG_TEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grătar rar manual | Distanța între bare de 24 mm, debit maxim de 40 mc/h MAIND, P=0,55 kW | GRM | XX_AQS_BG_TEM_GRM | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grătar fin automat | Tip elicoidal cu ochiuri de 5 mm, cu control automat spălare automată și eliminare a deșeurilor grosiere în saci de polietilenă. Echipat cu traductor de nivel capacitiv | GFA | XX_AQS_BG_TEM_GFA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Baterie de deznisipare, separare grăsimi | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin colectare grăsimi | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin de stocare , spălare și scurgere nisip | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin de omogenizare, egalizare dotat cu stație de pompare intermediară cu automatizare | Volum util -27mc Pompa submersibilă tip Flygt,2.buc, P=1,7 kW; Q=18,1 m3/h si H=12,1 mCA Tablou automatizare ProBit | SPI | XX_AQS_BG_TEM_SPI | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Siemens MAG 3100 | FIC | XX_AQS_BG_TEM_FIC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treaptă de epurare biologică-TEB |  |  |  | XX_AQS_BG_TEB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modul de epurare biologică | Tip RESETILOVS N2-PM1P-210-911.N+P Danex | MEB | XX_AQS_BG_TEB_MEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treaptă de dezinfecție finală- TDF |  |  |  | XX_AQS_BG_TDF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitate de dezinfectare cu UV | 0,78 kW | UV | XX_AQS_BG_TDF_UV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Măsurare debit ieșire stație | Cămin Parshall | FIT | XX_AQS_BG_FIT | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treapta de tratare a nămolului - TTN |  |  |  | XX_AQS_BG_TTN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitate de stocare si dozare coagulant | Danex | DC | XX_AQS_BG_TTN_DC | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Bazin colectare, decantare, mineralizare și pompare nămol | Volum util –28 mc Pompă submersibilă tip Flygt Suedia Q=2 - 7 m3/h H=8 – 5 mCA | SP | XX_AQS_BG_TTN_SP | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Unitate de deshidratare a nămolului | Danex | DN | XX_AQS_BG_TTN_DN | NU | NU | NU | NU | NU | NU |

| Tabelul nr.14 Stația de epurare Deleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de epurare Deleni | Alimentare cu energie electrică și servicii interne - AEE |  |  |  | XX_AQS_DL_AEE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tablou de distribuție general pentru sistemul de alimentare cu energie electrică | DANEX/Probit | TGD | XX_AQS_DL_AEE_TGD | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Statie de pompare apă uzată SPAU |  |  |  | XX_AQS_DL_SPAU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Statie de pompare apă uzată |  | SP1 | XX_AQS_DL_SPAU_SP1 | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treapta de epurare mecanică – TEM |  |  |  | XX_AQS_DL_TEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grătar rar manual | Distanța între bare de 24 mm, debit maxim de 40 mc/h MAIND, P=0,55 kW | GRM | XX_AQS_DL_TEM_GRM | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Grătar fin automat | Tip elicoidal cu ochiuri de 5 mm, cu control automat spălare automată și eliminare a deșeurilor grosiere în saci de polietilenă. Echipat cu traductor de nivel capacitiv | GFA | XX_AQS_DL_TEM_GFA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Baterie de deznisipare, separare grăsimi | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin colectare grăsimi | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin de stocare , spălare și scurgere nisip | Volum util -2mc | n.a | n.a. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Bazin de omogenizare, egalizare dotat cu stație de pompare intermediară cu automatizare | Volum util -27mc Pompa submersibilă tip Flygt,2.buc, P=1,7 kW; Q=18,1 m3/h si H=12,1 mCA Tablou automatizare ProBit | SPI | XX_AQS_DL_TEM_SPI | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic | Siemens MAG 3100 | FIC | XX_AQS_DL_TEM_FIC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treaptă de epurare biologică |  |  |  | XX_AQS_DL_TEB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modul de epurare biologică | Tip RESETILOVS N2-PM1P-210-911.N+P Danex | MEB | XX_AQS_DL_TEB_MEB | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treaptă de dezinfecție finală |  |  |  | XX_AQS_DL_TDF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitate de dezinfectare cu UV | 0,78 kW | UV | XX_AQS_DL_TDF_UV | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Măsurare debit ieșire stație | Cămin Parshall | FIT | XX_AQS_DL_FIT | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Treapta de tratare a nămolului |  |  |  | XX_AQS_DL_TTN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitate de stocare si dozare coagulant | Danex | DC | XX_AQS_DL_TTN_DC | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Bazin colectare, decantare, mineralizare și pompare nămol | Volum util –28 mc Pompă submersibilă tip Flygt Suedia Q=2 - 7 m3/h H=8 – 5 mCA | SP | XX_AQS_DL_TTN_SP | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Unitate de deshidratare a nămolului | Danex | DN | XX_AQS_DL_TTN_DN | NU | NU | NU | NU | NU | NU |

| Tabelul nr.15 Stația de epurare Sighisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de epurare Sighisoara | Ob.01 – Deversor intrare Staţie de epurare | Stăvilar din inox cu actionare electrică , pentru canal, ovoid 1650/1100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Vana plata de perete din inox, pentru teavă Dn800, in caminY |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru bypass |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.02 – Bazin retenţie BR, statie de pompare SP2, grătar rar | Grătar rar cu curăţire mecanică: d=80mm, Q=400l/s |  | GRD |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitator submersibil bazin retentie 1 |  | MX1 R |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitator submersibil bazin retentie 2 |  | MX2 R |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitator submersibil bazin retentie 3 |  | MX3 R |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitator submersibil bazin retentive 4 |  | MX4 R |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | servoventil Dn300 |  | VER |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | convertizor de frecventă P=30kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | convertizor de frecventă P=30kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | convertizor de frecventă P=30kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.03. –Grătare rare si fine | grătar rar cu curăţire mecanică: Q=170l/s; d=80mm ; Bcanal=1m, Hcanal=3m |  | GRR1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | grătar rar cu curăţire mecanică: Q=170l/s; d=80mm ; Bcanal=1m, Hcanal=3m |  | GRR2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | grătar des cu curăţire mecanică: Q=170l/s; d=5-6mm ; Bcanal=1m, canal=3m |  | GRD1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | grătar des cu curăţire mecanică: Q=170l/s; d=5-6mm ; Bcanal=1m, canal=3m |  | GRD2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.04 – Desnisipator si Camera tehnologică nr.1 | raclor desnisipator H=3,5m, Qzimax=126l/s, Qomax=170l/s. |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompă de nisip pentru alimentare clasor de nisip Q=36mc/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompă de nisip pentru alimentare clasor de nisip Q=36mc/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | clasor de nisip automat Q=36mc/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | stăvilare de inox, cu tijă de actionare supraterană l=700mm |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Prelevator automat de probe |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalatie electrică de incălzire |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.06 – Staţie de pompare apă uzată SP1 | convertizor de frecventă P=30kw |  | P1_SP! |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | convertizor de frecventă P=30kw |  | P2_SP! |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.05 – Debitmetru automat Parshall | Debitmetru automat Parshall Qmax=400l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.07- Distribuitor apă uzată | Vane plate de perete din inox, pentru teavă Dn700 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Vane plate de perete din inox, pentru teavă Dn700 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.08 - Decantor primar DP | pod raclor pentru Decantor primar radial D=25m |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | senzor de suspensii solide |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.09 – Reactor biologic nr.1 | agitatoare submersibile sau echivalente pentru denitrificare –reactor biologic nr.1 |  | MX 1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente pentru denitrificare –reactor biologic nr.1 |  | MX 2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente pentru denitrificare –reactor biologic nr.1 |  | MX 3 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente pentru denitrificare –reactor biologic nr.1 |  | MX 4 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe submersibile sau echivalente pentru recirculare internă Q=135l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe submersibile sau echivalente pentru recirculare internă Q=135l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe submersibile sau echivalente pentru recirculare internă Q=135l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic Dn350, submersibil |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic Dn350, submersibil |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de masurare oxigen pentru zona de aerare |  | OR1A1 , OR1A2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem de măsurare oxigen pentru zona de denitrificare |  | OR1X1, ORX2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de masurare suspendii solide |  | MTSR1A1, MTSR1A2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem de măsurare NO3 |  | Nit R1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.10 - Decantor secundar longitudinal | pod raclor pentru decantorul secundarul longitudinal |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pod raclor pentru decantorul secundarul longitudinal |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru electromagnetic Dn200 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru electromagnetic Dn200 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | servoventil de evacuare namol exces Dn100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | instalatie compactă de dezinfectie apă epurată cu UV, Qzimax=55l/s, Qomax=75l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.11. – Statie de suflante | Suflantă Q=850mc/h H=5mcolA |  | S1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta Q=740mc/h H=6mcolA |  | S2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Convertizor de frecventa P=55kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru aer Q=3000mc/h |  | DE_AR1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru aer Q=3000mc/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Convertizor de frecventa P=18.5kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Convertizor de frecventa P=18.5kw |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.12. – Modul biologic- Reactor biologic nr. 2 si decantor secundar radial | sistem de sifonare si colectare namol , colectare -evacuare plutitoare, colectare apa epurata, sistem modificare coloana centrala din decantorul secundar radial cu D=24m |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente , pentru denitrificare in reactorul biologic nr.2 |  | MIX 1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente , pentru denitrificare in reactorul biologic nr.2 |  | MIX 2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente , pentru denitrificare in reactorul biologic nr.2 |  | MIX 3 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | agitatoare submersibile sau echivalente , pentru denitrificare in reactorul biologic nr.2 |  | MIX 4 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe tip coloana sau submersibile sau echivalente , pentru recirculare internă Q=185l/s |  | PCI 1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe tip coloana sau submersibile sau echivalente , pentru recirculare internă Q=185l/s |  | PCI 2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de distributie si difuzie aer cu bule fine |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Servoventil evacuare namol exces Dn100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe submersibile sau echivalente , pentru recirculare externă Q=71l/s |  | PCE 1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompe submersibile sau echivalente , pentru recirculare externă Q=71l/s |  | PCE 2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic Dn350, submersibil |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru electromagnetic Dn500, submersibil |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de masurare oxigen pentru zona de aerare |  | OL 11 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem de măsurare oxigen pentru zona de denitrificare |  | OL 12 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de masurare suspendii solide |  | MTS1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | senzor de NO3 |  | Nit |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | instalatie compactă de dezinfectie apă epurată cu UV, Qzimax=71l/s, Qomax=96l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.13. – Distribuitor apă decantată | vana plana de perete din inox pentru conductă Dn700 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | vana plana de perete din inox pentru conductă Dn600 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | vana plana de perete din inox pentru conductă Dn600 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | vana plana de perete din inox pentru conductă Dn600 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.14. – Cămin evacuare apă epurată | stăvilar din inox cu lătime l=1,25m |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru automat Q=500l/s |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem de măsurare concentratie fosfor total |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.15. – Concentrator gravitaţional de namol | pod raclor pentru concentrator gravitational de namol D=12m |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.16. – Staţie pompare namol SP3 | pompă volumetrică pentru namol Q=1-10mc/h |  | PN1 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompă volumetrică pentru namol Q=1-10mc/h |  | PN2 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | pompă volumetrică pentru namol Q=1-10mc/h |  | PN3 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | senzor de suspensii solide |  | MTS |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru electromagnetic Dn100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru electromagnetic Dn100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | debitmetru electromagnetic Dn100 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.17. – Bazin tampon de nămol | bazin tampon namol Vu=50mc. |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | sistem de aerare cu bule medii Q=200-240mc/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.18. – Hală tehnologică - deshidratare nămol şi uscare namol | instalaţie automată de deshidratare nămol Q=120kg SU/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | instalaţie automată de deshidratare nămol Q=120kg SU/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | transporator de nămol elicoidal de la instalatia de deshidratare la bazinul tampon de namol deshidratat |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | instalaţie automată de uscare namol Q= 150kg SU/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | staţie de pompare tip hidrofor, pentru apă tehnologică |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | filtru mecanic automat cu autocurătire |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | filtru mecanic automat cu autocurătire |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.19 – Statie de dozare reactivi | Instalatie automată de dozare reactiv precipitare fosfor Q=40l/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Instalatie dozare reactiv sursa de carbon Q=40l/h |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.20. – Pavilion de exploatare | prelevator automat de probe apă epurată |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.21. – Gospodăria electrică si retele electrice. Automatizare si Sistem SCADA | Sistem de automatizare si monitorizare SCADA |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Paratrasnet cu dispozitiv de autoamorsare tip PDA |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou general TG |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou distributie TD2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou distributie hidrofor TDH |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou distributie local TDL1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou distributie local TDL2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou TCT1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou TCF |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou TMET |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou suflante TSUF |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou distributie TD |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou reactor biologic 1 - TRB1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou reactor biologic 2 – TRB2 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou bazin retentie TRET |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou gratareTGR |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou namol TNAM |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |

| Tabelul nr.16 Stația de tratare apă Miercurea Nirajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Locație | Denumire proces | Denumire echipament | Caracteristici tehnice & producător | Tag PTh | Cod ID | Mentenanța preventivă |  |  | Mentenanța corectivă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare proces | Asistență tehnică distanță | Lucrări preventive | Actualizare documentație | Lucrări corective | Piese de schimb |
|  | Stația de tratare apă Miercurea Nirajului | Ob. B01 – Captare |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.B02 – Gratare | Grătar curațare mecanică Q = 180 m3/h, B = 0,5 |  | B01AC011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar intrare linia 1 |  | B02AA011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar intrare linia 2 |  | B02AA021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar iesire linia 1 |  | B02AA012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar iesire linia 2 |  | B02AA022 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Vană bypass |  | B02AA013 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Nivelmetru apă brută |  | B02CL011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob. B03. –Desnisipator | Stavilar intrare linia 1 |  | B03AA011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar intrare linia 2 |  | B03AA021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar iesire linia 1 |  | B03AA012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stavilar iesire linia 2 |  | B03AA022 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa nisip P1 |  | B03AP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa nisip P2 |  | B03AP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pod desnisipator cu tablou automatizare |  | B03AC011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob. B04 – Stație pompare apă brută | Pompa apă brută P1 |  | B04AP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa apă brută P2 |  | B04AP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa apă brută P3 |  | B04AP031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Nivelmetru apă brută |  | B04CL001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B05 – Debimetru, prelevare probe | Debitmetru apă brută |  | B05CF001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Prelevator probe (Ph, Ytemp, Turbiditate, O2) |  | B05CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B06 – Bazin coagulare | Agitator |  | B06AM001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor PH |  | B06CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor turbiditate |  | B06CQ002 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor temperatura |  | B06CQ003 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor conductivitate |  | B06CQ004 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B07 – Floculare | Agitator bazin1 - 1.1kW |  | B07Am011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Agitator bazin2 – 1,1kW |  | B07Am021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor turbiditate floculare 1 |  | B07CQ011 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor turbiditate floculare 2 |  | B07CQ021 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob.B08- Decantor lamellar + Statie pompare namol din decantare | Pod raclor1 0,37kW |  | B08AC011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pod raclor2 0,37kW |  | B08AC021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Nivelmetru decantor1 |  | B08CL012 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Nivelmetru decantor2 |  | B08CL022 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor PH / Turbiditate |  | B08CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Debitmetru apă decantată |  | B08ACF001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Pompa namol din decantare1 |  | B08AP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa namol din decantare2 |  | B08AP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa namol din decantare3 |  | B08AP031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA013 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA014 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA024 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovana |  | B08AA034 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru namol din decantare |  | B08CF041 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor turbiditate |  | B08CQ011 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Debit namol recirculat |  | B08CF011 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B09 – Stație filtre I | Senzor nivel Filtru1 |  | B09CL011 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor nivel Filtru2 |  | B09CL021 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor nivel Filtru3 |  | B09CL031 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Electrovană intrare F1 |  | B09AA011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F1 |  | B09AA012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F1 |  | B09AA013 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F1 |  | B09AA014 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F1 |  | B09AA015 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană intrare F2 |  | B09AA021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F2 |  | B09AA022 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F2 |  | B09AA023 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F2 |  | B09AA024 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F2 |  | B09AA025 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană intrare F3 |  | B09AA031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F3 |  | B09AA032 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F3 |  | B09AA033 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F3 |  | B09AA034 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F3 |  | B09AA035 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor turbiditate apă filtrată |  | B09CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B10 – Bazin intermediar | Nivelmetru bazin |  | B10CL001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob. B11 – Stație suflante / Statie pompe transfer / pompe spalare | Suflanta 1 |  | B11AB011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 2 |  | B11AB021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Suflanta 3 |  | B11AB031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru aer |  | B11CF079 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| - E |  |  | Electrovană apă condens |  | B11AA079 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă filtrată 1 |  | B11AP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă filtrată 2 |  | B11AP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă filtrată 3 |  | B11AP031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă serviciu 1 |  | B11AP041 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă apă serviciu 2 |  | B11AP051 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune apă serviciu |  | B11CP041 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Debitmetru apă serviciu |  | B11CF041 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Pompa spălare 1 |  | B11AP071 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa spălare 2 |  | B11AP081 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa spălare 3 |  | B11AP091 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune apa spalare |  | B11CP071 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Debit apă spălare |  | B11CF071 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B12. – Ozonizare | Compresor aer 1 |  | B12AC011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Compresor aer 2 |  | B12AC021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Racitor dezumidificare |  | B12AC012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune rezervor aer comprimat |  | B12CP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator oxigen |  | B12AC013 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Rezervor oxigen |  | B12BB012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator ozon 1 |  | B12AC031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Generator ozon 2 |  | B12AC041 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune oxigen |  | B12CP031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debit oxigen |  | B12CF001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor temperature oxigen |  | B12CQ001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor oxigen ozonizată |  | B12CQ003 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Destructor Ozon |  | B12CT051 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.B13. – Stație filtrare II | Senzor nivel Filtru4 |  | B13CL011 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor nivel Filtru5 |  | B13CL021 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor nivel Filtru6 |  | B13CL031 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Electrovană intrare F4 |  | B13AA011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F4 |  | BB13AA012 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F4 |  | B13AA013 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F4 |  | B13AA014 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F4 |  | B13AA015 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană intrare F5 |  | B13AA021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F5 |  | B13AA022 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F5 |  | B13AA023 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F5 |  | B13AA024 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F5 |  | B13AA025 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană intrare F6 |  | B13AA031 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă filtrată F6 |  | B13AA032 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană apă spalare F6 |  | B13AA033 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană aer F6 |  | B13AA034 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană golire F6 |  | B13AA035 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor turbiditate |  | B013CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B14. – Bazin contact |  |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.B15 – Bazin apă tratată | Nivelmetru bazin apă tratată |  | B15CL001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob.B16. – Stație pompe aducțiune | Pompa aductiune 1 |  | B16AP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa aductiune 2 |  | B16AP021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune apă potabilă |  | B16CP001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Debit apă potabilă |  | B16CF001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor PH |  | B016CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor temperatură |  | B016CQ002 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor clor in apă |  | B016CQ003 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Senzor turbiditate |  | B016CQ004 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B20 – Decantor apă spălare | Pod raclor |  | B20AC001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Nivelmetru decantor |  | B20CL001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  |  | Electrovană |  | B20AA001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Electrovană |  | B20AA002 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor turbiditate apă iesire |  | B20CQ001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B21. – Stație pompare nămol | Pompă namol 1. |  | B21CT011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompă namol 2. |  | B21CT021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune |  | B21CP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Senzor presiune |  | B21CP011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Debitmetru namol |  | B21CF001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob.B22, – Concentrator nămol | Pod raclor |  | B22AC001 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Nivelmetru decantor |  | B22CL001 |  | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
|  |  | Ob. B23 – Deshidratare | Pompa namol |  | B23CT011 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Pompa namol |  | B23CT021 |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stație deshidratare namol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Stație preparare polimer |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Ob. B30 – Tratare chimică | Stație dozare polimeri |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem dozare MOPAC |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem preparare / dozare dioxid de clor |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Sistem clorinare |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  | Automatizare si Sistem SCADA | Sistem de automatizare si monitorizare SCADA |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou MCC1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou automatizare TEA1 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablouri filtre 1,2,3,4,5,6 |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablou tratare namol |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
|  |  |  | Tablouri locale |  |  |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |

Anexa 2A. Criteriile de performanță pentru monitorizarea eficientei activității de mentenanță

| Criteriile de performanță pentru monitorizarea eficientei activității de mentenanță |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire Criteriu | Valoare așteptată |
| 1 | Durata de timp medie pentru constatarea unei avarii majore / minore | Max 4h / 48 h |
| 2 | Durata de timp medie necesara trecerii procesului din starea de nefuncționare în stare de funcționare în regim de avarie | Max 6h |
| 3 | Durata de timp medie pentru definirea soluției de remediere implicit emiterea Raportului de Constatare | Max 12 h |
| 4 | Durata de timp medie pentru emiterea Devizului Estimativ | Max 2 h |
| 5 | Durata de timp medie de funcționare a procesului în regim de avarie după aprobarea devizului estimativ pentru piesele care se afla în magazie | Max 8 h |
| 6 | Numărul total de evenimente în care procesul tehnologic a fost trecut în stare de funcționare în regim de avarie / locație nota: după un an acest număr ar trebui sa scadă datorita unei mentenanțe preventive bine efectuate | Max 5 |
| 7 | Durata de timp medie de nefuncționare a procesului tehnologic critic în parametrii proiectați de funcționare / an | Max 6h |
| 8 | Numărul de evenimente cu nefuncționare a procesului tehnologic critic în parametrii proiectați de funcționare / an | Max 2 |
| 9 | Durata de timp cea mai lunga de întrerupere per eveniment | Max 5 h |
| 10 | Disponibilitatea procesului tehnologic critic [%] / an (ex. Max 24h dintr-un an => la 4 avarii x 6 h = 24 h) | Max 99.72% |
| 11 | Numărul de remedieri realizate în timpii stabiliții în criteriile de performanță / luna [%] | Min 100% |
| 12 | Numărul total de evenimente anuale / contract sa se reducă fata de situația existenta Nota: ca referința se alege primul an de contract și se va evalua anual | Min 10% |
| 13 | Numărul de evenimente anuale / contract, apărute în perioada de garanție a activității de mentenanță – raportate la numărul total anual de evenimente Nota: se evaluează anual | Max 10% |

Anexa2B. Criteriile de performanță pentru monitorizarea eficientizării procesului tehnologic

| Nr. Crt. | Denumire Criteriu | Valoare așteptată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Durata de timp medie de funcționare în afara parametrilor proiectați a procesului |  |
| 2 | Durata de timp medie de funcționare în regim de avarie a procesului |  |
| 3 | Consumul specific de energie electrică / proces |  |
| 4 | Consumul specific de reactivi / proces |  |
| 5 | Consumul de apa bruta raportat la producția de apa potabila / locație |  |

Anexa 3A. Activitățile de mentenanță preventivă asumate de către Beneficiar

| Nr. Crt. | Tip de activitate |
| --- | --- |
| 1 | Orice activitate de întreținere zilnica /săptămânală/lunara necesare bunei funcționări a echipamentelor cuprinse în Anexa 1 cum sunt: - verificare zilnica a eventualelor scurgeri; - verificarea și curățarea săptămânală a instrumentației de proces (unde e cazul); - înlocuirea uleiului (unde e cazul); - completarea cu lichid de răcire, - verificarea și curățirea săptămânală a filtrelor |
| 2 | Orice alta activitate contractata anterior printr-un alt contract de prestări servicii încheiat cu o terță parte pentru întreținerea unor echipamente din cadrul locațiilor cuprinse în Anexa 1. |

Anexa 3 B. Activitățile de mentenanță preventivă asumate de către Prestator

| Nr. Crt. | Denumire echipament/instalație | Operațiuni | Frecventa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 luni | Anual |
|  | Acționare electrică cu convertizor de frecventa (AER) | Integritate invertor (vizual) | x | x |
|  |  | Ventilator invertor (vizual) | x | x |
|  |  | Stare siguranțe fuzibile ultrarapide | x | x |
|  |  | Ventilator dulap (vizual) | x | x |
|  |  | Filtre de aer (curățare) | x | x |
|  |  | Integritate aparataj de forța, interblocaje mecanice contactori | x | x |
|  |  | Conexiuni de forța (aspect, strângere) | x | x |
|  |  | Funcționare (test) și setare praguri de curent la întreruptoare | x | x |
|  |  | Ventilator intern invertor (vizual) | x | x |
|  |  | Conexiuni cleme invertor, legare ecrane (vizual) | x | x |
|  |  | Parametri invertor și setare în vederea optimizării | x | x |
|  |  | Verificare / Înlocuire capacitori electrolitici | x | x |
|  | Analizor parametrii energie electrică | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Măsurare tensiune de alimentare | - | x |
|  |  | Verificare loguri de sistem/avarii | - | x |
|  |  | Verificare comunicație cu senzorii atașați | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Cantar electronic cu interfața de comunicație | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare alimentare | - | x |
|  |  | Verificare conexiuni | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Verificare precizie de cântărire cu greutăți etalon | - | x |
|  | Clasor nisip | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Demontare capace jgheab | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate șnec, lamele de uzura, bucșe, perii de curățare , cuva și accesorii | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a șnecului | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare monitorizare și control local de la distanța (din SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Comutator automat clor | Inspecția vizuală a stării echipamentului | - | x |
|  |  | Curățare traseu clor – dacă este cazul | - | x |
|  |  | Verificare în regim manual/automat | - | x |
|  |  | Verificare stare aparataj electric | - | x |
|  |  | Verificare conexiuni | - | x |
|  |  | Verificare circuit de protecție | - | x |
|  |  | Verificare tensiune de alimentare | - | x |
|  |  | Verificare ieșire digitala sau/si transmisia prin comunicație serială (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | - | x |
|  | Compresor | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate vopsea carcasa și izolație cablu electric | - | x |
|  |  | Măsurători electrice :rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | - | x |
|  |  | Verificare momente de strângere la șuruburi : pompa și motor electric | - | x |
|  |  | Purjare condens | - | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | - | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | - | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor(senzorilor, plutitorilor, presostatelor) de pornire și oprire și reglarea acestora dacă este cazul | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a etanșeității buteliei pe la etanșarea mecanică și îmbinărilor dintre elementele componente ale pompei | - | x |
|  |  | Verificarea vizuală a integrității, etanșeității și funcționalității armaturilor și componentelor hidraulice locale (clapeta, robineti , olandeza, furtune etc) | - | x |
|  |  | Verificare ieșire digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | - | x |
|  | Conveior pentru grătar | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri prinse în jurul șnecului | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor și întindere banda | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate banda de cauciuc, role , racleti | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătură împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a benzii | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare monitorizare și control local de la distanță(din SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Convertizor de frecvență | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificarea prinderii echipamentului și stricăciuni mecanice | x | x |
|  |  | Verificarea șuruburilor electrice accesibile (alimentare și motor) | x | x |
|  |  | Verificarea împământării și conexiunii modulelor | x | x |
|  |  | Verificarea izolatorilor la deteriorări mecanice și semne de poluare | x | x |
|  |  | Înlocuirea bateriei de siguranță în concordanta cu recomandarea producătorului | x | x |
|  |  | Verificarea plăcilor de separare și protecție pentru o montare corespunzătoare | x | x |
|  |  | Curățarea sau schimbarea filtrelor și a dispozitivelor pentru praf | x | x |
|  |  | Verificare dacă filtrele sunt folosite și/sau căile de ventilare sunt blocate | x | x |
|  |  | Îndepărtarea oricărui semn de poluare care poate influenta funcționarea corecta a echipamentului | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a condițiilor de lucru a echipamentului: ambientale( temperaturi, vibrații) și EMC | x | x |
|  |  | Verificarea funcționării corecte a ventilatoarelor | x | x |
|  |  | Verificare parametri convertizor de frecventa | x | x |
|  |  | Realizarea unei copii software de rezerva și înmânarea acesteia Beneficiarului | x | x |
|  |  | Realizarea unei testări sistemului | x | x |
|  | Demaror (DOL sau YD) | Funcționare (test) și setare praguri de curent la întreruptoare | x | x |
|  |  | Integritate aparataj de forța, interblocaje mecanice contactori | x | x |
|  |  | Filtre de aer (curățare) | x | x |
|  | Demaror ( prin Soft Starter) | Integritate softstarter (vizual) | x | x |
|  |  | Ventilator dulap (vizual) | x | x |
|  |  | Filtre de aer (curățare) | x | x |
|  |  | Conexiuni de forța (aspect, strângere) | x | x |
|  |  | Parametri softstarter și setare în vederea optimizării | x | x |
|  |  | Funcționare (test) și setare praguri de curent la întreruptoare | x | x |
|  |  | Stare siguranțe fuzibile ultrarapide | x | x |
|  |  | Integritate aparataj de forța, interblocaje mecanice contactori | x | x |
|  | Generator de ozon inclusiv distrugător de ozon | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare scurgeri lichide | x | x |
|  |  | Verificare scăpări gaze | x | x |
|  |  | Verificări conexiuni desfăcute | x | x |
|  |  | Indicații aparate de măsură | x | x |
|  |  | Indicații echipamente de avertizare | x | x |
|  |  | Verificare presiune circuit răcire | x | x |
|  |  | Verificare stare colmatare filtru tablou electric | x | x |
|  |  | Verificare operare ventilator de răcire | x | x |
|  |  | Verificare operare ventilatoare extractoare | x | x |
|  |  | Măsurare parametrii convertizor de frecventa | x | x |
|  |  | Verificare stare electrozi de sticla și dispozitive de centrare externe | x | x |
|  |  | Verificare rezistenta de încălzire (distrugător de ozon) | x | x |
|  |  | Verificare capacitate măsurată | x | x |
|  |  | Verificare siguranțe de înaltă tensiune | x | x |
|  |  | Înlocuire siguranțe sau electrozi de înaltă tensiune defecte | x | x |
|  |  | Înlocuire filtre dulapuri (daca este cazul) | x | x |
|  |  | Curățare interior generator, camera ozonizator, dulapuri electrice, CSF | x | x |
|  |  | Verificare conexiuni | x | x |
|  |  | Verificare conexiuni în PSU (cutia de alimentare) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Grătar rar manual | Inspecția vizuală a stării echipamentului | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri blocate între lamele | x | x |
|  |  | Verificare și ajustare poziție ghearelor greblei cu grătarul | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate lamele grătar, grebla, ștergător grebla | x | x |
|  | Grătar rar automat, Grătar mecanic fin inclusiv instalația de compactare rețineri, | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Demontare carcasa | x | x |
|  |  | Izolare canal | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri blocate între lamele | x | x |
|  |  | Verificare și ajustare poziție ghearelor greblei cu grătarul (după caz) | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate distantieri (după caz) | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate lamele grătar, grebla, ștergător grebla, lanț acționare grebla, roti de acționare și de ghidaj lanț, bucșelor. bolțurilor, bielelor, excentricelor și cilindrului (după caz) | x | x |
|  |  | Verificare tensiune în lanț (daca este aplicabil) | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătură împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a lamelelor sau greblei (după caz) | x | x |
|  |  | Verificare și modificare dacă este cazul, poziție zero de congruenta a lamelelor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare funcționare conducta cu apa subpresiune și a electrovalvelor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare și modificare dacă este cazul, poziție zero de congruenta a lamelelor (după caz) | x | x |
|  |  | Verificare monitorizare și control local de la distanță(din SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor(senzorilor, limitatori de cursa) de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul. | x | x |
|  | Instalație compacta epurare mecanică | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Demontare capace | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri prinse în jurul șnecului | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate șnec, lamele, raclor, sita, bucșe, perii de curățare , cabluri electrice furtune și accesorii hidraulice | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a șnecului | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare funcționare conducta cu apa subpresiune și a electrovalvelor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri analogice/digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Instalație de spălare și compactare rețineri de la grătare | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Demontare capace | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri prinse pe piston | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate piston , ax, carcasa | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare funcționare conducta cu apa subpresiune și a electrovalvelor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri analogice/digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Instalație îngroșare nămol (presa) | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri prinse pe tamburi, pe racleti și senzori | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate benzi, tamburi, racleti duze apa , senzori, cabluri și furtune hidraulice | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a benzilor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote, trepidații și aliniere benzi la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare zgomote, trepidații și aliniere benzi la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri analogice/digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire , oprire de reglare a benzilor și de protecție, și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Instalație îngroșare nămol (centrifuga) | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a filtrului tambur | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri analogice/digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire , oprire de reglare a benzilor și de protecție, și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Instalație preparare și dozare polimer | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare funcționare separator general | x | x |
|  |  | Verificare circuite de forță | x | x |
|  |  | Verificare touch panel | x | x |
|  |  | Verificare conexiuni și semnale de control | x | x |
|  |  | Verificare program touch panel și setare în vederea optimizării funcționării | x | x |
|  |  | Verificare sursa de tensiune continua | x | x |
|  |  | Verificare tensiune de comanda | x | x |
|  |  | Verificare aparataj de comanda (contactori, relee, întreruptoare automate) | x | x |
|  |  | Verificare continuitate circuit de protecție | x | x |
|  |  | Verificare funcționare (test) și setare praguri de curent la întreruptoarele automate protecție motoare | x | x |
|  |  | Verificarea modului de funcționare a instalației în procesul de preparare polimer | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri analogice/digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  | Instalație de deshidratare a nămolului | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Demontare capace | x | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate șnec, lamele sita, bucșe, perii de curățare , cabluri , rampa cu duze de spălare, electrice furtune și accesorii hidraulice | x | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | x | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a șnecului | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Verificare funcționare conducta cu apa subpresiune și a electrovalvelor | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol și în sarcină | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | x | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Instalației hidrofor pentru ridicare presiune ape spălare | Inspecția vizuală a stării instalației, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare curenți | - | x |
|  |  | Verificare parametri hidraulici în funcționare; etanșări | - | x |
|  |  | Curățare ansamblu pompa-motor | - | x |
|  |  | Verificare presiune de lucru | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Limitator cursa | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Curățare limitator | - | x |
|  |  | Verificare sistem fixare limitator și eventuale reglaje | - | x |
|  |  | Verificare ieșire digitala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Manometru | Verificare funcționalitate manometru | x | x |
|  |  | Comparare indicație cu calibrator de presiune | - | x |
|  |  | Remetrologizarea acestuia la 1 an (după caz) | - | x |
|  | Manometru cu contact | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Comparare indicație cu calibrator de presiune | - | x |
|  |  | Verificare poziționare și fermitate fixare | - | x |
|  |  | Verificare ieșire digitala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Motor | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | - | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate ax, palete | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | - | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | - | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a paletelor | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | - | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | - | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul | - | x |
|  | Mixer | Verificare integritate | - | x |
|  |  | Măsurare curent de alimentare | - | x |
|  |  | Curățare | - | x |
|  | Pod raclor nămol | Verificare motorului de antrenare în regim de lucru: curenți absorbiți pe fiecare faza | - | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | - | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate roata de acționare, calea de rulare | - | x |
|  |  | Verificare cablu de antrenare și tensiuni în cablu în sarcină | - | x |
|  |  | Verificare tambur rulare cablu | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a protecției anticorozive | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | - | x |
|  |  | Verificarea și reglarea cailor de rulare a podului raclor | - | x |
|  |  | Verificare și reparare (daca este cazul) suporți role perete și suporți role radier | - | x |
|  |  | Verificarea ridicării și coborârii lamelei racloare la capetele de cursa | - | x |
|  |  | Verificarea funcționării podului raclor în sarcină: comportare la cuplu de răsucire și cuplu de înaintare | - | x |
|  | Pod decantor | Verificare momente de strângere a șuruburilor | - | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate roata de acționare, calea de rulare | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a protecției anticorozive | - | x |
|  | Pompa dozare permanganat | Verificare alimentare | - | x |
|  |  | Verificare funcționare în mod manual și în mod automat (eventual controlate de debitmetru) | - | x |
|  |  | Verificare etanșeitate trasee de permanganat | - | x |
|  | Pompe umplere rezervor hipoclorit | Verificare curent cu pompa în funcțiune | - | x |
|  |  | Curățare | - | x |
|  | Pompa dozare polimeri deshidratare | Verificare alimentare | - | x |
|  |  | Verificare funcționare în mod manual și în mod automat (eventual controlate de debitmetru) | - | x |
|  |  | Verificare etanșeitate trasee de sulfat feric | - | x |
|  | Senzor detecție clor, CO,CH4,O2,H2S în aer | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare integritate | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | x | x |
|  |  | Înlocuire consumabile (daca este aplicabil) | x | x |
|  |  | Verificare circuite electrice | x | x |
|  |  | Verificare în prezenta gazului detectat | x | x |
|  |  | Verificare și refacere conexiuni | x | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Sistem alimentare cu aer | Verificare curent | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și vibrații | - | x |
|  |  | Verificare integritate | - | x |
|  | Sistem SCADA | Verificare integritate calculatoare server, inclusiv server Web , server mentenanță, server historian (după caz) | - | x |
|  |  | Verificare integritate calculatoare clienți | - | x |
|  |  | Verificare stare sistem de comunicație | - | x |
|  |  | Verificare spațiu HDD | - | x |
|  |  | Verificare loguri de sistem/avarii | - | x |
|  |  | Corectare erori | - | x |
|  |  | Integritate aplicație SCADA și efectuare corecții | - | x |
|  |  | Verificare funcționare backup | - | x |
|  |  | Arhivare baza de date | - | x |
|  | Sursa UPS | Verificări tensiuni de intrare și ieșire | x | x |
|  |  | Verificare încărcare în curent | x | x |
|  |  | Verificare funcționare | x | x |
|  | Șnec | Decuplare motor de la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Demontare capace jgheab | - | x |
|  |  | Curățare și evacuare deșeuri prinse în jurul șnecului | - | x |
|  |  | Verificare vizuală cantitate și calitate de ulei în reductor | - | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | - | x |
|  |  | Verificare vizuală integritate șnec, lamele de uzura, bucșe, perii de curățare | - | x |
|  |  | Verificare vizuală a ungerii rulmenților și ungere dacă este cazul | - | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | - | x |
|  |  | Cuplare motor la rețeaua de alimentare electrică | - | x |
|  |  | Verificare vizuală sens de rotație a șnecului | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | - | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în sarcină | - | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | - | x |
|  |  | Teste de funcționare și verificarea sistemelor de pornire oprire și reglarea acestora dacă este cazul. | - | x |
|  | Tablouri de comanda locala, pupitre | Butoane, selectoare de comanda | x | x |
|  |  | Buton ciuperca și comanda STOP AVARIE | x | x |
|  |  | Strângere conexiuni de comanda, dacă este cazul. | x | x |
|  |  | Izolație electrică | x | x |
|  |  | Jgheaburi de conductoare (vizual) | x | x |
|  |  | cablare exterioara, conexiuni și semnale (vizual) | x | x |
|  |  | Marcaje și etichete identificatoare | x | x |
|  |  | Verificare stare aparataj de comanda | x | x |
|  |  | Lămpi de semnalizare | x | x |
|  |  | Continuitate circuit de protecție | x | x |
|  |  | Integritate și funcționare separator general | x | x |
|  |  | Temperatura interior dulap | x | x |
|  |  | Fixare cabluri (vizual) | x | x |
|  |  | Termostat (inclusiv reglaj) | x | x |
|  |  | Transformator de comanda, tensiune de comandă | x | x |
|  | Tablou SCC, Tablou MCC, | Integritate automat programabil | x | x |
|  |  | Integritate modul afișaj | x | x |
|  |  | Conexiuni cleme automat programabil, legare ecrane | x | x |
|  |  | Modul comunicație | x | x |
|  |  | Comunicare cu analizoarele de energie | x | x |
|  |  | Program automat programabil și setare în vederea optimizării funcționa | x | x |
|  |  | Integritate modul I/O | x | x |
|  |  | Program modul afișaj și setare în vederea optimizării funcționării | x | x |
|  |  | Conexiuni cleme modul I/O, legare ecrane | x | x |
|  |  | Comunicare cu PLC master | x | x |
|  |  | Comunicare cu softstarterele, CSF -urile | x | x |
|  |  | Integritate și funcționare sursa neîntreruptibilă UPS | x | x |
|  |  | Sursa de curent continu | x | x |
|  | Tablou TGD | Conexiuni de forța (aspect, strângere) | x | x |
|  |  | Funcționare (test) și setare praguri de curent la întreruptoare | x | x |
|  |  | Ventilator dulap (vizual) | x | x |
|  |  | Filtre de aer (curățare) | x | x |
|  | Traductor de debit (debitmetru electromagnetic, ultrasonic, masic) cu transmiteri (incorporat sau varianta montare remote), fluxostat | Inspecția vizuală a stării echipamentului | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | - | x |
|  |  | Curățarea suprafeței electrozilor și ungerea cu gel de cuplaj insolubil conform prescripțiilor tehnice (in cazul debitmetrelor ultrasonice, dacă este cazul) | - | x |
|  |  | Curățarea suprafeței electrozilor conform prescripțiilor tehnice (in cazul debitmetrelor electromagnetice și masice dacă este cazul) | - | x |
|  |  | Verificare log-uri de avarie | x | x |
|  |  | Verificare indicație zero la debit zero | - | x |
|  |  | Verificări circuite electrice | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Traductor de nivel (hidrostatic, ultrasonic, capacitiv), Nivostat | Inspecția vizuală a stării echipamentului | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | - | x |
|  |  | Verificare poziționare și fermitate fixare | - | x |
|  |  | Verificarea parametrilor de funcționare și stare, inclusiv indicație locala (daca este aplicabil) | - | x |
|  |  | Verificare absenta obstacole (unde este aplicabil) | - | x |
|  |  | Verificări circuite electrice | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Traductor de PH (inclusiv varianta combinata cu senzor temperatura), Traductor de turbiditate , Traductor de conductivitate, Sonda de nitrit, Sonda CCOCr, Sonda amoniu și nitrați, Sonda ortofosfat, Analizor fosfor, Sonda oxigen dizolvat, Sonde suspensii solide, Sonda REDOX, Sonda măsurare clor liber | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificări circuite de apa | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | x | x |
|  |  | Înlocuire consumabile conform prescripțiilor tehnice(daca este cazul) | x | x |
|  |  | Calibrare echipament conform prescripțiilor tehnice (cu frecventa minima necesara) | x | x |
|  |  | Comparare indicație cu măsură din laborator sau/si aparat portabil | x | x |
|  |  | Verificarea parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificări circuite electrice | x | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Traductor de presiune , presostat | Inspecția vizuală a stării echipamentului | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | - | x |
|  |  | Verificare poziționare și fermitate fixare | - | x |
|  |  | Verificarea parametrilor de funcționare și stare, inclusiv indicație locala (daca este aplicabil) | - | x |
|  |  | Comparare indicație cu calibrator de presiune | - | x |
|  |  | Verificări circuite electrice | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Traductor de temperatura, termostat | Inspecția vizuală a stării echipamentului | x | x |
|  |  | Curățarea echipamentului conform prescripțiilor tehnice | - | x |
|  |  | Verificare poziționare și fermitate fixare | - | x |
|  |  | Verificarea parametrilor de funcționare și stare, inclusiv indicație locala (daca este aplicabil) | - | x |
|  |  | Verificarea punctului de comutare și compararea cu o temperatura ambianta plauzibila | - | x |
|  |  | Verificare cuplare/decuplare (pentru termostate, dacă este aplicabil) | - | x |
|  |  | Verificări circuite electrice | - | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Prelevator probe | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare funcționare display și înregistrarea eventualelor erori | x | x |
|  |  | Verificare integritate și funcționare pompa peristaltica | x | x |
|  | Vana fluture, vana cuțit, stavila perete | Verificări închidere și deschidere | x | x |
|  |  | Verificare etanșeitate | x | x |
|  |  | Gresare reductor, dacă este cazul | x | x |
|  | Vana cu acționare electrică, stavila cu acționare electrică | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificări închidere și deschidere în mod manual și automat | x | x |
|  |  | Verificare curent | x | x |
|  |  | Verificări și refacere conexiuni | x | x |
|  |  | Verificare etanșeitate | x | x |
|  |  | Gresare reductor, dacă este cazul | x | x |
|  |  | Verificare ieșire analogica/digitala sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |
|  | Transportor elicoidal evacuare nămol | Inspecția vizuală a stării echipamentului, a parametrilor de funcționare și stare | x | x |
|  |  | Verificare zgomote și trepidații la funcționarea în gol | x | x |
|  |  | Măsurători electrice în sarcină : curent absorbit pe faze | x | x |
|  |  | Măsurători electrice : rezistenta înfășurări, PTC/termostat protecție , rezistenta de izolație, legătura împământare | x | x |
|  |  | Verificare momente de strângere a șuruburilor | x | x |
|  |  | Verificare ieșiri digitale sau/si transmisia prin comunicație seriala (valoare indicata în SCADA unde este aplicabil) | x | x |

Anexa 4. Cerințe minime software de mentenanță

Programul (software) de mentenanță (PM) are ca scop asigurarea transferului de date între Prestatorul serviciului de mentenanță (PSM) și Beneficiar (B) sub formă de documente necesare certificării îndeplinirii clauzelor contractuale de către cele doua părți contractante (PSM și B). Acest program va asigura întocmirea asistată a documentelor precum și transparența și trasabilitatea acțiunilor realizate de personalul implicat în activitatea de mentenanță. Toate documentele vor fi salvate în format pdf într-o baza de date administrată de către Prestatorul serviciului de mentenanță. Fizic PM și baza de date generată vor fi rezidente într-un server al PSM. Accesul la PM și la baza de date se va realiza printr-o conexiune securizată la Internet, sau prin conexiune directă la rețeaua locală a PSM, prin intermediul unui terminal fix sau mobil de tip PC (calculator personal). Accesul operatorului la aplicația PM se va face prin intermediul unei interfețe grafice prietenoase în urma autentificării (utilizator și parola) ce îi asigură drepturile de utilizare a PM.

Cerințe soft mentenanță:

- Număr nelimitat de clienți care se pot conecta (prin intermediul internetului) simultan la serverul ce rulează aplicația software și pot accesa baza de date cu documente.

- Posibilitate de filtrare a documentelor pe locație, proces, echipament și status nota de avarie (NA creat, RC creat, RC semnat, DEVE semnat, DEVE Prelucrat, RMC creat, RMC semnat, DL creat, DL semnat, DL plătit)

- Acces condiționat la documentele unei locați (un responsabil de secție, sistem sau locație va avea acces doar la documentele locațiilor/locației din subordinea acestuia)

- Salvarea în baza de date a tuturor modificărilor suferite de către un document și accesarea istoricul de modificări din interfața grafica

- Posibilitatea prin intermediul interfeței grafice de salvare în baza de date și atașare a unor documente auxiliare documentelor principale prezentate mai sus gen poze (jpg) și facturi (pdf). Vezi tabelul de mai jos

| Document principal | Document auxiliar |
| --- | --- |
| RC | Poze cu echipamentele avariate înainte de reparație |
| DEVE | Oferta primita de la producător/distribuitor |
| RMC | Poze cu echipamentele avariate după reparație |
| DL | Factura/facturile de achiziție a materialelor utilizate pentru remedierea avariilor |

- Notificări (email). La crearea/modificarea/semnarea/aprobarea unui document se va trimite un mesaj e-mail cu documentul atașat persoanelor în a căror subordine se afla locația respectiva (din partea Beneficiarului) și persoanelor participante la remedierea avariei (din partea PSM).

- Notificări săptămânale prin e-mail cu acțiuni restante (documente nesemnate sau neaprobate)

- Posibilitatea de implementare a notificărilor și prin SMS sau VOIP

- Posibilitatea de salvare din soft a documentelor .pdf pe hardware-ul clientului

- Raportare. Posibilitatea de a crea rapoarte periodice sau la cerere cu informați cerute de către Beneficiar.

- Posibilitatea de a accesa și salva documentele prin intermediul dispozitivelor mobile (android sau ios)

- Posibilitatea de a crea note de avarie automate în funcție de anumiți parametrii din teren. Aceasta include posibilitatea de achiziționare a unor mărimi/alarme din teren prin intermediul unor conexiuni OPC UA între server și PLC-urile și/sau aplicațiile SCADA ale Beneficiarului.

- Schimbarea parolei utilizatorului logat din interfața grafică

- Audit. Înregistrarea în baza de date a informațiilor referitoare la cine, când și ce acțiuni a realizat în interfața grafică

- Atașare semnături electronice (cu mouse-ul sau tableta grafică)  la documentele create

- Posibilitatea de accesare a altor baze de date terțiare (ex. ale aplicațiilor de tip ERP) din interfața grafică (doar cu drepturi de citire).

- Posibilitatea de creare a unor rapoarte de monitorizare a proceselor automat (săptămânal, lunar) sau la cerere, cu grafice de evoluție a mărimilor achiziționate din teren, interpretarea și concluziile în urma studiului acestor grafice. Achiziționarea mărimilor să se poată realiza prin OPC cu baza de date proprie sau conectarea direct la baza de date a sistemului de control (in cazul în care datele din BD sunt interpretabile) sau prin încărcarea unui document de tip .CSV  pentru fiecare mărimea (valoare și ștampila de timp).