| R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SIGHETU MARMAŢIEI | ANEXA NR 4 Caiet de sarcini 3182062/11.03.2026 |
| --- | --- |

SPECIFICAȚII TEHNICE

DOTARI SUPLIMENTARE PENTRU COMUNICATII

AUTOSPECIALĂ PENTRU MENTENANTA SISTEMULUI DE COMUNICAȚII

| CARACTERISTICĂ TEHNICĂ | PARAMETRII |
| --- | --- |
| 1. Trusă sudură fibră optică |  |
| 1 X Servieta | ABS + aluminiu Capacitate maxima de incarcare: 30 kg; Doua suporturi pentru scule Sistem de inchidere cu 3 balamale; Dimensiuni: 480 x 360 x 138mm |
| 1 x Stripper cu trei gauri | Diametrul dezizolarii: 250 microni, 600-900 microni, 1.6 mm-3.0 mm |
| 1 x Cutter buffer | Cutit reglabil cu 3 lame Sectiune cablu 2 mmp, 0 – 3 mm |
| 1 x Foarfeca pentru taiat Kevlarul | Lamele din otel cu continut ridicat de carbon sunt tratate termic la HRC 46-48 |
| 1 x Recipient 200 ml cu pompă |  |
| 1 x Cutit indepartat mantaua cablurilor | Diametru cuprins intre 6 si 25 mm |
| 1 x Bomfaier | Mâner aluminiu Lungime lamă 300mm |
| 1 x Set 6 surubelnițe | - Material chrome-vanadium - surubelnita dreapta 75 x 3mm - surubelnita dreapta 100 x 5mm - surubelnita dreapta 100 x 6mm - surubelnita dreapta 150 x 8mm - surubelnita Pozidrive 75mm x No.1 - surubelnita Pozidrive 100mm x No.2 |
| 1 x Set 3 clesti | - cleste combinat 16 cm - cleste pentru taiat cabluri 16 cm - cleste cu varf lung 16 cm |
| 1 x Ruleta | Lungime 5m Cap magnetic Latime banda metalica: 25mm Buton pentru fixare banda |
| 1 x Cutter cu lamă retractabilă | Corp confectionat din aluminiu Buton de eliberare usoara a lamei |
| 1 x Cutie Șervețele 280buc | 100% fibra virgina de lemn |
| 1 x Cutie depozitare manșoane sudură | Din abs sau polipropilen |
| Garanție | 24 luni |

| 2. Aparat de sudura fibra optica cu ghilotina inclusă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metoda de aliniere a fibrelor |  | Aliniere activa dupa invelisul optic |
| Numarul de fibre care poate fi sudat |  | O singura fibra |
| Fibra Aplicabila | Tipul de fibre | Fibra optica monomod |
|  |  | Fibra optica multimod |
|  | Diametru invelis | Aprox.125μm |
| Invelisul Aplicabil | Clema fixa | Diametru invelis. : Max. 3000μm |
|  |  | Lungimea taieturii : de la 5 la 16mm *1 |
| Performanta sudurii | Atenuarea *2 | ITU-T G.652 : In medie 0.03dB |
|  |  | ITU-T G.651 : In medie 0.01dB |
|  |  | ITU-T G.653 : In medie 0.05dB |
|  |  | ITU-T G.655 : In medie 0.05dB |
|  |  | ITU-T G.657 : In medie 0.03dB |
|  | Timp de sudura *3 | Modul SM FAST : In medie de la 6 la 8 sec. |
| Manson Termocontractabil Aplicabil | Tipul de manson | Manson termocontractabil |
|  | Lungime manson | Max. 66mm |
|  | Diametru manson | Max. 6.0mm inainte de contractare |
| Eficienta de incalzire a mansonului | Timp de incalzire*4 | Modul 60mm : In medie de la 21 la 23sec. |
|  |  | Modul 60mm slim : In medie de la 16 la 18sec. |
| Test de forta a tractiunii fibrei |  | Aprox. 2.0N |
| Durata de viata electrod *5 |  | Aprox. 6,000 suduri |
| Descriere Fizica | Dimensiuni Latime | Aprox.131mm fara proiectie |
|  | Dimensiuni Diam. | Aprox.123mm fara proiectie |
|  | Dimensiuni Inaltime | Aprox.121mm fara proiectie |
|  | Greutate | Aprox. 1.4kg inclusiv acumulatorul |
| Conditii de mediu | Temperatura | Operare: -10 la 50 °C |
|  |  | Depozitare: -40 la 80 °C |
|  | Umiditate | Operare: 0 la 95%RH non-condensare |
|  |  | Depozitare: 0 to 95%RH non-condensare |
|  | Altitudine | Max. 5000m |
| Adaptor AC | Intrare | AC100 la 240V, 50/60Hz, Max. 1A |
| Acumulator | Tip | Litiu-Ion Reincarcabil |
|  | Iesire | Aprox. DC14.4V, 3190mAh |
|  | Capacitate *6 | Modul 60mm: Aprox. 200 cicluri de incalzire si jonctionare |
|  |  | Modul slim 60mm : Aprox. 230 cicluri de incalzire si jonctionare |
|  | Temperatura | Reincarcare: 0 la 40 °C |
|  |  | Depozitare de lunga durata : -20 la 30 °C |
|  | Durata de viata *7 | Aprox. 500 cicluri de incarcare |
| Ecran | Ecran LCD | TFT 4.95 inci cu ecran tactil |
|  | Marire ecran | Aprox. 132 la 300x |
| Iluminare | Canale-V | Lampa LED |
| Interfata | PC | USB2.0 Mini tip B |
|  | Lampa LED externa | USB2.0 tip A, Aprox. DC5V,500mA |
|  | Wireless *8 | Bluetooth 5.2 |
| Stocarea datelor | Mod de sudura | 100 moduri de sudura |
|  | Modul cuptorului | 30 moduri de incalzire |
|  | Rezultate suduri | 20,000 suduri |
|  | Imagine sudura | 100 imagini |
| Gaura surub trepied |  | 1/4-20UNC |
| Alte functii | Functii Automate | Controlul jonctionarii |
|  |  | Controlul si gestionarea lamei |
|  | Ghid de referinta | Fisier PDF stocat in aparatul de jonctionare |
|  | Clema fixa | Deschidere cu/fara capacul paravant |
|  |  | Inchidere la asezarea fibrelor |
|  |  | Clema pentru pozitionarea usoara a mansonului |
|  | Electrod | Poate fi inlocuit fara scule |
| Ghilotină |  |  |
| Fibra aplicabila | Tipul de fibre | Fibra optica monomod |
|  |  | Fibra optica multimod |
|  | Numarul de fibre | Single si pana la 16 fibre panglica |
|  | Dia. Invelisului optic | Aprox. 125μm |
| Invelis aplicabil | Suportul clemelor mobile pentru fibre | AD-10-M24: Max. 900µm diametru invelis |
|  |  | AD-50: Max. 3mm diametru invelis |
|  |  | AD-16A : Max. 900µm diametru invelis 1 fibra + Max. 250µm diametru invelis 1 fibra |
|  | Suportul pentru fibre | Forma invelisului: Consultati optiunile de jonctionare |
| Lungimea taieturii | Placa de fixare a fibrelor | AD-10-M24: 5 la 20mm *1 |
|  |  | AD-50 *C.D. : diametru invelis C.D. = 250µm sau mai putin: 5 la 20mm*1 250µm < C.D. < = 900µm: 10 la 20mm 900µm < C.D. < =3mm : 14 la 20mm |
|  |  | AD-16A : 5 la 20mm *1 |
|  | Suport pentru fibre | Aprox. 10mm |
| Unghiul taieturii *2 | Fibre single | In medie. 0.3 la 0.9 grade |
|  | Fibre panglica | In medie 0.3 la 1.2 grade |
| Durata de viata a lamei *3 |  | Aprox. 60000 taieturi fibre |
| Descriere fizica | Dimensiuni Latime | Aprox. 117mm fara proiectie *4 |
|  | Dimensiuni Dia. | Aprox. 94mm fara proiectie *4 |
|  | Dimenisuni Inaltime | Aprox. 59mm fara proiectie *4 |
|  | Greutate | Aprox. 306g inclusiv acumulatorul si AD-10-M24 |
| Conditii de mediu | Temperatura | Operare: -10 la 50°C; |
|  |  | Depozitare: -40 la 80°C |
|  | Umiditate | Operare: 0 la 95%RH non-condensare |
|  |  | Depozitare: 0 to 95%RH non-condensare |
| Baterii |  | 2 piese LR03, baterii uscate AAA |
| Interfata Wireless *5 |  | Bluetooth 4.1 LE |
| Gaura surub trepied |  | 1/4-20UNC |
| Mecanism de prindere suport pentru fibre |  | Echipat |
| Alte functii | Rotirea lamei | Rotire motorizata |
|  |  | Cadran de rotatie manuala |
|  | Piese ce pot fi inlocuite | Lama |
|  |  | Bratul clemei |
| Accesorii | Geanta de transport ce poate fi folosita si ca masa de lucru |  |
|  | Acumulator |  |
|  | Adaptor AC |  |
|  | Cablu de alimentare AC |  |
|  | Cablu USB |  |
|  | Electrozi de rezerva |  |
|  | Cutie de transport |  |
|  | Masa de lucru |  |
|  | Surub trepied |  |
|  | Recipient de alcool |  |
|  | Ghid de referinta rapid |  |
|  | Dezizolator de fibra single |  |
|  | Colector de resturi de fibre |  |
|  | Suport cleme fibre |  |
|  | Cutia aparatului de taiere |  |
|  | Cheie hexagonala |  |
| Garantie | 24 luni |  |

| 3. Aparat testare fibră optică OTDR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Mini OTDR multifuncțional |
| Lungimi de undă OTDR | 1310 nm / 1550 nm |
| Dynamic Range | 22 dB (1310 nm) / 20 dB (1550 nm) |
| Distanță maximă de măsurare | Până la 80 km |
| Lățime impuls (Pulse Width) | 5 ns – 20 µs |
| Zonă moartă de eveniment (Event Dead Zone) | ≈ 1 m |
| Zonă moartă de atenuare (Attenuation Dead Zone) | ≈ 7 m |
| Conector optic | FC/UPC standard (opțional SC/UPC, SC/APC etc.) |
| Funcție OPM (Optical Power Meter) | +26 dBm –50 dBm (lungimi de undă: 850/1300/1310/ 1490/1550/1625 nm) |
| Funcție OLS (Optical Light Source) | 1310 nm / 1550 nm |
| Funcție VFL (Visual Fault Locator) | 10 mW, conector universal 2,5 mm |
| Memorie | Internă + card TF (microSD) opțional |
| Interfață | Ecran color LCD, meniu intuitiv, butoane fizice |
| Funcții suplimentare | Test cablu RJ45 (LAN), Power Bank, lanternă LED |
| Format fișiere rezultate | .SOR (compatibil Telcordia) / export PDF |
| Tip fibră compatibilă | Single-Mode (SM) |
| Baterie | Li-Polymer 3,7 V / 5000 mAh |
| Autonomie | Până la 8 ore de lucru continuu |
| Alimentare | Încărcare prin adaptor 5 V / 2 A (USB-C) |
| Certificări | CE / FCC / RoHS |
| Temperatură de operare | 0 °C – +50 °C |
| Dimensiuni | 160 mm × 85 mm × 38 mm |
| Greutate | ≈ 430 g |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 4. Multimetru professional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tensiune continua (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| Tensiune de curent alternativ (V) | 4V/40V/400V/1000V |
| Curent continuu (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A |
| Curent alternativ (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A |
| Rezistenta (O) | 400/4k/40k/400k/4M/40Mohm |
| Capacitate (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
| Frecventa (Hz) | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400KHz/4MHz/40MHz/400MHz |
| Factor de umplere | 10% ... 90% (1% +30) |
| Functii speciale: | - Siguranta 10A - Autoscalare - Testare diode - Masurare continuitate - True RMS - Masurare relativa - USB - Iluminare din spate - Mod Sleep - Indicator de baterie descarcata |
| Durabilitate | 2m test de cadere IP65 |
| Alimentare | Baterie 9V |
| Dimensiune LCD | 73 x 50 mm |
| Dimensiune multimetru | 200 x 93 x 40mm |
| Accesorii | Cablu de testare, baterie, sac de transport |
| Garantie | 24 luni |

| 5. Detector cabluri electrice și metal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiecte detectabile | metale magnetice (de ex. fier), metale nemagnetice (de ex. cupru), cabluri sub tensiune, cabluri scoase de sub tensiune, ţevi din plastic umplute cu apă, substructuri de lemn |
| Adâncime de detectare, metal magnetic | 120 mm |
| Adâncime de detectare, metal nemagnetic | 120 mm |
| Adâncime de detectare, cabluri sub tensiune | 60 mm |
| Adâncime de detectare, substructuri de lemn | 38 mm |
| Precizie | ± 10 mm |
| Functii suplimentare | Centre finder cu afişaj al direcţiei obiectului |
| Tipuri de ziduri | Beton, Gips-carton, Universal |
| Alimentare | 12 V litiu-ion sau 4 acumulatori de 1,5 V LR6 (AA) |
| Deconectare automată | 5 min |
| Rezistență la mediu | IP65 Temperatură de operare: -30°C până la 50°C |
| Accesorii | Alimentator + baterie inclusa Husa protectie dispozitiv |
| Garantie | 24 luni |

| 6. Drona inspectare turnuri comunicatii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Greutate de decolare | <250g |
| Timp de zbor | 25min-35min |
| Distanta max. de operare | >9000m |
| Senzori de obstacole | Omnidirectional |
| Dimensiuni |  |
| Pliata (fara elice) | 148×94×64 mm (L×W×H) |
| Depliata(cu elice) | 298×373×101 mm (L×L×H) |
| Greutate maxima de decolare | Sub 250g |
| Distanta zbor | peste 4000m |
| GPS | Da |
| Altitudine maxima | 4000 m |
| Greutate (cu acumulator) | 249 g |
| Rezistenta maxima la vant | 10.7 m/s |
| Viteza maxima (orizontal) | 16 m/s (S Mode), 12 m/s (N Mode), 12 m/s (C Mode) |
| Viteza maxima (urcare) | 5 m/s (S Mode), 5 m/s (N Mode), 3 m/s (C Mode) |
| Viteza maxima (aterizare), 5 m/s (S Mode), 5 m/s (N Mode), 3 m/s (C Mode) |  |
| Pozitionare senzori (corp drona) | Jos, Sus, Fata, Spate, Stanga, Dreapta |
| Raza de actiune senzori |  |
| Fata | Raza masurare:0.5-18 m, Raza detectie:0.5-200 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor= 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72°" |
| Spate |  |
| Raza masurare | 0.5-15 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor= 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72° |
| Lateral |  |
| Raza masurare | 0.5-12 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 12 m/s |
| FOV | Horizontal 90°, Vertical 72° |
| Sus |  |
| Raza masurare | 0.5-15 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 5 m/s |
| FOV | Fata si spate 72°, dreapta si stanga 90° |
| Jos |  |
| Raza masurare | 0.3-12 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor = 5 m/s |
| FOV | Fata si spate 106°, dreapta si stanga 90° |
| Senzor 3D Infrared |  |
| Raza masurare | 0.1-8 m (reflectivity > 10%) |
| FOV | Fata si spate 60°, dreapta si stanga 60° |
| Mediu de operare (camp deschis) | Fata, spate, stanga, dreapta si sus: |
|  | Suprafete cu modele perceptibile si iluminare adecvata (lux > 15). |
| In jos | Suprafete cu modele perceptibile, reflectivitate difuza > 20% (de exemplu, pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux > 15). |
| CAMERA |  |
| Suport-inregistrare | card microSD |
| Distanta focala | 24mm (echivalent in format 35mm) |
| Distanta minima de focalizare | 1m |
| Rezolutie video | 4K |
| Stabilizare de imagine | 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
| Diafragma | f/1.7 |
| Valoare ISO |  |
| Video Normal si Slow Motion | 100-6400 (Normal), 100-1600 (D-Log M), 100-1600 (HLG) |
| Night | 100-12800 (Normal) |
| Foto |  |
| 12 MP | 100-6400 |
| 48 MP | 100-3200" |
| Camera integrata | Da |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Codare | H.264/H.265 |
| Rezolutie |  |
| 4K | 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps (100FPS numai Slowmotion) |
| FHD | 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps (100FPS/200FPS numai in Slowmotion) |
| Format foto | Dimensiunea maxima a imaginii 8064×6048 |
| Moduri | Single Shot:12 MP si 48 MP |
| Fotografiere in rafala | 12 MP, 3/5/7 cadre, 48 MP, 3 cadre |
| Bracketing automat al expunerii (AEB) | 12 MP, 3/5/7 cadre la o treapta de 0,7 EV, 48 MP, 3 cadre la pas de 0,7 EV |
| Cronometrat | 12 MP, 2/3/5/7/10/10/15/20/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/10/15/20/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolutie | 48 MP |
| Unghi de cuprindere | 82.1° |
| GIMBAL |  |
| Numar axe | 3 |
| Raza de actiune gimbal | Tilt:-135° to 80°, Roll:-135° to 45°, Pan:-30° to 30° |
| Controllable Range | Tilt:-90° to 60°, Roll:-90° or 0° |
| Viteza unghiulara | 100°/s |
| ALIMENTARE SI INCARCARE |  |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 2590mAh |
| Putere incarcator | 8.6 V |
| Greutate acumulator | 77.9g |
| Autonomie | 34 minute |
| Garantie | 24 luni |

| 7. Trusa chei combinate cu clichet 8 - 32mm |  |
| --- | --- |
| Descriere | Trusa chei combinate cu clichet 8 - 32mm |
| Marime | 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm |
| Lungime chei | 136 - 425mm |
| Tip cheie | Combinata |
| Material | Otel Crom-Vanadium |
| Destinat uzului | Profesional |
| Garantie | 24 luni |

| 8. Trusa scule profesionala 216 piese |  |
| --- | --- |
| Continut: | Chei tubulare cu prindere 1/2″ de 10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24 mm(L:38mm). Chei tubulare cu prindere 1/2″ de 27,30,32 mm (L:42mm). Chei tubulare cu prindere 3/8″ de 10,11,12,13,14,15,16 mm(L:28). Chei tubulare cu prindere 3/8″ de 17,18,19 mm (L:30mm). Chei tubulare cu prindere 1/4″ de 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm(L:25mm). Chei tubulare lungi cu prindere 1/2″ de 16,17,18,19,22 mm (L:76mm). Chei tubulare lungi cu prindere 3/8″ de 10,11,12,13,14,15 mm (L:63mm). Chei tubulare lungi cu prindere 1/4″ de 4,5,6,7,8,9,10 mm (L:50mm). Chei tubulare cu prindere 1/2″ : E20,E22,E24. Chei tubulare cu prindere 3/8″ : E10,E11,E12,E14,E16,E18. Chei tubulare cu prindere 1/4″ : E4,E5,E6,E7,E8. Prelungitor cu prindere 1/2″ de 127 si 254 mm. Prelungitor cu prindere 3/8″ de 125 mm. Prelungitor cu prindere 1/4″ de 50.8 si 101.6 mm. . Articulatie cardanica 1/2″,3/8″ si 1/4″ . Chei tubulare lungi cu prindere 3/8″ pentru bujii de 16,21 mm. Antrenor culisabil cu prindere 1/2″ de 255mm. Antrenor culisabil cu prindere 1/4″ de 152.4 mm. Antrenor cu clichet cu prindere 1/2″ de 255 mm, cu prindere3/8″ de 200mm, cu prindere 1/4″ de 155mm T72. Antrenor tip surubelnita 1/4″. Surubelnita pentru biti cu prindere 1/4″, lungime 200mm. Adaptor 1/2″ x 5/16″. Adaptor 3/8″ x 5/16″. Adaptor 1/4″ x 1/4″. Biti cu prindere 5/16″: drepti de 6,6.5,8mm,PH3,PH4,PZ3,PZ4,T25,T27,T30,T35,2XT40,T45,T50, hexagonali de 5.5,6,6.5,7,8mm, M5,M6,M8,M10 Biti cu prindere 1/4″ : drepti 4,5.5,6.5,Ph1,PH2,PZ1,PZ2,T8,T10,T15,T20,T25,hexagonali 3,4,5,6 mm,M5, M6, M8,S1,S2 Biti 1/4″ prindere tubulara: PZ3,PZ4,PH3,PH4,M5,M6,M8,M10,Hex 5.5,6.6,6,7,8,T25,T27,T30,T35,2xT40, T45,T50,cu gaura T27,T30,T35,T40,T45,T50 Chei combinate de 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 mm. Imbusi de 1.27,1.5,2,2.5,3,4,5 mm. |
| Material | Crom-Vanadium |
| Destinat uzului | Profesional |
| Garantie | 24 luni |

| 9. Set chei reglabile (150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm) |  |
| --- | --- |
| Descriere | Set chei reglabile (150 mm, 200 mm, 250 mm 300 mm ) |
| Marime | 150 mm cu deschidere maxima de 20mm 200mm cu deschidere maxima de 25mm 250mm cu deschidere maxima de 30mm 300mm cu deschidere maxima de 35mm |
| Lungime chei | 136 - 425mm |
| Tip cheie | Reglabila |
| Material | Otel Crom-Vanadium |
| Destinat uzului | Profesional |
| Garantie | 24 luni |

| 10. Set șurubelnite izolate 1000V |  |
| --- | --- |
| Tip | Multibit |
| Dimensiuni | PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, SL5.5 , SL/PZ2. |
| Certificare | DIN EN/IEC 60900 |
| Accesorii | Orificiu snur pentru agatare Husa depozitare |
| Garantie | 24 luni |

| 11. Set clești izolați 1000V |  |
| --- | --- |
| Tip: | 1 x clește pentru dezizolat , lungime: 160 mm 1 x clește combinat, lungime: 180 mm 1 x clește cu tăiș lateral, lungime: 160 m 1 x clește cu vârf semirotund, lungime: 200 m |
| Certificare | VDE , DIN EN 60900 și IEC 900 |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 12. Set carote diamantate |  |
| --- | --- |
| Dimensiuni bit: | 68 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm |
| Înălțimea părții diamantate: | 10 mm |
| Adaptoare: | M14 pentru polizoare HEX pentru burghie/șurubelnițe |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 13. Set Bormașină, Ciocan Rotopercutor și Polizor Unghiular cu acumulatori 18V |  |
| --- | --- |
| Mașină de găurit și înșurubat | - Transmisie: Complet metalică cu 2 viteze - Cuplu maxim (în sarcina): 90 Nm - Cuplu maxim (fără sarcina): 27 Nm - Turație în gol: 0-650 / 2000 rpm - Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm - Diametru maxim de găurire în lemn: 55 mm - Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm - Lumină LED: 3 trepte de reglaj, intensitate 70 lumeni - Vibrație mână/ braț: <2,5 m/s² Caracteristici suplimentare: Motor fără perii , Design compact pentru zone greu accesibile, mâner ergonomic acoperit cu cauciuc |
| Ciocan rotopercutor | - Sistem de prindere: SDS-Plus - Energie de impact: 1.4 J - Turație în gol: 0-1060 rpm - Lovituri pe minut: 0-4980 bpm - Diametru maxim de găurire în beton: 16 mm - Diametru maxim de găurire în metal: 10 mm - Diametru maxim de găurire în lemn: 16 mm - Vibrație mână/ braț - găurire în beton: 8,8 m/s² - Intensitate sonora: 87 dB(A) - Intensitate acustică: 98 dB(A) - Caracteristici suplimentare: Motor fără perii |
| Polizor Unghiular | - Turație în gol: 9.000 rpm - Diametru maxim al discului: 125 mm - Sistem de prindere: M14 - Vibrație mână/ braț: 4,4 m/s² - Intensitate sonoră: 85 dB(A) - Intensitate acustică: 96 dB(A) - Lungime: 310 mm - Caracteristici suplimentare: Motor fără perii, frână electronică pentru oprirea rapida a discului, ambreiaj electronic pentru reducerea reculului. |
| Accesorii | 4 X Acumulatori 18V Li-Ion XR 5.0 Ah Încărcător multivoltaj compatibil Valiză de transport Tstak |
| Garantie | 24 luni |

| 14. Imprimantă etichete |  |
| --- | --- |
| Tehnologie | Transfer termic |
| Mod Tiparire | Monocrom |
| Tiparire cod de bare | DA |
| Tiparire în oglindă | DA |
| Funcție de previzualizare tipărire | DA |
| Cutter | Automat, taiere completă/parțială |
| Conectivitate | Bluetooth v5.0; USB C |
| Rezolutie DPI | 180 |
| Viteza de printare | 30mm/sec |
| Lațime minimă de printare | 3,5 mm |
| Lațime maximă de printare | 24 mm |
| Ecran | LCD 75mm x 45 mm; 18 caractere x 3 rânduri; Iluminare de fundal; |
| Tastatură | QWERTY, 70 taste |
| Memorie | 99 locații |
| Consumabile | Bandă TZe, Tuburi termocontractabile HSe |
| Alimentare | USB; Acumulator Li-ion reîncărcabil; |
| Sisteme de operare compatibile | Windows (10, 11); Android (10 sau mai mare ); Mac (12 sau mai mare) iOS (12 sau mai mare) Mac OSX |
| Accesorii | Husă de protecție; Curea de prindere la încheietură; Cablu USB-C; Baterie Li-ion; Bandă : TZEFX231,TZES241,TZES251,TZES651; Tuburi termocontractabile Hse; |
| Garanție | 24 luni |

| 15. Trusa sertizare cabluri retea |  |
| --- | --- |
| Descriere | Set profesional scule pentru cabluri de retea |
| Compatibilitate cabluri | Categoria 5E, Categoria 6A, Categoria 7; RJ11/RJ12 |
| Functii tester | LED display, scanare automata/manuala, detectie conexiuni defecte |
| Tester – compatibilitate | RJ45, RJ11/12, BNC (unitate master + remote) |
| Tester – alimentare | Baterie 9 V |
| Elemente incluse | Cleşte sertizare pentru mufe Cat.5e/Cat.6/Cat.6A si RJ11/12 Cleşte/unealtă de dezizolat/tăiat pentru cabluri 3,2-9,5 mm Tester cablu pentru cablu telefonic si de reţea (RJ45/RJ11/12) 20 × mufe RJ45 si protectii |
| Accesorii | Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 16. Tester cabluri rețea |  |
| --- | --- |
| Tipuri de cablu testate: | UTP/STP cat. 5, 5e, 6, 7, telefonic, coaxial |
| Funcții: | Test lungime cablu; Scanare IP, Ping, Scanare Port; Identificare rapidă a portului de rețea conectat - viteza (10/100/1000M) și modul duplex (full duplex/half duplex); Verificare perechi; Status link; Căutare port ; Căutare și verificare PoE; Măsurare tensiune PoE; Căutare cablu; |
| Lungimea minimă a cablului testat | 1m |
| Detectare cabluri perete/tencuială | Pana la 100 cm |
| Ecran | TFT-LCD , 2.4-inch |
| Rezoluție ecran | 320x240 |
| Alimentare | Baterie Li-Ion 3.7 V/2000 mAh |
| Funcții suplimentare: | Oprire automată când este inactiv; Indicator de descărcare a bateriei; |
| Accesorii | Sondă inductivă de precizie; 9 terminale pentru detecție și testare cabluri rețea; Geantă transport; |
| Garantie | 24 luni |

| 17. Trusă sertizare cabluri electrice |  |
| --- | --- |
| Clește Multifuncțional | Pentru dezizolare, tăiere și sertizare papuci |
| Clește de Sertizare | Echipat cu 6 falci/bacuri - 0.25 la 6 mm² |
| Pini terminali | - 500 bucăți AWG 22 (0.65 mm²) - 400 bucăți AWG 20 (0.81 mm²) - 350 bucăți AWG 18 (1.02 mm²) - 300 bucăți AWG 16 (1.29 mm²) - 250 bucăți AWG 14 (1.63 mm²) - 60 bucăți AWG 12 (2.05 mm²) - 40 bucăți AWG 10 (2.59 mm²) |
| Accesorii | Cutie de Transport și Stocare |
| Garantie | 24 luni |

| 18. Trusa Crimpare Cablu Coaxial RG6 cu Conectori de Compresie |  |
| --- | --- |
| Tip: | 1 X Cleste de compresie 1 X Stripper de cablu |
| Conectori | 100 Mufe F Mama |
| Accesorii | Geantă / cutie transport |
| Garantie | 24 luni |

| 19. Banc de lucru industrial pliabil 5 în 1 |  |
| --- | --- |
| Capacitate portantă | 453 Kg |
| Dimensiuni banc de lucru pliat | 850 x 550 x 112 mm |
| Dimensiuni banc deschis | Lăţime 850 mm Înălţime 550 mm Adâncime 755 mm |
| Accesorii | 2 cleme cu șurub |
| Garantie | 24 luni |

| 20. Trepied reglabil pe înălțime cu 2 proiectoare LED, 100W/16000lm IP65 |  |
| --- | --- |
| Trepied | Tip trepied: Dublu; Material: aluminiu; Trepied cu inaltime reglabila, de la 60 cm pana la 160cm; Grad de Protectie: IP65; |
| Proiector | Tip: Led Putere: 100W / proiector Tensiune alimentare: 180-240V AC 50/60Hz; Flux luminos: 16000lm (80lm/W) / 8000 lumeni per proiector Temperatura culoare: 4500K ; CRI (Ra): > 80; Unghiul fasciculului: 120°; Temperatura de funcționare: (-20°C până la 40°C); Numar LED: 128 x SMD 2835; Material: Aluminiu + sticlă Clasa de rezistență: IP65; |
| Cablu alimentare cu stecher | Minim 1,5m |
| Garantie | 24 luni |

| 21. Prelungitor rolă cu tambur cablu electric 50m |  |
| --- | --- |
| Lungime cablu: | 50 metri |
| Sectiune cablu: | 3x2.5 mm² |
| Tensiune Operare | 220-240 V |
| Putere | 3500W |
| Numar prize | 4 |
| Interval de temperatură: | -25°C până la +60°C |
| Certificare | IP44 |
| Utilizare | Industrial, Exterior |
| Garantie | 24 luni |

| 22. Scară telescopică dublă cu articulație din aluminiu |  |
| --- | --- |
| Material: | Aluminiu |
| Lungime maximă (extensie maximă): | 5m (2,5m+2,5m) |
| Număr de trepte: | 16 (8 + 8) |
| Distanța dintre partiții: | 30 cm |
| Capacitate maximă de încărcare: | 150 Kg |
| Înălțimea scării pliate: | Aprox 1m |
| Accesorii | - capete din cauciuc antiderapante pentru o stabilitate optimă - dispozitive de siguranță și bandă de amortizare împotriva prinderii degetelor |
| Garantie | 24 luni |

| 23. Chingă cu clichet pentru asigurare și fixare marfă |  |
| --- | --- |
| Material | Fibre de poliester |
| Lungime | Minim 5m |
| Latime bandă | 50 mm |
| Rezistenta | 5 Tone |
| Clichet | Simplu - compatibil |
| Accesorii | Carlige metalice pentru ancorare; Husa/cutie depozitare; |
| Garantie | 24 luni |

| 24. Cască alpinism modular |  |
| --- | --- |
| Material | ABS, polistiren, poliester |
| Marime | Reglabila 53-56 cm |
| Certificare | CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC |
| Accesorii | Orificii ventilare Suport Lanterna Geantă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 25. Centură complexă cu protector lombar fix și mijloc de legatură |  |
| --- | --- |
| Caracteristici | 3 puncte de prindere 1 carabiniera tip AZ002 (deschidere 19 mm) Protector lombar fix Mijloc de legatură, reglabil și nedetașabil 2 inele de poziționare laterale 1 inel de ancorare în zona dorsală Catarame de închidere în zona lombară, reglabile pe lungime Catarame de închidere în zona picioarelor, reglabile pe lungime Catarame de închidere în zona pieptului, reglabile pe lungime |
| Lățime chingi | 45 mm |
| Material chingi | Poliester |
| Grosime mijloc de legătură | Ø 12 mm |
| Lungime mijloc de legătură | 2 m |
| Material mijloc de legătură | Poliester |
| Material catarame | otel galvanizat / plastic |
| Mărime | M-XL |
| Norme | EN 358, EN 361 , EN 354 |
| Accesorii | Husă transport |
| Garantie | 24 luni |

| 26. Generator trifazic 5kw |  |
| --- | --- |
| Tensiune | 230/400 V |
| Comutare 230/400V | Sistem VTS (Voltage Transfer Switch) |
| Putere maximă/nominală (230V) | 5.5/5.0 kW |
| Putere maximă/nominală (400V) | 5.5/5.0 kW |
| Factor de putere, cos φ | 1 (230V)/0,8 (400V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Curent (max) 230/400V | 23.91/9.93 |
| Prize | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Capacitate rezervor combustibil | 25 litri |
| Timp de funcționare la 50% sarcină | 17 ore |
| Afișaj | LED ,Contor ore de funcționare, frecvență, tensiune |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa | 70/95 dB |
| Ieşire DC, V/А | 12 V /8.3 A |
| Tipul motorului | Benzină, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer |
| Putere motor | 13.0 cp - 9.56 kW |
| Combustibil | Benzină |
| Capacitate rezervor ulei | 1.1 litri |
| Capacitate motor | 389 cm³ |
| Regulator tensiune | Sistem inteligent AVR |
| Pornire motor | Manuală/electrică |
| Bobinaj alternator | Cupru |
| Dimensiuni | 700×545×590 mm |
| Greutate | 81 Kg |
| Clasa de protecție | IP23M |
| Accesorii | Kit de transport 2 roți, 2 picioare de sprijin, un ax și 2 mânere. |
| Garantie | 24 luni |